РАЗДЕЛ 5. Инсталляция DECT

LDK-300 WOTS (Беспроводная Офисная Телефонная система) дополнительно предоставляет услуги беспроводного телефона к телефонной системе  с цифровыми кнопками LDK-300. Беспроводной режим системы - DECT (Цифровая расширенная беспроводная передача данных). Телефонная система  с цифровыми кнопками LDK-300 – полностью цифровая гибридная кнопочная телефонная система, предназначенная для выполнения задач по обеспечению телекоммуникационной связью офисов  больших и средних компаний " в помещениях " или в другой обстановке.

Компоненты LDK-300 WOTS это - телефонная система  с цифровыми кнопками LDK-300, WTIB, базовые станции и беспроводные терминалы. Базовые станции установливаются по всему зданию, чтобы передавать звонки между радиотерминалами и офисной телефонной системой. GDC-330H/335H - радиотерминал. LDK-300 WOTS соединен с существующей телефонной системой и размещает до 24 базовых станций и до 192 пользователей радиотерминала. Каждая базовая станция обеспечивает 5 каналов и площадь звонков до 190,000 кв. метров на открытом пространстве.

Пользователи радиотерминала вдобавок имеют право, благодаря офисной телефонной системе (LDK-300), в свободном порядке производить звонки на расстоянии от своих рабочих мест. Радиотерминал невелик по размерам, легок и прост в использовании. Он также имеет дисплей для буквенноцифровой информации.

5.1 Компоненты LDK-300 WOTS

Компоненты LDK-300 WOTS :

- телефонная система  с цифровыми кнопками LDK-300 (проводная система)

- WTIB, WTIU (дополнительные) платы

- Базовая станция (GDC-330B)

- Радиотерминал (GDC-33xH): GDC-330H и GDC-335H

- Зарядное устройство (330-SSC)

< Рисунок 5.1.1 > показывает компоненты LDK-300 WOTS. Другие - радиотерминал, базовую станцию и зарядное устройство. Телефонная система  с цифровыми кнопками LDK-300 включает платы WTIB и\или WTIU.

### (а) Кнопочная телефонная система LDK-300

### (b) Радиотерминал  (c) Зарядное устройство (330-SSC)  (d) Базовая станция (GDC-330B)

### < Рисунок 5.1.1 > Компоненты LDK-300 WOTS

### A. Телефонная система  с цифровыми кнопками LDK-300.

Телефонные система  с цифровыми кнопками LDK-300 является проводной, полностью цифровой гибридной кнопочной телефонной системой, предназначенной для выполнения задач по обеспечению телекоммуникационной связью офисов  больших и средних компаний соответственно.

### B. WTIB (Панель интерфейс радиотерминала)

WTIB обепечивает стандартный интерфейс между телефонной системой  с цифровыми кнопками LDK-300 и сетью DECT, и может быть произвольно оборудован WTIU для расширения базовых станций. Система может разместить три WTIBs, которые поддерживают до 4 базовых станций каждая.

WTIB должен быть подключен в slot1 сквозь slot8, и должен быть установлен в том же самом KSU в случае установки больше чем одной WTIB.

#### WTIU (дополнительная)

WTIU – дополнительная панель для расширения зон. Если она добавлена к WTIB, система может поддерживать на 4 базовых станций больше.

### C. Базовая станция (GDC-330B)

Базовая станция должна быть установлена в закрытом помещении и защищена от колебаний, потому что она  разработана как  внутренняя станция.

Базовая станция используется обычно в системе серий GDK/LDK WOTS. Она имеет RF (Радиочастота) модуль (передатчик и приемник), который обеспечивает связь с радиотерминалами по воздуху. Он должен быть соединен с системой LDK-300 через WTIB.

Каждая базовая станция обеспечивает одинаковое перекрытие определенной зоны звонка как ячейки, и поддерживает пять одновременных звонков (пять загруженных каналов). Однако, так как индивидуальные радиотерминалы не постоянны во время звонка, система может поддерживать больше чем пять радиотерминалов:

В системе LDK-300, могут быть зарегистрированы максимум 192 радиотерминала.

Базовые станции могут быть установлены на стенах или рабочих столах  на расстоянии до 600 метров от LDK-300 WOTS используя скрученного 2-парного неэкранированного кабеля (0.5, AWG 24). Они дистанционно питаются (постоянный ток 30 вольт) от  WTIB.

Число базовых станций, использованных в системе зависит от области, которая будет перекрыта и напряженности работы. Типичное перекрытие зоны внутри помещения в радиусе 40 метров. Практически размер зоны может варьироваться между 10 метрами в закрытом помещении при самом плохом местоположении, до 300 метров на открытом воздухе.

### D. Радиотерминал (GDC-33xH): GDC-330H и GDC-335H

Разработан для простоты в использовании. LCD показываент различную информацию о звоках, а клавиатура имеет  12 цифр и дополнительные клавиши, которые облегчают радиотерминал.

### E. Одинослотовое зарядное устройство (330-SSC)

Батарея GDC-33XH заряжается с 330-SSC.

## 5.2	 Как  звонить по телефону в системе LDK-300 WOTS

### A. Перед осуществлением первоначального звонка.

Осуществление звонка по телефону в системе LDK-300 WOTS подобно другим звонкам, за исключением того, что каждый запрос к или от радиотерминала включает установку RF связи к радиотерминалу через базовую станцию. В незанятом состоянии, радиотерминал просматривает пустой канал базовых станций и блокирует к базовой станции с самым сильным сигналом. Пустой канал подобен каналу управления в сотовой телефонной системе. Если радиотерминал не может синхронизировать к пустому каналу контрольного опыта, звонок по телефону невозможно произвести.

Система ID(PARK) очень важна в звонках  LDK-300 WOTS. WTIB должен быть определен на единственную LDK-300 WOTS ID(PARK). Инженер, который производит установку, не должен использовать другую ID(PARK), поскольку LGE определят на каждую систему. Радиотерминалы должны быть запрограммированы с системой ID, которая соответствует обычной LDK-300 WOTS до связи с базовой станцией в системе.

#### Звонки к Радиотерминалу

1.	 WTIB принимает звонок от расширения системы.

2.	 Чтобы расположить вызываемого абонента, WTIB посылает запрос, содержащий ID звонящего радиотерминала ко всем базовым станциям.

3.	 Звонящий радиотерминал реагирует на базовую станцию, на которую он заблокирован.

4.	 Радиочастотная связь установлена. Звонок производится подобно другим звонкам в офисной телефонной системе.

#### Произведенный звонок от радиотерминала

1.	 Радиотерминал блокирует на базовую станцию и устанавливает радиочастотную связь.

2.	 Базовая станция передает информацию звонка к WTIB. Звонок производится подобно другим звонкам в офисной телефонной системе.

### B. Контроль за звонком.

В течение звонка, взаимодействие происходит главным образом между радиотерминалом и WTIB. Радиотерминал позволяет пользователю ввод информации на клавиатуре и посылает информацию к WTIB через базовую станцию. WTIB обрабатывает большинство сигнальных функций и контролирует дисплей радиотерминала.

### C. Завершение звонка.

Завершение звонка включает выпуск голосового канала и помещение радиотерминала в состояние ожидания. Когда WTIB определит, что звонок завершен, он посылает сообщение об освобождении на базовую станцию. Базовая станция и радиотерминал освобождены.

В некоторых случаях, базовая станция должна осуществлять завершение звонка,  посылая сообщение к WTIB. Потеря мощности радиотерминала и помехи радиосигнала являютя примерами случаев, при которых базовая станция резко прерывает звонок.

## 5.3 LDK-300 WOTS

### A. WTIB

WTIB обеспечивает стандартный интерфейс между телефонной системой с цифровой клавиатурой LDK-300 и сетью DECT.

< Рисунок 5.3.1 > показывает расположение WTIB LDK-300

< Рисунок 5.3.1 > Расположение LDK-300 WTIB

#### LED, выключатель и  модульный соединитель

9 светодиодов, установленные на LDK-300 WTIB обеспечивают диагностическую информацию для состояния панели. < Таблица 5.3.1 > показывает значение различных положений светодиодов.

| СВЕТОДИОДНЫЙ Номер | Значение (Когда это высвечено) |
| --- | --- |
| СВЕТОДИОД 1 | Связь HDLC. |
| СВЕТОДИОД 2 | Операция прерывание таймера |
| СВЕТОДИОД 3 | Операция подписки |
| СВЕТОДИОД 4 | активный телефонный канал |
| СВЕТОДИОД 5 | Интер - WTIB операция HDLC |
| СВЕТОДИОД 6 | Операция ECHO компенсатора |
| СВЕТОДИОД 7 | Операция BMC PSCN |
| СВЕТОДИОД 8 | операция прерывания BMC |
| СВЕТОДИОД 9 | Операция Master/Slave |

< Таблица 5.3.1 > светодиоды LDK-300 WTIB

Модульный соединители JK1, JK2, JK3, JK4 (WTIB), JK1, JK2, JK3 и JK4 (WTIU) соединены с базовыми станциями скрученным 2-парным неэкранированным кабелем. < Таблица 5.3.2 > выходы соотношение между модульными соединителями и связанными ячеистыми номерами.

| Модульный Номер Соединителя | Ячеистый Номер |
| --- | --- |
| JK1 (WTIB) | Ячейка 1 |
| JK2 (WTIB) | Ячейка 2 |
| JK3 (WTIB) | Ячейка 3 |
| JK4 (WTIB) | Ячейка 4 |
| JK1 (WTIU) | Ячейка 5 |
| JK2 (WTIU) | Ячейка 6 |
| JK3 (WTIU) | Ячейка 7 |
| JK4 (WTIU) | Ячейка 8 |

< Таблица 5.3.2 > Соотношение между модульным соединителем и ячеистым номером

| SW | Включ | Выключ |  | Описание | По умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1-1 | Работа | Нормал. | WTIB Нормал/ работа |  | Выкл. |
| SW1-2 | Возможно отменить ECHO. | Невозможно отменить ECHO. | Управление ECHO |  | Включ |
| SW1-3 | Включение охранной системы | Отключение охранной системы | Управление охранной системой |  | Включ |
| SW1-4 | Для эмулятора | Нормал | Наладка S/W |  | Выкл. |

< Таблица 5.3.3 > Таблица назначения переключателей и тумблеров.

#### Регулировка WTIB и WTIU

WTIB и WTIU содержат цифровую схему которая, несмотря на то, что очень надежна, может быть повреждена, подвергнувшись чрезмерному статическому электрическому разряду. При регулировке WTIB и WTIU, должна использоваться должным образом заземленная полоска цапфы, предохраняющая панель от статических разрядов для регулировки PCB. Например, не размещайте PCB в местах, где тяжелые объекты могли бы упасть и повредить компоненты.

### B. 	 Базовая станция

< Рисунок 5.3.2 > выходы базовая станция.

< Рисунок 5.3.2 > Базовая станция (GDC-330B)

Базовые станции могут быть установлены на стене или рабочем столе на расстоянии до 600 метров от WTIB, с использованием скрученного 2-парного неэкранированного кабеля (0.5). Система поддерживает максимально 24 базовых станции.

В типичной офисной обстановке, каждая базовая станция имеет диапазон вещания 70 метров и поддерживает область 190,000 квадратных метров. При условиях, где отсутствие любой преграды обеспечивает совершенные условия линии видимости между базовой станцией и потребителями радиотерминала и не имеется никаких атмосферных ограничений, диапазон может увеличиваться к максимальным 120 метрам.

Светодиоды на PCB базовой станции обеспечивают диагностическую информацию для состояния базовой станции.

Разнос антенн

Пространственное разнесение в базовой станции обеспечивается использованием двух антенн. Каждый раз выбирается антенна, которая обеспечивает лучший сигнал для слота. Это осуществляется на основе радиочастотного уровня мощности и альтернативно качественной информации.

В системе DECT, BER (Коэффициент битовых ошибок) воздействует многолучевым распространением не только в условиях постепенного изменения сигнала, но и  в условиях рассредоточения времени, которое ведет к ISI (вмешательство интерсимвола). Разнос антенн не только уменьшает вероятность постепенного изменения сигнала, но и  смягчает эффект рассредоточения времени.

Питание)

Базовая станция – это станция, которая питается постоянным током от WTIB. < Рисунок 5.3.3 > показывает схему номинального питания между WTIB и базовой станцией.

< Рисунок 5.3.3 > Схема номинального питания между WTIB и базовой станцией.

Роуминг

Роуминг - это перенос радиотерминала от одной зоны охвата базовой станции до другой зоны охвата базовой станции, где базовые станции дают возможность радиотерминалу делать или принять звонки в обеих зонах. Система поддерживает функцию роуминга.

Передача

LDK-300 WOTS обеспечивает целостную передачу, почти необнаруживаемую пользователями, поскольку они двигаются от одной радиоячейки до другой.

Цифровое качество звука

LDK-300 WOTS использует продвинутую цифровую технологию, чтобы обеспечить высокое звуковое качество почти равным качеству линейных телефонов. Кодирование речи использует 32kbps ADPCM (Адаптивную дифференциальную кодо-импульсную модуляцию) подтверждая CCITT рекомендации G.721.

Множество одновременных пользователей

LDK-300 WOTS размещает 96 различных пользователей в одновременном сеансе связи без снижения производительности деятельности.

### C. Радиотерминал (GDC-33xH): GDC-330H и GDC-335H

Радиотерминал разработан для простоты в использовании для  размещения на рабочих местах пользователей или перемещения по всему помещению.

- Он невелик по размерам легок в использовании.

- Жидкокристаллические дисплеи показывают информацию и состояние терминала.

- Клавиатура содержит специально обозначенные функциональные клавиши, которые помогают пользователю осуществлять звонки и пользоваться различными функциями телефона.

- < Рисунок 5.3.4 > Радиотерминал (GDC-33xH)

Подписка

Радиотерминалы сопоставляют единственную подлинность, предотвращая неразрешенное использование линию PSTN. Смотри руководство для пользователя GDC-33XH для подписки радиотерминалов.

#### ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

Радиотерминал имеет дисплей с тремя линиями (6 рисунков и 20 знаков) для буквенноцифровой информации.

- < Рисунок 5.3.5 > Жидкокристаллический дисплей GDC-33XH

Защита

Радиотерминал шифрует информацию в звуковой форме перед ее передачей. Это гарантирует, что переговоры являются частными и недостижимыми для электронного прослушивания.

Звонок

В радиотерминале имеются различные типы сигнала звонка, и потребители могут выбирать звуковой сигнал и управлять громкостью звукового сигнала. Предлагаются семь уровней громкости звука.

Звук нажатия кнопок

Звуковой сигнал слышится, когда радиотерминалы определят ввод набором номера с клавиатуры.

Звуковой сигнал при разрядке батареи

Когда батарея нахродится в состоянии разрядки, сообщение об этом отображаеся на жидкокристаллическом дисплее радиотерминала и слышится звуковой сигнал.

Съемный источник питания батареи

Радиотерминал имеет один тип портативного источника питания батареи(330-SBP, 600mAh). Это – стандартный портативный источник питания батареи.

Антенна

Антенна GDC-33XH – является проводной и неубирающейся. Не выдвигайте ее. Если Вы попробуете выдвинуть ее, она может быть повреждена.

Отверстия на верхней и нижней поверхности

На на верхней и нижней поверхности GDC-33XH имеются два отверстия. Эти отверстия предназначены для специальных функций и снабжены защитными крышками. Не снимайтеэти защитные крышки.

Зарядное устройство (330-SSC)

GDC-33XH предлагается вместе с зарядным устройством, которое размещает GDC-33XH и один тип портативного источника питания батареи. SSC-330 распространяется с адаптером (330-HAP). Адаптер 330-HAP используется зарядным устройством, 330-SSC. Имеются два типа адаптера. Это зависит от государственного стандарта.

Тип -

- Вход: 	 Только ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 230V ~ 50Hz 50mA

- Выход: 	 ПОСТОЯННЫЙ ТОК 12V, 200mA 2.4VA

Тип -

- Вход: 	  ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 220V и 110V ~ 50/60Hz

- Выход: 	 ПОСТОЯННЫЙ ТОК 12V, 200mA

красный цвет светодиода на зарядном устройстве указывает, что происходит зарядка.

Адаптер 330-HAP используется для зарядного устройства, 330-SSC. Когда батарея почти истощена в течение звонка или в состоянии "не занято", сигнал предупреждения будет заслушан более 3 раз в течение каждых 20 секунд сообщением на жидкокристаллическом дисплее " LOW BATT ". Рисунок с сообщением о разрядке батареи () будет мерцать в правом углу жидкокристаллического дисплея.

Батарея внутри GDC-33XH из металлогидрида никеля (Ni-MH) и может заряжаться в любое время. Чтобы увеличивать продолжительность жизни батареи, используйте радиотерминал без зарядки до тез пор, пока не прозвучит звуковой сигнал о разрядке батареи.

## 5.4 Конфигурация системы

LDK-300 WOTS используется в одной ячейке или мультиячейке (максимум 24 ячеек).

## 5.4.1 Перед Инсталляцией

Вашему вниманию предлагаются нижеследующие факторы, которые воздействуют на качество обслуживания  для LDK-300 WOTS.

- Размещение базовой станции;

- Число потребителей радиотерминала в пределах диапазона базовой станции;

- Преграды между базовой станцией и радиотерминалом;

- Зона охвата;

- Желательное качество обслуживания.

Цель этого раздела - снабдить Вас информацией и объяснять требования, которые Вы должны выполнять для того, чтобы  гарантировать наилучшую работу системы.

Следующая процедура очень полезна для проверки зоны охвата и устанавки базовой станции:

1. 	 Осмотр места (смотри подпункт A)

2. 	 Определить, где разместить базы на чертеже в горизонтальной проекции (смотри подпункт B).

3. 	 Для каждой базы, проверьте инструментарий для зоны охвата(смотри подпункт C и руководство по инструментарию CRS).

4. 	 Графически отобразить линию ограничения для каждой базовой станции.

5. 	 Проверить мертвую зону.

6. 	 Скорректировать позицию базы для мертвой зоны, или добавить базу, если это невозможно.

7. 	 Рассмотреть работу 5 звонков на ячейку  и добавить к общему плану .

8. 	 Установить базовую станцию (смотри 5.4.2 Установка аппарата).

9. 	 Проверить трубку 33xH GAP, используя RSSI (высвечивается только одна базовая станция одновременно, предел - -80dbm: смотри подпункт D)

10. 	 Пройдитесь с 2 трубками, проверяя качество звука и сообщение «вне зоны досягаемости» сообщение.

11. 	 Закончите работу в случае успешного выполнения.

### A. Осмотр места

1. Возьмите технический план здания.

2. Проверьте материал здания и толщину.

Отметьте основные материалы, использовавшиеся при постройке стен и дверей в многоэтажных зданиях, и покрытий окон и ставни, если они есть в наличии. Также отметьте любые большие металлические объекты, например, оборудование, двери и абажуры ламп дневного света.

Вообще, сила сигналов несколько снижается, когда они должны проходитьчерез любое препятствие, однако, некоторые материалы, например, металл, намного снижает силу стгнала.

Примечание

a.	Рассмотреть зоны интенсивного движения, например, залы заседаний, кафетерии, производственные помещения.

b.	Рассмотреть расположение офиса и число потребителей радиотерминала в пределах этой зоны.

### B. Диапазон вещания и расположение базовой станции.

1. 	 Необходимые условия для базовой станции

Чтобы определять количество базовых станций в системе, Вы должны учесть диапазон вещания базовой станции.

2. 	 Диапазон  базовой станции

В типичной офисной обстановке, каждая базовая станция имеет диапазон вещания  50 метров и поддерживает область 8,000 квадратных метров, но диапазон вещания полностью зависит от офисной обстановки.Там, где отсутствуют любые преграды обеспечивается прекрасные условия для  линии видимости между базовой станцией и пользователями радиотерминала и если не имеется никаких атмосферных ограничений, диапазон может увеличиваться до 250 метров.

Следующие расстояния вещания базовой станции могут использоваться, как приблизительная инструкция к плану установки базовой станции:

- В  линии прямой видимости, базовая станция имеет диапазон до 250м (открытое пространство).

- В зале, базовая станция имеет диапазон 40-70м.

- В зданиях, базовая станция имеет диапазон около 25-40m. Это предполагает, что стены сделаны из легкого кирпича брикета, гипсового картона или стеновой плиты с металлическими компонентами. Нормальная электропроводка, трубы центрального отопления, офисная мебель и оборудование настольной ЭВМ не наносит никакого существенного эффекта.

< Рисунок 5.4.1 > Зона действия Базовой станции

Характерное распределение поля действия антенны представляет собой эллипс, центрированный на антенне.

3. 	 Расположение базовой станции на чертеже в горизонтальной проекции

Определите расположение базовой станции на чертеже в горизонтальной проекции согласно предыдущей информации, основанной на диапазоне вещания базовой станции.

Как только вы завершили действия, изложенные в осмотре места в подпункте A и определили число базовых станций которое Вам нееобходимо, Вы должны определить, где установить базовые станции для оптимальной зоны охвата и работы LDK-300 WOTS.

### C. 	 Рекомендации  по работе

Каждая базовая станция поддерживает пять одновременных звонков, но потому что по статистике все пользователи не осуществляют звонки одновременно, базовая станция практически может поддерживать большее число пользователей радиотерминала.

LDK-300 WOTS

| Номер ячейки (базовая станция) | Рекомендуемое количество зарегистрированных радиотерминалов | Максимальное количество одновременных беспроводных сеансов связи |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8~192 8 - мью действиями | 5 |
| 2 |  | 10 |
| 3 |  | 15 |
| 4 |  | 20 |
| : |  | : |
| : |  | : |
| 23 |  | 96 |
| 24 |  | 96 |

< Таблица 5.4.1 > Соответстие количества радиотерминалов согласно количества базовых станций

D. Инструментарий для CRS (Осмотра области охвата ячейками)

Для упрощенной инсталляции, LGE подготовило портативный инструментарий, который состоит из базовой станции и радиотерминала.

Этот раздел предлагает общие рекомендации для определения расположения базовой станции в местах пользования.

Для получения дополнительной информации, смотри инструкцию по инструментарию CRS.

< Рисунок 5.4.2 > Конфигурация для инсталляции, используя инструментарий CRS

Общие Рекомендации

1.	 Разместите базовые станции там, где максимально обеспечивается прямая линия видимости между антеннами базовой станции и радиотерминалами. Размещение базовых станций на максимальной высоте удовлетворяет нашим рекомендациям.

2.	 Разместите базовые станции там, где минимизированы препятствия около антенн. Если Вы монтируете базовую станцию на стене, размещайте ее на высоте выше среднего человеческого роста и не устанавливайте ее около дверей, которые могли временно заграждать антенны, когда дверь открыта.

3.	 Антенны на настенных базовых станциях должны быть параллельны стене.

4.	 Централизуйте базовые станции в пределах области, которую Вы намереваетесь перекрыть.

5.	 Когда правило 1 не может соблюдаться, расположите базовые станции так, чтобы начало маршрута сигнала шло по прямой линии видимости, а затем изогнулось на завершающей стадии его следования к приемной антенне. Это ограничивает эффект нарушения сигнала.

6.	 Чтобы снизить эффект блокировки в зонах интенсивного движения, установите базовые станции так, чтобы отвечать требованиям работы. Когда необходимо большое количество базовых станций в том же самом размещении, Вы можете разместить базовые станции ближе чем один метр друг к другу (чтобы избежать преград  для других станций, пользуйтесь правилом 2).

7.	 Базовые станции разработаны таким образом, чтобы использовать частоты, которые еще не используются, так что не будет никакой проблемы перекрывания частот между базовыми станциями, которые установлены около друг друга.

8.	 В многоэтажных зданиях, лучше всего планировать размещение зоны охвата отдельно для каждого этажа. Однако, в связи с тем что радиосигналы могут перемещаться между этажами, одиночная базовая станция может поддерживать зону охвата для нескоьких этажей в том случае, если учтены такие факторы, как область вещания базовой станции, необходимые условия движения и другие общие рекомендации.

Обычно, радиоволны DECT уменьшаются, отражаясь в закрытом помещении.Для того, чтобы минимизировать ослабление, при установке базовой станции на стене, сделайте интервал по крайней мере на  три длины волны. Интервалы должны быть по крайней мере 45 сантиметров, потому что длина волны в частоте DECT - 15 сантиметров.

Лучшее условие для связи - то, когда базовая станция и пользователь находятся в одной и той же высоте. В офисе, при установке базовой станции, однако, желательно учитывать, что расположение офисной мебели для  снижения отражения, дифракции и рассеивание волны DECT.

Подходящее расположение базовой станции – на расстоянии 1.8 метра выше от пола и 0.5 метра ниже потолка. Верхняя металлическая поверхность офисной мебели типа шкафа или стола - не самое лухчшее место для размещения. Располагайте аппарат на расстоянии от электронной аппаратуры типа копировальной машины, принтера или компьютера. Также нужно избегать установки в нижней части стены коридора, где ходит много людей, на углах стены, и в узких закрытых помещениях.

## 5.4.2	 Инсталляция аппарата

### A. Проверка оборудования

#### Оборудование LDK-300 WOTS

- WTIB, WTIU (дополнительные)

- Базовые станции (GDC-330B), Соединительный узел и соединительный провод, железный сердечник

- Радиотерминалы (GDC-33xH), зарядное устройство с  одиночным слотом (330-SSC), батарея (330-SBP) и адаптер (330-HAP)

< Рисунок 5.4.3 > показывает компоненты упаковки WTIB и WTIU.

GDC-320B, GDC-33xH, зарядное устройство с одиночным слотом (330-SSC) и адаптер (330-HAP) показывается на < Рисунке 5.4.4 > и < Рисунке 5.4.5 >.

< Рисунок 5.4.3. A> Упаковка Компонентов WTIB

< Рисунок 5.4.3. B> Упаковка Компонентов WTIU

Базовая станция

< Рисунок 5.4.4 > Упаковка Компонентов GDC-330B

Примечания: Разместите железный сердечник к системе (WTIB) настолько близко, насколько это возможно.

Упаковка Радиотерминала

< Рисунок 5.4.5 > Упаковка Компонентов GDC-33XH

### B. Инсталляция блока

#### Инсталляция WTIB/WTIU

В телефонной системе с цифровыми кнопками LDK-300, WTIB является панелью интерфейса базовой станции.

Система LDK-300 может иметь три WTIB и WTIU.

Если WTIB установлен на включение, система и/или WTIB может быть повреждена. Таким образом после того, как питание системы выключена, WTIB должен быть подключен в / из на\из систему/ы.

Если WTIB заново подключен в систему после того, как был извлечен, WTIB должен быть подключен в слот первоисточника. Иначе запрограммированные данные не будут соответствовать количеству базовых станций.

WTIB может быть установлен в слот 1 через слот 8 KSU, и должен быть установлен в том же самом KSU в случае установки больше чем одного WTIB.

WTIB может иметь дочерную плату WTIU. < Рисунок 5.4.6 > показывает схему проводов WTIB.

< Рисунок 5.4.6 > Схема проводов WTIB

Инсталляция базовой станции

Перед установкой базовой станции на длительное время, Вы должны определить подходящее месторасположение, кторое обеспечит лучшую зону охвата.

Установка базовой станции - 1

Вес базовой станции достаточно мал, приблизительно 460г, так она может быть установлена на поверхности каменной или деревянной стены,а также на разделительной перегородке. Расстояние между монтажными отверстиями – 121мм, как показано на < Рисунке 5.4.7 >. Базовая станция монтируется винтами длиной 1.5 дюйма или более длинными винтами. Просверлите отверстия в двух местах, вставьте винты, и завинтите их, оставив расстояние 3мм между стеной и головкой винта. Установите базовую станцию на винтах, и надежно завинтите их.

< Рисунок 5.4.7 > Закрепление на стене базовой станции (без клина)

Прежде, чем закрепить  базовую станцию на длительное время, Вы должны определить расположение, которое обеспечит лучшую зону охвата. Процедура закрепления на стене базовой станции следующуя:

1.	 Просверлить два  3.5 мм отверстия на стационарной стене. Чтобы должным образом расположить отверстия, Вы можете измерить отметки на базовой станции или поставить отметки на поверхности сквозь проушины при установке базовой станции на место.

2.	Вставьте дюпели в высверленные отверстия. Затем ввинтите винты в дюпели, оставляя расстояние 3 мм между стеной и головкой винта.

3.	 Закрепите проушины базовой станции на винтах.

Установка базовой станции - 2 (Использование клина)

Установка базовой станции, используя клин,

1.	 Сначала определите местоположение на стене, где клин, подготовленный к установке базовой станции должен быть установлен.

2.	 Используя два винта, закрепите клин на стене.

3.	 Затем повесьте базовую станцию опираясь на клин.

< Рисунок 5.4.8 > Закрепление на стене базовой станции, при использовании клина.

Соединение WTIB –базовая станция

Базовая станция соединена с WTIB неэкранированным кабелем с передачей 1.152 Мбит/с. Должны соблюдаться следующие правила:

Кабель для соединения WTIB с базовой станцией должен быть скрученным парным неэкранированным кабелем.

Экранированный кабель может использоваться, если возможно вмешательство других, таких как силовой кабель переменного тока с высоким напряжением. Но это может укоротить длину кабеля между WTIB и базовой станцией, потому что его высокая емкостная составляющая может испортить форму данных. Так что мы рекомендуем использовать неэкранированный кабель.

Кабель для соединения WTIB с базовой станцией должен быть проложен отдельно. Это соединение должно быть проложено отдельно от кабелей здания, используя скрученный 2-парный CAT5 неэкранированный кабель.

Следующие характеристики должны соблюдаться для всех кабелей:

Сопротивление постоянного тока: сопротивление проводника не должно превысить 73.4 ом за км для температуры 20 градусов.

Ослабление: ослабление любой пары не должно превысить 17 dB за км при температуре 20 градусов и частоте 1 МГЦ.

Характерное волновое сопротивление: Характерное волновое сопротивление должно остаться в диапазоне от 100 ом _ 15 % для частоты 1 МГЦ.

Помехи: Общее количество помех любой пары (помехи в самом конце и начале), измеренные на длине 1800 метров не должно превышать 40 mV.

Инсталляция железного сердечника

Железный сердечник снабжается в пакете Базовой станции для EMI. Железный сердечник должен быть установлен тогда, когда WTIB установлен в кнопочную систему телефона. Один железный сердечник в пакете базовой станции - для соединительного двухжильного провода между базовой станцией и каждым портом WTIB и WTIU.

Инсталляция Радиотерминала

Чтобы устанавить GDC-33XH (GAP), просто выньте трубку и батареи (330-SBP), подзарядчик (330-SSC) и адаптер AC/DC (330-HAP) из упаковки и соедините их. Перед использованием GDC-33XH, Вы должны перезарядить батарею полностью.

После установки батареи, нажмите кнопку "питание" GDC-33XH (GAP). < Рисунок 5.4.9 > показывает первоначальное состояние жидкокристаллического дисплея. Два рисунка в верхнем левом углу жидкокристаллического дисплея будут мигать, пока не подписан GDC-33XH.

< Рисунок 5.4.9 > Сообщение Жидкокристаллического дисплея неподписанного GDC-33XH (GAP)

Перед использованием GDC-33XH (GAP), он должен быть подписан. < Рисунок 5.4.10 > показывает сообщение жидкокристаллического дисплея подписанного GDC-33XH (GAP).

< Рисунок 5.4.10 > Сообщение жидкокристаллического дисплея подписанного GDC-33XH (GAP)

Обратитесь к 5.4.3 подписке пользователя этого наставления и инструкции пользователя GDC -33xH для подробной информации.

## 5.4.3 Подписка пользователя

## A. Система ID

Описание

ID система придается системе LDK-300, подсоединяя беспроводной GAP терминал для идентификации. ID система, которая является PARK (клавиша прав доступа), написана на MPB.

Опознавательный код, также как и ID система должны быть введены только в сопутствующую станцию, прежде, чем Вы начинаете подписываться на радиотерминал (GAP) на систему.LDK-300

Операция

- В случае подтверждениясистемы ID

1) 	 В сопутствующей станции

| [Trans/Pgm] | + | 0# | + | Flex. Button 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1	 Если Вы нажмете кнопку [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] засветится (вспышка 60 IPM) и светодиод [Вкл\выкл] включен. Затем Вы можете ввойти в меню программы пользователя.

2	Наберите ' 0#''

3	 Нажмите кнопку 4

4	Текущий код PARK будет отображен на жидкокристаллическом дисплее

- В случае входа в систему ID

1) 	 В сопутствующей станции

| [Trans/Pgm] | + | 0# | + | Flex. Button 6 | + | System ID(PARK) | + | [Hold/Save] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обычно Вам не стоит изменять систему ID. Если Вы хотите заменить ее, пожалуйста свяжитесь с компанией  LG или местным дилером в вашей стране.

1	 Если Вы нажмете кнопку [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] засветится (вспышка 60 IPM) и светодиод [Вкл\выкл] будет включен. Затем Вы можете входить в меню программы пользователя.

2	 Набрать ' 0#'

3	 Нажать кнопку 6

4	 Войти в систему ID(PARK код)

5	 После ввода  кода PARK, нажмите кнопку [оставить / сохранить]. После этого Вы можете подтверждающий звуковой сигнал.

Ключевой момент PARK : LLP__________PC

LL: Представление двух цифр десятичной дроби продолжительности PARK (Разрядный подсчет)

P______P : Представление 11 восьмеричных цифр PARK

C: Контрольная цифра (она рассчитана как сумма каждой цифры во входном потоке, умноженном его позицией во входном потоке, модуль 11; если результат, если 10, это представлено "*".)

Условия

1) 	 Вы должны программировать систему ID, при  установке системы.

2) 	 Если Вы программируете систему ID, все данные, которые были связаны с беспроводными характеристиками, будут стерты.

3) 	 Первоначальное значение PARK - 00000000000000. Таким образом, сначала значение будет высвечено на жидкокристаллическом дисплее.

## B. Опознавательный код

Описание

Опознавательный код вводится в только сопутствующую станцию прежде, чем Вы начнете подписываться на радиотерминал (GAP) на LDK-300.

Операция

- В случае подтверждения кода АС

1) 	 В сопутствующей станции

| [Trans/Pgm] | + | 0# | + | Flex. Button 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1	 Если Вы нажмете кнопку [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] засветится (вспышка 60 IPM) и светодиод [Вкл\выкл] включится. Затем Вы можете ввойти в меню программы пользователя.

2	Наберите ' 0#''

3	 Нажмите кнопку 4

4	Текущий код АС будет отображен на жидкокристаллическом дисплее

- В случае ввода кода АС

1) 	 В сопутствующей станции

| [Trans/Pgm] | + | 0# | + | Flex. Button 3 | + | AC Code(Max 8 Digits) | + | [Hold/Save] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ключевой момент АС кода: D______D

D______D: Представление до 8 цифр десятичной дроби

1	 Если Вы нажмете кнопку [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] засветится (вспышка 60 IPM) и светодиод [Вкл\выкл] будет включен. Затем Вы можете входить в меню программы пользователя.

2	 Набрать ' 0#'

3	 Нажать кнопку 3

4	 Введите АС код

- Если Вы нажмете кнопку [оставить / сохранить], Вы можете услышать подтверждающий звуковой сигнал.

Условия

1) 	АС код должен быть запрограммировандля подписки пользователя.

- АС код должен быть запрограммирован один раз после установки системы. Если Вы меняете АС код при работе системе, он может не функционировать должен образом.

(Например, подписанный терминал не сможет принять входящий звонок или не сможет осущесвить исходящий звонок).

- Если значение PARK изменено, Вы должны ввести АС код снова.

- Первоначальный АС код – 000000.

- Изменение АС кода не повлияет на работу системы, за исключением подписки на новый радиотерминал.

## C. Подписка Потребителя

Описание

Эта процедура предназначена для подписки радиотерминала к системе LDK-300.

Операция

1) 	 Сопутствующая станция

| [Trans/Pgm] | + | 0# | + | Flex. Button 1 | + | Station Number + | Phone Type + | [Hold/Save] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	 Если Вы нажмете кнопку [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] засветится (вспышка 60 IPM) и светодиод [Вкл\выкл] будет включен , тогда Вы можете входить в меню программы пользователя.

2	 Набрать ' 0#''

3	 Нажать кнопку 1

4	 Ввести номер станции.

5	 Ввести в тип телефона (LG- GAP для системы LDK-300 или стандартный GAP для любой другой системы). В случае терминала LG- GAP, нажмите кнопку [1]. В другом случае нажмите кнопку [2].

6	 Нажать [Dпроводят / сохранять] лопух, и тон конфирмации заслушан.

7	 Если следуется, сопутствующая станция(место) покажет " ПОДПИСАННЫЙ: УСПЕХ " на ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ДИСПЛЕЕ.

8	В случае отрицательного результата (как сопутствующего или радиотерминала), повторите действия ③ ~ ⑥ сопутствующего терминала.

* Примечание: диапазон станции радиотерминала

Как подтвердить диапазону станции, назначенной радиотерминалу.

В сопутствующей станции,

| [Trans/Pgm] | + | 0# | + Flex. Button 9 |
| --- | --- | --- | --- |

2) 	 В радиотерминале

| [Function] | + | 0 | + | PARK code | + | [Redial] | + AC code | + [Redial] | + FT No. + | [Function] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	 Нажать кнопку [Функцию ()]

2	 Нажать 0

3	 Ввести систему ID(PARK )

4	 Нажать кнопку [Повторный набор ()]

5	 Ввести АС код

6	 Нажать кнопку [Повторный набор ()].

7	 На жидкокристаллическосм дисплее отобразится '1', '2', '3', '4' или '_'. Номер означает номер FT, что еще не занят. " Под чертой " означает, что радиотерминал уже подписан на систему. Поэтому, номер ' _ ' означает номер подписанной системы. Если 4 " под чертой " отображены на жидкокристаллическом дисплее,это означает, что подписка больше не  производится. Введите номер FT,  нажимая цифровую кнопку если существует какой-либо номер. После выбора, возможно переназначить номер FT,  нажимая кнопку [вспышка (R)], чтобы отменить отбор.

8	 Нажать кнопку [Функция ()]

9	 О положительном или отрицательном результате уведомляется звуковым сигналом подтверждения на сопутствующем и беспроводном терминале.

10	 При положительном результате, радиотерминал входит в состояние "ожидания ", и отображается номер его станции.

11	При отрицательном результате, повторите действия 3~6 на сопутствующем терминале и  1~8 на радиотерминале.

Ключевой момент PARK : LLP__________PC

LL: Представление двух цифр десятичной дроби продолжительности PARK (Разрядный подсчет)

P______P : Представление 11 восьмеричных цифр PARK

C: Контрольная цифра (она рассчитана как сумма каждой цифры во входном потоке, умноженном его позицией во входном потоке, модуль 11; если результат, если 10, это представлено "*".)

Ключевой момент АС кода: D_____D

D_____D: АС значение: Представление до 8цифр десятичной дроби.

FTID: 1 ~ 4

Условия

1) 	 Радиотерминал должен быть подписан на систему для нормальной работы.

2) 	Только сопутствующий терминал может подписать радиотерминалы (GAP).

3) 	Сопутствующий терминал может подписать другой радиотерминал после одной процедуры подписки.

4) 	 Если сопутствующий терминал хочет подписать другой радиотерминал, который уже был подписан, прозвучит звуковой сигнал ошибки.

## D. Снятие пользователя с подписки

Описание

Эта процедура наделяет радиотерминал свободным правом доступа к системе LDK-300. Чтобы снять с подписки радиотерминал, он должен быть в состоянии "не занято".

Операция

1) 	 Сопутствующая станция

| [Trans/Pgm] | + | 0# | + | Flex. Button 2 | + | Station Number + | [Hold/Save] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	 Если Вы нажмете кнопку [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] засветится (вспышка 60 IPM) и светодиод [Вкл\выкл] будет включен . Затем Вы можете войти в меню программы пользователя.

2	 Наберите ' 0#''

3	 Нажмите кнопку 2

4	 Введите номер станции.

5	 Нажмите кнопку [оставить / сохранить], и услышите подтверждающий звуковой сигнал.

6	В случае положительного или отрицательного результата  подписки, об этом уведомляется звуковым сигналом подтверждения сопутствующего терминала и радиотерминала.

7	В случае положительного результата в снятии с подпискеи оттобразится нижеследующеее сообщение жидкокристаллического дисплея. Питание радиотерминала отключено.

Условия

1) 	 Только сопутствующий терминал может снять радиотерминал с подписки

2) 	 Сопутствующий терминал может снять с подписки те радиотерминалы, которые уже были подписаны. (Если сопутствующий терминал попробует снять с подписки радиотерминал, который не был подписан, прозвучит звуковой сигнал ошибки).

3) 	Сопутствующий терминал может снять с подписки другой радиотерминал после одной процедуры снятия с подписки.

4) 	 Сопутствующий терминал может осуществить процедуру снятия с подписки только, когда радиотерминал находится  в состоянии "не занято".

* Примечания: Если Вы хотите осуществить процедуру снятия с подписки в радиотерминале и сопутствующей станции независимо, придерживайтесь действиий, которые описаны ниже.

1) 	 В сопутствующей станции

- Чтобы стирать все данные, которые были подписаны.

| [Trans/Pgm] | + | 0# | + Flex. Button 7 | + | Password(147*) + | [Hold/Save] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	 Нажмите кнопку [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] засветится (вспышка 60 IPM) и включится светодиод [Вкл\выкл], затем Вы можете войти в меню программы пользователя.

2	 Нажмите 0#

3	 Нажать кнопку 7

4	 Введите пароль.

5	 Нажмите кнопку [оставить / сохранить], Вы услышите звуковой сигнал подтверждения.

- Для стирания специального радиотерминала

| [Trans/Pgm] | + | 0# | + Flex. Button 8 |  | + Station Number + | [Hold/Save] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	 Нажмите кнопку [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] засветится (вспышка 60 IPM) и включится светодиод [Вкл\выкл]. Затем Вы можете войти в меню программы пользователя.

2	 Нажмите 0#

3	 Нажмите кнопку 8

4	 Наберире номер станции, которую вы хотите снять с подписки.

5	 Нажмите кнопку [оставить / сохранить], Вы услышите звуковой сигнал подтверждения.

Условия

1) 	 Радиотерминал должен быть снят с подписки системы для нормальной работы.

2) 	 Только сопутствующий терминал снять с подписки радиотерминалы.

3) 	 Сопутствующий терминал может снять с подписки другой радиотерминал после одной процедуры подписки.

4) 	 Если сопутствующий терминал) хочет снять с подписки радиотерминал, который был уже подписан, прозвучит звуковой сигнал ошибки.

2) 	 В радиотерминале

| [Function] | + | 9 | + | 0000 | + | [Function] | + | Select Park number + | [Function] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	 Нажмите кнопку [Функцию ()]

2	 Нажмите 9

3	 Введите номер «0000» PIN-КОДА потребителя

- Нажать кнопку Функцию ()] пользователя

- Выберите номер PARK кнопками ВВЕРХ(), ВНИЗ ().

6	 Нажмите кнопку [Функцию ()]

7	 Если высветится нижеследующее сообщение жидкокристаллического дисплея, питание радиотерминала выключено.

## 5.4.4 Краткое резюме инсталляции DECT

1.	 Проверьте, и прирготовьте оборудование.

2.	Установите цифровую кнопочную телефонную систему LDK-300.

3.	 Установите WTIB (и WTIU).

4.	 Определите размещение базовых станций.

5.	 Установите базовые станции.

6.	 Подключите WTIB с базовыми станциями скрученными 2-парными неэкранированными кабелями.

7.	Установите железные сердечники на сигнальных проводах соединительного двухжильного провода базовой станции.

8.	 Предоставление каналов связи слота и определение номера могут зарегистрировать радиотерминалы.

9.	 Повторно установите систему LDK-300.

10. Запрограммируйте PARK в сопутствующей станции.

11. Зарегистрируйте радиотерминал.

12. Сделайте первоначальный звонок.