### ПРОВОДКА СИСТЕМЫ

### Электропроводка вспомогательной батареи

Система может быть оборудована устройством, обеспечивающим работу с вспомогательной батареей в случае отказа основной электрической цепи. Вспомогательные батареи подключены к разъему на передней панели блока питания при помощи кабеля, состоящего из двух кольцевых терминалов и четырехштырькового разъема типа «мама».

LDK-300

PSU

Предохр.

20A

Красный

Синий

LDK-300 PSU

Передняя панель

Рисунок 3.5.1	Электропроводка вспомогательной батареи

* Примечание: Кабель для присоединения батареи поставляется вместе с базовым блоком KSU.

Внешние батареи должны обеспечивать 24 Вольта постоянного тока. Обычно это достигается последовательным соединением двух 12вольтовых батарей. Работа на батареях контролируется блоком питания. Данный блок питания обеспечит ток заряда батарей при нормальной работе промышленной электросети, около 500 mA максимум. При работе на батареях, они будут отключены блоком питания при возобновлении работы промышленной электросети или в том случае, если вольтаж батареи будет ниже, чем это необходимо для нормальной работы системы.

Если происходит отключение батареи из-за ее низкого напряжения, то после установки новой батареи, необходимо обнулить цепь вспомогательной батареи на блоке питания вручную. Для этого необходимо кратковременно нажать на кнопку BATT. RESTART, которая расположена в верхней части блока питания PSU (только в PSU3).

Длительность работы системы от вспомогательных батарей зависит от многих факторов: таких как уровень заряженности батарей, состояния самих батарей, емкости батарей и размера самой системы (количества портов станции). Таблица, показанная ниже, дает приблизительное время работы для систем различного размера и различных емкостей батарей в Ач.

| Емкость Батареи | DKTU 24 порта | DKTU 72 порта | DKTU 120 портов |
| --- | --- | --- | --- |
| 20Aч | 6 часов | 3 часа | 1.5 часа |
| 40Aч | 12 часов | 6 часов | 3 часа |

Таблица 3.5.1 Емкость батарей

### Электропроводка RS-232C на Плате центрального процессора MPB и Блока подключения СОМ-порта

На плате центрального процессора MPB расположены два стандартных интерфейса RS-232C. Блок подключения СОМ-порта на MISB имеет два стандартных интерфейса RS-232C. RS- 232C подключен 9штырьковым разъемом типа “D”, как это показано на Рисунке 3.5.2. Соединительный кабель для RS-232C должен иметь контакт СОМ-порта (CTS), если он включен переключателем в положении 2 на плате центрального процессора. Рекомендуется установить следующие параметры связи: 19200 BPS, 8 бит, без четности и 1 стоп бит. Но cn4 для порта smc1 не поддерживает сигнал CTS.

Кабель для подключения Терминала (DTE) не поставляется фирмой LGIC из-за того, что его очень легко приобрести.

Для различного применения, необходимо административное программирование в соответствии с необходимыми функциями.

2

3

4

6

7

8

5

TD

RD

DSR

DTR

CTS

RTS

SG

RD

TD

DTR

DSR

RTS

CTS

SG

2

3

4

6

7

8

5

3

2

20

6

4

5

7

TD

RD

DSR

DTR

CTS

RTS

SG

RD

TD

DTR

DSR

RTS

CTS

SG

2

3

4

6

7

8

5

Разъем DB-9

для RS-232C

на Терминале

DB-25

для RS-232C

на Терминале

Разъем DB-9

для RS-232C

CN3 на плате центрального процессора

и блока подключения СОМ-порта на MISB

разъем DB-9

для RS-232C

CN3 на плате центрального процессора

и блока подключения СОМ-порта на MISB

Название	Функция

TD		Переданные Данные

RD		Полученные Данные

RTS		Запрос на Отправку

CTS		Разрешение на Отправку

DTR		Терминал Данных Готов

DSR		Набор Данных Готов

SG		Заземление Сигнала

Рисунок 3.5.2	Назначение штырьков и соединение DB25 и DB9 для RS-232C

- Примечание:

- Для более стабильной связи, и это настоятельно рекомендуется, может быть использовано Защитное Заземление (Заземление Корпуса) между DTE и DCE (системы GDK).

На DTE и DCE, защитное заземление (заземление корпуса) является точкой, которая электрически связана с корпусом оборудования. Защитное заземление (заземление корпуса) не является цепью обмена в стандарте RS232. (EIA/TIA-232-F) Если необходимо соединение корпусов оборудования DCE и DTE, следует использовать отдельный проводник, отвечающий соответствующим национальным или местным электротехническим требованиям.

### Электропроводка MISB

MISB обеспечивает соединение с 2 источниками музыки, 2 портами внешнего пейджинга, 4 реле контроля контактов и монитора сигнализации/дверного звонка разъемом «мама» типа RJ21. Таблица 3.5.2 назначение контактов разъема типа RJ21 на MISB.

Для подключения терминала и внешнего устройства необходим кабель с разъемом «папа» типа RJ21. Такой кабель легко приобрести в розничной торговле. Кроме того, можно использовать GDK-162 5MC2 поставляемый компанией LGIC по заказу, в случае необходимости.

Электропроводка Внешнего Источника Музыки

LDK-300 MISB способен разместить до 2 портов Внешних Источников Музыки через 2 пары разъемов типа RJ21, CHAMP1 на плате.

MOH1: Штырек No. 11 и Штырек No. 36

MOH2: Штырек No. 12 и Штырек No. 37

Уровень громкости может быть отрегулирован административным программированием (Программа 66) с шагом 0.5 dB в диапазоне ±20 dB на входе. Примечание: если выходной сигнал источника слишком силен или слишком слаб, уменьшить или увеличить уровень выходного сигнала на источнике.

Вышеупомянутые источники Внешней Музыки, а также Источник Внутренней Музыки на плате центрального процессора можно выбрать административным программированием. Смотри Инструкцию по Программированию.

Электропроводка Внешнего Пейджинга

LDK-300 MISB поддерживает до 2 портов Внешнего Пейджинга через 2 пары разъемов типа RJ21, CHAMP1 на плате.

MOH1: Штырек No. 13 и Штырек No. 38

MOH1: Штырек No. 14 и Штырек No. 39

Вышеупомянутые источники Внешней Музыки можно выбрать административным программированием.

Внешний Источник постоянного тока

Внешний

Усилитель

Внеш. Выход пейджинга

(Встроенный) телефонный кросс MDF

LDK-300 MISB

Разъем типа RJ21, CHAMP1

1

26

13

38

Рисунок 3.5.3.a Пример электропроводки Внешнего Пейджинга

Контактные реле общего назначения

LDK-300 MISB поддерживает до 4 контактных реле, которые могут быть использованы для функций Регулировки Громкости (Loud Control), Открывания Дверей (Door Open) и т.д. под контролем программного обеспечения. Эти контактные реле соединены, соответствующим образом, с внешним оборудованием через 4 пары разъемов типа RJ21, CHAMP1 на панели.

RLY1: Штырек No. 1 и Штырек No. 26

RLY2: Штырек No. 2 и Штырек No. 27

RLY3: Штырек No. 3 и Штырек No. 28

RLY4: Штырек No. 4 и Штырек No. 29

Внешний Источник постоянного тока

(Встроенный) телефонный кросс MDF

LDK-300 MISB

Разъем типа RJ21, CHAMP1

2

27

Рисунок 3.5.3.b Пример электропроводки Звонка (Loud Bell)

Электропроводка Сигнализации (Alarm Detection)

LDK-300 MISB обеспечивает определение входящего внешнего сигнала сигнализации, который может быть использован для предупреждения добавочных номеров в том случае, если внешний переключатель находится в положении on/off. Данная функция обеспечивается через пару разъемов типа RJ21, CHAMP1 на панели.

ALARM: Штырек No. 18 и Штырек No. 48

Закрытое или открытое определение программируется административным программированием.

MDF

LDK-300 MISB

Разъем типа RJ21, CHAMP1

18

43

Внешний переключатель

Рисунок 3.5.3.c Пример электропроводки Внешнего Переключателя

Таблица 3.5.2 показывает назначение контактов разъема «мама» типа RJ21 на MISB.

| Punch-Down | Разъем MISB |  |  | MISB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штифт | Пара | Штырек | Цветовой код | Назначение |  |
| 1 | 1 | 26 | WH/BL | RLY1-R |  |
| 2 |  | 1 | BL/WH | RLY1-T |  |
| 3 | 2 | 27 | WH/OR | RLY2-R |  |
| 4 |  | 2 | OR/WH | RLY2-T |  |
| 5 | 3 | 28 | WH/GN | RLY3-R |  |
| 6 |  | 3 | GN/WH | RLY3-T |  |
| 7 | 4 | 29 | WH/BN | RLY4-R |  |
| 8 |  | 4 | BN/WH | RLY4-T |  |
| 9 | 5 | 30 | WH/SL |  |  |
| 10 |  | 5 | SL/WH |  |  |
| 11 | 6 | 31 | RD/BL |  |  |
| 12 |  | 6 | BL/RD |  |  |
| 13 | 7 | 32 | RD/OR |  |  |
| 14 |  | 7 | OR/RD |  |  |
| 15 | 8 | 33 | RD/GN |  |  |
| 16 |  | 8 | GN/RD |  |  |
| 17 | 9 | 34 | RD/BN |  |  |
| 18 |  | 9 | BN/RD |  |  |
| 19 | 10 | 35 | RD/SL |  |  |
| 20 |  | 10 | SL/RD |  |  |
| 21 | 11 | 36 | BK/BL | MOH1-R |  |
| 22 |  | 11 | BL/BK | MOH1-T |  |
| 23 | 12 | 37 | BK/OR | MOH2-R |  |
| 24 |  | 12 | OR/BK | MOH2-T |  |
| 25 | 13 | 38 | BK/GN | EXP1-R |  |
| 26 |  | 13 | GN/BK | EXP1-T |  |
| 27 | 14 | 39 | BK/BN | EXP2-R |  |
| 28 |  | 14 | BN/BK | EXP2-T |  |
| 29 | 15 | 40 | BK/SL |  |  |
| 30 |  | 15 | SL/BK |  |  |
| 31 | 16 | 41 | YL/BL |  |  |
| 32 |  | 16 | BL/YL |  |  |
| 33 | 17 | 42 | YL/OR |  |  |
| 34 |  | 17 | OR/YL |  |  |
| 35 | 18 | 43 | YL/GN | ALARM-R |  |
| 36 |  | 18 | GN/YL | ALARM-T |  |
| 37 | 19 | 44 | YL/BN |  |  |
| 38 |  | 19 | BN/YL |  |  |
| 39 | 20 | 45 | YL/SL |  |  |
| 40 |  | 20 | SL/YL |  | BL:Синий |
| 41 | 21 | 46 | VI/BL |  | BK:Черный |
| 42 |  | 21 | BL/VI |  | BN:Коричневый |
| 43 | 22 | 47 | VI/OR |  | OR:Оранжевый |
| 44 |  | 22 | OR/VI |  | WH:Белый |
| 45 | 23 | 48 | VI/GN |  | GN:Зеленый |
| 46 |  | 23 | GN/VI |  | SL:Серебряный |
| 47 | 24 | 49 | VI/BN |  | VI:Фиолетовый |
| 48 |  | 24 | BN/VI |  | RD:Красный |
| 49 | 25 | 50 | VI/SL |  | YL:Желтый |
| 50 |  | 25 | SL/VI |  |  |

Table 3.5.2 Электропроводка MISB

### Электропроводка Панели Расширения (Extension Board)

Панели Расширения, такие как DTIB12, DTIB24, ETIB, DSIB, SLIB24, SLIB48 и SLIB II содержат разъемы «мама» тип RJ21для соединения каждой цепи интерфейса на каждой панели.

Но WTIB и WTIU, Плата/блок беспроводных телефонов для DECT располагает разъемами типа RJ11. (см. раздел 5)

Далее изложены подробности взаимодействия между каждым типом Панелей Расширения и разъема станции.

### Электропроводка Кнопочного номеронабирателя и Терминала

Электропроводка от панелей интерфейса цифрового терминала, таких как DTIB12, DTIB24 и DSIB к гнезду станции, требует одну пару проводов. Питание станции, передача данных PCM и сигналов между панелью и станцией обеспечивается посредством этой пары.

Назначение контактов разъема типа RJ11 в Цифровых Терминалах

На рисунке 3.5.4.a показано назначение контактов миниатюрного 6-позиционного разъема (типа RJ11) в фирменных цифровых терминалах LG. Два провода в интерфейсе цифрового терминала системы обычно соединены к контактам номер 3 (R) и 4(T).

Два дополнительных контакта, R1 и T1 расположены на цифровом терминале, как это показано на Рисунке 3.5.4 Контакт номер 3 (R) и 2 (R1) соединены между собой в цифровых терминалах. Контакт номер 4 (T) и 5 (T1) соединены между собой. Это происходит потому, что существуют страны, в которых контакт номер 2 и 5 используются для двухпроводного метода подключения в соответствии с местными требованиями. Поэтому компания LGIC предоставляет еще два контакта, R1 и T1 в цифровых терминалах. Таким образом, особый клиент может использовать линейный провод, который широко используется в его стране.

Но только двухпроводное соединение следует рекомендовать для получения более качественных характеристик передачи между интерфейсом цифрового терминала системы и цифровыми терминалами.

T

T1

R

R1

1

2

3

4

5

6

Рисунок 3.5.4.a Назначение контактов Цифровых Терминалов

Метод соединения между цифровыми интерфейсами и цифровыми терминалами

Для соединения панели Интерфейса Цифрового Терминала и (Встроенного) телефонного кросса MDF необходим кабель с 25-парами разъемов типа «папа». Можно купить такой кабель в розничной торговле или использовать GDK-162 5MC2 поставляемый компанией LGIC по заказу, в случае необходимости.

Встроенный телефонный кросс, широко используемый в стране, может быть использован в соответствии с требованиями местных правил.

MDF

1

2

3

4

5

6

LDK-300 DTIB12/DTIB24/DSIB

Разъем типа RJ21

на панели

1

26

2

27

3

28

4

29

DT1

DR1

DT2

DR2

DT3

DR3

Зона A

Зона B

Зона C

Зона D

Зона E

Рисунок 3.5.4..b Основной метод соединения между интерфейсом цифрового терминала системы и цифрового терминала

Примечание:

- Цифровые терминалы работают независимо от полярности линии, они не имеют фиксированной полярности.

- Каждая зона обозначает следующее:

A: Система LDK , B: между системой LDK и MDF, C: кабель в здании,

D: между точками соединения Терминала, т.е. оконечный адаптер и Терминал,

E: цифровые терминалы

- DTIB12 способна соединить до 12 цифровых терминалов.

DTIB24 способна соединить до 24 цифровых терминалов.

DSIB is capable of connecting to up to 6 digital terminals.

Метод соединения при наличии специальных условий между цифровыми интерфейсами и цифровыми терминалами

Для того, чтобы сократить линейные помехи от неиспользуемых проводов, рекомендуется только двухпроводное соединение между интерфейсом цифрового терминала и цифровыми терминалами. Так как R и R1/T и T1 соединены в терминалах между собой для соответствия различным национальным условиям, то неиспользуемые провода могут являться причиной помех, что, в свою очередь, может повлиять на передачу данных. Для работы в цифровом терминале используется 4-проводный кабель.

В этом случае, отрежьте или удалите неиспользуемые провода, подключенные к контактам номер R1 и T1 (или, R и T) терминалов в точке соединения Терминала, т.е. оконечного адаптера, таким образом, чтобы они больше не торчали.

Зона A

Зона B

Зона C

Зона D

Зона E

MDF

1

2

3

4

5

6

LDK-300 DTIB12/DTIB24/DSIB

Разъем типа RJ21

на панели

1

26

2

27

3

28

4

29

DT1

DR1

DT2

DR2

DT3

DR3

1

2

3

4

5

6

Рисунок 3.5.4..c Метод соединения при использовании 4-проводного кабеля, или

метод специального соединения с контактами номер 2 и 5.

Примечание:

- Каждая зона означает следующее:

A: Система LDK, B: между системой LDK и MDF, C: кабель в здании,

D: между точками соединения Терминала, т.е. оконечный адаптер и Терминал,

E: цифровые терминалы

- Только два провода должны быть подключены к цифровым терминалам и панели интерфейса, при этом остальные провода должны быть удалены с MDF или точки Соединения Терминала, которые показаны на рисунке как X.

Назначение Штырьков разъема типа RJ21 на DTIB12/DTIB24/DSIB

См. раздел 3.5.4.5 назначение контактов разъема типа RJ21 на панели расширения.

### Электропроводка Стандартной Телефонной Линии

Панели интерфейса Стандартной Телефонной Линии таких как SLIB24, SLIB48, SLIB II,SLIB4E и DSIB соединены со Стандартной Телефонной Линией или стандартным аналоговым устройством с обычной парой проводов, которая обеспечивает питание от батареи и передачу голосовой информации и сигналов из/на соединенную Стандартную Телефонную Линию. Типичное назначение контактов разъема типа RJ11, миниатюрного 6-позиционного разъема как показано на рисунке 3.5.5.a. Но назначение контактов и тип разъема могут различаться от рисунка в некоторых странах из-за особых национальных условий. Перед соединением необходимо проверить эти условия.

1

2

3

4

5

6

R

T

Стандартный разъем

Сертифицирован FCC, CFR

Рисунок 3.5.5. a Назначение контактов Стандартной Телефонной Линии

Для соединения Стандартной Телефонной Линии и Встроенным Телефонным Кроссом необходим кабель с разъемом типа «папа» с 25 парами. Такой кабель можно купить в розничной сети или использовать GDK-162 5MC2 поставляемый компанией LGIC по заказу, в случае необходимости.

Встроенный телефонный кросс, широко используемый в стране, может быть использован в соответствии с требованиями местных правил.

MDF

1

2

3

4

5

6

1

26

2

27

3

28

4

29

T1

R1

T2

R2

T3

R3

Разъем типа RJ21  на панели

Гнездо RJ11

на SLT

SLIB24,SLIB48, SLIB II,

DSIB

Рисунок 3.5.5.b Электропроводка между панелью и аналоговым Терминалом включая SLT

Примечание:

- Стандартная Телефонная Линия обычно работает с двумя полярностями, так как фиксированная полярность не гарантируется в соответствии с большей частью спецификаций.

- SLIB24 и SLIB48 соответственно способны соединять до 6 Стандартных Телефонных Линий.

- SLIB II способна соединить до 12 Стандартных Телефонных Линий.

- DSIB способна соединить до 6 Стандартных Телефонных Линий после 7ой пары разъема типа RJ21.

### Установка Бокса Интерком/Домофон (Intercom/Door Phone Box)

Бокс Интерком/Домофон предназначен для крепления на стене. В системе LDK-300 предусмотрено два вида боксов Интерком/Домофон. Бокс KD-Digital Phone Box может быть соединен с интерфейсом цифрового терминала.

Во-первых, отделите ICM/Door Box от основания, вставив плоскую тонкую отвертку в нижнюю часть устройства. Надавите отверткой внутрь, это освободит защелку. Затем поверните отвертку для того, чтобы отделить основание. Прикрепите основание ICM/Door Box к стене при помощи шурупов. Пропустите кабель через входное отверстие основания и присоедините провода к четырем винтовым терминалам, как это показано на рисунке 3.5.6. После присоединения проводов, подтяните провода наружу и поставьте крышку на место.

Метод соединения между Панелью Цифрового Интерфейса и Боксом KD-Digital Phone Box

Бокс KD-Digital Phone Box может быть только подключен к Панели Цифрового Интерфейса. Электропроводка от панели интерфейса цифрового терминала к боксу KD-Digital Phone Box требует одной пары проводов.

MDF

Панель Цифрового Интерфейса LDK-300

Разъем типа RJ21на панели

1

26

2

27

3

28

4

29

DT1

DR1

DT2

DR2

DT3

DR3

Сторона распайки

Бокса KD-Digital Phone Box

GR

RD

Рисунок 3.5.6 Электропроводка между панелью и Боксом KD-Digital Phone Box

Примечание: Бокс KD-Digital Phone Box работает без учета полярности в линии, без фиксированной полярности

### Установка Блока Музыки при Удержании Соединения (MOHU)

Блок Музыки при Удержании Соединения (MOHU (Music On Hold Unit)) обеспечивает Внешний Источник Музыки для системы путем подключения к любому типу Интерфейса Телефонной Линии, включая 2B-SLIU30 системы LDK-300. Внешний Источник Музыки предоставленный Интерфейсом Телефонной Линии, используется как источник музыки канала MOH для Удержания Системы, Фоновой Музыки и Музыки Бокса Интеркома.

Блок MOHU располагает двумя соединениями для 2 внешних источников музыки (MOH) и 2 Интерфейсов Телефонной Линии (PORT).

- ‘PORT 1’ подключен к ‘MOH 1’

- ‘PORT 2’ подключен к ‘MOH 2’

Максимальная дальность установки - 1 км. от системы.

Система LDK-300 способна принять до 5 внешних источников музыки через 5 интерфейсов телефонных линий, которые ограничены основной программой. Данная функция поддерживается со времени ввода программы GS00P-3.2D или более поздней версии.

Для использования внешних источников музыки через нужные порты Стандартной Телефонной Линии, назначьте нужные порты Стандартной Телефонной Линии в программе администрирования поле № 1 и 2ая кнопка. Для подробностей, смотрите Инструкцию по программированию.

Внешний

Источник

Музыки 1

GDK-100

Интерфейс

Телефонной линии

(порт SLT)

Внешний

Источник

Музыки 2

PORT1  PORT2

MOH2    MOH1

GDK-162/100(MOHU)

Блок Музыки при Удержании Соединения

- Примечание:

Рекомендуется, чтобы Блок MOHU не был установлен в месте с повышенной влажностью и в месте, где возможен Электростатический Разряд.

Рисунок 3.5.7 Метод соединения Блока MOHU

### Назначение Контактов Разъемов типа RJ21 на Панелях Расширения.

Таблица 3.5.3.a. показывает назначение контактов разъема типа RJ21 на DTIB12/DTIB24.

| Punch-Down | Разъем DTIB |  |  | DTIB | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штифт | Пара | Штырек | Цветовой Код | Назначение | Порта |  |  |
| 1 | 1 | 26 | WH/BL | DT-1 | 0 | DTIB12/24 |  |
| 2 |  | 1 | BL/WH | DR-1 |  |  |  |
| 3 | 2 | 27 | WH/OR | DT-2 | 1 |  |  |
| 4 |  | 2 | OR/WH | DR-2 |  |  |  |
| 5 | 3 | 28 | WH/GN | DT-3 | 2 |  |  |
| 6 |  | 3 | GN/WH | DR-3 |  |  |  |
| 7 | 4 | 29 | WH/BN | DT-4 | 3 |  |  |
| 8 |  | 4 | BN/WH | DR-4 |  |  |  |
| 9 | 5 | 30 | WH/SL | DT-5 | 4 |  |  |
| 10 |  | 5 | SL/WH | DR-5 |  |  |  |
| 11 | 6 | 31 | RD/BL | DT-6 | 5 |  |  |
| 12 |  | 6 | BL/RD | DR-6 |  |  |  |
| 13 | 7 | 32 | RD/OR | DT-7 | 6 |  |  |
| 14 |  | 7 | OR/RD | DR-7 |  |  |  |
| 15 | 8 | 33 | RD/GN | DT-8 | 7 |  |  |
| 16 |  | 8 | GN/RD | DR-8 |  |  |  |
| 17 | 9 | 34 | RD/BN | DT-9 | 8 |  |  |
| 18 |  | 9 | BN/RD | DR-9 |  |  |  |
| 19 | 10 | 35 | RD/SL | DT-10 | 9 |  |  |
| 20 |  | 10 | SL/RD | DR-10 |  |  |  |
| 21 | 11 | 36 | BK/BL | DT-11 | 10 |  |  |
| 22 |  | 11 | BL/BK | DR-11 |  |  |  |
| 23 | 12 | 37 | BK/OR | DT-12 | 11 |  |  |
| 24 |  | 12 | OR/BK | DR-12 |  | DTIB12/24 |  |
| 25 | 13 | 38 | BK/GN | DT-13 | 12 | DTIB24 only |  |
| 26 |  | 13 | GN/BK | DR-13 |  |  |  |
| 27 | 14 | 39 | BK/BN | DT-14 | 13 |  |  |
| 28 |  | 14 | BN/BK | DR-14 |  |  |  |
| 29 | 15 | 40 | BK/SL | DT-15 | 14 |  |  |
| 30 |  | 15 | SL/BK | DR-15 |  |  |  |
| 31 | 16 | 41 | YL/BL | DT-16 | 15 |  |  |
| 32 |  | 16 | BL/YL | DR-16 |  |  |  |
| 33 | 17 | 42 | YL/OR | DT-17 | 16 |  |  |
| 34 |  | 17 | OR/YL | DR-17 |  |  |  |
| 35 | 18 | 43 | YL/GN | DT-18 | 17 |  |  |
| 36 |  | 18 | GN/YL | DR-18 |  |  |  |
| 37 | 19 | 44 | YL/BN | DT-19 | 18 |  |  |
| 38 |  | 19 | BN/YL | DR-19 |  |  |  |
| 39 | 20 | 45 | YL/SL | DT-20 | 19 |  |  |
| 40 |  | 20 | SL/YL | DR-20 |  | BL:Синий |  |
| 41 | 21 | 46 | VI/BL | DT-21 | 20 | BK:Черный |  |
| 42 |  | 21 | BL/VI | DR-21 |  | BN:Коричневый |  |
| 43 | 22 | 47 | VI/OR | DT-22 | 21 | OR:Оранжевый |  |
| 44 |  | 22 | OR/VI | DR-22 |  | WH:Белый |  |
| 45 | 23 | 48 | VI/GN | DT-23 | 22 | GN:Зеленый |  |
| 46 |  | 23 | GN/VI | DR-23 |  | SL:Серебряный |  |
| 47 | 24 | 49 | VI/BN | DT-24 | 23 | VI:Фиолетовый |  |
| 48 |  | 24 | BN/VI | DR-24 |  | RD:Красный |  |
| 49 | 25 | 50 | VI/SL | - | - | YL:Желтый |  |
| 50 |  | 25 | SL/VI | - | - |  |  |

Таблица 3.5.3.a Электропроводка DTIB12/DTIB24

Таблица 3.5.3.b. показывает назначение контактов разъема типа RJ21 на SLIB24/SLIB48 и SLIBII/SLIB4E.

| Punch-Down | Разъем SLIB (SLIB24/SLIB48/SLIB II) |  |  | SLIB | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штифт | Пара | Штырек | Цветовой код | Назначение | Порта |  |  |
| 1 | 1 | 26 | WH/BL | VT-1 | 0 | SLIB24/48 |  |
| 2 |  | 1 | BL/WH | VR-1 |  | and SLIBII |  |
| 3 | 2 | 27 | WH/OR | VT-2 | 1 |  |  |
| 4 |  | 2 | OR/WH | VR-2 |  |  |  |
| 5 | 3 | 28 | WH/GN | VT-3 | 2 |  |  |
| 6 |  | 3 | GN/WH | VR-3 |  |  |  |
| 7 | 4 | 29 | WH/BN | VT-4 | 3 |  |  |
| 8 |  | 4 | BN/WH | VR-4 |  |  |  |
| 9 | 5 | 30 | WH/SL | VT-5 | 4 |  |  |
| 10 |  | 5 | SL/WH | VR-5 |  |  |  |
| 11 | 6 | 31 | RD/BL | VT-6 | 5 | SLIB24/48 |  |
| 12 |  | 6 | BL/RD | VR-6 |  | and SLIBII |  |
| 13 | 7 | 32 | RD/OR | VT-7 | 6 | SLIB II only |  |
| 14 |  | 7 | OR/RD | VR-7 |  |  |  |
| 15 | 8 | 33 | RD/GN | VT-8 | 7 |  |  |
| 16 |  | 8 | GN/RD | VR-8 |  |  |  |
| 17 | 9 | 34 | RD/BN | VT-9 | 8 |  |  |
| 18 |  | 9 | BN/RD | VR-9 |  |  |  |
| 19 | 10 | 35 | RD/SL | VT-10 | 9 |  |  |
| 20 |  | 10 | SL/RD | VR-10 |  |  |  |
| 21 | 11 | 36 | BK/BL | VT-11 | 10 |  |  |
| 22 |  | 11 | BL/BK | VR-11 |  |  |  |
| 23 | 12 | 37 | BK/OR | VT-12 | 11 |  |  |
| 24 |  | 12 | OR/BK | VR-12 |  |  |  |
| 25 | 13 | 38 | BK/GN | - | - |  |  |
| 26 |  | 13 | GN/BK | - |  |  |  |
| 27 | 14 | 39 | BK/BN | - | - |  |  |
| 28 |  | 14 | BN/BK | - |  |  |  |
| 29 | 15 | 40 | BK/SL | - | - |  |  |
| 30 |  | 15 | SL/BK | - |  |  |  |
| 31 | 16 | 41 | YL/BL | - | - |  |  |
| 32 |  | 16 | BL/YL | - |  |  |  |
| 33 | 17 | 42 | YL/OR | - | - |  |  |
| 34 |  | 17 | OR/YL | - |  |  |  |
| 35 | 18 | 43 | YL/GN | - | - |  |  |
| 36 |  | 18 | GN/YL | - |  |  |  |
| 37 | 19 | 44 | YL/BN | - | - |  |  |
| 38 |  | 19 | BN/YL | - |  |  |  |
| 39 | 20 | 45 | YL/SL | - | - |  |  |
| 40 |  | 20 | SL/YL | - |  | BL:Синий |  |
| 41 | 21 | 46 | VI/BL | - | - | BK:Черный |  |
| 42 |  | 21 | BL/VI | - |  | BN:Коричневый |  |
| 43 | 22 | 47 | VI/OR | - | - | OR:Оранжевый |  |
| 44 |  | 22 | OR/VI | - |  | WH:Белый |  |
| 45 | 23 | 48 | VI/GN | - | - | GN:Зеленый |  |
| 46 |  | 23 | GN/VI | - |  | SL:Серебряный |  |
| 47 | 24 | 49 | VI/BN | - | - | VI:Фиолетовый |  |
| 48 |  | 24 | BN/VI | - |  | RD:Красный |  |
| 49 | 25 | 50 | VI/SL | - | - | YL:Желтый |  |
| 50 |  | 25 | SL/VI | - |  |  |  |

Таблица 3.5.3.b Электропроводка SLIB24/SLIB48

Таблица 3.5.3.c показывает назначение контактов разъема типа RJ21 на DSIB.

| Punch-Down | Разъем DSIB |  |  | DSIB | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штифт | Пара | Штырек | Цветовой код | Назначение | Порта |  |  |
| 1 | 1 | 26 | WH/BL | DT-1 | 0 (DKT 0) | DKT I/F |  |
| 2 |  | 1 | BL/WH | DR-1 |  |  |  |
| 3 | 2 | 27 | WH/OR | DT-2 | 1 (DKT 1) |  |  |
| 4 |  | 2 | OR/WH | DR-2 |  |  |  |
| 5 | 3 | 28 | WH/GN | DT-3 | 2 (DKT 2) |  |  |
| 6 |  | 3 | GN/WH | DR-3 |  |  |  |
| 7 | 4 | 29 | WH/BN | DT-4 | 3 (DKT 3) |  |  |
| 8 |  | 4 | BN/WH | DR-4 |  |  |  |
| 9 | 5 | 30 | WH/SL | DT-5 | 4 (DKT 4) |  |  |
| 10 |  | 5 | SL/WH | DR-5 |  |  |  |
| 11 | 6 | 31 | RD/BL | DT-6 | 5 (DKT 5) |  |  |
| 12 |  | 6 | BL/RD | DR-6 |  |  |  |
| 13 | 7 | 32 | RD/OR | VT-1 | 6 (SLT 0) | SLT I/F |  |
| 14 |  | 7 | OR/RD | VR-1 |  |  |  |
| 15 | 8 | 33 | RD/GN | VT-2 | 7 (SLT 1) |  |  |
| 16 |  | 8 | GN/RD | VR-2 |  |  |  |
| 17 | 9 | 34 | RD/BN | VT-3 | 8 (SLT 2) |  |  |
| 18 |  | 9 | BN/RD | VR-3 |  |  |  |
| 19 | 10 | 35 | RD/SL | VT-4 | 9 (SLT 3) |  |  |
| 20 |  | 10 | SL/RD | VR-4 |  |  |  |
| 21 | 11 | 36 | BK/BL | VT-5 | 10 (SLT 4) |  |  |
| 22 |  | 11 | BL/BK | VR-5 |  |  |  |
| 23 | 12 | 37 | BK/OR | VT-6 | 11 (SLT 5) |  |  |
| 24 |  | 12 | OR/BK | VR-6 |  |  |  |
| 25 | 13 | 38 | BK/GN |  |  |  |  |
| 26 |  | 13 | GN/BK |  |  |  |  |
| 27 | 14 | 39 | BK/BN |  |  |  |  |
| 28 |  | 14 | BN/BK |  |  |  |  |
| 29 | 15 | 40 | BK/SL |  |  |  |  |
| 30 |  | 15 | SL/BK |  |  |  |  |
| 31 | 16 | 41 | YL/BL |  |  |  |  |
| 32 |  | 16 | BL/YL |  |  |  |  |
| 33 | 17 | 42 | YL/OR |  |  |  |  |
| 34 |  | 17 | OR/YL |  |  |  |  |
| 35 | 18 | 43 | YL/GN |  |  |  |  |
| 36 |  | 18 | GN/YL |  |  |  |  |
| 37 | 19 | 44 | YL/BN |  |  |  |  |
| 38 |  | 19 | BN/YL |  |  |  |  |
| 39 | 20 | 45 | YL/SL |  |  |  |  |
| 40 |  | 20 | SL/YL |  |  | BL:Синий |  |
| 41 | 21 | 46 | VI/BL |  |  | BK:Черный |  |
| 42 |  | 21 | BL/VI |  |  | BN:Коричневый |  |
| 43 | 22 | 47 | VI/OR |  |  | OR:Оранжевый |  |
| 44 |  | 22 | OR/VI |  |  | WH:Белый |  |
| 45 | 23 | 48 | VI/GN |  |  | GN:Зеленый |  |
| 46 |  | 23 | GN/VI |  |  | SL:Серебряный |  |
| 47 | 24 | 49 | VI/BN |  |  | VI:Фиолетовый |  |
| 48 |  | 24 | BN/VI |  |  | RD:Красный |  |
| 49 | 25 | 50 | VI/SL |  |  | YL:Желтый |  |
| 50 |  | 25 | SL/VI |  |  |  |  |

* I/F: Интерфейс

Таблица 3.5.3.c Электропроводка DSIB

### Электропроводка Блока Аварийного переключения Линий (PFTU)

Блок PFTU соединен разъемом типа RJ21 на самом модуле к Встроенному телефонному кроссу MDF, кросс соединен к входам городской линии от телефонной компании, к входам городской линии системы и к Стандартным Телефонным Линиям сбоя питания. Городские линии и Стандартные Телефонные Линии используются как входы городских линий и расширения системы LDK-300 при нормальном функционировании, но каждая городская линия и Стандартная Телефонная Линия непосредственно соединена в режиме сбоя питания посредством соединения, показанного на рисунке 3.5.8

Для подключения блока PFTU к MDF необходим кабель с разъемом типа RJ21. Такой кабель можно приобрести в розничной продаже или можно использовать GDK-162 5MC1 поставляемый компанией LGIC по заказу, в случае необходимости.

Встроенный телефонный кросс, широко используемый в стране, может быть использован в соответствии с требованиями местных правил.

MDF

1

26

4

29

SLIB1-T

SLIB1-R

PFTU

25

50

COT1-IN

COR1-IN

2

27

COT1-OUT

COR1-OUT

3

28

TEL1-T

TEL1-R

Интерфейс SLIB

Городская линия

Интерфейс LCOB

SLT

Разъем типа RJ21 на PFTU

Соединено с MB Basic

Соединено с другим PFTU

Рисунок 3.5.8 Электропроводка PFTU

Примечание:

- Блок крепления с шурупами, присоединяемый к MB Basic (Задняя плоскость), поставляется в упаковке блока PFTU, при этом, провода управления не поставляются. Для подключения управляющего сигнала, рекомендуется использовать 2 провода AWG22, 24 или 26.

- The control wires can be connected regardless of their polarities

Таблица 3.5.4 показывает назначение контактов разъема типа RJ21 на PFTU.

| Punch-Down | Разъем PFTU |  |  | PFTU | PFT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штифт | Пара | Штырек | Цветовой код | Назначение | Цепь |  |
| 1 | 1 | 26 | WH/BL | COT1-IN | 1ая Цепь |  |
| 2 |  | 1 | BL/WH | COR1-IN |  |  |
| 3 | 2 | 27 | WH/OR | COT1-OUT |  |  |
| 4 |  | 2 | OR/WH | COR1-OUT |  |  |
| 5 | 3 | 28 | WH/GN | TEL1-T |  |  |
| 6 |  | 3 | GN/WH | TEL1-R |  |  |
| 7 | 4 | 29 | WH/BN | SLIB1-T |  |  |
| 8 |  | 4 | BN/WH | SLIB1-R |  |  |
| 9 | 5 | 30 | WH/SL | COT2-IN | 2ая Цепь |  |
| 10 |  | 5 | SL/WH | COR2-IN |  |  |
| 11 | 6 | 31 | RD/BL | COT2-OUT |  |  |
| 12 |  | 6 | BL/RD | COR2-OUT |  |  |
| 13 | 7 | 32 | RD/OR | TEL2-T |  |  |
| 14 |  | 7 | OR/RD | TEL2-R |  |  |
| 15 | 8 | 33 | RD/GN | SLIB2-T |  |  |
| 16 |  | 8 | GN/RD | SLIB2-R |  |  |
| 17 | 9 | 34 | RD/BN | COT3-IN | 3ья Цепь |  |
| 18 |  | 9 | BN/RD | COR3-IN |  |  |
| 19 | 10 | 35 | RD/SL | COT3-OUT |  |  |
| 20 |  | 10 | SL/RD | COR3-OUT |  |  |
| 21 | 11 | 36 | BK/BL | TEL3-T |  |  |
| 22 |  | 11 | BL/BK | TEL3-R |  |  |
| 23 | 12 | 37 | BK/OR | SLIB3-T |  |  |
| 24 |  | 12 | OR/BK | SLIB3-R |  |  |
| 25 | 13 | 38 | BK/GN | COT4-IN | 4ая Цепь |  |
| 26 |  | 13 | GN/BK | COR4-IN |  |  |
| 27 | 14 | 39 | BK/BN | COT4-OUT |  |  |
| 28 |  | 14 | BN/BK | COR4-OUT |  |  |
| 29 | 15 | 40 | BK/SL | TEL4-T |  |  |
| 30 |  | 15 | SL/BK | TEL4-R |  |  |
| 31 | 16 | 41 | YL/BL | SLIB4-T |  |  |
| 32 |  | 16 | BL/YL | SLIB4-R |  |  |
| 33 | 17 | 42 | YL/OR | COT5-IN | 5ая Цепь |  |
| 34 |  | 17 | OR/YL | COR5-IN |  |  |
| 35 | 18 | 43 | YL/GN | COT5-OUT |  |  |
| 36 |  | 18 | GN/YL | COR5-OUT |  |  |
| 37 | 19 | 44 | YL/BN | TEL5-T |  |  |
| 38 |  | 19 | BN/YL | TEL5-R |  |  |
| 39 | 20 | 45 | YL/SL | SLIB5-T |  |  |
| 40 |  | 20 | SL/YL | SLIB5-R |  | BL:Синий |
| 41 | 21 | 46 | VI/BL | COT6-IN | 6ая Цепь | BK:Черный |
| 42 |  | 21 | BL/VI | COR6-IN |  | BN:Коричневый |
| 43 | 22 | 47 | VI/OR | COT6-OUT |  | OR:Оранжевый |
| 44 |  | 22 | OR/VI | COR6-OUT |  | WH:Белый |
| 45 | 23 | 48 | VI/GN | TEL6-T |  | GN:Зеленый |
| 46 |  | 23 | GN/VI | TEL6-R |  | SL:Серебряный |
| 47 | 24 | 49 | VI/BN | SLIB6-T |  | VI:Фиолетовый |
| 48 |  | 24 | BN/VI | SLIB6-R |  | RD:Красный |
| 49 | 25 | 50 | VI/SL | - | - | YL:Желтый |
| 50 |  | 25 | SL/VI | - |  |  |

Таблица 3.5.4 Электропроводка PFTU

### Электропроводка Аналоговой городской линии

Панели Аналоговой городской линии, такие как панель LCOB, содержат разъем «папа» типа RJ21 для подключения к аналоговой городской линии каждой панели. Ниже, изложены подробности подключения каждого типа Панелей аналоговой городской линии.

### Электропроводка Панели городской линии (LCOB)

Панель LCOB способна подключить 4 закрытые линии к городской линии посредством разъема «папа» типа RJ21, находящегося на панели.

Между разъемом блока PFTU и MDF необходим кабель с разъемом «мама» типа RJ21. Данный кабель можно приобрести в розничной торговле или можно использовать GDK-162 5MC1 поставляемый компанией LGIC по заказу, в случае необходимости.

Встроенный телефонный кросс, широко используемый в стране, может быть использован в соответствии с требованиями местных правил.

MDF

1

26

4

29

T4

R4

блок LCOB

разъем типа RJ21 на панели

25

50

T1

R1

2

27

T2

R2

3

28

T3

R3

Сеть

Рисунок 3.5.9  Электропроводка подключения закрытых линий к городской линии

Примечание:

- Городские линии панели LCOB могут работать безотносительно к полярности в линии.

- Присоедините TRC (кабель телекоммуникации) к 25ти –парному разъему типа RJ21,  если он подходит от Сети.

- Панель LCOB способна подключить до 4 линий.

### Назначение Контактов разъемов типа RJ21 на Панелях аналоговой городской сети.

Таблица 3.5.5. показывает назначение контактов разъемов типа RJ21 на панели LCOB.

| Punch-Down | разъем LCOB |  |  | Назначение | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штифт | Пара | Штырек | Цветовой код | LCOB | Линии |  |
| 1 | 1 | 26 | WH/BL | CO1-T | 1 |  |
| 2 |  | 1 | BL/WH | CO1-R |  |  |
| 3 | 2 | 27 | WH/OR | CO2-T | 2 |  |
| 4 |  | 2 | OR/WH | CO2-R |  |  |
| 5 | 3 | 28 | WH/GN | CO3-T | 3 |  |
| 6 |  | 3 | GN/WH | CO3-R |  |  |
| 7 | 4 | 29 | WH/BN | CO4-T | 4 |  |
| 8 |  | 4 | BN/WH | CO4-R |  |  |
| 9 | 5 | 30 | WH/SL | - | - |  |
| 10 |  | 5 | SL/WH |  |  |  |
| 11 | 6 | 31 | RD/BL |  |  |  |
| 12 |  | 6 | BL/RD |  |  |  |
| 13 | 7 | 32 | RD/OR |  |  |  |
| 14 |  | 7 | OR/RD |  |  |  |
| 15 | 8 | 33 | RD/GN |  |  |  |
| 16 |  | 8 | GN/RD |  |  |  |
| 17 | 9 | 34 | RD/BN |  |  |  |
| 18 |  | 9 | BN/RD |  |  |  |
| 19 | 10 | 35 | RD/SL |  |  |  |
| 20 |  | 10 | SL/RD |  |  |  |
| 21 | 11 | 36 | BK/BL |  |  |  |
| 22 |  | 11 | BL/BK |  |  |  |
| 23 | 12 | 37 | BK/OR |  |  |  |
| 24 |  | 12 | OR/BK |  |  |  |
| 25 | 13 | 38 | BK/GN |  |  |  |
| 26 |  | 13 | GN/BK |  |  |  |
| 27 | 14 | 39 | BK/BN |  |  |  |
| 28 |  | 14 | BN/BK |  |  |  |
| 29 | 15 | 40 | BK/SL |  |  |  |
| 30 |  | 15 | SL/BK |  |  |  |
| 31 | 16 | 41 | YL/BL |  |  |  |
| 32 |  | 16 | BL/YL |  |  |  |
| 33 | 17 | 42 | YL/OR |  |  |  |
| 34 |  | 17 | OR/YL |  |  |  |
| 35 | 18 | 43 | YL/GN |  |  |  |
| 36 |  | 18 | GN/YL |  |  |  |
| 37 | 19 | 44 | YL/BN |  |  |  |
| 38 |  | 19 | BN/YL |  |  |  |
| 39 | 20 | 45 | YL/SL |  |  |  |
| 40 |  | 20 | SL/YL |  |  | BL:Синий |
| 41 | 21 | 46 | VI/BL |  |  | BK:Черный |
| 42 |  | 21 | BL/VI |  |  | BN:Коричневый |
| 43 | 22 | 47 | VI/OR |  |  | OR:Оранжевый |
| 44 |  | 22 | OR/VI |  |  | WH:Белый |
| 45 | 23 | 48 | VI/GN |  |  | GN:Зеленый |
| 46 |  | 23 | GN/VI |  |  | SL:Серебряный |
| 47 | 24 | 49 | VI/BN |  |  | VI:Фиолетовый |
| 48 |  | 24 | BN/VI |  |  | RD:Красный |
| 49 | 25 | 50 | VI/SL |  |  | YL:Желтый |
| 50 |  | 25 | SL/VI |  |  |  |

Таблица 3.5.5 Электропроводка панели LCOB

### Электропроводка ISDN

Панели ISDN, такие как BRIB, STIB и PRIB содержат гнезда типа RJ45 на каждой панели. Они служат для подключения  ISDN.

На рисунке, показанном ниже, видны опорные точки ISND и Функциональные группы,

NT2

TA

NT1

NT1

ISDN

PX

(LT)

ISDN Network

или

ПК

Факс G4

S

V,X

Терминал

U

U

T

S

R

V

Телефон ISDN

Стандартная Телефонная линия

Место расположения GDK-System

Рисунок 3.5.10.a Опорные точки ISDN и Функциональные Группы

Опорные точки: Теоретические точки для классификации функциональных устройств

- точка-V: линия учрежденческой телефонной станции (PX line)

- точка-U: Линия абонента

Линия абонента между АТС сети общего пользования и NT1 (Сетевым завершением1), 2 провода и расстояние 4 – 5 км.

- Точка-T: ISDN Магистральной линии

Магистральная для Учрежденческой Телефонной Станции с Исходящей и Входящей Связью (PBX) между NT1 и системой PBX, 4 провода и расстояние 1 км.

- Точка-S: Пользовательский интерфейс стандарта ISDN

Стандартной точкой для присоединения терминала ISDN, физически, является таким же как и точка-T. Существует возможность множественного подключения.

- Точка-R: интерфейс терминала серии X или V.

Точка опоры между адаптером Терминала и соединения терминала не-ISDN

Функциональные Устройства

- NT1: Завершение сети (Network Termination)

- NT2: Обработка Протокола (Protocol Handle), PBX

- TE1: Терминал интерфейса стандарта ISDN

- TE2: Терминал интерфейса нестандартного ISDN

- TA:  Адаптер для интерфейса нестандартного ISDN

Подключение магистральной линии ISDN (2-канальный цифровой поток)

ISDN

Система GDK

Панель ISDN

BRIB

STIB(T)

NT1

TR

TR

максимум 1000 метров

1. Подключение от Точки до Точки (Point to Point)

2. TR: Терминальный резистор, 100 Ом

Рисунок 3.5.10.b Подключение магистральной линии ISDN (Интерфейс T)

Подключение терминала ISDN (2-канальный цифровой поток)

Подключение P to P

TR

TE

TR

GDK-SYSTEM

TR

STIB(S)

BRIB

STIB(T)

TR

TR

максимум 1000 метров

TE1

TE2

TE8

Максимум 200 метров

TR

TR

TE1

TE2

TE8

Максимум 500 метров

Максимум 50 метров

Подключение P to MP – Пассив короткий

Подключение P to MP – Пассив расширенный

Рисунок 3.5.10.cПодключение терминала ISDN (Интерфейс S)

Тип подключения

P to P: Подключение от Точки до Точки

P to MP: Подключение от Точки до Многих Точек

TR: Терминальный резистор, 100 Ом

Он может находиться в терминале среди мульти-терминалов.

Подключение магистральной линии ISDN (30-канальный цифровой поток)

Максимум 1000 метров

Система GDK Панель ISDN

PRIB

DSU

ISDN

Рисунок 3.5.10.d Подключение магистральной линии ISDN (30-канальный цифровой поток)

Подключение только от Точки до Точки

Без подачи питания.

Импеданс в линии: 120 Ом

Репетир

Физические разъемы

2-канальный цифровой поток сети Пользователя

Рисунок 3.5.10.e гнездо типа RJ-45

1

2

3

4

5

6

7

8

ISO 8877

ITU-T Rec. I.430

Контакт

1

2

3

4

5

6

7

8

TE

Источник питания 3

Источник питания 3

Передача

Прием

Прием

Передача

Источник питания 2

Источник питания 2

NT

Источник питания 3

Источник питания 3

Прием

Передача

Передача

Прием

Источник питания 2

Источник питания 2

Полярность

+

-

+

+

-

-

-

+

Таблица 3.5.6.a Назначение контактов

30-канальный цифровой поток сети Пользователя (E1/T1)

Рисунок 3.5.10.f гнездо типа RJ-45

1

2

3

4

5

6

7

8

ISO 10173

ANSI T1.408

Контакт

1

2

3

4

5

6

7

8

TE

Прием

Прием

Экран(R) *

Передача

Передача

Экран(T) *

Источник питания *

Источник питания *

NT

Передача

Передача

Экран(T) *

Прием

Прием

Экран(R) *

Источник питания *

Источник питания *

Полярность

-

+

Таблица 3.5.6.b Назначение контактов

* Дополнительно

### Электропроводка Панели 2-канального цифрового потока (BRIB)

Панель BRIB способна подключить 4 магистральные линии 2-канального цифрового потока посредством разъемов типа RJ45.

Назначение контактов разъема типа RJ45 на панели BRIB показано на рисунке 3.5.11.a.

Рисунок 3.5.11.a Назначение контактов разъемов типа RJ-45 на панели BRIB

1

2

3

4

5

6

7

8

RX+

RX-

TX-

TX+

Пара TX разъема типа RJ45 на панели BRIB подключена к паре RX на NT1. RX на панели BRIB подключен к TX на NT1 как показано на Рисунке 3.5.11.b.

Терминальные резисторы потребуются для каждой линии для того, чтобы соответствовать импедансу в линии. Смотри раздел 3.5.7.4

NT1 (NT-Box)

панель BRIB

разъем типа RJ45

TX+

TX-

RX+

RX-

3

6

4

5

3

6

4

5

RX+

RX-

TX+

TX-

From/to PX

Примечание:

Подключите пару TX разъема типа RJ45 на панели BRIB к паре RX на NT1 и наоборот.

Проверьте терминальные резисторы. Смотри раздел 3.5.7.4.

панель BRIB способна подключить до 4 линий.

Рисунок 3.5.11.b Электропроводка магистральной линии BRI

### Электропроводка панели STIB

Панель STIB способна подключить 4 магистральные линии 2-канального цифрового потока или Терминала посредством разъемов типа RJ45. Каждая линия переключается при помощи установок программного и аппаратного обеспечения. (см. раздел 3.4.6.2)

Назначение контактов разъема типа RJ45 на панели STIB показано на рисунке 3.5.12.a.

Рисунок 3.5.12.a Назначение контактов разъема типа RJ-45 панели STIB

1

2

3

4

5

6

7

8

TX+

TX-

RX-

RX+

1

2

3

4

5

6

7

8

RX+

RX-

TX-

TX+

a. Если линия настроена на Интерфейс T

a. Если линия настроена на Интерфейс S

Пара TX разъема типа RJ45 на панели STIB/STIU подключена к паре RX на NT1 или Терминала. RX на панели STIB/STIU подключен к TX на NT1 или терминалу, как это показано на рисунке 3.5.12.b.

Терминальные резисторы потребуются для каждой линии для того, чтобы соответствовать импедансу в линии. Смотри раздел 3.5.7.4.

Примечание:

Подключите пару TX разъема типа RJ45 на панели STIB к паре RX на NT1 и наоборот. Подключите пару TX разъема типа RJ45 на панели STIB к паре RX терминала ISDN и наоборот.

Проверьте терминальные резисторы. См. раздел 3.5.7.4.

SWx – переключатели интерфейса S или T на каждом интерфейсе панели STIB, см. раздел 3.4.6.2

Панель STIB способна подключить до 4 линий/терминалов.

Рисунок 3.5.12.b Электропроводка магистральной линии (Т) панели BRI или подключение (S)

NT1 (NT-Box)

панель STIB

разъем типа  RJ45

TX+

TX-

RX+

RX-

3

6

4

5

3

6

4

5

RX+

RX-

TX+

TX-

From/to PX

Терминал ISDN

RX+

RX-

TX+

TX-

3

6

4

5

3

6

4

5

TX+

TX-

RX+

RX-

S

T

SWx

S

T

SWx

OR

Интерфейс T

S interface

### Электропроводка панели 30-канального цифрового потока (PRIB)

Панель PRIB способна подключить 1 магистральную линию 30-канального цифрового потока посредством разъема типа RJ45.

Назначение контактов разъема типа RJ45 на панели PRIB показано на рисунке 3.5.13.a.

Рисунок 3.5.13.a Назначение контактов разъема типа RJ-45 на панели PRIB

1

2

3

4

5

6

7

8

RX

TX

GND (T)

GND (R)

RX

TX

Примечание: Только две пары RX и TX обычно подключены к линии RRI

Пара TX разъема типа RJ45на панели PRIB подключена к паре RX на DSU. RX на панели PRIB подключен к TX на DSU как это показано на Рисунке 3.5.13.b.

DSU (NT-Box)

Панель PRIB

разъем типа RJ45

RX

RX

TX

TX

1

2

4

5

1

2

4

5

TX

TX

RX

RX

From/to PX

Рисунок 3.5.13.b Электропроводка магистральной линии PRI (терминальное подключение)

Примечание:

- Подключите пару TX разъема типа RJ45 на панели PRIB к паре RX на DSU и наоборот.

- Панель PRIB способна подключить 1 линию PRI.

Панель PRIB системы LDK-300 обычно используется как терминальное подключение с Учрежденческой Телефонной Станцией ISDN и DSU. Кроме того, панель PRIB может быть использована как NT для специальных нужд, таких как функция QSIG (Дополнение к протоколу ISDN), при непосредственном подключении к GDK PRIB. Тем не менее, тип назначения контактов разъема типа RJ45 показан для терминального подключения на панели PRIB системы LDK-300. Поэтому, назначение контактов разъема типа RJ45 на панели PRIB не меняется даже при установки панели в режим NT. См. Таблицу 3.5.6.b и Рисунок 3.5.13. Поэтому очень важно, чтобы электропроводка с назначением контактов разъема типа RJ45 была проверена если при установке панель PRIB настроена в режим ведущего (NT). Пара TX разъема типа RJ45 на панели PRIB в режиме ведущего подключена к паре RX на панели PRIB другой системы и наоборот. Как это показано на рисунке 3.5.13.c.

Другая система GDK

PRIB/PRIU (режим TE)

LDK-300 PRIB (режим NT)

разъем типа RJ45

RX

RX-

TX

TX

1

2

4

5

1

2

4

5

RX

RX

TX

TX

Примечание:

Если панель PRIB настроена в режиме NT, два штырька CON3 должны быть перемкнуты перемычкой, т.е. заглушкой. См. раздел 3.4.6.3 Установка PRIB; Функции Разъемов.

Рисунок 3.5.13.c Электропроводка линии PRI (подключение NT) к панелям PRIB системы GDK

### Терминальные Резисторы на 2-канальном цифровом потоке (Basic Rate interface) (BRIB/STIB)

Для правильной работы, для каждой линии BRIB/STIB необходимы терминальные резисторы. Переключаемые терминальные резисторы были использованы в панелях BRIB 3 или поздней версии и в панелях STIB 2 или поздней версии. Поэтому, переключатели на каждой линии панели должны быть в положении ON для их запирания при установки линии.

BRIB (3 или поздней версии)

STIB (2 или поздней версии)

Разъем типа  RJ45

TX+

TX-

RX+

RX-

3

6

4

5

RX+

RX-

TX+

TX-

3

6

4

5

OR

Интерфейс T

: BRIB и

STIB (T)

Интерфейс S

: STIB (S)

SWx

R

R

ON

SWx

R

R

ON

От/К

Линии BRI

От/К

Терминалу ISDN

Примечание:

- R является терминальным резистором на 100 Ом, линия заперта на 100 Ом при переключателях в положении ON.

- SWx означает терминальные переключатели на каждом интерфейсе панелей BRIB/STIB. См. раздел 3.4.6.1 и  3.4.6.2.

Рисунок 3.5.14.a Метод запирания BRIB/STIB при помощи переключаемых терминальных резисторов

Терминальные резисторы не установлены на панели BRIB 2 версии и STIB 1 версии, производство этих версий было официально закончено. Поэтому понадобится внешнее терминальное устройство для панелей BRIB 2 или ранней версии, и STIB 1 версии. Внешнее терминальное устройство можно приобрести в розничной торговле, в противном случае может быть использовано терминальное устройство 2923NP1656 поставляемое компанией LGE.

Рисунок 3.5.14.b Метод запирания панели BRIB/STIB без переключаемых терминальных резисторов

Примечание: R является терминальным резистором на 100 Ом.

BRIB (2 или ранней версии)

STIB (1 версии)

Разъем типа  RJ45

TX+

TX-

RX+

RX-

3

6

4

5

RX+

RX-

TX+

TX-

3

6

4

5

OR

Интерфейс T

:BRIB и

STIB (T)

Интерфейс S

: STIB (S)

От/К

Линии BRI

От/К

Терминал ISDN

R

R

R

R

Внешнее Терминальное Устройство

### Электропроводка Кабеля Контроля Часов – Установка панели мульти- ISDN

Система LDK-300 позволяет установить панели мульти-ISDN. При установке панели мульти-ISDN, кабель контроля часов должен быть подключен в соответствии с приоритетом плат. Затем, в случае если линия ISDN панели с высшим приоритетом, находится в состоянии «Потеря сигнала» или отказали часы, синхронизированные часы для системы будут предоставлены от следующей панели ISDN. Каждая плата ISDN в режиме терминала генерирует часы ссылки, синхронизированные с линией ISDN и передает значение PLLU на MPB в соответствии с сигналом контроля часов.

|  | Верхнее (1) состояние | Нижнее (0) состояние |
| --- | --- | --- |
| IN | Включение цепи часов ссылки | Выключение цепи часов ссылки |
| OUT | Включение следующей цепи часов | Выключение следующей цепи часов |

Таблица 3.5.7 Кабель контроля часов на панели ISDN

Рисунок 3.5.15.a Пример установки панели мульти-ISDN, если панель PRIB имеет высший приоритет.

MPB

PRIB

(режим Терминала)

BRIB

STIB

(Интерфейс(ы) T)

PLLU

Задняя панель (Базовая Материнская Плата)

OUT

IN

Приоритет панелей

<

<

OUT

IN

OUT

IN

Линия BRI

TE

S

T

Линия PRI

1

Примечание:

Кабели контроля часов поставляемые компанией LGE должны быть подключены между панелями ISDN в соответствии с их приоритетом при установке панели мульти-ISDN.

Если панель PRIB установлена в ведущий (NT) режим, кабель часов, подключенный к PRIB не нужен.

MPB

BRIB

(высший приоритет)

BRIB

STIB

(Интерфейс(ы) T)

PLLU

Задняя Панель (Базовая Материнская Плата)

OUT

IN

Приоритет панелей

<

<

OUT

IN

OUT

IN

BRI Line

TE

S

T

Рисунок 3.5.15.b Пример установки панели мульти-ISDN, если панель BRIB имеет высший приоритет

1

Примечание:

1. Кабели контроля часов поставляемые компанией LGE должны быть соединены между панелями ISDN в соответствии с их приоритетом при установке панели мульти-ISDN

MPB

STIB

(Интерфейс(ы) T)

(высший приоритет)

STIB

(интерфейс(ы) T)

STIB

(все интерфейсы S)

PLLU

Задняя Панель (Базовая Материнская Плата)

OUT

IN

Приоритет Панелей

<

OUT

IN

OUT

IN

Линия BRI

TE

S

Рисунок 3.5.15.c Пример установки панели мульти-ISDN когда панель STIB имеет высший приоритет и все интерфейсы другой панели STIB установлены на интерфейс S

1

Примечание:

Кабели контроля часами, поставляемые компанией LGE должны быть подключены между панелями ISDN в соответствии с их приоритетом, при установке панели мульт-ISDN.

Если все линии панели ISDN установлены в режим NT (интерфейс S), кабель контроля часов не должен быть подключен к панели.

TE

S

<

Ниже показана цепь часов с другими панелями ISDN в системе LDK-300. Существует шесть вариантов.

Рисунок 3.5.16.a Цепь часов Вариант 1

Рисунок 3.5.16.b Цепь часов Вариант 2

Рисунок 3.5.16.c Цепь часов Вариант 3

Рисунок 3.5.16.d Цепь часов Вариант 4

Рисунок 3.5.16.e Цепь часов Вариант 5

Рисунок 3.5.16.f Цепь часов Вариант 6

### Подключение QSIG (Вспомогательного Протокола ISDN)

Система LDK-300 поддерживает функцию QSIG при использовании панелей ISDN. Существует два вида подключения для поддержки функции QSIG. Один – прямое подключение систем LDK через линию PRI, другой – подключение через общую сеть при помощи линий PRI или BRI.

Прямое подключение

Только панели GDK PRI могут быть использованы для прямого подключения.

Более подробно, см. инструкцию для Интерфейса GDK186/100/FPII.

Система LDK

Система LDK

PRI (NT)

PRI (TE)

Общая Сеть

Figure 3.5.17.a	 Direct connection for QSIG feature

Примечание:

- Электропроводка разъема типа RJ45 и разъем выбора режима на панели LDK-300 PRIB должны быть проверены, если LDK-300 PRIB установлена в режим  (NT). См. раздел 3.5.7.3 Электропроводка панели PRIB и рисунок 3.5.13.c.

- Кабель контроля часов, присоединенный к панели PRIB не нужен, если GDK-100 PRIB установлена в режим (NT).

- Для установки панели LDK-300 PRIB в режим NT(master), CON3 на панели LDK-300 PRIB должен быть замкнут. См. раздел 3.4.6.3 Установка PRIB.

Подключение через Общую Сеть

Для такого подключения могут быть использованы LDK PRIB/BRIB/STIB.

Более подробно, см. инструкцию Интерфейса GDK186/100/FPII.

Система LDK

Система LDK

Общий ISDN

Система LDK

PRI /BR I(TE)

PRI /BRI(TE)

PRI /BRI(TE)

Рисунок 3.5.17.b Подключение через Общую Сеть для поддержания функции QSIG

### Подавление Электромагнитных помех (EMI)

Для подавления электромагнитных помех необходима установка корпуса EMI на линии(ях) панели STIB.

Установите два корпуса EMI, поставляемых вместе с панелью STIB, как показано на рисунке 3.5.18.

Если корпуса установлены на одной или двух линиях, они могу выскользнуть. В этом случае, рекомендуется крученый провод в качестве кабельного соединения.

Ниже 30 Cм.

Ниже 30 Cм.

LDK-300 KSU

Линия x 4

STIB

Рисунок 3.5.18 Установка ферритового корпуса для подавления электромагнитных помех

### Назначение Контактов различных типов разъемов

В данном разделе описываются назначения контактов различных типов разъемов.

### Разъемы типа RJ21

Назначение контактов разъемов типа RJ21 (25-парный Amphenol)

Рисунок 3.5.19 Назначение контактов разъема типа RJ21

25

50

1

26

2

27

3

28

a. Разъем типа «мама»

b. Разъем типа «папа»

25

50

3

28

2

27

1

26

### Миниатюрное 6-позиционное гнездо

Назначение контактов миниатюрного 6-позиционного гнезда.

Рисунок 3.5.20 Назначение контактов миниатюрного 6-позиционного гнезда

T1

R2

R1

T2

1

2

3

4

5

6

### Миниатюрное 8-позиционное гнездо для подключения ISDN

Назначение контактов миниатюрного 8-позиционного гнезда для подключения ISDN.

a. 2-канальный цифровой поток сети пользователя

Рисунок 3.5.21.a Разъем типа RJ-45

1

2

3

4

5

6

7

8

ISO 8877

ITU-T Rec. I.430

Контакт

1

2

3

4

5

6

7

8

TE

Источник питания 3

Источник питания 3

Передача

Прием

Прием

Передача

Источник питания 2

Источник питания 2

NT

Источник питания 3

Источник питания 3

Прием

Передача

Передача

Прием

Источник питания 2

Источник питания 2

Полярность

+

-

+

+

-

-

-

+

Таблица 3.5.8.a Назначение контактов

b. 30-канальный цифровой поток сети пользователя (E1/T1)

Рисунок 3.5.21.b разъем типа RJ-45

1

2

3

4

5

6

7

8

ISO 10173

ANSI T1.408

Контакт

1

2

3

4

5

6

7

8

TE

Прием

Прием

Экран(R) *

Передача

Передача

Экран(T) *

Источник питания *

Источник питания *

NT

Передача

Передача

Экран(T) *

Прием

Прием

Экран(R) *

Источник питания *

Источник питания *

Полярность

-

+

Таблица 3.5.8.b Назначение контактов

* Дополнительно