СОДЕРЖАНИЕ

4.	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛИНИИ АТС

4.1	ТИП ОБСЛУЖИВАНИЯ АТС  (PGM 140)	1

4.2	АТРИБУТ ЛИНИИ АТС – I  (PGM 141)	4

4.3	АТРИБУТ ЛИНИИ АТС – II  (PGM 142)	6

4.4	АТРИБУТ ЛИНИИ ISDN (Цифровая Сеть с Комплексными Услугами)

(PGM 143)	9

4.5	НАЗНАЧЕНИЕ КОЛЬЦА АТС  (PGM 144)	11

- ПРЕДИСТОРИЯ АДИНИСТРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯ

2. ВОПРОС:  0.1B

| ДАТА | BY | ДО | ПОСЛЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 00/10/30 | LWW | 4.4. PGM 143 Кнопка 1 & Кнопка 2. I ВХОДНОЙ ДИАПАЗОН 00 ~ 49, & ТАБЛИЦА COLP PGM = 202 | ВХОДНОЙ ДИАПАЗОН: 00 ~ 50 & ТАБЛИЦА COLP PGM = 201. |

# 4.	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛИНИИ АТС

При необходимости изменения функциональных характеристик линии АТС нажать кнопку [TRANS/PGM] и набрать 140-144 в Режиме Административного Программирования. В процессе программирования ЖКД и СИД показывают текущие программируемые данные и статус программирования. Если программист вводит правильные данные, ЖКД и СИД отображают введенную информацию, и она сохраняется во временной буферной зоне. Для постоянного сохранения данных нажать кнопку [HOLD/SAVE], после чего все данные временного буфера (те же, статус которых показывают ЖКД и СИД) сохраняются в памяти системы.

## 4.1	ТИП ЭКСПЛУАТАЦИИ АТС  (PGM 140)

В данном программном режиме вы можете запрограммировать следующее.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| COL SERVICE ATT ENTER COL RANGE | - [TRANS/PGM] + 140. |
| --- | --- |
| 001-002 COL SVC F1:TYPE F2:SUB ATT | - (2) Войти в диапазон линии АТС (Напр. 001-002, диапазон 001-200). На ЖКД появляется сообщение, и пользователь может выбрать ТИП Эксплуатации Линии АТС нажатием Кнопки 1. |
|  | - Для программирования использовать ТИП как в Таблице 4.1.2. Нажать цифру 1-4 для выбора типа эксплуатации (только тип 1-4). Кнопка BTN 1 служит для установки типа и Кнопка BTN 2 – для установки податрибутов с выбранным типом. |
| 001-002 SVC TYPE (1-4) NORMAL CO (1) | - Для выбора ТИПа нажать Кнопку BTN 1. В начальный момент на ЖКД будет отражаться текущий тип (при пуске значением по умолчанию является НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА АТС). Пользователь может выбрать ТИП 1-4. |
| 001-002 SVC TYPE (1-4) ISDN DID / MSN (3) | - Для изменения ТИПа нажать другую цифру (НАПР. 3), на ЖКД моментально появляется текущий тип. Для сохранения текущего типа нажать кнопку [HOLD/SAVE]. |
| 001-002 SVC TYPE (1-4) PRESS FLEX_KEY (1-2) | - Далее, для установки податрибутов выбранного ТИПа нажать Кнопку BTN 2. См. Таблицу 4.1.2. |
| INFO NO (01-70) : . . | - Пользователь может ввести номер 01-70. Если это допустимая величина, ЖКД показывает этот ввод. Для сохранения текущего значения нажать кнопку [HOLD/SAVE]. |
| 001-002 SVC TYPE (1-4) F1:TYPE F2:SUB ATT | - (3) Другой Пример) Для изменения ТИПа выбранного диапазона АТС нажать Кнопку BTN 1. |
| 001-002 SVC TYPE (1-4) NORMAL CO (1) | - ЖКД показывает текущий тип, выбранный программистом. Для изменения ТИПа нажать другую цифру (НАПР. 1). На ЖКД моментально появляется текущий тип. Для изменения текущего типа нажать кнопку [HOLD/SAVE]. |
| 001-002 SVC TYPE (1-4) F1:TYPE F2:SUB ATT | - Далее, для установки податрибутов выбранного ТИПа нажать Кнопку BTN 2. См. Таблицу 4.1.2. |
| 001-002 DISA ATT DAY NIGHT WEEKEND | - При ТИПе Нормальная Работа АТС пользователь может установить три атрибута: День, Ночь, Выходные. Каждый атрибут также имеет три податрибута. Сначала выбрать одну из кнопок BTN (день, ночь, выходные, 1 2 3). См. Таблицу 4.1.2. |
| 001-002 DISA ATT PRESS FLEX_KEY (1-2) | - Далее, пользователь выбирает Кнопку BTN 1 для установки Работа ПВДС ВКЛ./ВЫКЛ. Выполнить эту процедуру для другого атрибута. См. Таблицу 4.1.2. |
| 001-002 DISA SVC (1 : ON/ 0 : OFF) : OFF | - Затем пользователь выбирает Кнопку BTN 1 для установки Работа ПВДС ВКЛ./ВЫКЛ. После ввода нужного значения сохранить текущий тип нажатием кнопки [HOLD/SAVE]. |
| 001-002 DISA ATT PRESS FLEX_KEY (1-2) | - Выполнить эту процедуру для другого атрибута. См. Таблицу 4.1.2. |
| COL SERVICE ATT ENTER COL RANGE | (7) Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| COL SERVICE ATT ENTER COL RANGE | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к пункту (2) без обновления памяти системы. |

| ПУНКТ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- |
| НОРМА-ЛЬНАЯ РАБОТА АТС | Все линии по умолчанию назначены как линии нормальной работы АТС. Имеется атрибут ПВДС. Все линии АТС могут быть запрограммированы как линия DISA (Прямой Входной Доступ в Систему – ПВДС), типы ПВДС следующие; - Кнопка BTN 1 (День) / 2 (Ночь) / 3 (Выходные) (Каждая Кнопка BTN 1-3 имеет податрибут) - Разрешена ли эксплуатация ПВДС. - Может быть назначено Голосовое объявление (00-70). Значение по умолчанию не назначено (00) |
| АНАЛО-ГОВЫЙ ПВН | Все линии АТС в системе могут быть запрограммированы как линия DID (Прямой Входной Набор - ПВН), типы ПВН следующие; - 1(Моментальный Пуск) / 2 (Прерывистый Пуск) / 3 (Пуск с Задержкой Набора – ЗЗН) (Только Кнопки BTN 1-3) |
| ISDN ПВН/ ГАН |  |
| СОЕДИ-НЕНИЕ | Типы соединительных линий следующие; - 1 (EM-C) / 2 (EM-D) / 3 (LD) / 4 (RD) |

ТАБЛИЦА 4.1.1  Тип Эксплуатации АТС (PGM 140)

| КНО-ПКА | ТИП | Когда кнопка BTN 2 | ПО УМОЛЧ. | ПОДАТРИБУТ | ПРИМЕЧ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормаль-ная Рабо-та АТС | Атрибут ПВДС -Кнопка BTN 1(День) -Кнопка BTN 2(Ночь) -Кнопка BTN 3 (Выходные) |  | Для каждого пункта Кнопка BTN 1 – Эксплуатация ПВДС :ВКЛ./ВЫКЛ. Кнопка BTN 2 : Голосовое Объявление: (00- 70) (00:не назначено) |  |
| 2 | АНАЛО-ГОВЫЙ ПВН | Кнопка BTN 1 : (Тип Сигнала) Кнопка BTN 2 : (INFO NO) | - | Тип Сигнала – 1:Моментальный Пуск 2:Прерывистый Пуск 3: Пуск с Задержкой Набора INFO NO : 00 – 70 (00: не назначен) |  |
| 3 | ISDN ПВН/ ГАН |  |  |  |  |
| 4 | СОЕДИ-НЕНИЕ | 1:RD 2:LD 3:EM-C 4: EM-D | RD | - | Ввод цифры |

ТАБЛИЦА 4.1.2  Конфигурация Кнопок Для Типа Эксплуатации АТС  (PGM 140)

## 4.2	АТРИБУТ ЛИНИИ АТС – I  (PGM 141)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| CO LINE ATT 1 ENTER COL RANGE | - [TRANS/PGM] + 141. |
| --- | --- |
| 001-002 CO LINE ATT1 PRESS FLEX_KEY (1-9) | - Ввести диапазон Линии АТС (Напр. 001-002, диапазон 001-200). На ЖКД появляется сообщение, и пользователь может выбрать Кнопку BTN 1-9. |
|  | - Для программирования использовать Кнопку BTN как в Таблице 4.2.1. Нажать Кнопку BTN 1-9 и ввести соответствующие данные для установки, после чего на ЖКД отображаются введенные данные. |
| 001-002 FLASH TYPE (1: GND/ 0: LOOP) : LOOP | - Для установки Типа Кратковременный Отбой нажать Кнопку BTN 7. |
| 001-002 FLASH TYPE (1: GND/ 0: LOOP) : LOOP | - Для изменения Типа Кратковременный Отбой набрать 1-0.(НАПР.: набрать 1) |
| 001-002 DISA ACCT CODE (1 : ON/ 0 : OFF) : OFF | - Нажать Кнопку BTN 3 , можно назначить Учетный Код ПВДС. |
| 001-002 DISA ACCT CODE (1 : ON/ 0 : OFF) : OFF | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| CO LINE ATT 1 ENTER COL RANGE | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (2) без обновления памяти системы. |

| КНО-ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧ. | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Группа Городских Линий | 00-73 | 01 | Группы должны назначаться в соответствии с типом АТС и Классом Обслуживания. (00:частная 73:не используется) |
| 2 | Класс Обслужива-ния (КО) АТС | 1-5 | 1 | - КО АТС 1: нет ограничений - КО АТС 2: Руководствоваться Таблицей Ограничений A - КО АТС 3: Руководствоваться Таблицей Ограничений Б - КО АТС 4: ограничивает Код Межгорода - КО АТС 5: не накладывает ограничений на работу Станций КО 2,3,4 and 5, 6. |
| 3 | Учетный Код ПВДС | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | В случае установки этого флажка, при доступе линии ПВДС в другую линию АТС системы, необходимо ввести Код разрешения. |
| 4 | Назначение Линии АТС | ПОЛЯРНОСТЬ/ПОЛУЧЕНИЕ ЗВОНКОВ С ЗАКРЫТЫХ ЛИНИЙ | ПОЛУЧЕНИЕ ЗВОНКОВ С ЗАКРЫТЫХ ЛИНИЙ | Полярность Обратная, Пуск Получение Звонков с Закрытых Линий |
| 5 | Тип Линии АТС | Локальная АТС/АТС | АТС | При пометки PBX (Лок. АТС) может быть введен код набора из 1 или 2 цифр, после чего накладывается ограничение на междугородние разговоры. |
| 6 | Тип Сигнала Линии АТС | ДТМЧ/ Импульсный | ДТМЧ | ДТМЧ, Импульсный |
| 7 | Тип Кратковременный Отбой | ЗЕМЛЯ/ПОЛУ-ЧЕНИЕ ЗВОНКОВ С ЗАКРЫТЫХ ЛИНИЙ | ПОЛУЧЕ-НИЕ ЗВОНКОВ С ЗАКРЫ-ТЫХ ЛИНИЙ | Земля , Получение Звонков с Закрытых Линий |
| 8 | СУОН | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Возможность Службы Универсального Ответа Ночью |
| 9 | Учет Группы Городских Линий | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |

ТАБЛИЦА 4.2.1  Конфигурация Кнопок для Атрибута АТС - I (PGM 141)

## 4.3	АТРИБУТ ЛИНИИ АТС – II  (PGM 142)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| CO LINE ATT 2 ENTER COL RANGE | (1) [TRANS/PGM] + 142. |
| --- | --- |
| CO LINE ATT 2 PRESS FLEX_KEY (01-13) | - Ввести диапазон Линии АТС (Напр. 001-002, диапазон 001-200). |
|  | - Для программирования использовать кнопки как в Таблице 4.3.1. Установка осуществляется Кнопками BTN 1,4,7-11. Нажать Кнопки BTN 2,3,5,6,12,13 и ввести соответствующие данные для установки, после чего введенные данные появляются на ЖКД. |
| 001-002 CO DIST RING (0-4) : 3 | - Для назначения Различаемого Кольца АТС нажать кнопку BTN 5 (НАПР.). Для изменения Типа КОЛЬЦА набрать 0-4.(НАПР.: набрать 3) |
| 001-002 CO DIST RING (0-4) : 3 | - Нажать Кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| 001-002 MOH(00-13) INT MUSIC (1) | - Нажать Кнопку BTN 6 и изменить МУС, набрать 00-13. |
| 001-002 MOH(00-13) INT MUSIC (1) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| CO LINE ATT 2 PRESS FLEX_KEY (01-13) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (2) без обновления памяти системы. |

| КНО-ПКА | ПУНКТ | ДИАПА-ЗОН | ПО УМОЛЧ. | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дисплей Названия Линии АТС | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Если название линии АТС назначено кнопкой BTN2 и данное поле Включено, на дисплее Входящая АТС появляется название АТС. |
| 2 | Назначение Названия Линии АТС | Макс. 12 символов | - | Макс. 12 знаков |
| 3 | Измерительное Устройство | 00-11 | 00 | Имеется 7 типов сигналов измерения: - 0 : Нет - 1 : 50 Hz - 2 : 12 KHz - 3 : 16 KHz - 4 : Одиночная Обратная Полярность (SPR) - 5 : Множественная Обратная Полярность (PPR) - 6 : Нет Обратной Полярности (NPR) - 7 : AOC-S - 8 : AOC-1 - 9 : AOC-2 - 10 : AOC-3 - 11 : AOC-4 |
| 4 | Выделение Линии с использованием CPT | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Если данное поле Включено, CPT проверяет при ответе входящую АТС и, если обнаруживает звуковой сигнал набора, система выделяет линию для ограничения междугородней телефонной связи. |
| 5 | Различаемое Кольцо АТС | 0-4 | 0 | Через данное поле АТС может выдать свой собственный сигнал звонка на станцию системы. Этот тип звонка может быть запрограммирован PGM 422. |
| 6 | МУС Линии АТС | 0-13 | 1 | - 0: Не назначен этим поле. - 1: Внутренняя Музыка - 2~4: Внешняя Музыка - 5~7: VMIB МУС - 8-12: СТЛ МУС - 13: Звуковой Сигнал Удержания |
| 7 | Звуковой Сигнал Набора Локальной АТС | ДА/НЕТ | ДА | - ДА: В этом случае звуковой сигнал набора выдает Локальная АТС. - НЕТ: В этом случае Локальная АТС не обеспечивает звуковой сигнал набора. Звуковой Сигнал набора выдает Система. |
| 8 | Звук. Сигнал Ответного Звонка Локальной АТС | ДА/НЕТ | НЕТ | - Если Локальная Станция R2 не выдает звуковой сигнал, поскольку существует статус вызываемой стороны, система обеспечивает такой сигнал в соответствии со значением вызова (Данное поле включено лишь тогда, когда Ответный Звонок поступает с Локальной Станции). - ДА: Локальная Станция, НЕТ: Система |
| 9 | Звуковой Сигнал Ошибки Локальной АТС | ДА/НЕТ | НЕТ | - Если Локальная Станция R2 не выдает звуковой сигнал, поскольку существует статус вызываемой стороны, система обеспечивает такой сигнал в соответствии со значением вызова (Данное поле включено лишь тогда, когда Звуковой Сигнал Ошибки поступает с Локальной Станции). - ДА: Локальная Станция, НЕТ: Система |
| 10 | Звуковой Сигнал Занято Локальной АТС | ДА/НЕТ | НЕТ | - Если Локальная Станция R2 не выдает звуковой сигнал, поскольку существует статус вызываемой стороны, система обеспечивает такой сигнал в соответствии со значением вызова (Данное поле включено лишь тогда, когда Звуковой Сигнал Занято поступает с Локальной Станции). - ДА: Локальная Станция, НЕТ: Система |
| 11 | Звуковой Сигнал Объявления Локальной АТС | ДА/НЕТ | НЕТ | - Если Локальная Станция R2 не выдает звуковой сигнал, поскольку существует статус вызываемой стороны, система обеспечивает такой сигнал в соответствии со значением вызова (Данное поле включено лишь тогда, когда объявление поступает с Локальной Станции, а система обеспечивает лишь сигнал Ошибки). - ДА: Локальная Станция, НЕТ: Система |
| 12 | Таймер КРАТКОВРЕМЕН-НЫЙ ОТБОЙ АТС | 000 – 300 | 050 | Уровень отсчета - 10 мс |
| 13 | Таймер Определения Open Получение Звонков с Закрытых Линий | 00 – 20 | 00 | Уровень отсчета - 100 мс |

- ТАБЛИЦА 4.3.1 Конфигурация Кнопок для Атрибута АТС - II (PGM 142)

## 4.4	АТРИБУТ ЛИНИИ ISDN  (PGM 143)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| COL ISDN ATT ENTER CO RANGE | - [TRANS/PGM] + 143. |
| --- | --- |
| 001-009 COL ISDN ATT PRESS FLEX KEY (01-06) | - Ввести диапазон линии АТС (Напр. 01-09). |
|  | - Для программирования использовать Кнопки BTN как в Таблице 4.4.1. Кнопкой BTN 6 можно включать и отключать значение. Нажать другую кнопку BTN и ввести соответствующие данные для установки, после чего введенные данные будут отображены на ЖКД. |
| 001-009 DID REMOVE NO (00-99) : 00 | - Для установки ПВН УБРАТЬ НОМЕР нажать Кнопку BTN 5. (НАПР.). Для изменения ПВН УБРАТЬ НОМЕР нажать номер (НАПР.: набрать 21) |
| 001-009 DID REMOVE NO (00-99) : 21 | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| 001-009 COL ISDN ATT PRESS FLEX KEY(01-06) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (2) без обновления памяти системы. |

| КНО-ПКА | ПУНКТ | ДИАПА-ЗОН | ПО УМОЛЧ. | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс Таблицы COLP | 00 – 50 | Не назнач. | Ввести номер Вызываемой стороны с назначенной Таблицей COLP (PGM 201). |
| 2 | Индекс Таблицы CLIP | 00 – 50 | Не назнач. | Ввести номер Вызывающей стороны с назначенной Таблицей COLP (PGM 201) |
| 3 | ТИП ВЫЗОВА | 0 – 4 | 2 | - 0:Неизвестно - 1:МЕЖДУНАРОДНЫЙ - 2:НАЦИОНАЛЬНЫЙ - 3:Не используется - 4:АБОНЕНТ |
| 4 | ТИП ПРЕОБРАЗО-ВАНИЯ ПВН | 0 – 2 | 0 | - 0: Преобразовать цифры Цифровым Преобразованием ПВН (PGM230) - 1: Вызвать действующий добавочный. - 2: Преобразовать цифры Таблицей ПВН(PGM231) |
| 5 | ПВН УБРАТЬ НОМЕР | 00 – 99 | Не назнач. | - Убрать полученные цифры слева в соответствии с назначенным # |
| 6 | РЕЖИМ ISDN ПОСЫЛКИ ПО БЛОКАМ | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | - ВКЛ.: Режим Посылки по Блокам - ВЫКЛ.: Режим Посылки с Перекрытием |

- ТАБЛИЦА 4.4.1 Конфигурация Кнопок для Атрибута ISDN  (PGM 143)

## 4.5	НАЗНАЧЕНИЕ КОЛЬЦА АТС  (PGM 144)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| CO RING ASSIGNMENT ENTER COL RANGE | - [TRANS/PGM] + 144. |
| --- | --- |
| 001-002 PRESS KEY DAY NIGHT WEEK ON-D | - Ввести диапазон Линии АТС (Напр.001-002, диапазон 001-200). Пользователь может выбрать одну из четырех Кнопок BTNs. |
| 001-002 DAY CO RING DIAL TYPE(1:S/2:H/3:D) | - Для выбранной (один из 4 режимов – день, ночь, выходной, on-d) ввести одну цифру (1-3) для выбора типа. После ввода цифры меню переходит к установке выбранного типа. |
| 001-002 ENTER STA RANGE STA : 200-300 DLY : . . | - В случае ТИПа 1, сначала ввести диапазон станции. Если введенные данные верны, ЖКД показывает введенное значение, система с подтверждающим звуковым сигналом переходит к состоянию ввода задержки. |
| 001-002 ENTER STA RANGE STA : 200-300 DLY : 9 | После ввода диапазона станции ввести нужное значение задержки. Для сохранения диапазона и значения задержки нажать кнопку [HOLD/SAVE]. |
| 001-002 DAY CO RING HUNT GRP : . . . | - В случае ТИПа 2 ввести нужное значение Группы Поиска. Для сохранения значения нажать кнопку [HOLD/SAVE]. |
| 001-002 NIGHT CO RING VMIB MESSAGE 50 | - В случае ТИПа 3 ввести нужное значение голосового сообщения (напр. 50). Для сохранения значения нажать кнопку [HOLD/SAVE]. |
| 001-002 NIGHT CO RING VMIB MESSAGE 50(#) | - Для сброса вызова после сообщения VMIB нажать “#’. Для сохранения значения нажать кнопку [HOLD/SAVE]. |
| 001-002 PRESS KEY DAY NIGHT WEEK ON-D | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| 001-002 PRESS KEY DAY NIGHT WEEK ON-D | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (2) без обновления памяти системы. |

| BTN | ITEM | ТИП НАЗНАЧЕНИЯ | ДИАПАЗОН | ПО УМО-ЛЧАНИЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЕНЬ | ТИП1: ДИАПАЗОН СТАНЦИИ ЗАДЕРЖКА ТИП 2: ГРУППА ПОИСКА ТИП3: ГОЛОСОВОЕ ООБЩЕНИЕ | ДИАПАЗОН СТАНЦИИ ЗАДЕРЖКА: 0 – 9 ГРУППА ПОИСКА: ГОЛОС. СООБЩЕНИЕ: | - Сброс: # |
| 2 | НОЧЬ |  |  |  |
| 3 | ВЫХОДНОЙ |  |  |  |
| 4 | ВКЛ.-ЗАДЕРЖКА |  |  |  |

- ТАБЛИЦА 4.5.1 Конфигурация Кнопок для Атрибута ЗВОНКА Станции АТС (PGM 144)