-MG

- Руководство
по администрированию и техническому обслуживанию

Нормативная информация

Перед подключением iPECS-MG к телефонной сети может потребоваться уведомление обслуживающей вас телефонной компании о намерении использовать "собственное оборудование".  От вас могут потребовать какие-либо из указанных ниже данных, либо все перечисленное:

Телефонные номера линии PSTN, которые будут использоваться в системе

Модель	iPECS-MG

Регистрационный номер в местном контрольном органе	получается на месте

Эквивалент нагрузки на телефонную линию	1.0

Зарегистрированный разъем	RJ-45

Необходимый регистрационный номер контрольного органа можно узнать у местного представителя LG-Nortel. Данное оборудование отвечает следующим нормативным стандартам: TBR21. Кроме того, данное оборудование соответствует нормам техники безопасности EN60950-1, EN55022 и EN55024.

Если телефонная компания определит, что клиентское оборудование неисправно и может повредить телефонную сеть или вызвать перебои в обслуживании, такое оборудование следует отключить до выполнения ремонта. При несоблюдении этого требования телефонная компания может временно приостановить обслуживание.

Местная телефонная компания может вносить изменения в телекоммуникационное оборудование или процедуры. Если есть основания полагать, что такие изменения могут повлиять на эксплуатацию iPECS-MG или совместимость устройства с сетью, телефонная компания обязана заблаговременно уведомить об этом пользователя в письменной форме, чтобы пользователь мог принять надлежащие меры для сохранения телефонного обслуживания.

Оборудование iPECS-MG отвечает требованиям в отношении радиации и излучения помех на радиочастотах, установленным местными регулирующими органами.  В соответствии с требованиями этих органов от вас может потребоваться предоставить конечным пользователям следующую информацию.

ВНИМАНИЕ!

"Данное оборудование генерирует и использует радиочастотную энергию; в случае установки и эксплуатации с нарушением инструкций, содержащихся в данном Руководстве по эксплуатации, оно может создавать помехи для радиосвязи. Оборудование было подвергнуто необходимым испытаниям и признано соответствующим надлежащим требованиям к телекоммуникационным устройствам. Эти требования призваны обеспечить должную защиту от помех при эксплуатации в промышленной среде. Работа данного устройства в жилом районе может создать радиопомехи, в этом случае пользователь должен за собственный счет принять необходимые меры для устранения помех."

Copyright© 2009 LG-Nortel Co., Ltd. Все права защищены

Авторские права на этот документ принадлежат компании LG-Nortel Co., Inc (LGN). Любое несанкционированное копирование, использование и распространение данных материалов полностью или частично строго запрещено в соответствии с Законом об авторском праве. Компания LGN оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Информация, предоставленная компанией LGN в этом документе, достоверна и проверена, но не претендует на исключительную точность во всех остальных случаях.

LGN и iPECS-MG являются торговыми знаками компании LG-Nortel Co., Inc.

Все другие наименования продуктов являются торговыми знаками, зарегистрированными соответствующими компаниями.

История обновлений

| выпуск | Дата | Описание внесенных изменений |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2009 12 | Первый выпуск |

Содержание

1.	Introduction (Введение)	1-1

1.1	Manual Application (О данном руководстве)	1-1

1.2	General (Общие положения)	1-3

1.3	Initialization (Инициализация)	1-3

1.4	Program Menu Structure (Структура программного меню)	1-3

1.4.1	Administration Table (Таблица программирования системы)	1-4

1.4.2	S/W Upgrade (Обновление программного обеспечения)	1-8

1.4.3	System Management (Управление системой)	1-8

1.5	Admin Programming Preparation (Подготовка к программированию)	1-9

2.	Station Admin Programming (Программирование абонентов)	2-1

2.1	General (Общие сведения)	2-1

2.1.1	LCD & Button Functions (LCD-дисплей и функции кнопок)	2-1

2.1.2	Alphanumeric Data Entries (Алфавитно-цифровые данные)	2-1

2.1.3	Required Data Entries (Необходимые данные)	2-2

2.2	Data Entry Mode (Режим ввода данных)	2-2

2.3	PROCEDURES FOR DATA ENTRY (Алгоритм ввода данных)	2-3

2.3.1	Pre-Programmed Data – PGM Codes 100-108 (Предварительно программируемые данные)	2-3

2.3.1.1	Location Program -PGM Code 100 (Программирование местположения)	2-3

2.3.1.2	Slot Assignment -PGM Code 101 (Назначение слотов)	2-5

2.3.1.3	Logical Slot Assignment -PGM Code 103 (Назначение логических номеров слотов)	2-6

2.3.1.4	DECT/IP Phone/SIP Phone Port Assignment -PGM Code 104 (Назначение портов DECT/IP-телефонов/SIP-телефонов)	2-7

2.3.1.5	IP Phone/ Phontage Registration Table -PGM Code 106 (Таблица регистрации IP-телефонов / Программного телефона Phontage)	2-8

2.3.1.6	DTIM/SLTM Registration Table-PGM Code 107 (Таблица регистрации модулей DTIM/SLTM)	2-8

2.3.1.7	IP Address Plan -PGM Code 108 (План IP-адресов)	2-9

2.3.1.8	System Information -PGM Code 109 (Информация о системе)	2-10

2.3.2	NUMBERING PLANS DATA –PGM Codes 110-115 (ПЛАНЫ НУМЕРАЦИИ)	2-11

2.3.2.1	Numbering Plan Type -PGM Code 110 (Типы планов нумерации)	2-11

2.3.2.2	System Numbering Plan-PGM Code 111 (Системный план нумерации)	2-12

2.3.2.3	Flexible Station Number-PGM Code 112 (Гибкий план нумерации абонентов)	2-13

2.3.2.4	Feature Numbering Plan -PGM Code 113 (План нумерации функций)	2-14

2.3.2.5	CO Group Access Code – PGM Code 114 (Коды доступа к соединительным линиям)			2-20

2.3.2.6	Station Group Number -PGM Code 115 (Номер группы абонентов)	2-21

2.3.2.7	ACD Group Number -PGM Code 118 (Номер группы ACD)	2-22

2.3.3	STATION DATA –PGM Codes 120-152 (ДАННЫЕ АБОНЕНТОВ)	2-23

2.3.3.1	Station Type -PGM Code 120 (Типы абонентов)	2-23

2.3.3.2	Station Port Attributes, I to IV -PGM Codes 121-124 (Атрибуты портов абонентов)	2-24

2.3.3.3	Station Flexible Button Assignment –PGM Code 126 (Назначение программируемых кнопок абонента)	2-31

2.3.3.4	Station Number Information –PGM Code 130 (Информация о номере абонента)	2-33

2.3.3.5	Station Number Attributes –I to IV PGM Codes 131-135 (Атрибуты номера абонента)			2-34

2.3.3.6	Station Class-of-Service –PGM Code 137 (Класс сервиса абонента)	2-42

2.3.3.7	Station Automatic Dial Attribute –PGM Code 138 (Абонентские атрибуты автоматического набора номера)	2-43

2.3.3.8	Station Preset Call Forward –PGM Code 142 (Предустановленная автоматическая переадресация вызова)	2-44

2.3.3.9	Station Call Forward –PGM Code 143 (Абонентская автоматическая переадресация вызова)	2-45

2.3.3.10	Station VMIB Attribute –PGM Code 145 (Абонентские атрибуты голосовой почты VMIB)	2-46

2.3.3.11	Station Mobile Phone Attribute –PGM Code 146 (Атрибуты мобильного абонента)	2-48

2.3.3.12	CO/IP Group Access –PGM Code 150 (Доступ к группам соединительных линий)	2-50

2.3.3.13	Internal Page Group Access –PGM Code 151 (Доступ к группе внутреннего оповещения)	2-50

2.3.3.14	Command Group Access –PGM Code 152- (Доступ к командной группе)	2-51

2.3.4	CO LINE DATA –PGM Codes 160-179 (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ)	2-51

2.3.4.1	CO Attribute I, II, III-PGM Codes 160-162 (Атрибуты соединительных линий I, II, III)	2-51

2.3.4.2	CO CID Attributes –PGM Code 163 (Атрибуты АОН для соединительных линий)	2-55

2.3.4.3	CO Incoming Attribute I, II –PGM Codes 165-166 (Атрибуты входящих соединительных линий)	2-56

2.3.4.4	CO Ring Assignment –PGM Code 167 (Назначение приема вызовов по входящим соединительным линиям)	2-59

2.3.4.5	Incoming CO Normal/DISA Attribute –PGM Code 168 (Обычные/DISA атрибуты входящей соединительной линии)	2-60

2.3.4.6	CO Incoming Alternate Destination –PGM Code 169 (Альтернативный пункт назначения для входящей соединительной линии)	2-61

2.3.4.7	CO Outgoing Attributes I, II –PGM Codes 170-171 (Атрибуты исходящих соединительных линий)	2-63

2.3.4.8	CO Outgoing Alternate Destination –PGM Code 173 (Альтернативное место назначения для исходящей соединительной линии)	2-66

2.3.4.9	CO Outgoing Inter-Digit Timer –PGM Code 174 (Таймер межцифрового интервала исходящей соединительной линии)	2-67

2.3.4.10	CO DTMF Sending Delay Timer –PGM Code 175 (Задержка отправки сигналов DTMF по соединительной линии)	2-68

2.3.4.11	CO COS Assignment –PGM Code 177 (Назначение классов серсива соединительным линиям)	2-69

2.3.4.12	CO to CO Transfer Attributes –PGM Code 179 (Атрибуты перевода вызова с соединительной линии на соединительную линию)		2-70

2.3.4.13	CO Group Access Code Attribute –PGM Code 180 (Атрибуты кода доступа к группе соединительных линий)	2-72

2.3.4.14	Alternate Ring Assignment –PGM Code 181 (Назначение альтернативного приема вызовов)	2-73

2.3.5	SYSTEM GROUP DATA –PGM Codes 200-211 (Данные групп абонентов)	2-75

2.3.5.1	Station Group –PGM Code 200 (Группы абонентов)	2-75

2.3.5.2	Station Group Greeting/Queuing Attributes –PGM Code 201 (Атрибуты сообщений / уведомлений о постановке в очередь для групп абонентов)		2-76

2.3.5.3	Station Group Attributes –PGM Code 202 (Атрибуты группы абонентов)	2-80

2.3.5.4	Voice Mail Group Attributes –PGM Code 203 (Атрибуты группы голосовой почты)	2-82

2.3.5.5	Pick Up Group –PGM Code 204 (Группа перехвата)	2-83

2.3.5.6	Page Group –PGM Code 205 (Группа оповещения)	2-83

2.3.5.7	Command Call Group –PGM Code 206 (Группы комадного вызова)	2-84

2.3.5.8	PTT Group –PGM Code 208 (Группа PTT (группового оповещения))	2-85

2.3.5.9	Interphone Group –PGM Code 209 (Группа внутренней связи)	2-86

2.3.5.10	Pilot Hunt Group –PGM Code 210 (Группа пилотного приема вызовов)	2-87

2.3.5.11	Pilot Hunt Group Forward Attribute –PGM Code 211 (Атрибуты переадресации в группу пилотного приема вызовов)	2-88

2.3.5.12	ACD Group -PGM Code 212 (Группы автоматического распределения вызовов (ACD))		2-89

2.3.5.13	ACD Group Attribute -PGM Codes 213-214 (Атрибуты группы ACD)	2-91

2.3.5.14	ACD Group Announcement -PGM Code 215 (Оповещения в группе ACD)	2-95

2.3.6	SYSTEM DATA –PGM Codes 220-240 (Данные системы)	2-96

2.3.6.1	System Timers I to III –PGM Codes 220-222 (Системные таймеры: с I по III)	2-97

2.3.6.2	System Attributes –PGM Code 223 (Системные атрибуты)	2-99

2.3.6.3	System Password –PGM Code 226 (Системный пароль)	2-100

2.3.6.4	Alarm Attributes –PGM Code 227 (Атрибуты внешней сигнализации)	2-101

2.3.6.5	External Control Contacts –PGM Code 228 (Управление внешними контактами)	2-102

2.3.6.6	Music Sources –PGM Code 229 (Источники музыки)	2-103

2.3.6.7	RS-232 Port Settings –PGM Code 230 (Настройки порта RS-232)	2-104

2.3.6.8	Serial Port Function Selections –PGM Code 231 (Выбор функций последовательного порта)	2-105

2.3.6.9	SMDR Attributes –PGM Code 232 (Атрибуты SMDR)	2-106

2.3.6.10	System Date, Time –PGM Code 233 (Системное время и дата)	2-111

2.3.6.11	Button LED Flash Rate –PGM Code 234 (Настройка частот мигания светодиодных индикаторов программируемых кнопок)		2-111

2.3.6.12	ISDN PPP Web Admin Attributes -PGM Code 235 (Атрибуты доступа к службе Web Admin по линии ISDN с помощью протокола PPP)		2-115

2.3.6.13	MOBILE Attributes -PGM Code 236 (Атрибуты мобильного абонента)	2-116

2.3.6.14	One Digit Service Attributes -PGM Code 237 (Атрибуты сервиса набора одной цифры при занятости внутренней линии)			2-118

2.3.6.15	Dummy Dial Tone Digit-PGM Code 240 (Таблица дополнительных сигналов готовности линии (гудка))	2-119

2.3.6.16	Executive/Secretary Assign -PGM Code 241 (Назначение функции Руководитель/Секретарь)	2-119

2.3.6.17	Executive-Executive Access -PGM Code 242 (Доступ к связи Руководитель-Руководитель)	2-122

2.3.7	TABLES DATA –PGM CODES 250-269 (ТАБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ)	2-122

2.3.7.1	Toll Tables -PGM Code 250 (Таблицы ограничений)	2-122

2.3.7.2	Digit Conversion Tables -PGM Code 251 (Таблицы преобразования цифр исходящего набора)	2-123

2.3.7.3	Digit Conversion Options -PGM Code 252 (Параметры преобразования цифр исходящего набора)	2-125

2.3.7.4	Time Table Attribute -PGM Code 253 (Атрибуты системного расписания)	2-126

2.3.7.5	Weekly Time Table -PGM Code 254 (Еженедельное системное расписание)	2-127

2.3.7.6	LCR Time Table -PGM Code 255 (Расписание маршрутизации по наименьшей стоимости LCR)	2-128

2.3.7.7	Holiday Time Table -PGM Code 256 (Расписание праздничных дней)	2-129

2.3.7.8	System Speed Table -PGM Code 257 (Системный сокращенный набор)	2-130

2.3.7.9	Emergency Code Table -PGM Code 258 (Таблица кодов экстренного вызова)	2-130

2.3.7.10	Announcement Table -PGM Code 259 (Таблица оповещений)	2-131

2.3.7.11	Customer Call Routing Table -PGM Code 260 (Таблица маршрутизации на основе интерактивного голосового меню)	2-132

2.3.7.12	ICLID Route Table -PGM Code 262 (Таблица маршрутизации на основе номера вызывающего абонента (ICLID))			2-133

2.3.7.13	CLI Conversion Table -PGM Code 263 (Таблица преобразования идентификаторов вызывающего абонента)	2-134

2.3.7.14	Tone Port Table – PGM Code 264 (Web Admin Only) (Таблица частот/модуляции тоновых сигналов)	2-136

2.3.7.15	Ring Table – PGM Codes 265-266 (Web Admin Only) (Таблица вызывных сигналов)	2-137

2.3.7.16	Voice Mail Dialing Table -PGM Code 269 (Таблица команд внешней голосовой почты)			2-139

2.3.8	TENANTS DATA –PGM CODES 270-296 (ТЕНАНТНЫЕ ГРУППЫ)	2-140

2.3.8.1	Attendant Group -PGM Codes 270-272 (Группа операторов)	2-140

2.3.8.2	Night Attendant Group -PGM Codes 275-277 (Группа ночных операторов)	2-148

2.3.8.3	Tenant Attributes –PGM Codes 280-281 (Атрибуты тенантных групп)	2-155

2.3.8.4	Tenant Group Access -PGM Code 283 (Доступ к тенантной группе)	2-158

2.3.8.5	CO Call Restriction PGM Codes 284-285 (Ограничения вызовов по соединительным линиям)	2-159

2.3.8.6	Call Prefix Table -PGM Codes 286-288 (Таблица префиксов вызовов)	2-161

2.3.8.7	Tenant Tone Table -PGM Code 290 (Таблицы тоновых сигналов тенантных групп)			2-163

2.3.9	Board Data -PGM Codes 300-305 (Данные плат)	2-168

2.3.9.1	ISDN Board Attribute –PGM Code 300 (Данные плат ISDN)	2-168

2.3.9.2	ISDN Board–Clock Priority -PGM Code 301 (Приоритет тактовой частоты плат ISDN)	2-170

2.3.9.3	IPP Board Attribute –PGM Code 305 (Атрибуты плат VOIB/VMIB)	2-170

2.3.9.4	Reset Board –PGM Code 310 (Перезагрузка плат)	2-171

2.3.10	Networking Data –PGM Codes 320-321 (Данные сети)	2-171

2.3.10.1	Net Basic Attribute -PGM Code 320 (Базовые атрибуты сети)	2-171

2.3.10.2	NET Numbering Plan Table -PGM Code 321 (Таблица планов сетевой нумерации)	2-172

2.3.11	TNET, Centralized Networking -PGM Codes 330-335 (Прозрачная сеть с централизованным управлением TNET)	2-174

2.3.11.1	TNET Basic Attributes -PGM Code 330 (Базовые атрибуты сети TNET)	2-174

2.3.11.2	TNET CM Attributes -PGM Code 331 (Атрибуты центрального модуля сети TNET)			2-174

2.3.11.3	FoPSTN Attributes -PGM Code 333 (Атрибуты аварийного переключения в сети TNET)		2-176

2.3.11.4	Board TNET Attributes -PGM Code 334 (Атрибуты плат в сети TNET)	2-177

2.3.11.5	IP Phone TNET Attributes –PGM Code 335 (Атрибуты IP-телефонов в сети TNET)			2-178

2.3.12	H.323 Data –PGM Codes 360-363 (Атрибуты H.323)	2-178

2.3.12.1	H.323 Routing Attributes –PGM Code 360 (Атрибуты маршрутизации H.323)	2-178

2.3.12.2	H.323 Call Setup Info. -PGM Code 361 (Атрибуты настройки вызова H.323)	2-180

2.3.12.3	H.323 Incoming Attributes -PGM Code 362 (Атрибуты входящих вызовов H.323)	2-181

2.3.12.4	GK Setup Info. –PGM Code 363 (Настройка привратника H.323)	2-182

2.3.13	Gain & Cadence Control –PGM Codes 400-440 (Управление усилением и модуляцией)			2-183

2.3.13.1	DKT RX Gain -PGM Code 400 (Усиление для системного телефона в режиме приема сигнала)	2-183

2.3.13.2	SLT RX Gain –PGM Code 401 (Усиление для однолинейного аналогового телефона в режиме приема сигнала)		2-184

2.3.13.3	DECT RX Gain –PGM Code 402 (Усиление телефона DECT в режиме приема сигнала)		2-185

2.3.13.4	IP-PHONE RX Gain –PGM Code 403 (Усиление для IP-телефона в режиме приема сигнала)	2-186

2.3.13.5	ANALOG CO RX Gain –PGM Code 404 (Усиление для аналоговой соединительной линии в режиме приема сигнала)			2-187

2.3.13.6	DIGITAL CO RX Gain -PGM Code 405 (Усиление для цифровой соединительной линии в режиме приема сигнала)	2-188

2.3.13.7	VMIB RX Gain –PGM Code 406 (Усиление для платы VMIB в режиме приема сигнала)		2-189

2.3.13.8	External Page RX Gain –PGM Code 407 (Усиление для внешнего оповещения в режиме приема сигнала)	2-190

2.3.13.9	DSP RX Gain –PGM Code 415 (Усиление для цифрового сигнального процессора (DSP) в режиме приема сигнала)		2-191

2.3.13.10	RTP RX Gain -PGM Codes 420-426 (Усиление для протокола RTP в режиме приема сигнала)	2-192

2.3.13.11	RTP TX Gain -PGM Codes 430-436 (Усиление для протокола RTP в режиме передачи сигнала)	2-197

2.3.13.12	SLT Ring Cadence –PGM Code 440 (Модуляция вызывного сигнала для аналогового однолинейного телефона)	2-203

2.3.13.13	ACNR Tone Cadence –PGM Code 441 (Тональная модуляция автодозвона ACNR)	2-205

2.3.14	DB Initialization –PGM Code 499 (Инициализация базы данных)	2-205

# Introduction (Введение)

## Manual Application (О данном руководстве)

В данном руководстве представлена подробная информация об управлении базой данных систем iPECS-MG. Системы серии iPECS-MG доступны в нескольких конфигурациях, как указано в таблице 1.1-1.

Таблица 1.1-1 Диаграмма емкости системы

| Параметр | iPECS-MG 100 | iPECS-MG 300 |
| --- | --- | --- |
| Количество системных блоков | 2 | 3 |
| Количество слотов в одном системном блоке | 6 | 6 |
| Общее количество портов (Терминалы + СЛ) | 200 | 414 (Если не включаются IP-телефоны/DECT) |
|  |  | 564 (Если не включаются IP-телефоны/DECT) |
| Количество портов терминалов | 120 | 324 |
| Количество терминалов | 180(Внешних 120 + DN 60) | 648(324 x 2) |
| Количество соединительных линий | 80 | 240 |
| Количество тенантных групп | 5 | 9 |
| План нумерации | Терминал: 8 цифр | Терминал: 8 цифр |
|  | Функция: 8 цифр | Функция: 8 цифр |
|  | СЛ: 8 цифр | СЛ: 8 цифр |
| Операторы | 5/(на тенантную группу) | 5/(на тенантную группу) |
| Количество консолей DSS/BLF | 5 | 5 |
| Участники конференции | 13 участников | 13 участников |
| Зоны внутреннего оповещения | 15 | 30 |
| Системный сокращенный набор | 1000 | 2000 |
|  | (32 цифры) | (32 цифры) |
| Персональный сокращенный набор | 50 (32 цифры) | 50 (32 цифры) |
| Журнал вызовов (Исходящие/Входящие/Пропущенные вызовы) | 100 (32 цифры) (Не защищено) | 100 (32 цифры) (Не защищено) |
| Повтор последнего набранного номера (SNR) | 1 (32 цифры) | 1 (32 цифры) |
| Количество записей детализации вызовов (SMDR) | 5000 | 5000 |
| Код авторизации | Максимально 12 цифр 180: Терминалов | Максимально 12 цифр 648: Терминалов |
| Количество групп СЛ | 24 | 72 |
| Количество групп абонентов | 20 (50 членов на группу) | 50 (50 членов на группу) |
| Количество групп перехвата вызова | 20 (100 членов на группу) | 50 (100 членов на группу) |
| Количество командных групп | 10 (12 членов + 1 инициатор на группу) | 10 (12 членов + 1 инициатор на группу) |
| Количество групп внутренней связи | 10 (10 членов на группу) | 10 (10 членов на группу) |
| Количество групп оповещения | 15 (50 членов на группу) | 30 (50 членов на группу) |
| Количество групп PTT | 10 (50 членов на группу) | 10 (50 членов на группу) |
| Количество конференций | 9 | 9 |
| Количество агентов Hot Desk | 60 | 324 |
| Имя абонента | 16 символов | 16 символов |
| Ограничения набора | Классы сервиса: 16 | Классы сервиса: 16 |
|  | Количество правил Разрешение/Запрет Entry на класс сервиса: 100 | Количество правил Разрешение/Запрет Entry на класс сервиса: 100 |
|  | Максимальное количество цифр в наборе: 16 | Максимальное количество цифр в наборе: 16 |
| Преобразование цифр | Количество таблиц: 9 | Количество таблиц: 9 |
|  | Количество цифр: 16 | Количество цифр: 16 |
|  | 300 на 1 таблицу | 300 на 1 таблицу |

## General (Общие положения)

Оборудование iPECS-MG может быть запрограммировано так, чтобы отвечать потребностям каждого покупателя. Системное программирование можно выполнять, войдя в program mode (режим программирования) на назначенном телефонном аппарате администратора, или с помощью службы Web Admin (обратитесь к Руководству пользователя iPECS-MG Web Admin). Этот раздел предоставляет общую информацию.

Другие разделы включают в себя:

Раздел 2 – предоставлет описательную информацию по вводу данных с помощью телефонного аппарата администратора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Некоторые параметры, доступные при использовании Web Admin, недоступны при программировании с телефонного аппарата.

Индекс записей базы данных, таблицы значений по умолчанию для гибкого плана нумерации, фиксированные коды для выбора функций и база данных в целом представлены в Приложениях от А до D соответственно. Индексы и таблицы полезны при вводе информации в базу данных системы.

## Initialization (Инициализация)

При подаче электропитания в систему или нажатии на кнопку Reset на плате главного процессора (Main Processor Board, MPB) система начинает выполнение стандартной процедуры включения. Во время данной процедуры система проверяет состояние переключателя защиты Базы Данных SW1/1 на плате MPB (см. Описание аппаратного обеспечения и руководство по установке iPECS-MG, Раздел 4.2.1.2.). Если переключателя защиты Базы Данных SW1/1 находится в положении ON, система выполняет стандартную процедуру включения: выполняется очистка сверхоперативной регистровой памяти, загрузка рабочих программ, установление связи со всеми зарегистрированными платами и шлюзами (модулями) iPECS DTIM/SLTM и терминалами iPECS , отправка команд RESTART и загрузка установочных параметров в модули и терминалы. Если модуль или терминал не отвечает после нескольких попыток соединения, система переводит данное устройство в нерабочий режим с сохранением его параметров в базе данных. После завершения процедуры включения система готова к нормальной эксплуатации.

Если переключателя защиты Базы Данных SW1/1 находится в положении OFF, вместо стандартной процедуры включения система выполнит полную процедуру инициализации. Эта процедура инициализации установит для параметров системной базы данных, кроме регистрационных данных DECT, значения по умолчанию (см. Приложение D). Как только инициализация завершена, необходимо установить переключатель защиты Базы Данных SW1/1 в положение ON.

## Program Menu Structure (Структура программного меню)

Администрирование базы данных выполняется путем ввода program codes (Программ) на клавиатуре абонента или выбора элемента навигационной области на страницах Web Admin. (обратитесь к Руководству пользователя iPECS-MG Web Admin). Элементы данных организованы в виде групп с общим действием: абонент, система, план нумерации и т.д. Эти элементы могут группироваться и далее, формируя многоуровневую структуру меню, как показано в нижеследующей таблице:

### Administration Table (Таблица программирования системы)

| Administration (АДМИНИСТРИРОВАНИЕ) | Menu (ПУНКТ МЕНЮ) |
| --- | --- |
| Pre-Programmed Data (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ) | Location Program (Программирование местположения) (100) |
|  | Slot Assignment (Назначение слотов) (101) |
|  | Logical Slot Assignment (Назначение логических номеров слотов) (103) |
|  | DECT/IP/SIP MAX Port (Назначение портов DECT/IP-телефонов/SIP-телефонов) (104) |
|  | IP-Phone/Phontage Registration (Таблица регистрации IP-телефонов / Программного телефона Phontage) (106) |
|  | DTIM/SLTM Registration (Таблица регистрации модулей DTIM/SLTM) (107) |
|  | IP Address Plan (План IP-адресов) (108~109) |
| Numbering Plan (ПЛАН НУМЕРАЦИИ) | Numbering Plan Type (Типы планов нумерации) (110) |
|  | System Numbering Plan (Системный план нумерации) (111) |
|  | Flexible Station Number (Гибкий план нумерации абонентов) (112) |
|  | Feature Numbering Plan (План нумерации функций) (113) |
|  | CO Group Access Code (Коды доступа к соединительным линиям) (114) |
|  | Station Group Number (Номер группы абонентов) (115) Station Group Number (Номер группы ACD) (118) |
| Station Port Data (ПОРТЫ АБОНЕНТА) | Station Type (Типы абонентов)(120) |
|  | Station Port Attribute (Атрибуты портов абонентов) (121~124) |
|  | Station Flexible Button (Назначение программируемых кнопок абонента) (126) |
|  | CTI IP Address (IP-адрес компьютерной телефонии (CTI)) |
| Station Number Data (НОМЕР АБОНЕНТА) | Station DN Assignment (Назначение DN-номера абонента) |
|  | Station DN ATTR (Атрибуты DN-номера абонента) (131~135) |
|  | Station COS Assignment (Назначение класса сервиса абонента) (137) |
|  | Station Auto Dial Attribute (Абонентские атрибуты автоматического набора номера) (138) |
|  | Preset Call Forward (Предустановленная автоматическая переадресация вызова) (142) |
|  | Call Forward (Абонентская автоматическая переадресация вызова) (143) |
|  | Station VMIB Attribute (Абонентские атрибуты голосовой почты VMIB) (145) |
|  | Mobile Phone Attribute (Атрибуты мобильного абонента) (146) |
|  | CO/IP Group AccessStation CO Group Access (Доступ к группам соединительных линий) (150) |
|  | Page Zone Access (Доступ к группе внутреннего оповещения) (151) |
|  | Command Group Access (Доступ к командной группе) (152) |
| CO Line Data (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ) | CO Line Attribute (Атрибуты соединительных линий) (160~163) |
|  | Incoming CO Attribute (Атрибуты входящих соединительных линий) (165~166) |
|  | CO Ring Assignment (Назначение приема вызовов по входящим соединительным линиям) (167) |
|  | Normal/DISA CO Attribute (Обычные/DISA атрибуты входящей соединительной линии) (168) |
|  | Incoming CO Alternative (Альтернативный пункт назначения для входящей соединительной линии) (169) |
|  | Outgoing CO Attribute (Атрибуты исходящих соединительных линий) (170~171) |
|  | Outgoing CO Alternative (Альтернативное место назначения для исходящей соединительной линии) (173) |
|  | CO Inter Digit Timer (Таймер межцифрового интервала исходящей соединительной линии) (174) |
|  | DTMF Send Interval (Задержка отправки сигналов DTMF по соединительной линии) (175) |
|  | CO COS Assignment (Назначение классов серсива соединительным тиниям (177) |
|  | CO-to-CO Attribute (Атрибуты перевода вызова с соединительной линии на соединительную линию) (179) |
|  | CO Group Access Code (Атрибуты кода доступа к группе соединительных линий) (180) |
|  | Alternative Ring Table (Назначение альтернативного приема вызовов) (181) |
| Station Group Data (ГРУППЫ АБОНЕНТОВ) | Station Group Assign (Назначение групп абонентов) (200) |
|  | Station Group Attribute (Атрибуты группы абонентов) (201~202) |
|  | Voice Mail Group (Атрибуты группы голосовой почты) (203) |
|  | Call Pick-up Group (Группа перехвата) (204) |
|  | Page Group (Группа оповещения) (205) |
|  | Command Conference Group (Группы комадного вызова) (206) |
|  | PTT Group (Группа PTT (группового оповещения)) (208) |
|  | Interphone Group (Группа внутренней связи) (209) |
|  | Pilot Hunt Group (Группа пилотного приема вызовов) (210~211) |
|  | ACD Group Assignment (Назначение групп ACD) (212) |
|  | ACD Group ATTR (Атрибуты групп ACD) (213~214) |
|  | ACD Group Announcement (Оповещения групп ACD) (215) |
| System Data (СИСТЕМА) | System Timer (Системные таймеры) (220~222) |
|  | System Attribute (Системные атрибуты) (223) |
|  | System Password (Системный пароль) (226) |
|  | Alarm Attribute (Атрибуты внешней сигнализации) (227) |
|  | External Control Contact (Управление внешними контактами) (228) |
|  | Music Source (Источники музыки) (229) |
|  | RS-232 Setting (Настройки порта RS-232) (230) |
|  | Serial Port Selection (Выбор функций последовательного порта) (231) |
|  | SMDR Attribute (Атрибуты SMDR) (232) |
|  | System Time/Date (Системное время и дата) (233) |
|  | LED Flashing Rate (Настройка частот мигания светодиодных индикаторов программируемых кнопок) (234) |
|  | PPP Attribute (Атрибуты доступа к службе Web Admin по линии ISDN с помощью протокола PPP) (235) |
|  | Mobile Attribute (Атрибуты мобильного абонента) (236) |
|  | Intercom Busy Table (Атрибуты сервиса набора одной цифры при занятости внутренней линии) (237) |
|  | Dial Tone Digit Table (Таблица дополнительных сигналов готовности) (240) |
|  | Executive/Secretary Assign (Назначение функции Руководитель/Секретарь) (241) |
|  | Executive Access (Доступ к связи Руководитель-Руководитель) (242) |
|  | PPTP Attribute (Атрибуты PPTP) |
|  | Web Access Authorization (Авторизация доступа через Web) |
| Table Data (ТАБЛИЦЫ) | Toll Exception Table (Таблицы ограничений) (250) |
|  | Digit Conversion Table (Таблицы преобразования цифр исходящего набора) (251~252) |
|  | System Time Table (Системное расписание) (253~254) |
|  | LCR Time Table (Расписание маршрутизации по наименьшей стоимости LCR) (255) |
|  | Holiday Time Table (Расписание праздничных дней) (256) |
|  | System Speed Dial (Системный сокращенный набор) (257) |
|  | Emergency Code Table (Таблица кодов экстренного вызова) (258) |
|  | Announcement Table (Таблица оповещений)(259) |
|  | CCR Table (Таблица маршрутизации на основе интерактивного голосового меню)(260) |
|  | ICLID Table (Таблица маршрутизации на основе номера вызывающего абонента (ICLID))(262) |
|  | CLI Conversion Table (Таблица преобразования идентификаторов вызывающего абонента)(263) |
|  | Tone Frequency/Cadence (Частота и модуляция тоновых сигналов)(264) |
|  | Ring Table (Таблица вызывных сигналов)(265) |
|  | Ring Frequency/Cadence (Частота и модуляция вызывных сигналов)(266) |
|  | Voice Mail Dial Table (Таблица набора номера для голосовой почты)(269) |
| Tenant Data (ТЕНАНТНЫЕ ГРУППЫ) | Attendant Group Assignment (Назначение групп операторов)(270) |
|  | Attendant Group Attribute (Атрибуты приветствий / уведомлений о постановке в очередь)(271~272) |
|  | Night Attendant Group Assignment (Назначение группы ночных операторов)(275) |
|  | Night Attendant Group Greeting/Queuing Attribute (Атрибуты приветствий / уведомлений о постановке в очередь группы ночных операторов)(276~277) |
|  | Tenant Attribute (Атрибуты тенантных групп)(280~281) |
|  | Tenant Group Access (Доступ к тенантной группе)(283) |
|  | CO Call Restriction (Ограничения вызовов по соединительным линиям) (284~285) |
|  | Local Call Prefix Table (Таблица префиксов местных вызовов)(286) |
|  | Long Call Prefix Table (Таблица префиксов дальних вызовов)(287) |
|  | International Call Prefix Table (Таблица префиксов международных вызовов)(288) |
|  | Tone Table (Таблицы тоновых сигналов тенантных групп)(290) |
| Board Data (ПЛАТЫ) | ISDN Board Attribute (Атрибуты платы ISDN)(300) |
|  | ISDN Clock Priority (Приоритет тактовой частоты платы ISDN) (301) |
|  | VOIB/VMIB Board Attribute (Атрибуты плат VOIB/VMIB)(305) |
|  | Reset Board (Перезагрузка платы) (310) |
| Voice Network ПЕРЕАДЧА ГОЛОСА | Network Attributes (Базовые атрибуты сети) (320) |
|  | Network Numbering (Таблица планов сетевой нумерации)(321) |
| T-Net Data (ПРОЗРАЧНАЯ СЕТЬ TNET) | TNET Basic Attributes (Базовые атрибуты сети TNET)(330) |
|  | CM Attributes (Атрибуты центрального модуля сети TNET)(331) |
|  | FoPSTN Attribute (Атрибуты аварийного переключения в сети TNET)(333) |
|  | T-Net Board Attribute (Атрибуты платы TNET)(334) |
|  | IP-Phone T-Net Attribute (Атрибуты IP-телефонов в сети TNET)(335) |
| H.324 Data (АТРИБУТЫ ПРОТОКОЛА h.324) | H.323 Routing Attribute (Атрибуты маршрутизации H.323)(360) |
|  | H.323 Call Attribute (Атрибуты настройки вызова H.323)(361) |
|  | H.323 Incoming Attribute (Атрибуты входящих вызовов H.323) (362) |
|  | GK Attribute (Настройка привратника H.323) (363) |
| SIP Data (аТРИБУТЫ ПРОТОКОЛА SIP) | SIP CO User ID Table (Таблица идентификаторов пользователей SIP по соединительной линии)(370) |
|  | SIP CO Service (Служба SIP по соединительной линии) (371) |
|  | SIP Station Attribute (Абонентские атрибуты SIP) (380) |
|  | SIP STA Service ATTR (Атрибуты сервиса абонента SIP) (381) |
| Zone Data (ЗОНЫ) | Zone Attribute (Зональные атрибуты) (395) |
|  | Zone RTP Relay Group (Зональная группа ретрансляции RTP) (396) |
|  | Inter Zone Attribute (Межзональные атрибуты)(397) |
|  | Station Zone Attribute (Зональные атрибуты абонентов) (399) |
| SNMP Data (АТРИБУТЫ ПРОТОКОЛА SNMP) | SNMP Data (Данные SNMP) |
| DECT Data (АТРИБУТЫ DECT) | DECT Registration(0#) (Регистрация DECT) |
|  | DECT Attribute (Атрибуты DECT) (491) |
| Green Mode (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) | Green Mode Activation (Активация режима энергосбережения) |
|  | Green Mode Time Setting (Установка таймера режима энергосбережения) |
| Initialization (ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ) | Initialization (Инициализация) (499) |

### S/W Upgrade (Обновление программного обеспечения)

S/W Upgrade (Обновление программного обеспечения)

File Upload (Загрузка файлов)

G/W Upgrade (Обновление программного обеспечения)

Upgrade Process View (Контроль процесса обновления)

VMIB Prompt Upgrade (Обновление системных подсказок)

AAFU System Greeting Up & Download (Загрузка и выгрузка голосовых приветствий AAFU)

BASE Upgrade (Обновление базы данных)

### System Management (Управление системой)

| УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ | МЕНЮ |
| --- | --- |
| Database (БАЗА ДАННЫХ) | Database Download (Выгрузка базы данных) |
|  | Database Upload (Загрузка базы данных) |
| SMDR | SMDR (Детализированные отчеты по вызовам) |
| Text database (ТЕКСТОВАЯ БАЗА ДАННЫХ) | Text Database Download (Выгрузка текстовой базы данных) |
|  | Text Database Upload (Загрузка текстовой базы данных) |
| File System (ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА) | File View & Delete (Просмотр и удаление файлов) |
|  | File System Information (Информация о файловой системе) |
| Trace (ТРАССИРОВКА) | Ping Test (Тест связи IP-протокола) |
|  | MPB Log View (Просмотр журнала MPB) |
|  | System Log View (Просмотр системного журнала) |
|  | GW & Devices Log View *Просмотр журнала шлюзов и устройств) |
|  | Http Log View (Просмотр журнала HTTP) |
|  | Dip Switch Status (Состояние DIP-переключателей) |
|  | CO Line Status (Состояние соединительных линий) |
|  | Station Status (Состояние абонентов) |
|  | SLT Line Monitor (Мониторинг линии аналогового однолинейного телефона) |
|  | System KSU Status (Состояние основного системного блока) |
| Gain&Cadence Control (УПРАВЛЕНИЕ УСИЛЕНИЕМ И МОДУЛЯЦИЕЙ) | TDM Gain(Усиление TDM) (400~407) |
|  | DSP Gain (Усиление цифрового сигнального процессора DSP)(415) |
|  | RTP Gain (Усиление для протокола RTP) (42x~43x) |
|  | SLT Ring Cadence (Модуляция вызывного сигнала SLT-телефона) (440) |
|  | ACNR Tone Cadence (Модуляция тонового сигнала автодозвона) (441) |
| Appliances Control (УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯМИ) | Lock Key Install (Установка ключа доступа) |
| DECT Statistics Feature (ФУНКЦИЯ СТАТИСТИКИ DECT) | DECT Statistics (Статистика DECT) |
| Voice Mail Delete (УДАЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ) | Voice Mail Delete (Удаление сообщений голосовой почты) |

## Admin Programming Preparation (Подготовка к программированию)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Все процедуры программирования должны выполняться с системных телефонов KD-36D, LKD-30/44, LDP-7024D, LIP-6000, LIP-7000 or LIP-8000, имеющих больше 24 кнопок, с терминала с номером 100.

Рисунок 1.5.1 представлен ниже, чтобы помочь при программировании. На рисунке отображаены кнопки системного телефона LDP-7024D, обычно используемые при программировании системы. Более подробное описание этих кнопок включено в Руководство пользователя телефонов серии LDP.

Индикатор вызова

LCD-дисплей

3 Soft-кнопки

FLEX 1

FLEX 13

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

FLEX 24

Микрофон

Фиксированные
кнопки

Программируемые
кнопки

Спикерфон

Кнопки
навигации

Figure 1.5.1 Диаграмма кнопок системного телефона

# Station Admin Programming (Программирование абонентов)

## General (Общие сведения)

### LCD & Button Functions (LCD-дисплей и функции кнопок)

В program mode (режиме программирования) для управления и отображения параметров системных функций используется Liquid Crystal Display (LCD) (LCD-дисплей) и программируемые кнопоки телефонного аппарата администратора. После выбора необходимого элемента базы данных с помощью программируемых кнопок для ввода данных используется клавиатура аппарата. В ряде случаев нажатие программируемой кнопки отображает Выбранная програмируемая кнопка указывается с помощью светодиода этой кнопки текущее значение параметра (например ВКЛ/ВЫКЛ).

При настройке program codes (Программ), использующих выбор из нескольких программируемых кнопок (ПК), для выбора следующего или предыдущего варианта используются регуляторы громкости (кнопки [vol up] и [vol down]). Кнопка [speed] обычно используется в качестве кнопки удаления для стирания существующих записей, однако, иногда она может использоваться и для подтверждения диапазона ввода. Нажатие кнопки [conf] сразу возвращает на верхний уровень алгоритма ввода данных для program code (Текущей Программы) без сохранения незаписанных позиций

Кнопка [save] используется для сохранения данных после ввода. Если введенные данные не содержат противоречий, будет получен акустический сигнал подтверждения и данные сохранятся без повторного обращения к самому верхнему уровню алгоритма ввода. Если противоречия существуют, будет получен акустический сигнал ошибки, а введенные данные при этом сохранены не будут.

### Alphanumeric Data Entries (Алфавитно-цифровые данные)

В некоторых случаях требуется ввод алфавитно-цифровых значений. Каждый знак алфавитно-цифровой записи представлен на клавиатуре двумя цифрами, как показано в Error: Reference source not found. Используйте эту таблицу для определения двух цифр, которые должны быть набраны на клавиатуре для получения какого-либо знака.

Таблица 2.1.2-1 ВВОД АЛФАВИТНО-ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ НА КЛАВИАТУРЕ ДЛЯ ЛАТИНСКОГО ШРИФТА

| Q – 11 Z – 12 . – 13 1 – 10 | A - 21 B - 22 C - 23 2 - 20 | D - 31 E - 32 F - 33 3 - 30 |
| --- | --- | --- |
| G – 41 H - 42 I - 43 4 - 40 | J - 51 K - 52 L - 53 5 - 50 | M - 61 N - 62 O - 63 6 - 60 |
| P - 71 R - 72 S - 73 Q - 7* 7 - 70 | T - 81 U - 82 V - 83 8 - 80 | W - 91 X - 92 Y - 93 Z - 9# 9 - 90 |
| Пробел - *1 : - *2 , - *3 | 0-00 | # |

### Required Data Entries (Необходимые данные)

Во время инициализации системы генерируется база данных, содержащая значения по умолчанию (см. раздел 1.3 и Приложения A~D). Однако, имеется ряд параметров, которые ДОЛЖНЫ быть определены и назначены для обеспечения надлежащей работы системы. Для установки значений тональных сигналов и коэффициентов усиления, характерных для данной страны, в системе используется код страны (см. раздел 2.3.1.1). Для правильной обработки внешних IP-вызовов, доступа к глобальным сетям, а также для удаленного доступа к службе Web Admin плате центрального процессора (MPB) должны быть присвоены IP-адрес, маска подсети и IP-адрес шлюза по умолчанию (см. раздел 2.3.1.7)

## Data Entry Mode (Режим ввода данных)

Ввод всех данных выполняется с телефонного аппарата администратора или того абонентского телефона, который был назначен для ввода данных (Station Port Attributes I) (Атрибуты портов абонента I) (PGM Code 121, ПК 5). После инициализации базы данных абонент с номером 100 (абонентский порт #01) может получить доступ к системной базе данных. По умолчанию, пароль администратора не определен. Для входа в program mode (режим программирования) на телефонном аппарате администратора следуйте приведенному ниже алгоритму. В левой колонке таблицы показана информация, которая будет отображена на LCD-дисплее, в правой колонке приведены пошаговые инструкции по изменению элементов базы данных.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| STATION 100 (T) 16 JAN 09 04:00 PM | Нажмите кнопку [PGM]. Наберите ‘*’ и ‘#’. |
| ENTER ADMIN PASSWORD | Введите пароль администратор Принимается тональный сигнал подтверждения. |
| ADMIN PROGRAM START |  |
| ENTER PGM NUMBER | Для выбора программы, используйте инструкции в нижеследующих разделах, начинающиеся с “Нажмите кнопку [PGM]” и набирайте требуемые program code (коды Программ). |

## PROCEDURES FOR DATA ENTRY (Алгоритм ввода данных)

Следующие разделы содержат инструкции для ввода данных с телефонного аппарата администратора в program mode (режиме программирования. Каждый раздел содержит описание, пошаговые инструкции и таблицы для определения подходящих значений для ввода.

### Pre-Programmed Data – PGM Codes 100-108 (Предварительно программируемые данные)

#### Location Program -PGM Code 100 (Программирование местположения)

Программирование местоположения определяет страну с помощью международного кода набора – так называемого кода страны (COUNTRY CODE). Для корректной установки системы первоначально требуется изменить код страны на соответствующий. После смены кода страны в процессе принудительного перезапуска система будет проинициализирована для переопределения памяти, определения значений по умолчанию для коэффициентов усиления, частот и других характеристик, специфичных для данной страны и региональных нормативных требований.

Чтобы изменить код страны:

1)	Установите  переключатель SW1/1 на плате MPB в положение OFF;

2)	Следуйте нижеследующему алгоритму изменения кода страны;

3)	Выполните перезапуск системы, выключив и вновь включив электропитание, или нажав кнопку Reset на плате MPB, или нажав последовательно кнопки [PGM] 499 / ПК 2 [SAVE] на телефонном аппарате администратора;

4)	Для защиты Базы Данных после инициализации системы установите переключатель SW1/1 на плате MPB в положение ON.

В базу данных системы может быть введено имя сайта (клиента) длиной до 24 символов. Имя сайта используется преимущественно инсталляторами и администраторами системы для указания на клиентскую систему.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| LOCATION PROGRAM PRESS FLEX KEY (1-2) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 100. |
| See table 2.3.1.1-1 DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку (1~2), см. таблицу 2.3.1.1-1. Для подходящего кода страны, обратитесь к таблице 2.3.1.1-2 для ввода подходящих значений. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные. |
|  | Для сохранения данных о местоположении нажмите кнопку [SAVE]. |

Таблица 2.3.1.1-1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ-PGM Code 100

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NATION CODE 82 | Обратитесь к таблице 2.3.1.1-2 ниже. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: после внесения изменений система должна быть проинициализирована. | 4 digits (4 цифры) | 82 |
| 2 | SITE NAME . . . . . . . . . . . . | Обратитесь к таблице 2.1.2-1 для ввода алфавитно-цифровых данных. | 24 characters (24 символа) |  |

Таблица 2.3.1.1-2 КОДЫ СТРАН

| СТРАНЫ | КОД | СТРАНЫ | КОД | СТРАНЫ | КОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentina (Аргентина) | 54 | Honduras (Гондурас) | 504 | Paraguay (Парагвай) | 595 |
| Australia (Австралия) | 61 | Hong Kong (Гонконг) | 852 | Peru (Перу) | 51 |
| Azerbaijan (Азербайджан) | 994 | India (Индия) | 91 | Philippines (Филиппины) | 63 |
| Bahrain (Бахрейн) | 973 | Indonesia (Индонезия) | 62 | Poland (Польша) | 48 |
| Bangladesh (Бангладеш) | 880 | Iran (Иран) | 98 | Portugal (Португалия) | 351 |
| Belarus (Белоруссия) | 375 | Iraq (Ирак) | 964 | Qatar (Катар) | 974 |
| Belgium (Бельгия) | 32 | Ireland (Ирландия) | 353 | Romania (Румыния) | 40 |
| Bolivia (Боливия) | 591 | Israel (Израиль) | 972 | Russia (Россия) | 7 |
| Brazil (Бразилия) | 55 | Italy (Италия) | 39 | Saudi Arabia (Саудовская Аравия) | 966 |
| Brunei (Бруней) | 673 | Japan (Япония) | 81 | Senegal (Сенегал) | 221 |
| Cameroon (Камерун) | 237 | Jordan (Иордания) | 962 | Singapore (Сингапур) | 65 |
| Chile (Чили) | 56 | Kenya (Кения) | 254 | South Africa (ЮАР) | 27 |
| China(P.R.C) (Китай) | 86 | Korea (Корея) | 82 | Spain (Испания) | 34 |
| Colombia (Колумбия) | 57 | Kuwait (Кувейт) | 965 | Sri Lanka (Шри-Ланка) | 94 |
| Costa Rica (Коста-Рика) | 506 | Kyrgyzstan (Кыргызстан) | 996 | Swaziland (Свазиленд) | 268 |
| Cyprus (Кипр) | 357 | Latvia (Латвия) | 371 | Sweden (Швеция) | 46 |
| Czech(Slovak) (Чехия (Словакия)) | 42 | Liberia (Либерия) | 231 | Switzerland (Швейцария) | 41 |
| Denmark (Дания) | 45 | Libya (Ливия) | 218 | Tajikistan (Таджикистан) | 992 |
| Ecuador (Эквадор) | 593 | Lithuania (Литва) | 370 | Telkom | *27 |
| Egypt (Египет) | 20 | Luxembourg (Люксембург) | 352 | Telstra | *61 |
| El Salvador (Сальвадор) | 503 | Malaysia (Малайзия) | 60 | Thailand (Тайланд) | 66 |
| Estonia (Эстония) | 372 | Moldova (Молдова) | 373 | Tunisia (Тунис) | 216 |
| Ethiopia (Эфиопия) | 251 | Malta (Мальта) | 356 | Turkey (Турция) | 90 |
| Fiji (Фиджи) | 679 | Mexico (Мексика) | 52 | Turkmenistan (Туркменистан) | 993 |
| Finland (Финляндия) | 358 | Monaco (Монако) | 377 | U.A.E. (ОАЭ) | 971 |
| France (Франция) | 33 | Morocco (Марокко) | 212 | Ukraine (Украина) | 380 |
| Gabon (Габон) | 241 | Myanmar(Burma) (Мьянма (Бирма)) | 95 | United Kingdom (Великобритания) | 44 |
| Georgia (Грузия) | 995 | Netherlands (Нидерланды) | 31 | Uruguay (Уругвай) | 598 |
| Germany (Германия) | 49 | New Zealand (Новая Зеландия) | 64 | U.S.A (США) | 1 |
| Ghana (Гана) | 233 | Nigeria (Нигерия) | 234 | Uzbekistan (Узбекистан) | 998 |
| Greece (Греция) | 30 | Norway (Норвегия) | 47 | Venezuela (Венесуэла) | 58 |
| Guam (Гуам) | 671 | Oman (Оман) | 968 | Vietnam (Вьетнам) | 84 |
| Guatemala (Гватемала) | 502 | Pakistan (Пакистан) | 92 | Y.A.R. (Йеменская арабская республика) | 967 |
| Guyana (Гайана) | 592 | Panama (Панама) | 507 |  |  |

#### Slot Assignment -PGM Code 101 (Назначение слотов)

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| SLOT ASSIGNMENT ENTER SLOT NUMBER | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 101. |
| SLOT 02 (F1:ID F2:DEVS) ID:DTIB24 DEVS:24 | Введите номер слота. |
| SLOT 02 (F1:ID F2:DEVS) ID:DTIB24 DEVS:24 | Для изменения количества портов платы нажмите программируемую кнопку 2 и введите количество портов для выбранного типа платы, обратитесь к таблице 2.3.1.2-2. |
| SLOT 02 (F1:ID F2 DEVS) ID:DTIB24 DEVS:24 | To change device number, Нажмите программируемую кнопку 2 and dial device. |
|  | Для сохранения данных нажмите кнопку [SAVE]. |

Таблица 2.3.1.2-1 НАЗНАЧЕНИЕ СЛОТОВ -PGM Code 101

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLOT 02 (F1:ID F2:DEVS) ID:PRIB DEVS:30 | Обратитесь к таблице 2.3.1.2-2 |  |  |
| 2 | SLOT 02 (F1:ID F2:DEVS) ID:PRIB DEVS:20 | Введите количество портов платы |  |  |

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если DIP-переключатель SW1/1 на плате MPB) установлен в положение OFF, система в процессе перезапуска будет автоматически определять установленные платы . Если же DIP-переключатель SW1/1 на плате MPB установлен в положение ON, то для каждого слота должен быть введен код типа платы. После завершения ручной настройки слотов администратор должен перезапустить систему.

Таблица 2.3.1.2-2 Коды типов плат

| STATION BOARD | CODE | COLINE BORD | CODE | VMIB BOARD | CODE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSIB DTIB12 DTIB24 SLIB12 SLIB24 WTIB DTIM8 SLTM4/8 SLTM32 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | VOIU VOIB8 VOIB24 LCOB4 LCOB8 LCOB12 PRIB BRIB E1R2 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | VMIB AAIB AAFU | 51 52 53 |

#### Logical Slot Assignment -PGM Code 103 (Назначение логических номеров слотов)

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| LOGICAL SLOT ASSIGN COL STA VMIB | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 103. |
| 01 02 03 04 05 07 13 18 .. .. .. .. .. .. .. .. | Нажмите программируемую кнопку (1~3) для изменения порядка слотов. |
| 01 02 03 04 05 07 13 18 .. .. .. .. .. .. .. .. | Введите логические номера слотов. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |

Таблица 2.3.1.3-1 НАЗНАЧЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ НОМЕРОВ СЛОТОВ-PGM Code 103

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08 11 12 14 15 16 17 | Плата соединительных линий |  |  |
| 2 | 01 02 03 04 05 07 13 18 | Плата абонентских устройств | 88 (SIP Phone), (SIP-телефон) 99 (IP Phone or Phontage) (IP-телефон или программный телефон Phontage) |  |
| 3 | 09 | Плата системы голосовой почты VMIB и/или АвтоОператора (AAIB, AAFU) |  |  |

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если DIP-переключатель SW1/1 на плате MPB установлен в положение OFF, система будет последовательно присваивать слотам логические номера с автоматическим увеличением на единицу. Если DIP-переключатель SW1/1 на плате MPB установлен в положение ON, то для каждого типа платы должен быть вручную введен логический номер. После завершения ручной настройки слотов администратор должен перезапустить систему.

Если DIP-переключатель SW1/1 на плате MPB установлен в положение ON, и вручную добавлена плата голосовой почты VMIB (AAIB,AAFU), убедитесь, что вы также добавили номер слота, в котором установлена плата VMIB в атрибуты зоны Программа 395 (PGM Code 395) – слот VMIB.

#### DECT/IP Phone/SIP Phone Port Assignment -PGM Code 104 (Назначение портов DECT/IP-телефонов/SIP-телефонов)

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| DECT/IP/SIP MAX PORT PRESS FLEX_KEY (1-3) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 104. |
| MAX NO OF DECT (000-192) : 032 | Нажмите программируемую кнопку (1~3) и введите требуемые данные |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |

Таблица 2.3.1.4-2 Назначение портов DECT/IP-телефонов/SIP-телефонов-
PGM Code 104

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MAX NO OF DECT (000-192) : 008 | Максимальное количество DECT терминалов, которые могут быть зарегистрированы в системе. |  | 8 |
| 2 | MAX NO OF IP PHONE (000-324) : 032 | Максимальное число IP-телефонов, которые могут быть зарегистрированы в системе. |  | 32 |
| 3 | MAX NO OF SIP PHONE (000-324) : 032 | Максимальное число SIP-телефонов, которые могут быть зарегистрированы в системе. |  | 32 |

#### IP Phone/ Phontage Registration Table -PGM Code 106
(Таблица регистрации IP-телефонов / Программного телефона Phontage)

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| IP-Phone/Phontage REG. ENTER BIN NO(001-324) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 106. |
| 001 IP-Phone/Phontage PRESS FLEX_KEY (1-7) | Введите индекс IP-телефона / Программного телефона Phontage в Таблице регистрации. |
|  | Нажмите программируемую кнопку (1~7) и введите требуемые данные |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |

Таблица 2.3.1.6-1 ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ IP-ТЕЛЕФОНОВ /
ПРОГРАММНОГО ТЕЛЕФОНА PHONTAGE-PGM Code 106

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001 MAC ADDRESS 00-00-00-00-00-00 | Используется для регистрации IP-телефона в системе путем введения MAC-адреса устройства. Обратитесь к таблице 2.1.2-1 за информацией о вводе алфавитно-цифровых данных. |  |  |
| 2 | USER ID ………… | Используется для регистрации программного телефона Phontage в системе с помощью ввода логина и пароля. Здесь задается логин. |  |  |
| 3 | 001 USER PASSWORD | Используется для регистрации программного телефона Phontage в системе с помощью ввода логина и пароля. Здесь задается пароль. |  |  |
| 4 | 001 STA NUMBER(VIEW) | Если соединение телефона с системой когда либо было установлено, будет отображен текущий номер абонента. |  |  |
| 5 | 001 IP ADDRESS(VIEW) 0. 0. 0. 0 | Отображает IP-адрес IP-телефона/ программного телефона Phontage. |  |  |
| 6 | 001 F/W IP ADDRESS(VIEW) 0. 0. 0. 0 | Отображает IP-адрес брандмауэра для IP-телефона/ программного телефона Phontage. |  |  |
| 7 | 001 RTP SECURITY (1:ON/0:OFF) : OFF | Активирует безопасность протокола RTP. |  |  |

#### DTIM/SLTM Registration Table-PGM Code 107
(Таблица регистрации модулей DTIM/SLTM)

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| DTIM/SLTM RE REGISTRATION ENTER SLOT NO(19-56) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 107. |
| SLOT 19 REGISTER INFO PRESS FLEX_KEY (1-5) | Введите номер назначаемого слота. |
|  | Нажмите программируемую кнопку (1~5) и введите требуемые данные |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |

Таблица 2.3.1.7-1 ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ МОДУЛЕЙ DTIM/SLTM-PGM Code 107

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLOT 19 MAC ADDRESS 00-00-00-00-00-00 | Используется для регистрации модуля DTIM в системе путем введения MAC-адреса устройства. Обратитесь к таблице 2.1.2-1 за информацией о вводе алфавитно-цифровых данных. |  |  |
| 2 | SLOT 19 STA RANGE(VIEW) …. - …. | Если соединение модуля с системой когда либо было установлено, отобразится диапазон абонентов, ассоциированных с модулем DTIM/SLTM. |  |  |
| 3 | SLOT 19 IP ADDRESS 0. 0. 0. 0 | IP адрес модуля. |  |  |
| 4 | SLOT 19 F/W IP ADDRESS 0. 0. 0. 0 | IP адрес брандмауэра. |  |  |
| 5 | SLOT 19 RTP SECURITY (1:ON/0:OFF) : OFF | Активирует безопасность протокола RTP. |  |  |

#### IP Address Plan -PGM Code 108 (План IP-адресов)

IP-адрес системы требуется для внешних вызовов VoIP, программирования с помощью Web Admin, регистрации IP-телефонов.

Система iPECS-MG может быть установлена за маршрутизатором NAPT (сервер трансляции сетевых адресов на уровне портов), если NAPT-сервер обеспечивает жесткую переадресацию портов (Fixed NAT). В этом случае, в качестве общедоступного IP-адреса для взаимодействия с удаленными устройствами используется IP-адрес брандмауэра. Именно этот IP-адрес должен быть определен в качестве IP-адреса MFIM в удаленных устройствах (IP-телефонах и модулях iPECS DTIM/SLTM).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| IP ADDRESS PLAN PRESS FLEX KEY (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 108. |
| See table 2.3.1.7-1 DISPLAY | Выберите требуемую кнопку 1~9, |
|  | Введите требуемые данные (При вводе IP-адреса используйте символ звездочки “*” для ввода символа точки (“.”). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |

Таблица 2.3.1.7-1 ПЛАН IP-АДРЕСОВ СИСТЕМЫ-PGM Code 108

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ПО УМОЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP ADDR 10 .10 .10 .1 | 10.10.10.1 | Общедоступный основной IP-адрес системы, необходимый для доступа удаленных пользователей, и работы с Web Admin. Этот же адрес является адресом всех внутренних VoIP шлюзов системы. Формат IPv4. |
| 2 | SUBNET MASK 255.255.255.000 | 255.255.0.0 | Маска подсети общедоступного IP-адреса. |
| 3 | ROUTER IP ADDR 10 .10 .10 .254 | 10.10.10.254 | IP-адрес шлюза по умолчанию для доступа к внешней сети. Необходим для передачи по IP-сетям данных и голосовой информации, внешнего доступа VoIP и удаленного доступа через Web. |
| 4 | FIREWALL IP ADDR 0 .0 .0 .0 | 0.0.0.0 | Когда система установлена за маршрутизатором NAPT, в этом поле должен быть проставлен фиксированный IP-адрес, предоставленный сервером NAPT. Используйте этот IP-адрес в удаленных устройствах в качестве адреса MFIM. |
| 5 | DNS IP ADDR 0 .0 .0 .0 | 0.0.0.0 | IP-адрес DNS-сервера, который iPECS использует для разрешения символьных имен в IP-адреса. Система DNS обеспечит разрешение после получения символьного имени от iPECS-MG. |
| 6 | H.323 PORT (000-9999) : 1720 | 1720 | TCP-порт протокола H.323. |
| 7 | SIP PORT (000-9999) : 5060 | 5060 | UDP-порт SIP. |
| 8 | DHCP USAGE (1:ON/0:OFF) : OFF | OFF | Если данный параметр установлен в ON, система получит IP-адрес от DHCP-сервера в процессе загрузки. |
| 9 | DIFFSERV (00-63) : 04 | 04 | Значение пре-тэга DiffServ – cпециального 6-битного поля ToS в заголовке IP-пакета в одно из 64-х значений приоритета. |

#### System Information -PGM Code 109 (Информация о системе)

С помощью информации о системе можно выяснить, например, MAC-адрес, версию системы и ряд других ее параметров.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| SYSTEM INFO DISPLAY PRESS FLEX KEY (1-7) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 109. |
| See the following table DISPLAY | Выберите требуемую кнопку 1~7, |

Таблица 2.3.1.8-1 ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ-PGM Code 109

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ПО УМОЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MAC ADDR 00-40-5A-29-5E-6C |  | MAC-адрес платы центрального процессора |
| 2 | PROTOCOL PORT 5588 |  | UDP-порт для взаимодействия между платой MPB (центрального процессора) и удаленными модулями (или IP-телефонами). |
| 3 | PRIVATE NET MASK 255.255.255.000 |  |  |
| 4 | APP RLS VERSION 56M-A.0Ac |  | Версия системы |
| 5 | APP RLS DATE JAN/09 |  | Дата релиза программного обеспечения системы. |
| 6 | BOOT VERSION 1.0Ac |  | Версия системного загрузчика. |
| 7 | BOOT RLS DATE DEC/08 |  | Дата релиза программного обеспечения системного загрузчика. |

### NUMBERING PLANS DATA –PGM Codes 110-115 (ПЛАНЫ НУМЕРАЦИИ)

#### Numbering Plan Type -PGM Code 110 (Типы планов нумерации)

После генерации базы данных в системе iPECS-MG устанавливается набор планов нумерации по умолчанию. В системе единовременно может быть установлен только один их планов. Любой их планов можно удалить из системы.

Если выбран план нумерации 7, удаляются все номера (коды нумерации). После удаления администратор должен прежде всего назначить «План нумерации системы» (PGM Code 111). После конфигурирования системного плана нумерации администратор может назначать другие планы нумерации. Это бывает полезно в тех случаях, когда администратор решает изменить все, в том числе и предустановленные, планы нумерации.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| NUMBERING PLAN TYPE PRESS FLEX KEY (1-1) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 110. |
| NUMBERING PLAN TYPE (1-7): TYPE 1 | Нажмите программируемую кнопку 1 и выберите один из предустановленных планов нумерации. Если выбран план нумерации 7, удаляются все номера. После удаления администратор должен прежде всего назначить префиксный план нумерации. После конфигурирования префиксов, администратор может присваивать и другие номера: абонентам, группам доступа к соединительным линиям, дополнительной нумерации и кодам функций. Это бывает полезно в тех случаях, когда администратор решает изменить все, в том числе и предустановленные, планы нумерации. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для обновления всех планов нумерации выбранными значениями по умолчанию. |

#### System Numbering Plan-PGM Code 111 (Системный план нумерации)

Чтобы присвоить код по плану нумерации (номер), структура этого номера должна соответствовать одному из имеющихся Системных Планов Нумерации. Структура номера состоит из Префикса и Дополнительных цифр.

Префикс – начальные цифры, предшествующие некоторому номеру (до 8 цифр);

Дополнительные цифры – некоторое количество цифр, следующих после префикса (до 4 цифр);

Цифры Мастер-префикса – если Системный План Нумерации состоит из более чем 4 цифр, начальные цифры префикса располагаются далее четвертой цифры, считая от последней (до 3-х цифр в системе MG-100, до 5-ти цифр в системе MG-300).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Кофликты в Системном Плане Нумерации не допускаются. Если имеется префикс ‘1’ и дополнительная цифра 4, не может быть префикса ‘10’ с дополнительный цифрой 4.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |  |
| --- | --- | --- |
| SYSTEM NUMBERING PLAN ENTER INDEX(001-150) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 111. |  |
| 001 PREFIX / MORE DGT F1 : …. F2 : …. |  | Введите индекс и проверьте текущий план нумерации. Кнопки [VOL UP/ VOL DOWN] можно использовать для навигации к следующему/предыдущему элементу данных. Для изменения Префиксного Плана Нумерации, вначале удалите данные. Для изменения Префиксного Плана Нумерации нажмите кнопку [DELETE], а затем нажмите кнопку [SAVE]. После того, как Префиксный План будет удален, будут удалены также и все соответствующие номера. |
| 001 PREFIX / MORE DGT F1 : 10 F2 : …. |  | Нажмите программируемую кнопку 1 и введите код (префикса), чтобы установить новый Префикс. |
| 001 PREFIX / MORE DGT F1 : 10 F2 : 3 |  | Нажмите программируемую кнопку 2 и введите количество Дополнительных цифр. |
|  |  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |

Таблица 2.3.2.2-3 СИСТЕМНЫЙ ПЛАН НУМЕРАЦИИ-PGM Code 111

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001 PREFIX / MORE DGT F1 : 10 F2 : 3 | Префикс | 1 digit ~ 8 digits (1 цифра ~ 8 цифр) | Суммарная длина префикса + дополнительных цифр должна быть не более 8 цифр. |
| 2 | 001 PREFIX / MORE DGT F1 : 10 F2 : 3 | Дополнительные цифры | (0 – 4). |  |

#### Flexible Station Number-PGM Code 112 (Гибкий план нумерации абонентов)

Каждому абоненту в системе соответствует номер. Каждый номер абонента можно изменять.

По умолчанию, каждому абоненту назначается его My-DN-номер. В соответствии с типом плана нумерации, выбранным в ADM 110, если начальная длина номера составляет 3 цифры, то при инициализации абонентского плана нумерации назначается 50 номеров MADN. В том случае, если начальная длина номера составляет 4 цифры, при инициализации абонентского плана нумерации назначается 324 номера MADN.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLEXIBLE STATION NUMBER PRESS FLEX KEY (1-2) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 112. |  |
| ENTER NEW RANGE : 100 - 473 |  | Нажмите программируемую кнопку 1 для редактирования диапазона номеров абонентов. |
| ENTER NEW RANGE : 100 - 699 |  | Введите требуемый диапазон номеров абонентов. ИЛИ |
| STATION NUMBER ENTER IDX(001-648) |  | Нажмите программируемую кнопку 2 для редактирования одного номера абонента. С помощью кнопок Volume up / down перемещайтесь к следующему / предыдущему индексу. |
| STATION NUMBER(001) 100 |  | Введите номер абонента для редактирования. |
|  |  | Нажмите кнопку [SAVE] для применения сделанных обновлений. Проверьте, соответствуют ли вновь введенные данные Префиксному Плану нумерации (PGM Code 111) |

Таблица 2.3.2.3-1 ПЛАН НУМЕРАЦИИ АБОНЕНТА-PGM Code 112

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTER NEW RANGE : 100 – 473 | Редактирование диапазона номеров абонентов. | Start station number & End station number. (Начальный номер абонента – Конечный номер абонента) | Удалите все номера абонентов и обновите только выбранный диапазон номеров абонентов. |
| 2 | STATION NUMBER(001) 100 | Редактирование одного номера абонента. | One station number (Номер абонента) | Индекс 001–324 (iPECS-MG 300), Индекс 001–128 (iPECS-MG 100): 1 номер на один порт абонента. (My-DN номера для каждого абонента) Индекс 325–648(iPECS-MG 300), Индекс 129–256(iPECS-MG 100): Свободные номера абонентов типа MADN или дополнительные номера типа SADN (Sub-DN). |

#### Feature Numbering Plan -PGM Code 113 (План нумерации функций)

Коды нумерации системных функций могут быть назначены и отредактированы в PGM 113. В Приложении B приведены значения по умолчанию для каждого из восьми Планов нумерации функций. Выбор плана нумерации по умолчанию производится в PGM 110.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| FEATURE NUMBERING PLAN DIAL FEATURE IDX(01-87) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 113: |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Выберите требуемый индекс (01~72); обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения нового плана нумерации. Проверьте, чтобы вновь введенные значения соответствовали Префиксному плану нумерации (PGM Code 111). |

Таблица 2.3.2.4-1 НУМЕРАЦИЯ ФУНКЦИЙ-PGM Code 113

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ФУНКЦИЯ | ПО УМОЛЧАНИЮ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATTENDANT CALL 0 | Вызов оператора | 0 |  |
| 2 | CONF ROOM 1 571 | Конференция 1 | 571 |  |
| 3 | CONF ROOM 2 572 | Конференция 2 | 572 |  |
| 4 | CONF ROOM 3 573 | Конференция 3 | 573 |  |
| 5 | CONF ROOM 4 574 | Конференция 4 | 574 |  |
| 6 | CONF ROOM 5 575 | Конференция 5 | 575 |  |
| 7 | CONF ROOM 6 576 | Конференция 6 | 576 |  |
| 8 | CONF ROOM 7 577 | Конференция 7 | 577 |  |
| 9 | CONF ROOM 8 578 | Конференция 8 | 578 |  |
| 10 | CONF ROOM 9 579 | Конференция 9 | 579 |  |
| 11 | INT PAGE 543 | Внутреннее оповщение | 543 | 543 + 00, xx 00: Общее оповещение xx : Групповое оповещение # |
| 12 | PERSONAL VM PAGE 544 | Оповещение о поступлении персональной голосовой почты | 544 | 544 + Групповое оповещение # |
| 13 | ANNOUNCEMENT PAGE 545 | Оповещение оператора | 545 | 545 + Групповое оповещение # + Сообщение # |
| 14 | PAGE AUTO ANSWER 546 | Автоматический ответ на оповщение | 546 |  |
| 15 | INT PAGE ANSWER 547 | Ответ на внутреннее оповещение (Meet-me page) | 547 | 547 + Групповое оповещение # |
| 16 | EXT PAGE 548 | Внешнее оповещение | 548 |  |
| 17 | INT-EXT PAGE ALL 549 | Оповещение по всем внутренним зонам | 549 |  |
| 16 | CFW REGISTER 554 | Регистрация автоматической переадресации вызовов | 554 | 554 + Тип + Пункт назначения |
| 17 | PILOT H. CFW REGISTER 514 | Регистрация автоматической переадресации вызовов на пилотный номер | 514 | 514 + Type + Пункт назначения |
| 18 | PILOT H. CFW CANCEL 515 | Отмена автоматической переадресации вызовов на пилотный номер | 515 |  |
| 19 | DND STATUS CHANGE 516 | Изменение состояния функции «Не беспокоить» | 516 |  |
| 20 | DND DELETE 517 | Отмена функции «Не беспокоить» | 517 |  |
| 21 | ACCOUNT CODE 550 | Учетный код | 550 |  |
| 22 | CO FLASH 551 | Кратковременный разрыв шлейфа на соединительной линии | 551 |  |
| 23 | LAST NUMBER REDIAL 552 | Повторный набор последнего набранного номера | 552 |  |
| 24 | SPEED PGM 553 | Программирование персонального сокращенного набора | 553 |  |
| 25 | SPEED DIAL 555 | Сокращенный набор | 555 |  |
| 26 | MWI REGISTER 557 | Регистрация функции «Индикация ожидающего сообщения" | 557 |  |
| 27 | MWI ANSWER 558 | Ответ на ожидающее сообщение | 558 |  |
| 28 | MWI CANCEL 559 | Отмена регистрации функции «Индикация ожидающего сообщения" | 559 |  |
| 29 | CALLBACK REGISTER 518 | Регистрация обратного вызова | 518 |  |
| 30 | CALLBACK CANCEL 519 | Отмена регистрации обратного вызова | 519 |  |
| 31 | GROUP CALL PICKUP 564 | Перехват вызова в группе | 564 |  |
| 32 | DIRECT CALL PICKUP 7 | Прямой перехват вызова | 7 |  |
| 33 | WALKING COS 520 | Мобильный класс сервиса | 520 |  |
| 34 | CALL PARKING LOC 541 | Ячейка парковки вызова | 541 | 541 + xx xx: Ячейка парковки |
| 35 | PGM MODE ACCESS 521 | Доступ к режиму программирования | 521 |  |
| 36 | TWO WAY RECORD 522 | Запись разговора | 522 |  |
| 37 | VMIB ACCESS 523 | Доступ к голосовой почте VMIB | 523 |  |
| 38 | AME ACCESS 524 | Доступ к функции эмуляции автоответчика | 524 |  |
| 39 | CO LINE ACCESS 88 | Доступ к соединительным линиям | 88 | 88+ xxx xxx: СЛ # |
| 40 | VM MWI ENABLE *8 | Включение индикации ожидающего сообщения голосовой почты | *8 |  |
| 41 | VM MWI CANCEL *9 | Отмена индикации ожидающего сообщения голосовой почты | *9 |  |
| 42 | MCID REQUEST *0 | Запрос отслеживания злонамеренного вызова | *0 |  |
| 43 | UNSUPERVISED CONF EXTND 5## | Увеличение времени неконтролируемой конференции | 5## |  |
| 44 | PTT GROUP ACCESS 538 | Доступ к группе PTT | 538 | 538 + (0-9,*) 0-9: Группа PTT # *: Выход |
| 45 | HOTDESK ACCESS 525 | Подключение и отключение виртуального внутреннего агента | 525 |  |
| 46 | NAME REGISTER 526 | Регистрация имени | 526 |  |
| 47 | CREATE CONF ROOM 527 | Создание конференции | 527 | 527 + Конференция # |
| 48 | DELETE CONF ROOM 528 | Удаление конференции | 528 | 528 + Конференция # |
| 49 | WAKE UP REGISTER 529 | Регистрация будильника | 529 | 529 + ЧЧ:MM |
| 50 | WAKE UP CANCEL 530 | Отмена регистрации будильника | 530 |  |
| 51 | TEMP COS DOWN 531 | Временное понижение класса сервиса | 531 |  |
| 52 | RETRIEVE COS 532 | Отмена временного понижения класса сервиса | 532 |  |
| 53 | PASSWORD CHANGE 533 | Изменение пароля | 533 |  |
| 54 | INTERPHONE GRP ACCESS 534 | Доступ к группе внутренней связи | 534 |  |
| 55 | CALL WAIT REQUEST 535 | Запрос ожидания вызова | 535 |  |
| 56 | PRESELECTED MSG PGM 536 | Программирование предустановленных сообщений | 536 |  |
| 57 | FORCED HANDSFREE CALL 537 | Принудительное включение режима громкой связи | 537 |  |
| 58 | CALL BASE CLIR 582 | Включение запрета на предоставление идентификатора вызывающего абонента | 582 |  |
| 59 | CLIR ACCESS 583 | Доступ к включению запрета на предоставление идентификатора вызывающего абонента | 583 |  |
| 60 | COLR ACCESS 584 | Доступ к включению запрета на предоставление идентификатора ответившего абонента | 584 |  |
| 61 | PILOT HUNT CALL 585 | Вызов пилотного номера группы | 585 |  |
| 62 | COMMAND CALL ONEWAY 581 | Односторонний командный вызов | 581 |  |
| 63 | COMMAND CALL CONF 580 | Многосторонний командный вызов (конференция по приказу) | 580 |  |
| 64 | INTRUDE REGISTER 589 | Регистрация функции «Принудительное подключение к разговору» | 589 |  |
| 65 | CAMP ON REGISTER 590 | Регистрация функции «Постановка на ожидание с уведомлением» | 590 |  |
| 66 | OHVO REGISTER 591 | Регистрация функции «Передача голосовой информации занятому абоненту» | 591 |  |
| 67 | MOBILE NUM REGISTER 592 | Регистрация мобильного терминала | 592 |  |
| 68 | MOBILE CLI REGISTER 593 | Регистрация мобильного номера | 593 |  |
| 69 | MOBILE ACCESS 594 | Регистрация функции «Предоставление идентификатора мобильного абонента» | 594 |  |
| 70 | CCR ACCESS 670 | Доступ к интерактивному голосовому меню | 670 |  |
| 71 | CCR ACCESS AND DROP 671 | Доступ к интерактивному голосовому меню с разъединением | 671 |  |
| 72 | HOLD 560 | Системное удержание | 560 |  |
| 73 | RETURN HELD CO 8** | Возврат соединительной линии из удержания | 8** |  |
| 74 | SYS MEMO 675 | Системная память сообщений голосовой почты | 675 |  |
| 75 | DISA TONE SERVICE 678 | Сервис прямого входящего набора номера (DISA) | 678 |  |
| 76 | ALL FEATURE CANCEL 679 | Отмена всех функций | 679 |  |
| 77 | ADD CONF MEMBER 680 | Добавление участника в конференцию | 680 |  |
| 78 | SYS ALARM RESET 565 | Отмена тревожного сигнала | 565 |  |
| 79 | FAULT ALARM RESET 566 | Отмена аварийного сигнала | 566 |  |
| 80 | DOOR OPEN #*1 | Открывание двери | #*1 |  |
| 81 | KEYPAD FACILITY ##* | Информационный элемент «Возможности клавиатуры» | ##* |  |
| 82 | TNET LOG IN/OUT 586 | Подключение и отключение от прозрачной сети (TNET) | 586 |  |
| 83 | UNIVERSAL ANSWER 587 | Универсальный ответ | 587 |  |
| 84 | USB CALL RECORD 588 | Регистрация вызовов на носителе USB | 588 |  |
| 50 | DEL ALLL VM MSG 681 | Удаление всех сообщений голосовой почты | 681 |  |
| 86 | PAGE MSG RECORD 682 | Регистрация сообщений оповещения о голосовой почте | 682 |  |
| 87 | DIRECT VM TRANSFER 683 | Прямая передача голосовой почты | 683 |  |
| 90 | LOOP KEY 684 | Общий код доступа к соединительным линиям | 684 |  |
| 91 | CALL LOG 685 | Журнал вызовов | 685 |  |
| 92 | ACD-AGENT LOG IN/OUT 500 | Вход / выход агента в/из группы ACD | 500 |  |
| 93 | ACD-AGENT DND 501 | Состояние «Не беспокоить» агента группы ACD | 501 |  |
| 94 | ACD-AGENT WORK MODE 502 | Режим «В работе» агента группы ACD | 502 |  |
| 95 | ACD-AGENT AUTO WORK 503 | Автоматический режим «В работе» агента группы ACD | 503 |  |
| 96 | ACD-AGENT AUTO ANSWER 504 | Автоматический ответ агента группы ACD | 504 |  |
| 97 | ACD CALL INDICATION 508 | Индикация вызова, предлагаемого группе ACD | 508 |  |
| 98 | NON ACDCALL INDICATION 509 | Индикация не-ACD вызова | 509 |  |
| 99 | ACD SUPER GROUP FWD 890 | Автоматическая переадресация супервизору вызовов, предлагаемых группе ACD | 890 |  |
| 100 | ACD SUPER NIGHT 891 | Режим обслуживания «Ночной» для супервизора группы ACD | 891 |  |
| 101 | ACD SUPER HOLIDAY 892 | Режим обслуживания «Праздничный день» для супервизора группы ACD | 892 |  |
| 102 | ACD SUPER Q-ANSWER 895 | Ответ супервизора группы ACD на вызов, находящийся в очереди к супервизору | 893 |  |
| 103 | ACD SUPER AGENT CHECK 896 | Проверка супервизором группы ACD состояния агента группы ACD | 894 |  |
| 104 | ACD SUPER S-MONITOR 897 | Проверка супервизором группы ACD состояния тишины | 895 |  |
| 105 | ACD SUPER TRAFIC CHECK 898 | Проверка супервизором группы ACD трафика вызовов, предлагаемых группе ACD | 896 |  |
| 106 | ACD ANNOUCEMENT PLAY 899 | Воспроизведение и проверка сообщений, предлагаемых группе ACD | 899 |  |
| 107 | DAY/NIGHT PROGRAM 513 | Изменение режима обслуживания (Дневной, Ночной, По расписанию) | 513 |  |
| 108 | DID/DISA RESTRICTION 685 | Ограничение вызовов по линиям DID/DISA | 685 |  |

#### CO Group Access Code – PGM Code 114 (Коды доступа к соединительным линиям)

Система iPECS-MG обеспечивает использование кодов доступа к соединительным линиям(73 кода в MG-300 и 25 кодов в MG-100). Каждый код можно отредактировать с помощью программирования системы в разделе Коды доступа к группам соединительных линий (см. PGM Code 180).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |  |
| --- | --- | --- |
| CO GRP ACCESS CODE PRESS FLEX_KEY (1-2) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 114. |  |
| ENTER NEW RANGE : 9 - 872 |  | Нажмите программируемую кнопку 1 для редактирования диапазона соединительных линий. |
| ENTER NEW RANGE : 810 - 882 |  | Введите требуемый код доступа к группе содеинительных линий. |
| CO GRP ACCESS CODE ENTER IDX(01-73) |  | Или нажмите программируемую кнопку 2 для редактирования кода доступа к одной соединительной линии. С помощью кнопок Volume up / down перемещайтесь к следующему / предыдущему индексу. |
| CO GRP ACCESS CODE(01) 9 |  | Введите требуемый код доступа. |
|  |  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения сделанных изменений. Проверьте, соответствуют ли вновь введенные значения Префиксному плану нумерации (PGM Code 111). |

Таблица 2.3.2.5-1 КОД ДОСТУПА К ГРУППЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ-PGM Code 114

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO GRP ACCESS CODE9 – 872 | Редактирование диапазона соединительных линий | Start CO Grp Access Code & End CO Grp Access Code (Код первой соединительной линии в группе – код последней соединительной линии в группе) |  |
| 2 | CO GRP ACCESS CODE(01) 9 | Редактирование кода доступа к группе соединительных линий | (CO Grp Access Code) Код доступа к группе соединительных линий |  |

#### Station Group Number -PGM Code 115 (Номер группы абонентов)

Система iPECS-MG обеспечивает использование номера группы абонентов (50 в iPECS MG-300, 20 в iPECS MG-100). Номер каждой группы можно редактировать с помощью программирования системы. Номер группы абонентов имеет атрибуты, см. PGM Codes 200-202.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |  |
| --- | --- | --- |
| STATION GROUP NUMBER PRESS FLEX_KEY (1-2) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 115. |  |
| STATION GROUP NUMBER 620 -669 |  | Нажмите программируемую кнопку 1 для редактирования диапазона номеров групп абонентов. |
| STATION GROUP NUMBER 620 -669 |  | Введите требуемый диапазон номеров групп абонентов. ИЛИ |
| STATION GROUP NUMBER ENTER IDX(01-50) |  | Нажмите программируемую кнопку 2 для рекдактирования одного номера группы абонентов. С помощью кнопок Volume up / down перемещайтесь к следующему / предыдущему индексу. |
| STATION GROUP NO(01) 620 |  | Введите требуемый номер группы абонентов. |
|  |  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения сделанных изменений. Проверьте, соответствуют ли вновь введенные значения Префиксному плану нумерации (PGM Code 111). |

Таблица 2.3.2.6-1 НОМЕР ГРУППЫ АБОНЕНТОВ-PGM Code 115

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ФУНКИЯ | ДИАПАЗОН | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STATION GROUP RANGE 620 – 669 | Редактирование диапазона номеров групп абонентов | Start Station Group Number & End Station Group Number (Номер первой группы абонентов – номер последней группы абонентов) |  |
| 2 | STATION GROUP NO(01) 620 | Редактирование номера группы абонентов | Station Group Number (Номер группы абонентов) |  |

#### ACD Group Number -PGM Code 118 (Номер группы ACD)

Система iPECS-MG 300 имеет до 50 групп автоматического распределения вызовов (ACD), система iPECS-MG 100 имеет до 20 групп ACD. Однако, присвоенные по умолчанию номера групп одинаковы для обеих систем: от 600 до 619. В системе iPECS-MG 300, таким образом, оставшиеся 30 номеров не заполнены. Каждый номер группы ACD можно отредактировать с помощью системного прграммирования. Каждая группа ACD имеет настраиваемые атрибуты (см. PGM Codes 212-215).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACD GROUP NUMBER PRESS FLEX_KEY (1-2) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 118. |  |
| ACD GROUP NUMBER 600 -619 |  | Нажмите программируемую кнопку 1 для редактирования диапазона номеров групп ACD. |
| STATION GROUP NUMBER 600 -619 |  | Введите требуемый диапазон номеров групп ACD. ИЛИ |
| ACD GROUP NUMBER ENTER IDX(01-50) |  | Нажмите программируемую кнопку 2 для редактирования одного номера группы ACD. С помощью кнопок Volume up / down перемещайтесь к следующему / предыдущему индексу. |
| ACD GROUP NO(01) 600 |  | Введите требуемый номер группы ACD. |
|  |  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения сделанных изменений. Проверьте, соответствуют ли вновь введенные значения Префиксному плану нумерации (PGM Code 111). |

НОМЕР ГРУППЫ ACD-PGM Code 118

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACD GROUP RANGE 600 – 619 | Редактирование диапазона номеров группы ACD | Start ACD Group Number & End ACD Group Number (Номер первой группы ACD – номер последней группы ACD) |  |
| 2 | ACD GROUP NO(01) 600 | Редактирование номера группы ACD | ACD Group Number (Номер группы ACD) |  |

### STATION DATA –PGM Codes 120-152 (ДАННЫЕ АБОНЕНТОВ)

#### Station Type -PGM Code 120 (Типы абонентов)

Каждому абоненту присваивается свой тип, используемый для того, чтобы система могла определить характеристики абонента в соответствии с типом подключенного абонентского терминала. Кроме того, тип абонента используется системой для определения количества консолей DSS/BLF, которые можно подключить к абоненту. С каждым абонентом в системе может ассоциироваться до 5 консолей DSS/BLF (в случае консолей серии LIP-8000 – до 4 консолей). Для консолей DSS/BLF отображается номер родительского абонентского терминала.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| STATION TYPE INFO ENTER STA NUMBER | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 120. |
| 100 STATION TYPE PRESS FLEX_KEY (1-3) | С помощью клавиатуры введите номер абонента. |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку, ПК 1: Для отображения текущего типа абонента или для установки типа SLT-абонента (Нормальный тональный (DTMF), Тональный (DTMF) с ожиданием сообщения, Импульсный нормальный, Импульсный с ожиданием сообщения). ПК 2: Для присоединения консолей DSS/BLF к абоненту или для отображения номера родительского терминала консоли DSS/BLF ПК 3: Для перезагрузки телефона LIP. |
| 100 TYPE LKD_30D | Для ПК 1 (ТИП), для просмотра типа абонента. Тип абонента может быть изменен только для SLT-телефона. Для изменения типа SLT-телефона, используйте кнопки клавиатуры, с 1 по 4 (1 – Нормальный тональный (DTMF),2 – Тональный (DTMF) с ожиданием сообщения, 3 – Импульсный нормальный, 4 – Импульсный с ожиданием сообщения). Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |
|  | Для ПК 2 имеется 3 различных режима: Режим (1): Для системных телефонов, с которыми можно ассоциировать до 5 консолей DSS/BLF. Режим (2): Для системных телефонов серии LIP-8000, с которыми можно ассоциировать до 4 консолей DSS/BLF. Режим (3): Непосредственно для консолей DSS/BLF. |
| 100 DSS MAP ASG PRESS FLEX_KEY (1-5) | Режим (1): Для системных телефонов, с которыми можно ассоциировать до 5 консолей DSS/BLF. Для назначения консоли DSS/BLF соответствующего индекса раскладки: Выберите программируемую кнопку (1~5) для указания индекса раскладки консоли (1~5) и введите номер абонента, с and enter DSS/BLF Console’s station number. Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных the data entries. |
| 148 SERIAL DSS TYPE PRESS FLEX_KEY (1-4) | Режим (2): Для системных телефонов серии LIP-8000, с которыми можно ассоциировать до 4 консолей DSS/BLF. Консоли DSS/BLF не имеют абонентских номеров. После присоединения к абоненту, просто выберите тип консоли: Выберите программируемую кнопку (1~4) для указания индекса раскладки последовательной консоли DSS, а затем выберите тип консоли DSS/BLF (0: Нет, 1: 12-ти кнопочная консоль DSS, 2: 12-ти кнопочная консоль LSS, 3: 48-ти кнопочная консоль DSS). Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |
| DSS 104 FATHER STA 100 | Режим (3): Непосредственно для консолей DSS/BLF. Меню отображает родительский номер абонента консоли DSS/BLF. В режиме (1) консоль DSS/BLF назначается родительскому абонентскому терминалу. |
| RESET 148 PRESS [SAVE] TO RESET | Для ПК 3, в случае телефона LIP-8000 необходимо после внесения изменений в конфигурацию последовательной консоли DSS/BLF или абонента перезагрузить телефон. |

#### Station Port Attributes, I to IV -PGM Codes 121-124 (Атрибуты портов абонентов)

Атрибуты портов абонента определяют возможности и функции, доступные для абонентского терминала. В общем случае, нажатие программируемой кнопки переключает состояние параметра или функции (например ВКЛ/ВЫКЛ ) (ON/OFF). Обратитесь к таблицам с 2.3.3.2-1 по 4 для получения подробной информации по функциям и вводимым значениям.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| STA PORT ATTRIBUTE 1 ENTER STA RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите : 121 для атрибутов портов абонента 1 122 для атрибутов портов абонента 2 123 для атрибутов портов абонента 3 124 для атрибутов портов абонента 4 |
| 100- 110 PORT ATT 1 PRESS FLEX_KEY (01-11) | С помощью клавиатуры введите диапазон номеров абонентов (например, 100~110). Для одного абонента введите один и тот же номер дважды. |
| Refer to Table 2.3.3.2-1 to 4 DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку; обратитесь к таблицам с 2.3.3.2-1 по 4. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для настройки атрибутов, обратитесь к таблицам с 2.3.3.2-1 по 4. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |

Таблица 2.3.3.2-1 АТРИБУТЫ АБОНЕНТОВ I-PGM Code 121

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTO SPKR (1:ON/0:OFF) : ON | Разрешает автоматическое включение спикерфона (кнопки [SPEAKER]) при нажатии программируемой кнопки доступа к соединительной линии, консоли DSS или другой ПК. Нет необходимости поднимать трубку телефонного аппарата. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |
| 2 | HEADSET MODE (0-2): SPEAKER | Переключает режимы работы: спикерфон, гарнитура, ушной микрофон E-Mic. | 0: Speaker (Спикерфон) 1: Headset (Гарнитура) 2: E-MIC (Микрофон E-Mic) | Speaker |
| 3 | HEADSET RING (0-2): SPEAKER | Выбор устройства для получения входящего сигнала вызова: спикерфон, гарнитура, либо и то, и другое вместе. | 0: Speaker (Спикерфон) 1: Headset (Гарнитура) 2: Both (Оба) | Speaker |
| 4 | GROUP LISTEN (1:ON/0:OFF) : OFF | Разрешает абоненту использование функции группового прослушивания разговора. Когда абоненту программно разрешена данная функция, то в процессе разговора с использованием трубки телефонного аппарата по нажатию пользователем кнопки {speaker} находящиеся рядом люди смогут прослушать содержание разговора через громкоговоритель телефона. Микрофон аппарата при этом остается выключенным. | 0: OFF(ВЫКЛ) 1: ON(ВКЛ) | OFF |
| 5 | KEYSET ADMIN (1:EN/0:DIS) : ENABLE | Активирует доступ абонента к системной базе данных | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | DISABLE |
| 6 | NO TOUCH ANS (1:ON/0:OFF) : OFF | Разрешает ответ без нажатия на кнопку, это позволяет автоматически переводить вызовы сразу на спикерфон абонента. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 7 | HOWLING TONE (1:ON/0:OFF) : OFF | Если на однолинейном аналоговом телефоне (SLT) длительное время снята трубка при отсутствии каких-либо текущих вызовов, система позволяет посылать на SLT-телефон в качестве уведомления о неосвобожденной абонентской линии резкий громкий сигнал (Howling Tone). | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |
| 8 | DUMMY TERMINAL (1:ON/0:OFF) : OFF | Данное поле определяет использование абонента в качестве терминала виртуального агента. Если предполагается использование абонента в качестве виртуального агента, данное поле должно быть в состоянии ВКЛ | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 9 | PORT BLOCK (1:ON/0:OFF) : OFF | Если данное поле установлено в состояние ВКЛ, абонент блокируется так, что невозможно его использование в качестве абонента. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 10 | GAIN TABLE IDX (1-3) : 1 | Данная функция позволяет использовать одну из трех таблиц коэффициентов усиления для абонентского терминала. | 1-3 | 1 |
| 11 | SLT LINE LENGTH (0-2): SHORT | Данная функция используется для определения длины линии, если расстояние между SLT-телефоном и платой SLIB серьезно различное. (Short:0км, Long:0~3км, Far:3~7.5км) | 0: Short (Короткий) 1: Long (Длинный) 2: Far (Очень далекий) | Short |
| 12 | ALARM (1:EN/0:DIS) : DISABLE | Активируйте данный параметр для получения тревожного сигнала. | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Disable |
| 13 | DOOR OPEN (1:EN/0:DIS) : DISABLE | Активируйте данный параметр для использования функции открывания двери. | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Disable |

Таблица 2.3.3.2-2 АТРИБУТЫ АБОНЕНТОВ II-PGM Code 122

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ |  |  | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | LCD LANGUAGE (00-14): ENGLISH (00) | Устанавливает язык, использующийся для отображения информации на LCD-дисплее, см. таблицу 2.3.3.2-2a ниже. |  | 00 ~ 14 | 00 (English) |
| 2 |  | LCD DATE MODE (1:MDY/0:DMY):DDMMYY | Устанавливает формат даты на экране LCD-дисплея: месяц/день или день/месяц. |  | 1:MMDDYY (ММДДГГ) 0:DDMMYY (ДДММГГ) | DDMMYY |
| 3 |  | LCD TIME MODE (1:24H/0:12H):12H | Устанавливает формат отображения времени: 24-часовой или 12-часовой. |  | 1: 24 Hour Mode (24-ч часовой режим) 0: 12 Hour Mode (12-ти часовой режим) | 12 Hour |
| 4 |  | BACK LIGHT USAGE (O-4): BUSY ONLY | Если абонентский системный телефон имеет подсветку LCD-дисплея, можно установить различные режимы работы подсветки. |  | 0: Always Off (Всегда выключено) 1: Busy Only (Только во время работы) 2: Always On (Всегда включено) 3: Auto (Авто) 4 Delayed Off (С задержкой выключения) | Busy Only |
| 5 |  | LIP-8000 FONT (O-1): TIMES NEW ROMAN | Системные телефоны серии LIP 8000 имеют два типа шрифта для отображения текста: Times New Roman и Gothic. Данный параметр определяет, какой шрифт будет использоваться. |  | 0: Times New Roman 1: Gothic | Times new roman |
| 6 |  | LIP-8000 LCD BRIGHTTNESS (O1-15): 07 ROMAN | Системные телефоны серии LIP 8000 могут изменять яркость LCD-дисплея для удобства пользователя. |  | 01 ~ 15 | 07 |
| 7 |  | GROUP QUEUE DISPLAY (1:ON/0:OFF) : OFF | Если данный параметр установлен в состояние ВКЛ, система предоставляет членам группы информацию об очереди вызовов.. |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |

Таблица 2.3.3.2-2.a ВЫБОР ЯЗЫКА ОТОБРАЖЕНИЯ НА LCD-ДИСПЛЕЕ

| ВВОД | ЯЗЫК |
| --- | --- |
| 00 | Английский (English) |
| 01 | Итальянский (Italian) |
| 02 | Финский (Finnish) |
| 03 | Голландский (Dutch) |
| 04 | Шведский (Swedish) |
| 05 | Датский (Danish) |
| 06 | Норвежский (Norwegian) |
| 07 | Иврит (Hebrew) |
| 08 | Немецкий (German) |
| 09 | Французский (French) |
| 10 | Португальский (Portuguese) |
| 11 | Испанский (Spanish) |
| 12 | Корейский (Korean) |
| 13 | Эстонский (Estonian) |
| 14 | Русский (Russian) |

Таблица 2.3.3.2-3 АТРИБУТЫ АБОНЕНТОВ III-PGM Code 123

| ПК |  | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PRIME NUMBER BTN (01-48) : 01 | Программируемым кнопкам на терминале абонента назначаются номер My-DN и номера Sub-DN. Данная настройка определяет среди этих номеров первый занимаемый DN-номер, когда пользователь инициирует вызов. Если первичная кнопка не назначена или установлена неправильно, система просканирует последовательно вс е программируемые кнопки с 1 по 48 и неиспользуемые доступные программируемые кнопки назначит в качестве первичной кнопки. | 01 ~ 48 | 01 |
| 2 |  | ZONE NO (1-9) : 1 | Определяет номер зоны, к которой принадлежит абонент. | 1 ~ 9 | 1 |
| 3 | AUTO HOLD (1:ON/0:OFF) : OFF |  | Включает режим автоматического удержания. При включенном переводе в режим ожидания при активном внешнем вызове система будет ставить вызов на удержание автоматически, если пользователь нажимает на кнопку прямого вызова внутреннего абонента {dss/blf}, кнопку {co} или на другие функциональные кнопки, такие как {flash}, {conf}, {trans}. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 4 |  | ENBLOCK DIAL (0-2 ) : OFF | Включает использование при наборе номера блочного режима (Enblock). В блочном режиме набираемые пользователем цифры накапливаются в буфере блочного набора до тех пор, пока непосредственно не будут отправлены пользователем (обычно для отправки используется символ решетка «#»). Блочный режим возможен только для абонентов с многофункциональными клавишами. Если блочный режим выключен, будет использоваться режим передачи с частичным перекрытием (Overlap), при котором набираемые пользователем цифры передаются по частям, отдельными сообщениями. | 0: OFF (ВЫКЛ.) 1: All (Все) 2: On Hook Dialing Only (Только набор номера без поднятия трубки) | OFF |
| 5 |  | ICM ANSWER MODE (1-3): TONE | Устанавливает тип приема сигнала внутреннего вызова (Автоответ с двухсторонней громкой связью /Тональный вызов/Автоответ с односторонней громкой связью) | 1:Handfree (Гарнитура) 2:Tone (Тоновый) 3:Privacy (Конфиденциальный) | Tone |
| 6 |  | DATA SECURITY (1:ON/0:OFF) : OFF | Данные, передаваемые абоненту по аналоговой соединительной линии, могут быть искажены при подаче абоненту сигнала уведомления об ожидающем вызове (Camp-On) или сигнала предупреждения о внедрении (Override). Для устранения ошибок, абоненту, использующему передачу аналоговых данных (факс или модем), может быть назначен режим блокировки входящих тональных сигналов. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 7 |  | PROGRESS INDICATOR (1:ON/0:OFF) : OFF | Если этот параметр установлен в ON, используется информационный элемент PROGRESS INDICATOR для идентификации не-ISDN устройств. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 8 |  | FAX MODE (1:ON/0:OFF) : OFF | Если аналоговое устройство (однолинейный телефон, факс или модем) для внешнего вызова использует линию ISDN, в сообщении SETUP в информационном поле Bearer Capability (возможности переноса) оператору связи вместо значения «Speech» будет отправлено значение «3.1kHz Audio». | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 9 |  | DTMF WHEN REDIAL (1:ON/0:OFF) : ON | Если этот параметр установлен в ON, в режиме повторного набора пользователь слышит тональный сигнал DTMF. (Зарезервировано). | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |
| 10 |  | MUTE RING SERVICE - MUTE RING | Если данное поел установлено в значение MUTE RING (Приглушенный сигнал), система преодставляет пользователю приглушенный сигнал. | 0: Mute Ring (Приглушение звонка) 1:No Ring (Звонок отключен) | MUTE RING |
| 11 |  | AUTO IDLE SERVICE (0-1): AUTO | Если данный параметр установлен в AUTO, система предоставляет сервис автоматического освобождения линии. | 0: Auto (Авто) 1: Manual (Ручное) | Auto |

Таблица 2.3.3.2-4 АТРИБУТЫ АБОНЕНТОВ IV-PGM Code 124

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ |  | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | MSG WAIT INDICATION (0-3): MW REMIND TONE | Данный параметр определяет способ уведомления абонента о наличии ожидающего сообщения. | 0: N/A (Неприменимо) 1:Ring LED (Светодиодный индикатор звонка) 2:MW Remind Tone (Тоновый сигнал напоминания об ожидающем сообщении) 3:Ring LED + Tone (Светодиодный индикатор звонка + тоновый сигнал) | MW REMIND TONE |
| 2 |  | APPLY DIFF RING (0-1) : ALL RING | Определяет режим использования дифференциации звонковых сигналов. Применяются либо ко всем сигналам вызова, либо к нормальным сигналам вызова. | 0:All Ring (Все звонки) 1:Normal Ring (Обычный звонок) | All Ring |
| 3 |  | ICM DIFF RING ID (000-254) : 001 | Устанавливает идентификатор сигнала вызова по внутренней линии – обычно доступны значения 1~4. | 000 ~ 254 | 1 |
| 4 |  | CO DIFF RING ID (000-254) : 001 | Устанавливает идентификатор сигнала вызова по соединительной линии – обычно доступны значения 1~4. | 000 ~ 254 | 1 |
| 5 |  | COS APPLY OPTION (0-1): SUB-DN | Определяет, какой класс сервиса будет применяться, когда абонент получает доступ к номеру Sub-DN: класс сервиса для номера SUB-DN или класс сервиса для номера My-DN. | 0:SUB-DN 1:MY-DN | SUB-DN |
| 6 |  | HOOK FLASH WHEN XFER (0-2): CANCEL XFER | Определяет, что происходит, когда пользователь нажимает на рычаг отбоя при переводе звонка: 0. Отмена перевода: разъединить текущий вызов и соединить предыдущий вызов. 1. Переключение между двумя вызовами: поставить текущий вызов на удержание и соединить предыдущий вызов. 2. Конференция: установить трехстороннюю конференцию. 3. Конференция с переключением между вызовами: Если пользователь нажимает на рычаг отбоя в течение 2 секунд, происходит переключение. | 0:Cancel transfer (Отмена перевода вызова) 1:Broker Call (Переключение между двумя вызовами) 2:Conference (Конференц-связь) 3: Conference after Broker Call (Конференц-связь после режима переключения между двумя вызовами) | Cancel transfer |
| 7 |  | OFF-HOOK ON PAGED (0-1): PAGED | Подняв трубку во время прослушивания оповещения, пользователь может либо выполнить другой вызов, либо продолжить прослушивание. 0: продолжить прослушивание оповещения; 1: остановить прослушивание; занять оставшийся DN, получить сигнал готовности станции (гудок). Пользователь может выполнить вызов. | 0:Paged (Прослушивание оповещения) 1:Dial-Tone (Сигнал готовности) | Paged |
| 8 |  | PLA (1:ON/0:OFF) : ON | Активация предпочитаемой линии для ответа. Определяет для абонента очередность ответа вызывающей линии. Ответ на вызовы производится поднятием трубки.(Зарезервировано) | 0:OFF(ВЫКЛ) 1:ON(ВКЛ) | ON |
| 9 |  | PICKUP BY DSS BUTTON (1:ON/0:OFF) : ON | Это значение опередляет метод поднятия трубки при нажатии кнопки DSS. | 0:Disable (Выключено) 1:Group Pickup (Перехват в группе) 2:Direct Pickup (Прямой перехват) | Direct Pickup |
| 10 |  | CTI IP ADDRESS 0 .0 .0 .0 | IP-адрес CTI | IP Address CTI (IP-адрес CTI) | 0.0.0.0 |
| 11 |  | ACD AGENT PRIORITY (01-20) : 10 | Когда абонентявляется членом группы ACD, данный параметр будет использоваться в качестве значения приоритета агента. | 01 – 20 | 10 |

#### Station Flexible Button Assignment –PGM Code 126 (Назначение программируемых кнопок абонента)

Каждой программируемой кнопке системного телефона или консоли DSS может быть назначена функция и соответствующее значение.

При управлении назначениями консоли DSS введите абонентский номер консоли DSS, а затем введите номер требуемой программируемой кнопки. Для цепи последовательных консолей DSS номера кнопок консолей подразумеваются в порядке присоединения последовательных консолей DSS. Номер кнопки начинается с 49 на первой консоли DSS, с 97 на второй консоли DSS, каждый раз к номеру добавляется 48. Каждая консоль содержит установки для 48 программируемых кнопок, даже если на консоли только 12 кнопок. В этом случае установки для кнопок 13-48 игнорируются.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| STA FLEX BTN ATTR ENTER STA RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 126. |
| 100- 110 FLEX BTN ENTER BTN NUM(001-240) | С помощью клавиатуры введите диапазон абонентов (Напр. 100~110). Для одного абонента наберите один и тот жн номер дважды. |
| 100- 110 FLEX BTN 002 PRESS FLEX_KEY (1-3) | Наберите требуемый номер программируемой кнопки (001~240) |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку (1~3). ПК 1: для настройки типа программируемой кнопки ПК 2: для настройки типа вызывного сигнала ПК 3: для настройки режима доступа |
| BTN02EMPTY) ENTER NEW BTN TYPE(1-3) | Для ПК 1, чтобы настроить тип программируемой кнопки, с помощью клавиатуры введите тип кнопки 1-3. Тип 1: для назначения кнопке типа «фиксированный» Тип 2: для назначения кнопке абонентского номера DN Тип 3: для назначения кнопке «набранного номера» |
| BTN02: FIXED BTN (1-9): NOT ASSIGNED | В случае кнопки типа «фиксированный», с помощью клавиатуры выберите из следущего списка: 1: повторный набор 2: сокращенный набор 3: конференция 4: отключение микрофона 5: обратный вызов 6: кнопка 7: перевод вызова 8: повторный вызов 9: вызов к группе PTT Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. Если на абонентском терминале уже есть кнопка с таким фиксированным типом, как у той, что Вы пытаетесь установить, будет слышен сигнал ошибки, и данные не будут сохранены. |
| BTN02: STA NUMBER …. | В случае кнопки DN-номера: С помощью клавиатуры введите номер абонента, который Вы хотите назначить. Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. Если данный номер абонента уже был назначен одной из кнопок на том же терминале, будет слышен сигнал ошибки. |
| BTN03: DIAL NUMBER …. | Для кнопки «набранного номера»: С помощью клавиатуры введите требуемый номер, который Вы хотите назначить. Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |
| BTN002:RING OPTION (0-9): IMMEDIATE RING | Программируемая кнопка 2: Опция вызывного сигнала возможна только для случая программируемой кнопки типа «Номер абонента». Для конфигурирования выызвного сигнала используйте клавиатуру или кнопки DELETE/SPEED. 0: немедленное поступление вызывного сигнала 1: задержка 3 сек 2: задержка 6 сек 3: задержка 9 сек 4: задержка 12 сек 5: задержка 15 сек 6: задержка 18 сек 7: задержка 21 сек 8: задержка 24 сек 9: задержка 27 сек ..: без звонка Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |
|  | Программируемая кнопка 3: для конфигурирования режима доступа: Режим доступа программируется в соответствии с типом программируемой кнопки: Если программируемая кнопка относится к фиксированному типу или к типу DN, обратитесь к следующему шагу. Если программируемая кнопка представляет собой номер абонента, обратитесь к шагу, который следует за нижеследующим. |
| BTN001: ACCESS (0-1): CHANGEABLE | Для случая кнопки фиксированного типа или типа «Набранный номер»: Имеется два варианта режима доступа – изменяемый пользователем, либо заблокированный. С помощью клавиатуры сконфигурируйте режим доступа. 0. Изменяемый: пользователь может изменить настройку данной программируемой кнопки; 1. Неизменяемый: пользователь не может изменить настройку данной программируемой кнопки. Изменение возможно только с помощью системного программирования администратором. Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |
| BTN002: ACCESS (0-2): ALL CALL | В случае программируемой кнопки типа «Набранный номер»: 0. Все вызовы: без ограничений. 1. Занять линию и выполнить набор. Нельзя занять линию только с помощью снятия трубки, когда выполняешь вызов, даже если кнопка запрограммирована на первичный номер. 2. Только входящие: Невозможно выполнить вызов, используя эту кнопку. Разрешен только ответ на входящие вызовы. |

#### Station Number Information –PGM Code 130 (Информация о номере абонента)

В соответствии с физическими характиеристиками номера абонента, номера абонентов делятся на номера My-DN и Sub-DN. Номер My-DN является одной из ролей номера SADN. Только один My-DN номер может быть присвоен физическому терминалу. В системе iPECS-MG, диапазон номеров абонентов, которые используются для номеров My-DN, предопределен. Индекс этих номеров: от 1 до 324 для системы MG-300, от 1 до 108 для системы MG-100. Абонентский номер, имеющий индекс больше чем индекс My-DN – это номер Sub-DN. Номер Sub-DN используется либо для MADN, либо для SADN. MADN может иметь 10 различных абонентов членами MADN, но SADN имеет только одного члена. В дополнение к этому, Sub-DN, который используется для SADN, может быть сконфигурирован как номер виртуального агента. Если номер Sub-DN используется в качестве номера виртуального агента, абонент не считается членом Sub-DN. Только если терминал логинится к виртуальному агенту через Sub-DN, этот Sub-DN имеет номер абонентского терминала (My-DN) в качестве члена.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| STA DN NUMBER ENTER STA NUMBER | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 130. |
| 424 DN ATTR PRESS FLEX_KEY (1-2) | С помощью клавиатуры введите номер абонента. |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку (1~2). ПК 1 : для конфигурирования типа номера абонента ПК 2 : для отображения членства номера абонента |
| STA DN TYPE (1-3): MADN | Для ПК 1, для конфигурирования типа номера абонента: Наберите 1-3 для конфигурирования типа номера абонента. Тип 1 : SADN-Normal Тип 2 : MADN Тип 3 : SADN-Виртуальный агент Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Тип не может быть изменен для членов My-DN. |
| DN MEMBER VIEW …. …. … . | Для ПК2, отображается информация о членстве номеров абонентов. |

#### Station Number Attributes –I to IV PGM Codes 131-135 (Атрибуты номера абонента)

Атрибуты номера абонента определяют возможности и функции, доступные для номера абонента. В общем случае, нажатие программируемой кнопки переключает состояние параметра или функции (например ВКЛ/ВЫКЛ ) (ON/OFF). Обратитесь к таблицам с 2.3.3.5-1 по 5 для подробной информации.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| STATION NUMBER ATTR 1 ENTER STA RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите : 131 для Атрибутов абонентского номера 1 132 для Атрибутов абонентского номера 2 133 для Атрибутов абонентского номера 3 134 для Атрибутов абонентского номера 4 135 для Атрибутов CLI абонентского номера. |
| 100- 110 NUM ATTR 1 PRESS FLEX_KEY (1-7) | С помощью клавиатуры введите диапазон номеров абонентов (Напр., 100~110). Для единственного номера абонента введите один и тот же номер дважды. |
| Обратитесь к таблице 2.3.3.7-1 to 5 DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку; обратитесь к таблице 2.3.3.5-1 to 5. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для настройки атрибутов, обратитесь к таблицам с 2.3.3.5-1 по 5. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |

Таблица 2.3.3.5-4 АТРИБУТЫ АБОНЕНТСКОГО НОМЕРА I-PGM Code 131

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STA NAME …............. | Активирует ввод имени абонентского терминала. Имя отображается на дисплее системного телефона. | Max 16 Chars (Макс. 16 символов) |  |
| 2 | TENANT GROUP (1-9): 1 | Определяет тенантную группу, в которую входит абонент. | 1~9(MG-300) 1~5(MG-100) | 1 |
| 3 | DIGIT CONVERSION TBL (1-9): 1 | Определяет, какая из таблиц преобразования входящего набора будет использоваться. | 1 ~ 9 | 1 |
| 4 | PASSWORD …......... | Для контроля доступа к системным возможностям и ресурсам используется пароль. Мобильный класс сервиса, доступ к соединительным линиям, некоторые типы автоматической переадресации вызовов могут требовать ввода действительного пароля. | 0 ~ 12 digits (0-12 цифр) |  |
| 5 | BUSY SVC (0-3): BUSY TONE | Когда абонент занят, и поступает новый входящий вызов, абонент обрабатывает этот новый вызов в соответствии с заданной здесь настройкой. | 0:Busy Tone (Сигнал «Занято») 1:Camp-on (Соединение при освобождении) 2:Call Wait (Ожидающий вызов) 3:Pilot Hunt (Прием вызова на пилотный номер) | Busy Tone |
| 6 | CHARGE MODE (0-1): REPORT | Если данное поле установлено в значение ‘FREE’, внутренний вызов не сохраняется и не выводится на печать в составе информации SMDR, даже если установлен флаг SMDR ‘ICM CALL’. Если данное поле установлено в значение ‘REPORT’, данные внутренних вызовов включаются в отчеты SMDR в соответствии с атрибутами ICM CALL SMDR. | 0:Free (Бесплатный) 1:Report (Учетный) | Report |
| 7 | SMDR HIDDEN DIGIT (1:EN/0:DIS) : ENABLE | Если данная опция включена и абонент выполняет исходящий вызов, набранные цифры отображаются в информации SMDR как скрытые цифры в соответствии с правилами, установленными атрибутами SMDR. Если данная опция отключена, будут отображены все набранные цифры. | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Disable |
| 8 | HOTDESK AGENT NUMBER (1:ON/0:OFF) : OFF | Разрешает использование абонентского номера в качестве терминала виртуального агента. Чтобы данная функция действовала эффективно, номер абонента должен быть Sub-DN или SADN. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 9 | TIME TABLE INDEX (1-9): 1 | Определяет индекс таблицы расписаний для абонента. | 1-9, None (Нет) | none |

Таблица 2.3.3.5-2 АТРИБУТЫ АБОНЕНТСКОГО НОМЕРА II-PGM Code 132

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FORCED HANDFREE ACCESS (1:EN/0:DIS) : DISABLE | Разрешает абоненту принудительное переключение режима приема внутреннего вызова. При осуществлении внутреннего вызова вызывающий абонент может однократно (на время текущего вызова) изменить режим приема на аппарате вызываемого абонента, переключив его с тонального сигнала вызова на голосовое уведомление или наоборот. | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Disable |
| 2 | FORWARD ACCESS (1:EN/0:DIS) : ENABLE | Разрешает абоненту включать автоматическую переадресацию. | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Enable |
| 3 | OFFNET FORWARD ACCESS (1:EN/0:DIS) : ENABLE | Разрешает абоненту автоматическую переадресацию на внешний номер, при которой входящий внешний вызов переадресуется абоненту, находящемуся за пределами системы, или, другими словами, устанавливать соединение «СЛ–СЛ» (неконтролируемая конференция). | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Enable |
| 4 | DND ACCESS (1:EN/0:DIS) : ENABLE | Разрешает абоненту использовать функцию «Не беспокоить». | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Enable |
| 5 | INTRUSION ACCESS (1 :EN/0 :DIS) : ENABLE | Активирует возможность принудительного подключения к разговору со стороны оператора для получения доступа к активному вызову по СЛ. | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Disable |
| 6 | MOBILE EXT ACCESS (1 :EN/0 :DIS) : ENABLE | Разрешает использование функции мобильного абонента. | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Enable |
| 7 | HOOK FLASH MODE (0-3) : FLASH NORMAL | Определяет действие при нажатии на рычаг отбоя на SLT-телефоне во время разговора: 0. FLASH NORMAL: Нормальный сигнал Flash (кратковременный разрыв шлейфа). 1. FLASH IGNORE: Игнорирование сигнала Flash. 2. FLASH DROP: Разъединение по нажатию на рычаг отбоя. 3. HOLD RELEASE: Освобождение удерживаемой линии, если система обнаруживает нажатие на рычаг отбоя, а затем возврат в поднятое состояние во время текущего разговора. | 0. FLASH NORMAL (Обычный флэш) 1. FLASH IGNORE (Игнорировать флэш) 2. FLASH DROP (Сброс флэш) 3. HOLD RELEASE (Освобождение линии) | FLASH NORMAL |
| 8 | AUTO PICKUP (1:EN/0:DIS) : DISABLE | Когда в группу поступает вызов, другой член группы может выполнить перехват этого вызова, просто сняв трубку. | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Disable |

Таблица 2.3.3.5-3 АТРИБУТЫ АБОНЕНТСКОГО НОМЕРА IV-PGM Code 133

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO QUEUE ACCESS (1:EN/0:DIS) : ENABLE | Разрешает абоненту постановку в очередь на ожидание свободной СЛ при получении сигнала о том, что все линии заняты | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Enable |
| 2 | CONFERENCE ACCESS (1:EN/0:DIS) : ENABLE | Разрешение осуществлять конференц-связь | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Enable |
| 3 | WAKE UP ACCESS (1:EN/0:DIS) : ENABLE | Разрешение использовать функцию будильника | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Enable |
| 4 | STN CALL BACK ACCESS (1:EN/0:DIS) : ENABLE | Разрешение пользоваться функцией обратного вызова абонента, если вызываемый абонент занят. | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Enable |
| 5 | ACNR ACCESS (1 :EN/0 :DIS) : ENABLE | Включение функции автодозвона | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Enable |
| 6 | ABSENCE NOTICE ACCESS (1 :EN/0 :DIS) : ENABLE | Включение функции уведомления об отсутствии на месте | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Enable |
| 7 | CALL WAIT ACCESS (1:EN/0:DIS) : ENABLE | Возможность оставить уведомление об ожидающем вызове, если вызываемый абонент не отвечает или находится в режиме «Не беспокоить». | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Enable |
| 8 | CAMP ON ACCESS (1:EN/0:DIS) : ENABLE | Разрешает абоненту постановку вызова на ожидание с уведомлением. | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Enable |
| 9 | VOICE OVER ACCESS (1:EN/0:DIS) : ENABLE | Включение функции передачи голосовой информации поверх текущего разговора. | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Disable |
| 10 | VOICE OVER REJECTION (1:EN/0:DIS) : DISABLE | Включение возможности запрета на передачу голосовой информации поверх текущего разговора | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Disable |
| 11 | PREPAID CALL USAGE (1:EN/0:DIS) : DISABLE | Включение возможности использовать предоплату вызова | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Disable |
| 12 | KEYPAD FACILITY USAGE (1:EN/0:DIS) : DISABLE | Включение информационного элемента «Возможности клавиатуры» | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Disable |

Таблица 2.3.3.5-4 STATION NUMBER ATTRIBUTES IV-PGM Code 134

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPEED ACCESS (1:EN/0:DIS) : ENABLE | Разрешает возможность доступа к ячейкам сокращенного набора на абонентском терминале. | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Enable |
| 2 | PAGE ACCESS (1 :EN/0 :DIS) : ENABLE | Позволяет абоненту выполнять оповещение | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Enable |
| 3 | MEET ME ACCESS (1:EN/0:DIS) : ENABLE | Активирует функцию ответа на оповещение («meet me») при наличии оповещения. | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Enable |
| 4 | CALL DURATION RESTRICT (1 :EN/0 :DIS) : DISABLE | Ограничивает продолжительность вызова абонента по СЛ. | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Disable |
| 5 | SLT BLOCK BACK CALL (1:EN/0:DIS) : DISABLE | Когда абонентский SLT-терминал пытается переадресовать вызов по СЛ на линию СЛ, такая попытка блокируется и происходит разъединение | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Disable |
| 6 | PILOT HUNT RING (1:EN/0:DIS) : ENABLE | Разрешает абоненту принимать вызовы на пилотный номер | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Enable |
| 7 | ACR USER (1:ON/0:OFF) : ON | Включает услугу ограничения анонимных вызовов | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 8 | WAKE UP SET(HH:MM) NOT ASSIGNED | Установка времени включения будильника | HH:MM (ЧЧ:ММ) |  |
| 8 | WAKEUP REPEAT (1:ON/0:OFF) : OFF | Включение ежедневного повтора будильника | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 10 | BRANCH/BRIDGE LINE (0-3: OFF | Активация функции branch/bridge: Branch : Конференц-вызов нажатием кнопки {DN}. Bridge: Bridge-вызов нажатием кнопки {DN}. Bridge (Программный телефон Softphone): Режим Auto bridge, если разрешен IP-бриджинг для программного телефона Phontage/UC Client. | 0: OFF(ВЫКЛ) 1: ON(ВКЛ) | OFF |
| 11 | AUTO PRIVACY (1:ON/0:OFF) : OFF | Автоматически включает режим конфиденциальности (для ограничения функций вторжения в разговор/ожидания вызова/соединения при освобождении линии/передачи голосовой информации занятому абоненту). | 0: OFF(ВЫКЛ) 1: ON(ВКЛ) | OFF |
| 12 | DID DISA RESTRICTION (1:ON/0:OFF) : OFF | Если функция задана, входящие вызовы DID и DISA на данный абонентский номер запрещены. | 0: OFF(ВЫКЛ) 1: ON(ВКЛ) | OFF |

Таблица 2.3.3.5-5 АТРИБУТЫ CLI АБОНЕНТА-PGM Code 135

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLIP DISPLAY (1:ON/0:OFF) : ON | Система получает идентификатор вызывающего абонента (CLI) в составе сигнального сообщения SETUP, передаваемого по сети ISDN. Сервис CLIP – это предоставление номера вызывающего абонента. Данный параметр активирует отображение полученного номера на ЖК-дисплее системного телефона. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |
| 2 | COLP DISPLAY (1:ON/0:OFF) : OFF | Система получает идентификатор ответившей стороны (CLI) в составе сигнального сообщения CONNECT, передаваемого по сети ISDN. Сервис COLP – это предоставление номера подключенной линии (абонента, с которым установлено соединение). Данный параметр активирует отображение полученного номера на ЖК-дисплее системного телефона. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 3 | CLI/REDIRECT (1:RED/0:CLI):CLI | Когда в систему поступает входящий вызов, переадресованный другим абонентом сети ISDN, то сообщение SETUP может содержать исходный номер вызывающего абонента (Calling Party) и номер переадресации (Redirected Number), т.е. идентификатор абонента, который инициировал изменение направления вызова. Данный параметр определяет, что будет отображаться на дисплее системного телефона: номер абонента, переадресовавшего вызов (RED), или номер вызывающего абонента (CLI). | 0: CLI (АОН) 1: Redirect (Перевод) | CLI |
| 4 | CLIR WHEN OUTGOING (1:ON/0:OFF) : OFF | Система имеет возможность использовать сервис ISDN CLIR – запрет на предоставление номера вызывающего абонента. При этом система формирует идентификатор CLI по обычным правилам, но отправляет его в сеть с признаком ”, который запрещает передачу номера вызывающего абонента на терминал удаленного конечного пользователя (инф. элемент “Presentation Restrict” в сообщении SETUP). Переданный номер будет известен оператору связи, но не будет отображаться на дисплее телефона вызываемого абонента. | 0: OFF(ВЫКЛ) 1: ON(ВКЛ) | OFF |
| 5 | COLR WHEN ANSWER (1:ON/0:OFF) : OFF | Система имеет возможность использовать сервис ISDN COLR – запрет на предоставление номера ответившего абонента. При этом система формирует идентификатор CLI по обычным правилам, но отправляет его в сеть с признаком, который запрещает передачу номера ответившего абонента на терминал удаленного конечного пользователя (инф. элемент “Presentation Restrict” в сообщении CONNECT). Переданный номер будет известен оператору связи, но не будет отображаться на дисплее телефона вызывающего абонента. | 0: OFF(ВЫКЛ) 1: ON(ВКЛ) | OFF |
| 6 | CLI NUMBER …..................... | Данное значение определяет персональный идентификатор CLI (АОН) абонента. Когда это не запрещено (ПК4 и ПК5 выше), индентификатор CLI абонента формируется из префикса, назначенного для исходящей СЛ, с добавлением к нему номера, указанного в данном поле. | 24 digits (24 цифры) |  |
| 7 | CFWD CLI/REDIRECT (1:RED/0:CLI):CLI | Когда в систему поступает входящий вызов, переадресованный другим абонентом сети ISDN, то сообщение SETUP может содержать исходный номер вызывающего абонента (Calling Party) и номер переадресации (Redirected Number), т.е. идентификатор абонента, который инициировал изменение направления вызова. Данный параметр определяет, что будет отображаться на дисплее системного телефона: номер абонента, переадресовавшего вызов (RED), или номер вызывающего абонента (CLI). | 0: CLI (АОН) 1: Redirect (Перевод) | CLI |
| 8 | IGNORE CALLER CLIR (1:ON/0:OFF) : OFF | Если данный параметр активирован, то при поступлении вызова с включенной опцией запрета предоставления номера вызывающего абонента (CLIR) эта опция игнорируется, на дисплее отображается идентификатор вызывающего абонента. | 0: OFF(ВЫКЛ) 1: ON(ВКЛ) | OFF |
| 9 | MOBILE EXTENSION CLI (0-2): CALLER NO | Данная опция определяет CLI при осуществлении вызова с мобильного абонента. (0:Номер вызывающего абонента, 1:Номер мобильного абонента, 2:Номер вызывающего абонента + номер мобильного абонента) | 0: Caller No (Номер вызывающего абонента) 1: Mobile Sta No (Номер мобильного абонента) 2:Caller+Mobile Sta (Номер вызывающего абонента + номер мобильного абонента) | Caller No |
| 10 | LONG CLI 1 …..................... | Если для типа идентификатора CLI исходящей СЛ установлено значение 1, передается Long CLI 1. | 24 digits (24 цифры) |  |
| 11 | LONG CLI 2 …..................... | Если для типа идентификатора CLI исходящей СЛ установлено значение 2, передается Long CLI 2. | 24 digits (24 цифры) |  |
| 12 | LONG CLI 3 …..................... | Если для типа идентификатора CLI исходящей СЛ установлено значение 3, передается Long CLI 3. | 24 digits (24 цифры) |  |
| 13 | CLI NAME DISPLAY (1:ON/0:OFF) : OFF | Если данный параметр включен, то в случае, когда номер вызывающего абонента (CLI), полученный от оператора связи, совпадает с номером, записанным в ячейке сокращенного набора (Speed BIn), то система отобразит имя, присвоенное этой ячейки сокращенного набора. | 0: OFF(ВЫКЛ) 1: ON(ВКЛ) | OFF |
| 14 | STA NO HIDDEN (1:ON/0:OFF) : OFF | Если данный параметр установлен, номер абонента не отображается на дисплее вызывающего/вызываемого абонента. | 0: OFF(ВЫКЛ) 1: ON(ВКЛ) | OFF |
| 15 | CALL TRANSFER CLI - TRANSFEROR | При переводе (Transfer) внешнего входящего вызова система может предоставить ему либо номер внутреннего абонента, инициировавшего перевод вызова, либо идентификатор внешнего вызывающего абонента. | Transferor (Абонент, переадресующий вызов) Transferred (Абонент, принимающий переадресованный вызов) | Transferor |

#### Station Class-of-Service –PGM Code 137 (Класс сервиса абонента)

Всем абонентам назначается класс сервиса (COS), который определяет способность пользователя осуществлять определенные типы вызовов, см. таблицы с 2.3.3.6-1 по 2. Предусмотрены отдельные классы сервиса для работы системы в различных режимах обслуживания: Дневной, Ночной и По расписанию. Максимально имеется 16 уровней привилегий  класса сервиса абонента (0~15). Указанные привилегии применяются в таблицах ограничений (PGM Code 250). По умолчанию всем абонентам назначен 1-ый класс сервиса абонента, без ограничений для всех трех режимов.

При создании всех вызовов и таблиц ограничений класс сервиса абонента взаимодействует с классом сервиса соединительных линий для создания результирующих ограничений.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| STATION COS ATTR ENTER STA RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 137. |
| 100-110 COS ATTR PRESS FLEX_KEY (1-3) | С помощью клавиатуры введите диапазон номеров абонентов (Напр. 100~110). Для единственного номера абонента, введите один и тот же номер дважды. |
|  | Нажмите требуемую программируемую кнопку (1~3), ПК 1: Класс сервиса в режиме обслуживания «Дневной» ПК 2: Класс сервиса в режиме обслуживания «Ночной» ПК 3: Класс сервиса в режиме обслуживания «По расписанию» |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для класса сервиса абонента, обратитесь к таблицам 2.3.3.6-1 и 2 для каждого класса сервиса. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.3.6-1 АТРИБУТЫ КЛАССА СЕРВИСА АБОНЕНТА-PGM Code 137

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DAY COS (00-15) : 01 | Класс сервиса абонента в режиме обслуживания «Дневной» | 00-15 | 1 |
| 2 | NIGHT COS (00-15) : 01 | Класс сервиса абонента в режиме обслуживания «Ночной» | 00-15 | 1 |
| 3 | TIMED COS (00-15) : 01 | Класс сервиса абонента в режиме обслуживания «По расписанию» | 00-15 | 1 |

Таблица 2.3.3.6-2 КЛАСС СЕРВИСА АБОНЕНТА -PGM Code 137

| STATION COS | RESTRICTIONS |
| --- | --- |
| 0 | Разрешены только вызовы по внутренней связи и экстренные исходящие вызовы. Входящие и переведенные вызовы также разрешаются. |
| 1 | Никакие ограничения на набор номера не накладываются. |
| 2 ~ 15 | Назначения в таблицах ограничений платных вызовов контролируются для разрешения или запрета номеров. - Если в таблице нет ни одного назначения, запреты на набор не действуют. - Если назначения сделаны только в таблице запретов, то запрещен набор только этих номеров. - Если назначения сделаны только в таблице разрешений, то разрешен набор только этих номеров. - Если назначения сделаны в обеих таблицах, то первой проверяется таблица запретов. Если набранный номер найден в таблице запретов, вызов запрещается; если номер в таблице отсутствует, вызов разрешается. |

#### Station Automatic Dial Attribute –PGM Code 138 (Абонентские атрибуты автоматического набора номера)

Когда на абонентском терминале снимается трубка или нажимается кнопка [speaker], система, как правило, выдает внутренний сигнал готовности (гудок).. Абонентский терминал можно запрограммировать так, чтобы вместо гудка происходил автоматический набор заданных цифр (не более 16). Эти запрограммированные цифры мы называем цифрами автоматического набора. Если данная функция запрограммирована, и в течение паузы автонабора не было введено ни одной цифры, система автоматически выполняет набор запрограммированных цифр.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| STATION AUTO DIAL ATTR ENTER STA RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 138. |
| 100 – 110 AUTO DIAL ATTR PRESS FLEX KEY (1-2) | С помощью клавиатуры введите диапазон номеров абонентов (Напр. 100~110). Для единственного номера абонента, введите один и тот же номер дважды. |
|  | Нажмите требуемую программируемую кнопку (1~2), ПК 1: Цифры для автоматического набора номера ПК 2: Длительность паузы автонабора номера |
| AUTO DIAL DGT . . . . . . . . . . . . . . . . | С помощью клавиатуры введите требуемые цифры автоматического набора. Максимально возможно ввести 16 цифр. |
| AUTO DIAL PAUSE TIME (00-30) : 00(sec) | С помощью клавиатуры введите длительность паузы автоматического набора. Возможна пауза от 0 до 30 сек. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.3.7-1 АТРИБУТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО НАБОРА НОМЕРА-PGM Code 138

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTO DIAL DGT …………… | Цифры, которые набираются автоматически | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) | - |
| 2 | AUTO DIAL PAUSE TIME (00-30): 00(sec) | Пауза перед автонабором | 00-30 | 0 |

#### Station Preset Call Forward –PGM Code 142 (Предустановленная автоматическая переадресация вызова)

Данная функция позволяет переадресовывать внешние и внутренние вызовы абонента в предварительно заданный пункт назначения. Предустановленная автоматическая переадресация вызова позволяет установить отдельную обработку для входящих внешних и внутренних вызовов. Доступные виды обработки: безусловная, по занятости для внутренних вызовов, по неответу для внутренних вызовов, по занятости для внешних вызовов или по неответу для внешних вызовов. Предустановленная переадресация может осуществляться на любого абонента, группу приема вызовов или на внешнего абонента (за пределами сети).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| STA PRESET CALL FORWARD ENTER STA RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 142. |
| 100 – 110 PRESSET FWD PRESS FLEX KEY (1-6) | С помощью клавиатуры введите диапазон номеров абонентов (Напр. 100~110). Для единственного номера абонента, введите один и тот же номер дважды. |
|  | Нажмите программируемую кнопку number (1~6) для требуемого type of forward, ПК 1: Безусловная для внутренних вызовов ПК 2: По занятости для внутренних вызовов ПК 3: По неответу для внутренних вызовов ПК 4: Безусловная для внешних вызовов ПК 5: По занятости для внешних вызовов ПК 6: По неответу для внешних вызовов |
|  | С помощью клавиатуры введите пункт назначения автоматической переадресации. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.3.8-1 АБОНЕНТСКАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА-
PGM Code 142

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INTERNAL UNCOND …..................... | Пункт назначения для безусловной автоматической переадресации для внутренних вызовов | Max 32 digits (Максимум 32 цифры) | - |
| 2 | INTERNAL BUSY …..................... | Пункт назначения для автоматической переадресации по занятости для внутренних вызовов | Max 32 digits (Максимум 32 цифры) | - |
| 3 | INTERNAL NO-ANSWER …..................... | Пункт назначения для автоматической переадресации по неответу для внутренних вызовов | Max 32 digits (Максимум 32 цифры) | - |
| 4 | EXTERNAL UNCOND …..................... | Пункт назначения для безусловной автоматической переадресации для внешних вызовов | Max 32 digits (Максимум 32 цифры) | - |
| 5 | EXTERNAL BUSY …..................... | Пункт назначения для автоматической переадресации по занятости для внешних вызовов | Max 32 digits (Максимум 32 цифры) | - |
| 6 | EXTERNAL NO-ANSWER …..................... | Пункт назначения для автоматической переадресации по неответу для внешних вызовов | Max 32 digits (Максимум 32 цифры) | - |

#### Station Call Forward –PGM Code 143 (Абонентская автоматическая переадресация вызова)

Абонентская автоматическая переадресация вызова может назначаться и изменяться.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| STATION FORWARD SET ENTER STA RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 143. |
| 100 – 110 FORWARD SET PRESS FLEX KEY (1-5) | С помощью клавиатуры введите диапазон номеров абонентов (Напр. 100~110). Для единственного номера абонента, введите один и тот же номер дважды. |
|  | Нажмите требуемую программируемую кнопку (1~4), ПК 1: Тип автоматической пепеадресации ПК 2: Номер, на который осуществляется автоматическая переадресация ПК 3: Время (режим) применения переадресации ПК 4: Таймер автоматической переадресации по неответу ПК 5: Включение опции отображения информации о переадресации |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные for the Attribute, Обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.3.9-1 АБОНЕНТСКАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА-
PGM Code 143

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FORWARD TYPE (0-4) : NOT ASSIGNED | Указывается тип переадресации вызова. | 0:Not Assigned (Не назначено) 1:Unconditional (Безусловная) 2:Busy (По занятости) 3:No Answer (По неответу) 4:Busy or No Answer (По занятости или неответу) | Not Assigned |
| 2 | FORWARD NUMBER …..................... | Указывается номер для переадресации путем ввода цифр набора. | Max 32 digits (Максимум 32 цифры) | - |
| 3 | FORWARD APPLY TIME (0-3) : ALL | Указывается время применения переадресации | 0:All (Все) 1:Day (Дневной) 2:Night (Ночной) 3:Timed (По расписанию) | ALL |
| 4 | CFW NO ANS TMR(sec) (000-600) : 015 | Вызов переводится – по занятости или по неответу – в пункт назначения переадресации, если абонент не отвечает в течение времени, определенного таймером переадресации по неответу. | ( 0 ~ 600) sec (сек) | 15sec |
| 5 | FORWARD DISPLAY (1:ON/0:OFF) : OFF | Включение опции отображения переадресации для проверки информации в свободном состоянии. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |

#### Station VMIB Attribute –PGM Code 145
(Абонентские атрибуты голосовой почты VMIB)

Нижеследующие атрибуты созданы для того, чтобы помогать абоненту взаимодействовать с голосовой почтой VMIB.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| STATION VMIB ATTR ENTER STA RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 145. |
| 100 – 110 NUM ATR 1 PRESS FLEX KEY (1-10) | С помощью клавиатуры введите диапазон номеров абонентов (Напр. 100-110). Для единственного номера абонента, введите один и тот же номер дважды. |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку; обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для настройки атрибутов, см. таблицу. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.3.10-1 АБОНЕНТСКИЕ АТРИБУТЫ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ VMIB -
PGM Code 145

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VMIB ACCESS (1 :EN/0 :DIS) : ENABLE | Разрешается доступ абонента к голосовой почте VMIB. | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Disable |
| 2 | PROMPT LANGUAGE INDEX (1-3): 1 | Для абонента, обращающегося к голосовой почте VMIB, системные приглашения воспроизводятся на выбранном языке. | 1 ~ 3 | 1 |
| 3 | AUTO-RECORD SERVICE (1 :EN/0 :DIS) : ENABLE | Если функция разрешена, то разговор пользователя с внутренними/внешними пользователями автоматически записывается. Функцию можно использовать, не нажимая кнопку двусторонней записи. | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Disable |
| 4 | TWO WAY RECORD ACCESS (1:EN/0:DIS): ENABLE | Если функция разрешена, абонент может активировать эту функцию для записи разговора. | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | Disable |
| 5 | TWO-WAY RECORD DEVICE VM BOARDS | Определяет место расположения сохраненных записей разговора в виде wav-файлов: на плате голосовой почты VMIB или в программе Phontage. Когда выбран программный телефон Phontage, записанные файлы wav сохраняются на жестком диске компьютера, на котором установлен программный телефон Phontage. |  | VM Boards |
| 6 | REC-MSG BACKUP STA PHONTAGE NUM: ………… | Если у абонента имеется новое сообщение голосовой почты VMIB, эта информация передается на назначенный номер Phontage. Пользователь Phontage может создавать резервные копии сохраненных сообщений голосовой почты с внутренних плат голосовой почты на жесткий диск компьютера, на котором установлена программа Phontage. |  |  |
| 7 | BACKUP MSG DELETE (1:EN/0:DIS): ENABLE | Если функция разрешена, пользователь Phontage может удалить все сообщения голосовой почты с внутренних плат голосовой почты. | 1:Enable (Включено) 0:Disable (Выключено) | 0:Disable |
| 8 | VMIB MSG TYPE (1:FIFO/0:LIFO):LIFO | Сообщения, сохраненные в VMIB, можно прослушивать в порядке поступления - FIFO (первый пришел – первый вышел), или в обратном порядке - LIFO (последний пришел – первый вышел). | 1:FIFO 0::LIFO | LIFO |
| 9 | VMIB NEW MSG NO 000 | Отображает количество новых сообщений. |  |  |
| 10 | VMIB SAVE MSG NO 000 | Отображает количество сохраненных сообщений. |  |  |

#### Station Mobile Phone Attribute –PGM Code 146 (Атрибуты мобильного абонента)

Пользователь имеет возможность зарегистрировать в системе номер своего мобильного телефона. Пользователи мобильного телефона могут получать доступ к ресурсам и сервисам системы, которые доступны пользователям проводных телефонных аппаратов, выполнять внутренние и внешние вызовы. Пользователь может использовать свой мобильный телефон в качестве внутреннего абонента системы с определенным номером. Порльзователю разрешается зарегистрировать до 2 мобильных телефонов. Мобильные телефоны регистрируются на абонента с указанием номера мобильного телефона и идентификатора абонента CLI для мобильного телефона.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| STA MOBILE PHONE SET ENTER STA RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 146. |
| 100 – 110 MOBILE ATT ENTER ENTRY NUM (1-2) | С помощью клавиатуры введите диапазон номеров абонентов (Напр. 100~110). Для единственного номера абонента, введите один и тот же номер дважды. |
| MOBILE EXT 1 ATT PRESS FLEX_KEY (1-3) | С помощью клавиатуры введите индекс мобильного телефона (1-2), который Вы хотите зарегистрировать для абонента. |
|  | Нажмите требуемую программируемую кнопку (1-3), ПК 1: включить возможность регистрации мобильного телефона ПК 2: номер мобильного телефона ПК 3: идентификатор CLI мобильного телефона |
| MOBILE EXT 1 ENABLE (1:ON/0:OFF) : OFF | С помощью клавиатуры введите 1(ВКЛ) или 0(ВЫКЛ) для включения возможности регистрации мобильного телефона. |
| MOBILE EXT 1 NUMBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | С помощью клавиатуры введите номер мобильного телефона |
| MOBILE EXT 1 CLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | С помощью клавиатуры введите идентификатор CLI мобильного телефона |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.3.11-1 АТРИБУТЫ МОБИЛЬНОГО АБОНЕНТА-PGM Code 146

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOBILE EXT 1 ENABLE (1:ON/0:OFF) : OFF | Включает возможность регистрации мобильного телефона | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 2 | MOBILE EXT 1 NUMBER …..................... | Номер мобильного телефона | Max 24 digits (Максимум 24 цифры) | - |
| 3 | MOBILE EXT 1 CLI …..................... | Идентификатор CLI мобильного телефона | Max 24 digits (Максимум 24 цифры) | - |
| 4 | MOBILE EXT 2 ENABLE (1:ON/0:OFF) : OFF | Включает возможность регистрации вторичного мобильного телефона | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 5 | MOBILE EXT 2 NUMBER …..................... | Вторичный номер мобильного телефона | Max 24 digits (Максимум 24 цифры) | - |
| 6 | MOBILE EXT 2 CLI …..................... | Вторичный идентификатор CLI мобильного телефона | Max 24 digits (Максимум 24 цифры) | - |
| 7 | MOBILE SERVICE MODE (0-1): ALL CALL | Выберите режим применения мобильного сервиса. 0: Все вызовы – С мобильного телефона обрабатываются все вызовы. 1: Только сервис CLI – Мобильный телефон используется только с предопределенными CLI сервиса мобильного абонента |  | 0 |
| 8 | MOBILE SERVICE CLI 1 | Предопределенный CLI 1 сервиса мобильного абонента | Max 24 digits (Максимум 24 цифры) |  |
| 9 | MOBILE SERVICE CLI 2 | Предопределенный CLI 2 сервиса мобильного абонента | Max 24 digits (Максимум 24 цифры) |  |
| 10 | MOBILE SERVICE CLI 3 | Предопределенный CLI 3 сервиса мобильного абонента | Max 24 digits (Максимум 24 цифры) |  |
| 11 | MOBILE SERVICE CLI 4 | Предопределенный CLI 4 сервиса мобильного абонента | Max 24 digits (Максимум 24 цифры) |  |
| 12 | MOBILE SERVICE CLI 5 | Предопределенный CLI 5 сервиса мобильного абонента | Max 24 digits (Максимум 24 цифры) |  |

#### CO/IP Group Access –PGM Code 150 (Доступ к группам соединительных линий)

Абонентам может быть разрешен или запрещен доступ к определенным соединительным линиям или IP-каналам на основе объединения линий и каналов в группы, обратитесь к Атрибутам соединительных линий, PGM Code 160, ПК2-3. По умолчанию, всем абонентам разрешается доступ к группе соединительных линий 1.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| STATION CO GRP ACCESS ENTER STA RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 150. |
| SELECT CO GRP IDX F1(1-24)/F2(-48)/F3(-72) | С помощью клавиатуры введите диапазон номеров абонентов (Напр. 100~110). Для единственного номера абонента, введите один и тот же номер дважды. |
|  | Нажмите требуемую программируемую кнопку (1~3), ПК 1: Для доступа к соединительным линиям с 1 по 24 ПК 2: Для доступа к соединительным линиям с 25 по 48 ПК 3: Для доступа к соединительным линиям с 49 по 72 |
| CO GRP ACCESS PRESS CO GRP(1-24) | Выберите требуемую программируемую кнопку для переключения доступа к группе соединительных линий. Индикатор кнопки горит – доступ разрешен, индикатор кнопки не горит – доступ запрещен. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

#### Internal Page Group Access –PGM Code 151
(Доступ к группе внутреннего оповещения)

Каждому системному телефону может быть разрешен доступ к группе внутреннего оповещения. Это позволяет абоненту делать объявления в каждой группе внутреннего оповещения.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| STA PAGE GRP ACCESS ENTER STA RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 151. |
| SELECT PAGE GRP IDX F1:1-24 F2:25-30 | С помощью клавиатуры введите диапазон номеров абонентов (Напр. 100~110). Для единственного номера абонента, введите один и тот же номер дважды. |
|  | Нажмите требуемую программируемую кнопку (1~2), ПК 1: Для доступа к зоне оповещения с 1 по 24; ПК 2: Для доступа к зоне оповещения с 25 по 30. |
| PAGE GROUP ACCESS PRESS PAGE GRP(01-24) | Выберите требуемую программируемую кнопку для переключения назначений зон внутреннего оповещения Индикатор горит: абонент может выполнять оповещения Индикатор не горит: абонент не может выполнять оповещений. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных зон оповещений. |

#### Command Group Access –PGM Code 152- (Доступ к командной группе)

Каждому системному телефону может быть дан доступ к командной группе. В этом случае, абонент может открывать конференции, создаваемые с помощью командных вызовов.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| CMD CALL GRP ACCESS ENTER STA RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 152. |
| CMD CALL GRP ACCESS PRESS GRP BTN (01-10) | С помощью клавиатуры введите диапазон номеров абонентов (Напр. 100~110). Для единственного номера абонента, введите один и тот же номер дважды. |
|  | Индикаторы первых 10-ти программируемых кнопок указывают назначения командной группы. Выберите требуемую программируемую кнопку для переключения назначений командной группы. Индикатор горит: абонент может использовать командные группы; Индикатор не горит: абонент не может использовать командные группы. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных командных групп. |

### CO LINE DATA –PGM Codes 160-179 (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ)

#### CO Attribute I, II, III-PGM Codes 160-162
(Атрибуты соединительных линий I, II, III)

Атрибуты соединительных линий определяют различные характеристики соединительных линий под управлением системы.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| CO LINE ATTRIBUTE ENTER COL RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите : 160 для атрибутов соединительных линий I 161 для атрибутов соединительных линий II 162 для атрибутов соединительных линий III. |
| 001-008 CO LINE ATTR PRESS FLEX_KEY (01-12) | С помощью клавиатуры введите диапазон соединительных линий. Для единственной соединительной линии, введите один и тот же номер дважды. Для MG-100 допустимый диапазон – 01~80, для MG-300 допустимый диапазон – 001~240. |
|  | Нажмите программируемую кнопку для доступа к требуемому пункту меню. Обратитесь к таблицам с 2.3.4.1-1 по 3. С помощью клавиатуры измените значения. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения измененных данных. |

Таблица 2.3.4.1-1 АТРИБУТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ I-PGM Code 160

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001 – 030 CO TYPE ISDN/PRI | Отображает физический тип выбранной СЛ | Display only (Только отображение) | - |
| 2 | 001 – 030 SVC TYPE (0:NOR/1:DID) : DID | Устанавливает тип СЛ: DID или Обычная | 0:Normal (Нормальная линия) 1: DID (Линия DID) | 0.Normal |
| 3 | 001 – 030 OUTGOING GRP NO (01-72) : 01 | Устанавливает номер группы СЛ для назначения исходящим вызовам | 01–72, none (Нет) (MG-300) 01–24, none (Нет) (MG-100) | 01 |
| 4 | 001 – 030 INCOMING GRP NO (01-72) : 01 | Устанавливает номер группы СЛ для назначения входящим вызовам | 01–72, none (Нет) (MG-300) 01–24, none (Нет) (MG-100) | 01 |
| 5 | 001 – 030 TENANT NO (1-9) : 1 | Устанавливает номер тенантной группы для назначения соединительным линиям. | 1-9(MG-300) 1-3(MG-100) | 1 |
| 6 | 001 – 030 DGT CONVERT TBL (1-9) : 1 | Устанавливает индекс таблицы преобразования набора | 1-9 | 2 |
| 7 | 001 – 030 SIGNAL TYPE (0-7) : NO SIGNAL | Устанавливает тип сигнала ответа | 0: No Signal (Без сигнала) 1: Send Wink(IC) (Отправка контрольного сигнала (IC)) 2: Wait Seize Ack(OG) (Ожидание подтверждения занятия линии) 3: Send Wink & Wait Sz Ack (Отправка контрольного импульса и ожидание подтверждения занятия линии) 4: Send & Wait Sans (Отправка и ожидание Sans) 5: Send Wink & Send Answer(IC) (Отправка контрольного сигнала и отправка ответа (IC)) 6: Wait Ack & Send Answer(OG) (Ожидание подтверждения и отправка ответа (OG)) 7: Send All & Wait All (Отправка всех и ожидание всех) | 0. No Signal |
| 8 | 001 – 030 RLS TIMING (0-2) : FIRST RLS | Если таймер освобождения установлен на первое освобождение, СЛ освобождается при завершении разговора одной из сторон. Если выбрано «Завершение вызывающим абонентом» или Завершение вызываемым абонентом», СЛ освобождается при завершении разговора вызывающим или вызываемым абонентом. | 0: First Release (Первое освобождение) 1: Caller Release (Завершение вызывающим абонентом) 2: Called Release (Завершение вызываемым абонентом) | 0. First RLS |
| 9 | 001 – 030 INC/OUT MODE (0-2) : BOTH | Каждую СЛ можно настроить только на входящие или только на исходящие вызовы. | 0: Incoming Only (Только входящие) 1: Outgoing Only (Только исходящие) 2: Allow Both (Разрешить оба типа) | 2. Both |
| 10 | 001 – 030 DIALING TYPE (0-2) : DTMF | Можно выбрать один из следующих типов сигнализации при наборе: DTMF, импульсный, R2MFC. | 0: DTMF 1: PULSE (Импульсный) 2: R2 | 0.DTMF |
| 11 | 001 – 030 CHARGE MODE (0-1) : REPORT | Если установлено значение «FREE», внешний вызов по СЛ не указывается в распечатке и не сохраняется в SMDR даже если включена опция SMDR. Если установлено значение «REPORT», внешний вызов по СЛ включается в SMDR в соответствии с атрибутами SMDR. | 0: Free (Бесплатно) 1: Report (Отчет) | 1.REPORT |
| 12 | 001 – 030 METERING TYPE (00-12) : NONE | В зависимости от типа сервиса ТфОП можно выбрать тип учета в диапазоне 00-12 для управления тарификацией вызовов: 01- 06 применяется для аналоговых соединительных линий, 07-12 - для линий ISDN | 00: None (Нет) 01: 12KHz (12 кГц) 02: 16KHz (16 кГц) 03: 50KHz (50 кГц) 04: SPR 05: PPR 06: NPR 07: AOC 0(Standard) (Стандартный) 08: AOC 1(Italy & Spain) (Италия и Испания) 09: AOC 2(Finland) (Финляндия) 10: AOC 3(Australia) (Австралия) 11: AOC 4(Belgium) (Бельгия) 12: AOC 5(Netherlands) (Нидерланды) | 0.None |

Таблица 2.3.4.1-2 АТРИБУТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ II-PGM Code 161

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001 – 001 CO SERVICE MODE (1-5) :SIP/PRI(1) | Для каждой линии VOIP (или ISDN) можно выбрать один из следующих типов: SIP (или PRI), H.323 (или BRI) или Qsig. | 1: SIP/PRI 2: H.323/BRI 3: Qsig 4: T1 PRI 5: T1 Qsig | 1. SIP/PRI |
| 2 | 001 – 001 DROP TYPE (0:LOOP/1:POL) : LOOP | Тип сброса на аналоговой соединительной линии | 0: Loop (Соединительная линия) 1: Polarity Reverse (Изменение полярности) | 0.Loop |
| 3 | 001 – 001 FLASH TYPE (0:LOOP/1:GND) : LOOP | Тип кратковременного разрыва шлейфа на аналоговой соединительной линии | 0: Loop (Соединительная линия) 1: Ground (Заземление) | 0.Loop |
| 4 | 001 – 001 Flash TMR (001-300) : 050(10ms) | Таймер кратковременного разрыва шлейфа на аналоговой соединительной линии. | 001 – 300(10ms base) (10 мс базовая) | 050 |
| 5 | 001 – 001 OPEN LOOP TMR (00-20) : 00(100ms) | Таймер разрыва аналоговой соединительной линии | 001 – 20(100ms base) (100 мс базовая) | 00 |
| 6 | 001 – 001 LINE LENGTH (0–3): 0(0km) | Длина аналоговой соединительной линии | 0: 0km (0 км) | 0.0km |
| 7 | 001 – 001 ZONE NO (1-9) : 1 | Количество зон СЛ | 1-9 | 1 |
| 8 | 001 – 001 PROMPT LANGUAGE (1-3) : 1 | Индекс системных подсказок VMIB | 1-3 | 1 |
| 9 | 001 – 001 GAIN TABLE IDX (1-3) : 1 | Таблица усиления для каждой СЛ. | 1-3 | 1 |

Таблица 2.3.4.1-3 АТРИБУТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ III-PGM Code 162

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO ACCESS MODE (0-2): CO LINE | Предусмотрена возможность блокировки СЛ, доступа к СЛ и доступа к выделенной линии. | 0: Blocked Line (Линия заблокирована) 1: Normal CO Line (Обычная СЛ) 2: Dedicated Line (Выделенная линия) | Normal CO Line |
| 2 | DIGIT SENDING MODE (0-1) : OVERLAP | Для СЛ можно установить режим отправки с частичным перекрытием или блочный. | 0: Overlap (С частичным перекрытием) 1: Enblock (Блочный) | Overlap |
| 3 | MAX DGT LEN (00-32) : 32 | Количество набираемых цифр можно ограничить. | 00-32 | 32 |
| 4 | OVERLAP MIN DGT LEN (00-32) : 00 | Минимальное число цифр для режима поцифрового набора можно ограничить. | 00-32 | 00 |
| 5 | CHECK PASSWORD (1:ON/0:OFF) : OFF | Зарезервировано для пароля. При занятии СЛ может быть запрошен пароль. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | 0FF |
| 6 | R2 CONNECT MODE (0–1):END-TO-END | Режим соединения для линии R2 | 0: END-TO-END (Сквозное) 1: LINK-BY-LINK (Поканальное) | END-TO-END |
| 7 | R2MFC BACKWARD VAL (01–15): 01 | Обратное значение R2MFC | 01-15 | 01 |
| 8 | DUMMY DIAL TONE (1:ON/0:OFF) : OFF | При занятии СЛ может быть подан дополнительный сигнал готовности, если ТфОП не предоставляет его. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 9 | T1 NORMAL MODE (0–1):LOOP | Определяет тип разрыва линии для каждой цифровой линии T1: замыкание или заземление. | 0: Loop (Замыкание) 1: Ground (Заземление) | Loop |
| 10 | T1 DID MODE (0–2):WINK | Определяет выбор параметров для каждой линии DID T1: Немедленное, Контрольный сигнал, Задержка контрольного сигнала. | 0: Immediate (Немедленный) 1: Wink (Контрольный сигнал) 2: Delay Wink (Отложенный контрольный сигнал) | WINK |

#### CO CID Attributes –PGM Code 163 (Атрибуты АОН для соединительных линий)

Атрибуты АОН для соединительных линий назначаются для использования сервиса CID (Caller ID) на аналоговой соединительной линии.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| CO CID ATTRIBUTE ENTER COL RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 163. |
| 001-001 CID ATTR PRESS FLEX_KEY (1-8) | С помощью клавиатуры введите диапазон соединительных линий. Для единственной соединительной линии, введите один и тот же номер дважды. Для MG-100 допустимый диапазон – 01~80, для MG-300 допустимый диапазон – 001~240. |
| See the following table DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку; обратитесь к нижеследующей таблице |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для атрибута. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.4.2-1 АТРИБУТЫ АОН ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ - PGM Code 163

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001-001 CID MODE (0-4) : DISABLED | Тип сигнала АОН может назначаться в зависимости от типа АОН, предоставляемого ТфОП. | 0: Disabled (Отключено) 1: FSK 2 : DTAS FSK 3: DTMF 4: R-CID | Disabled |
| 2 | 001–001 RCID DETECT (1:ALL/0:LOCAL) : ALL | Режим обнаружения сигнала российского АОН | 0: LOCAL (Локальный) 1: ALL (Все) | ALL |
| 3 | 001–001 RCID REQUEST (1:AUTO/0:USER) : AUTO | Режим запроса сигнала российского АОН | 0: USER (Пользователь) 1: AUTO (Авто) | AUTO |
| 4 | 001–001 RCID DGT NUMBER (04-10) : 07 | Количество цифр в российском АОН | 04-10 | 07 |
| 5 | 001–001 RCID NO ANS TMR (001-300) : 020(sec) | Таймер российского АОН по неответу | 001-300(sec) (с) | 020 |
| 6 | 001–001 RCID REQ COUNT (1-3) : 1 | Счетчик запросов российского АОН | 1-3 | 1 |
| 7 | 001–001 RCID REQ FIRST-D (010-150) : 037(10ms) | Таймер задержки первого запроса российского АОН | 010-150(10msec) (мс) | 037 |
| 8 | 001–001 RCID REQ RETRY-D (10-30) : 10(10ms) | Таймер задержки повторного запроса российского АОН | 10-30(10msec) (мс) | 10 |

#### CO Incoming Attribute I, II –PGM Codes 165-166 (Атрибуты входящих соединительных линий)

Атрибуты входящих соединительных линий определяют различные характеристики соединительных линий под управлением системы, когда поступает вызов по соединительной линии.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| CO INCOMING ATTR1 ENTER COL RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 166. |
| 001-008 INC ATTR1 PRESS FLEX_KEY (1-16) | С помощью клавиатуры введите диапазон соединительных линий. Для единственной соединительной линии, введите один и тот же номер дважды. Для MG-100 допустимый диапазон – 01~80, для MG-300 допустимый диапазон – 001~240. |
| See the following table DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для доступа к требуемому пункту меню. Обратитесь к нижеследующей таблице для каждого атрибута. - С помощью клавиатуры измените значения атрибутов. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения измененных данных. |

Таблица 2.3.4.3-1 АТРИБУТЫ ВХОДЯЩИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ I -PGM Code 165

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAME . . . . . . . . . . . . . | Входящей СЛ можно назначить имя. | Max 16 characters (Макс. 16 символов) | - |
| 2 | SCREEN INDICATOR (1:ON/0:OFF) : OFF | Для ISDN-сообщений можно вставить экранный индикатор. | 0: Off (user-provided, not screened) (ВЫКЛ (определяется пользователем, не отображается на экране)) 1: On (user-provided, verified and passed) (ВКЛ (определяется пользователем, разрешение после проверки)) | OFF |
| 3 | CALLING TYPE (0-4):SUBSCRIBER | Для входящих вызовов по линии ISDN этот параметр определяет “Type of Number Plan” (Тип плана нумерации), который содержится в информационном элементе подсоединенного абонента в ISDN-сообщении CONNECT | 0: Unknown (Нет данных) 1: International (Международный) 2: National (Национальный) 3: Subscriber (Пользователь) 4: Not Used (Не используется) | Subscribe |
| 4 | CALLING NUM PLAN (0-5):UNKOWN | Выберите план нумерации соединенного абонента в ISDN-сообщении CONNECT. | 0: Unknown (Нет данных) 1: ISDN/Telephony (ISDN/телефония) 2: Data (Данные) 3: Telex (Телекс) 4: National (Национальный) 5: Private (Частный) | Unknown |
| 5 | SEND PROGRESS IND (0-2) : NO | Если для этой функции выбрано значение ALL, индикатор выполнения передается в ISDN PSTN для всех сообщений.Если для этой функции выбрано значение ALERTING, индикатор выполнения передается в ISDN PSTN для предупреждающего сообщения. | 0 : NO (Нет) 1: ALL (Все) 2: ALERTING (Предупреждающее) | NO |
| 6 | R2 ANI SVC REQ (1:ON/0:OFF) : OFF | Если для данной функции выбрано значение ON для линии R2, система запрашивает у вызывающего абонента код автоматического определения номера (данные АОН). | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 7 | ICLID SERVICE (1:ON/0:OFF) : OFF | Если для этой функции выбрано значение ON, входящий вызов обрабатывается согласно таблице ICLID (PGM 262) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 8 | OWN CODE TO TRANSIT CLI (1:ON/0:OFF) : OFF | Если для этой функции выбрано значение ON, то при транзитном вызове передаются данные CLI первичного вызывающего абонента. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 9 | OWN CODE . . . . . . . . . . . | Собственный код | Max 16 digits (Максимум 16 цифр) | - |
| 10 | CLI PREFIX CODE .. | Префикс вставляется перед принятыми данными CLI. | Max 2 digits (Максимум 2 цифры) | - |
| 11 | INTERNATIONAL CODE . . . . | Префикс междкнародного доступа вставляется перед принятыми данными CLI, в зависимости от типа вызова. | Max 4 digits (Максимум 4 цифры) |  |
| 12 | TRANSIT CLI 1 . . . . . . . . . .. . . | Если для типа транзитного CLI исходящей СЛ установлено значение 1, передается транзитный CLI 1. | Max 24 digits (Максимум 24 цифры) | - |
| 13 | TRANSIT CLI 2 . . . . . . . . . .. . . | Если для типа транзитного CLI исходящей СЛ установлено значение 2, передается транзитный CLI 2. | Max 24 digits (Максимум 24 цифры) | - |
| 14 | TRANSIT CLI 3 . . . . . . . . . .. . . | Если для типа транзитного CLI исходящей СЛ установлено значение 3, передается транзитный CLI 3. | Max 24 digits (Максимум 24 цифры) | - |
| 15 | CLI CONV. TABLE (1-9): 1 | Индекс таблицы преобразования CLI | 1-9 | 1 |
| 16 | HOLIDAY RING INDEX (01-80): . | Если выбран режим обслуживания для праздничных дней и эта функция назначена, то входящий вызов будет передан абоненту, указанному в альтернативной таблице звонков | 01-80, Not Asg (Не назначено) | none |

Таблица 2.3.4.3-2 АТРИБУТЫ ВХОДЯЩИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ II-PGM Code 166

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVIDE DIAL TONE (1:ON/0:OFF) : OFF | Если для этой функции выбрано значение ON, то для сетевой СЛ передается сигнал готовности. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 2 | BLF USAGE (1:ON/0:OFF) : OFF | В случае выбора для этой функции значения ВКЛ., индикатор программной кнопки будет мигать, если для данной кнопки запрограммирована СЛ. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |
| 3 | UNSUP CONF EXTEND (1 :EN/0 :DIS) : DISABLE | Если эта функция включена, таймер неконтролируемой конференции можно продлить путем набора кода функции после предупредительного сигнала. | 0: Disable (Выключено) 1: Enable (Включено) | DISABLE |
| 4 | BLOCK IN CLRFWD TMR (1:ON/0:OFF) : OFF | Если функция включена, СЛ блокируется по истечении времени задержки сигнала разъединения в прямом направлении. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 5 | CPT DETECT (1:ON/0:OFF) : OFF | Если эта функция включена, выполняется обнаружение сигнала обработки вызова для разъединения аналоговой линии. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |
| 6 | ANSWER WAITING CALL (1:ON/0:OFF) : OFF | Если эта функция включена, система передает сигнал ответа на ожидающий вызов. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 7 | UNIVERSAL ANSWER (1:ON/0:OFF) : OFF | Если эта функция включена, любой абонент может ответить на вызов по СЛ, набрав код функции универсального ответа. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 8 | RLS GUARD TIME (00-15) : 01(sec) | Если сигнализация разъединения СЛ не завершена успешно, СЛ разъединяется по истечении этого интервала времени. | 00-15 (sec) (сек) | 01 |
| 9 | UNSUP CONF TIMER (000-255): 000(min) | В случае конференц-связи без супервизора или вызова между двумя СЛ, вызов разъединяется по истечении этого времени; перед разъединением раздается предупреждающий сигнал. | 000-255(min) (мин) | 000 |
| 10 | WAIT CLRFWD TIME (001-300) ; 300(sec) | Задержка сигнала разъединения при прямой переадресации | 001-300 (sec) (сек) | 300 |
| 11 | MAX RING TIME (1:ON/0:OFF) : OFF | Максимальная длительность вызывного сигнала при переадресации/повторном вызове по входящей СЛ. | 015-300 (sec) (сек) | 120 |
| 12 | DISA SUPERVISION TMR (1-9): 2(sec) | Контрольный таймер DISA | 1-9 (sec) (сек) | 2 |
| 13 | VMIB PLAY DELAY TMR (0-9): 0(sec) | Таймер задержки воспроизведения VMIB после ответа системы на вызов по входящей СЛ. | 0-9 (sec) | 0 |
| 14 | INCOMING TIME TABLE (1-9): . | Индекс расписания для входящих вызовов | 1-9, none | none |
| 15 | CO DELAY ANSWER TMR (000-100): 030(100msec) | Для входящих вызовов по линии ISDN этот параметр определяет время задержки между уведомлением и сообщением CONNECT | 0-100(100msec) | 0 |
| 16 | OFFNETF FWD USAGE (0-2): JOIN | Линии ISDN могут быть установлены в режим использования дополнительных сервисов ISDN: «Автоматическая переадресация по линиям ISDN /ISDN-SS CD (отклонение вызова, перенаправление вызова)», если опорная сеть поддерживает использование этих функций. | 0: Join (Присоединение) 1: Call Deflection (Отклонение вызова) 2: Call Rerouting (Перенаправление вызова) | 0 |

#### CO Ring Assignment –PGM Code 167 (Назначение приема вызовов по входящим соединительным линиям)

Каждая соединительная линия предназначена для передачи абоненту или группе абонентов сигнала входящего вызова. Для режимов обслуживания вызовов – дневного, ночного и обслуживания по расписанию – определены различные виды назначений. Сигнал вызова может поступить немедленно или через некоторое время, позволяя другим абонентам или группам абонентов ответить до поступления вызова абоненту. Если для данной соединительной линии назначено использование сервиса DISA, при поступлении вызова по этой линии активируется сервис DISA.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| CO RING ASSIGNMENT ENTER COL RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 167. |
| 001-001 CO RING ASSIGN F1:DAY/F2:NIGHT/F3:TIMED | С помощью клавиатуры введите диапазон соединительных линий. Для единственной соединительной линии, введите один и тот же номер дважды. Для MG-100 допустимый диапазон – 01~80, для MG-300 допустимый диапазон – 001~240. |
| See the following table DISPLAY | Выберите режим осблуживания «Дневной». Затем выберите требуемую программируемую кнопку; обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для атрибута. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.4.4-1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИЕМА ВЫЗОВОВ ПО ВХОДЯЩИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ -PGM Code 167

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICE TYPE (0-3) : ALL RING | Если выбран вид сервиса 0~2, вызывной сигнал поступает на абонентские терминалы, назначенные для приема вызовов. В противном случае, если выбран тип сервиса 3, при поступлении входящего вызова активируется функция. | 0: All Ring (Все вызовы) 1: First Idle (Первый свободный) 2: Circular (Циркулярный) 3: Feature Code (Код функции) | All Ring |
| 2 | FEATURE CODE . . . . . . . . | Если выбран вид сервиса «Функция» и назначена действительная функция, то при поступлении входящего вызова эта функция активируется. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Код функции не применяется для повторно перенаправленных вызовов. | Valid Feature Code (Refer to PGM Code 113) (Действительный код функции, обратитесь к PGM Code 113) | - |
| 3 | FEATURE DELAY(3sec) (00-30) : 00 | Если выбран вид сервиса «Функция», можно применить задержку ее активации. | 00-30 | 00 |
| 4 | 100[0] . . . . . . . . . . . . | Возможно отображение назначенного абонента и времени задержки. Для прокручивания списка используются кнопки Volume Up/Down. | - | - |
| 5 | MEMBER ASSIGN ENTER STA RANGE | Чтобы изменить статус абонента, назначенного для приема звонков, введите требуемый диапазон абонентов (можно назначить не более 30 абонентов) | Start Station & End Station (Начальный номер абонента – конечный номер абонента) | - |
| 5 – 1 | 101- 101 DELAY (0-9) : 0 | Введите значение задержки; если задержка равна 0, вызывной сигнал на абонентском терминале раздастся немедленно. Если значение задержки удалено, вызывной сигнал не раздастся. В противном случае, если значение задержки равно 1~9, вызывной сигнал на абонентском терминале раздастся по истечении времени задержки (тройное время задержки) | 0-9 | STA100 (Port 0 ): delay 0 Others: not assigned |

#### Incoming CO Normal/DISA Attribute –PGM Code 168 (Обычные/DISA атрибуты входящей соединительной линии)

Если для СЛ установлен тип «Обычная», она может иметь обычные атрибуты СЛ, а также использовать сервис DISA.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| INC CO NOR/DISA ATT ENTER COL RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 168. |
| 001-001 NORMAL/DISA ATT F1:DAY/F2:NIGHT/F3:TIMED | С помощью клавиатуры введите диапазон соединительных линий. Для единственной соединительной линии, введите один и тот же номер дважды. Для MG-100 допустимый диапазон – 01~80, для MG-300 допустимый диапазон – 001~240. |
| See the following table DISPLAY | Выберите режим осблуживания «Дневной». Затем выберите требуемую программируемую кнопку; обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для атрибута. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.4.5-1 ОБЫЧНЫЕ/DISA АТРИБУТЫ
ВХОДЯЩЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ-PGM Code 168

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO ACCESS FROM DISA (1:ON/0:OFF) : OFF | Если эта функция включена, вызов СЛ-СЛ можно сделать с линии DISA. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 2 | DISA TO CO PASSWORD (1:ON/0:OFF) : OFF | При выполнении вызова СЛ-СЛ может быть запрошен пароль. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 3 | DISA RETRY COUNT (1-9) : 3 | Если вызов DISA не поступает нужному абоненту, можно выполнять повторный вызов столько раз, сколько указано в счетчике повторов. | 1-9 | 3 |
| 4 | PRESET FORWARD TIME (00-20): 00(sec) | Если вызов по СЛ не получил ответа в течение времени предустановленной переадресации, он будет перенаправлен в соответствии с таблицей назначения. | 00-20(sec) (сек) | 00 |
| 5 | PRESET FWD RING TBL (01-80): .. | Предусмотрено назначение индекса таблицы типов вызовов (см. PGM 181) | 01-80 | - |

#### CO Incoming Alternate Destination –PGM Code 169 (Альтернативный пункт назначения для входящей соединительной линии)

Если вызов DID или DISA направляется во временно недоступное место назначения (занято, «не беспокоить» и пр.), вызов может быть переведен в альтернативное место назначения.  Место назначения назначается раздельно для режимов Дневной/Ночной/По расписанию с учетом определенных условий.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| CO INCOMING ALT DEST ENTER COL RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 169. |
| 001-001 ENTER DAY MODE F1:DAY/F2:NIGHT/F3:TIMED | С помощью клавиатуры введите диапазон соединительных линий. Для единственной соединительной линии, введите один и тот же номер дважды. Для MG-100 допустимый диапазон – 01~80, для MG-300 допустимый диапазон – 001~240. |
| 001-001 DAY ALT DEST ENTER ERR TYPE(F1-F8) | Выберите режим осблуживания «Дневной» и наберите код ошибки; обратитесь к нижеследующей таблице. |
| See the following table DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку; обратитесь к нижеследующей таблице |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для атрибута. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.4.6-1 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ВХОДЯЩЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ-PGM Code 169

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 001-002 DAY ALT DEST ENTER ERR TYPE(F1-F8) | Нестандартный тип перенаправления может быть выбран в качестве пункта назначения. | F1: Busy (Занято) F2: No Answer (Нет ответа) F3: Invalid (Неверный ввод) F4:Transfer No Answer (Перевод по неответу) F5: Recall No Answer (Повторный вызов по неответу) F6: DND (Не беспокоить) F7: OOS (Номер не обслуживается) F8: Error (Ошибка) | - |
| 1 | DAY) BUSY DEST DISCONNECT | Вызов по СЛ разъединяется. Каждый пункт назначения по умолчанию установлен в «Разъединение». | - | - |
| 2 | DAY) BUSY DEST ATTENDANT | Вызов перенаправляется к оператору. | - | - |
| 3 | DAY) BUSY DEST CO RING ASSIGN | Вызов перенаправляется в соответствии с таблицей назначения вызовов (PGM Code 167). | - | - |
| 4 | DAY) BUSY DEST ALT RING TBL(01-80):.. | Если в качестве пункта назначения установлена альтернативная таблица вызовов, и назначен индекс этой таблицы, вызов по СЛ перенаправляется в соответствии с альтернативной таблицей вызовов. | 01-80 | .. |
| 5 | DAY) BUSY DEST TONE | Поступает сигнал ошибки / занято | - | - |
| 6 | DAY) BUSY DEST PILOT HUNT GROUP | Вызов по соединительной линии перенаправляется на пилотный номер группы исходного пункта назначения. Недоступно в случае неверного ввода. | - | - |
| 7 | DAY) XFER NO ANS DEST RING | Вызов снова перенаправляется по тому же самому назначению. Возможно только для случаев «Перевод по неответу» и «Повторный вызов по неответу». | - | - |
| 8 | DAY) XFER NO ANS DEST XFER STA | Вызов снова перенаправляется опять на тот же перенаправленный номер. Возможно только для случаев «Перевод по неответу» и «Повторный вызов по неответу». | - | - |

#### CO Outgoing Attributes I, II –PGM Codes 170-171 (Атрибуты исходящих соединительных линий)

Атрибуты исходящих соединительных линий определяют различные характеристики соединительных линий под управлением системы, когда производится вызов по исходящей соединительной линии.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| CO OUTGOING ATTR1 ENTER COL RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите : 170 для атрибутов исходящих соединительных линий I 171 для атрибутов исходящих соединительных линий II |
| 001-008 OG ATTR1 PRESS FLEX_KEY (01-16) | С помощью клавиатуры введите диапазон соединительных линий. Для единственной соединительной линии, введите один и тот же номер дважды. Для MG-100 допустимый диапазон – 01~80, для MG-300 допустимый диапазон – 001~240. |
| See the following table DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для доступа к требуемому пункту меню. Обратитесь к нижеследующей таблице для каждого атрибута. С помощью клавиатуры измените значения атрибутов. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения измененных данных. |

Таблица 2.3.4.7-1 АТРИБУТЫ ИСХОДЯЩИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ I-
PGM Code 170

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCREEN INDICATOR (1:ON/0:OFF) : OFF | Вставка экранного индикатора в сообщение ISDN. | 0: Off (Выкл.) (определяется пользователем, не отображается на экране) 1: On (Вкл.) (определяется пользователем, разрешение после проверки) | OFF |
| 2 | SENDING CALLER NO (1:ON/0:OFF) : ON | Отправка ISDN-сообщения «Caller number» | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |
| 3 | CALLING TYPE (0-4):SUBSCRIBER | Для исходящих вызовов по линии ISDN этот параметр определяет “Type of Number Plan” (Тип плана нумерации), который содержится в информационном элементе вызывающего абонента в ISDN-сообщении SETUP | 0: Unknown (Нет данных) 1: International (Международный) 2: National (Национальный) 3: Subscriber (Пользователь) 4: Not Used (Не используется) | Subscribe |
| 4 | CALLING NUM PLAN (0-5):UNKOWN | Выберите план нумерации вызывающего абонента в ISDN-сообщении SETUP. | 0: Unknown (Нет данных) 1: ISDN/Telephony (ISDN/телефония) 2: Data (Данные) 3: Telex (Телекс) 4: National (Национальный) 5: Private (Частный) | Unknown |
| 5 | CALLED NUM PLAN ID (0-5):UNKNOWN | Выберите план нумерации вызываемого абонента в ISDN-сообщении SETUP. | 0: Unknown (Нет данных) 1: ISDN/Telephony (ISDN/телефония) 2: Data (Данные) 3: Telex (Телекс) 4: National (Национальный) 5: Private (Частный) | Unknown |
| 6 | BEARER CAPABILITY (0-5): SPEECH | Выберите тип канала в ISDN-сообщении SETUP. | 0: Speech (Речь) 1: Unrestricted (Без ограничений) 2: Restricted (Ограниченный) 3: 3.1KHz Audio (Аудио 3,1кГц) 4: 7KHz 7кГц 5:Video (Видео) | 0:Speech |
| 7 | ISDN LINE TYPE (1:U-LAW/0:A-LAW): A-LAW | Система кодирует голосовые вызовы, используя формат A-law или u-law PCM; необходимо установить соответствие типу линии ISDN. | 0: A-law 1: U-law | 0:A-Law |
| 8 | SENDING COMPLETE IE (1:ON/0:OFF) : OFF | Возможность отправки информационного элемента Sending Complete (Отправка завершена) в ISDN-сообщение SETUP. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 9 | MAKE TRANSIT CLI (1:ON/0:OFF) : OFF | Если с транзитным вызовом не передается идентификатор вызывающего абонента, система инициирует CLI для прямого транзитного вызова по СЛ. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 10 | OWN CODE TO TRANSIT CLI (1:ON/0:OFF) : OFF | Если эта функция включена, а также включена эта функция в атрибутах входящей СЛ, то к АОН транзитного вызова добавляется собственный код исходящей СЛ. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 11 | USE REPRESENTATIVE CLI (1:ON/0:OFF) : OFF | Если эта функция включена, репрезентативный АОН используется для каждого исходящего вызова выбранной СЛ.. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 12 | REPRESENTITIVE CLI . . . . . . . . . . . | Если функция «Use Represent CID» (Использовать репрезентативный АОН) (PGM170-ПК10) включена, репрезентативный АОН передается при исходящем вызове независимо от других атрибутов АОН. | Max 16 digits (Максимум 16 цифр) | - |
| 13 | OWN CODE . . . . . . . . . . . | Собственный код СЛ может быть вставлен перед номером абонента при выполнении исходящего вызова АОН. | Max 16 digits (Максимум 16 цифр) | - |
| 14 | CLI TYPE (0-3) NORMAL | Можно выбрать тип АОН. Если выбран длинный АОН, вместо обычного АОН используются расширенные данные АОН. | 0: Normal (Обычный) 1: Long CLI 1(PGM Code 135-ПК10) (Длинный CLI 1) 2: Long CLI 2(PGM Code 135-ПК11) (Длинный CLI 2) 3: Long CLI 3(PGM Code 135-ПК12) (Длинный CLI 3) | 0:Normal |
| 15 | TRANSIT CLI TYPE(0-3) NORMAL | Можно выбрать тип транзитного АОН.Если выбран транзитный АОН, вместо обычного АОН используются данные транзитного АОН. | 0: Normal (Обычный) 1: CLI 1(PGM Code 165-F8) 2: CLI 2(PGM Code 165-F9) 3: CLI 3(PGM Code 165-F10) | 0:Normal |
| 16 | CLI CONV. TABLE (1-9): . | Индекс таблицы преобразования CLI | 1-9, none (нет) | none |
| 17 | REDIRECTION NO (1:ON/0:OFF) : OFF | Номер для перенаправления | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 18 | ACNR EXTEND TIMER (00-99) : 00 (sec) | Таймер расширения ACNR. | 00-99 | 00 |

Таблица 2.3.4.7-2 АТРИБУТЫ ИСХОДЯЩИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ II-PGM Code 171

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPT DETECT (1:ON/0:OFF) : ON | Если эта функция включена, выполняется обнаружение CPT (сигнала обработки вызова), и линию можно сбросить. | 0:OFF (ВЫКЛ) 1:ON (ВКЛ) | ON |
| 2 | UNSUP CONF EXTEND (1:ON/0:OFF) : OFF | Если эта функция включена, таймер неконтролируемой конференции можно продлить путем набора кода функции после предупредительного сигнала. | 0:OFF (ВЫКЛ) 1:ON (ВКЛ) | OFF |
| 3 | PROVIDE RING BACK TN (1:ON/0:OFF) : OFF | Если эта функция включена, то при занятии СЛ слышен фиктивный сигнал обратного вызова. | 0:OFF (ВЫКЛ) 1:ON (ВКЛ) | OFF |
| 4 | BLF USAGE (1:ON/0:OFF) : OFF | В случае выбора для этой функции значения ВКЛ., индикатор программной кнопки будет мигать, если для данной кнопки запрограммирована СЛ. | 0:OFF (ВЫКЛ) 1:ON (ВКЛ) | ON |
| 5 | RLS GUARD TIMER (00-15) : 02(sec) | Если сигнализация разъединения СЛ не завершена успешно, СЛ разъединяется по истечении таймера защитного интервала. | 00-15 (sec) (сек) | 02 |
| 6 | UNSUP CONF TIMER (000-255): 000(min) | В случае конференц-связи без супервизора или вызова между двумя СЛ, вызов разъединяется по истечении этого времени. Перед разъединением раздается предупреждающий сигнал. | 000-255(min) (мин) | 000 |
| 7 | MAX TRANSFER RING TIMER (001-300): 120(sec) | Максимальная длительность звонка при переадресации/повторном вызове по исходящей СЛ. | 001-300 (sec) (сек) | 120 |
| 8 | OUTGOING TIME TABLE (1-9): . | Расписание, применимое к вызовам по исходящим СЛ | 1-9, none (нет) | none |

#### CO Outgoing Alternate Destination –PGM Code 173 (Альтернативное место назначения для исходящей соединительной линии)

В случае перевода исходящего вызова в неправильное место назначения, его можно перенаправить в альтернативное место назначения. Место назначения назначается раздельно для режимов Дневной/Ночной/По расписанию с учетом определенных условий.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| CO OUTGOING ALT DEST ENTER COL RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 173. |
| 001-001 ENTER DAY MODE F1:DAY/F2:NIGHT/F3:TIMED | С помощью клавиатуры введите диапазон соединительных линий. Для единственной соединительной линии, введите один и тот же номер дважды. Для MG-100 допустимый диапазон – 01~80, для MG-300 допустимый диапазон – 001~240. |
| 001-002 DAY ALT DEST ENTER ERR TYPE(F1-F3) | Выберите режим осблуживания «Дневной» и наберите код ошибки; обратитесь к нижеследующей таблице. |
| See the following table DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку; обратитесь к нижеследующей таблице |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для атрибута. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.4.8-1 АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ИСХОДЯЩЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ -PGM Code 173

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 001-002 DAY ALT DEST ENTER ERR TYPE(F1-F3) | В случае перевода исходящего вызова в неправильное место назначения, его можно перенаправить в альтернативное место назначения. | F1: Recall No-Answer (Повтор вызова по неответу) F2:Transfer No-Answer (Переадресация по неответу) F3: No-Answer (Неответ) | - |
| 1 | DAY) NO ANSWER DISCONNECT | Вызов по СЛ разъединяется. Каждый пункт назначения по умолчанию установлен в «Разъединение». | - | - |
| 2 | DAY) NO ANSWER ATTENDANT | Вызов по СЛ перенаправляется к оператору. | - | - |
| 3 | DAY) NO ANSWER CO RING ASSIGN | Вызов перенаправляется в соответствии с таблицей назначения вызовов (PGM Code 167) | - | - |
| 4 | DAY) NO ANSWER ALT RING TBL(01-80):.. | Если в качестве пункта назначения установлена альтернативная таблица вызовов, и назначен индекс этой таблицы, вызов по СЛ перенаправляется в соответствии с альтернативной таблицей вызовов. (См. PGM 181) | 01-80 | .. |
| 5 | DAY) NO ANSWER TONE | Если пункт назначения – тональный сигнал, то поступает сигнал ошибки / занято. | - | - |
| 6 | DAY) NO ANSWER PILOT HUNT GROUP | Вызов по соединительной линии перенаправляется на пилотный номер группы исходного пункта назначения. Недоступно в случае неверного ввода. | - | - |
| 7 | DAY) NO ANSWER RING | Вызов снова перенаправляется по тому же самому назначению. | - | - |
| 8 | DAY) XFER NO ANS XFER STA | Вызов снова перенаправляется опять на тот же перенаправленный номер. Возможно только для случая «Перевод по неответу». | - | - |

#### CO Outgoing Inter-Digit Timer –PGM Code 174 (Таймер межцифрового интервала исходящей соединительной линии)

При выполнении вызова по исходящей аналоговой соединительной линии можно регулировать лимит времени на ввод цифр. После таймаута соединение речевого тракта устанавливается автоматически. Таймер не применяется на цифровых соединительных линиях.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| OUTGOING INTER DGT TMR ENTER COL RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 174 |
| 001-002 INT DGT TMR PRESS FLEX_KEY(1-7) | С помощью клавиатуры введите диапазон соединительных линий. Для единственной соединительной линии, введите один и тот же номер дважды. Для MG-100 допустимый диапазон – 01~80, для MG-300 допустимый диапазон – 001~240. |
| See Following Table2.3.4.2-1 DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку; обратитесь к нижеследующей таблице |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для атрибута. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.4.9-1 CO OUTGOING INTER DIGIT TIMER-PGM Code 174

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEIZE WAIT TIME (005-200) : 020(100msec) | Время ожидания перед вводом первой цифры | 005-200 (100msec) (100мс) | 020 |
| 2 | FIRST DGT (010-200) : 100(100msec) | Лимит времени между первой цифрой и следующей. | 010-200 (100msec) (100мс) | 100 |
| 3 | SENCOND DGT (010-200) : 080(100msec) | Лимит времени между второй цифрой и следующей. | 010-200 (100msec) (100мс) | 080 |
| 4 | THIRD DGT (010-200) : 070(100msec) | Лимит времени между третьей цифрой и следующей. | 010-200 (100msec) (100мс) | 070 |
| 5 | FORTH DGT (010-200) : 060(100msec) | Лимит времени между четвертой цифрой и следующей. | 010-200 (100msec) (100мс) | 060 |
| 6 | FIFTH DGT (010-200) : 050(100msec) | Лимит времени между пятой цифрой и следующей. | 010-200 (100msec) (100мс) | 050 |
| 7 | MORE THAN 6TH (010-200) : 040(100msec) | Лимит времени между цифрами после шестой цифры. | 010-200 (100msec) (100мс) | 040 |

#### CO DTMF Sending Delay Timer –PGM Code 175 (Задержка отправки сигналов DTMF по соединительной линии)

При выполнении вызова по исходящей СЛ можно регулировать интервал отправки тоновых сигналов DTMF каждой цифры. Эта особенность очень удобна для использования функций быстрого набора или повторного набора.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| DTMF SENDING DELAY TMR ENTER COL RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 175 |
| 001-002 DELAY TMR PRESS FLEX_KEY(1-7) | С помощью клавиатуры введите диапазон соединительных линий. Для единственной соединительной линии, введите один и тот же номер дважды. Для MG-100 допустимый диапазон – 01~80, для MG-300 допустимый диапазон – 001~240. |
| See the following table DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку; обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для атрибута. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.4.10-1 ТАЙМЕР ЗАДЕРЖКИ ОТПРАВКИ СИГНАЛОВ DTMF-PGM Code 175

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FIRST DTMF DELAY (00-90) : 05(100msec) | Задержка перед отправкой первой цифры | 00-90(100msec) (100мс) | 05 |
| 2 | SECOND DTMF DELAY (00-90) : 02(100msec) | Задержка отправки следующей цифры после отправки тонального сигнала DTMF первой цифры | 00-90(100msec) (100мс) | 02 |
| 3 | THIRD DTMF DELAY (00-90) : 02(100msec) | Задержка отправки следующей цифры после отправки тонального сигнала DTMF второй цифры | 00-90(100msec) (100мс) | 02 |
| 4 | FORTH DTMF DELAY (00-90) : 02(100msec) | Задержка отправки следующей цифры после отправки тонального сигнала DTMF третьей цифры | 00-90(100msec) (100мс) | 02 |
| 5 | FIFTH DTMF DELAY (00-90) : 02(100msec) | Задержка отправки следующей цифры после отправки тонального сигнала DTMF четвертой цифры | 00-90(100msec) (100мс) | 02 |
| 6 | SIXTH DTMF DELAY (00-90) : 02(100msec) | Задержка отправки следующей цифры после отправки тонального сигнала DTMF пятой цифры | 00-90(100msec) (100мс) | 02 |
| 7 | MORE THAN 7 (00-90) : 02(100msec) | Задержка отправки следующей цифры после отправки тонального сигнала DTMF шестой цифры | 00-90(100msec) (100мс) | 02 |

#### CO COS Assignment –PGM Code 177 (Назначение классов серсива соединительным линиям)

Каждая соединительная линия имеет собственный класс сервиса, и тарификация по назначенному классу сервиса применяется к вызовам по СЛ (см. Таблицу ограничений набора, PGM 250).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| CO COS ASSIGNMENT ENTER COL RANGE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 177 |
| 001-002 CO COS ASSIGN F1:DAY/F2:NIGHT/F3:TIMED | С помощью клавиатуры введите диапазон соединительных линий. Для единственной соединительной линии, введите один и тот же номер дважды. Для MG-100 допустимый диапазон – 01~80, для MG-300 допустимый диапазон – 001~240. |
| 001-002 DAY COS (00-15) : 00 | После выбора режима обслуживания «Дневной», с помощью клавиатуры выберите индекс таблицы назначений класса сервиса. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.4.11-1 АТРИБУТЫ КЛАССА СЕРВИСА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ-
PGM Code 177

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | DEFAULT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001-001 DAY COS (00-15) : 00 | Класс сервиса соединительных линий в режиме обслуживания «Дневной» | 00-15 | 0 |
| 2 | 001-001 DAY COS (00-15) : 00 | Класс сервиса соединительных линий в режиме обслуживания «Ночной» | 00-15 | 0 |
| 3 | 001-001 DAY COS (00-15) : 00 | Класс сервиса соединительных линий в режиме обслуживания «По расписанию» | 00-15 | 0 |

#### CO to CO Transfer Attributes –PGM Code 179 (Атрибуты перевода вызова с соединительной линии на соединительную линию)

When there is CO transit call, transfer options can be set separately to each CO groups.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| CO TO CO XFER ATTR ENTER FIRST CO GRP NO | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 179 |
| CO TO CO XFER ATTR ENTER SECOND CO GRP NO | С помощью клавиатуры введите номер первой группы соединительных линий. Для MG-100 допустимый диапазон номеров СЛ – 01~72, для MG-300 допустимый диапазон – 01~24. |
| XFER CO GRP 01 TO GRP 02 PRESS FLEX_KEY(1-9) | С помощью клавиатуры введите номер второй группы соединительных линий. Для MG-100 допустимый диапазон номеров СЛ – 01~72, для MG-300 допустимый диапазон – 01~24. |
| See the following table DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку; обратитесь к нижеследующей таблице |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для атрибута. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.4.12-1 АТРИБУТЫ ПЕРЕВОДА ВЫЗОВА С СЛ НА СЛ -PGM Code 179

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STA OG CALL XFER (1:ON/0:OFF) : ON | При подключении абонентов к исходящему вызову СЛ первой группы СЛ, абонент может переадресовать вызов на вторую группу СЛ. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |
| 2 | ATD OG CALL XFER (1:ON/0:OFF) : ON | При подключении оператора к исходящему вызову СЛ первой группы СЛ, оператор может переадресовать вызов на вторую группу СЛ. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |
| 3 | OG CALL XFER RLS TYPE (0-1) : NONE | Если исходящий вызов СЛ может быть переведен на другой вызов СЛ, можно задать тип освобождения линии. Если выбрано значение «Нет», разъединения не происходит | 0: None (Нет) 1: Release after Release Timer (Освобождение по истечении таймера освобождения) | None |
| 4 | OG CALL XFER RLS TIME (000-300) : 060(sec) | Если исходящий вызов СЛ переадресуется на вызов СЛ и начинается вызов СЛ-СЛ, вызов разъединяется по истечении заданного времени, если для типа освобождения линии выбрано значение «Rls after Rls Time» (Освобождение по истечении таймера освобождения); перед разъединением раздается предупредительный сигнал. | 000-300(sec) (сек) | 060 |
| 5 | IC CALL XFER DIRECTLY (1:ON/0:OFF) : OFF | Если эта функция включена, входящий вызов СЛ можно переадресовать напрямую без участия абонентов или оператора. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 6 | STA IC CALL XFER (1:ON/0:OFF) : ON | При подключении абонентов к входящему вызову СЛ первой группы СЛ, абонент может переадресовать вызов на вторую группу СЛ. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |
| 7 | ATD IC CALL XFER (1:ON/0:OFF) : ON | При подключении оператора к входящему вызову СЛ первой группы СЛ, оператор может переадресовать вызов на вторую группу СЛ. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |
| 8 | IC CALL XFER RLS TYPE (0-1) : NONE | Если входящий вызов СЛ может быть переведен на другой вызов СЛ, можно задать тип освобождения линии. Если выбрано значение «Нет», разъединения не происходит. | 0: None (Нет) 1: Release after Release Timer (Освобождение по истечении таймера освобождения) | None |
| 9 | IC CALL XFER RLS TIME (000-300) : 060(sec) | Если входящий вызов СЛ переадресуется на вызов СЛ и начинается вызов СЛ-СЛ, вызов разъединяется по истечении заданного времени, если для типа освобождения линии выбрано значение «Rls after Rls Time» (Освобождение по истечении таймера освобождения); перед разъединением раздается предупредительный сигнал. | 000-300(sec) (сек) | 060 |

#### CO Group Access Code Attribute –PGM Code 180 (Атрибуты кода доступа к группе соединительных линий)

Каждый код CO Group Access Code имеет собственные атрибуты, поэтому к одной группе СЛ можно получать доступ с использованием различных кодов и опций.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| CO GRP ACCESS CODE ATTR ENTER ACCESS CODE | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 180 |
| 9 ATTR PRESS FLEX_KEY(1-9) | С помощью клавиатуры введите код доступа к группе соединительных линий. Код доступа можно отредактировать в Плане нумерации (PGM Code 113) |
| See Following Table DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку; Обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для атрибута. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.4.13-1 АТРИБУТЫ КОДА ДОСТУПА К ГРУППЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ-
PGM Code 180

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 ACCESS CODE NAME . . . . . . . . . . . . | При наборе кода доступа к группе СЛ или при нажатии программной кнопки этого кода на ЖК-дисплее абонентского терминала отображается имя. | Max 16 characters (Макс. 16 символов) | - |
| 2 | 9 CO LINE CHOICE (0-2) : LAST LINE | Выберите приоритет занятия СЛ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если номер группы исходящих СЛ не задан, эта опция не действует. | 0: Round Robin (Циклический алгоритм) 1: Last Line (Последняя линия) 2: First Line (Первая линия) | Last Line |
| 3 | 9 OUTGOING GRP NO (01-72) : .. | Определите номер группы СЛ для занятия. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если значение не задано, код доступа используется как общий код доступа к СЛ. | 01-72 (MG-300) 01-24 (MG-100) | Not assigned to the first access code. (Для первого кода доступа не назначается) 01-72(MG-300) 01-24(MG-100) is assigned sequentially from the second access code (назначается последовательно, начиная со второго кода доступа) |
| 4 | 9 AND DGT . . . . . . . . | Цифра автоматического набора номера в сети связи (AND) передается после занятия СЛ. Выполняет соединение вызовов СЛ путем набора только кода доступа к группе СЛ. | Max 10 digits (Максимум 10 цифр) | - |
| 5 | 9 ARS SERVICE (1:ON/0:OFF) : OFF | Если включена функция выбора альтернативного маршрута (ARS), при отсутствии свободного тракта набирается цифра ARS вместо кода доступа к группе СЛ. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 6 | 9 ARS DGT 1 . . . . . . . . | Альтернативный код доступа к группе СЛ используется в том случае, если первый код доступа к группе СЛ не смог найти свободную СЛ. | Max 8 digits (Максимум 8 цифр) | - |
| 7 | 9 ARS 1 OGR DGT (1:ON/0:OFF) : OFF | Если используется альтернативный код доступа к группе СЛ, в этом поле определяется использование исходных или преобразованных цифр. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 8 | 9 ARS DGT 2 . . . . . . . . | Второй альтернативный код доступа к группе СЛ используется в том случае, если первый код доступа к группе СЛ и первый код ARS не смог найти свободную СЛ. | Max 8 digits (Максимум 8 цифр) | - |
| 9 | 9 ARS 2 OGR DGT (1:ON/0:OFF) : OFF | Если используется альтернативный код доступа к группе СЛ, в этом поле определяется использование исходных или преобразованных цифр.. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |

#### Alternate Ring Assignment –PGM Code 181 (Назначение альтернативного приема вызовов)

Существует дополнительная таблица назначений приема вызова для альтернативных мест назначения или мест назначения ICLID, и т.п. Местом назначения может быть абонентский терминал (без значения задержки) или любой код функции.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| ALT RING ASSIGNMENT ENTER TBL INDEX(01-80) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 181. |
| 01 RING ASG TBL PRESS FLEX_KEY(1-4) | Введите индекс таблицы. |
| See the following table DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку; обратитесь к нижеследующей таблице |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для атрибута. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.4.14-1 НАЗНАЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПРИЕМА ВЫЗОВОВ-
PGM Code 181

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICE TYPE (0-3) : ALL RING | Если выбран вид сервиса 0~2, вызывной сигнал поступает на абонентские терминалы, назначенные для приема вызовов. В противном случае, если выбран тип сервиса 3, при поступлении входящего вызова активируется функция. | 0: All Ring (Все вызовы) 1: First Idle (Первый свободный) 2: Circular (Циркулярный) 3: Feature Code (Код функции) | ALL RING |
| 2 | CO RING ASSIGN ... .... .... .... | Абонент в качестве пункта назначения может быть отредактирован при помощи воода диапазона или единственного значения. Нажмите программируемую кнопку 1-4, а затем введите диапазон номеров абонентов (до 30 абонентов), или введите один номер абонента. | (00-30) or one station number (или один номер абонента). | - |
| 3 | FEATURE CODE . . . . . . . | Если выбран вид сервиса «Функция» и назначена действительная функция, то при поступлении входящего вызова эта функция активируется. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Код функции не применяется для повторно перенаправленных вызовов | Valid Feature Code (Refer to PGM Code 115) (Действительный код функции, обратитесь к PGM Code 115) | - |
| 4 | FEATURE DELAY(3sec) (00-30) : 00 | Если выбран вид сервиса «Функция», можно применить задержку ее активации. | 00-30 | 00 |

### SYSTEM GROUP DATA –PGM Codes 200-211 (Данные групп абонентов)

Абонентов можно группировать для целей маршрутизации, набора номера, перехвата вызовов и т.д. Могут быть определены следующие группы:

- Station Group: Terminal / Circular / Ring / Longest Idle / VM (Группа абонентов: Терминальная / Циркулярная / Звонковая / Свободная наибольшее время / Голосовая почта)

- Pick Up Group (Группа перехвата)

- Paging Group (Группа оповещения)

- Command call Group (Группа командного вызова)

- PTT Group (Группа PTT)

- Interphone Group (Группа внутренней связи)

- Pilot Hunt Group (Группа приема вызовов на пилотный номер)

#### Station Group –PGM Code 200 (Группы абонентов)

Абоненты могут быть сгруппированы для того, чтобы входящие вызовы могли искать свободного абонента в группе. Система позволяет назначать процесс поиска одного из трех типов: Терминальный, Циркулярный, Свободный наибольшее время и Голосовая почта.

Допустимое количество групп абонентов для систем iPECS-MG показано в таблице 2.3.5.1-1.

Таблица 2.3.5.1-1 ЕМКОСТЬ ГРУПП АБОНЕНТОВ

| ПАРАМЕТР | ЕМКОСТЬ |  |
| --- | --- | --- |
|  | iPECS-MG 100 | iPECS-MG 300 |
| Количество групп | 20 | 50 |
| Количество членов в группе | 50 | 50 |

Определенные типы групп могут предоставлять сообщения, воспроизводимые вызывающему абоненту. Системная плата голосовой почты VMIB может хранить до 70 сообщений для использования группами абонентов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Абонент может принадлежать различным группам.

При назначении групп абонентов присваиваются назначения типа, членства и перехвата вызовов. Обратитесь к таблице 2.3.5.1-2 за описанием функций, отображений на дисплее и требуемых данных для ввода.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| STATION GROUP ENTER NO(620-669) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 200. |
| 620 STATION GR. PRESS FLEX KEY (1-5) | С помощью клавиатуры введите требуемый номер группы абонентов (620-639 для iPECS-MG 100 и 620-669 для iPECS-MG 300). |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для доступа к требуемой настройке; обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные группы абонентов. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для членов группы, введите номер абонента или диапазон номеров. Для отдельного абонента нажмите требуемую программируемую кнопку для установки позиции абонента в группе, а затем наберите номер абонента. Для диапазона номеров абонентов, введите начальный и конечный номер диапазона номеров абонентов. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.5.1-2 НАЗНАЧЕНИЯ ГРУПП АБОНЕНТОВ-PGM Code 200

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 620 GROUP TYPE 0.NOT ASG (0-5) | Данное поле определяет тип группы абонентов. | 0: Not Assign (Не назначено) 1: Terminal (Терминальная группа) 2: Circular (Циркулярная группа) 3: Ring (Звонковая группа) 4: Longest Idle (Свободная наибольшее время) 5: VoVoice Mail (Голосовая почта) | 0 |
| 2 | 620 GROUP NAME ............ | Данное поле определяет имя группы абонентов. | Max 16 characters (Максимально 16 символов) | - |
| 3 | 620 TENANT NO (1-9) : 1 | Назначается тенант группы абонентов | 1-9(MG-300) 1-5(MG-100) | 1 |
| 4 | 620 TIME TABLE IDX (1-9) : 1 | Индекс расписания | 1-9 | 1 |
| 5 | 620 PICKUP OPTION 0. DISABLE (0-3) | Абоненты могут перехватывать групповые вызовы, если вызывной сигнал раздается на терминалах других абонентов группы. | 0: Disable (Выключено) 1: All Call (Все вызовы) 2: Intercom (Внутренние) 3: External (Внешние) | Disable |
| 6 | 620 MEMBER ASSIGN .... .... .... | Назначение абонентов в качестве участников группы. | Номер абонента | - |

#### Station Group Greeting/Queuing Attributes –PGM Code 201 (Атрибуты сообщений / уведомлений о постановке в очередь для групп абонентов)

Каждый тип групп имеет собственный набор доступных атрибутов, относящихся к приветствиям, сообщениям и таймерам. Обратитесь к таблице 2.3.5.2-1 за описанием функций, отображений на дисплее и требуемых данных для ввода.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| GREETING/QUEUING ATTR ENTER NO(620-669) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 201. |
| 620 GRT/QUEUE ATTR PRESS FLEX_KEY (01-22) | С помощью клавиатуры введите требуемый номер группы абонентов (620-639 для iPECS-MG 100 и 620-669 для iPECS-MG 300). |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для доступа к требуемой настройке; обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные атрибутов группы абонентов, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.5.2-1 АТРИБУТЫ ГРУПП АБОНЕНТОВ-PGM Code 201

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 620 GREETING TYPE (01-14): 1(NORMAL TONE) | Определяет тип тонового сигнала приветствия. | 1. Normal (Обычный) 2. Prompt (Приглашение) 3. Annc (Объявление) 4. INT MOH (Внутренняя музыка при удержании) 5. EXT MOH (Внешняя музыка при удержании) 6: VMIB MOH1 (Музыка при удержании 1 VMIB) 7: VMIB MOH2 (Музыка при удержании 2 VMIB) 8: VMIB MOH3 (Музыка при удержании 3 VMIB) 9: VMIB MOH4 (Музыка при удержании 4 VMIB) 10:SLT MOH1 (Музыка при удержании 1 SLT-телефона) 11:SLT MOH2 (Музыка при удержании 2 SLT-телефона) 12:SLT MOH3 (Музыка при удержании 3 SLT-телефона) 13:SLT MOH4 (Музыка при удержании 4 SLT-телефона) 14:SLT MOH5 (Музыка при удержании 5 SLT-телефона) | 1 |
| 2 | 620 GREETING PLAY (000-180) : 000 (sec) | Определяет время воспроизведения приветствия. | 000~180 (seconds) (секунд) | 000 |
| 3 | 620 GREETING TONE NO (01-19) : .. | Определяет номер тонового сигнала приветствия, если тип приветствия – «обычное». | 01~19 | NOT ASG |
| 4 | 620 GREETING PRT/ANNC (001-255) : ... | Определяет номер приветственного приглашения / сообщения, если тип приветствия - ПРИВЕТСТВИЕ/СООБЩЕНИЕ. | 001-255 | NOT ASG |
| 5 | 620 GREETING REPEAT NO (000-100) : 003 | Определяет количество повторов приветствия | 000-100 | 3 |
| 6 | 620 GREETING RPT DELAY (000-100) : 000 (sec) | Определяет таймер паузы перед повтором приветствия. | 000-100 (seconds) (секунд) | 0 |
| 7 | 620 QUEUING TYPE (01-14): 1(NORMAL TONE) | Определяет тип тонового сигнала постановки в очередь. | 1. Normal (Обычный) 2. Prompt (Приглашение) 3. Annc (Объявление) 4. INT MOH (Внутренняя музыка при удержании) 5. EXT MOH (Внешняя музыка при удержании) 6: VMIB MOH1 (Музыка при удержании 1 VMIB) 7: VMIB MOH2 (Музыка при удержании 2 VMIB) 8: VMIB MOH3 (Музыка при удержании 3 VMIB) 9: VMIB MOH4 (Музыка при удержании 4 VMIB) 10:SLT MOH1 (Музыка при удержании 1 SLT-телефона) 11:SLT MOH2 (Музыка при удержании 2 SLT-телефона) 12:SLT MOH3 (Музыка при удержании 3 SLT-телефона) 13:SLT MOH4 (Музыка при удержании 4 SLT-телефона) 14:SLT MOH5 (Музыка при удержании 5 SLT-телефона) | 3 |
| 8 | 620 QUEUING TIMER (000-180) : 030 (sec) | Определяет постановку в очередь переадресации/таймер второго сообщения. | 000~300 (seconds) (секунд) | 30 |
| 9 | 620 QUEUING TONE NO (01-19) : .. | Определяет номер тонового сигнала, если тип очереди – «обычная». | 01~19 | NOT ASG |
| 10 | 620 QUEUING PRT/ANNC (001-255) : ... | Определяет номер приглашения / сообщения о постановке в очередь, если тип очереди - ПРИВЕТСТВИЕ/СООБЩЕНИЕ. | 001-255 | NOT ASG |
| 11 | 620 QUEUING REPEAT NO (000-100) : 003 | Определяет количество повторов постановки в очередь | 000-100 | 3 |
| 12 | 620 QUEUING RPT DELAY (000-100) : 000 (sec) | Определяет таймер паузы перед повтором постановки в очередь. | 000-100 (seconds) (секунд) | 0 |
| 13 | 620 QUEUING CCR (1:ON/0:OFF): OFF | Это поле определяет опцию интерактивной маршрутизации CCR во время сообщения о постановке в очередь. | 0-1 | 0 |
| 14 | 620 MOH FOR ANNC. (01-12): 2(INT MOH) | Это поле определяет опцию музыкальной заставки во время паузы в сообщении о постановке в очередь. | 01-12 | none |
| 15 | 620 SECOND Q. TYPE (01-14): 1(NORMAL TONE) | Определяет тип вторичного тонового сигнала постановки в очередь. | 1. Normal (Обычный) 2. Prompt (Приглашение) 3. Annc (Объявление) 4. INT MOH (Внутренняя музыка при удержании) 5. EXT MOH (Внешняя музыка при удержании) 6: VMIB MOH1 (Музыка при удержании 1 VMIB) 7: VMIB MOH2 (Музыка при удержании 2 VMIB) 8: VMIB MOH3 (Музыка при удержании 3 VMIB) 9: VMIB MOH4 (Музыка при удержании 4 VMIB) 10:SLT MOH1 (Музыка при удержании 1 SLT-телефона) 11:SLT MOH2 (Музыка при удержании 2 SLT-телефона) 12:SLT MOH3 (Музыка при удержании 3 SLT-телефона) 13:SLT MOH4 (Музыка при удержании 4 SLT-телефона) 14:SLT MOH5 (Музыка при удержании 5 SLT-телефона) | 4 |
| 16 | 620 SECOND Q. TIMER (000-180) : 030 (sec) | Определяет таймер вторичной паузы перед повтором постановки в очередь | 000~300 (seconds) (секунд) | 30 |
| 17 | 620 SECOND TONE NO (01-19) : .. | Определяет номер вторичного тонового сигнала, если тип очереди – «обычная». | 01~19 | NOT ASG |
| 18 | 620 SECOND PRT/ANNC (001-255) : ... | Определяет номер вторичного приглашения / сообщения о постановке в очередь, если тип очереди - ПРИВЕТСТВИЕ/СООБЩЕНИЕ. | 001-255 | NOT ASG |
| 19 | 620 SECOND REPEAT NO (000-100) : 003 | Определяет количество повторов вторичной постановки в очередь | 000-100 | 3 |
| 20 | 620 SECOND RPT DELAY (000-100) : 000 (sec) | Определяет таймер вторичной паузы перед повтором постановки в очередь. | 000-100 (seconds) (секунд) | 0 |
| 21 | 620 SECOND CCR (1:ON/0:OFF): OFF | Это поле определяет опцию вторичной интерактивной маршрутизации CCR во время сообщения о постановке в очередь. | 0-1 | 0 |
| 22 | 620 MOH FOR ANNC. (01-12): 2(INT MOH) | Это поле определяет опцию музыкальной заставки во время паузы в сообщении о постановке в очередь. | 01-12 | none |

#### Station Group Attributes –PGM Code 202 (Атрибуты группы абонентов)

Каждый тип групп имеет собственный набор доступных атрибутов, относящихся к приветствиям, сообщениям и таймерам. Обратитесь к таблице 2.3.5.3-1 за описанием функций, отображений на дисплее и требуемых данных для ввода.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| STATION GROUP ATTR ENTER NO(620-669) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 202. |
| 620 GROUP ATTR PRESS FLEX_KEY (1-9) | С помощью клавиатуры введите требуемый номер группы абонентов (620-639 для iPECS-MG 100 и 620-669 для iPECS-MG 300). |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для доступа к требуемой настройке; обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные атрибутов группы абонентов, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.5.3-1 АТРИБУТЫ ГРУПП АБОНЕНТОВ-PGM Code 202

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 620 CALL IN GREETING (0-1): AFTER GREETING | Определяет воспроизведение тонового сигнала при переводе вызова к месту назначения во время приветствия. | 0.After Greeting (После приветствия) 1. In Greeting (Во время приветствия) | 0 |
| 2 | 620 MAX QUEUE COUNT (00-99) : 00 | Определяет количество в очереди. | 00~99 | 00 |
| 3 | 620 FORWARD TYPE 0.NOT USED (0-4) | Определяет тип переадресации. 0. Not used (Не используется) 1. Безусловная: вызов передается получателю переадресации без каких-либо условий. 2. Переполнение очереди: вызов передается получателю переадресации при переполнении очереди. 3.Тайм-аут: вызов передается получателю переадресации по истечении таймера таймаута. 4. Все: вызов передается получателю переадресации при переполнении очереди или по истечении таймера таймаута. | 0. NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1. UNCOND (БЕЗУСЛОВНАЯ) 2. Q Overflow (Переполнение очереди) 3. Time out (Тайм-аут) 4. All (Все) | 0 |
| 4 | 620 APPLY TIME TYPE 0. ALL (0-3) | Определяет время применения типа переадресации. | 0. ALL (Все режимы) 1. DAY (Дневной) 2. NIGHT (Ночной) 3. TIMED (По расписанию) | 0 |
| 5 | 620 FWD DESTINATION ................ | Определяет место назначения переадресации (необходимо включить код доступа к магистральной линии). | Max 16 digits (Максимально 16 символов) | None |
| 6 | 620 WRAP UP TMR (000-600) : 010 (100ms) | Определяет таймер технологической паузы; участник группы становится доступен по истечении этого времени после освобождения данного участника.. | 000-600 | 010 |
| 7 | 620 MEMBER NO ANS TMR (050-600): 150 (100ms) | This entry defines no answer timer. If this timer is expired, a call is routed to the next member. | 050-600 | 150 |
| 7 | 620 MEMBER NO ANS TMR (05-60): 15 (sec) | Определяет таймер неответа; если таймер истек, вызов перенаправляется к следующему участнику группы. | 05-60 | 15 |
| 8 | 620 RING NO ANS TMR (000-180):000 (sec) | Это поле определяет таймер неответа на звонок. Если таймер истек, вызов перенаправляется к месту назначения переадресации согласно типу переадресации. | 0-180 | 0 |
| 9 | 620 PROVIDE ANNC. (0-1):WITH ANSWER | Это поле определяет, будет ли система отвечать на вызов во время приветствия или сообщения о постановке в очередь. | 0: with answer (С ответом) 1:w/o answer (Без ответа) | 0 |

#### Voice Mail Group Attributes –PGM Code 203 (Атрибуты группы голосовой почты)

У группы голосовой почты имеются атрибуты, относящиеся к набору, такие как «оставить сообщение», «получить сообщение» и пр. (см. таблицу 1.5.6.3-1).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| VM GROUP ATTR ENTER NO(620-669) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 203. |
| 620 VM ATTR PRESS FLEX_KEY (1-7) | С помощью клавиатуры введите требуемый номер группы абонентов (620-639 для iPECS-MG 100 и 620-669 для iPECS-MG 300). |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для доступа к требуемой настройке; обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные атрибутов группы абонентов, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.5.4-1 АТРИБУТЫ ГРУПП АБОНЕНТОВ-PGM Code 203

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 620 VM PUT MAIL INDEX (1-9) : 1 | Для внешних групп аналоговой голосовой почты - индекс таблицы команд внешней голосовой почты, в ней содержится код набора для опции “Put Mail” (Оставить сообщение). | 1~9 | 1 |
| 2 | 620 VM GET MAIL INDEX (1-9) : 2 | Для внешних групп аналоговой голосовой почты - индекс таблицы команд внешней голосовой почты, в ней содержится код набора для опции “Get Mail” (Получить сообщение). | 1~9 | 2 |
| 3 | 620 VM BUSY INDEX (1-9) : 3 | Для внешних групп аналоговой голосовой почты - индекс таблицы команд внешней голосовой почты, в ней содержится код набора для опции “Busy” (Занято). | 1~9 | 3 |
| 4 | 620 VM NO ANS INDEX (1-9) : 4 | Для внешних групп аналоговой голосовой почты - индекс таблицы команд внешней голосовой почты, содержащей код набора для опции “No answer” (Не отвечает). | 1~9 | 4 |
| 5 | 620 VM DISCONNECT (1-9) : 1 | Для внешних групп аналоговой голосовой почты - индекс таблицы команд внешней голосовой почты, в ней содержится код набора для опции “Disconnect” (Разъединение). | 1~9 | 9 |
| 6 | 620 SMDI TYPE 0. TYPE 1(0-1) | Это поле определяет тип SMDI. | 0.Type1 (Тип1) 1.Type2 (Тип2) | 0 |
| 7 | SMDI CLI INFO (1:ON/0:OFF): OFF | Это поле определяет информацию АОН SMDI. Если опция включена, система передает SMDI с идентификатором вызывающего абонента. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |

#### Pick Up Group –PGM Code 204 (Группа перехвата)

В группу перехвата назначаются члены (Обратитесь к таблице 2.3.5.5-2 за описанием функций, отображений на дисплее и требуемых данных для ввода). Емкость групп перехвата для систем iPECS-MG показана в таблице 2.3.5.5-1 ниже).

Таблица 2.3.5.5-1 ЕМКОСТЬ АБОНЕНТСКИХ ГРУПП ПЕРЕХВАТА

| ПАРАМЕТР | ЕМКОСТЬ |  |
| --- | --- | --- |
|  | iPECS-MG 100 | iPECS-MG 300 |
| Количество групп | 50 | 100 |
| Количество членов в группе | 50 | 50 |

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| PICK UP GROUP INDEX ENTER BIN NO(001-100) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 204. |
| 001 PICK UP GRP. ATTR PRESS FLEX KEY (1-2) | С помощью клавиатуры введите требуемый номер группы перехвата (01~50 для iPECS-MG 100 и 001~100 для iPECS-MG 300). Система отобразит атрибуты группы перехвата. |
| Refer to table 2.3.5.5-2 DISPLAY | С помощью клавиатуры введите требуемые данные группы абонентов. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для членов группы, введите номер абонента или диапазон номеров. Для отдельного абонента нажмите требуемую программируемую кнопку для установки позиции абонента в группе, а затем наберите номер абонента. Для диапазона номеров абонентов, введите начальный и конечный номер диапазона номеров абонентов. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.5.5-2 АТРИБУТЫ ГРУПП ПЕРЕХВАТА ВЫЗОВОВ-PGM Code 204

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001 PICK UP CONDITION 0.ALL CALL(0-2) | Данное поле определяет условие перехвата вызова: (Все/Внутренние/Внешние). | 0. ALL CALL (Все вызовы) 1. INT CALL (Внутренние вызовы) 2. EXT CALL (Внешние вызовы) | 0 |
| 2 | 001 PICK UP MEMBER ASG .... .... .... | Назначение абонентов в качестве участников группы перехвата вызовов. |  | - |

#### Page Group –PGM Code 205 (Группа оповещения)

В группу оповещений назначаются члены (Обратитесь к таблице 2.3.5.6-2 за описанием функций, отображений на дисплее и требуемых данных для ввода). Емкость групп оповещений для систем iPECS-MG показана в таблице 2.3.5.6-1 ниже)

Таблица 2.3.5.6-1 ЕМКОСТЬ АБОНЕНТСКИХ ГРУПП ОПОВЕЩЕНИЯ

| ПАРАМЕТР | ЕМКОСТЬ |  |
| --- | --- | --- |
|  | iPECS-MG 100 | iPECS-MG 300 |
| Количество групп | 15 | 30 |
| Количество членов в группе | 50 | 50 |

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| PAGE GROUP INDEX ENTER BIN NO(01-30) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 205. |
| 01 PAGE MEMBER ASG .... .... .... | С помощью клавиатуры введите требуемый номер группы оповещений(01~50 для iPECS-MG 100 и 001~100 для iPECS-MG 300). Система отобразит атрибуты группы оповещений. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | С помощью клавиатуры введите требуемые данные группы абонентов. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для членов группы, введите номер абонента или диапазон номеров. Для отдельного абонента нажмите требуемую программируемую кнопку для установки позиции абонента в группе, а затем наберите номер абонента. Для диапазона номеров абонентов, введите начальный и конечный номер диапазона номеров абонентов. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.5.6-2 АТРИБУТЫ ГРУППЫ ОПОВЕЩЕНИЙ-PGM Code 205

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 PAGE MEMBER ASG .... .... .... | Назначение абонентов в качестве участников группы перехвата вызовов. |  | - |

#### Command Call Group –PGM Code 206 (Группы комадного вызова)

Внутренние и внешние абоненты могут быть размещены в группы так, чтобы пользователь мог создать конференцию с участием всех членов группы посредством одного вызова. Назначение в командную группу возможно только через Web admin (см. таблицу 2.3.5.7-2, и Руководство по Web Admin системы iPECS).

Таблица 2.3.5.7-1 ЕМКОСТЬ ГРУПП КОМАНДНОГО ВЫЗОВА

| ПАРАМЕТР | ЕМКОСТЬ |  |
| --- | --- | --- |
|  | iPECS-MG 100 | iPECS-MG 300 |
| Количество групп | 10 | 10 |
| Количество членов в группе | 12 | 12 |

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| CMD CALL GROUP INDEX ENTER BIN NO(01-10) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 206. |
| 01 CMD CALL GROUP ATTR PRESS FLEX KEY (1-3) | С помощью клавиатуры введите требуемый номер командной группы (01~10 для iPECS-MG 100 и iPECS-MG 300). Система отобразит атрибуты команднйо группы. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Управление атрибутами группы возможно только через Web Admin |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.5.7-2 АТРИБУТЫ ГРУПП КОМАНДНОГО ВЫЗОВА-PGM Code 206

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 ON HOOK SERVICE (0-1): ON HOOK ALLOW | Определяет режим работы без поднятия трубки; Когда выбрано On Hook Allow (Разрешить режим работы без поднятия трубки) – Когда пользователь кладет трубку, система позволяет работать без поднятия трубки. Когда выбрано Recall (Повторный вызов) – Когда пользователь кладет трубку, система обеспечивает возможность повторного вызова. | 0: ON HOOK ALLOW (Разрешить режим работы без поднятия трубки) 1: RECALL (Повторный вызов) | 0 |
| 2 | 01 ONE WAY BUSY 0. BUSY (0-2) | Определяет обработку состояния односторонней занятости. | 0: BUSY (Занято) 1: REQEST QUEUING (Запрос на постановку в очередь) 2: RECOVER CALL (Возобновление вызова) | 0 |
| 3 | 01 BOTH WAY BUSY 0. BUSY (0-2) | Определяет обработку состояния двусторонней занятости. | 0: BUSY (Занято) 1: REQEST QUEUING (Запрос на постановку в очередь) 2: RECOVER CALL (Возобновление вызова) | 0 |

#### PTT Group –PGM Code 208 (Группа PTT (группового оповещения))

Каждый системный телефон может быть назначен членом группы PTT (Push-To-Talk, группового оповещения). Емкости групп PTT для системы iPECS-MG показаны в таблице 2.3.5.8-1 ниже.

Таблица 2.3.5.8-1 ЕМКОСТЬ ГРУПП PTT

| ПАРАМЕТР | ЕМКОСТЬ |  |
| --- | --- | --- |
|  | iPECS-MG 100 | iPECS-MG 300 |
| Количество групп | 10 | 10 |
| Количество членов в группе | 50 | 50 |

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| PTT GROUP INDEX ENTER BIN NO(0-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 208. |
| 0 PTT MEMBER ASG .... .... .... | С помощью клавиатуры введите номер требуемой группы PTT (0-9 для iPECS-MG 100 и iPECS-MG 300). Система отобразит членов группы PTT. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | С помощью клавиатуры введите требуемые данные группы абонентов. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для членов группы, введите номер абонента или диапазон номеров. Для отдельного абонента нажмите требуемую программируемую кнопку для установки позиции абонента в группе, а затем наберите номер абонента. Для диапазона номеров абонентов, введите начальный и конечный номер диапазона номеров абонентов. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.5.8-2 АТРИБУТЫ ГРУПП PTT-PGM Code 208

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 PTT MEMBER ASG .... .... .... | Назначает абонентов членами группы PTT. |  | - |

#### Interphone Group –PGM Code 209 (Группа внутренней связи)

Для вызова абонентов с помощью одной или двух цифр можно объединять абонентов в группы «внутренней связи» (обратитесь к таблице 2.3.5.9-2).

Емкости групп внутренней связи для систем iPECS-MG показаны ниже в таблице 2.3.5.9-1.

Таблица 2.3.5.9-1 ЕМКОСТЬ ГРУПП ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ

| ПАРАМЕТР | ЕМКОСТЬ |  |
| --- | --- | --- |
|  | iPECS-MG 100 | iPECS-MG 300 |
| Количество групп | 10 | 10 |
| Количество членов в группе | 10 | 10 |

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| INTERPHONE GRP. INDEX ENTER BIN NO(01-10) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 209. |
| 01 DIGIT NUMBER ENTER BIN NO(0-9) | С помощью клавиатуры введите требуемый номер группы внутренней связи. Система отобразит атрибуты группы. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Вводите номер абонента для каждого индекса. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.5.9-2 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ-PGM Code 209

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01-DGT(0) DEST. .... | Данный параметр определяет пункт назначения для цифры из группы внутренней связи. | Station Number (Номер абонента) | - |

#### Pilot Hunt Group –PGM Code 210 (Группа пилотного приема вызовов)

Абоненты могут быть назначены в группу пилотного приема вызовов. Обратитесь к таблице 2.3.5.10-2. Емкости групп приема пилотных вызовов для системы iPECS-MG показаны ниже в таблице 2.3.5.10-1.

Таблица 2.3.5.10-1 ЕМКОСТЬ ГРУПП ПИЛОТНОГО ПРИЕМА ВЫЗОВОВ

| ПАРАМЕТР | ЕМКОСТЬ |  |
| --- | --- | --- |
|  | iPECS-MG 100 | iPECS-MG 300 |
| Количество групп | 20 | 50 |
| Количество членов в группе | 20 | 20 |

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| PILOT HUNT GRP. INDEX ENTER BIN NO(01-50) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 210. |
| 01 PILOT GRP. ATTR PRESS FLEX KEY (1-4) | С помощью клавиатуры введите требуемый номер группы (01~20 для систем iPECS-MG 100 и 01~50 для систем iPECS-MG 300). Система отобразит членов группы пилотного приема вызовов. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для членов группы, введите номер абонента или диапазон номеров. Для отдельного абонента нажмите требуемую программируемую кнопку для установки позиции абонента в группе, а затем наберите номер абонента. Для диапазона номеров абонентов, введите начальный и конечный номер диапазона номеров абонентов. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.5.10-2 АТРИБУТЫ ГРУПП ПИЛОТНОГО ПРИЕМА ВЫЗОВОВ-PGM Code 210

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 CONDITION 0.ALL (0-2) | Данное поле определяет условия обработки вызовов, предлагаемых группе пилотного приема вызовов. | 0. ALL (Все вызовы) 1. Intercom (Вызовы по внутренней связи) 2. External (Внешние вызовы) | 0 |
| 2 | 01 SERVICE TYPE 1.CIRCULAR (0-1) | Данное поле определяет тип сервиса (Терминальный/Циркулярный) | 0. Terminal (Терминальный) 1. Circular (Циркулярный) | 1 |
| 3 | 01 TIME TABLE IDX (1-9) : 1 | Индекс расписания | 1-9 | 1 |
| 4 | 01 MEMBER ASG .... .... .... | Назначение абонентов членами группы пилотного приема вызовов. |  |  |

#### Pilot Hunt Group Forward Attribute –PGM Code 211 (Атрибуты переадресации в группу пилотного приема вызовов)

Каждая группа пилотного приема вызовов имеет атрибуты, относящиеся к переадресации. Таблица 2.3.5.11-1 предоставляет описания функций, отображения на дисплее и требуемые данные для ввода.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| PILOT HUNT GRP. INDEX ENTER BIN NO(01-50) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 211. |
| 01 PILOT GRP. FWD ATTR PRESS FLEX KEY (1-6) | С помощью клавиатуры введите требуемый номер группы приема (01~20 для iPECS-MG 100 и 01~50 для iPECS-MG 300). Система отобразит атрибуты группы пилотного приема вызовов. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.5.11-1 АТРИБУТЫ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ В ГРУППЕ ПИЛОТНОГО ПРИЕМА ВЫЗОВОВ-PGM Code 211

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 DAY FORWARD TYPE 0.NOT USED (0-4) | Определяет тип переадресации для режима «Дневной». | 0. NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1.UNCOND (БЕЗУСЛОВНАЯ) 2. BUSY (ПО ЗАНЯТОСТИ) 3. NO ANS (ПО НЕОТВЕТУ) 4. BUSY/ NO ANS (ПО ЗАНЯТОСТИ И ПО НЕОТВЕТУ) | 0 |
| 2 | 01 DAY FWD DESTINATION ........ | Определяет место назначения для переадресации в режиме «Дневной». | Max 8 digits (Максимум 8 цифр) |  |
| 3 | 01 NIGHT FORWARD TYPE 0.NOT USED (0-4) | Определяет тип переадресации для режима «Ночной». | 0. NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1.UNCOND (БЕЗУСЛОВНАЯ) 2. BUSY (ПО ЗАНЯТОСТИ) 3. NO ANS (ПО НЕОТВЕТУ) 4. BUSY/ NO ANS (ПО ЗАНЯТОСТИ И ПО НЕОТВЕТУ) | 0 |
| 4 | 01 NIGHT FWD DESTINATION ........ | Определяет место назначения для переадресации в режиме «Ночной». | Max 8 digits (Максимум 8 цифр) |  |
| 5 | 01 TIMED FORWARD TYPE 0.NOT USED (0-4) | Определяет тип переадресации для режима «По расписанию». | 0. NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1.UNCOND (БЕЗУСЛОВНАЯ) 2. BUSY (ПО ЗАНЯТОСТИ) 3. NO ANS (ПО НЕОТВЕТУ) 4. BUSY/ NO ANS (ПО ЗАНЯТОСТИ И ПО НЕОТВЕТУ) | 0 |
| 6 | 01 TIMED FWD DESTINATION ........ | Определяет место назначения для переадресации в режиме «По расписанию». | Max 8 digits (Максимум 8 цифр) |  |

#### ACD Group -PGM Code 212 (Группы автоматического распределения вызовов (ACD))

Абоненты могут быть сгруппированы так, чтобы входящие внешние вызовы или вызовы по внутренней связи автоматически искали первого свободного абонента в группе.Сервис автоматического распределения вызовов (ACD) предназначен для эффективного распределения вызовов по вгентам. Каждый агент группы ACD может устанавливать свои собственные состояния и готовиться к приему вызовов ACD. Состояниями в группе ACD может также управлять супервизор.

Емкость групп ACD

| Параметры | iPECS-MG 100 | iPECS-MG 300 |
| --- | --- | --- |
| Количество групп ACD | 20 | 50 |
| Количество супервизоров | 1 | 1 |
| Количество суб-супервизоров | 3 | 3 |
| Количество агентов | 50 | 50 |
| Максимальное количество вызовов в очереди | 99 | 99 |
| Максимальное количество уведомлений о нахождении в очереди | 5 | 5 |
| Приоритеты агентов ACD | 20 (1 ~ 20) | 20 (1 ~ 20) |

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACD GROUP ASSIGN ENTER NUMBER (600-619) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 212. |  |
| 600 ACD GROUP. PRESS FLEX KEY (1-7) |  | С помощью клавиатуры введите требуемый номер группы ACD(600~619 for the iPECS-MG 100 and iPECS-MG 300). |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY |  | Нажмите программируемую кнопку для доступа к требуемой настройке; обратитесь к нижеследующей таблице |
|  |  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для группы ACD. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для членов группы, введите номер абонента или диапазон номеров. Для отдельного абонента нажмите требуемую программируемую кнопку для установки позиции абонента в группе, а затем наберите номер абонента. Для диапазона номеров абонентов, введите начальный и конечный номер диапазона номеров абонентов . |
|  |  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП ACD-PGM Code 212

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 GROUP NAME ............ | Имя группы ACD | Max 16 characters (Макс. 16 символов) |  |
| 2 | 600 SERVICE MODE 5.NOT SERVICE (0-5) | Режим обслуживания в группе ACD | 0: NORMAL (Обычный) 1: Group Forward (Перенаправление) 2: Overflow (Переполнение) 3: Night (Ночь) 4: Holiday (Праздничный день) 5: Not-Service (Не обслуживается) | 0 |
| 3 | 600 TENANT NO (1-9) : 1 | Количество тенантов в группе ACD | 1-9(MG-300) 1-5(MG-100) | 1 |
| 4 | 600 TIME TABLE INDEX (1-9) : 1 | Расписание группы ACD | 1 – 9 | 1 |
| 5 | 600 AUTO MODE 0. NOT USE (0-3) | Состояние группы ACD меняется в соответствии системным расписанием и с режимом обслуживания системы. | 0: Not Use (Не используется) 1: Night Auto (Автоматический ночной режим) 2: Holiday Auto (Автоматический режим праздничного дня) 3: Night/Holiday Auto (Автоматический режим ночной / праздничного дня) | 0 |
| 6 | 600 SUPERVISOR NUM MAIN : . . . . | Назначение супервизора группы ACD. |  |  |
| 7 | 600 MEMBER ASSIGN ……… ……… ……… | Назначение агента группы ACD. |  |  |

#### ACD Group Attribute -PGM Codes 213-214 (Атрибуты группы ACD)

Абоненты могут быть сгруппированы так, чтобы входящие внешние вызовы или вызовы по внутренней связи автоматически искали первого свободного абонента в группе.Сервис автоматического распределения вызовов (ACD) предназначен для эффективного распределения вызовов по вгентам. Каждый агент группы ACD может устанавливать свои собственные состояния и готовиться к приему вызовов ACD. Состояниями в группе ACD может также управлять супервизор.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACD GROUP ATTR1 ENTER NUMBER (600-619) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 213. |  |
| 600 ACD GROUP.ATTR1 PRESS FLEX KEY (01-12) |  | С помощью клавиатуры введите требуемый номер группы ACD (600~619 для iPECS-MG 100 и iPECS-MG 300). |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY |  | Нажмите программируемую кнопку для доступа к требуемой настройке; обратитесь к нижеследующей таблице |
|  |  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные группы ACD. |
|  |  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

АТРИБУТЫ ГРУППЫ ACD I-PGM Code 213

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 SUB-SUPER ASSIGN …. …. …. | Данное поле назначает суб-супервизора в группе ACD. |  |  |
| 2 | 600 GROUP FWD DEST …………………… | Если для группы ACD установлен статус «Переадресация в группе», все вызовы ACD будут переадресовываться в заданное место назначения. |  |  |
| 3 | 600 NIGHT SERVICE 0.RELEASE (0-2) | В этом поле определяется способ переадресации вызова ACD, если для группы установлен статус «Ночной». | 0: Release (Освобождение) 1: Announcement. (Сообщение) 2: Forward (Переадресация) | 0 |
| 4 | 600 NIGHT FWD DEST. …………………………………… | Если для ночного типа обслуживания выбрано значение «Переадресация», в этом поле можно указать место назначения. |  |  |
| 5 | 600 HOLIDAY SERVICE 0.RELEASE (0-2) | В этом поле определяется способ переадресации вызова ACD, если для группы установлен статус «Праздничный день». | 0: Release (Освобождение) 1: Announcement. (Сообщение) 2: Forward (Переадресация) | 0 |
| 6 | 600 HOLIDAY FWD DEST. …………………………………… | Если для праздничного типа обслуживания выбрано значение «Переадресация», в этом поле можно указать место назначения. |  |  |
| 7 | 600 OVERFLOW SERVICE 0.RELEASE (0-2) | В этом поле определяется способ переадресации вызова ACD, если для группы установлен статус «Переполнение» | 0: Release (Освобождение) 1: Announcement. (Сообщение) 2: Forward (Переадресация) | 0 |
| 8 | 600 OVERFLOW FWD DEST. …………………………………… | Если для типа обслуживания «Переполнение» выбрано значение «Переадресация», в этом поле можно указать место назначения. |  |  |
| 9 | 600 MAX QUEUING COUNT (00-99) : 10 | Если счетчик очереди вызовов ACD превышает максимальное количество вызовов в очереди, статус группы ACD будет изменен на «Переполнение». | 00 - 99 | 10 |
| 10 | 600 QUEUING ANNC STEP (1-5) : 1 | В этом поле определяется воспроизведение сообщений для очереди. В одной группе ACD может быть не более 5 сообщений для вызова ACD, находящегося в очереди. | 1 – 5 | 1 |
| 11 | 600 REPEAT COUNT 0.NO REPEAT (0-5) | В этом поле определяется общее количество повторов сообщений для очереди. Если в этом поле указано «Однократно» или «Многократно», сообщение для вызова в очереди будет воспроизводиться с первого шага по указанный шаг. Затем начнется повтор с точки начала повтора до указанного шага, количество повторов определяется счетчиком. | 0:No Repeat (Не повторять) 1:One Time (Однократно) 2:Three Times (Три раза) 3:Five Times (Пять раз) 4:Ten Times (Десять раз) 5:Twenty Times (Двадцать раз) | 0: No Repeat |
| 12 | 600 REPEAT POSITION (1-5) : 1 | Точка начала повтора сообщения. | 1 – 5 | 1 |
| 13 | 600 FWD AFTER QUEUING (1:ON/0:OFF) : OFF | В этом поле определяется точка начала повтора сообщений. | 1:ON (ВКЛ) 0:OFF (ВЫКЛ) | 0:OFF |
| 14 | 600 Q-FWD DEST. …………………… | В этом поле определяется способ перенаправления по истечении времени нахождения в очереди |  |  |
| 15 | 600AGENT NO-ANS OPTION 0.NOT USE (0-3) | В этом поле определяется действие агента при неответе на вызов ACD. 1 Не используется 2 Вызов переадресуется в указанное место назначения 3 «Не беспокоить»: статус агента автоматически меняется на «Не беспокоить». 4 Перенаправление и состояние «Не беспокоить»: статус агента меняется на DND, и вызов ACD переадресуется в указанное место назначения | 0: Not use (Не используется) 1: Forward (Перенаправление) 2: DND state (Состояние «Не беспокоить» 3: DND & Forward (Перенаправление и состояние «Не беспокоить») | 0: Not use |
| 16 | 600 AGENT No-ANS DEST ………………. | Если для опции неответа агента выбрано значение «Переадресация», можно задать место назначения |  |  |

АТРИБУТЫ ГРУППЫ ACD II-PGM Code 214

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 SUPERVISOR PSWD CHECK (1:ON/0:OFF) : OFF | В этом поле определяется проверка пароля супервизора, если супервизор меняет статус группы | 1:ON (ВКЛ) 0:OFF (ВЫКЛ) | 0:OFF |
| 2 | 600 AGENT-AGENT CALL 0.ALLOW (0-2) | В этом поле указываются ограничения на вызовы между агентами | 0:Allow (Разрешено) 1:Direct call (Прямой вызов) 2:Forward call (Переадресация вызова) | 0:Allow |
| 3 | 600 WORK MODE TIMER (001-240) : 060 sec | В этом поле определяется таймер технологической паузы в работе агента. | 001 - 240 | 60 |
| 4 | 600 AUTO-WORK MODE OPTION 0.CALL (0-3) | В этом поле определяется время изменения статуса работы агента. (Применяется только если для агента включена опция автоматической работы) 1 Call (Вызов): после разговора статус агента будет изменен на рабочий. 2 Call, Ring (Вызов, звонок): после разговора или после звонка статус агента будет изменен на рабочий. 3 Call OG (Вызов, исходящий): после разговора или после исходящего вызова статус агента будет изменен на рабочий. 4 Call, Ring OG (Вызов, звонок, исходящий): afпосле разговора, после звонка или после исходящего вызова статус агента будет изменен на рабочий. | 0:Call (Вызов) 1:Call, Ring (Вызов, звонок) 2:Call OG (Вызов, исходящий) 3:Call, Ring OG (Вызов, звонок, исходящий) | 0:Call |
| 5 | 600 ANNOUNCEMENT USE (1:ON/0:OFF) : OFF | This entry defines usage of Announcement when agent answer incoming ACD Call | 1:ON (ВКЛ) 0:OFF (ВЫКЛ) | 0:OFF |
| 6 | 600 GROUP Q-CNT DISPLAY (1:ON/0:OFF) : OFF | В этом поле определяется использование сообщений при ответе агента на входящий вызов ACD. | 1:ON (ВКЛ) 0:OFF (ВЫКЛ) | 0:OFF |
| 7 | 600 Q-CNT INTERVAL (0-6) : REAL TIME | В этом поле определяется интервал отображения (в секундах) счетчика очереди для вызова ACD. | 0: Real Time (В реальном времени) 1: 10sec (сек) 2: 20sec (сек) 3: 30sec (сек) 4: 40sec (сек) 5: 50sec (сек) 6: 60sec (сек) | 0: Real Time |
| 8 | 600 LOGIN PASSWD CHECK (1:ON/0:OFF) : OFF | В этом поле определяется проверка пароля при входе агента в систему | 1:ON (ВКЛ) 0:OFF (ВЫКЛ) | 0:OFF |
| 9 | 600 LOGIN AGENT STATE 0.READY STATE (0-2) | В этом поле определяется использование статуса агента по умолчанию при входе агента в систему | 0:Ready state (Статус готовности) 1:DND state (Статус «Не беспокоить») 2:Work state (Рабочий статус) | 0:Ready state |
| 10 | 600 LOGIN AUTO ANSWER (1:ON/0:OFF) : OFF | В этом поле определяется использование опции автоответа агента при входе агента в систему | 1:ON (ВКЛ) 0:OFF (ВЫКЛ) | 0:OFF |
| 11 | 600 LOGIN AUTO WORK (1:ON/0:OFF) : OFF | В этом поле определяется использование опции автоматического рабочего режима агента при входе агента в систему | 1:ON (ВКЛ) 0:OFF (ВЫКЛ) | 0:OFF |
| 12 | 600 LOGIN HANDSET 1.HANDSET MODE (0-3) | В этом поле определяется использование гарнитуры при входе агента в систему | 0:Headset mode (Режим гарнитуры) 1:Handset Mode (Режим трубки) 2:Eac-Mic Mode (Режим микрофона) 3:Bluetooth mode (Режим Bluetooth) | 1:Handset Mode |
| 13 | 600 LOGOUT HANDSET 1.HANDSET MODE (0-4) | В этом поле определяется использование гарнитуры при выходе агента из системы | 0:Handset mode (Режим трубки) 1:Headset mode (Режим гарнитуры) 2:Eac-Mic Mode (Режим микрофона) 3:Bluetooth mode (Режим Bluetooth) 4:Logon Mode (Режим входа) | 1:Handset Mode |
| 14 | 600 LOGOUT RESTRICTION 0.NOT USE (0-2) | В этом поле определяется ограничение для статуса выхода агента из системы. | 0 Not use (Не используется) 1:CO outgoing (СЛ исходящая) 2:All call (Все вызовы) | 0:Not use |
| 15 | 600 CO ANSWER TIME 0.QUEUED TO GRP (0-1) | В этом поле определяется момент отправки подтверждения вызывающему абоненту. | 0:Queued to group (Постановка в очередь группы) 1:Agent Answer (Ответ агента) | 0:Queued to group |
| 16 | 600 INFO DATA PRINT (1:ON/0:OFF) : OFF | В этом поле определяется, следует ли печатать данные о трафике вызова ACD. Информация о трафике выводится на порт печати данных. | 1:ON (ВКЛ) 0:OFF (ВЫКЛ) | 0:OFF |
| 17 | 600 INFO PRINT INTERVAL (001-250): 001 (10sec) | В этом поле определяется интервал печати в секундах информационных данных о трафике. | 001 - 250 | 001 (10sec) |
| 18 | 600 INFO CLR AFTER PRT (1:ON/0:OFF) : OFF | Если этот атрибут включен, то после печати информации о трафике предыдущие данные удаляются | 1:ON (ВКЛ) 0:OFF (ВЫКЛ) | 0:OFF |

#### ACD Group Announcement -PGM Code 215 (Оповещения в группе ACD)

Система предоставляет 9 типов сигналов. В качестве сигнала может быть назначен обычный тональный сигнал, сообщение/оповещение VMIB, источник внутренней или внешней музыки.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACD GROUP Announcement ENTER NUMBER (600-619) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 215. |  |
| 600 ACD GROUP ANNC ENTER ANNC IDX (1-9) |  | Введите таблицу оповещений с помощью клавиаутры |
| 1ST ANNOUNCEMENT PRESS FLEX KEY (1-6) |  | Для программирования сигнала нажмите индекс сигнала (1–9). Обратитесь к индексной таблице оповещений в службе Web Admin PGM 215 для получения значения индекса. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY |  | Нажмите программируемую кнопку. ПК 1: Тип сигнала ПК 2: Время сигнала ПК 3: Индекс порта сигнала (Обратитесь к таблице портов сигнала) ПК 4: Номер сообщения/объявления VMIB ПК 5: Количество повторов сообщений/объявлений VMIBVMIB ПК 6: Интервал повтора сообщений/объявлений VMIB |
|  |  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для группы ACD |
|  |  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |

ANNOUNCEMENT TABLE-PGM Code 215

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600/1 TONE TYPE (01-14): 1 (NORMAL TONE) | Указывает тип тонового сигнала | 01: Normal Tone (Обычный тоновый сигнал) 02:VMIB Prompt (Системное приглашение VMIB) 03:VMIB Announcement (Сообщение VMIB) 04: Internal MOH (Внутренняя музыкальная заставка) 05: External MOH (Внешняя музыкальная заставка) 06~09:VMIB MOH 1/2/3/4 (Музыкальная заставка VMIB 1/2/3/4) 10~14: SLT MOH 1~5 (Музыкальная заставка однолинейного аналогового телефона 1~5) | Normal Tone |
| 2 | 600/1 TONE TIME (001-600) : 010(sec) | Определяет продолжительность подачи тонового сигнала. | 1 ~ 600 | 10 |
| 3 | 600/1 TONE PORT (01-19) : 11 | Индекс портов тоновых сигналов PGM 264. Модуляцию порта тонового сигнала можно изменять с помощью службы Web-Admin | 1 ~ 19 |  |
| 4 | 600/1 PROMPT/ANNC. NO (001-255):… | Количество системных приглашений или сообщений VMIB, если выбран тип тонового сигнала VMIB «приглашение» или «сообщение». | 1 ~ 255 |  |
| 5 | 600/1 PROMPT/ANNC. RPT (000-100) : 001 | Количество повторов системных приглашений или сообщений VMIB, если выбран тип тонового сигнала VMIB «приглашение» или «сообщение». | 0 ~ 100 | 1 |
| 6 | 600/1 PROMPT/ANNC. INTVL (000-100) : 001 | Интервал повтора системного приглашения или сообщения VMIB, если выбрано приглашение или сообщение VMIB. Назначается повтор. | 0 ~ 100 | 0 |
| 7 | 600/1 CCR USE (1:ON/0:OFF) : OFF | Определяется воспроизведение во время сообщения, использование функции интерактивного голосового меню. | 1:ON (ВКЛ) 0:OFF (ВЫКЛ) | 0:OFF |

### SYSTEM DATA –PGM Codes 220-240 (Данные системы)

#### System Timers I to III –PGM Codes 220-222 (Системные таймеры: с I по III)

Существует возможность назначения таймеров для управления различными параметрами и функциями системы.  В следующих таблицах показаны таймеры и требуемые команды.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| SYSTEM TIMER 1 PRESS FLEX KEY (01-12) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите : 220 для системных таймеров I 221 для системных таймеров II 222 для системных таймеров III. |
| Обратитесь к нижеследующей таблицеs DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для требуемого таймера; обратитесь к таблицам с 2.3.6.1-1 по 3. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные таймеров. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных для таймеров. |

Таблица 2.3.6.1-1 СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ I-PGM Code 220

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO-CO TRANS TMR (000-300) : 030(sec) | Определяет время ожидания ответа при переадресации СЛ на другую СЛ. Если вызов не отвечен за это время, происходит разъединение переадресуемого вызова СЛ. | 000~300 (seconds) (секунд) | 030 |
| 2 | HOT-DESK LOGOUT TMR (00-24) : 00(hour) | Определяет продолжительность времени, в течение которого оператор принимает повторный вызов, прежде чем система разъединит вызов. | 00~24 (hours) | 00 |
| 3 | ACNR PAUSE TMR (005-300) : 030(sec) | Задает интервал между попытками автодозвона. | 005~300 (seconds) (секунд) | 030 |
| 4 | PAGE TIME OUT TMR (000-300) : 015(sec) | Определяет максимальную продолжительность оповещения, после чего вызывающий абонент и зона оповещения освобождаются. | 000~300 (seconds) (секунд) | 15 |
| 5 | PAUSE TMR (1-9) : 3(sec) | Пауза такой продолжительности используется при быстром наборе и во время передачи в ТфОП других автоматически набираемых цифр. | 1~9 (seconds) (секунд) | 3 |
| 6 | VM PAUSE TMR (1-9) : 3(sec) | Если система передает команду “Pause” (Пауза) в блок голосовой почты посредством внутриполосных сигналов, интервал паузы определяется данным таймером. | 1~9 (seconds) (секунд) | 3 |
| 7 | VMIB-MSG MIN TMR (1-9) : 4(sec) | Устанавливает минимальную продолжительность сообщения голосовой почты в VMIB системы. Сообщения длиной менее этого периода не сохраняются. | 1~9 (seconds) (секунд) | 4 |
| 8 | VMIB-MSG MAX TMR (001-999) : 060(sec) | Задает максимальную продолжительность, разрешенную для приветствия пользователя в VMIB системы. | 000~999 (seconds) (секунд) | 60 |
| 9 | CALL-WAIT WARN TMR (010-180) : 030 | Определяет время повтора сигнала ожидающего вызова. | 010~1800 (seconds) (секунд) | 030 |
| 10 | CAMP-ON WARN TMR (010-180) : 030 | Определяет время повтора сигнала об ответе на ожидающий вызов. | 010~1800 (seconds) (секунд) | 030 |
| 11 | CCR INTER-DGT TMR (01-30) : 03(sec) | Межцифровой интервал для функции интерактивного голосового меню. | 01~30 (seconds) (секунд) | 03 |
| 12 | WEB PSWD GUARD TMR (001-999) : 005(min) | Если в течение защитного интервала при соединении со службой Web Admin не поступают пакеты данных, система инициирует проверку пароля. | 001~999 (minutes) (минут) | 5 |

Таблица 2.3.6.1-2 СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ II-PGM Code 221

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLT HOOK BOUNCE TMR (01-25) : 01(100ms) | Определяет время, в течение которого система оценивает фактическое изменение состояния рычажного переключателя аналогового телефона, чтобы не спутать его с дребезгом контактов. | 01~25 (100 msec.) (мсек) | 01 |
| 2 | SLT MAX H_FLASH TMR (01—25) : 05(100ms) | Устанавливает максимальную продолжительность нажатия пользователем однолинейного аналогового телефона на рычажный переключатель с целью кратковременного разрыва шлейфа (сигнал «Flash»). | 01~25 (100 msec.) (мсек) | 05 |
| 3 | SLT MIN H_FLASH TMR (000—250) : 020(10ms) | Устанавливает минимальную продолжительность нажатия пользователем однолинейного аналогового телефона на рычажный переключатель с целью кратковременного разрыва шлейфа (сигнал «Flash»). | 000~250 (10 msec.) (мсек) | 020 |
| 4 | LCO RING ON TMR (1-9) : 2(100ms) | Включает (ON) таймер цикла входящего звонка для обнаружения входящего вызова функцией определения вызывного сигнала. | 1~9 (100 msec.) (мсек) | 2 |
| 5 | LCO RING OFF TMR (010-150) : 060(100ms) | Устанавливает максимальное время выключения (OFF) цикла входящего звонка для определения несостоявшегося разговора. | 010~150 (100 msec) (мсек) | 060 |
| 6 | LCO RLS GUARD TMR (001-150) : 010(100ms) | Когда аналоговая СЛ возвращается в свободное состояние, система запрещает на это время доступ, чтобы обеспечить возврат СЛ в сети ТфОП в свободное состояние. | 001~150 (100 msec) (мсек) | 010 |

Таблица 2.3.6.1-3 СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ II-PGM 222

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOOR OPEN TMR (05-99) : 20(100ms) | Устанавливает минимальное время замыкания контактов, необходимое для срабатывания контакта, отвечающего за контроль открывания двери. | 05~99 (100 msec.) (мсек) | 20 |
| 2 | MSG WAIT ALERT TONE TMR (00-60) : 00(min) | Определяет частоту (интервал) получения пользователем сигналов об ожидающем сообщении. | 00~60 (minutes) (минут) | 00 |
| 3 | INTER DIGIT TMR (000-300) : 015(sec) | Устанавливает максимально допустимое время между цифрами, вводимыми пользователем. По истечении этого времени пользователь получит сигнал ошибки. | 001-300 (seconds) (секунд) | 015 |
| 4 | INC CO INTER DIGIT TMR (01-60): 15(sec) | Устанавливает максимально допустимое время между набором цифр во входящей СЛ. | 001-60 (seconds) (секунд) | 15 |
| 5 | NORMAL NO ANSWER TMR (001-600) : 030(sec) | Таймер неответа для обычного вызывного сигнала СЛ | 001-600 (seconds) (секунд) | 30 |
| 6 | DID NO ANSWER TMR (001-600) : 030(sec) | Таймер неответа для вызывного сигнала DID/DISA СЛ | 001-600 (seconds) (секунд) | 30 |
| 7 | CO RECALL NO ANS TMR (001-600) : 030(sec) | Таймер неответа для вызывного сигнала СЛ при повторном вызове | 001-600 (seconds) (секунд) | 30 |
| 8 | CO FWD NO ANSWER TMR (001-600) : 030(sec) | Таймер неответа для вызывного сигнала СЛ при переадресации вызова | 001-600 (seconds) (секунд) | 30 |
| 9 | CO XFER NO ANSWER TMR (001-600) : 030(sec) | Таймер неответа для вызывного сигнала СЛ при переводе вызова | 001-600 (seconds) (секунд) | 30 |

#### System Attributes –PGM Code 223 (Системные атрибуты)

Системные атрибуты определяют настройки, которые влияют на параметры и функции в масштабе всей системы. Обычно при вводе изменяется статус функции: ON (включение) и OFF (выключение). Описание атрибутов, изображений на ЖК-дисплее и требуемых данных см. в таблице 2.3.6.2-1.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| SYSTEM ATTRIBUTES PRESS FLEX KEY (1-11) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 223 223 для системных атрибутов I |
| See the following table DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для требуемого атрибута, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для атрибута. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.6.2-1 СИСТЕМНЫЕ АТРИБУТЫ-PGM Code 223

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WEB ADM PSWD ENCRYPTION (1:ON/0:OFF) : OFF | В целях безопасности пароль доступа к Web Admin можно зашифровать с использованием блочного криптографического алгоритма RC-6. Для этого на компьютере пользователя должно быть установлено ПО Java VM. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 2 | PULSE DIAL BREAK RATIO (0-2): 66/33 | Отношение импульс/пауза при импульсном наборе в аналоговой СЛ. | 0: 60/40 1:66/33 2:50/50 | 1:66/33 |
| 3 | VM SMDI ENABLE (1:ON/0:OFF) : OFF | Если для параметра установлено значение ON (Вкл.), система использует протокол SMDI для взаимодействия с внешней голосовой почтой, если выбрано OFF (Выкл.), система использует внутриполосное сообщение для взаимодействия с внешней голосовой почтой. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 4 | VMIB SMTP PORT (0000-9999) : 0025 | Порт SMTP для отправки сообщений VMIB по электронной почте. | 0000~9999 | 0025 |
| 5 | NETWORK DATE/TIME USE (1:ON/0:OFF) : OFF | Если для параметра установлено значение ON (Вкл.), система будет обновлять значения даты и времени по сетевым часам (в случае расхождения этих двух параметров). | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 6 | CLI PRINT (1:ON/0:OFF) : OFF | Если для этой функции выбрано значение ON (Вкл.), будет распечатываться идентификатор вызывающего абонента. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 7 | TLS for WEB (1:ON/0:OFF) : OFF | Включает протокол TLS для доступа к Интернету. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 8 | WEB SERVER PORT (00001-65535): 00080 | Номер порта Web-сервера | 1-65535 | 80 |
| 9 | DB AUTO DOWNLOAD(WEEK) (1-7): OFF | День недели для автоматической загрузки базы данных на накопитель USB | OFF (ВЫКЛЮЧЕНО) 1-7 | OFF |
| 10 | DB DOWNLOAD(TIME) (00-23):00H | Время автоматической загрузки базы данных на накопитель USB. | 00-23 | 00 |
| 11 | UC SERVER IP ADDR 0.0.0.0 | IP-адрес UC-сервера |  |  |
| 12 | CTI SERVER IP ADDR 0.0.0.0 | IP-адрес CTI-сервера |  |  |
| 13 | MODEM ASC CO LINE (001-240) : 000 | СЛ с подключением по модему | 001-240 | 000 |
| 14 | IP PHONE REG BY STA NUM (1:ON/0:OFF) : ON | Регистрация IP-телефона по номеру абонента. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |

#### System Password –PGM Code 226 (Системный пароль)

Доступ к базе данных системы и функциям обслуживания можно закрыть с помощью идентификаторов (до 16 цифр) и паролей (до 12 цифр). Предусмотрена возможность назначения трех идентификаторов и паролей: пользователя, администратора и специалиста по обслуживанию. Идентификатор и пароль специалиста по обслуживанию обеспечивает полный и неограниченный доступ к базе данных и функциям обслуживания системы. Идентификатор и пароль пользователя и администратора обеспечивают доступ к элементам базы данных, определенным в службе Руководстве iPECS Web Admin.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Паролей по умолчанию нет, все пароли должны быть запрограммированы.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| SYSTEM PASSWORD PRESS FLEX KEY (1-3) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 226. |
| See the following table DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для требуемого пароля: - ПК 1: Пароль пользователя. - ПК 2: Пароль администратора. - ПК 3: Пароль специалиста по обслуживанию. |
|  | Введите требуемый пароль, до 12 цифр. Чтобы удалить пароль, нажмите кнопку [SPEED]. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенного пароля. |

Таблица 2.3.6.3-1 СИСТЕМНЫЕ ПАРОЛИ

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | USER PASSWORD ………… | Настраиваемый доступ к базе данных в службе Web admin, запрет на доступ к системному телефону для целей администрирования. | 12 digits (цифр) | none |
| 2 | ADMIN PASSWORD ………… | Настраиваемый доступ к базе данных в службе Web admin, возможность доступа к системному телефону для целей администрирования. | 12 digits (цифр) | none |
| 3 | MAINT PASSWORD ………… | Полный и неограниченный доступ к базе данных и функциям обслуживания. | 12 digits (цифр) | none |

#### Alarm Attributes –PGM Code 227 (Атрибуты внешней сигнализации)

Система может осуществлять мониторинг внешних контактов.  Такие контакты чаще всего используются в качестве датчика внешней сигнализации или домофона.  Атрибуты внешней сигнализации определяют работу внешних контактов.  Сигнал внешней сигнализации, передаваемый назначенным абонентам, может быть повторяющимся или единичным, предпочтение обычно отдается первому.  При использовании в режиме домофона единичный сигнал передается при каждом срабатывании контактов.  В таблице 2.3.6.4-1 приведено описание функций, требуемых данных и изображения на ЖК-дисплее для каждого атрибута.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| SYSTEM ALARM ATT PRESS FLEX KEY (1-4) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 227. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для атрибута. Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.6.4-1 АТРИБУТЫ ВНЕШНЕЙ СИГНАЛИЗАЦИИ - PGM Code 227

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALARM ENABLE (1:ON/0:OFF) : OFF | Включает схему контроля состояния внешних контактов. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 2 | ALARM CONTACT (1:CLOSE/0:OPEN) : OPEN | Устанавливает состояние контактов, при котором будет включаться внешняя сигнализация – замыкание или размыкание. | 0: Open (Разомкнуты) 1: Close (Замкнуты) | Open |
| 3 | ALARM MODE (1:ALARM/0:BELL): ALARM | Контакты можно настроить на включение дверного звонка, а не сигнализации. | 0: Bell (Звонок) 1: Alarm (Сигнализация) | Alarm |
| 4 | ALARM SIGNAL MODE (1:RPT/0:ONCE) : RPT | Назначенные абоненты получают повторяющийся или однократный сигнал. | 0: Once (Однократно) 1: Repeat (Повтор) | Repeat |

#### External Control Contacts –PGM Code 228 (Управление внешними контактами)

На плате центрального процессора предусмотрены контакты, которые можно использовать для управления внешними устройствами. Контакты срабатывают при выполнении одного из условий: При использовании в качестве реле громкого вызова (LBC) контакты срабатывают при поступлении внешнего вызова назначенному абоненту.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При использовании в режиме LBC, если система находится в режиме обслуживания «Ночной» или «По расписанию», контакты срабатывают при поступлении входящих вызовов, для которых установлена опция универсального ответа, и игнорирует прочие настройки абонента.

Контакты могут также использоваться для отпирания двери при получении доступа к зоне внешнего оповещения.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| EXT CTRL CONTACT (0-3) …. | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 228. |
| EXT CTRL CONTACT LBC (150) | С помощью клавиатуры введите требуемые данные. 0: Не используется 1: Реле громкого вызова (LBC) + номер абонента, (напр. 150) 2: Дверной замок 3: Доступ к внешнему оповещению |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения настроек внешних контактов. |

#### Music Sources –PGM Code 229 (Источники музыки)

Внешние музыкальные источники используются для функций фоновой музыки и/или музыки при удержании вызова. На плате центрального процессора iPECS-MG имеется один (1) вход для источника музыки. Кроме того, в качестве музыкальной заставки можно записать и использовать сообщение  голосовой почты, а на плате SLIB в качестве музыкальной заставки используется порт однолинейного аналогового телефона.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| MUSIC ASSIGN PRESS FLEX_KEY (1-11) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 229. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиаутры выберите требуемый источник музыки Для сохранения источника музыки нажмите кнопку [SAVE]. |

Таблица 2.3.6.6-1 ИСТОЧНИКИ МУЗЫКИ ДЛЯ МУЗЫКИ ПРИ УДЕРЖАНИИ И ФОНОВОЙ МУЗЫКИ (MOH И BGM) -PGM Code 229

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICM BOX MUSIC CH (00-11) NO BGM (00) | Назначение внутреннего устройства в качестве музыкального источника. | 00: NO BGM (Без фоновой музыки) 01: Internal Music (Внутреннее музыкальное устройство) 02: External Music (Внешнее музыкальное устройство) 03: VMIB BGM 1 (Фоновая музыка 4 на интерфейсной плате голосовой почты) 04: VMIB BGM 2 (Фоновая музыка 4 на интерфейсной плате голосовой почты) 05: VMIB BGM 3 (Фоновая музыка 4 на интерфейсной плате голосовой почты) 06: VMIB BGM 4 (Фоновая музыка 4 на интерфейсной плате голосовой почты) 07: SLT MOH 1 (Музыкальная заставка 5 однолинейного аналогового телефона) 08: SLT MOH 2 (Музыкальная заставка 5 однолинейного аналогового телефона) 09: SLT MOH 3 (Музыкальная заставка 5 однолинейного аналогового телефона) 10: SLT MOH 4 (Музыкальная заставка 5 однолинейного аналогового телефона) 11: SLT MOH 5 (Музыкальная заставка 5 однолинейного аналогового телефона) | 1 |
| 2 | INT MOH TYPE (00-12) ROMANCE (00) | Назначение музыки для внутренней музыкальной заставки. | 00: Romance (Романс) 01: Turkish March (Турецкий марш) 02: Green Sleeves (Зеленые рукава) 03: Fur Elise (К Элизе) 04: Carmem (Кармен) 05: Waltz (Вальс) 06: Pavane (Павана) 07: Sichiliano (Сицилианец) 08: Sonata (Соната) 09: Spring (Весна) 10: Campanella (Кампанелла) 11:Badinerie (Шутка) 12:Blue Danube (На прекрасном голубом Дунае) |  |
| 3~6 for MPB300 (3-5 for MPB100) | VMIB MOH X (00-70) SLOT YY : .. | Назначение в индексе системных приглашений VMIB разъема VMIB YY для музыкальной заставки VMIB X. | 01-70 |  |
| 7~11 for MPB300 (6-10 for MPB100) | SLT MOH X …. | Назначение порта SLT для музыкальной заставки аналогового телефона. |  |  |

#### RS-232 Port Settings –PGM Code 230 (Настройки порта RS-232)

На плате центрального процессора системы имеется один последовательный порт RS-232. Некоторые характеристики порта можно запрограммировать: например, скорость передачи, управление RS-232 и параметры страницы. Описание настроек, требуемых данных и изображений на ЖК-дисплее см. в следующей таблице.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| RS232 PORT SETTING PRESS FLEX_KEY (1-4) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 230. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные порта RS-232. Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |

Таблица 2.3.6.7-1 НАСТРОЙКА ПОРТА RS 232 -PGM Code 230

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BAUD RATE (1-5) 5. 115200 | Устанавливает скорость передачи для последовательного порта RS-232. | 1: 9600 2: 19200 3: 38400 4: 57600 5: 115200 | 115200 |
| 2 | PAGE BREAK (1:ON/0:OFF):OFF | Система может передавать эту команду в конце каждой страницы через последовательный порт. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 3 | LINE PER PAGE (001-199) : 066 | Задает количество строк, передаваемых системой до посылки команды конца страницы. | 001~199 | 66 |
| 4 | XON/XOFF (1:XON /0:XOFF):XOFF | Включение протокола XON/XOFF. | 0: XOFF 1: XON | XOFF |

#### Serial Port Function Selections –PGM Code 231 (Выбор функций последовательного порта)

На плате центрального процессора системы имеется один последовательный порт RS232. Кроме того, для вывода различной информации система может использовать протокол IP по 5 каналам TCP.

Для вывода информации каждой выходной функции назначен последовательный порт или канал TCP.  Кроме того, порт TCP следует назначить, если функция рассчитана на использование канала TCP.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Каждой функции может быть назначен только один выход. Описание настроек, требуемых данных и изображений на ЖК-дисплее см. в следующей таблице.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| PRINT PORT SELECTION PRESS FLEX_KEY (1-7) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 231. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные порта: 0: COM (Последовательный порт на MPB) 1: TCP-канал 1 2: TCP-канал 2 3: TCP-канал 3 4: TCP-канал 4 5: TCP-канал 5 |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.6.8-1 ПОРТЫ ВЫВОДА-PGM Code 231

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ON-LINE SMDR (0-5) COM (0) | Определяет последовательный порт или канал TCP, используемый для онлайновой функции SMDR. | 0 ~ 5 | COM |
| 2 | OFF LINE SMDR (0-5) COM (0) | Определяет последовательный порт или канал TCP, используемый для автономной функции SMDR. | 0 ~ 5 | COM |
| 3 | SMDI (0-5) COM (0) | Определяет последовательный порт или канал TCP, используемый для вывода данных SMDI. | 0 ~ 5 | COM 1 |
| 4 | CALL INFO (0-5) COM (0) | Определяет последовательный порт или канал TCP для приема информации о вызове. | 0 ~ 5 | COM |
| 5 | TRAFFIC (0-5) COM (0) | Определяет последовательный порт или канал TCP, используемый для вывода отчета о трафике. | 0 ~ 5 | COM |
| 6 | TRACE (0-5) COM (0) | Определяет последовательный порт или канал TCP, используемый для вывода данных трассировки. | 0 ~ 5 | COM |
| 7 | ADMIN (0-5) COM (0) | Определяет последовательный порт или канал TCP, используемый для вывода административного отчета. | 0 ~ 5 | COM |

#### SMDR Attributes –PGM Code 232 (Атрибуты SMDR)

Детальное протоколирование соединений (SMDR) – это вывод подробных сведений в формате ASCII как по входящим, так и по исходящим вызовам. Предусмотрена возможность программирования различных атрибутов SMDR, в том числе: вывод записей обо всех вызовах, либо только о междугородных/международных (LD), стоимость одного импульса вызова (при использовании системы тарификации) и т.п. Описание каждого атрибута, соответствующего изображения на ЖК-дисплее и требуемых данных см. в следующей таблице.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| SMDR ATTRIBUTES PRESS FLEX KEY (01-18) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 232. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.6.9-1 АТРИБУТЫ SMDR -PGM Code 232

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SMDR SAVE (1:ON/0:OFF) : OFF | Сохранение всех исходящих вызовов. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 2 | SMDR PRINT (1 : ON/ 0: OFF) : ON | Автоматический вывод записей SMDR в реальном режиме времени или по запросу. Если данный атрибут включен, запись SMDR выводится автоматически сразу после завершения вызова. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 3 | RECORD TYPE (1 : LD/ 0: ALL) : LD | Запись всех исходящих вызовов или только вызовов дальней связи. Вызовы дальней связи могут идентифицироваться по количеству цифр номера. | 1: LD (Дальняя связь) 0: ALL CALL (Все вызовы) | ALL CALL |
| 4 | LONG DIST CALL DGT CNT (07-15) : 07 | Набранные номера, длина которых превышает количество, заданное для номеров дальней связи, SMDR считает вызовами дальней связи. | 07-15 | 07 |
| 5 | PRINT INCOMING CALL (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | Вывод записей для входящих и исходящих вызовах. Если функция включена, записываются как входящие, так и исходящие вызовы. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 6 | PRINT LOST CALL (1 : ON/ 0: OFF) : ON | Записи о потерянных вызовах, записи о неотвеченных входящих (несостоявшихся) вызовах. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 7 | CURRENCY UNIT … | Денежную единицу, используемую для учета стоимости вызовов, можно для простоты обозначать тремя буквами. | Max 3 characters (Макс. 3 символа) | - |
| 8 | COST PER PULSE(6DGT) 000000 | Если учет ведется средствами ТфОП, существует возможность назначить стоимость одного импульса тарификации. | 6 digits (цифр) | 000000 |
| 9 | SMDR FRACTION (0-5) : 0 | Определяет положение десятичного знака в параметре стоимости импульса (кнопка 10), начиная с крайней правой цифры | 0~5 | 0 |
| 10 | TRANSFER CHARGE MODE (0-2):INDIVIDUAL | Определяет, будет ли тарифицироваться вызов в случае его перевода. 1. INDIVIDUAL: тарифицируются оба абонента. 2. INTEGRATE XFERING: тарифицируется абонент, переводящий вызов. 3. INTEGRATE XFERED: тарифицируется абонент, принявший переведенный вызов. | 0:INDIVIDUAL (Оба абонента) 1:INTEGRATE XFERING (Тарификация переводящего абонента) 2:INTEGRATE XFERED (Тарификация принимающего абонента) | 0:INDIVIDUAL |
| 11 | ATD TRANSFER CHARGE (0-2):NORMAL CHARGING | Определяет, будет ли тарифицироваться вызов в случае совершения или перевода вызова оператором. 1. NORMAL CHARGING: тарификация согласно режиму перевода вызова. 2. ATD CHARGING: тарификация оператора. 3. XFERED CHARGING: тарифицируется абонент, принявший переведенный вызов. | 0:NORMAL CHARGING (Обычная тарификация) 1:ATD CHARGING (тарификация оператора) 2:XFERED CHARGING (тарификация принимающего абонента) | 0: NORMAL CHARGING |
| 12 | HIDDEN DIALED DGT (0-9) : 0 | В целях безопасности цифры, набираемые при совершении исходящего вызова, можно скрыть и замещать их символом “*”. В этом поле определяется количество скрываемых цифр. Кнопка 13 (см. ниже) определяет, следует ли скрывать первые или последние цифры номера. Кроме того, для атрибута скрытия цифр SMDR (PGM 131-ПК7) должен быть назначен абонент. | 0~9 | 0 |
| 13 | HIDDEN DGT POSITION (1:RIGHT/0:LEFT): RIGHT | Если функция “HIDDEN DIALED DIGIT” (скрытие набираемых цифр) включена, в этом поле определяется, следует ли скрывать первые или последние цифры. | 0: Left (Слева) 1: Right (Справа) | Right |
| 14 | ICM SMDR SAVE (1:ON/0:OFF) : OFF | Если функция включена,, внутренние вызовы сохраняются в данных SMDR | 0:OFF(ВЫКЛ) 1:ON(ВКЛ) | OFF |
| 15 | ICM SMDR PRINT (1:ON/0:OFF) : OFF | Если функция включена, внутренние вызовы распечатываются в данных SMDR. | 0:OFF(ВЫКЛ) 1:ON(ВКЛ) | OFF |
| 16 | SMDR INTERFACE SVC (1:ON/0:OFF) : OFF | Если функция включена, система сохраняет данные SMDR для передачи по запросу в приложения (включая NMS). | 0:OFF(ВЫКЛ) 1:ON(ВКЛ) | OFF |
| 17 | I-SDMR CONN TYPE (1:LAN/0:SIO) : SIO | Назначается порт для интерфейса SMDR (LAN или SIO) | 0:SIO 1:LAN | SIO |
| 18 | I-SMDR AUTH INDEX (1:ON/0:OFF) | Зарезервировано | 0:OFF(ВЫКЛ) 1:ON(ВКЛ) | OFF |
| Web only | SMTP MAIL SERVER IP xxx.xxx.xxx.xxx | IP-адрес почтового сервера SMTP |  |  |
|  | SMDR USER MAIL ADDR ………. | Адрес электронной почты пользователя SMDR. | Max 64 characters (Макс. 64 символа) |  |
|  | SMDR SYSTEM DOMAIN NAME ………. | Символьное имя системы SMDR | Max 64 characters (Макс. 64 символа) |  |
|  | SMDR Mail Send Weekly Set | Выбор дня недели для отправки почты SMDR | N/A (Не назначено) (Monday ~ Sunday) (Понедельник- воскресенье) | N/A |
|  | SMDR MAIL SEND DAILY SET 00(00-23) | Задает время дня для ежедневной отправки данных SMDR (00 – ежедневные записи не требуются, 01-23 для указания времени суток) | 00-23 | 00 |
|  | SMDR MAIL AUTO SEND MODE (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | При заполнении буфера SMDR система может автоматически отправлять уведомление по электронной почте. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
|  | SMDR MAIL AUTO DELETE MODE (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | Записи SMDR удаляются после отправки сообщения по электронной почте. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |

#### System Date, Time –PGM Code 233 (Системное время и дата)

Здесь определяются системное время и системная дата. Системное время и дата используются азличными функциями: маршрутизация по наименьшей стоимости LCR, отображение информации на дисплее, вывод информации SMDR, автоматический выбор режима обслуживания, функция будильника и т.д.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| SET SYSTEM TIME/DATE PRESS FLEX_KEY (1 – 5) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 233. |
| See the following table DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для требуемого атрибута, обратитесь к нижеследующей таблице. ПК 1: Время ПК 2: Дата |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные атрибутов |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.6.10-1 СИСТЕМНАЯ ДАТА И ВРЕМЯ -PGM Code 233

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SET SYSTEM TIME/DATE TIME 00:22(HH:MM) | Устанавливает системное время. | HH:MM (ЧЧ:ММ) |  |
| 2 | SET SYSTEM TIME/DATE DATE : 01/13/08(MMDDYY) | Устанавливает системную дату. | MMDDYY (ММДДГГ) |  |
| 3 | DST ENABLE MODE (1:ON/0:OFF) : OFF | Включение функции летнего времени для системного времени. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| Web only | DST START TIME ONLY POSSIBLE BY WEBADM | Переход на летнее время (начало). | See DST Table (См. расписание перехода на летнее время) | 2nd Sunday of March at 2:00 AM |
| Web only | DST END TIME ONLY POSSIBLE BY WEBADM | Переход на летнее время (окончание). | See DST Table (См. расписание перехода на летнее время) | 1st Sunday in Nov., at 2:00 AM |

#### Button LED Flash Rate –PGM Code 234 (Настройка частот мигания светодиодных индикаторов программируемых кнопок)

Существует возможность настройки цвета светодиодного индикатора и частоты мигания для различных функций и состояний: можно выбрать любой из 15 имеющихся системных сигналов.  Различные функции и состояния показаны в таблице ниже. Три цвета, имеющихся в системе, показаны в таблице [COLOR] (Цвет), а 15 мигающих системных сигналов приведены в таблице [FLASH RATE] (Частота мигания).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| LED COLOR/FLASH RATE ENTER LED RANGE (01-48) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 234. |
| 01-01 [CALLBK] INTERCOM F1:RED F2:30 IPM | Введите диапазон для изменения цвета и частоты мигания индикатора кнопки (обратитесь к таблицам 2.3.6.11-2 и 3). |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку 1 и наберите (1-3) для изменения цвета индикации ИЛИ Нажмите программируемую кнопку 2 и наберите (00~14) для изменения частоты мигания. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |

Таблица 2.3.6.11-1 ЧАСТОТЫ МИГАНИЯ ИНДИКАТОРОВ КНОПОК-PGM Code 234

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [CALL BK] INTERCOM | Состояние индикатора кнопки [CALL BACK] для обратного вызова по внутренней связи. | Color (1-3) (Цвет) Flashing Rate (Частота мигания) (00-14) | Flash: 30 IPM Color: RED |
| 2 | [CALL BK] CO LINE | Состояние индикатора кнопки [CALL BACK] для очереди СЛ. |  | Flash: 120 IPM Color: RED |
| 3 | [CALL BK] MSG WAIT | Состояние индикатора кнопки [CALL BACK] при наличии сообщения. |  | Flash: 120 IPM Color: RED |
| 4 | [MUTE] TRANSMISSION | Состояние индикатора кнопки [MUTE] при выключении микрофона |  | Flash: Steady Color: RED |
| 5 | [MUTE] COS CHANGE | Состояние индикатора кнопки [MUTE] при понижении класса сервиса. |  | Flash: 120 IPM Color: RED |
| 6 | [DND] DND | Состояние индикатора кнопки [DND] при включении режима «Не беспокоить». |  | Flash: Steady Color: RED |
| 7 | [DND] ONE-TIME | Состояние индикатора кнопки [DND] при однократном включении режима «Не беспокоить». |  | Flash: 60 IPM Color: RED |
| 8 | [DND] PRESELECT MSG | Состояние индикатора кнопки [DND] при назначении абонентом предустановленного сообщения. |  | Flash: 15 IPM Color: RED |
| 9 | [CALL BK] ACNR | Состояние индикатора кнопки [CALL BACK] при выполнении автодозвона. |  | Flash: 480 IPM Color: RED |
| 10 | [SPK] SPEAKER | Состояние индикатора кнопки [SPEAKER] в случае разговора по спикерфону. |  | Flash: Steady Color: RED |
| 11 | [SPK] HEADSET | Состояние индикатора кнопки [SPEAKER] в случае разговора по гарнитуре. |  | Flash: Steady Color: RED |
| 12 | [SPK] INCOMING CALL | Состояние индикатора кнопки [SPEAKER] при приеме внутреннего вызова. |  | Flash: 60 IPM Color: RED |
| 13 | [HOLD] PAGING | Состояние индикатора кнопки [HOLD] при оповещении. |  | Flash: 60 IPM Color: RED |
| 14 | [HOLD] VOICE OVER | Состояние индикатора кнопки [HOLD] в режиме передачи голосовой информации поверх текущего разговора. |  | Flash: 60 IPM Color: AMBER |
| 15 | [HOLD] RESERVED | [HOLD] Зарезервировано |  | Flash: 60 IPM Color: AMBER |
| 16 | [RING] ICM RING | Состояние индикатора [RING] при приеме внутреннего вызова. |  | Flash: 60 IPM Color: RED |
| 17 | [RING] CO RING | Состояние индикатора [RING] при приеме вызова по СЛ. |  | Flash: 60 IPM Color: RED |
| 18 | [RING] MSW WAIT | Состояние индикатора [RING] LED при наличии сообщения |  | Flash: 60 IPM Color: RED |
| 19 | [HEADSET] HEADSET | Состояние индикатора [HEADSET] при использовании гарнитуры (телефон LIP-8000). |  | Flash: Steady Color: RED |
| 20 | [HEADSET] BLUETOOTH | Состояние индикатора [HEADSET] при использовании Bluetooth (телефон LIP-8000). |  | Flash: 60 IPM Color: RED |
| 21 | [DN] I USE | Состояние индикатора кнопки [DN] при собственном использовании |  | Flash: Steady Color: GREEN |
| 22 | [DN] OTHER USE | Состояние индикатора кнопки [DN] при использовании другим абонентом |  | Flash: Steady Color: RED |
| 23 | [DN] DND | Состояние индикатора кнопки [DN] при включении режима «Не беспокоить» |  | Flash: Off Color: RED |
| 24 | [DN] INCOMING CALL | Состояние индикатора кнопки [DN] при приеме внутреннего вызова. |  | Flash: 60 IPM Color: GREEN |
| 25 | [DN] HOLD | Состояние индикатора кнопки [DN] при удержании |  | Flash: 60 IPM Color: AMBER |
| 26 | [DN] CALL FORWARD | Состояние индикатора кнопки [DN], если задан режим автоматической переадресации. |  | Flash: Off Color: RED |
| 27 | [DN] I CONFERENCE | Состояние индикатора кнопки [DN] во время собственной конференции. |  | Flash: Steady Color: GREEN |
| 28 | [DN] OTHER CONFERENCE | Состояние индикатора кнопки [DN], если другой абонент участвует в конференции. |  | Flash: Steady Color: RED |
| 29 | [DN] CONF SUPERVISOR | Состояние индикатора кнопки [DN] в режиме супервизора конференции. |  | Flash: 60 IPM Color: AMBER |
| 30 | [DSS] INCOMING CALL | Состояние индикатора кнопки [DSS] при приеме внутреннего вызова. |  | Flash: 60 IPM Color: RED |
| 31 | [DSS] ICM TALK | Состояние индикатора кнопки [DSS] во время разговора. |  | Flash: Steady Color: RED |
| 32 | [DSS] DND | Состояние индикатора кнопки [DSS] при включении режима «Не беспокоить». |  | Flash: OFF Color: RED |
| 33 | [DSS] CALL FORWARD | Состояние индикатора кнопки [DSS], если задан режим автоматической переадресации. |  | Flash: OFF Color: RED |
| 34 | [DSS] HANDSET-LIFT | Состояние индикатора кнопки [DSS] при снятии трубки. |  | Flash: OFF Color: RED |
| 35 | [DSS] PRESELECTED MSG | Состояние индикатора кнопки [DSS], при назначении предустановленного сообщения. |  | Flash: OFF Color: RED |
| 36 | [DSS] HOLD | Состояние индикатора кнопки [DSS] при удержании вызова. |  | Flash: Steady Color: RED |
| 37 | [CO] CALL SETUP | Состояние индикатора кнопки [CO] во время настройки вызова |  | Flash: 60 IPM Color: RED |
| 38 | [CO] CO TALK | Состояние индикатора кнопки [CO] во время разговора. |  | Flash: Steady Color: RED |
| 39 | [DN] VM MSG WAIT | Состояние индикатора кнопки [DN] при наличии ожидающего сообщения голосовой почты. |  | Flash: 120 IPM Color: AMBER |
| 40 | [DSS] VM MSG WAIT | Состояние индикатора кнопки [DSS] при наличии ожидающего сообщения голосовой почты. |  | Flash: 120 IPM Color: RED |
| 41 | [CO] CMD GRP RING | Состояние индикатора кнопки [CO] во время звонкового сигнала в командной группе. |  | Flash: 60 IPM Color: RED |
| 42 | [CO] CMD GRP TALK | Состояние индикатора кнопки [CO] во время разговора в командной группе. |  | Flash: Steady Color: RED |
| 43 | [CO] I TALK | Состояние индикатора кнопки [CO] во время собственного разговора. |  | Flash: Steady Color: GREEN |
| 44 | [CO] HOLD | Состояние индикатора кнопки [CO] во время удержания. |  | Flash: 60 IPM Color: RED |
| 45 | [CO] TRANSFER | Состояние индикатора кнопки [CO] во время перевода вызова. |  | Flash: 120 IPM Color: RED |
| 46 | [CO] RECALL | Состояние индикатора кнопки [CO] во время повторного вызова. |  | Flash: 480 IPM Color: RED |
| 47-48 | Reserved | Зарезервировано. |  |  |

Таблица 2.3.6.11-2 ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ - PGM Code 234

| ЦВЕТ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 1 | КРАСНЫЙ |
| 2 | ЗЕЛЕНЫЙ |
| 3 | ОРАНЖЕВЫЙ |

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если зеленый/оранжевый цвет не поддерживается цифровым телефоном, используется красный цвет.

Таблица 2.3.6.11-3 ТАБЛИЦА ЧАСТОТ МИГАНИЯ ИНДИКАТОРОВ -PGM Code 234

| ЧАСТОТА МИГАНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 00 | Индикатор выключен |
| 01 | Постоянно горит |
| 02 | Мигание с частотой 30 имп./мин (30% ВКЛ.) |
| 03 | Мигание с частотой 60 имп./мин (30% ВКЛ.) |
| 04 | Сдвоенное мигание с частотой 60 сдвоенных импульсов/мин. (30% ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ-ВЫКЛ 70% ВКЛ) |
| 05 | Мигание с частотой 240 имп./мин (30% ВКЛ.) |
| 06 | Пульсация с частотой 240 имп/мин (30% ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ и 70% ВЫКЛ) |
| 07 | Мигание с частотой 480 имп./мин (30% ВКЛ.) |
| 08 | Пульсация с частотой 480 имп/мин (30% ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ и 70% ВЫКЛ) |
| 09 | Мигание с частотой 15 имп./мин (30% ВКЛ.) |
| 10 | Мигание с частотой 120 имп./мин (30% ВКЛ.) |
| 11 | Пульсация с частотой 120 имп/мин (30% ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ и 70% ВЫКЛ) |
| 12 | Сдвоенное мигание с частотой 30 импульсов/мин. (30% ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ и 70% ВЫКЛ) |
| 13 | Сдвоенное мигание с частотой 480 сдвоенных импульсов/мин. (30% ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ-ВЫКЛ 70% ВКЛ) |
| 14 | Сдвоенное мигание с частотой 480 импульсов/мин. (30% ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ и 70% ВЫКЛ) |

#### ISDN PPP Web Admin Attributes -PGM Code 235 (Атрибуты доступа к службе Web Admin по линии ISDN с помощью протокола PPP)

Помимо удаленного доступа посредством подключения к сети IP, возможен удаленный доступ к базе данных через соединение ISDN. Вызов по линии ISDN к назначенному абоненту PPP обеспечит соединение с системной базой данных. Система запросит идентификатор пользователя и пароль, который должен совпадать с назначенными в системной базе данных. После того, как введен действительный идентификатор пользователя и пароль, будет отображена домашняя страница системы iPECS-MG и пользователь получит доступ к службе Web Admin.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| PPP ATTRIBUTES PRESS FLEX KEY (1-6) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 235. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных |

Таблица 2.3.6.12-5 АТРИБУТЫ PPP-PGM Code 235

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPP USAGE (1:ON/0:OFF) : OFF | Определяет включение и отключение PPP. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 2 | PPP DESTINATION NUMBER …. | Если входная скорость передачи данных составляет 64 кбит/с (без ограничений) и номер вызываемого абонента соответствует номеру места назначения PPP, система автоматически ответит на вызов и запросит идентификатор и пароль PPP. | Station Number (Номер абонента) | None |
| 3 | PPP USER ID 1 ……………………. | Система принимает идентификатор PPP 1 | Max 12 characters (Макс. 12 символов) | None |
| 4 | PPP PASSWORD 1 …………………….. | Введенный пароль используется для авторизации идентификатора PPP 1. | Max 12 characters (Макс. 12 символов) | None |
| 5 | PPP USER ID 2 ……………………. | Система принимает идентификатор PPP 2 | Max 12 characters (Макс. 12 символов) | None |
| 6 | PPP PASSWORD 2 …………………….. | Введенный пароль используется для авторизации идентификатора PPP 2. | Max 12 characters (Макс. 12 символов) | None |

#### MOBILE Attributes -PGM Code 236 (Атрибуты мобильного абонента)

Настройку команды Flash и таймер ввода для автоматической переадресации вызовов с мобильного терминала можно назначать в соответствии с таблицей ниже.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| MOBILE ATTRIBUTE PRESS FLEX KEY (1-2) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 236. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных |

Таблица 2.3.6.13-6 АТРИБУТЫ МОБИЛЬНОГО АБОНЕНТА-PGM Code 236

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FLASH DIGIT * | Цифровой код команды Flash на мобильном абонентском терминале | Max 2 digits (Максимум 2 цифры) | * |
| 1 | INPUT TIMER(sec) (01-20) : 05 | Межцифровой интервал для ввода цифрового кода команды Flash на мобильном терминале (2 сек.). | 01-20 (seconds) (секунд) | 05 |

#### One Digit Service Attributes -PGM Code 237 (Атрибуты сервиса набора одной цифры при занятости внутренней линии)

Назначаются атрибуты сервиса набора одной цифры при занятости внутренней линии.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| ONE-DIGIT SERVICE PRESS FLEX KEY (01-13) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 237. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных |

Таблица 2.3.6.14-7 Атрибуты сервиса набора одной цифры при занятости внутренней линии -PGM Code 237

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STEP CALL (1:EN/0:DIS) : DISABLE | Определяет включение и отключение функции пошагового вызова. | 0: Disable (Выключено) 1: Enable (Включено) | Disable |
| 2 | Digit ‘1’ (0-6) 0. NOT ASSIGNED | Получив сигнал «занято», пользователь может набрать одну цифру для доступа к сервису набора одной цифры при занятости внутренней линии. | 0: N/A (Не назначено) 1:Call-Back (Обратный вызов) 2:Camp-on (Постановка на ожидание с уведомлением) 3:Call Wait (Ожидающий внутренний вызов) 4:Voice Over (Передача голосовой информации поверх текущего разговора) 5:Intrusion (Принудительное подключение к разговору со стороны оператора) 6: Hunt (Прием вызова) | N/A |
| 3 | Digit ‘2’ (0-6) 0. NOT ASSIGNED |  |  | N/A |
| 4 | Digit ‘3’ (0-6) 0. NOT ASSIGNED |  |  | N/A |
| 5 | Digit ‘4’ (0-6) 0. NOT ASSIGNED |  |  | N/A |
| 6 | Digit ‘5’ (0-6) 0. NOT ASSIGNED |  |  | N/A |
| 7 | Digit ‘6’ (0-6) 0. NOT ASSIGNED |  |  | N/A |
| 8 | Digit ‘7’ (0-6) 0. NOT ASSIGNED |  |  | N/A |
| 9 | Digit ‘8’ (0-6) 0. NOT ASSIGNED |  |  | N/A |
| 10 | Digit ‘9’ (0-6) 0. NOT ASSIGNED |  |  | N/A |
| 11 | Digit ‘0’ (0-6) 0. NOT ASSIGNED |  |  | N/A |
| 12 | Digit ‘*’ (0-6) 3. CALL-WAIT |  |  | Call Wait |
| 13 | Digit ‘#’ (0-6) 4. VOICE-OVER |  |  | Voice-Over |

#### Dummy Dial Tone Digit-PGM Code 240 (Таблица дополнительных сигналов готовности линии (гудка))

Если запрограммировано преобразование цифр исходящего номера, занятие СЛ происходит после завершения преобразования. После этого пользователь не может получать сигнал готовности СЛ от УАТС. На этот случай можно запрограммировать дополнительный сигнал готовности.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| DUMMY DIAL-TONE DGT ENTER BIN NO(01-20) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 240. |
| 01 DUMMY DIAL-TONE DGT …… | Наберите номер дополнительного тона. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных |

Таблица 2.3.6.15-8 АТРИБУТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ ГОТОВНОСТИ ЛИНИИ (ГУДКА)-PGM Code 240

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 DUMMY DIAL-TONE DGT ….. | Цифры дополнительного сигнала готовности. | Max 6 digits (0~9, *,#, X) (Максимум 6 цифр) |  |

#### Executive/Secretary Assign -PGM Code 241 (Назначение функции Руководитель/Секретарь)

Абонентов можно группировать по признаку «Руководитель/Секретарь». Когда абонент будет активировать функцию «Не беспокоить», внутренние и переведенные вызовы будут автоматически направляться секретарю. У руководителя может быть до 3 секретарей. Один секретарь может быть назначен для нескольких руководителей.  Секретарь в одной паре может быть руководителем в другой, однако закольцованное назначение не допускается.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| EXEC/SEC ASSIGN ENTER BIN NO (01-48) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 241. |
| 01 EXEC/SEC PRESS FLEX KEY(1-7) | С помощью клавиатуры введите требуемые пары Руководитель/секретарь. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.6.16-9 НАЗНАЧЕНИЕ ПАР РУКОВОДИТЕЛЬ/СЕКРЕТАРЬ-PGM Code 241

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 EXECUTIVE NUMBER …. | Назначение абоненту статуса «Руководитель».. |  |  |
| 2 | 01 SECRETARY ASSIGN …. …. …. | Назначение абонентов-секретарей; введите диапазон абонентских номеров секретарей или нажмите ПК 1~3 и введите номер абонента. | FLEX 1-3 (ПК 1-3) |  |
| 3 | 01 ICM CALL TO EXEC 0. SECRETARY (0-1) | Если для этой опции выбрано значение «SECRETARY» (Секретарь), все внутренние вызовы абоненту-руководителю (кроме вызовов от руководителя с привилегией административного доступа) направляются на абонента-секретаря независимо от статуса руководителя. Когда выбрано значение «SEC IF ECEC DND», внутренние вызовы направляются секретарю, если у руководителя установлен статус «DND» (Не беспокоить). | 0: Secretary (Секретарь) 1: SEC IF EXEC DND (Секретарь, если статус Руководителя «Не беспокоить») | Secretary |
| 4 | 01 CO CALL TO EXEC 0. SECRETARY (0-1) | Если для этой опции выбрано значение «SECRETARY» (Секретарь), все внешние вызовы абоненту-руководителю (кроме вызовов от руководителя с привилегией административного доступа) направляются на абонента-секретаря независимо от статуса руководителя. Когда выбрано значение «SEC IF ECEC DND», внешние вызовы направляются секретарю, если у руководителя установлен статус «DND» (Не беспокоить) | 0: Secretary (Секретарь) 1: SEC IF EXEC DND (Секретарь, если статус Руководителя «Не беспокоить») | Secretary |
| 5 | 01 CALL EXECUTIVE 0.OFF (0-2) | Прямая маршрутизация вызовов на Руководителя. Если выбрано значение OFF (Выкл.), вызов руководителю направляется секретарю. Если установлено значение FIRST SEC. DND (Статус первого секретаря «Не беспокоить»), руководитель получает вызов, если статус первого секретаря DND («Не беспокоить»). Если установлено значение ALL SEC. DND (Статус всех секретарей «Не беспокоить»), руководитель получает вызов, если статус всех секретарей DND («Не беспокоить»). | 0: Off (Выкл) 1: First Sec DND (Статус 1-го секретаря – «Не беспокоить») 2: All Sec DND (Статус всех секретарей – «Не беспокоить») | 0 |
| 6 | 01 SECRETARY CHOICE 0. FIRST IDLE(0-1) | Определяет способ выбора абонента-секретаря, если назначены несколько секретарей. (Первый свободный/Свободный наибольшее время) | 0: First Idle (Первый свободный) 1: Longest Idle (Своюодный наибольшее время) | 0 |
| 7 | 01 MSG WAIT STATION 0.EXECUTIVE (0-1) | Определяет, куда будет направлено уведомление об ожидающем сообщении для вызовов Руководителям. Если выбрано значение EXECUTIVE (Руководитель), сообщение доставляется на терминал Руководителя. Если выбрано значение FIRST SEC (Первый секретарь), сообщение доставляется первому секретарю.. | 0: Executive (Руководитель) 1: First Secretary (Первый секретарь) | 0 |

#### Executive-Executive Access -PGM Code 242 (Доступ к связи Руководитель-Руководитель)

Каждому руководителю может быть разрешен или запрещен доступ к другим руководителям.  По умолчанию вызовы между руководителями запрещены.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| EXEC/EXEC ACCESS ENTER BIN NO (01-48) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 242. |
| SELECT EXEC BIN IDX F1(1-24)/F2(-48) | С помощью клавиатуры введите номер индекса. |
|  | Нажмите требуемую программируемую кнопку (1~2), ПК 1: для доступа к индексам с 1 по 24 ПК 2: для доступа к индексам с 25 по 48 |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку для переключения режима доступа. - Индикатор горит: доступ разрешен, индикатор не горит: доступ не разрешен. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных |

### TABLES DATA –PGM CODES 250-269 (ТАБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ)

#### Toll Tables -PGM Code 250 (Таблицы ограничений)

На основании записей в таблицах абонентам и пользователям DISA разрешается или запрещается набор определенных номеров.  Для установления ограничений на основании записей в таблице применяются следующие правила:

- Если записи сделаны только в таблице разрешений, то разрешен набор только указанных в ней номеров, набор всех остальных номеров запрещен.

- Если записи сделаны только в таблице запретов, то запрещается набор только указанных в ней номеров, набор всех остальных номеров разрешен.

- Когда имеются записи как запретов, так и разрешений, при наличии номера в таблице запретов набор этого номера запрещается, в противном случае набор этого номера не ограничен.

Для номеров класса сервиса с 2 по 15 в таблице параметров платных вызовов предусмотрены как разрешения, так и запреты. В каждой таблице может быть до 100 отдельных записей разрешений и запрещений (до 16 цифр).  Записи в таблице могут состоять из следующих символов: цифры (0-9), “*”, “#”.

Каждый ввод имеет опцию раздельного применения по тенантным группам.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| TOLL EXCEPTION TABLE ENTER COS NO(02-15) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 250. |
| 02 TOLL TABLE F1: ALLOW / F2: DENY | Нажмите программируемую кнопку 1~2: - ПК 1: Таблица разрешений - ПК 2: Таблица запрещений |
| 02 ALLOW TABLE ENTER BIN NO(001-100) | С помощью клавиатуры введите номер индекса (001~100). |
| 02 ALLOW TABLE F1:DIGIT / F2:TENANT | Нажмите программируемую кнопку 1~2: - ПК 1: Цифра - ПК 2: Использование тенантной группой. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемый набираемый номер (до 16 цифр). Для удаления записи в таблице ограничений, нажмите кнопку [SPEED]. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |
|  | С помощью программируемых кнопок определите, используются ли ограничения в тенантной группе, или нет. Если индикатор кнопки горит, данный ввод применяется к тенантным группам. |

Таблица 2.3.7.1-10 АТРИБУТЫ ТАБЛИЦ ОГРАНИЧЕНИЙ-PGM Code 250

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02 ALLOE TABLE BIN001: ….. | Разрешаются цифры | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |
|  | 02 DENY TABLE BIN001: ….. | Запрещаются цифры | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |
|  | 001 TENANT PRESS FLEX KEY (1-9) | Номер тенантной группы для использования ограничивающих правил. | 1–9 (MG 300) 1–5(MG 100) |  |

#### Digit Conversion Tables -PGM Code 251 (Таблицы преобразования цифр исходящего набора)

Индекс таблицы преобразования цифр исходящего набора назначается для абонентов и СЛ. Кроме того, преобразование цифр исходящего набора может применяться по необходимости к типу времени применения (Безусловный, Дневной/Ночной/По расписанию или маршрутизация LCR Дата/Время).

В каждой таблице содержится 300 записей длиной до 16 цифр.  Записи в таблице могут состоять из следующих символов: цифры (0-9), “*”, “#”, ”X”(цифра шаблона).

Каждый индекс может использоваться согласно параметру применения (Все/Абонент/СЛ/Выключено).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| DIGIT CONVERSION TABLE ENTER TABLE NUM(1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 251. |
| 1 DIGIT CONVERSION ENTER BIN NO(001-300) | Наберите индекс таблицы преобразования цифр исходящего набора (1~9). |
| 1/001 DIGIT CONV. PRESS FLEX_KEY (01-19) | Наберите номер преобразования (001~300) - ПК 1: Время применения ПК 2: Набранные цифры ПК 3: Безусловно изменяемые цифры Flex 4-6: Цифры, изменяемые в зависимости от режима обслуживания Дневной/Ночной/По расписанию). Flex 7-15: Время для маршрутизации LCR (Дата/Время зонального изменения цифр) Flex 16-17: Индекс расписания DNT/LCR Flex 18 : DID-имя Flex 19 : Опции применения |
|  | С помощью клавиатуры введите набираемый номер. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.7.2-11 АТРИБУТЫ ТАБЛИЦЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЦИФР ИСХОДЯЩЕГО НАБОРА-PGM Code 251

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/001 APPLY T-TYPE (0-2): UNCONDITIONAL | Тип применения, применяемый когда набраны набранные цифры. | 0: Unconditional (Безусловный) 1:Follow DNT (Использовать DNT) 2: Follow LCR (Использовать LCR) | 0:Uncontional* |
| 2 | 1/001 DIALED DIGIT ………………….. | Набранные цифры | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |
| 3 | 1/001 UNCOND CHANGED ………………….. | Цифры кода доступа к СЛ и цифры, отправляемые в АТС в режиме «Безусловный». | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |
| 4 | 1/001 DAY CHANGED ………………….. | Цифры кода доступа к СЛ и цифры, отправляемые в АТС в режиме Дневной для режима «Использовать DNT». | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |
| 5 | 1/001 NIGHT CHANGED ………………….. | Цифры кода доступа к СЛ и цифры, отправляемые в АТС в режиме Ночной для режима «Использовать DNT». | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |
| 6 | 1/001 TIMED CHANGED ………………….. | Цифры кода доступа к СЛ и цифры, отправляемые в АТС в режиме По расписанию для режима «Использовать DNT». | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |
| 7 | 1/001 D1/T1 CHANGED ………………….. | Цифры кода доступа к СЛ и цифры, отправляемые в АТС в режиме «День 1/ Время 1» для режима «Использовать LCR». | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |
| 8 | 1/001 D1/T2 CHANGED ………………….. | Цифры кода доступа к СЛ и цифры, отправляемые в АТС в режиме «День 1/ Время 2» для режима «Использовать LCR». | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |
| 9 | 1/001 D1/T3 CHANGED ………………….. | Цифры кода доступа к СЛ и цифры, отправляемые в АТС в режиме «День 1/ Время 3» для режима «Использовать LCR». | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |
| 10 | 1/001 D2/T1 CHANGED ………………….. | Цифры кода доступа к СЛ и цифры, отправляемые в АТС в режиме «День 2/ Время 1» для режима «Использовать LCR». | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |
| 11 | 1/001 D2/T2 CHANGED ………………….. | Цифры кода доступа к СЛ и цифры, отправляемые в АТС в режиме «День 2/ Время 2» для режима «Использовать LCR». | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |
| 12 | 1/001 D2/T3 CHANGED ………………….. | Цифры кода доступа к СЛ и цифры, отправляемые в АТС в режиме «День 2/ Время 3» для режима «Использовать LCR». | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |
| 13 | 1/001 D3/T1 CHANGED ………………….. | Цифры кода доступа к СЛ и цифры, отправляемые в АТС в режиме «День 3/ Время 1» для режима «Использовать LCR». | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |
| 14 | 1/001 D3/T2 CHANGED ………………….. | Цифры кода доступа к СЛ и цифры, отправляемые в АТС в режиме «День 3/ Время 2» для режима «Использовать LCR». | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |
| 15 | 1/001 D3/T3 CHANGED ………………….. | Цифры кода доступа к СЛ и цифры, отправляемые в АТС в режиме «День 3/ Время 3» для режима «Использовать LCR». | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |
| 16 | 1/001 DNT TIME INDEX (1-9): . | Индекс таблицы изменения режима обслуживания Дневной/Ночной/По расписанию | 1-9, none (нет) | none |
| 17 | 1/001 LCR TIME INDEX (1-9): . | Индекс таблицы маршрутизации LCR | 1-9, none (нет) | none |
| 18 | 1/001 NAME ………………… | Когда поступает внешний вызов с линии DID, данное имя отображается на дисплее абонента. | Max 16 digits (Максимально 16 символов) |  |
| 19 | 1/001 APPLY OPTION (0-3):ALL | Опция Применения может применяться в зависимости от типа вызывающего абонента. | 0.All (Все) 1.Station (Абонент) 2.CO Line (СЛ) 3.Diable (Выключено) | All |

#### Digit Conversion Options -PGM Code 252 (Параметры преобразования цифр исходящего набора)

Для преобразования цифр исходящего набора имеются две опции: отображение информации на дисплее и распечатка (обратитесь к таблице).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| DIGIT CONVERSION OPTION ENTER TABLE NUM(1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 252. |
| 1) DIGIT CONVE. OPTION PRESS FLEX_KEY (1-2) | Наберите номер таблицы преобразования набора (1-9). |
|  | Нажмите программируемую кнопку (1-2) |
|  | С помощью клавиатуры введите набранный номер. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.7.3-12 АТРИБУТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЦИФР НАБОРА-PGM Code 252

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) DISPLAY CONV. DIGIT (1:ON/0:OFF) : OFF | Если данный параметр активирован, на экране дисплея отображаются набранные цифры, когда от АТС поступает оповещающее сообщение. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 2 | 1) PRINT CONV. DIGIT (1:ON/0:OFF) : OFF | Если данный параметр активирован, набранные цифры отображаются в отчетах SMDR. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |

#### Time Table Attribute -PGM Code 253 (Атрибуты системного расписания)

Система может автоматически выбирать режим сигналов вызова и класса сервиса на основании таблицы системного расписания.  Поддерживаются режимы «Дневной», «Ночной» и «По расписанию».

В каждом расписании предусмотрен набор различных сигналов вызова, класс сервиса и способ ответа.  Сигналом вызова можно управлять автоматически посредством определений в расписании автоматического переключения режимов вызова и недельного расписания на основании таблицы расписаний. Время начала для режимов «Дневной» и «Ночной», а также время начала и окончания для режимов «По расписанию» указываются для каждого дня недели. Оператор может изменить выбранный режим работы системы с автоматического на ручной. Обратитесь к таблице 2.3.7.4-1 за соответствующими изображениями на ЖК-дисплее и требуемыми данными для ввода.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| TIME TABLE ATTRIBUTE ENTER TABLE RANGE (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 253. |
| 1-1 TIME TABLE ATTR PRESS FLEX KEY (1-5) | С помощью клавиатуры введите требуемый диапазон номеров. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для требуемой установки; обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите номер требуемой программируемой кнопки. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.7.4-13 АТРИБУТЫ СИСТЕМНОГО РАСПИСАНИЯ-PGM Code 253

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 TIME ZONE COMMENT …………………………………………………………… | В этом поле определяется примечание к расписанию. | 32 Character (32 знака) | None |
| 2 | 1-1 SYS TIME ZONE(0-73) 0. SYSTEM TIME | Определяет часовой пояс для использования в расписании | 0-73 | 0. SYSTEM TIME |
| 3 | 1-1 DAYLIGHT SAVING (1:ON/0:OFF) : OFF | Определяет использование летнего времени в расписании. | ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) | OFF |
| 4 | 1-1 RING MODE (0-2) 0. DAY | В этом поле определяется режим звонков в данном расписании. 0. Дневной, 1. Ночной, 2. По расписанию | 0. Дневной, 1. Ночной, 2. По расписанию | DAY |
| 5 | 1-1 AUTO RING MODE (1:ON/0:OFF) : OFF | Назначение автоматического переключения режима звонков для данного расписания. | ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) | OFF |

#### Weekly Time Table -PGM Code 254 (Еженедельное системное расписание)

Вызовы могут управляться автоматически с помощью назначений в таблице обработки вызовов и еженедельном расписании, основанном на системном расписании.

Время начала режимов «Дневной», «Ночной», а также начало и окончание режима «По расписанию» для каждого дня недели.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| WEEKLY TIME TABLE ENTER TABLE RANGE(1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 254. |
| 1-1 WEEKLY TIME TBL PRESS FLEX KEY (1-7) | С помощью клавиатуры введите требуемый номер тенанта. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите ПК 1-7 для требуемого дня недели (Понедельник - Воскресенье). Нажмите ПК 1-3 для требуемого режима обслуживания (Дневной, Ночной, По расписанию), обратитесь к таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите время в 24-х часовом формате. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.7.5-1 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ-PGM Code 254

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MON DAY-09:00 NITE-18:00 TDS-..:.. TDE-..:.. | Время начала режимов Дневной/Ночной/По расписанию и время окончания режима По расписанию для Понедельника. | 0000~2359 | DAY: 9:00 NITE: 18:00 TDS: ..:.. TDE: ..:.. |
| 2 | TUE DAY-09:00 NITE-18:00 TDS-..:.. TDE-..:.. | Время начала режимов Дневной/Ночной/По расписанию и время окончания режима По расписанию для Вторника. | 0000~2359 | DAY: 9:00 NITE: 18:00 TDS: ..:.. TDE: ..:.. |
| 3 | WED DAY-09:00 NITE-18:00 TDS-..:.. TDE-..:.. | Время начала режимов Дневной/Ночной/По расписанию и время окончания режима По расписанию для Среды. | 0000~2359 | DAY: 9:00 NITE: 18:00 TDS: ..:.. TDE: ..:.. |
| 4 | THU DAY-09:00 NITE-18:00 TDS-..:.. TDE-..:.. | Время начала режимов Дневной/Ночной/По расписанию и время окончания режима По расписанию для Четверга. | 0000~2359 | DAY: 9:00 NITE: 18:00 TDS: ..:.. TDE: ..:.. |
| 5 | FRI DAY-09:00 NITE-18:00 TDS-..:.. TDE-..:.. | Время начала режимов Дневной/Ночной/По расписанию и время окончания режима По расписанию для Пятницы. | 0000~2359 | DAY: 9:00 NITE: 18:00 TDS: ..:.. TDE: ..:.. |
| 6 | SAT DAY-..:.. NITE-..:.. TDS-00:00 TDE-..:.. | Время начала режимов Дневной/Ночной/По расписанию и время окончания режима По расписанию для Субботы. | 0000~2359 | DAY: ..:.. NITE: ..:.. TDS: 00:00 TDE: ..:.. |
| 7 | SUN DAY-..:.. NITE-..:.. TDS-00:00 TDE-..:.. | Время начала режимов Дневной/Ночной/По расписанию и время окончания режима По расписанию для Воскресенья. | 0000~2359 | DAY: ..:.. NITE: ..:.. TDS: 00:00 TDE: ..:.. |

#### LCR Time Table -PGM Code 255 (Расписание маршрутизации по наименьшей стоимости LCR)

Расписания LCR создают механизм для определения базы данных с помощью Таблицы преобразования цифр исходящего набора (PGM251~252), который обеспечивает направление исходящих вызовов, в частности вызовов дальней связи, по маршруту наименьшей стоимости. Кроме того, дни недели группируются в зоны (зоны дневной связи), а время дня можно поделить на три группы (часовых пояса). В таблице 2.3.7.6-1 приведено общее описание и диапазоны ввода.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| LCR TIME TABLE ATTR. ENTER TABLE INDEX (1-9 | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 255 |
| 1 LCR TIME ATTR. PRESS FLEX KEY (1-4) | Нажмите программируемую кнопку 1~4, обратитесь к таблице. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Для зон времени маршрутизации LCR с помощью клавиатуры введите требуемые данные. Обратитесь к таблице для опередедения диапазонов вводимых данных. - ПК 1-7: для выбора дня недели (1=Понедельник, 7=Воскресенье). 4. Введите требуемую зону дня (1-3). |
|  | 5. Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.7.6-1 АТРИБУТЫ РАСПИСАНИЯ МАРШРУТИЗАЦИИ LCR-PGM Code 255

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DAY ZN 1:1234567 2: 3: M1 T2 W3 T4 F5 SA6 SU7 | Для каждого дня недели назначается зона дневной связи (1 - 3). Активная зона дневной связи – это зона, назначенная для текущего дня недели (программные кнопки 1-7 + 1-3) | Flex 1~7 + 1~3 (ПК 1~7 + 1~3) | Zone 1: all days of the week |
| 2 | DAY ZONE 1 1:00-24 2:..-.. 3:..-.. | Определяет часовой пояс зоны дневной связи 1, если активна зона дневной связи 1 | 00~24 | 00-24 |
| 3 | DAY ZONE 2 1:00-24 2:..-.. 3:..-.. | Определяет часовой пояс зоны дневной связи 1, если активна зона дневной связи 2 | 00~24 |  |
| 4 | DAY ZONE 3 1:00-24 2:..-.. 3:..-.. | Определяет часовой пояс зоны дневной связи 1, если активна зона дневной связи 3 | 00~24 |  |

#### Holiday Time Table -PGM Code 256 (Расписание праздничных дней)

В каждой таблице расписания предусмотрено расписание праздничных дней и соответствующий режим сигналов вызова. Это расписание используется вместо режима «Ночной», если текущая дата совпадает с расписанием праздничных дней при переключении из автоматического режима в ручной.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| HOLIDAY TIME TABLE ENTER TABLE INDEX (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 256. |
| 1 HOLIDAY TABLE ENTER BIN NO (01-50) | С помощью клавиатуры введите требуемый индекс расписания. |
| 1/01 HOLIDAY ATTR ENTER FLEX KEY (1-2) | С помощью клавиатуры введите требуемый индекс. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для доступа к требуемой настройке; обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите номер требуемой программируемой кнопки. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.7.7-14 РАСПИСАНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ-PGM Code 256

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | f | Определяет тип календаря для использования в расписании на праздничные дни. | LUNAR/GREGORIAN (Лунный / Грегорианский) | GREGORIAN |
| 2 | 1/01 HOLIDAY DATE 01 : ../.. | Определяет даты праздничных дней для расписания на праздничные дни | MM/DD (ММ/ДД) | None |

#### System Speed Table -PGM Code 257 (Системный сокращенный набор)

Можно назначить системный сокращенный набор.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| SYSTEM SPEED DIAL TABLE ENTER RANGE (2000-3999) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 257. |
| 2000-2000 SYS SPD DIAL PRESS FLEX_KEY (1-4) | С помощью клавиатуры введите требуемый диапазон номеров сокращенного набора. |
|  | Нажмите программируемую кнопку (1~4) - ПК 1: Системный сокращенный набор - ПК 2: Имя ячейки сокращенного системного набора - ПК 3: Экстренные номера (безограничений) - ПК 4: Тенантный номер. |
|  | С помощью клавиатуры введите набранный номер. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.7.8-15 АТРИБУТЫ СИСТЕМНОГО СОКРАЩЕННОГО НАБОРА-PGM Code 257

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000-2000 SYS SPD DIAL ………………….. | Цифры сокращенного набора | Max 32 digits (Максимум 32 цифры) |  |
| 2 | 2000-2000 SYS SPD NAME ………………….. | Название абонента в системе сокращенного набора | Max 16 characters (Макс. 16 символов) |  |
| 3 | 2000-2000 TOLL FREE (1:ON/0:OFF) : OFF | Назначение для применения бесплатного вызова | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 4 | 2000-2000 TENANT NO (1-9) : 1 | Тенантный номер для назначения доступа посредством сокращенного набора | 1~9(MG-300) 1-5(MG-100) | 1 |

#### Emergency Code Table -PGM Code 258 (Таблица кодов экстренного вызова)

Таблица кодов экстренного вызова используется для определения номеров экстренного вызова, при наборе которых игнорируются все ограничения, налагаемые классом сервиса. Номер экстренного набора может содержать до шестнадцати (16) цифр.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| EMERGENCY CODE TABLE ENTER BIN NO (01 - 50) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 258. |
| 01 EMERGENCY CODE PRESS FLEX_KEY (1-3) | С помощью клавиатуры введите требуемый код экстренного вызова, 01~50. |
|  | Нажмите программируемую кнопку (1~3) - ПК 1: Цифры набора - ПК 2: Измененные цифры (Цифры, которые будут набраны) - ПК 3: Тенантный номер |
|  | С помощью клавиатуры введите набираемый номер. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.7.9-16 АТРИБУТЫ КОДОВ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА -PGM Code 258

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 DIALED DIGIT ………………….. | Цифры, набираемые пользователем. | Max 16 digits (Максимум 16 цифр) |  |
| 2 | 01 CHANGED DIGIT ………………….. | Код доступа к группе СЛ и цифры, передаваемые в УАТС при наборе цифр пользователем. | Max 16 digits (Максимум 16 цифр) |  |
| 3 | 01 TENANT NO (1-9) : 1 | Тенантный номер, используемый при наборе пользователем номера экстренного вызова. Если это поле не заполнено, данный параметр используется для всех тенантов. | Empty,1-9 (MG-300) (Не заполнено, 1-9) 1-5 (MG-100) | 1 |

#### Announcement Table -PGM Code 259 (Таблица оповещений)

Можно назначить таблицу оповещений. (Обратитесь к таблице ниже).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| ANNOUNCEMENT TABLE ENTER BIN NO (001-100) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 259. |
| 001 1ST- ../.. 2ND-../.. 3-../.. 4-../.. CCR:… | С помощью клавиатуры введите требуемый номер оповещения. |
|  | Нажмите программируемую кнопку (1~4) ПК 1: 1-е оповещение – номер слота и номер оповещения голосовой почты VMIB ПК 2: 2-е оповещение – номер слота и номер оповещения голосовой почты VMIB ПК 3: 3-е оповещение – номер слота и номер оповещения голосовой почты VMIB ПК 4: 4-е оповещение – номер слота и номер оповещения голосовой почты VMIB ПК 5: Индекс таблицы пользовательского меню CCR |
|  | С помощью клавиатуры введите набираемый номер. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.7.10-17 АТРИБУТЫ ТАБЛИЦЫ ОПОВЕЩЕНИЙ-PGM Code 259

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~4 | 001 1ST-../.. 2ND-../.. 3-../.. 4-../.. CCR:… | Номер слота и номер сообщения VMIB голосовой почты, используются для воспроизведения. | VMIB Slot(00-18) & Prompt No (01-70) (Номер слота и номер сообщения) |  |
| 5 | 001 1ST-../.. 2ND-../.. 3-../.. 4-../.. CCR:… | Индекс интерактивного голосового меню CCR, используемого для воспроизведения. | 1~100 |  |

#### Customer Call Routing Table -PGM Code 260 (Таблица маршрутизации на основе интерактивного голосового меню)

Система включает функцию интегрированного голосового ответа (Integrated Voice Response (IVR)), которая в данной системе называется Customer Call Routing (CCR). После или во время сообщения голосового Автоинформатора (VMIB Announcement) вызывающий абонент может набрать цифру для выбора места назначения или маршрута для своего вызова.  Таблица CCR определяет место назначения, ассоциированное с набираемыми вызывающим абонентом цифрами в ответ на сообщение голосового Автоинформатора (001-100).  Существует возможность назначения до 100 одноуровневых меню аудиотекста, либо можно создать многоуровневые иерархии меню (максимум 100 уровней), где одно меню используется в качестве места назначения для предыдущего уровня.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| CUSTOM CALL ROUTING SELECT BIN NO (001-100) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 260. |
| 001 CCR TABLE PRESS FLEX KEY (1-12) | С помощью клавиатуры выберите индекс таблицы CCR, 001~100. Индекс в таблице – это индекс таблицы оповещений (PGM Code 259) |
| 001 CCR TABLE INPUT 1 : NOT ASSIGNED | Нажмите программируемую кнопку (1~12, 10=0, 11=*, 12=#) для назначения маршрута для соответствующей цифры набора интерактивного меню CCR. |
| 001 CCR TABLE INPUT 1 : ... | С помощью клавиатуры введите пункт назначения. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.7.11-18 АТРИБУТЫ ТАБЛИЦЫ CCR-PGM Code 260

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~12 | 001 CCR TABLE INPUT 1 : …….. | Место назначения CCR. В качестве места назначения CCR могут выступать: 1) Station Number (Номер абонента), 2) Station Group (Группа абонентов) 3) CCR (Интерактивное голосовое меню), 4) CCR Drop (Отсоединение интерактивного голосового меню) 5) System Speed (Сокращенный набор), 6) Conference Room (Открытая конференция) 7) Attendant Call (Вызов оператора), 8) VMIB Access (Доступ к голосовой почте VMIB) 9) Networking Number (Номер сетевого доступа) 10) Digits (Цифры): для преобразования цифр, либо отображается назначенная цифра при изменении указанного выше кода функции. | Max 8 Digits (Максимально 8 цифр) |  |

#### ICLID Route Table -PGM Code 262 (Таблица маршрутизации на основе номера вызывающего абонента (ICLID))

Система может использовать функцию идентификации входящего номера вызывающего абонента (ICLID), чтобы определить, как должны маршрутизироваться входящие внешние вызовы.  Каждая линия СЛ/IP может быть назначена на использование маршрутизации ICLID, т.е. маршрутизации вызовов по номеру вызывающего абонента.  Система сравнивает полученный ICLID с записями в таблице анализа номера вызывающего абонента, и направляет вызов на основании места назначения, указанного номером индекса (ячейки) в PGM 181.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| ICLID TABLE ENTER BIN NO (001-250) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 262. |
| 001 ICLID TABLE PRESS FLEX KEY (1-7) | Для программирования таблицы маршрутизации ICLID, наберите номер ячейки (001–250). |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для требуемого ввода данных в таблицу ICLID; обратитесь к таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите в таблицу требуемые данные. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных в таблицу данных. |

Таблица 2.3.7.12-19 ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ ICLID-PGM Code 262

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001 ICLID NUMBER ……………………. | Соответствие ICLID индексу. | 24 digits (24 цифры) | None |
| 2 | 001 ICLID NAME …………………….. | Имя ICLID, передаваемое системой в место назначения для вызова ICLID. | 16. Character (16 символов) | None |
| 3 | 001 INC CO GROUP NO (01-72).. | Номер группы входящих СЛ для маршрутизации ICLID. Если не назначено, ICLID применяется для всех групп СЛ. | 1 - 72 |  |
| 4 | 001 DAY RING INDEX (01-80) .. | Альтернативный индекс звонков (PGM 181) для режима «Дневной» (PGM Code 181). | 1 – 80 |  |
| 5 | 001 NIGHT RING INDEX (01-80) .. | Альтернативный индекс звонков (PGM 181) для режима «Ночной» (PGM Code 181). | 1 – 80 |  |
| 6 | 001 TIMED RING INDEX (01-80) .. | Альтернативный индекс звонков (PGM 181) для режима «По расписанию» (PGM Code 181). | 1 – 80 |  |
| 7 | 001 TENANT NO (1-9) 1 | Тенантный номер для ICLID. | 1~9(MG-300) 1-5(MG-100) | 1 |

#### CLI Conversion Table -PGM Code 263 (Таблица преобразования идентификаторов вызывающего абонента)

Система может преобразовывать идентификаторы вызывающих/вызываемых абонентов с помощью таблицы преобразования идентификаторов вызывающего абонента (CLI Conversion Table). Система сравнивает идентификатор вызывающего/вызываемого абонента с таблицей преобразования.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| CLI CONVERSION TABLE ENTER TABLE NUM(1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 263. |
| 1 CLI CONVERSION ENTER BIN NO (01-50) | Для выбора ячейки таблицы преобразования идентификаторов вызывающего абонента (CLI Conversion Table), наберите номер (1–9). |
| 1/01 CONV. INDEX PRESS FLEX KEY (1-2) | Для программирования таблицы преобразования идентификаторов вызывающего абонента (CLI Conversion Table), наберите соответствующий номер ячейки (01-50) и обратитесь к таблице. |
|  | Нажмите программируемую кнопку для требуемого ввода в таблицу ICLID, обратитесь к таблице. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных в таблицу данных. |

Таблица 2.3.7.13-20 Таблица преобразования идентификаторов вызывающего абонента-PGM Code 263

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/01 ORIGINAL CLI …………………………………………. | Исходный идентификатор вызывающего абонента | 24 digits (24 цифры) | None |
| 2 | 1/01 CONVERTED CLI …………………………….. | Преобразованный идентификатор вызывающего абонента | 24 digits (24 цифры) | None |

#### Tone Port Table – PGM Code 264 (Web Admin Only) (Таблица частот/модуляции тоновых сигналов)

Система обеспечивает возможность использования 19 различных портов тоновых сигналов. Каждому порту тонового сигнала может быть назначен тип тона в соответствии с таблицей тоновых сигналов (PGM 290).

Таблица 2.3.7.14-1 Таблица портов тоновых сигналов (по умолчанию)

| ИНДЕКС | ЧАСТОТА |  | МОДУЛЯЦИЯ | ПОВТОР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЧАСТ 1 | ЧАСТ 2 |  |  |
| 01 | 425 Гц | 0 Гц | 300 мс ВКЛ. / 200 мс ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 02 | 620 | 0 | 200 мс ВКЛ. / 200 мс ВЫКЛ. / 200 мс ВКЛ. / 200 мс ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 03 | 1000 | 1020 | 500 мс ВКЛ. / 500 мс ВЫКЛ. | 3 |
| 04 | 440 | 0 | 1 сек ВКЛ. / 4 сек ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 05 | 950 | 0 | 1 сек ВКЛ. / 2 сек ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 06 | 950 | 0 | 400 мс ВКЛ. / 100 мс ВЫКЛ. | 2 |
| 07 | 950 | 0 | 200 мс ВКЛ. / 200 мс ВЫКЛ. | 3 |
| 08 | 1400 | 0 | 1200 мс ВКЛ. / 320 мс ВЫКЛ. | 1 |
| 09 | 1400 | 0 | 200 мс ВКЛ. / 200 мс ВЫКЛ. | 3 |
| 10 | 350 | 440 | 1 сек ВКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 11 | 425 | 0 | 320 мс ВКЛ. / 30 мс ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 12 | 620 | 0 | 200 мс ВКЛ. / 200 мс ВЫКЛ. | 3 |
| 13 | 950 | 0 | 100 мс ВКЛ. / 200 мс ВЫКЛ. | 2 |
| 14 | 425 | 0 | 200 мс ВКЛ. / 200 мс ВЫКЛ. / 200 мсec ВКЛ. / 3400 мсec ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 15 | 620 | 0 | 100 мс ВКЛ. / 100 мс ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 16 | 425 | 620 | 500 мс ВКЛ. / 500 мс ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 17 | 350 | 0 | 1 сек ВКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 18 | 425 | 0 | 200 мс ВКЛ. / 200 мс ВЫКЛ. / 200 мс ВКЛ. / 1400 мс ВЫКЛ. | 1 |
| 19 | 1260 | 1633 | 500 мс ВКЛ. / 500 мс ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |

#### Ring Table – PGM Codes 265-266 (Web Admin Only) (Таблица вызывных сигналов)

Каждый тип вызывного сигнала может включать 4 различных вызывных сигнала (выбираются из 15 возможных). После программирования 4 различных индексов вызывных сигналов СЛ или абонент могут выбрать один из 4 типов.

Таблица 2.3.7.15-1 ТАБЛИЦА ВЫЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ-PGM Code 265

| ИНДЕКС | НАИМЕНОВАНИЕ ВЫЗЫВНОГО СИГНАЛА |
| --- | --- |
| 1 | Normal Call Ring (Station) (Обычный звонок вызова (Абонент)) |
| 2 | Normal Call Ring (CO) (Обычный звонок вызова (СЛ)) |
| 3 | Recall Ring (Station) (Звонок повторного вызова (Абонент)) |
| 4 | Recall Ring (CO) (Звонок повторного вызова (СЛ)) |
| 5 | Forward Call Ring (Station) (Звонок вызова при автоматической переадресации (Абонент)) |
| 6 | Forward Call Ring (CO) (Звонок вызова при автоматической переадресации (СЛ)) |
| 7 | Forward Call Ring (Station) (Звонок при ручном переводе вызова (Абонент)) |
| 8 | Normal Call Ring (CO) (Звонок при ручном переводе вызова (СЛ)) |
| 9 | Call Back Indication Ring (Звонок индикации обратного вызова) |
| 10 | Wakeup Indication Ring (Звонок индикации будильника) |
| 11 | Revertible Ring (Обратный сигнал вызова) |
| 12 | Paging Call Ring (Звонок при оповещении) |
| 13 | Handsfree Answer Ring (Звонок ответа при помощи гарнитуры) |
| 14 | Command Call Ring (Звонок командного вызова) |
| 15 | Msg Alert Ring (Звонок оповещения о поступлении сообщения) |
| 16 | Alarm Ring (Тревожный сигнал) |
| 17 | Fault Ring (Звонок сигнализации неисправности) |

Таблица 2.3.7.15-2 Таблица частот/модуляции ВЫЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ-
PGM Code 266

| ИНДЕКС | ЧАСТОТА |  | МОДУЛЯЦИЯ | ПОВТОР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЧАСТ 1 | ЧАСТ 2 |  |  |
| 01 | 1000 | 1020 | 200 мс ВКЛ. / 200 мс ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 02 | 1000 | 1020 | 400 мс ВКЛ. / 2 сек ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 03 | 1000 | 1020 | 400 мс ВКЛ. / 600 мс ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 04 | 1000 | 1020 | 1 сек ВКЛ. | 1 |
| 05 | 1000 | 1020 | 800 мс ВКЛ. / 2400 мс ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 06 | 890 | 910 | 800 мс ВКЛ. / 2400 мс ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 07 | 1260 | 1280 | 800 мс ВКЛ. / 2400 мс ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 08 | 800 | 820 | 800 мс ВКЛ. / 2400 мс ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 09 | 1000 | 1020 | 400 мс ВКЛ. / 400 мс ВЫКЛ. / 400 мс ВКЛ. / 2 сек ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 10 | 890 | 910 | 400 мс ВКЛ. / 400 мс ВЫКЛ. / 400 мс ВКЛ. / 2 сек ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 11 | 1260 | 1280 | 400 мс ВКЛ. / 400 мс ВЫКЛ. / 400 мс ВКЛ. / 2 сек ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 12 | 800 | 820 | 400 мс ВКЛ. / 400 мс ВЫКЛ. / 400 мс ВКЛ. / 2 сек ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 13 | 1000 | 1020 | 200 мс ВКЛ. / 200 мс ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 14 | 1000 | 1020 | 400 мс ВКЛ. / 400 мс ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |
| 15 | 1000 | 1260 | 300 мс ВКЛ. / 300 мс ВЫКЛ. | 255(Непрерывно) |

#### Voice Mail Dialing Table -PGM Code 269 (Таблица команд внешней голосовой почты)

В случае использования внешней голосовой почты с внутриполосной сигнализацией необходимо определить последовательность цифр, чтобы система могла передавать в голосовую почту сигналы различных характеристик вызова. Голосовая почта использует последовательности цифр для определения соответствующих сообщений или дальнейшей маршрутизации вызова. Таблица команд внешней голосовой почты позволяет определить префиксы или суффиксы для других цифровых последовательностей (номер абонента для идентификации ящика голосовой почты). Последовательности определяются для таких команд, как «Оставить сообщение», «Получить сообщение», «Вызов при неответе» и пр.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| VOICE MAIL DIALING TBL DIAL DIGIT (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 269. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | С помощью клавиатуры введите индекс таблицы (1-9), обратитесь к таблице. |
|  | С помощью клавиатуры выберите Префикс или Суффикс, а также последовательность цифр, используйте кнопку [MSG/CALLBK] для вставки паузы набора, обратитесь к таблице. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.7.16-21 Таблица команд внешней голосовой почты-PGM Code 269

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOICE MAIL 1 PREFIX OR SUFFIX (1-2) | Код для входящей команды записи сообщения (Оставить сообщение). | 0: Prefix (Префикс) 1: Suffix (Суффикс) Any digits (Любые цифры) | P# |
| 2 | VOICE MAIL 2 PREFIX OR SUFFIX (1-2) | Код для воспроизведения сообщения (Получить сообщение). | 0: Prefix (Префикс) 1: Suffix (Суффикс) Any digits (Любые цифры) | P## |
| 3 | VOICE MAIL 3 PREFIX OR SUFFIX (1-2) | Код при получении голосовой почтой вызова, когда пользователь занят (Передресация на почту по условию «занято»). | 0: Prefix (Префикс) 1: Suffix (Суффикс) Any digits (Любые цифры) | P#*3P |
| 4 | VOICE MAIL 4 PREFIX OR SUFFIX (1-2) | Код при получении голосовой почтой вызова если пользователь находится в режиме «Не беспокоить» (Переадресация на почту по статусу «Не беспокоить»). | 0: Prefix (Префикс) 1: Suffix (Суффикс) Any digits (Любые цифры) | P#*4P |
| 5 | VOICE MAIL 5 PREFIX OR SUFFIX (1-2) | Код при получении голосовой почтой вызова при неответе абонента (Переадресация на почту при неответе абонента). | 0: Prefix (Префикс) 1: Suffix (Суффикс) Any digits (Любые цифры) | P#*5P |
| 6 | VOICE MAIL 6 PREFIX OR SUFFIX (1-2) | Код при получении голосовой почтой вызова в случае ошибки во время набора (Переадресация на почту по условию «ошибка»). | 0: Prefix (Префикс) 1: Suffix (Суффикс) Any digits (Любые цифры) | P#*6P |
| 7 | VOICE MAIL 7 PREFIX OR SUFFIX (1-2) |  | 0: Prefix (Префикс) 1: Suffix (Суффикс) Any digits (Любые цифры) |  |
| 8 | VOICE MAIL 8 PREFIX OR SUFFIX (1-2) |  | 0: Prefix (Префикс) 1: Suffix (Суффикс) Any digits (Любые цифры) |  |
| 9 | VOICE MAIL 9 DISCONNECT [DIAL DGT_1] | Код при получении голосовой почтой сигнала разъединения (Переадресация на почту при разъединении). | 0: Prefix (Префикс) 1: Suffix (Суффикс) Any digits (Любые цифры) | ***** |

### TENANTS DATA –PGM CODES 270-296 (ТЕНАНТНЫЕ ГРУППЫ)

#### Attendant Group -PGM Codes 270-272 (Группа операторов)

В системе может быть по одной группе операторов на одного тенанта; группа операторов может включать до 5 операторов.

##### Attendant Group Assign -PGM Code 270 (Назначение групп операторов)

Абонентов-операторов можно группировать так, чтобы при поступлении вызова выполнялся поиск свободного оператора в группе. В системе предусмотрена возможность обработки вызовов в режимах Циркулярный, Терминальный, Звонковый или Свободный наибольшее время.

Обратитесь к нижеследующей таблице за описанием функций, отображений на дисплее и требуемых данных для ввода.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| ATTENDANT GR ASSIGN ENTER TENANT NO (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 270. |
| TENANT 1 ATTD GR. PRESS FLEX KEY (1-4) | С помощью клавиатуры введите требуемый номер тенанта (1-5 для iPECS-MG 100 и 1-9 для iPECS-MG 300). |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для доступа к требуемой настройке; обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные группы операторов. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Вводите номер оператора или диапазон номеров абонентов. Для индивидуального абонента нажмите требуемую программируемую кнопку в соответствии с позицией абонента в группе и наберите номер оператора. Для диапазона номеров, введите первый и последний номер в диапазоне (только для системных телефонов моделей LKD/LDP/LIP). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.8.1.1-22 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП ОПЕРАТОРОВ-PGM Code 270

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1 ATTD GR TYPE 0.TERMINAL (0-3) | Определяет тип группы операторов. | 0: Terminal (Терминальный) 1: Circular (Циркулярный) 2: Ring (Звонковый) 3: Longest Idle (Свободная наибольшее время) | 0 |
| 2 | T1 ATTD GR NAME ............ | Определяет имя группы операторов | Max 16. (Максимум 16) | - |
| 3 | T1 CO ATD NUMBER .... | Определяет номер для вызова оператора по СЛ. | Max 4 (Максимум 4) |  |
| 4 | T1 MEMBER ASG .... .... .... | Назначение абонентов в качестве участников группы операторов. |  | First Station |

##### Attendant Group Greeting/Queuing -PGM Code 271 (Атрибуты приветствий / уведомлений о постановке в очередь)

В каждой группе операторов имеются доступные атрибуты, относящиеся к приветствию и уведомлениям о постановке в очередь, таймерам, а также атрибуты, связанные с сообщениями, таймерами, автоматической переадресацией и пр. В таблицах 2.3.8.1.2-1 приведено описание этих атрибутов.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| ATTD GR GREETING/QUEUING ENTER TENANT NO (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 271. |
| T1 GREETING/QUEUING PRESS FLEX_KEY (01-20) | С помощью клавиатуры введите требуемый номер тенанта (1-5 для iPECS-MG 100, и 1-9 для iPECS-MG 300). |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для требуемого атрибута, обратитесь к таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные группы операторов, обратитесь к таблице. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.8.1.2-1 ПРИВЕТСТВИЯ И СООБЩЕНИЯ ГРУППЫ ОПЕРАТОРОВ-PGM Code 271

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1 GREETING TYPE (01-14): 1(NORMAL TONE) | Определяет тип тонового сигнала приветствия. | 1. Normal (Обычный) 2. Prompt (Голосовые инструкции) 3. Annc (Сообщение) 4. INT MOH (внутренняя музыкальная заставка) 5. EXT MOH (Внешняя музыкальная заставка) 6.VMIB MOH1 (Музыкальная заставка 1 VMIB) 7.VMIB MOH2 (Музыкальная заставка 2 VMIB) 8.VMIB MOH3 (Музыкальная заставка 3 VMIB) 9.VMIB MOH4 (Музыкальная заставка 4 VMIB) (MG300 Only) (Только MG300) 10.SLT MOH1 (Музыкальная заставка 1 аналогового однолинейного телефона) 11.SLT MOH2 (Музыкальная заставка 2 аналогового однолинейного телефона) 12.SLT MOH3 (Музыкальная заставка 3 аналогового однолинейного телефона) 13.SLT MOH4 (Музыкальная заставка 4 аналогового однолинейного телефона) 14.SLT MOH5 (Музыкальная заставка 5 аналогового однолинейного телефона) | 1 |
| 2 | T1 GREETING PLAY (000-180) : 0000 (100ms) | Определяет время воспроизведения приветствия. | 000~180 (sec) (сек) | 000 |
| 3 | T1 GREETING TONE NO (01-19) : .. | Определяет номер тонового сигнала приветствия, если тип приветствия – «обычное». | 01~19 | 04 |
| 4 | T1 GREETING PROMPT/ANNC (001-255) : ... | Определяет номер приветствия / сообщения, если тип приветствия – ИНСТРУКЦИЯ или СООБЩЕНИЕ.. | 001-255 | NOT ASG |
| 5 | T1 GREETING REPEAT NO (000-100) : 003 | Определяет количество повторов приветствия. | 000-100 | 3 |
| 6 | T1 GREETING RPT DELAY (000-100) : 000 (sec) | Определяет таймер паузы перед повтором приветствия. | 000-100 (seconds) (секунд) | 0 |
| 7 | T1 QUEUING TYPE (01-14): 1(NORMAL TONE) | Определяет тип тонового сигнала постановки в очередь. | 1. Normal (Обычный) 2. Prompt (Голосовые инструкции) 3. Annc (Сообщение) 4. INT MOH (внутренняя музыкальная заставка) 5. EXT MOH (Внешняя музыкальная заставка) 6.VMIB MOH1 (Музыкальная заставка 1 VMIB) 7.VMIB MOH2 (Музыкальная заставка 2 VMIB) 8.VMIB MOH3 (Музыкальная заставка 3 VMIB) 9.VMIB MOH4 (Музыкальная заставка 4 VMIB) (MG300 Only) (Только MG300) 10.SLT MOH1 (Музыкальная заставка 1 аналогового однолинейного телефона) 11.SLT MOH2 (Музыкальная заставка 2 аналогового однолинейного телефона) 12.SLT MOH3 (Музыкальная заставка 3 аналогового однолинейного телефона) 13.SLT MOH4 (Музыкальная заставка 4 аналогового однолинейного телефона) 14.SLT MOH5 (Музыкальная заставка 5 аналогового однолинейного телефона) | 4 |
| 8 | T1 QUEUING TIMER (000-180) : 030(sec) | Определяет постановку в очередь переадресации/таймер второго сообщения. | 010~300 (sec) (сек) | 030 |
| 7 | T1 QUEUING TYPE 0.NORMAL(0-4) | Определяет тип тонового сигнала о постановке в очередь. | 0. Normal (Обычный) 1. Prompt (Голосовые инструкции) 2. Annc (Сообщение) 3. INT MOH (внутренняя музыкальная заставка) 4. EXT MOH (Внешняя музыкальная заставка) | 3 |
| 8 | T1 TIMEOUT TIMER (000-180) : 030(sec) | Определяет таймер тайм-аута приветствия/уведомления о постановке в очередь. | 010~300 (sec) (сек) | 030 |
| 9 | T1 QUEUING TONE NO (01-19) : .. | Определяет номер тонового сигнала, если тип очереди – «обычная». | 01~19 | 00 |
| 10 | T1 QUEUING PROMPT/ANNC (001-255) : ... | Определяет номер голосовой инструкции / сообщения о постановке в очередь, если тип очереди - ИНСТРУКЦИЯ/СООБЩЕНИЕ. | 001-255 | NOT ASG |
| 11 | T1 QUEUING REPEAT NO (000-100) : 003 | Определяет количество повторов постановки в очередь. | 000-100 | 3 |
| 12 | T1 QUEUING RPT DELAY (000-100) : 000 (sec) | Определяет таймер паузы перед повтором постановки в очередь. | 000-100 (seconds) (секунд) | 0 |
| 13 | T1 QUEUING CCR (1:ON/0:OFF): OFF | Это поле определяет опцию CCR во время сообщения о постановке в очередь. | 0-1 | 0 |
| 14 | T1 SECOND Q. TYPE (01-14): 1(NORMAL TONE) | Определяет тип второго тонового сигнала постановки в очередь. | 1. Normal (Обычный) 2. Prompt (Голосовые инструкции) 3. Annc (Сообщение) 4. INT MOH (внутренняя музыкальная заставка) 5. EXT MOH (Внешняя музыкальная заставка) 6.VMIB MOH1 (Музыкальная заставка 1 VMIB) 7.VMIB MOH2 (Музыкальная заставка 2 VMIB) 8.VMIB MOH3 (Музыкальная заставка 3 VMIB) 9.VMIB MOH4 (Музыкальная заставка 4 VMIB) (MG300 Only) (Только MG300) 10.SLT MOH1 (Музыкальная заставка 1 аналогового однолинейного телефона) 11.SLT MOH2 (Музыкальная заставка 2 аналогового однолинейного телефона) 12.SLT MOH3 (Музыкальная заставка 3 аналогового однолинейного телефона) 13.SLT MOH4 (Музыкальная заставка 4 аналогового однолинейного телефона) 14.SLT MOH5 (Музыкальная заставка 5 аналогового однолинейного телефона) | 4 |
| 15 | T1 SECOND Q. TIMER (000-180) : 030 (sec) | Определяет постановку в очередь переадресации/таймер второго сообщения | 000~300 (seconds) (секунд) | 30 |
| 16 | T1 SECOND TONE NO (01-19) : .. | Определяет номер второго тонового сигнала, если тип очереди – «обычная». | 01~19 | NOT ASG |
| 17 | T1 SECOND PRT/ANNC (001-255) : ... | Определяет номер второй голосовой инструкции / сообщения о постановке в очередь, если тип очереди - ИНСТРУКЦИЯ/СООБЩЕНИЕ | 001-255 | NOT ASG |
| 18 | T1 SECOND REPEAT NO (000-100) : 003 | Определяет второе количество повторов постановки в очередь | 000-100 | 3 |
| 19 | T1 SECOND RPT DELAY (000-100) : 000 (sec) | Определяет второй таймер паузы перед повтором постановки в очередь. | 000-100 (seconds) (секунд) | 0 |
| 20 | T1 SECOND CCR (1:ON/0:OFF): OFF | Это поле определяет опцию второй таблицы CCR во время первого сообщения о постановке в очередь. | 0-1 | 0 |

##### Attendant Group Attributes -PGM Code 272 (Атрибуты группы операторов)

Каждая группа операторов имеет атрибуты, относяшиеся к оповещениям, таймерам, перенаправлениям и т.д. Обратитесь к таблице 2.3.5.1-2 за описанием функций, отображений на дисплее и требуемых данных для ввода.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| ATTENDANT GR ATTR ENTER TENANT NO (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 272. |
| T1 ATTENDANT ATTR PRESS FLEX_KEY (1-10) | С помощью клавиатуры введите требуемый номер тенанта (1-5 для iPECS-MG 100 и 1-9 для iPECS-MG 300). |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для требуемого атрибута; обратитесь к таблице |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные атрибутов групп операторов, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.8.1.3-1 АТРИБУТЫ ГРУПП ОПЕРАТОРОВ-PGM Code 272

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1 CALL IN GREETING (0-1): AFTER GREETING | Определяет перевод вызова на оператора при воспроизведении приветствия. | 0.After Greeting (После приветствия) 1. In Greeting (Во время приветствия) | 1 |
| 2 | T1 MAX QUEUE COUNT (00-99) : 05 | Определяет количество в очереди. | 00~99 | 05 |
| 3 | T1 FORWARD TYPE 0.NOT USED (0-4) | Определяет тип автоматической переадресации. 0. Не используется 1. Безусловная: вызов передается получателю переадресации без каких-либо условий. 2. По переполению очереди: вызов передается получателю переадресации при переполнении очереди. 3.По тайм-ауту: вызов передается получателю переадресации по истечении таймера таймаута. 4. Все: вызов передается получателю переадресации при переполнении очереди или по истечении таймера таймаута. | 0. NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1. UNCOND (БЕЗУСЛОВНАЯ) 2. Q Overflow (Переполнение очереди) 3. Time out (Таймаут) 4. All (Все) | 0 |
| 4 | T1 APPLY TIME TYPE 0. ALL (0-3) | Определяет время применения типа переадресации. | 0. ALL (Все) 1. DAY (Дневной) 2. NIGHT (Ночной) 3. TIMED (По расписанию) | 0 |
| 5 | T1 FWD DESTINATION ................ | Определяет место назначения переадресации (необходимо включить код доступа к магистральной линии). | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |
| 6 | T1 WRAP UP TMR (000-600) : 005 (100ms) | Определяет таймер технологической паузы. Участник группы становится доступен по истечении этого таймера, который включается после освобождения участника. | 000-600 (100ms) (мсек) | 5 |
| 7 | T1 MEMBER NO ANS TMR (05-60): 15 (sec) | Определяет длительность таймера неответа. По истечении этого таймера вызов передается следующему оператору. | 05-60 (seconds) (секунд) | 15 |
| 7 | T1 MEMBER NO ANS TMR (050-600): 150 (100ms) | Определяет длительность таймера неответа. По истечении этого таймера вызов передается следующему оператору. | 050-600 (100ms) (мсек) | 150 |
| 8 | T1 ATD CALL BY STA NO (1:ON/0:OFF) : OFF | Определяет вызов оператора путем набора номера участника группы операторов. 0: вызов оператора следует после обычного вызова. 1: вызов оператора следует после вызова группы операторов | 1: ON, 0: OFF | OFF |
| 9 | T1 RING NO ANS TMR (000-180):000 (sec) | Это поле определяет таймер неответа на звонок. Если таймер истек, вызов перенаправляется к месту назначения автоматической переадресации согласно типу автоматической переадресации. | 0-180 (seconds) (секунд) | 0 |
| 10 | T1 PROVIDE ANNC. (0-1):WITH ANSWER | Это поле определяет, будет ли система отвечать на вызов во время приветствия или сообщения о постановке в очередь. | 0: with answer (с ответом) 1:w/o answer (без ответа) | 0 |

#### Night Attendant Group -PGM Codes 275-277 (Группа ночных операторов)

Группа ночных операторов обслуживает вызовы, если абонент-оператор находится в режиме недоступности или система переключена в ночной режим.

##### Night Attendant Group Assign -PGM Code 275 (Назначение групп ночных операторов)

Абонентов можно организовать в группу ночных операторов так, чтобы вызов направлялся на свободного абонента группы ночных операторов.  Система позволяет назначать процессы Циркулярный, Терминальный, Звонковый или Свободный наибольшее время.

Обратитесь к таблице 2.3.8.2.1-1 за описанием функций, отображений на дисплее и требуемых данных для ввода.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| NIGHT ATTD GR ASSIGN ENTER TENANT NO (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 275. |
| TENANT 1 NIGHT ATTD GR. PRESS FLEX KEY (1-3) | С помощью клавиатуры введите требуемый номер тенанта (1-5 для iPECS-MG 100 и 1-9 для iPECS-MG 300). |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для доступа к требуемой настройке; обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные группы операторов. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Вводите номер оператора или диапазон номеров абонентов. Для индивидуального абонента нажмите требуемую программируемую кнопку в соответствии с позицией абонента в группе и наберите номер оператора. Для диапазона номеров, введите первый и последний номер в диапазоне (только для системных телефонов моделей LKD/LDP/LIP). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.8.2.1-1 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП НОЧНЫХ ОПЕРАТОРОВ ASSIGNMENT-
PGM Code 275

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1 NIGHT ATTD GR TYPE 0.TERMINAL (0-3) | Определяет тип группы ночных операторов. | 0: Terminal (Терминальный) 1: Circular (Циркулярный) 2: Ring (Звонковый) 3: Longest Idle (Свободная наибольшее время) | 0 |
| 2 | T1 NIGHT ATTD GR NAME ............ | Определяет имя группы ночных операторов | Max 16.(Максимально 16) | - |
| 3 | T1 NIGHT MEMBER ASG .... .... .... | Назначение абонентов в качестве участников группы ночных операторов. |  |  |

##### Night Attendant Group Greeting/Queuing -PGM Code 276 (Атрибуты приветствий/уведомлений о постановке в очередь для групп ночных операторов)

Каждая группа операторов имеет атрибуты, относящиеся к приветствиям, уведомлениям о постановке в очередь, времени. Обратитесь к таблице 2.3.8.2.2-1 за описанием функций, отображений на дисплее и требуемых данных для ввода.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| NIGHT GREETING/QUEUING ENTER TENANT NO (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 276. |
| T1 GREETING/QUEUING PRESS FLEX_KEY (01-20) | С помощью клавиатуры введите требуемый номер тенанта (1-5 для iPECS-MG 100 и 1-9 для iPECS-MG 300). |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для требуемого атрибута; обратитесь к таблице |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные атрибутов групп ночных операторов, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.8.2.2-1 АТРИБУТЫ ПРИВЕТСТВИЙ И УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОСТАНОВКЕ В ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ГРУПП НОЧНЫХ ОПЕРАТОРОВ-PGM Code 276

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1 GREETING TYPE (01-14): 1(NORMAL TONE) | Определяет тип тонового сигнала приветствия. | 1. Normal (Обычный) 2. Prompt (Голосовые инструкции) 3. Annc (Сообщение) 4. INT MOH (внутренняя музыкальная заставка) 5. EXT MOH (Внешняя музыкальная заставка) 6.VMIB MOH1 (Музыкальная заставка 1 VMIB) 7.VMIB MOH2 (Музыкальная заставка 2 VMIB) 8.VMIB MOH3 (Музыкальная заставка 3 VMIB) 9.VMIB MOH4 (Музыкальная заставка 4 VMIB) (MG300 Only) (Только MG300) 10.SLT MOH1 (Музыкальная заставка 1 аналогового однолинейного телефона) 11.SLT MOH2 (Музыкальная заставка 2 аналогового однолинейного телефона) 12.SLT MOH3 (Музыкальная заставка 3 аналогового однолинейного телефона) 13.SLT MOH4 (Музыкальная заставка 4 аналогового однолинейного телефона) 14.SLT MOH5 (Музыкальная заставка 5 аналогового однолинейного телефона) | 1 |
| 1 | T1 GREETING TYPE 0.NORMAL(0-4) | Определяет тип тонового сигнала приветствия. | 0. Normal (Обычный) 1. Prompt (Голосовые инструкции) 2. Annc (Сообщение) 3. INT MOH (внутренняя музыкальная заставка) 4. EXT MOH (Внешняя музыкальная заставка) | 0 |
| 2 | T1 GREETING PLAY (000-180) : 0000 (sec) | Определяет время воспроизведения приветствия. | 000~180 (sec) (сек) | 000 |
| 3 | T1 GREETING TONE NO (01-19) : .. | Определяет номер тонового сигнала приветствия, если тип приветствия – «обычное». | 01~19 | .. |
| 4 | T1 GREETING PROMPT/ANNC (001-255) : ... | Определяет номер приветствия / сообщения, если тип приветствия – ИНСТРУКЦИЯ или СООБЩЕНИЕ. | 001-255 | NOT ASG |
| 5 | T1 GREETING REPEAT NO (000-100) : 003 | Определяет количество повторов приветствия | 000-100 | 3 |
| 6 | T1 GREETING RPT DELAY (000-100) : 000 (sec) | Определяет таймер паузы перед повтором приветствия. | 000-100 (seconds) (секунд) | 0 |
| 7 | T1 QUEUING TYPE (01-14): 1(NORMAL TONE) | Определяет тип тонового сигнала постановки в очередь. | 1. Normal (Обычный) 2. Prompt (Голосовые инструкции) 3. Annc (Сообщение) 4. INT MOH (внутренняя музыкальная заставка) 5. EXT MOH (Внешняя музыкальная заставка) 6.VMIB MOH1 (Музыкальная заставка 1 VMIB) 7.VMIB MOH2 (Музыкальная заставка 2 VMIB) 8.VMIB MOH3 (Музыкальная заставка 3 VMIB) 9.VMIB MOH4 (Музыкальная заставка 4 VMIB) (MG300 Only) (Только MG300) 10.SLT MOH1 (Музыкальная заставка 1 аналогового однолинейного телефона) 11.SLT MOH2 (Музыкальная заставка 2 аналогового однолинейного телефона) 12.SLT MOH3 (Музыкальная заставка 3 аналогового однолинейного телефона) 13.SLT MOH4 (Музыкальная заставка 4 аналогового однолинейного телефона) 14.SLT MOH5 (Музыкальная заставка 5 аналогового однолинейного телефона) | 4 |
| 8 | T1 QUEUING TIMER (000-180) : 030(sec) | Определяет таймер постановки в очередь. | 010~300 (sec) (сек) | 30 |
| 7 | T1 QUEUING TYPE 0.NORMAL(0-4) | Определяет тип тонового сигнала уведомления о постановке в очередь. | 0. Normal (Обычный) 1. Prompt (Голосовые инструкции) 2. Annc (Сообщение) 3. INT MOH (внутренняя музыкальная заставка) 4. EXT MOH (Внешняя музыкальная заставка) | 3 |
| 8 | T1 TIMEOUT TIMER (000-180) : 030(sec) | Определяет таймер приветствия / уведомления о постановке в очередь. | 010~300 (sec) (сек) | 30 |
| 9 | T1 QUEUING TONE NO (01-19) : .. | Определяет номер тонового сигнала, если тип очереди – «обычная». | 01~19 | .. |
| 10 | T1 QUEUING PROMPT/ANNC (001-255) : ... | Определяет номер голосовой инструкции / сообщения о постановке в очередь, если тип очереди - ИНСТРУКЦИЯ/СООБЩЕНИЕ. | 001-255 | NOT ASG |
| 11 | T1 QUEUING REPEAT NO (000-100) : 003 | Определяет количество повторов постановки в очередь | 000-100 | 3 |
| 12 | T1 QUEUING RPT DELAY (000-100) : 000 (sec) | Определяет таймер паузы перед повтором постановки в очередь. | 000-100 (seconds) (секунд) | 0 |
| 13 | T1 QUEUING CCR (1:ON/0:OFF): OFF | Это поле определяет опцию CCR во время сообщения о постановке в очередь. | 0-1 | 0 |
| 14 | T1 SECOND Q. TYPE (01-14): 1(NORMAL TONE) | Определяет тип второго тонового сигнала постановки в очередь. | 1. Normal (Обычный) 2. Prompt (Голосовые инструкции) 3. Annc (Сообщение) 4. INT MOH (внутренняя музыкальная заставка) 5. EXT MOH (Внешняя музыкальная заставка) 6.VMIB MOH1 (Музыкальная заставка 1 VMIB) 7.VMIB MOH2 (Музыкальная заставка 2 VMIB) 8.VMIB MOH3 (Музыкальная заставка 3 VMIB) 9.VMIB MOH4 (Музыкальная заставка 4 VMIB) (MG300 Only) (Только MG300) 10.SLT MOH1 (Музыкальная заставка 1 аналогового однолинейного телефона) 11.SLT MOH2 (Музыкальная заставка 2 аналогового однолинейного телефона) 12.SLT MOH3 (Музыкальная заставка 3 аналогового однолинейного телефона) 13.SLT MOH4 (Музыкальная заставка 4 аналогового однолинейного телефона) 14.SLT MOH5 (Музыкальная заставка 5 аналогового однолинейного телефона) | 4 |
| 15 | T1 SECOND Q. TIMER (000-180) : 030 (sec) | Определяет постановку в очередь переадресации/таймер второго сообщения | 000~300 (seconds) (секунд) | 30 |
| 16 | T1 SECOND TONE NO (01-19) : .. | Определяет номер второго тонового сигнала постановки в очередь, если тип очереди – «обычная» | 01~19 | NOT ASG |
| 17 | T1 SECOND PRT/ANNC (001-255) : ... | Определяет номер голосовой инструкции / сообщения о постановке в очередь, если тип очереди - ИНСТРУКЦИЯ/СООБЩЕНИЕ. | 001-255 | NOT ASG |
| 18 | T1 SECOND REPEAT NO (000-100) : 003 | Счетчик повторов второй постановки в очередь | 000-100 | 3 |
| 19 | T1 SECOND RPT DELAY (000-100) : 000 (sec) | Задержка повтора второй постановки в очередь. | 000-100 (seconds) (секунд) | 0 |
| 20 | T1 SECOND CCR (1:ON/0:OFF): OFF | Это поле определяет опцию CCR во время второго сообщения о постановке в очередь. | 0-1 | 0 |

##### Night Attendant Group Attributes PGM Codes 277 (Атрибуты групп ночных операторов)

Каждая группа ночных операторов имеет атрибуты, относящиеся к приветствиям, таймерам, переадресации и т.п. Обратитесь к таблице 2.3.8.2.3-1 за описанием функций, отображений на дисплее и требуемых данных для ввода.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| NIGHT ATTD GR ATTR ENTER TENANT NO (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 277. |
| T1 NIGHT ATTD ATTR PRESS FLEX_KEY (1-9) | С помощью клавиатуры введите требуемый номер тенанта (1-5 для iPECS-MG 100 и 1-9 для iPECS-MG 300). |
| Обратитесь к таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для требуемого атрибута; обратитесь к таблице |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные атрибутов групп ночных операторов, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.8.2.3-1 АТРИБУТЫ ГРУППЫ НОЧНЫХ ОПЕРАТОРОВ-PGM Code 277

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1 CALL IN GREETING (0-1): AFTER GREETING | Определяет перевод вызова на оператора при воспроизведении приветствия. | 0.After Greeting (После приветствия) 1. In Greeting (Во время приветствия) | 1 |
| 2 | T1 MAX QUEUE COUNT (00-99): 05 | Определяет количество вызовов в очереди. | 00-99 | 05 |
| 3 | T1 FORWARD TYPE 0.NOT USED (0-4) | Определяет тип переадресации. 0. Not used (Не используется) 1. Безусловная: вызов передается получателю переадресации без каких-либо условий. 2. Переполнение очереди: вызов передается получателю переадресации при переполнении очереди. 3.Тайм-аут: вызов передается получателю переадресации по истечении таймера таймаута. 4. Все: вызов передается получателю переадресации при переполнении очереди или по истечении таймера таймаута. | 0. NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1. UNCOND (БЕЗУСЛОВНАЯ) 2. Q Overflow (Переполнение очереди) 3. Time out (Тайм-аут) 4. All (Все) | 0 |
| 4 | T1 APPLY TIME TYPE 0. ALL (0-3) | Определяет время применения типа переадресации. | 0. ALL (Все режимы) 1. DAY (Дневной) 2. NIGHT (Ночной) 3. TIMED (По расписанию) | 0 |
| 5 | T1 FWD DESTINATION ................ | Определяет место назначения переадресации (необходимо включить код доступа к магистральной линии). | Max 16 digits (Максимально 16 символов) |  |
| 6 | T1 WRAP UP TMR (000-600): 010 (100ms) | Определяет таймер технологической паузы; участник группы становится доступен по истечении этого времени после освобождения данного участника.. | 000-600 | 010 |
| 7 | T1 MEMBER NO ANS TMR (05-60): 15 (sec) | Определяет таймер неответа; если таймер истек, вызов перенаправляется к следующему участнику группы. | 05-60 (секунд) | 15 |
| 8 | T1 RING NO ANS TMR (000-180):000 (sec) | Это поле определяет таймер неответа на звонок. Если таймер истек, вызов перенаправляется к месту назначения переадресации согласно типу переадресации. | 0-180 (секунд) | 0 |
| 9 | T1 PROVIDE ANNC. (0-1):WITH ANSWER | Это поле определяет, будет ли система отвечать на вызов во время приветствия или сообщения о постановке в очередь. | 0: with answer (С ответом) 1:w/o answer (Без ответа) | 0 |

#### Tenant Attributes –PGM Codes 280-281 (Атрибуты тенантных групп)

Одну физическую систему можно поделить на несколько виртуальных систем. Каждый абонент и СЛ назначаются в особую тенантную группу.

##### Tenant Attributes I -PGM Codes 280 (Атрибуты тенантных групп I)

У каждого тенанта имеются атрибуты, такие как Имя тенанта, Счетчик попыток автодозвона, Будильник, Авторизация и пр. (обратитесь к таблице 2.3.8.3.1-1 за описанием функций, отображений на дисплее и требуемых данных для ввода).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| TENANT ATTRIBUTE 1 ENTER TENANT RANGE (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 280. |
| 1-1 TENANT ATT 1 PRESS FLEX KEY (1-8) | С помощью клавиатуры введите требуемый диапазон тенантов (1-5 для iPECS-MG 100 и 1-9 для iPECS-MG 300). |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для доступа к настройке требуемого атрибута (обратитесь к таблице). |
|  | С помощью клавиатуры введите номер требуемой программируемой кнопки. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.8.3.1-1 АТРИБУТЫ ТЕНАНТНЫХ ГРУПП I-PGM Code 280

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 TENANT NAME ...................... | Определяет имя тенанта. | Max 24 (Максимально 24) |  |
| 2 | TENANT NAME DISPLAY (1:ON/0:OFF): OFF | Определяет имя тенанта для отображения. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | 0 |
| 3 | TIME TABLE INDEX (1-9) : 1 | Индекс расписания тенантной группы | 1-9 | 1 |
| 4 | ACNR RETRY COUNT (0-5): 3 | Определяет количество попыток автодозвона. | 0-5 | 3 |
| 5 | WAKEUP RETRY COUNT (0-5): 3 | Определяет количество повторов будильника. | 0-5 | 3 |
| 6 | WAKEUP RETRY TIME(min) (00-20): 01 | Определяет время повторов будильника (в минутах) | 00-20 | 01 |
| 7 | AUTH RETRY COUNT (0-5): 3 | Определяет количество попыток авторизации | 0-5 | 3 |
| 8 | MULTI-CFW SVC COUNT (01-10): 05 | Определяет счетчик мульти-маршрутизации. | 01-10 | 05 |

##### Tenant Attributes II –PGM Code 281 (Атрибуты тенантных групп II)

У каждого тенанта имеются атрибуты, такие как Имя тенанта, Счетчик попыток автодозвона, Будильник, Авторизация и пр. (обратитесь к таблице 2.3.8.3.2-1 за описанием функций, отображений на дисплее и требуемых данных для ввода).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| TENANT ATTRIBUTE 2 ENTER TENANT RANGE (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 281. |
| 1-1 TENANT ATT 2 PRESS FLEX KEY (1-7) | С помощью клавиатуры введите требуемый диапазон тенантов (1-5 для iPECS-MG 100 и 1-9 для iPECS-MG 300). |
| Обратитесь к таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для доступа к настройке требуемого атрибута (обратитесь к таблице). |
|  | С помощью клавиатуры введите номер требуемой программируемой кнопки. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.8.3.2-1 АТРИБУТЫ тенантных групп II-PGM Code 281

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONF-MEMBER MANUAL ADD (1:ON/0:OFF): ON | Определяет добавление участников конференции в ручном режиме. ВКЛ.- участники добавляются в конференцию кнопкой CONF ВЫКЛ.- участники добавляются в конференцию автоматически. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | 1 |
| 2 | REDIAL METHOD 2. LIST DIAL | Определяет метод повторного набора при нажатии пользователем кнопки [REDIAL]. 0. ONE TOUCHES CALL: при нажатии кнопки [REDIAL] происходит повторный набор номера. 1. ONE TOUCH LOG PHONE: при нажатии кнопки [REDIAL] на телефоне с 3 программными клавишами происходит повторный набор номера. Если на телефоне нет 3 программных клавиш, открывается список повторов. 2. LIST DIAL: при нажатии кнопки [REDIAL] отображается список повторных наборов номера. Пользователь выбирает номер для повторного набора. | 0: One Touch Dial (Набор одной кнопкой) 1: One Touch Log Phone (Повторный набор или список) 2: List Dial (Список повторных наборов) | 2 |
| 3 | DIAL DIGIT PROCESS 2. TYPE 3(C-S-R[E]) | Определяет метод обработки цифр набора. 0. Тип 1(R-C-S): Если пользователь набирает цифры, они обрабатываются как указано 1) Применить ограничения набора для всех цифр, включая код доступа к СЛ 2) Преобразование 3) Занятие соединительной линии 1. Тип 2(C-S-R[A]): Если пользователь набирает цифры, они обрабатываются как указано 1) Преобразование 2) Занятие соединительной линии 3) Применение ограничений набора для всех цифр, включая код доступа к СЛ 2. TYPE 3(C-S-R[E]): Если пользователь набирает цифры, они обрабатываются как указано 1) Преобразование 2) Занятие соединительной линии 3) Применение ограничений набора для внешнего телефонного номера | 0: Type 1 (Тип 1) 1: Type 2 (Тип 2) 2: Type 3 (Тип 3) | 2 |
| 4 | XFER CO TO COS 0 STA (1:ON/0:OFF) : ON | Определяет перевод вызова СЛ на абонента с классом сервиса 0 | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |
| 5 | ADD CO ACCESS CODE (1:ON/0:OFF) : ON | Определяет добавление кода доступа к СЛ в журнал входящих вызовов | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 6 | CODEC TYPE 1. G711 | Определяет тип системного кодека | 1.G711 2.G723 3.G729 4.G722 | 1 |
| 7 | BACKLIGHT USAGE 0.All OFF | В этом поле определяется опция подсветки экрана на телефоне LIP в соответствии с типом звонкового сигнала | 0.All Off (Все выкл.) 1.Day On (Дневной Вкл.) 2.Night On (Ночной Вкл.) 3.Timed On (По расписанию Вкл.) 4.D/N On (Дневной/ночной Вкл.) 5.D/T On (Дневной/По расписанию Вкл.) 6.N/T On (Ночной/По расписанию Вкл.) 7.All On (Все Вкл.) | 0 |
| 8 | CDR PREFIX UNMATCH 0. NO CDR | В этом поле определяется тип ограничения продолжительности вызова по умолчанию, если номер вызываемого абонента не совпадает с таблицей префиксов. | 0.No CDR (Без CDR) 1.Local Call CDR (CDR для локальных вызовов) 2.Long Call CDR (CDR для междугородных вызовов) 3.International Call CDR (CDR международных вызовов) 4.Dedicated Call CDR (CDR специальных вызовов) |  |

#### Tenant Group Access -PGM Code 283 (Доступ к тенантной группе)

Абонентам группы разрешается или запрещается совершение внутренних/внешних вызовов абонентов в других группах на групповой основе.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| TENANT CALL ACCESS ENTER TENANT NO (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 283. |
| 1 TENANT CALL ACCESS PRESS ACCESS NO (1-9) | С помощью клавиатуры введите требуемый номер тенантной группы (1-5 для iPECS-MG 100 и 199 для iPECS-MG 300). |
| 1 TENANT CALL ACCESS PRESS ACCESS NO (1-9) | Нажмите программируемую кнопку для доступа / отмены доступа к тенантной группе. Каждая тенантная группа может быть запрограммирована на разрешение или запрет вызовов абонентов других тенантных групп. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

#### CO Call Restriction PGM Codes 284-285 (Ограничения вызовов по соединительным линиям)

Ограничение продолжительности вызовов может применяться дифференцированно согласно типу вызова (Местный, Дальний или Международный вызов) в зависимости от тенанта.

##### Call Duration Restriction I (CDR) -PGM Code 284 (Ограничения продолжительности вызовов I)

У каждого тенанта имеются атрибуты, относящиеся к ограничению продолжительности вызова, в соответствии с типом вызова (обратитесь к таблице 2.3.8.5.1-1 за описанием функций, отображений на дисплее и требуемых данных для ввода).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| CALL DURATION RESTRICT ENTER TENANT RANGE (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 284. |
| 1-1 CDR ATTR 1 PRESS FLEX KEY (1-6) | С помощью клавиатуры введите требуемый диапазон тенантов (1-5 для iPECS-MG 100 и 1-9 для iPECS-MG 300). |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для доступа к настройке требуемого атрибута (обратитесь к таблице). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.8.5.1-1 ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫЗОВОВ I-PGM Code 284

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NORMAL CO LINE (0-3): NO RESTRICTION | Определяет ограничение для обычной СЛ. | 0: No restriction (Без ограничений) 1: All call (Все вызовы) 2: Long/International call (Междугородные/Международные вызовы) 3: International call (Международные вызовы) | 0 |
| 2 | DEDICATED LINE (0-1): NO RESTRICTION | Определяет ограничение для линии TIE. | 0. Single tone (Однократный тоновый сигнал) 1. Repeat tone (Повтор тонового сигнала) 2. Single tone & Drop (Однократный тоновый сигнал и разъединение) | 0 |
| 3 | LOCAL CALL AFTER R-TIME (0-2): SINGLE TONE | Определяет обслуживание местных вызовов по истечении таймера ограничения. | 0. Single tone (Однократный тоновый сигнал) 1. Repeat tone (Повтор тонового сигнала) 2. Single tone & Drop (Однократный тоновый сигнал и разъединение) | 0 |
| 4 | LONG CALL AFTER R-TIME (0-2): SINGLE TONE | Определяет обслуживание междугородных вызовов по истечении времени ограничения. | 0. Single tone (Однократный тоновый сигнал) 1. Repeat tone (Повтор тонового сигнала) 2. Single tone & Drop (Однократный тоновый сигнал и разъединение) | 0 |
| 5 | INTERNAT AFTER R-TIME (0-2): SINGLE TONE | Определяет обслуживание международных вызовов по истечении времени ограничения. | 0. Single tone (Однократный тоновый сигнал) 1. Repeat tone (Повтор тонового сигнала) 2. Single tone & Drop (Однократный тоновый сигнал и разъединение) | 0 |
| 6 | DEDICATED CALL AFT R-TM (0-2): SINGLE TONE | Определяет обслуживание вызовов TIE по истечении времени ограничения. | 0. Single tone (Однократный тоновый сигнал) 1. Repeat tone (Повтор тонового сигнала) 2. Single tone & Drop (Однократный тоновый сигнал и разъединение) | 0 |

##### Call Duration Restriction II (CDR) -PGM Code 285 (Ограничения продолжительности вызовов II)

У каждого тенанта имеются атрибуты, относящиеся к таймерам продолжительности вызова, в соответствии с типом вызова (обратитесь к таблице 2.3.8.5.2-1 за описанием функций, отображений на дисплее и требуемых данных для ввода).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| CALL DURATION RESTRICT ENTER TENANT RANGE (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 285. |
| 1-1 CDR ATTR 2 PRESS FLEX KEY (1-12) | С помощью клавиатуры введите требуемый диапазон тенантов (1-5 для iPECS-MG 100 и 1-9 для iPECS-MG 300). |
| Обратитесь к таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для доступа к настройке требуемого атрибута (обратитесь к таблице). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.8.5.2-1 ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫЗОВОВ II-PGM Code 285

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LOCAL CALL TONE RPT-TMR (010-254): 020(sec) | Определяет таймер повтора сигнала для местных вызовов. | 010-254 | 020 |
| 2 | LONG CALL TONE RPT-TMR (010-254): 020(sec) | Определяет таймер повтора сигнала для междугородных вызовов. | 010-254 | 020 |
| 3 | INTNATION CALL TONE RPT (010-254): 020(sec) | Определяет таймер повтора сигнала для международных вызовов. | 010-254 | 020 |
| 4 | DEDICATED CALL TONE RPT (010-254): 020(sec) | Определяет таймер повтора сигнала для вызовов по выделенной линии. | 010-254 | 020 |
| 5 | LOCAL CALL DISC. TMR (10-60): 15(sec) | Определяет таймер разъединения для местных вызовов. | 10-60 | 15 |
| 6 | LONG CALL DISC. TMR (10-60): 15(sec) | Определяет таймер разъединения для междугородных вызовов. | 10-60 | 15 |
| 7 | INTERNATIONAL DISC. TMR (10-60): 15(sec) | Определяет таймер разъединения для международных вызовов. | 10-60 | 15 |
| 8 | DEDICATED CALL DISC. TMR (10-60): 15(sec) | В этом поле определяется таймер разъединения для вызовов по выделенной линии. | 10-60 | 15 |
| 9 | LOCAL CALL REST. TMR (001-100): 003(min) | В этом поле определяется таймер ограничения местных вызовов. | 001-100 | 003 |
| 10 | LONG CALL REST. TMR (001-100): 003(min) | Определяет таймер ограничения междугородных вызовов. | 001-100 | 003 |
| 11 | INTERNATIONAL REST. TMR (001-100): 003(min) | Определяет таймер ограничения международных вызовов. | 001-100 | 003 |
| 12 | DEDICATED CALL REST. TMR (001-100): 003(min) | Определяет таймер ограничения для вызовов по выделенной линии. | 001-100 | 003 |

#### Call Prefix Table -PGM Codes 286-288 (Таблица префиксов вызовов)

Тип вызова для ограничения продолжительности вызова (CDR) может применяться дифференцированно в соответствии с таблицей префиксов в зависимости от тенанта.

##### Local Call Prefix Table -PGM Code 286 (Таблица префиксов местных вызовов)

Каждый тенант имеет таблицу префиксов для местных вызовов для целей CDR.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| LOCAL CALL PREFIX TABLE ENTER TENANT NO (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 286. |
| 1 LOCAL CALL PREFIX ENTER BIN NO (01-50) | С помощью клавиатуры введите требуемый диапазон номеров тенанта (1-5 для iPECS-MG 100 и 1-9 для iPECS-MG 300). |
| 1/01 LOCAL CALL PREFIX . . . . | С помощью клавиатуры введите требуемый номер ячейки (до 4 цифр может быть назначено для префикса местных вызовов). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

##### Long Distance Call Prefix Table –PGM Code 287 (Таблица префиксов дальних вызовов)

Каждый тенант имеет таблицу префиксов для дальних вызовов для целей CDR.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| LONG DIST. PREFIX TABLE ENTER TENANT NO (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 287. |
| 1 LONG DIST. PREFIX ENTER BIN NO (01-50) | С помощью клавиатуры введите требуемый диапазон номеров тенанта (1-5 для iPECS-MG 100 и 1-9 для iPECS-MG 300). |
| 1/01 LONG DIST. PREFIX . . . . | С помощью клавиатуры введите требуемый номер ячейки (до 4 цифр может быть назначено для префикса дальних вызовов). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

##### International Call Prefix Table -PGM Code 288 (Таблица префиксов международных вызовов)

Каждый тенант имеет таблицу префиксов для международных вызовов для целей CDR.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| INTERNATIONAL PREFIX ENTER TENANT NO (1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 288. |
| 1 INTERNATIONAL PREFIX ENTER BIN NO (01-50) | С помощью клавиатуры введите требуемый диапазон номеров тенанта (1-5 для iPECS-MG 100 и 1-9 для iPECS-MG 300). |
| 1/01 INTERNATION PREFIX . . . . | С помощью клавиатуры введите требуемый номер ячейки (до 4 цифр может быть назначено для префикса международных вызовов). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

#### Tenant Tone Table -PGM Code 290 (Таблицы тоновых сигналов тенантных групп)

В системе предусмотрен 71 тип тоновых сигналов. Каждый из тоновых сигналов можно назначить в качестве обычного сигнала, голосовой инструкции /сообщения Автоинформатора или внутреннего/внешнего источника музыки.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| TENANT TONE TABLE ENTER TENANT RANGE(1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 290. |
| 1-1 TENANT TONE TABLE ENTER TONE INDEX (01-73) | Введите с помощью клавиатуры диапазон номеров тенантных групп. Для одной группы введите один и тот же номер дважды. |
| 1ST DIAL TONE PRESS FLEX KEY (1-6) | Для программирования тональных сигналов, наберите индекс (01 – 73). Обратитесь к таблице тональных сигналов службе Web-Admin (PGM Code 264). |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку. ПК 1: Тип тонального сигнала ПК 2: Длительность тонального сигнала ПК 3: Индекс порта тонального сигнала (Обратитесь к таблице портов тональных сигналов) ПК 4: Номер приветствия/сообщения VMIB ПК 5: Повторный номер приветствия/сообщения VMIB ПК 6: Интервал повтора приветствия/сообщения VMIB |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |

Таблица 2.3.8.7-23 ТАБЛИЦА ТОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ-PGM Code 290

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1/01 TONE TYPE (01-14): 1 (NORMAL TONE) | Тип тонового сигнала | 01: Normal Tone (Обычный тоновый сигнал) 02:VMIB Prompt (Голосовая инструкция VMIB) 03: VMIB Announcement (Сообщение голосового Автоинформатора) 04: Internal MOH (Внутренняя музыкальная заставка) 05: External MOH (Внешняя музыкальная заставка) 06~09:VMIB MOH 1/2/3/4 (Музыкальная заставка VMIB 1/2/3/4) 10~14: SLT MOH 1~5 (Музыкальная заставка однолинейного аналогового телефона 1~5) | Normal Tone |
| 2 | 1-1/01 TONE TIME (001-600) : 010(sec) | Определяет продолжительность подачи тонового сигнала. | 1 ~ 600 | 10 |
| 3 | 1-1/01 TONE PORT (01-19) : 11 | Индекс портов тоновых сигналов PGM 264. Модуляцию порта тонового сигнала можно изменять с помощью службы Web-Admin | 1 ~ 19 |  |
| 4 | 1-1/01 PROMPT/ANNC. NO (001-255):… | Количество голосовых инструкций или сообщений VMIB, если выбран тип тонового сигнала VMIB «приглашение» или «сообщение». | 1 ~ 255 |  |
| 5 | 1-1/01 PROMPT/ANNC. RPT (000-100) : 001 | Количество повторов голосовых инструкций или сообщений VMIB, если выбран тип тонового сигнала VMIB «инструкция» или «сообщение». | 0 ~ 100 | 1 |
| 6 | 1-1/01 PROMPT/ANNC. INTVL (000-100) : 001 | Интервал повтора голосовой инструкции или сообщения VMIB, если выбрана инструкция или сообщение VMIB. Назначается повтор. | 0 ~ 100 | 0 |

Таблица 2.3.8.7-2 Таблица индексов тоновых сигналов

| ИНДЕКС | НАЗВАНИЕ ТОНОВОГО СИГНАЛА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1st Dial Tone (1-й сигнал готовности) | Включается при снятии трубки абонентского терминала. |
| 2 | 2nd Dial Tone (2-й сигнал готовности) | Включается при нажатии абонентом клавиши [TRANS] во время разговора для ручного перевода вызова. |
| 3 | CO Dial Tone (Сигнал готовности СЛ) | Включается для транзитной СЛ в случае доступа к СЛ без сигнала готовности СЛ. |
| 4 | DISA Dial Tone (Сигнал готовности DISA) | Предоставляется внешнему вызывающему абоненту при использовании DISA |
| 5 | LCR Virtual Tone (Виртуальный сигнал LCR) | Зарезервировано |
| 6 | Digit Conversion Virtual Tone (Виртуальный тоновый сигнал преобразования цифр) | Включается при наборе абонентом «Dummy Dial-Tone Digit» (цифру дополнительного сигнала готовности) в PGM 240. |
| 7 | Password Dial Tone (Тоновый сигнал пароля) | Включается при наборе абонентом номера открытой конференции при наличии пароля. |
| 8 | Internal Busy Tone (Сигнал внутренней занятости) | Включается для внешнего вызывающего абонента при доступе посредством DID/DISA, если вызываемый абонент занят. |
| 9 | External Busy Tone (Сигнал внешней занятости) | Включается при выполнении абонентом внешнего вызова, если вызываемый внешний абонент занят. |
| 10 | CO Line Busy Tone (Сигнал занятости СЛ) | Включается для абонента при отсутствии свободных СЛ. |
| 11 | Uncompleted Dial Error Tone (Сигнал ошибки при незавершении набора номера) | Включается, если абонент при наборе номера не укладывается в межцифровой интервал. |
| 12 | DOD Restriction Tone (Сигнал ограничения DOD) | Включается в случае набора абонентом запрещенного номера. |
| 13 | Internal No-Answer Tone (Сигнал при неответе на внутренний вызов) | Включается, если вызываемый абонент не ответил в течение «Normal Call Ring Time» (времени обычного звонка вызова), заданного в таблице звонков. |
| 14 | External No-Answer Tone (Сигнал при неответе на внешний вызов) | Включается, если вызываемый внешний абонент не отвечает. |
| 15 | Internal Vacant Error Tone (Сигнал ошибки при наборе несуществующего внутреннего номера) | Включается, если абонент набирает несуществующий номер. |
| 16 | External Vacant Error one (Сигнал ошибки при наборе несуществующего внешнего номера) | Включается, если абонент набирает несуществующий внешний номер. |
| 17 | Call Duration Restriction Tone (Сигнал ограничения продолжительности вызова) | Зарезервировано |
| 18 | Anonymous Call Restriction Tone (Сигнал ограничения анонимного вызова) | Зарезервировано |
| 19 | Error Tone (Сигнал ошибки) (все остальные случаи) | Включается при возникновении прочих ошибок |
| 20 | Relative Blocking (Относительное блокирование) | Включается при вызове абонентом заблокированного абонента. |
| 21 | Relative Line Lock Out (Относительная блокировка линии) | Включается при вызове абонента, на линии которого слышен сигнал уведомления о неосвобожденной линии. |
| 22 | Relative Do Not Disturb (Относительный статус "Не беспокоить") | Включается при вызове абонента со статусом «Не беспокоить». |
| 23 | Relative Absence (Относительное отсутствие) | Зарезервировано |
| 24 | Relative Out of Order (Относительная неправильная последовательность) | Зарезервировано |
| 25 | External Relative Out of Order (Внешняя относительная неправильная последовательность) | Зарезервировано |
| 26 | External Relative Outgoing Restriction (Внешнее относительное исходящее ограничение) | Зарезервировано |
| 27 | Relative Hot Desk Logout (Относительное отключение виртуального внутреннего абонента) | Зарезервировано |
| 28 | Howling Tone (Сигнал уведомления о неосвобожденной абонентской линии) | Включается после сигнала ошибки. |
| 29 | 1st Ring-Back Tone (Сигнал 1-го обратного вызова) | Включается при вызове абонентом другого абонента. |
| 30 | 2nd Ring-Back Tone (Сигнал 2-го обратного вызова) | Зарезервировано |
| 31 | CO Ring Back Tone (Сигнал обратного вызова СЛ) | Включается для внешнего абонента, если входящий вызов направляется к месту назначения. Включается также при вызове абонентом внешнего абонента по СЛ с «Provided Ring Back Tone» (Предоставленный сигнал обратного вызова) в PGM 171. |
| 32 | Recall Ring-Back Tone (Сигнал повторного обратного вызова) | Зарезервировано |
| 33 | Zone Paging Call Ring Back Tone (Сигнал обратного вызова для зонального оповещения) | Включается, когда абонент выполняет оповещение. |
| 34 | Command Call Ring Back Tone (Сигнал обратного вызова управляемой конференции) | Включается при выполнении группового вызова в режиме управляемой конференции |
| 35 | Alert Message Wait (Оповещение об ожидающем сообщении) | Включается при наличии сообщения, когда абонент снимает трубку |
| 36 | Alert Do not Disturb (Оповещение о статусе «Не беспокоить») | Включается при снятии абонентом трубки, если установлен режим «Не беспокоить» |
| 37 | Alert Call Forward (Оповещение об автоматической переадресации вызова) | Включается при снятии абонентом трубки, если установлен режим автоматической переадресации |
| 38 | Alert Absence (Оповещение об отсутствии) | Включается при снятии абонентом трубки, если задано предустановленное текстовое сообщение |
| 39 | Camp on Alarm (Сигнализация о постановке на ожидание с уведомлением) | Включается для абонента при запросе постановки на ожидание с уведомлением |
| 40 | Conference Alarm (Сигнализация конференции) | Включается для абонента при выполнении им конференц-вызова |
| 41 | Conference Join (Подключение к конференции) | Включается при добавлении абонентом участника конференции |
| 42 | Call Wait Alarm (Сигнализация ожидающего внутреннего вызова) | Включается для абонента при запросе режима ожидания вызова. |
| 43 | Break In Alarm (Сигнализация о вторжении) | Зарезервировано |
| 44 | Conference Room In (Вхождение в открытую конференцию) | Включается при вхождении абонента в открытую конференцию |
| 45 | Conference Room Out (Выход из открытой конференции) | Включается при удалении абонента из конференции. |
| 46 | Call Duration Restriction Alarm (Сигнализация ограничения продолжительности вызова) | Включается для абонента с индикацией разъединения CDR перед принудительным разъединением. |
| 47 | Confirm Tone (Сигнал подтверждения) | Сигнал подтверждения |
| 48 | Single Error Tone (Сигнал единичной ошибки) | Включается при наборе абонентом неправильного символа во время программирования. |
| 49 | Transfer Hold Tone (Тоновый сигнал удержания при ручном переводе вызова) | Включается для внешнего пользователя при ручном переводе его вызова |
| 50 | Transfer Hold Tone (Тоновый сигнал удержания при ручном переводе вызова) (Абонент) | Включается для абонента при ручном переводе его вызова |
| 51 | Camp On Hold Tone (Сигнал удержания при постановке на ожидание с уведомлением) (СЛ) | Включается для внешнего пользователя при использовании функции постановки на ожидание с уведомлением |
| 52 | Camp On Hold Tone (Сигнал удержания при постановке на ожидание с уведомлением) (Абонент) | Включается для абонента при использовании функции постановки на ожидание с уведомлением |
| 53 | Call Wait Hold Tone (Сигнал удержания при ожидающем вызове) (СЛ) | Включается для внешнего пользователя, если у него имеется ожидающий вызов |
| 54 | Call Wait Hold Tone (Сигнал удержания при ожидающем вызове) (Абонент) | Включается для абонента, если у него имеется ожидающий вызов |
| 55 | Normal Hold Tone (Обычный сигнал удержания (СЛ) | Включается для внешнего пользователя, находящегося на удержании |
| 56 | Normal Hold Tone (Обычный сигнал удержания) (Абонент) | Включается для абонента, находящегося на удержании |
| 57 | Normal Hold Tone (Attendant) (Обычный сигнал удержания) (Оператор) | Зарезервировано |
| 58 | Call Park Hold Tone (Сигнал удержания при парковке вызова) | Включается для внешнего пользователя в режиме парковки вызова |
| 59 | Call Park Hold Tone (Сигнал удержания при парковке вызова) (Абонент) | Включается для абонента в режиме парковки вызова |
| 60 | IC Auto Hold Tone (Сигнал автоудержания IC) | Включается при удержании участника конференции. |
| 61 | IC Auto Hold Tone (Сигнал автоудержания IC) (Оператор) | Зарезервировано |
| 62 | Command Call Answer Tone (Сигнал ответа на командный вызов) | Зарезервировано |
| 63 | R2 Normal Outgoing Tone (Обычный исходящий сигнал R2) | Зарезервировано |
| 64 | R2 Off-net Call Forward Tone (Сигнал автоматической переадресации на внешний номер R2) | Зарезервировано |
| 65 | Wake-up Answer Tone (Сигнал ответа на будильник) | Включается при ответе абонента на звонок будильника |
| 66 | Service Set Tone (Сигнал режима программирования) | Включается при начале программирования абонентом |
| 67 | DISA Retry Tone (Сигнал повтора DISA) | Включается в качестве сигнала повтора DISA, если внешний пользователь набрал неверную цифру |
| 68 | ICLID Restrict Tone (Сигнал ограничения ICLID) | Зарезервировано |
| 69 | Auto Call Answer Alert Tone (Сигнализация об автоответе) | Включается, если абонент подключен с помощью гарнитуры |
| 70 | VM Interaction Confirm Tone (Сигнал подтверждения взаимодействия с голосовой почтой) | Включается при записи своего вызова абонентом посредством модуля USB. |
| 71 | Authorization Code Dial Tone (Сигнал готовности кода авторизации) | Включается, когда абонент получает запрос на ввод кода авторизации при назначении автоматической переадресации, мобильного класса сервиса и т.п. |
| 72 | Tenant Dial Tone (Сигнал готовности тенанта) | Зарезервировано |
| 73 | Two-way Record Warning Tone (Предупреждение о записи разговора) | Включается для собеседника, когда абонент включает запись разговора |

### Board Data -PGM Codes 300-305 (Данные плат)

#### ISDN Board Attribute –PGM Code 300 (Данные плат ISDN)

Платы PRIB, BRIB, E1R2 имеют следующие атрибуты, которые может программировать администратор.

| PROCEDURE |  |
| --- | --- |
| ISDN BOARD ATTRIBUTES ENTER SLOT NO (02-18) | 1 Нажмите кнопку [PGM] и наберите 300. |
| SLOT 03 ISDN BOARD ATTR PRESS FLEX KEY (1 – 3) | 2. Введите двумя цифрами номер слота платы ISDN. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | 3. Нажмите программируемую кнопку 1-8 для доступа к требуемой настройке (обратитесь к таблице 2.3.9.1-1); с помощью клавиатуры введите требуемые данные. |
|  | 4. Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения новых данных. |

- Таблица 2.3.9.1-24 АТРИБУТЫ ПЛАТ ISDN-PGM Code 300

| BUTTON | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLOT 03 CRC CHECK (1:EN/0:DIS): ENABLE | Активация проверки избыточным циклическим кодом. | 0: Disable (Выключено) 1: Enable (Включено) | 1 |
| 2 | SLOT 03 NT/TE MODE (1:NT/:0:TE): TE | Режим NT/ TE; после смены режима плата автоматически перезапускается. | 0: TE 1: NT | 0 |
| 3 | SLOT 03/PORT1 TEI MODE (1:AUTO/0:FIXED) :AUTO | Режим TEI платы BRIB Порт 1 | 0: Fixed (Фиксированный) 1: Auto (Автоматический) | Auto |
| 4 | SLOT 03/PORT2 TEI MODE (1:AUTO/0:FIXED) :AUTO | Режим TEI платы BRIB Порт 2 | 0: Fixed (Фиксированный) 1: Auto (Автоматический) | Auto |
| 5 | SLOT 03/PORT3 TEI MODE (1:AUTO/0:FIXED) :AUTO | Режим TEI платы BRIB Порт 3 | 0: Fixed (Фиксированный) 1: Auto (Автоматический) | Auto |
| 6 | SLOT 03/PORT4 TEI MODE (1:AUTO/0:FIXED) :AUTO | Режим TEI платы BRIB Порт 4 | 0: Fixed (Фиксированный) 1: Auto (Автоматический) | Auto |
| 7 | SLOT 03 T1 MODE - D4 | Режим T1(D4/ESF) | 0:D4 1:ESF | 0 |
| 8 | SLOT 03 T1 LINE MODE - B8ZS | Режим линии T1 (B8ZS/AMI) | 0:B8ZS 1:AMI | 0 |
| 9 | SLOT 03 T1 PAUSE TIME (1-9) : 2(sec) | Время паузы T1 | 1-9 | 2 |
| 10 | SLOT 03 T1 PLS RATE (0-3) : 10PPS 60/40 | Частота импульсов Т1 | 0-3 | 0 |
| 11 | SLOT 03 T1 RLS GRD TIME (0-60) : 20(100msec) | Защитный интервал перед разъединением на линии T1 | 0-60 | 20 |
| 12 | SLOT 03 T1 DT DELAY TIME (2-50) : 10(100msec) | Время задержки DT линии Т1 | 2-50 | 10 |
| 13 | SLOT 03 T1 WINK TIME (7-15) : 10 (20msec) | Время контрольного сигнала линии Т1 | 7-15 | 10 |
| 14 | SLOT 03 T1 SEIZE TIME (0-127) : 3 (20msec) | Время занятия линии T1 | 0-127 | 3 |
| 15 | SLOT 03 T1 RLS TIME (0-127) : 7 (20msec) | Время освобождения T1 | 0-127 | 7 |
| 16 | SLOT 03 T1 RING DET TIME (2-9) : 2 (100msec) | Время определения звонка T1 | 2-9 | 2 |
| 17 | SLOT 03 T1 RING STOP TIME (10-60) : 60 (100msec) | Время прекращения звонка T1 | 10-60 | 60 |

#### ISDN Board–Clock Priority -PGM Code 301 (Приоритет тактовой частоты плат ISDN)

В системе iPECS-MG синхронизацией часов управляет программа приоритета тактовой частоты ISDN. Первая плата ISDN становится эталонной; в случае сбоя эталонной платы ее роль берет на себя следующая плата. После восстановления работоспособности первой эталонной платы она возвращает свои функции. Если в системе нет доступных плат ISDN, которые могли бы стать эталонными часами, система синхронизируется по внутренним часам.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| ISDN BRD CLOCK PRIORITY 03 04 05 . . . . . . . . . . | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 301. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые номера слотов. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения данных. |

#### IPP Board Attribute –PGM Code 305 (Атрибуты плат VOIB/VMIB)

Платы VOIB и VMIB имеют ряд атрибутов, которые может запрограммировать администратор.

| PROCEDURE |  |
| --- | --- |
| IPP BOARD ATTRIBUTES ENTER SLOT NO (02-18) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 305. |
| SLOT 03 IPP BOARD ATTR PRESS FLEX KEY (1 – 6) | Введите двумя цифрами требуемый номер слота. |
| Обратитесь к таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку 1-6 для доступа к требуемой настройке (обратитесь к таблице). С помощью клавиатуры введите требуемые данные. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения новых данных. |

- Таблица 2.3.9.3-1 АТРИБУТЫ ПЛАТ VOIB И VMIB-PGM Code 305

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP ADDR(SKIP:#) 10 . 10 . 10 . 3 | IP-адрес выбранного слота. | IP Address (IP-адрес) | 10. 10. 10. # (# : slot number) |
| 2 | ROUTER IP ADDR(SKIP:#) 0 . 0 . 0 . 0 | IP-адрес роутера выбранного слота. | IP Address (IP-адрес) | 0.0.0.0 |
| 3 | SUBNET MASK(SKIP:#) 255 .255.255.0 | Маска подсети выбранного слота. | IP Address (IP-адрес) | 255.255.255.0 |
| 4 | DHCP USAGE (1:ON/:0:OFF) : OFF | Использование DHCP | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 5 | T38 USAGE (1:ON/:0:OFF) : OFF | Использование протокола T38 | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 6 | RTP SECURITY (1:ON/0:OFF) : OFF | Использование безопасного протокола RTP | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 7 | VLAN (0000-4096) | VLan (Виртуальные частные сети) | 0000-4096 | None |
| 8 | PRIORITY (0-7) : 0 | Приоритет | 0-7 | 0 |
| 9 | DIFFSERV (00-63) : 00 | Поле пре-тэга DiffServ | 00-63 | 0 |

#### Reset Board –PGM Code 310 (Перезагрузка плат)

С помощью этого меню можно перезагрузить любую плату системы.

| PROCEDURE |  |
| --- | --- |
| RESET BOARD ENTER SLOT NO (01-18) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 310. |
| TO RESET PRESS [HOLD] | Введите двумя цифрами требуемый номер слота. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для перезагрузки платы. |

### Networking Data –PGM Codes 320-321 (Данные сети)

#### Net Basic Attribute -PGM Code 320 (Базовые атрибуты сети)

Базовые атрибуты сети отображаются в таблице 2.3.10.1-1, где представлена основная описательная информация и диапазон вводимых данных.

| PROCEDURE |  |
| --- | --- |
| NET BASIC ATTRIBUTE PRESS FLEX KEY (1-10) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 320. |
| Обратитесь к таблице) DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку 1-10 для доступа к требуемой настройке (обратитесь к таблице). |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения новых данных. |

- Таблица 2.3.10.1-25 АТРИБУТЫ СЕТИ-PGM Code 320

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NET ENABLE (1:ON/0:OFF): OFF | Включение функции сетевого обмена | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | 0 |
| 2 | NET CNIP ENABLE (1:ON/0:OFF): ON | Идентификатор вызывающего абонента передается в вызываемую систему (между системами iPECS). Информация CLIP отображается на дисплее телефона вызываемого абонента в зависимости от настройки этой функции. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | 1 |
| 3 | NET CONP ENABLE (1:ON/0:OFF): OFF | Зарезервировано. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | 0 |
| 4 | NET SIGNAL METHOD (0-1): FACILITY | Выберите тип информационного элемента для вспомогательного служебного сообщения QSIG. | 0: UUS 1: FAC | 1 |
| 5 | NET CC RETAIN (1:ON/0:OFF) : OFF | Если выбрано значение ВКЛ., подается вспомогательный сигнал режима задержки завершения вызова. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 6 | BLF USAGE (1:ON/0:OFF) : OFF | Используется для задания использования идентификации занятых линий в сети | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |
| 7 | TCP PORT FOR BLF (9000-9999): 9000 | Порт TCP для отправки сообщения BLF менеджеру BLF. | 9000-9999 | 9000 |
| 8 | UDP PORT FOR BLF (9000-9999): 9001 | Порт UDP для отправки сообщения BLF менеджеру BLF. | 9000-9999 | 9001 |
| 9 | DURATION OF BLF STS (01-99): 10(sec) | Продолжительность отправки сообщения о статусе BLF на сервер BLF. | 01-99 | 10 |
| 10 | BLF MANAGER IP 0. 0. 0. 0 | IP-адрес сервера BLF используется только если телефон iPECS-MG настроен системой LDK/iPECS для работы с функцией голосовой сети (зарезервировано). |  | 0.0.0.0 |

#### NET Numbering Plan Table -PGM Code 321 (Таблица планов сетевой нумерации)

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| NET NUM PLAN TABLE ENTER BIN NO (001-250) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 321. |
| 001 NET NUM PLAN TBL PRESS FLEX KEY (1-10) | С помощью клавиатуры введите трехзначный индекс (номер ячейки) таблицы, 001 ~ 250. |
| Обратитесь к нижеследующей таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку, 1~10 для доступа к требуемой настройке, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения новых данных. |

- Таблица 2.3.10.2-26 ПЛАН СЕТЕВОЙ НУМЕРАЦИИ-PGM Code 321

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001 NUMBER TYPE (0-1): NET | Выберите тип номера | 0:NET (Сетевой) 1:TRANSIT (Транзитный) | NET |
| 2 | 001 NUM PLAN CODE | «X» означает, что можно вставить любую цифру от 0 до 9. (Для ввода X нажмите кнопку «MUTE».) | 8 digits (8 цифр) | . |
| 3 | 001 CO GROUP NO (01-72) : .. | Номер группы СЛ | 01-72 |  |
| 4 | 001 AND DIGIT | Цифры AND(Автоматического сетевого набора) | 10 digits (10 цифр) |  |
| 5 | 001 DIGIT REPEAT (1:On/0:OFF) : OFF | Если код плана нумерации (программная кнопка 2) назначен для вызова ТфОП или транзитного вызова, этот код можно поместить в сообщение SETUP (если выбрано значение ON) | 1: ON (ВКЛ) 0: OFF (ВЫКЛ) | OFF |
| 6 | 001 DIGIT SENDING (0-1) : OVERLAP | Выберите режим отправки цифр (с перекрытием или блочная) | 1: Enblock (Блочный) 0:Overlap (С частичным перкрытием) | OVERLAP |
| 7 | 001 VOIP CPN INFO PRESS FLEX (1-4) | 1: 001 VOIP CPN Информация 1 2: 001 VOIP CPN Информация 2 3: 001 VOIP CPN Информация 3 4: 001 VOIP CPN Информация 4 |  |  |
| 8 | 001 BLF SYSTEM IP 0. 0. 0. 0 | IP-адрес сервера BLF используется только если телефон iPECS настроен системой LDK для работы с функцией голосовой сети |  | 0.0.0.0 |
| 9 | 001 BLF SYSTEM PORT (0000-9999) : 9500 | Порт UDP для отправки сообщения BLF менеджеру BLF. |  | 9500 |
| 10 | FIREWALL ROUTING (1:ON/0:OFF) : OFF | Выберите IP-адрес (IP-адрес с брандмауэром или IP-адрес без брандмауэра); если система места назначения находится в том же VPN, следует передать IP-адрес без брандмауэра. ON: Отправить IP-адрес с брандмауэром OFF: Отправить внутренний IP-адрес (без брандмауэра) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |

### TNET, Centralized Networking -PGM Codes 330-335 (Прозрачная сеть с централизованным управлением TNET)

В сети TNET (Transparent Networking) с централизованным управлением удаленные устройства можно регистрировать в центральном модуле MFIM (CM) и в локальном MFIM (LM).  Таким образом CM осуществляет управление удаленным устройством.  Если соединение WAN между LM и CM не работает (ошибка при опросе в течение 2 секунд), LM инициирует оперативное управление зарегистрированными локальными устройствами.  Вызовы между системами (CM и LM) могут автоматически переводиться на модули ТфОП, зарегистрированные в LM (в режиме аварийного переключения).  Конфигурация и характеристики модулей LM и CM можно настраивать (например, для режима аварийного переключения)

#### TNET Basic Attributes -PGM Code 330 (Базовые атрибуты сети TNET)

Каждый модуль MFIM в сети с централизованным управлением должен быть активирован для работы в TNET, чтобы функционировать как часть общей сети.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| TNET BASIC ATTRIBUTES PRESS FLEX KEY (1 – 1) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 330. |
| TNET ENABLE (1:ON/0:OFF): OFF | Нажмите программируемую кнопку 1. |
|  | С помощью клавиатуры активируйте или деактивируйте сеть TNET, централизованную сеть. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения новых данных. |

- Таблица 2.3.11.1-27 БАЗОВЫЕ АТРИБУТЫ СЕТИ TNET-PGM Code 330

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TNET ENABLE (1:ON/0:OFF): OFF | Активирует функцию T-NET | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | 0 |

#### TNET CM Attributes -PGM Code 331 (Атрибуты центрального модуля сети TNET)

Каждый локальный модуль LM (Local MFIM), входящий в состав сети с централизованным управлением, должен иметь IP-адрес центрального модуля CM (Central MFIM) и сведения о конфигурации LM, которые передаются в CM в момент регистрации LM в CM. Общее количество портов определяет порты, выделенные в базе данных CM для использования устройствами, зарегистрированными в LM.  Количество портов, определенное в базе данных каждого модуля LM, не должно превышать количество портов, определенное в CM для данного модуля LM (см. PGM 332).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| TNET CM ATTRIBUTES PRESS FLEX KEY (1 – 6 ) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 331. |
| Обратитесь к таблице DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку, 1-6 для доступа к требуемой настройке (обратитесь к таблице) |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные (обратитесь к таблице). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения новых данных. |

- Таблица 2.3.11.2-28 АТРИБУТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО МОДУЛЯ СЕТИ TNET-PGM Code 331

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CM REGISTER REQ (1:ON/0:OFF): ON | Разрешает локальному модулю (LM) выполнить попытку регистрации в центральном модуле (CM). Чтобы обеспечить правильную регистрацию, для этого поля должно быть выбрано значение ВКЛ. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | 1 |
| 2 | CM IP ADDRESS xxx.xxx.xxx.xxx | Определяет IP-адрес CM. используемый модулем LM. | IPv4 address (IP-адрес) | 0.0.0.0 |
| 3 | CM IPKTS PORT (0001 - 9999):5588 | В среде TNET определяется порт UDP протокола IP KTS (не меняйте значение по умолчанию). | 0001-9999 | 5588 |
| 4 | CM TOTAL PORT (000 – 999): 011 | Определяет общее количество портов, запрашиваемое модулем LM для выделения в CM для устройств, закрепленных за LM. Это значение не должно превышать число портов CM для устройств LM | 000-999 | 000 |
| 5 | POLLING COUNT (00 – 99): 05 | Задает максимальное число сбоев опроса, после которого LM определяет сбой глобальной сети (WAN). | 00-99 | 05 |
| 6 | POLLING INTERVAL (00 – 99): 02 | Определяет интервал между попытками опроса CM модулем LM. | 00-99 | 02 |

#### FoPSTN Attributes -PGM Code 333 (Атрибуты аварийного переключения в сети TNET)

Функция аварийного переключения позволяет системам в сети с централизованным управлением (TNET) выполнять вызовы между системами по линии ТфОП (аналоговой или цифровой), если соединение WAN с CM выходит из строя. Для локального управления и доступа к сервисам СЛ в модуле LM необходимо зарегистрировать модуль шлюза СЛ.  Пользователи могут совершать вызовы обычным образом, при этом вызов направляется по ресурсам СЛ в удаленный модуль CM. Если вызовы направляются на линию DID принимающей системы, то система выберет линию в назначенной группе СЛ и наберет телефонный номер, в котором номер абонента будет указан в последних цифрах.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| FoPSTN ATTRIBUTES PRESS FLEX KEY (1–3) | 1. Нажмите кнопку [PGM] и наберите 333. |
| Обратитесь к таблице DISPLAY | 2. Нажмите программируемую кнопку 1-3 для доступа к требуемой настройке (обратитесь к таблице). ПК 1: Включение или выключение аварийного режима. ПК 2: Нажмите кнопку [SAVE] для инициализации таблицы аварийного режима. ПК 3: Наберите номер ячейки таблицы для ввода данных. |
|  | 3. Для ПК 3, с помощью клавиатуры введите требуемые данные (обратитесь к таблице). |
|  | 4. Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения новых данных. |

- Таблица 2.3.11.3-29 АТРИБУТЫ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА-PGM Code 333

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENABLE FoPSTN (1:ON/0:OFF): OFF | Это поле позволяет включать и выключать функцию аварийного переключения с модулей CM или LM. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | - |
| 2 | INIT FoPSTN TABLE PRESS [SAVE] KEY | Инициализация таблицы аварийного режима. |  |  |
| 3 | FoPSTN ATTRIBUTES ENTER BIN NO(001-200) |  | 1-100 (MG-100 1-200 (MG-300) |  |
| 3-1 | FoPSTN 001 NUM PLAN Xxxxxxxx | Номера абонентов, ассоциированные с удаленной системой. | Max 16 |  |
| 3-2 | FoPSTN 001 CO GROUP GRP NO (01-72): 01 | Определяет группу СЛ в локальной системе, которая будет использоваться для осуществления вызовов абонентов, присутствующих в плане нумерации FO, в случае выхода из строя WAN. | 1-24 (MG-100 1-72 (MG-300) |  |
| 3-3 | FoPSTN 001 TEL NUMBER xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Определяет номер телефона, который система должна набрать для осуществления вызова абонентов, внесенных в план нумерации FO, в случае выхода из строя WAN. | Max 10 (Максимально 10) |  |

#### Board TNET Attributes -PGM Code 334 (Атрибуты плат в сети TNET)

При подключении платы или модуля шлюза iPECS к сети с централизованным управлением (TNET) предусмотрена возможность включения и выключения работы платы или модуля шлюза iPECS в TNET.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| BOARD TNET ATTRIBUTES ENTER SLOT NO (02-56) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 334. |
| SLOT 02 TNET ENABLE (1:ON/0:OFF): OFF | Введите номер слота. |
|  | С помощью клавиатуры активируйте или деактивируйте сеть TNET, централизованную сеть. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения новых данных. |

#### IP Phone TNET Attributes –PGM Code 335 (Атрибуты IP-телефонов в сети TNET)

Если к сети с централизованным управлением (TNET) подключен IP-телефон, существует возможность активации и деактивации этого телефона для работы в TNET.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| IP PHONE NET ENABLE ENTER BIN NO(001-324) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 335. |
| BIN 001 TNET ENABLE (1:ON/0:OFF) : OFF | Введите номер индекса IP-телефона (001-108 для iPECS MG-100, 001-324 для iPECS-MG 300). |
|  | С помощью клавиатуры активируйте или деактивируйте сеть TNET, централизованную сеть. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения новых данных. |

### H.323 Data –PGM Codes 360-363 (Атрибуты H.323)

Системный блок MPB включает в себя 4 канала VoIU. Плата VOIB8 обеспечивает до 8 каналов VoIP, плата VOIB24 обеспечивает до 24 каналов VoIP. Эти каналы VoIP используются в распределенных сетях, при доступе по протоколам SIP и H.323 и для удаленного доступа устройств.

Когда для вызовов H.323 используются каналы VoIP, необходимо назначить нижеследующие атрибуты.

#### H.323 Routing Attributes –PGM Code 360 (Атрибуты маршрутизации H.323)

Чтобы обеспечить прямую работу H.323, система назначает уникальный номер каждому IP-адресу H323. Прямая связь с помощью H.323 осуществляется путем набора назначенного номера.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| H.323 ROUTING ATTR ENTER CO GRP NUMBER | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 360. |
|  | Введите номер группы соединительных линий. |
| H.323 ROUTING ATTR ENTER ROUTE PREFIX(01-50) | Введите индекс префикса (01-50). |
| GROUP 01 ATTR PRESS FLEX KEY (1-2) | Нажмите программируемую кнопку 1 или 2 и введите требуемые данные. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения новых данных. |

- Таблица 2.3.12.1-30 АТРИБУТЫ МАРШРУТИЗАЦИИ H.323-PGM Code 360

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 DIGIT(1) …….. | Указываются номера, относящиеся к системе маршрутизации H.323. | MAX 8 digits (Максимально 8 цифр) |  |
| 2 | DEST IP ADDR 0. 0. 0. 0 | Указывается IP-адрес, относящийся к системе маршрутизации H.323. |  | 0.0.0.0 |

#### H.323 Call Setup Info. -PGM Code 361 (Атрибуты настройки вызова H.323)

При использовании протокола VoIP стандарта H.323 для внешних VoIP-вызовов существует возможность настройки некоторых атрибутов этих каналов. Можно задавать режим настройки и туннелирования H.323 («инкапсуляция H.245»). Для поддержки H.323 можно также определить канал Registration, Admissions and Status (RAS). Определяются IP-адреса канала RAS (одноадресная или многоадресная передача), план нумерации IP-портов и другие параметры настройки H.323.

Настройка вызовов H.323 позволяет управлять приоритезацией голосового трафика с помощью DiffServ. На уровне кадров Ethernet (на канальном уровне модели OSI) требуемый уровень обслуживания обычно устанавливается включением для кадра поля Tag (приоритезация на основе меток IEEE 802p/Q). Поскольку IP-протокол работает в сетях WAN, где на канальном уровне далеко не всегда используется Ethernet, в заголовке IP-пакета было предусмотрено специальное поле ToS, на основании значения которого принимается решение об уровне обслуживания. В настоящее время для маркировки IP-пакетов в соответствии с уровнем обслуживания используется протокол DiffServ. Данная программа позволяет устанавливать 6-битное поле ToS в заголовке IP-пакета в одно из 64-х значений приоритета в диапазоне 0~63. Пакеты высшего приоритета имеют преимущество при маршрутизации или при постановке в очередь (и извлечении из нее) в случае заторов при коммутации на сетевом уровне модели OSI. Однако, при существенном объеме высокоприоритетной информации другие пакеты могут теряться. С другой стороны, при маркировке пакетов несколькими возможными уровнями вероятных потерь, пакеты с наивысшим приоритетом первыми отбрасываются в случае больших задержек, что может привести к чрезмерной потере пакетов и плохому качеству звука.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| H.323 CALL SETUP INFO ENTER CO GRP NUMBER | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 361. |
| GROUP 02 ATTR PRESS FLEX KEY (1-9) | С помощью клавиатуры введите номер группы соединительных линий. |
| Обратитесь к таблице DISPLAY | Выберите требуемую программируемую кнопку (обратитесь к таблице). |
|  | С помощью клавиатуры введите the требуемые данные (обратитесь к таблице). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

- Таблица 2.3.12.2-31 АТРИБУТЫ VOIP H.323-PGM Code 361

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP MODE (1:FAST/0:NOR): FAST | IP-вызовы H.323 можно настраивать с помощью обычного режима или режима Fast Start H.323. | 0: Normal (Обычный) 1: Fast mode (Режим Fast Mode) | 1 |
| 2 | TUNNEL MODE (1:ON/0:OFF): OFF | IP-вызовы H.323 можно настраивать с помощью функции инкапсуляции H.245 (туннелирование). | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | 1 |
| 3 | DTMF SEND MODE (0-2) INBAND | Во время соединения цифры DTMF можно передавать внутри полосы или вне ее (H.245). | 0: Inband (Внутриполосная) 1: RFC2833 2:out (Внешняя) | 0 |
| 4 | DIFF SERV (00-63): 04 | Поле пре-тэга Diffserv для голосовых пакетов. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Высокие значения могут привести к высокому уровню отбрасывания пакетов. | 0-63 | 4 |
| 5 | G.711A CODEC (1:USE/0:N-USE): OFF | Использование кодека типа G.711A. | 0: NOT USE (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1: USE (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) | 1 |
| 6 | G.711U CODEC (1:USE/0:N-USE): OFF | Использование кодека типа G.711U. | 0: NOT USE (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1: USE (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) | 0 |
| 7 | G.729 CODEC (1:USE/0:N-USE): OFF | Использование кодека типа G.729. | 0: NOT USE (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1: USE (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) | 0 |
| 8 | G.723.1 CODEC (1:USE/0:N-USE): OFF | Использование кодека типа G.723.1. | 0: NOT USE (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1: USE (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) | 0 |
| 9 | GK USED (1:ON/0:OFF): OFF | Определяет использование привратника. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | 0 |

#### H.323 Incoming Attributes -PGM Code 362 (Атрибуты входящих вызовов H.323)

Чтобы получить прямую связь по протоколу H.323, необходимо назначить для маршрутизации параметры «From IP-Address» (С IP-адреса) и «CO Group number» (Номер группы СЛ).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| H.323 INCOMING ATTR ENTER BIN NO(01-50) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 362. |
| H.323 INCOMING ATTR 01 PRESS FLEX_KEY (1-2) | Введите индекс. |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку и введите данные. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения новых данных. |

- Таблица 2.3.12.3-32 АТРИБУТЫ МАРШРУТИЗАЦИИ H.323-PGM Code 362

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FROM IP 0. 0. 0. 0 | IP-адрес, назначенный для входящих вызовов H.323. |  | 0.0.0.0 |
| 2 | INCOMING CO GRP NUM (01-72): .. | Номер группы СЛ, назначенный для входящих вызовов H.323. | 01-72 |  |

#### GK Setup Info. –PGM Code 363 (Настройка привратника H.323)

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| GK SETUP INFO PRESS FLEX_KEY(1-9) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 363. |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку, обратитесь к нижеследующей таблице. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения новых данных. |

- Таблица 2.3.12.4-33 НАСТРОЙКА ПРИВРАТНИКА H.323-PGM Code 363

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GK USAGE (1:ON/0:OFF) : OFF | Определяет, следует ли использовать плату центрального процессора в качестве привратника H.323. | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | 0 |
| 2 | LIGHT RRQ USAGE (1:ON/0:OFF) : OFF | Систему можно запрограммировать на использование простого сообщения запроса регистрации (RRQ) (ON) или полного сообщения RRQ (OFF). | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | 0 |
| 3 | MULTI GK IP 0. 0. 0. 0 | IP-адрес многоадресной передачи для информации RAS привратника. | IP Address (IP-адрес) | 0.0.0.0 |
| 4 | MULTI GK PORT (0000-9999) : 0000 | IP-порт многоадресной передачи для информации RAS привратника H.323. | IP Port # (Номер IP порта) (0-9999) | 0 |
| 5 | UNI GK IP 0. 0. 0. 0 | IP-адрес одноадресной передачи для информации RAS привратника. | IP Address (IP-адрес) | 0.0.0.0 |
| 6 | UNI GK PORT (0000-9999) : 1719 | IP-порт одноадресной передачи для информации RAS привратника H.323. | IP Port # (Номер IP порта) (0-9999) | 1719 |
| 7 | KEEP ALIVE TIME(SEC) (0001-1000): 0120 | Система передает сообщение опроса с интервалом, заданным таймером дежурного сообщения (в секундах) для проверки статуса соединения. | 1-1000 | 120 |
| 8 | GATEWAY PREFIX . . . . . . . . . . . . . | План нумерации для номера вызывающего абонента в настройке RAS. | MAX 25 Digits (Максимально 25 цифр) |  |
| 9 | H.323 GATEWAY ID . . . . . . . . . . . . . | Идентификатор привратника; в режиме администрирования можно проверить или запрограммировать только 24 цифры. | MAX 129 Digits (Максимально 129 цифр) |  |

### Gain & Cadence Control –PGM Codes 400-440 (Управление усилением и модуляцией)

#### DKT RX Gain -PGM Code 400 (Усиление для системного телефона в режиме приема сигнала)

Усиление для системного телефона в режиме приема сигнала может быть настроено (обратитесь к таблице за требуемыми настройками).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| DKT RX GAIN PRESS FLEX_KEY (01-10) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 400. |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку (обратитесь к таблице). |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для настройки атрибутов (обратитесь к таблице). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.13.1-1 УСИЛЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ТЕЛЕФОНА В РЕЖИМЕ ПРИЕМА СИГНАЛА-PGM Code 400

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DKT RX GAIN DKT<-DKT:26(00-63) | Усиление для цифрового системного телефона в режиме приема сигнала с системного телефона | 0-63 | 26 |
| 2 | DKT RX GAIN DKT<-SLT:22(00-63) | Усиление для цифрового системного телефона в режиме приема сигнала с SLT-телефона | 0-63 | 22 |
| 3 | DKT RX GAIN DKT<-DECT:26(00-63) | Усиление для цифрового системного телефона в режиме приема сигнала с телефона DECT | 0-63 | 26 |
| 4 | DKT RX GAIN DKT<-IPDEV:26(00-63) | Усиление для цифрового системного телефона в режиме приема сигнала с IP-телефона | 0-63 | 26 |
| 5 | DKT RX GAIN DKT<-ACO:26(00-63) | Усиление для цифрового системного телефона в режиме приема сигнала с аналоговой соединительной линии | 0-63 | 26 |
| 6 | DKT RX GAIN DKT<-DCO:33(00-63) | Усиление для цифрового системного телефона в режиме приема сигнала с цифровой соединительной линии | 0-63 | 33 |
| 7 | DKT RX GAIN DKT<-VMIB:29(00-63) | Усиление для цифрового системного телефона в режиме приема сигнала с платы VMIB | 0-63 | 29 |
| 8 | DKT RX GAIN DKT<-DTMF:08(00-63) | Усиление для цифрового системного телефона в режиме приема тонового сигнала DTMF | 0-63 | 08 |
| 9 | DKT RX GAIN DKT<-TONE:32(00-63) | Усиление для цифрового системного телефона в режиме приема тонового сигнала TONE | 0-63 | 32 |
| 10 | DKT RX GAIN DKT<-MUSIC:29(00-3) | Усиление для цифрового системного телефона в режиме приема сигнала от источника музыки MUSIC | 0-63 | 29 |

#### SLT RX Gain –PGM Code 401 (Усиление для однолинейного аналогового телефона в режиме приема сигнала)

Усиление для однолинейного аналогового телефона в режиме приема сигнала может быть настроено (обратитесь к таблице).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| SLT RX GAIN PRESS FLEX_KEY (01-10) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 401. |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку (обратитесь к таблице). |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для настройки атрибутов (обратитесь к таблице). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.13.2-34 Усиление аналогового однолинейного телефона в режиме приема СИГНАЛА-PGM Code 401

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLT RX GAIN SLT<-DKT:32(00-63) | Усиление для аналогового однолинейного телефона в режиме приема сигнала с системного телефона | 0-63 | 32 |
| 2 | SLT RX GAIN SLT<-SLT:32(00-63) | Усиление для аналогового однолинейного телефона в режиме приема сигнала с SLT-телефона | 0-63 | 32 |
| 3 | SLT RX GAIN SLT<-DECT:32(00-63) | Усиление для аналогового однолинейного телефона в режиме приема сигнала с телефона DECT | 0-63 | 32 |
| 4 | SLT RX GAIN SLT<-IPDEV:33(00-63) | Усиление для аналогового однолинейного телефона в режиме приема сигнала с IP-телефона | 0-63 | 33 |
| 5 | SLT RX GAIN SLT<-ACO:32(00-63) | Усиление для аналогового однолинейного телефона в режиме приема сигнала с аналоговой соединительной линии | 0-63 | 32 |
| 6 | SLT RX GAIN SLT<-DCO:44(00-63) | Усиление для аналогового однолинейного телефона в режиме приема сигнала с цифровой соединительной линии | 0-63 | 44 |
| 7 | SLT RX GAIN SLT<-VMIB:40(00-63) | Усиление для аналогового однолинейного телефона в режиме приема сигнала с платы VMIB | 0-63 | 40 |
| 8 | SLT RX GAIN SLT<-DTMF:28(00-63) | Усиление для аналогового однолинейного телефона в режиме приема тонового сигнала DTMF | 0-63 | 28 |
| 9 | SLT RX GAIN SLT<-TONE:38(00-63) | Усиление для аналогового однолинейного телефона в режиме приема тонового сигнала TONE | 0-63 | 38 |
| 10 | SLT RX GAIN SLT<-MUSIC:40(00-3) | Усиление для аналогового однолинейного телефона в режиме приема сигнала от источника музыки MUSIC | 0-63 | 40 |

#### DECT RX Gain –PGM Code 402 (Усиление телефона DECT в режиме приема сигнала)

Усиление телефона DECT в режиме приема сигнала может быть настроено (обратитесь к таблице).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| DECT RX GAIN PRESS FLEX_KEY (01-10) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 402. |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку (обратитесь к таблице). |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для настройки атрибутов (обратитесь к таблице). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.13.3-35 Усиление телефона DECT в режиме приема сигнала-
PGM Code 402

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DECT RX GAIN DECT<-DKT:26(00-63) | Усиление для телефона DECT в режиме приема сигнала с системного телефона | 0-63 | 26 |
| 2 | DECT RX GAIN DECT<-SLT:33(00-63) | Усиление для телефона DECT в режиме приема сигнала с SLT-телефона | 0-63 | 33 |
| 3 | DECT RX GAIN DECT<-DECT:26(00-63) | Усиление для телефона DECT в режиме приема сигнала с телефона DECT | 0-63 | 26 |
| 4 | DECT RX GAIN DECT<-IPDEV:26(00-63) | Усиление для телефона DECT в режиме приема сигнала с IP-телефона | 0-63 | 26 |
| 5 | DECT RX GAIN DECT<-ACO:38(00-63) | Усиление для телефона DECT в режиме приема сигнала с аналоговой соединительной линии | 0-63 | 38 |
| 6 | DECT RX GAIN DECT<-DCO:33(00-63) | Усиление для телефона DECT в режиме приема сигнала с цифровой соединительной линии | 0-63 | 33 |
| 7 | DECT RX GAIN DECT<-VMIB:29(00-63) | Усиление для телефона DECT в режиме приема сигнала с платы VMIB | 0-63 | 29 |
| 8 | DECT RX GAIN DECT<-DTMF:08(00-63) | Усиление для телефона DECT в режиме приема тонового сигнала DTMF | 0-63 | 8 |
| 9 | DECT RX GAIN DECT<-TONE:37(00-63) | Усиление для телефона DECT в режиме приема тонового сигнала TONE | 0-63 | 37 |
| 10 | DECT RX GAIN DECT<-MUSIC:29(00-3) | Усиление для телефона DECT в режиме приема сигнала от источника музыки MUSIC | 0-63 | 29 |

#### IP-PHONE RX Gain –PGM Code 403 (Усиление для IP-телефона в режиме приема сигнала)

Усиление для IP-телефона в режиме приема сигнала может быть настроено (обратитесь к таблице).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| IP-PHONE RX GAIN PRESS FLEX_KEY (01-10) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 403. |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку (обратитесь к таблице). |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для настройки атрибутов (обратитесь к таблице. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.13.4-36 Усиление для IP-телефона в режиме приема сигнала-
PGM Code 403

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP-PHONE RX GAIN IPDEV<-DKT:26(00-63) | Усиление для IP-телефона в режиме приема сигнала с системного телефона | 0-63 | 26 |
| 2 | IP-PHONE RX GAIN IPDEV<-SLT:33(00-63) | Усиление для IP-телефона в режиме приема сигнала с SLT-телефона | 0-63 | 33 |
| 3 | IP-PHONE RX GAIN IPDEV<-DECT:26(00-63) | Усиление для IP-телефона в режиме приема сигнала с телефона DECT | 0-63 | 26 |
| 4 | IP-PHONE RX GAIN IPDEV<-IPDEV:26(00-63) | Усиление для IP-телефона в режиме приема сигнала с IP-телефона | 0-63 | 26 |
| 5 | IP-PHONE RX GAIN IPDEV<-ACO:33(00-63) | Усиление для IP-телефона в режиме приема сигнала с аналоговой соединительной линии | 0-63 | 33 |
| 6 | IP-PHONE RX GAIN IPDEV<-DCO:33(00-63) | Усиление для IP-телефона в режиме приема сигнала с цифровой соединительной линии | 0-63 | 33 |
| 7 | IP-PHONE RX GAIN IPDEV<-VMIB:29(00-63) | Усиление для IP-телефона в режиме приема сигнала с платы VMIB | 0-63 | 29 |
| 8 | IP-PHONE RX GAIN IPDEV<-DTMF:08(00-63) | Усиление для IP-телефона в режиме приема тонового сигнала DTMF | 0-63 | 8 |
| 9 | IP-PHONE RX GAIN IPDEV<-TONE:32(00-63) | Усиление для IP-телефона в режиме приема тонового сигнала TONE | 0-63 | 32 |
| 10 | IP-PHONE RX GAIN IPDEV<-MUSIC:29(00-3) | Усиление для IP-телефона в режиме приема сигнала от источника музыки MUSIC | 0-63 | 29 |

#### ANALOG CO RX Gain –PGM Code 404 (Усиление для аналоговой соединительной линии в режиме приема сигнала)

Усиление для аналоговой соединительной линии в режиме приема сигнала может быть настроено (обратитесь к таблице).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| ACO RX GAIN PRESS FLEX_KEY (01-10) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 404. |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку (обратитесь к таблице). |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для настройки атрибутов (обратитесь к таблице). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.13.5-37 Усиление для аналоговой соединительной линии в режиме приема сигнала-PGM Code 404

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACO RX GAIN ACO<-DKT:40(00-63) | Усиление для аналоговой соединительной линии в режиме приема сигнала с системного телефона | 0-63 | 40 |
| 2 | ACO RX GAIN ACO<-SLT:32(00-63) | Усиление для аналоговой соединительной линии в режиме приема сигнала с SLT-телефона | 0-63 | 32 |
| 3 | ACO RX GAIN ACO<-DECT:31(00-63) | Усиление для аналоговой соединительной линии в режиме приема сигнала с телефона DECT | 0-63 | 31 |
| 4 | ACO RX GAIN ACO<-IPDEV:33(00-63) | Усиление для аналоговой соединительной линии в режиме приема сигнала с IP-телефона | 0-63 | 33 |
| 5 | ACO RX GAIN ACO<-ACO:32(00-63) | Усиление для аналоговой соединительной линии в режиме приема сигнала с аналоговой соединительной линии | 0-63 | 32 |
| 6 | ACO RX GAIN ACO<-DCO:38(00-63) | Усиление для аналоговой соединительной линии в режиме приема сигнала с цифровой соединительной линии | 0-63 | 38 |
| 7 | ACO RX GAIN ACO<-VMIB:37(00-63) | Усиление для аналоговой соединительной линии в режиме приема сигнала с VMIB | 0-63 | 37 |
| 8 | ACO RX GAIN ACO<-DTMF:42(00-63) | Усиление для аналоговой соединительной линии в режиме приема тонового сигнала DTMF | 0-63 | 42 |
| 9 | ACO RX GAIN ACO<-TONE:37(00-63) | Усиление для аналоговой соединительной линии в режиме приема тонового сигнала TONE | 0-63 | 37 |
| 10 | ACO RX GAIN ACO<-MUSIC:37(00-3) | Усиление для аналоговой соединительной линии в режиме приема сигнала от источника музыки MUSIC | 0-63 | 37 |

#### DIGITAL CO RX Gain -PGM Code 405 (Усиление для цифровой соединительной линии в режиме приема сигнала)

Усиление для цифровой соединительной линии в режиме приема сигнала может быть настроено (обратитесь к таблице).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| DCO RX GAIN PRESS FLEX_KEY (01-10) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 404. |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку (обратитесь к таблице). |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для настройки атрибутов (обратитесь к таблице.) |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.14.6-1 Усиление для цифровой соединительной линии в режиме приема сигнала -PGM Code 405

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCO RX GAIN DCO<-DKT:26(00-63) | Усиление для цифровой соединительной линии в режиме приема сигнала с системного телефона | 0-63 | 26 |
| 2 | DCO RX GAIN DCO<-SLT:26(00-63) | Усиление для цифровой соединительной линии в режиме приема сигнала с SLT-телефона | 0-63 | 26 |
| 3 | DCO RX GAIN DCO<-DECT:26(00-63) | Усиление для цифровой соединительной линии в режиме приема сигнала с телефона DECT | 0-63 | 26 |
| 4 | DCO RX GAIN DCO<-IPDEV:33(00-63) | Усиление для цифровой соединительной линии в режиме приема сигнала с IP-телефона | 0-63 | 33 |
| 5 | DCO RX GAIN DCO<-ACO:15(00-63) | Усиление для цифровой соединительной линии в режиме приема сигнала с аналоговой соединительной линии | 0-63 | 15 |
| 6 | DCO RX GAIN DCO<-DCO:32(00-63) | Усиление для цифровой соединительной линии в режиме приема сигнала с цифровой соединительной линии | 0-63 | 32 |
| 7 | DCO RX GAIN DCO<-VMIB:32(00-63) | Усиление для цифровой соединительной линии в режиме приема сигнала с платы VMIB | 0-63 | 32 |
| 8 | DCO RX GAIN DCO<-DTMF:32(00-63) | Усиление для цифровой соединительной линии в режиме приема тонового сигнала DTMF | 0-63 | 32 |
| 9 | DCO RX GAIN DCO<-TONE:32(00-63) | Усиление для цифровой соединительной линии в режиме приема тонового сигнала TONE | 0-63 | 32 |
| 10 | DCO RX GAIN DCO<-MUSIC:32(00-3) | Усиление для цифровой соединительной линии в режиме приема сигнала от источника музыки MUSIC | 0-63 | 32 |

#### VMIB RX Gain –PGM Code 406 (Усиление для платы VMIB в режиме приема сигнала)

Усиление для платы VMIB в режиме приема сигнала может быть настроено (обратитесь к таблице).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| VMIB RX GAIN PRESS FLEX_KEY (01-10) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 406. |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку (обратитесь к таблице). |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для настройки атрибутов (обратитесь к таблице). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.13.7-1 Усиление для платы VMIB в режиме приема сигнала-
PGM Code 406

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VMIB RX GAIN VMIB<-DKT:26(00-63) | Усиление для платы VMIB в режиме приема сигнала с системного телефона | 0-63 | 26 |
| 2 | VMIB RX GAIN VMIB<-SLT:29(00-63) | Усиление для платы VMIB в режиме приема сигнала с SLT-телефона | 0-63 | 29 |
| 3 | VMIB RX GAIN VMIB<-DECT:23(00-63) | Усиление для платы VMIB в режиме приема сигнала с телефона DECT | 0-63 | 23 |
| 4 | VMIB RX GAIN VMIB<-IPDEV:32(00-63) | Усиление для платы VMIB в режиме приема сигнала с IP-телефона | 0-63 | 32 |
| 5 | VMIB RX GAIN VMIB<-ACO:32(00-63) | Усиление для платы VMIB в режиме приема сигнала с аналоговой соединительной линии | 0-63 | 32 |
| 6 | VMIB RX GAIN VMIB<-DCO:32(00-63) | Усиление для платы VMIB в режиме приема сигнала с цифровой соединительной линии | 0-63 | 32 |
| 7 | VMIB RX GAIN VMIB<-VMIB:32(00-63) | Усиление для платы VMIB в режиме приема сигнала с платы VMIB | 0-63 | 32 |
| 8 | VMIB RX GAIN VMIB<-DTMF:32(00-63) | Усиление для платы VMIB в режиме приема тонового сигнала DTMF | 0-63 | 32 |
| 9 | VMIB RX GAIN VMIB<-TONE:32(00-63) | Усиление для платы VMIB в режиме приема тонового сигнала TONE | 0-63 | 32 |
| 10 | VMIB RX GAIN VMIB<-MUSIC:32(00-3) | Усиление для платы VMIB в режиме приема сигнала от источника музыки MUSIC | 0-63 | 32 |

#### External Page RX Gain –PGM Code 407 (Усиление для внешнего оповещения в режиме приема сигнала)

Усиление для внешнего оповещения в режиме приема сигнала может быть настроено (обратитесь к таблице).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| EXT PAGE RX GAIN PRESS FLEX_KEY (01-10) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 407. |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку (обратитесь к таблице). |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для настройки атрибутов (обратитесь к таблице). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.13.8-1 Усиление для внешнего оповещения в режиме приема сигнала-PGM Code 407

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXT PAGE RX GAIN E.PAGE<-DKT:26(00-63) | Усиление для внешнего оповещения в режиме приема сигнала с системного телефона | 0-63 | 26 |
| 2 | EXT PAGE RX GAIN E.PAGE<-SLT:26(00-63) | Усиление для внешнего оповещения в режиме приема сигнала с SLT-телефона | 0-63 | 26 |
| 3 | EXT PAGE RX GAIN E.PAGE<-DECT:26(00-63) | Усиление для внешнего оповещения в режиме приема сигнала с телефона DECT | 0-63 | 26 |
| 4 | EXT PAGE RX GAIN E.PAGE<-IPDEV:32(00-63) | Усиление для внешнего оповещения в режиме приема сигнала с IP-телефона | 0-63 | 32 |
| 5 | EXT PAGE RX GAIN E.PAGE<-ACO:28(00-63) | Усиление для внешнего оповещения в режиме приема сигнала с аналоговой соединительной линии | 0-63 | 28 |
| 6 | EXT PAGE RX GAIN E.PAGE<-DCO:37(00-63) | Усиление для внешнего оповещения в режиме приема сигнала с цифровой соединительной линии | 0-63 | 37 |
| 7 | EXT PAGE RX GAIN E.PAGE<-VMIB:37(00-63) | Усиление для внешнего оповещения в режиме приема сигнала с платы VMIB | 0-63 | 37 |
| 8 | EXT PAGE RX GAIN E.PAGE<-DTMF:32(00-63) | Усиление для внешнего оповещения в режиме приема тонового сигнала DTMF | 0-63 | 32 |
| 9 | EXT PAGE RX GAIN E.PAGE<-TONE:32(00-63) | Усиление для внешнего оповещения в режиме приема тонового сигнала TONE | 0-63 | 32 |
| 10 | EXT PAGE RX GAIN E.PAGE<-MUSIC:32(00-3) | Усиление для внешнего оповещения в режиме приема сигнала от источника музыки MUSIC | 0-63 | 32 |

#### DSP RX Gain –PGM Code 415 (Усиление для цифрового сигнального процессора (DSP) в режиме приема сигнала)

Усиление для цифрового сигнального процессора (DSP) в режиме приема сигнала может быть настроено (обратитесь к таблице 2.3.13.9-1).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| DSP RX GAIN PRESS FLEX_KEY (1-8) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 415. |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку (обратитесь к таблице 2.3.13.9-1). |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для настройки атрибутов (обратитесь к таблице 2.3.13.9-1). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.13.9-1 Усиление для цифрового сигнального процессора (DSP) в режиме приема сигнала-PGM Code 415

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSP RX GAIN DSP<-DTMF/A:32(00-63) | Усиление для цифрового сигнального процессора (DSP) в режие приема тонового сигнала DTMF(A) | 0-63 | 32 |
| 2 | DSP RX GAIN DSP<-DTMF/D:32(00-63) | Усиление для цифрового сигнального процессора (DSP) в режие приема тонового сигнала DTMF(D) | 0-63 | 32 |
| 3 | DSP RX GAIN DSP<-CPT:32(00-63) | Усиление для цифрового сигнального процессора (DSP) в режие приема тонового сигнала CPT | 0-63 | 32 |
| 4 | DSP RX GAIN DSP<-CID/FSK:32(00-63) | Усиление для цифрового сигнального процессора (DSP) в режие приема тонового сигнала от CID(FSK) | 0-63 | 32 |
| 5 | DSP RX GAIN DSP<-CID/D:32(00-63) | Усиление для цифрового сигнального процессора (DSP) в режие приема тонового сигнала от CID(DTMF) | 0-63 | 32 |
| 6 | DSP RX GAIN DSP<-CID/RSU:36(00-63) | Усиление для цифрового сигнального процессора (DSP) в режие приема сигнала от RCID | 0-63 | 36 |
| 7 | DSP RX GAIN DSP<-SMS/TRK:32(00-63) | Усиление для цифрового сигнального процессора (DSP) в режие приема сигнала от SMS(Аналоговая соединительная линия) | 0-63 | 32 |
| 8 | DSP RX GAIN DSP<-SMS/SLT:32(00-63) | Усиление для цифрового сигнального процессора (DSP) в режие приема сигнала от SMS(SLT-телефон) | 0-63 | 32 |

#### RTP RX Gain -PGM Codes 420-426 (Усиление для протокола RTP в режиме приема сигнала)

Для каждого устройства можно настроить собственные значения усиления для протокола RTP в режиме приема сигнала от других устройств (обратитесь к таблицам с 2.3.13.10-1 по 7 для настройки усиления для протокола RTP в режиме приема сигнала от других устройств).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| SLTM RX RTP GAIN PRESS FLEX_KEY (1-7) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите: 420: Настройка усиления для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля SLTM 421: Настройка усиления для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля DTIM(HS) 422: Настройка усиления для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля DTIM(HF) 423: Настройка усиления для протокола RTP в режиме приема сигнала от IP-телефона (HS) 424: Настройка усиления для протокола RTP в режиме приема сигнала от IP-телефона (HF) 425: Настройка усиления для протокола RTP в режиме приема сигнала от устройства WIT 426: Настройка усиления для протокола RTP в режиме приема сигнала от платы VOIB |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку (обратитесь к таблицам от 2.3.13.10-1 по 7). |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для настройки атрибутов (обратитесь к таблицам от 2.3.13.10-1 по 7). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.13.10-38 Настройка усиления для МОДУЛЯ SLTM ДЛЯ протокола RTP в режиме приема сигнала-PGM Code 420

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLTM RX RTP GAIN SLTM<-SLTM:34(00-63) | Настройка усиления для модуля SLTM для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля SLTM | 0-63 | 34 |
| 2 | SLTM RX RTP GAIN SLTM<-DTIM-HS:34(00-63) | Настройка усиления для модуля SLTM для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля DTIM (HS) | 0-63 | 34 |
| 3 | SLTM RX RTP GAIN SLTM<-DTIM-HF:34(00-63) | Настройка усиления для модуля SLTM для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля DTIM (HF) | 0-63 | 34 |
| 4 | SLTM RX RTP GAIN SLTM<-LIP-HS:34(00-63) | Настройка усиления для модуля SLTM для протокола RTP в режиме приема сигнала от IP-телефона (HS) | 0-63 | 34 |
| 5 | SLTM RX RTP GAIN SLTM<-LIP-HF:34(00-63) | Настройка усиления для модуля SLTM для протокола RTP в режиме приема сигнала от IP-телефона (HF) | 0-63 | 34 |
| 6 | SLTM RX RTP GAIN SLTM<-WIT:34(00-63) | Настройка усиления для модуля SLTM для протокола RTP в режиме приема сигнала от беспроводного терминала | 0-63 | 34 |
| 7 | SLTM RX RTP GAIN SLTM<-VOIB:34(00-63) | Настройка усиления для модуля SLTM для протокола RTP в режиме приема сигнала от платы VOIB | 0-63 | 34 |

Таблица 2.3.13.10-2 Настройка усиления для МОДУЛЯ DTIM(HS) ДЛЯ протокола RTP в режиме приема сигнала-PGM Code 421

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DTIM RX HS RTP GAIN DTIM-HS<-SLTM:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HS) для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля SLTM | 0-63 | 34 |
| 2 | DTIM RX HS RTP GAIN DTIM-HS<-DTIM-HS:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HS) для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля DTIM (HS) | 0-63 | 34 |
| 3 | DTIM RX HS RTP GAIN DTIM-HS<-DTIM-HF:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HS) для протокола RTP в режиме приема сигнала от DTIM (HF) | 0-63 | 34 |
| 4 | DTIM RX HS RTP GAIN DTIM-HS<-LIP-HS:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HS) для протокола RTP в режиме приема сигнала от IP-телефона (HS) | 0-63 | 34 |
| 5 | DTIM RX HS RTP GAIN DTIM-HS<-LIP-HF:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HS) для протокола RTP в режиме приема сигнала от IP-телефона (HF) | 0-63 | 34 |
| 6 | DTIM RX HS RTP GAIN DTIM-HS<-WIT:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HS) для протокола RTP в режиме приема сигнала от беспроводного терминала | 0-63 | 34 |
| 7 | DTIM RX HS RTP GAIN DTIM-HS<-VOIB:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HS) для протокола RTP в режиме приема сигнала от платы VOIB | 0-63 | 34 |

Таблица 2.3.13.10-3 НАСТРОЙКА УСИЛЕНИЯ ДЛЯ МОДУЛЯ DTIM(HF) ДЛЯ ПРОТОКОЛА RTP В РЕЖИМЕ ПРИЕМА СИГНАЛА-PGM Code 422

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DTIM RX HF RTP GAIN DTIM-HF<-SLTM:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HF) для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля SLTM | 0-63 | 34 |
| 2 | DTIM RX HF RTP GAIN DTIM-HF<-DTIM-HS:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HF) для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля DTIM (HS) | 0-63 | 34 |
| 3 | DTIM RX HF RTP GAIN DTIM-HF<-DTIM-HF:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HF) для протокола RTP в режиме приема сигнала от DTIM (HF) | 0-63 | 34 |
| 4 | DTIM RX HF RTP GAIN DTIM-HF<-LIP-HS:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HF) для протокола RTP в режиме приема сигнала от IP-телефона (HS) | 0-63 | 34 |
| 5 | DTIM RX HF RTP GAIN DTIM-HF<-LIP-HF:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HF) для протокола RTP в режиме приема сигнала от IP-телефона (HF) | 0-63 | 34 |
| 6 | DTIM RX HF RTP GAIN DTIM-HF<-WIT:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HF) для протокола RTP в режиме приема сигнала от беспроводного терминала | 0-63 | 34 |
| 7 | DTIM RX HF RTP GAIN DTIM-HF<-VOIB:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HF) для протокола RTP в режиме приема сигнала от платы VOIB | 0-63 | 34 |

Таблица 2.3.13.10-4 Настройка усиления для IP-ТЕЛЕФОНА (HS) ДЛЯ протокола RTP в режиме приема сигнала-PGM Code 423

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIP RX HS RTP GAIN LIP-HS<-SLTM:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HS) для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля SLTM | 0-63 | 34 |
| 2 | LIP RX HS RTP GAIN LIP-HS<-DTIM-HS:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HS) для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля DTIM (HS) | 0-63 | 34 |
| 3 | LIP RX HS RTP GAIN LIP-HS<-DTIM-HF:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HS) для протокола RTP в режиме приема сигнала от DTIM (HF) | 0-63 | 34 |
| 4 | LIP RX HS RTP GAIN LIP-HS<-LIP-HS:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HS) для протокола RTP в режиме приема сигнала от IP-телефона (HS) | 0-63 | 34 |
| 5 | LIP RX HS RTP GAIN LIP-HS<-LIP-HF:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HS) для протокола RTP в режиме приема сигнала от IP-телефона (HF) | 0-63 | 34 |
| 6 | LIP RX HS RTP GAIN LIP-HS<-WIT:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HS) для протокола RTP в режиме приема сигнала от беспроводного терминала | 0-63 | 34 |
| 7 | LIP RX HS RTP GAIN LIP-HS<-VOIB:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HS) для протокола RTP в режиме приема сигнала от платы VOIB | 0-63 | 34 |

Таблица 2.3.13.10-5 Настройка усиления для IP-ТЕЛЕФОНА (HF) ДЛЯ протокола RTP в режиме приема сигнала-PGM Code 424

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIP RX HF RTP GAIN LIP-HF<-SLTM:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HF) для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля SLTM | 0-63 | 34 |
| 2 | LIP RX HF RTP GAIN LIP-HF<-DTIM-HS:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HF) для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля DTIM (HS) | 0-63 | 34 |
| 3 | LIP RX HF RTP GAIN LIP-HF<-DTIM-HF:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HF) для протокола RTP в режиме приема сигнала от DTIM (HF) | 0-63 | 34 |
| 4 | LIP RX HF RTP GAIN LIP-HF<-LIP-HS:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HF) для протокола RTP в режиме приема сигнала от IP-телефона (HS) | 0-63 | 34 |
| 5 | LIP RX HF RTP GAIN LIP-HF<-LIP-HF:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HF) для протокола RTP в режиме приема сигнала от IP-телефона (HF) | 0-63 | 34 |
| 6 | LIP RX HF RTP GAIN LIP-HF<-WIT:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HF) для протокола RTP в режиме приема сигнала от беспроводного терминала | 0-63 | 34 |
| 7 | LIP RX HF RTP GAIN LIP-HF<-VOIB:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HF) для протокола RTP в режиме приема сигнала от платы VOIB | 0-63 | 34 |

Таблица 2.3.13.10-6 Настройка усиления для беспроводного терминала ДЛЯ протокола RTP в режиме приема сигнала-PGM Code 425

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WIT RX RTP GAIN WIT<-SLTM:34(00-63) | Настройка усиления для беспроводного терминала для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля SLTM | 0-63 | 34 |
| 2 | WIT RX RTP GAIN WIT<-DTIM-HS:34(00-63) | Настройка усиления для беспроводного терминала для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля DTIM (HS) | 0-63 | 34 |
| 3 | WIT RX RTP GAIN WIT<-DTIM-HF:34(00-63) | Настройка усиления для беспроводного терминала для протокола RTP в режиме приема сигнала от DTIM (HF) | 0-63 | 34 |
| 4 | WIT RX RTP GAIN WIT<-LIP-HS:34(00-63) | Настройка усиления для беспроводного терминала для протокола RTP в режиме приема сигнала от IP-телефона (HS) | 0-63 | 34 |
| 5 | WIT RX RTP GAIN WIT<-LIP-HF:34(00-63) | Настройка усиления для беспроводного терминала для протокола RTP в режиме приема сигнала от IP-телефона (HF) | 0-63 | 34 |
| 6 | WIT RX RTP GAIN WIT<-WIT:34(00-63) | Настройка усиления для беспроводного терминала для протокола RTP в режиме приема сигнала от беспроводного терминала | 0-63 | 34 |
| 7 | WIT RX RTP GAIN WIT<-VOIB:34(00-63) | Настройка усиления для беспроводного терминала для протокола RTP в режиме приема сигнала от платы VOIB | 0-63 | 34 |

Таблица 2.3.13.10-7 Настройка усиления для ПЛАТЫ VOIB ДЛЯ протокола RTP в режиме приема сигнала-PGM Code 426

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOIB RX RTP GAIN VOIB<-SLTM:34(00-63) | Настройка усиления для платы VOIB для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля SLTM | 0-63 | 34 |
| 2 | VOIB RX RTP GAIN VOIB<-DTIM-HS:34(00-63) | Настройка усиления для платы VOIB для протокола RTP в режиме приема сигнала от модуля DTIM (HS) | 0-63 | 34 |
| 3 | VOIB RX RTP GAIN VOIB<-DTIM-HF:34(00-63) | Настройка усиления для платы VOIB для протокола RTP в режиме приема сигнала от DTIM (HF) | 0-63 | 34 |
| 4 | VOIB RX RTP GAIN VOIB<-LIP-HS:34(00-63) | Настройка усиления для платы VOIB для протокола RTP в режиме приема сигнала от IP-телефона (HS) | 0-63 | 34 |
| 5 | VOIB RX RTP GAIN VOIB<-LIP-HF:34(00-63) | Настройка усиления для платы VOIB для протокола RTP в режиме приема сигнала от IP-телефона (HF) | 0-63 | 34 |
| 6 | VOIB RX RTP GAIN VOIB<-WIT:34(00-63) | Настройка усиления для платы VOIB для протокола RTP в режиме приема сигнала от беспроводного терминала | 0-63 | 34 |
| 7 | VOIB RX RTP GAIN VOIB<-VOIB:34(00-63) | Настройка усиления для платы VOIB для протокола RTP в режиме приема сигнала от платы VOIB | 0-63 | 34 |

#### RTP TX Gain -PGM Codes 430-436 (Усиление для протокола RTP в режиме передачи сигнала)

Для каждого устройства можно настроить собственные значения усиления для протокола RTP в режиме передачи сигнала другим устройствам (обратитесь к таблицам с 2.3.13.11-1 по 7 для настройки усиления для протокола RTP в режиме передачи сигнала другим устройствам).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| SLTM TX RTP GAIN PRESS FLEX_KEY (1-7) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите: 430: Настройка усиления для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю SLTM 431: Настройка усиления для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю DTIM(HS) 432: Настройка усиления для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю DTIM(HF) 433: Настройка усиления для протокола RTP в режиме передачи сигнала IP-телефону (HS) 434: Настройка усиления для протокола RTP в режиме передачи сигнала IP-телефону (HF) 435: Настройка усиления для протокола RTP в режиме передачи сигнала устройству WIT 436: Настройка усиления для протокола RTP в режиме передачи сигнала плате VOIB |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку (обратитесь к таблицам от 2.3.13.11-1 по 7) |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для настройки атрибутов (обратитесь к таблицам от 2.3.13.11-1 по 7). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.13.11-39 Настройка усиления для МОДУЛЯ SLTM ДЛЯ протокола RTP в режиме передачи сигнала-PGM Code 430

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLTM TX RTP GAIN SLTM->SLTM:34(00-63) | Настройка усиления для модуля SLTM для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю SLTM | 0-63 | 34 |
| 2 | SLTM TX RTP GAIN SLTM->DTIM-HS:34(00-63) | Настройка усиления для модуля SLTM для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю DTIM (HS) | 0-63 | 34 |
| 3 | SLTM TX RTP GAIN SLTM->DTIM-HF:34(00-63) | Настройка усиления для модуля SLTM для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю DTIM (HF) | 0-63 | 34 |
| 4 | SLTM TX RTP GAIN SLTM->LIP-HS:34(00-63) | Настройка усиления для модуля SLTM для протокола RTP в режиме передачи сигнала IP-телефону (HS) | 0-63 | 34 |
| 5 | SLTM TX RTP GAIN SLTM->LIP-HF:34(00-63) | Настройка усиления для модуля SLTM для протокола RTP в режиме передачи сигнала IP-телефону (HF) | 0-63 | 34 |
| 6 | SLTM TX RTP GAIN SLTM->WIT:34(00-63) | Настройка усиления для модуля SLTM для протокола RTP в режиме передачи сигнала беспроводному терминалу | 0-63 | 34 |
| 7 | SLTM TX RTP GAIN SLTM->VOIB:34(00-63) | Настройка усиления для модуля SLTM для протокола RTP в режиме передачи сигнала плате VOIB | 0-63 | 34 |

Таблица 2.3.13.11-2 Настройка усиления для МОДУЛЯ DTIM(HS) ДЛЯ протокола RTP в режиме передачи сигнала-PGM Code 431

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DTIM TX HS RTP GAIN DTIM-HS->SLTM:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HS) для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю SLTM | 0-63 | 34 |
| 2 | DTIM TX HS RTP GAIN DTIM-HS->DTIM-HS:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HS) для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю DTIM (HS) | 0-63 | 34 |
| 3 | DTIM TX HS RTP GAIN DTIM-HS->DTIM-HF:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HS) для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю DTIM (HF) | 0-63 | 34 |
| 4 | DTIM TX HS RTP GAIN DTIM-HS->LIP-HS:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HS) для протокола RTP в режиме передачи сигнала IP-телефону (HS) | 0-63 | 34 |
| 5 | DTIM TX HS RTP GAIN DTIM-HS->LIP-HF:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HS) для протокола RTP в режиме передачи сигнала IP-телефону (HF) | 0-63 | 34 |
| 6 | DTIM TX HS RTP GAIN DTIM-HS->WIT:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HS) для протокола RTP в режиме передачи сигнала беспроводному терминалу | 0-63 | 34 |
| 7 | DTIM TX HS RTP GAIN DTIM-HS->VOIB:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HS) для протокола RTP в режиме передачи сигнала плате VOIB | 0-63 | 34 |

Таблица 2.3.13.11-3 НАСТРОЙКА УСИЛЕНИЯ ДЛЯ МОДУЛЯ DTIM(HF) ДЛЯ ПРОТОКОЛА RTP В РЕЖИМЕ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА-PGM Code 432

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DTIM TX HF RTP GAIN DTIM-HF->SLTM:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HF) для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю SLTM | 0-63 | 34 |
| 2 | DTIM TX HF RTP GAIN DTIM-HF->DTIM-HS:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HF) для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю DTIM (HS) | 0-63 | 34 |
| 3 | DTIM TX HF RTP GAIN DTIM-HF->DTIM-HF:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HF) для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю DTIM (HF) | 0-63 | 34 |
| 4 | DTIM TX HF RTP GAIN DTIM-HF->LIP-HS:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HF) для протокола RTP в режиме передачи сигнала IP-телефону (HS) | 0-63 | 34 |
| 5 | DTIM TX HF RTP GAIN DTIM-HF->LIP-HF:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HF) для протокола RTP в режиме передачи сигнала IP-телефону (HF) | 0-63 | 34 |
| 6 | DTIM TX HF RTP GAIN DTIM-HF->WIT:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HF) для протокола RTP в режиме передачи сигнала беспроводному терминалу | 0-63 | 34 |
| 7 | DTIM TX HF RTP GAIN DTIM-HF->VOIB:34(00-63) | Настройка усиления для модуля DTIM (HF) для протокола RTP в режиме передачи сигнала плате VOIB | 0-63 | 34 |

Таблица 2.3.13.11-4 Настройка усиления для IP-ТЕЛЕФОНА (HS) ДЛЯ протокола RTP в режиме ПЕРЕДАЧИ сигнала-PGM Code 433

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIP TX HS RTP GAIN LIP-HS->SLTM:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HS) для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю SLTM | 0-63 | 34 |
| 2 | LIP TX HS RTP GAIN LIP-HS->DTIM-HS:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HS) для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю DTIM (HS) | 0-63 | 34 |
| 3 | LIP TX HS RTP GAIN LIP-HS->DTIM-HF:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HS) для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю DTIM (HF) | 0-63 | 34 |
| 4 | LIP TX HS RTP GAIN LIP-HS->LIP-HS:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HS) для протокола RTP в режиме передачи сигнала IP-телефону (HS) | 0-63 | 34 |
| 5 | LIP TX HS RTP GAIN LIP-HS->LIP-HF:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HS) для протокола RTP в режиме передачи сигнала IP-телефону (HF) | 0-63 | 34 |
| 6 | LIP TX HS RTP GAIN LIP-HS->WIT:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HS) для протокола RTP в режиме передачи сигнала беспроводному терминалу | 0-63 | 34 |
| 7 | LIP TX HS RTP GAIN LIP-HS->VOIB:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HS) для протокола RTP в режиме передачи сигнала плате VOIB | 0-63 | 34 |

Таблица 2.3.13.11-5 Настройка усиления для IP-ТЕЛЕФОНА (HF) ДЛЯ протокола RTP в режиме ПЕРЕДАЧИ сигнала-PGM Code 434

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIP TX HF RTP GAIN LIP-HF->SLTM:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HF) для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю SLTM | 0-63 | 34 |
| 2 | LIP TX HF RTP GAIN - LIP-HF->DTIM-HS:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HF) для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю DTIM (HS) | 0-63 | 34 |
| 3 | LIP TX HF RTP GAIN LIP-HF->DTIM-HF:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HF) для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю DTIM (HF) | 0-63 | 34 |
| 4 | LIP TX HF RTP GAIN LIP-HF->LIP-HS:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HF) для протокола RTP в режиме передачи сигнала IP-телефону (HS) | 0-63 | 34 |
| 5 | LIP TX HF RTP GAIN LIP-HF->LIP-HF:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HF) для протокола RTP в режиме передачи сигнала IP-телефону (HF) | 0-63 | 34 |
| 6 | LIP TX HF RTP GAIN LIP-HF->WIT:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HF) для протокола RTP в режиме передачи сигнала беспроводному терминалу | 0-63 | 34 |
| 7 | LIP TX HF RTP GAIN LIP-HF->VOIB:34(00-63) | Настройка усиления для IP-телефона (HF) для протокола RTP в режиме передачи сигнала плате VOIB | 0-63 | 34 |

Таблица 2.3.13.11-6 Настройка усиления для УСТРОЙСТВА WIT ДЛЯ протокола RTP в режиме ПЕРЕДАЧИ сигнала-PGM Code 435

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WIT TX RTP GAIN WIT->SLTM:34(00-63) | Настройка усиления для беспроводного терминала для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю SLTM | 0-63 | 34 |
| 2 | WIT TX RTP GAIN WIT->DTIM-HS:34(00-63) | Настройка усиления для беспроводного терминала для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю DTIM (HS) | 0-63 | 34 |
| 3 | WIT TX RTP GAIN WIT->DTIM-HF:34(00-63) | Настройка усиления для беспроводного терминала для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю DTIM (HF) | 0-63 | 34 |
| 4 | WIT TX RTP GAIN WIT->LIP-HS:34(00-63) | Настройка усиления для беспроводного терминала для протокола RTP в режиме передачи сигнала IP-телефону (HS) | 0-63 | 34 |
| 5 | WIT TX RTP GAIN WIT->LIP-HF:34(00-63) | Настройка усиления для беспроводного терминала для протокола RTP в режиме передачи сигнала IP-телефону (HF) | 0-63 | 34 |
| 6 | WIT TX RTP GAIN WIT->WIT:34(00-63) | Настройка усиления для беспроводного терминала для протокола RTP в режиме передачи сигнала беспроводному терминалу | 0-63 | 34 |
| 7 | WIT TX RTP GAIN WIT->VOIB:34(00-63) | Настройка усиления для беспроводного терминала для протокола RTP в режиме передачи сигнала плате VOIB | 0-63 | 34 |

Таблица 2.3.13.11-7 Настройка усиления для ПЛАТЫ VOIB ДЛЯ протокола RTP в режиме ПЕРЕДАЧИ сигнала-PGM Code 436

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOIB TX RTP GAIN VOIB->SLTM:34(00-63) | Настройка усиления для платы VOIB для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю SLTM | 0-63 | 34 |
| 2 | VOIB TX RTP GAIN VOIB->DTIM-HS:34(00-63) | Настройка усиления для платы VOIB для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю DTIM (HS) | 0-63 | 34 |
| 3 | VOIB TX RTP GAIN VOIB->DTIM-HF:34(00-63) | Настройка усиления для платы VOIB для протокола RTP в режиме передачи сигнала модулю DTIM (HF) | 0-63 | 34 |
| 4 | VOIB TX RTP GAIN VOIB->LIP-HS:34(00-63) | Настройка усиления для платы VOIB для протокола RTP в режиме передачи сигнала IP-телефону (HS) | 0-63 | 34 |
| 5 | VOIB TX RTP GAIN VOIB->LIP-HF:34(00-63) | Настройка усиления для платы VOIB для протокола RTP в режиме передачи сигнала IP-телефону (HF) | 0-63 | 34 |
| 6 | VOIB TX RTP GAIN VOIB->WIT:34(00-63) | Настройка усиления для платы VOIB для протокола RTP в режиме передачи сигнала беспроводному терминалу | 0-63 | 34 |
| 7 | VOIB TX RTP GAIN VOIB->VOIB:34(00-63) | Настройка усиления для платы VOIB для протокола RTP в режиме передачи сигнала плате VOIB | 0-63 | 34 |

#### SLT Ring Cadence –PGM Code 440 (Модуляция вызывного сигнала для аналогового однолинейного телефона)

Модуляция вызывного сигнала для аналогового однолинейного телефона может быть настроена (обратитесь к таблицам 2.3.13.12-1 и 2).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| SLT RING CADENCE F1:CO RING F2:ICM RING | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 440 |
|  | Выберите требуемую программируемую кнопку 1 или 2: - ПК 1: Настройка модуляции вызывного сигнала для аналогового однолинейного телефона для внешнего вызова - ПК 2: Настройка модуляции вызывного сигнала для аналогового однолинейного телефона для вызова по внутренней связи |
| SLT CO RING CADENCE PRESS FLEX_KEY (01-10) | Для ПК 1, для настройки модуляции вызывного сигнала для аналогового однолинейного телефона для внешнего вызова выберите программируемую кнопку (1-10) для настройки атрибутов (обратитесь к таблице 2.3.13.12-1). |
| SLT ICM RING CADENCE PRESS FLEX_KEY (01-10) | Для ПК 2, для настройки модуляции вызывного сигнала для аналогового однолинейного телефона для вызова по внутренней связи выберите программируемую кнопку (1-10) для настройки атрибутов (обратитесь к таблице 2.3.13.12-2). |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемые данные для настройки атрибутов (обратитесь к таблицам 2.3.13.12-1 и 2). |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.13.12-40 Настройка модуляции вызывного сигнала для аналогового однолинейного телефона для внешнего вызова

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO RING REPEAT (000-255): 255 | Определяет количество повторов вызывного сигнала при поступлении вызова по соединительной линии на SLT-телефон; 255 означает непрерывное воспроизведение вызывного сигнала. | 0-255 | 255 |
| 2 | CO RING TIME UNIT (0:10/ 1:100):100(msec) | Определяет продолжительность звучания вызывного сигнала и продолжительность паузы. | 0:10 msec (мсек), 1:100 msec (мсек) | 100 msec |
| 3 | CO RING 1 ON (000-255): 010 | Определяет продолжительность первого звучания вызывного сигнала. | 0-255 | 010 |
| 4 | CO RING 1 OFF (000-255): 040 | Определяет продолжительность первой паузы вызывного сигнала. | 0-255 | 040 |
| 5 | CO RING 2 ON (000-255): 000 | Определяет продолжительность второго звучания вызывного сигнала. | 0-255 | 000 |
| 6 | CO RING 2 OFF (000-255): 000 | Определяет продолжительность второй паузы вызывного сигнала. | 0-255 | 000 |
| 7 | CO RING 3 ON (000-255): 000 | Определяет продолжительность третьего звучания вызывного сигнала. | 0-255 | 000 |
| 8 | CO RING 3 OFF (000-255): 000 | Определяет продолжительность третьей паузы вызывного сигнала. | 0-255 | 000 |
| 9 | CO RING 4 ON (000-255): 000 | Определяет продолжительность четвертого звучания вызывного сигнала. | 0-255 | 000 |
| 10 | CO RING 4 OFF (000-255): 000 | Определяет продолжительность четвертой паузы вызывного сигнала. | 0-255 | 000 |

Таблица 2.3.13.12-2 Настройка модуляции вызывного сигнала для аналогового однолинейного телефона для вызова ПО ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICM RING REPEAT (000-255) : 255 | Определяет количество повторов вызывного сигнала при поступлении вызова по внутренней связи на SLT-телефон; 255 означает непрерывное воспроизведение вызывного сигнала. | 0-255 | 255 |
| 2 | ICM RING TIME UNIT (0:10/ 1:100):100(msec) | Определяет продолжительность звучания вызывного сигнала и продолжительность паузы. | 0:10 msec (мсек), 1:100 msec (мсек) | 100 msec |
| 3 | ICM RING 1 ON (000-255): 006 | Определяет продолжительность первого звучания вызывного сигнала. | 0-255 | 006 |
| 4 | ICM RING 1 OFF (000-255): 002 | Определяет продолжительность первой паузы вызывного сигнала. | 0-255 | 002 |
| 5 | ICM RING 2 ON (000-255): 002 | Определяет продолжительность второго звучания вызывного сигнала. | 0-255 | 002 |
| 6 | ICM RING 2 OFF (000-255): 040 | Определяет продолжительность второй паузы вызывного сигнала. | 0-255 | 040 |
| 7 | ICM RING 3 ON (000-255): 000 | Определяет продолжительность третьего звучания вызывного сигнала. | 0-255 | 000 |
| 8 | ICM RING 3 OFF (000-255): 000 | Определяет продолжительность третьей паузы вызывного сигнала. | 0-255 | 000 |
| 9 | ICM RING 4 ON (000-255): 000 | Определяет продолжительность четвертого звучания вызывного сигнала. | 0-255 | 000 |
| 10 | ICM RING 4 OFF (000-255): 000 | Определяет продолжительность четвертой паузы вызывного сигнала. | 0-255 | 000 |

#### ACNR Tone Cadence –PGM Code 441 (Тональная модуляция автодозвона ACNR)

Тональная модуляция автодозвона ACNR может быть настроена (обратитесь к таблице 2.3.13.13-1).

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| ACNR TONE CADENCE PRESS FLEX_KEY (01-5) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 441 |
| DIAL TONE CADENCE F1 : ON F2 : OFF | Выберите требуемую программируемую кнопку 1-5 (обратитесь к таблице 2.3.13.13-1). ПК 1: Модуляция тонового сигнала включена (ON) ПК 2: Модуляция тонового сигнала выключена (OFF) |
| DIAL TONE ON (000 – 255) : 060 | С помощью клавиатуры введите требуемые данные. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения введенных данных. |

Таблица 2.3.13.13-1 Тональная модуляция автодозвона

| ПК | АТРИБУТ/ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП | ПО УМОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIAL TONE CADENCE F1:ON(060) F2:OFF(000) | Модуляция тонового сигнала готовности автодозвона ACNR | 0-255 |  |
| 2 | RINGBACK TONE CADENCE F1:ON(050) F2:OFF(100) | Модуляция тонового сигнала обратного вызова автодозвона ACNR | 0-255 |  |
| 3 | BUSY TONE CADENCE F1:ON(030) F2:OFF(030) | Модуляция тонового сигнала «занято» автодозвона ACNR | 0-255 |  |
| 4 | ERROR TONE CADENCE F1:ON(012) F2:OFF(012) | Модуляция тонового сигнала ошибки автодозвона ACNR | 0-255 |  |
| 5 | LCR DIAL TONE CADENCE F1:ON(070) F2:OFF(000) | Модуляция тонового сигнала маршрутизации по наименьшей стоимости LCR автодозвона ACNR | 0-255 |  |

### DB Initialization –PGM Code 499 (Инициализация базы данных)

Программируемая база данных может быть проинициализирована целиком или выборочно для сброса к значениям по умолчанию.

| ШАГИ АЛГОРИТМА: |  |
| --- | --- |
| INITIALIZE DATABASE PRESS FLEX KEY (1-13) | Нажмите кнопку [PGM] и наберите 499. |
| See following Table DISPLAY | Нажмите программируемую кнопку для требуемого атрибута (обратитесь к таблице 2.3.14-1). |
|  | С помощью клавиатуры введите требуемый диапазон значений. |
|  | Нажмите кнопку [SAVE] для инициализации выбранной базы данных. |

- Таблица 2.3.14-1 Инициализация базы данных-PGM Code 499

| ПК | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ | ДИАП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INIT ALL DATA PRESS [SAVE] TO INIT | Инициализирует все базы данных. | - |
| 2 | SYSTEM RESET PRESS [SAVE] TO RESET | Перезагрузка системы. | - |
| 3 | INIT STATION DATA ENTER STA RANGE | Инициализация абонентских данных (Кроме данных о настройках программируемых кнопок). | Desired station range (initialize whole data when no range) (Требуемый диапазон номеров абонентов. Если диапазон не указан, инициализируются все данные) |
| 4 | INIT FLEX BTN DATA ENTER STA RANGE | Инициализация данных о настройках программируемых кнопок. | Desired station range (initialize whole data when no range) (Требуемый диапазон номеров абонентов. Если диапазон не указан, инициализируются все данные) |
| 5 | INIT COL DATA ENTER COL RANGE | Инициализация данных о настройках соединительных линий. | Desired station range (initialize whole data when no range) (Требуемый диапазон номеров абонентов. Если диапазон не указан, инициализируются все данные) |
| 6 | INIT STA GRP DATA PRESS [SAVE] TO INIT | Инициализация данных о настройках групп. |  |
| 7 | INIT SYSTEM DATA PRESS [SAVE] TO INIT | Инициализация данных о настройках системы. |  |
| 8 | INIT SMDR DATA PRESS [SAVE] TO INIT | Инициализация данных SMDR. |  |
| 9 | INIT SYSTEM TIMER PRESS [SAVE] TO INIT | Инициализация системных таймеров. |  |
| 10 | INIT TABLE DATA PRESS [SAVE] TO INIT | Инициализация табличных данных. |  |
| 11 | INIT TENANT DATA PRESS [SAVE] TO INIT | Инициализация данных тенантных групп. |  |
| 12 | INIT NETWORKING DATA PRESS [SAVE] TO INIT | Инициализация данных о настройке сети. |  |
| 13 | INIT SIP DATA PRESS [SAVE] TO INIT | Инициализация данных SIP. |  |

APPENDIX A – Database Index
(ПРИЛОЖЕНИЕ А – Индекс базы данных)

Индекс базы данных (Таблица А-1) разделен на группы “Programs” («Программ») на основе специфических характеристик данных, таких как План нумерации, данные абонентов и данные соединительных линий. Эти группы соответствуют Программным группам при доступе к базе данных через Web Admin. Индивидуальные Programs (Программы) соответствуют в таблице кодам Admin Station Program Code (PGM Code). Этим кодам соответствуют коды подменю Web Admin и соответствующие им описания.

ТАБЛИЦА A-1 ИНДЕКС БАЗЫ ДАННЫХ

| ГРУППА ПРОГРАММ | PGM CODE | PGM NAME (ИМЯ ПРОГРАММЫ) | WEB SUB-MENU (ПОДМЕНЮ WEB ADMIN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-Programmed Data (Предварительно программируемые данные) | 100 | Location Program (Программирование местположения) | Location Program (Программирование местположения) |
|  | 102 | Slot Assignment (Назначение слотов) | Slot Assignment (Назначение слотов) |
|  | 103 | Logical Slot Assignment (Назначение логических номеров слотов) | Logical Slot Assignment (Назначение логических номеров слотов) |
|  | 104 | DECT/IP/SIP MAX Port (Назначение портов DECT/IP-телефонов/SIP-телефонов) | DECT/IP/SIP MAX Port (Назначение портов DECT/IP-телефонов/SIP-телефонов) |
|  | 106 | IP-Phone/Phontage Registration (Таблица регистрации IP-телефонов / Программного телефона Phontage) | IP-Phone/Phontage Registration (Таблица регистрации IP-телефонов / Программного телефона Phontage) |
|  | 107 | DTIM/SLTM Registration (Таблица регистрации модулей DTIM/SLTM) | DTIM/SLTM Registration (Таблица регистрации модулей DTIM/SLTM) |
|  | 108 | IP Address Plan (План IP-адресов) | IP Address Plan (План IP-адресов) |
|  | 109 | System Info Display (Информация о системе) |  |
| NUMBERING PLAN DATA (ПЛАНЫ НУМЕРАЦИИ) | 110 | Numbering Plan Type (Типы планов нумерации) | Numbering Plan Type (Типы планов нумерации) |
|  | 111 | System Numbering Plan (Системный план нумерации) | System Numbering Plan (Системный план нумерации) |
|  | 112 | Flexible Station Number (Гибкий план нумерации абонентов) | Flexible Station Number (Гибкий план нумерации абонентов) |
|  | 113 | Feature Numbering Plan (План нумерации функций) | Feature Numbering Plan (План нумерации функций) |
|  | 114 | CO Group Access Code (Коды доступа к соединительным линиям) |  |
|  | 115 | Station Group Number (Номер группы абонентов) |  |
| STATION PORT DATA (ДАННЫЕ АБОНЕНТОВ) | 120 | Station Type Information (Типы абонентов) | Station Type Information (Типы абонентов) |
|  | 121 | Station Port Attribute 1 (Атрибуты портов абонентов 1) | Station Port Attribute (Атрибуты портов абонентов) |
|  | 122 | Station Port Attribute 2 (Атрибуты портов абонентов 2) |  |
|  | 123 | Station Port Attribute 3 (Атрибуты портов абонентов 3) |  |
|  | 124 | Station Port Attribute 4 (Атрибуты портов абонентов 4) |  |
|  | 126 | Station Flexible Button Attribute (Назначение программируемых кнопок абонента) | Flexible Button Assignment (Назначение программируемых кнопок) |
|  | Web only |  | CTI IP Address (IP-адрес компьютерной телефонии (CTI)) |
| STATION NUMBER DATA (ДАННЫЕ НУМЕРАЦИИ АБОНЕНТОВ) | 130 | Station DN Number (DN-номер абонента) | Station DN Assignment (Назначение DN-номера абонента) |
|  | 131 | Station Number Attribute 1 (Атрибуты номера абонента 1) | Station DN Attribute (Атрибуты DN-номера абонента) |
|  | 132 | Station Number Attribute 2 (Атрибуты номера абонента 2) |  |
|  | 133 | Station Number Attribute 3 (Атрибуты номера абонента 3) |  |
|  | 134 | Station Number Attribute 4 (Атрибуты номера абонента 4) |  |
|  | 135 | Station CLI Attribute (Атрибуты идентификатора CLI абонента) |  |
|  | 137 | Station COS Attribute (Атрибуты класса сервиса абонента) | COS Assignment (Назначение класса сервиса абонента) |
|  | 138 | Station Auto Dial Attribute (Абонентские атрибуты автоматического набора номера) | Auto Dial Attribute (Абонентские атрибуты автоматического набора номера) |
|  | 142 | Station Preset Call Forward (Предустановленная автоматическая переадресация вызова) | Preset Call Forward (Предустановленная автоматическая переадресация вызова) |
|  | 143 | Station Forward Set (Абонентская автоматическая переадресация вызова) | Call Forward (Абонентская автоматическая переадресация вызова) |
|  | 145 | Station VMIB Attribute (Абонентские атрибуты голосовой почты VMIB) | VMIB Attribute |
|  | 146 | Station Mobile Extension (Атрибуты мобильного абонента) | Mobile Extension Attribute |
|  | 150 | Station CO Group Access (Доступ к группам соединительных линий) | CO/IP Group Access |
|  | 151 | Station Page Group Access (Доступ к группе внутреннего оповещения) | Page Group Access (Доступ к группе внутреннего оповещения) |
|  | 152 | Command Call Group Access (Доступ к командной группе) | Command Group Access (Доступ к командной группе) |
| CO LINE DATA (ДАННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬ-НЫХ ЛИНИЙ) | 160 | CO Line Attribute 1 (Атрибуты соединительных линий 1) | CO Line Attribute (Атрибуты соединительных линий) |
|  | 161 | CO Line Attribute 2 (Атрибуты соединительных линий 2) |  |
|  | 162 | CO Line Attribute 3 (Атрибуты соединительных линий 3) |  |
|  | 163 | CO CID Attribute (Атрибуты АОН для соединительных линий) |  |
|  | 165 | Incoming CO Attribute 1 (Атрибуты входящих соединительных линий 1) | Incoming CO Attribute (Атрибуты входящих соединительных линий) |
|  | 166 | Incoming CO Attribute 2 (Атрибуты входящих соединительных линий 2) |  |
|  | 167 | CO Ring Assignment (Назначение приема вызовов по входящим соединительным линиям) | CO Ring Assignment (Назначение приема вызовов по входящим соединительным линиям) |
|  | 168 | Incoming CO Normal/DISA Attribute (Обычные/DISA атрибуты входящей соединительной линии) | Normal/DISA CO Attribute (Обычные/DISA атрибуты входящей соединительной линии) |
|  | 169 | Incoming CO Alternative Destination (Альтернативный пункт назначения для входящей соединительной линии) | Incoming CO Alternative (Альтернативный пункт назначения для входящей соединительной линии) |
|  | 170 | Outgoing CO Attribute 1 (Атрибуты исходящих соединительных линий 1) | Outgoing CO Attribute (Атрибуты исходящих соединительных линий) |
|  | 171 | Outgoing CO Attribute 2 (Атрибуты исходящих соединительных линий 2) |  |
|  | 173 | Outgoing CO Alternative Destination (Альтернативное место назначения для исходящей соединительной линии) | Outgoing CO Alternative (Альтернативное место назначения для исходящей соединительной линии) |
|  | 174 | CO Inter Digit Timer (Таймер межцифрового интервала исходящей соединительной линии) | CO Inter Digit Timer (Таймер межцифрового интервала исходящей соединительной линии) |
|  | 175 | DTMF Sending Delay Timer (Задержка отправки сигналов DTMF по соединительной линии) | DTMF Send Interval (Задержка отправки сигналов DTMF по соединительной линии) |
|  | 177 | CO COS Assignment (Назначение классов серсива соединительным тиниям) | CO COS Assignment (Назначение классов серсива соединительным тиниям) |
|  | 179 | CO to CO Attribute (Атрибуты перевода вызова с соединительной линии на соединительную линию) | CO-to-CO Attribute (Атрибуты перевода вызова с соединительной линии на соединительную линию) |
|  | 180 | CO Group Access Code Attribute (Атрибуты кода доступа к группе соединительных линий) | CO Group Access Code (Атрибуты кода доступа к группе соединительных линий) |
|  | 181 | Alternative Ring Table (Назначение альтернативного приема вызовов) | Alternative Ring Table (Назначение альтернативного приема вызовов) |
| STATION GROUP DATA (ГРУППЫ АБОНЕНТОВ) | 200 | Station Group Assign (Назначение групп абонентов) | Station Group Assign (Назначение групп абонентов) |
|  | 201 | Greeting/Queuing Attribute (Атрибуты сообщений / уведомлений о постановке в очередь для групп абонентов) | Station Group Attribute (Атрибуты группы абонентов) |
|  | 202 | Station Group Attribute (Атрибуты группы абонентов) |  |
|  | 203 | VM Group Attribute (Атрибуты группы голосовой почты) | Voice Mail Group (Атрибуты группы голосовой почты) |
|  | 204 | Pickup group Index (Группа перехвата) | Call Pick-up Group (Группа перехвата) |
|  | 205 | Page group Index (Группа оповещения) | Page Group (Группа оповещения) |
|  | 206 | Command Conference Group Index (Группы комадного вызова) | Command Conference Group (Группы комадного вызова) |
|  | 208 | PTT Group Index (Группа PTT (группового оповещения)) | PTT Group (Группа PTT (группового оповещения)) |
|  | 209 | Interphone Group Index (Группа внутренней связи) | Interphone Group (Группа внутренней связи) |
|  | 210 | Pilot Hunt Group Index (Группа пилотного приема вызовов) | Pilot Hunt Group (Группа пилотного приема вызовов) |
|  | 211 | Pilot Hunt Group Forward (Переадресация в группу пилотного приема вызовов) |  |
| SYSTEM DATA (СИСТЕМНЫЕ ДАННЫЕ) | 220 | System Timer 1 (Системные таймеры 1) | System Timer (Системные таймеры) |
|  | 221 | System Timer 2 (Системные таймеры 2) |  |
|  | 222 | System Timer 3 (Системные таймеры 3) |  |
|  | 223 | System Attribute (Системные атрибуты) | System Attribute (Системные атрибуты) |
|  | 226 | System Password (Системный пароль) | System Password (Системный пароль) |
|  | 227 | System Alarm Attribute (Атрибуты внешней сигнализации) | Alarm Attribute (Атрибуты внешней сигнализации) |
|  | 228 | External Control Contact (Управление внешними контактами) | External Control Contact (Управление внешними контактами) |
|  | 229 | Music Assign (Источники музыки) | Music Source (Источники музыки) |
|  | 230 | RS232 Port Setting (Настройки порта RS-232) | RS232 Setting (Настройки порта RS-232) |
|  | 231 | Print Port Selection (Выбор функций последовательного порта) | Serial Port Selection (Выбор функций последовательного порта) |
|  | 232 | SMDR Attribute (Атрибуты SMDR) | SMDR Attribute (Атрибуты SMDR) |
|  | 233 | Set System Time/Date (Системное время и дата) | System Time/Date (Системное время и дата) |
|  | 234 | LED Color/Flash Rate (Настройка частот мигания светодиодных индикаторов программируемых кнопок) | LED Flashing Rate (Настройка частот мигания светодиодных индикаторов программируемых кнопок) |
|  | 235 | PPP Attribute (Атрибуты доступа к службе Web Admin по линии ISDN с помощью протокола PPP) | PPP Attribute (Атрибуты доступа к службе Web Admin по линии ISDN с помощью протокола PPP) |
|  | 236 | Mobile Attribute (Атрибуты мобильного абонента) | Mobile Attribute (Атрибуты мобильного абонента) |
|  | 237 | One-Digit Service (Атрибуты сервиса набора одной цифры при занятости внутренней линии) | Intercom Busy Table (Атрибуты сервиса набора одной цифры при занятости внутренней линии) |
|  | 240 | Dummy Dial Tone Digit (Таблица дополнительных сигналов готовности) | Dial Tone Digit Table (Таблица дополнительных сигналов готовности) |
|  | 241 | Executive/Secretary Assign (Назначение функции Руководитель/Секретарь) | Executive/Secretary Assign (Назначение функции Руководитель/Секретарь) |
|  | 242 | Executive/ Executive Access (Доступ к связи Руководитель-Руководитель) | Executive Access (Доступ к связи Руководитель-Руководитель) |
|  | Web only |  | PPTP Attribute (Атрибуты PPTP) |
|  | Web only |  | Web Access Authorization (Авторизация доступа через Web) |
| TABLE DATA (ТАБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ) | 250 | Toll Exception Table (Таблицы ограничений) | Toll Exception Table (Таблицы ограничений) |
|  | 251 | Digit Conversion Table (Таблицы преобразования цифр исходящего набора) | Digit Conversion Table (Таблицы преобразования цифр исходящего набора) |
|  | 252 | Digit Conversion Option (Параметры преобразования цифр исходящего набора) |  |
|  | 253 | Time Table Attribute (Атрибуты системного расписания) | System Time Table (Системное расписание) |
|  | 254 | Weekly Time Table (Еженедельное системное расписание) |  |
|  | 255 | LCR Time Table Attribute (Расписание маршрутизации по наименьшей стоимости LCR) | LCR Time Table (Расписание маршрутизации по наименьшей стоимости LCR) |
|  | 256 | Holiday Time Table (Расписание праздничных дней) | Holiday Time Table (Расписание праздничных дней) |
|  | 257 | System Speed Dial Table (Таблица системного сокращенного набора) | System Speed Dial (Системный сокращенный набор) |
|  | 258 | Emergency Code Table (Таблица кодов экстренного вызова) | Emergency Code Table (Таблица кодов экстренного вызова) |
|  | 259 | Announcement Table (Таблица оповещений) | Announcement Table (Таблица оповещений) |
|  | 260 | Custom Call Routing (Таблица маршрутизации на основе интерактивного голосового меню) | CCR Table (Таблица маршрутизации на основе интерактивного голосового меню) |
|  | 262 | ICLID Table (Таблица маршрутизации на основе номера вызывающего абонента (ICLID)) | ICLID Table (Таблица маршрутизации на основе номера вызывающего абонента (ICLID)) |
|  | 263 | CLI Conversion Table (Таблица преобразования идентификаторов вызывающего абонента) | CLI Conversion Table (Таблица преобразования идентификаторов вызывающего абонента) |
|  | Web only |  | Tone Frequency/Cadence (Частота и модуляция тоновых сигналов) |
|  | Web only |  | Ring Table (Таблица вызывных сигналов) |
|  | Web only |  | Ring Frequency/Cadence (Частота и модуляция вызывных сигналов) |
|  | 269 |  | Voice Mail Dial Table (Таблица набора номера для голосовой почты) |
| TENANT DATA (ТЕНАНТНЫЕ ДАННЫЕ) | 270 | Attendant Group Assignment (Назначение групп операторов) | Attendant Group Assignment (Назначение групп операторов) |
|  | 271 | Attendant Group Greeting/Queuing Attribute (Атрибуты приветствий / уведомлений о постановке в очередь) | Attendant Group Attribute (Атрибуты приветствий / уведомлений о постановке в очередь) |
|  | 272 | Attendant Group Attribute (Атрибуты группы операторов) |  |
|  | 275 | Night Attendant Group Assignment (Назначение группы ночных операторов) | Night Attendant Group Assignment (Назначение группы ночных операторов) |
|  | 276 | Night Attendant Group Greeting/Queuing Attribute (Атрибуты приветствий / уведомлений о постановке в очередь группы ночных операторов) | Night Attendant Group Greeting/Queuing Attribute (Атрибуты приветствий / уведомлений о постановке в очередь группы ночных операторов) |
|  | 277 | Night Attendant Group Attribute (Атрибуты группы ночных операторов) |  |
|  | 280 | Tenant Attribute 1 (Атрибуты тенантных групп 1) | Tenant Attribute (Атрибуты тенантных групп) |
|  | 281 | Tenant Attribute 2 (Атрибуты тенантных групп 2) |  |
|  | 283 | Tenant Group Access (Доступ к тенантной группе) | Tenant Group Access (Доступ к тенантной группе) |
|  | 284 | Call Restriction Restriction 1 (Ограничения вызовов по соединительным линиям 1) | CO Call Restriction (Ограничения вызовов по соединительным линиям) |
|  | 285 | Call Restriction Restriction 2 (Ограничения вызовов по соединительным линиям 2) |  |
|  | 286 | Local Call Prefix Table (Таблица префиксов местных вызовов) | Local Call Prefix Table (Таблица префиксов местных вызовов) |
|  | 287 | Long Call Prefix Table (Таблица префиксов дальних вызовов) | Long Call Prefix Table (Таблица префиксов дальних вызовов) |
|  | 288 | International Call Prefix Table (Таблица префиксов международных вызовов) | International Call Prefix Table (Таблица префиксов международных вызовов) |
|  | 290 | Tenant Tone Table (Таблицы тоновых сигналов тенантных групп) | Tone Table (Таблицы тоновых сигналов тенантных групп) |
| BOARD DATA (ДАННЫЕ ПЛАТ) | 300 | ISDN Board Attribute (Атрибуты платы ISDN) | ISDN Board Attribute (Атрибуты платы ISDN) |
|  | 301 | ISDN Clock Priority (Приоритет тактовой частоты платы ISDN) | ISDN Clock Priority (Приоритет тактовой частоты платы ISDN) |
|  | 305 | VOIB/VMIB Board Attribute (Атрибуты плат VOIB/VMIB) | VOIB/VMIB Board Attribute (Атрибуты плат VOIB/VMIB) |
| VOICE NETWORK DATA (ДАННЫЕ ГОЛОСОВОЙ СЕТИ) | 320 | Network Attributes (Базовые атрибуты сети) | Network Attributes (Базовые атрибуты сети) |
|  | 321 | Network Numbering (Таблица планов сетевой нумерации) | Network Numbering (Таблица планов сетевой нумерации) |
| T-NET Data (ДАННЫЕ СЕТИ TNET) | 330 | TNET Basic Attributes (Базовые атрибуты сети TNET) | TNET Basic Attributes (Базовые атрибуты сети TNET) |
|  | 331 | TNET CM Attributes (Атрибуты центрального модуля сети TNET) | CM Attributes (Атрибуты центрального модуля сети TNET) |
|  | 333 | FoPSTN Attributes (Атрибуты аварийного переключения в сети TNET) | FoPSTN Attribute (Атрибуты аварийного переключения в сети TNET) |
|  | 334 | Board T-Net Attributes (Атрибуты платы TNET) | T-Net Board Attribute (Атрибуты платы TNET) |
|  | 335 | IP Phone T-Net Enable (Атрибуты IP-телефонов в сети TNET) | IP-Phone T-Net Attribute (Атрибуты IP-телефонов в сети TNET) |
| H.323 DATA (ДАННЫЕ H.323) | 360 | H.323 Routing Attribute (Атрибуты маршрутизации H.323) | H.323 Routing Attribute (Атрибуты маршрутизации H.323) |
|  | 361 | H.323 Call Setup Attribute (Атрибуты настройки вызова H.323) | H.323 Call Attribute (Атрибуты настройки вызова H.323) |
|  | 362 | H.323 Incoming Attribute (Атрибуты входящих вызовов H.323) | H.323 Incoming Attribute (Атрибуты входящих вызовов H.323) |
|  | 363 | GK Setup Info (Настройка привратника H.323) | GK Attribute (Настройка привратника H.323) |
| SIP CO DATA (ДАННЫЕ SIP) | Web only |  | SIP CO Basic Registration (Базовая регистрация СЛ SIP) |
|  | Web only |  | SIP CO Additional Registration (Дополнительная регистрация абонентов SIP) |
|  | Web only |  | SIP CO Codec (Кодек соединительной линии SIP) |
|  | Web only |  | SIP CO User ID Table (Таблица идентификаторов пользователей SIP по соединительной линии) |
| SIP STATION DATA (ДАННЫЕ АБОНЕНТОВ SIP) | Web only |  | SIP Station Basic Registration (Базовая регистрация абонентов SIP) |
|  | Web only |  | SIP Station Additional Registration (Дополнительная регистрация абонентов SIP) |
|  | Web only |  | SIP Station Service (Абоненты SIP) |
| ZONE DATA (ЗОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ) | Web only |  | Zone Attribute (Атрибуты зоны) |
|  | Web only |  | Zone RTP Relay Group (Зональная группа ретрансляции RTP) |
|  | Web only |  | Inter Zone Attribute (Межзональные атрибуты) |
| SNMP DATA (ДАННЫЕ SNMP) | Web only |  | SNMP Data (Данные SNMP) |
| DECT DATA (ДАННЫЕ DECT) | Web only |  | DECT Registration (Регистрация DECT) |
|  | 491 | DECT Attribute (Атрибуты DECT) | DECT Attribute (Атрибуты DECT) |
| GREEN MODE (ДАННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ) | Web only |  | Green Mode Activation (Активация режима энергосбережения) |
|  | Web only |  | Green Mode Time Setting (Установка таймера режима энергосбережения) |
| NATION SPECIFIC (ДАННЫЕ, СПЕЦИФИЧНЫЕДЛЯ СТРАНЫ) | 400 | DKT RX Gain (Усиление для системного телефона в режиме приема сигнала) | TDM Gain (Настройка усиления TDM) |
|  | 401 | SLT RX Gain (Усиление для однолинейного аналогового телефона в режиме приема сигнала) |  |
|  | 402 | DECT RX Gain (Усиление телефона DECT в режиме приема сигнала) |  |
|  | 403 | IP-Phone RX Gain (Усиление для IP-телефона в режиме приема сигнала) |  |
|  | 404 | ACO RX Gain (Усиление для аналоговой соединительной линии в режиме приема сигнала) |  |
|  | 405 | DCO RX Gain (Усиление для цифровой соединительной линии в режиме приема сигнала) |  |
|  | 406 | VMIB RX Gain (Усиление для платы VMIB в режиме приема сигнала) |  |
|  | 407 | External Page RX Gain (Усиление для внешнего оповещения в режиме приема сигнала) |  |
|  | 415 | DSP RX Gain (Усиление для цифрового сигнального процессора (DSP) в режиме приема сигнала) | DSP Gain (Усиление для цифрового сигнального процессора (DSP) в режиме приема сигнала) |
|  | 420 | SLTM RX RTP Gain (Настройка усиления для модуля SLTM для протокола RTP в режиме приема сигнала) | RTP Gain (Усиление для протокола RTP) |
|  | 421 | DTIM RX Handset RTP Gain (Настройка усиления для модуля DTIM (HS) для протокола RTP в режиме приема сигнала) |  |
|  | 422 | DTIM RX Handsfree RTP Gain (Настройка усиления для модуля DTIM (HF) для протокола RTP в режиме приема сигнала) |  |
|  | 423 | LIP RX Handset RTP Gain (Настройка усиления для IP-телефона (HS) для протокола RTP в режиме приема сигнала) |  |
|  | 424 | LIP RX Handset RTP Gain (Настройка усиления для IP-телефона (HF) для протокола RTP в режиме приема сигнала) |  |
|  | 425 | WIT RX RTP Gain (Настройка усиления для устройства WIT для протокола RTP в режиме приема сигнала) |  |
|  | 426 | VOIB RX RTP Gain (Настройка усиления для платы VOIB для протокола RTP в режиме приема сигнала) |  |
|  | 440 | SLT Ring Cadence (Модуляция вызывного сигнала для аналогового однолинейного телефона) | SLT Ring Cadence (Модуляция вызывного сигнала для аналогового однолинейного телефона) |
|  | 441 | ACNR Tone Cadence (Тональная модуляция автодозвона ACNR) | ACNR Tone Cadence (Тональная модуляция автодозвона ACNR) |
| INITIALIZATION (ИНИЦИАЛИ-ЗАЦИЯ) | 499 | Initialization (Инициализация) | Initialization (Инициализация) |

APPENDIX B – Default Numbering Plan
(ПРИЛОЖЕНИЕ В – План нумерации по умолчанию)

План нумерации по умолчанию может быть выбран из шести Базовых планов нумерации (Таблицы B-1 и B-2). План нумерации может быть изменен с помощью программирования Плана нумерации, program codes (Программы) с 110 по 114.

ТАБЛИЦА B-1a БАЗОВАЯ НУМЕРАЦИЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | НАБОР НОМЕРОВ 1 | НАБОР НОМЕРОВ 2 | НАБОР НОМЕРОВ 3 | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Station Number (Номера абонентов) | 100 ~ 473 | 100 ~ 699 | 1000 ~ 1647 |  |
| 2 | CO Group Access Code (Коды доступа к группам соединительных линий) | 1, 801 ~ 872(MG-300) 801 ~ 824(MG-100) | 0, *801 ~ *872(MG-300) *801 ~ *824(MG-100) | 9, 801 ~ 872(MG-300) 801 ~ 824(MG-100) |  |
| 3 | Station Group Number (Номера групп абонентов) | 620 ~ 669(MG-300) 620 ~ 639(MG-100) | *620 ~ *669(MG-300) *620 ~ *639(MG-100) | 620 ~ 669(MG-300) 620 ~ 639(MG-100) |  |

ТАБЛИЦА B-1b БАЗОВАЯ НУМЕРАЦИЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | НАБОР НОМЕРОВ 4 | НАБОР НОМЕРОВ 5 | НАБОР НОМЕРОВ 6 | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Station Number (Номера абонентов) | 7000 ~ 7647 | 2000 ~ 2647 | 2000 ~ 2647 |  |
| 2 | CO Group Access Code (Коды доступа к группам соединительных линий) | 1, 401 ~ 472(MG-300) 401 ~ 424(MG-100) | 0, 801 ~ 872(MG-300) 801 ~ 824(MG-100) | 0, 801 ~ 872(MG-300) 801 ~ 824(MG-100) |  |
| 3 | Station Group Number (Номера групп абонентов) | 620 ~ 669(MG-300) 620 ~ 639(MG-100) | 620 ~ 669(MG-300) 620 ~ 639(MG-100) | *620 ~ *669(MG-300) *620 ~ *639(MG-100) |  |

ТАБЛИЦА B-2a КОДЫ ФУНКЦИЙ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИИ | НАБОР НОМЕРОВ 1 | НАБОР НОМЕРОВ 2 | НАБОР НОМЕРОВ 3 | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Attendant Call (Вызов оператора) | 0 | *9 | 0 |  |
| 2 | Conference Room 1 (Конференция 1) | 571 | *571 | 571 |  |
| 3 | Conference Room 2 (Конференция 2) | 572 | *572 | 572 |  |
| 4 | Conference Room 3 (Конференция 3) | 573 | *573 | 573 |  |
| 5 | Conference Room 4 (Конференция 4) | 574 | *574 | 574 |  |
| 6 | Conference Room 5 (Конференция 5) | 575 | *575 | 575 |  |
| 7 | Conference Room 6 (Конференция 6) | 576 | *576 | 576 |  |
| 8 | Conference Room 7 (Конференция 7) | 577 | *577 | 577 |  |
| 9 | Conference Room 8 (Конференция 8) | 578 | *578 | 578 |  |
| 10 | Conference Room 1 (Конференция 9) | 579 | *579 | 579 |  |
| 11 | Internal Page (Внутреннее оповещение) | 543 | *543 | 543 | 543 + 00, xx 00: Общее оповещение xx : Групповое оповещение # |
| 12 | Personal VM Page (Оповещение о поступлении персональной голосовой почты) | 544 | *544 | 544 |  |
| 13 | Announcement Page For Attendant (Оповещение оператора) | 545 | *545 | 545 |  |
| 14 | Page Auto Answer (Автоматический ответ на оповщение) | 546 | *546 | 546 |  |
| 15 | Internal Page Answer (Meet-Me Page) (Ответ на внутреннее оповещение) | 547 | *547 | 547 |  |
| 16 | External Page (Внешнее оповещение) | 548 | *548 | 548 |  |
| 17 | Internal-External Page All (Оповещение по всем внутренним зонам) | 549 | *549 | 549 |  |
| 18 | Call Forward Register (Регистрация автоматической переадресации вызовов) | 554 | *554 | 554 | 554 + Тип + Пункт назначения |
| 19 | Pilot Hunt Call Forward Register (Регистрация автоматической переадресации вызовов на пилотный номер) | 514 | *514 | 514 | 514 + Type + Пункт назначения |
| 20 | Pilot Hunt Call Forward Cancel (Отмена автоматической переадресации вызовов на пилотный номер) | 515 | *515 | 515 |  |
| 21 | DND Status Change (Изменение состояния функции "Не беспокоить") | 516 | *516 | 516 |  |
| 22 | DND Delete (Отмена функции "Не беспокоить") | 517 | *517 | 517 |  |
| 23 | Account Code (Учетный код) | 550 | *550 | 550 |  |
| 24 | CO Flash (Кратковременный разрыв шлейфа на соединительной линии) | 551 | *551 | 551 |  |
| 25 | Last Number Redial (Повторный набор последнего набранного номера) | 552 | *552 | 552 |  |
| 26 | Station Speed PGM (Программирование персонального сокращенного набора) | 553 | *553 | 553 |  |
| 27 | Speed Dial (Сокращенный набор) | 555 | *555 | 555 |  |
| 28 | MWI Register (Регистрация функции "Индикация ожидающего сообщения") | 556 | *556 | 556 |  |
| 29 | MWI Answer (Ответ на ожидающее сообщение) | 557 | *557 | 557 |  |
| 30 | MWI Cancel (Отмена регистрации функции "Индикация ожидающего сообщения") | 559 | *559 | 559 |  |
| 31 | Call Back Register (Регистрация обратного вызова) | 518 | *518 | 518 |  |
| 32 | Call Back Cancel (Отмена регистрации обратного вызова) | 519 | *519 | 519 |  |
| 33 | Group Call Pickup (Перехват вызова в группе) | 566 | *566 | 566 |  |
| 34 | Direct Call Pickup (Прямой перехват вызова) | 7 | *7 | 7 |  |
| 35 | Walking COS (Мобильный класс сервиса) | 520 | *520 | 520 |  |
| 36 | Call Parking Location (Ячейка парковки вызова) | 541 | *541 | 541 | 541 + xx xx: Ячейка парковки (00 ~ 49) |
| 37 | PGM Mode Access (Доступ к режиму программирования) | 521 | *521 | 521 |  |
| 38 | Two-Way Record (Запись разговора) | 522 | *522 | 522 |  |
| 39 | VMIB Access (Доступ к голосовой почте VMIB) | 523 | *523 | 523 |  |
| 40 | AME Access (Доступ к функции эмуляции автоответчика) | 524 | *524 | 524 |  |
| 41 | CO Line Access (Доступ к соединительным линиям) | 88 | *88 | 88 | 88 + xxx Xxx: CO Line # (Номер соединительной линии) (001 ~ 200 : MG-300 01 ~ 80 : MG-100) |
| 42 | VM MWI Enable (Включение индикации ожидающего сообщения голосовой почты) | *8 | *5#8 | *8 |  |
| 43 | VM MWI Cancel (Отмена индикации ожидающего сообщения голосовой почты) | *9 | *5#9 | *9 |  |
| 44 | MCID Request (Запрос отслеживания злонамеренного вызова) | *0 | *5#0 | *0 |  |
| 45 | Unsupervised Conf Extend (Увеличение времени неконтролируемой конференции) | 5## | *5## | 5## |  |
| 46 | PTT Group Access (Доступ к группе PTT) | 538 | *538 | 538 | 524 + (0~9,*) 0 ~ 9: PTT Group # (Номер группы PTT) *: Log out (Выход) |
| 47 | Hot Desk Log In/Log out (Подключение и отключение виртуального внутреннего агента) | 525 | *525 | 525 |  |
| 48 | Name Register (Регистрация имени) | 526 | *526 | 526 |  |
| 49 | Create Conf Room (Создание конференции) | 527 | *527 | 527 | 527 + Conf. Room # (Номер конференции) |
| 50 | Delete Conf Room (Удаление конференции) | 528 | *528 | 528 | 528 + Conf. Room # (Номер конференции) |
| 51 | Wake Up Register (Регистрация будильника) | 529 | *529 | 529 | 529 + HH:MM (ЧЧ:ММ) |
| 52 | Wake Up Cancel (Отмена регистрации будильника) | 530 | *530 | 530 |  |
| 53 | Temporarily COS Down (Временное понижение класса сервиса) | 531 | *531 | 531 |  |
| 54 | Cancel Temp COS Down (Отмена временного понижения класса сервиса) | 532 | *532 | 532 |  |
| 55 | Password Change (Изменение пароля) | 533 | *533 | 533 |  |
| 56 | Inter-Phone Group Access (Доступ к группе внутренней связи) | 534 | *534 | 534 |  |
| 57 | Call Wait Request (Запрос ожидания вызова) | 535 | *535 | 535 |  |
| 58 | Preselected MSG PGM (Программирование предустановленных сообщений) | 536 | *536 | 536 |  |
| 59 | Forced Handsfree Call (Принудительное включение режима громкой связи) | 537 | *537 | 537 |  |
| 60 | Call Based CLIR (Включение запрета на предоставление идентификатора вызывающего абонента) | 582 | *582 | 582 |  |
| 61 | CLIR Access (Доступ к включению запрета на предоставление идентификатора вызывающего абонента) | 583 | *583 | 583 |  |
| 62 | COLR Access (Доступ к включению запрета на предоставление идентификатора ответившего абонента) | 584 | *584 | 584 |  |
| 63 | Pilot Hunt Call (Вызов пилотного номера группы) | 585 | *585 | 585 |  |
| 64 | Command Call Oneway (Односторонний командный вызов) | 581 | *581 | 581 |  |
| 65 | Command Call Conf (Многосторонний командный вызов (конференция по приказу)) | 580 | *580 | 580 |  |
| 66 | Intrude Register (Регистрация функции "Принудительное подключение к разговору") | 589 | *589 | 589 |  |
| 67 | Camp On Register (Регистрация функции "Постановка на ожидание с уведомлением") | 590 | *590 | 590 |  |
| 68 | OHVO Register (Регистрация функции "Передача голосовой информации занятому абоненту") | 591 | *591 | 591 |  |
| 69 | Mobile Num Register (Регистрация мобильного терминала) | 592 | *592 | 592 |  |
| 70 | Mobile CLI Register (Регистрация мобильного номера) | 593 | *593 | 593 |  |
| 71 | Mobile Access (Регистрация функции "Предоставление идентификатора мобильного абонента") | 594 | *594 | 594 |  |
| 72 | CCR Access (Доступ к интерактивному голосовому меню) | 670 | *670 | 670 |  |
| 73 | CCR Access And Drop (Доступ к интерактивному голосовому меню с разъединением) | 671 | *671 | 671 |  |
| 74 | System Hold (Системное удержание) | 560 | *560 | 560 |  |
| 75 | Return Held CO (Возврат соединительной линии из удержания) | 8** | *8** | 8** |  |
| 76 | Sys Memo (Системная память сообщений голосовой почты) | 675 | *675 | 675 |  |
| 77 | DISA Tone Service (Сервис прямого входящего набора номера (DISA)) | 678 | *678 | 678 |  |
| 78 | All Feature Cancel (Отмена всех функций) | 679 | 679 | 679 |  |
| 79 | Add Conf Member (Добавление участника в конференцию) | 680 | *680 | 680 |  |
| 80 | System Alarm Reset (Отмена тревожного сигнала) | 565 | *565 | 565 |  |
| 81 | Fault Alarm Reset (Отмена аварийного сигнала) | 564 | *564 | 564 |  |
| 82 | Door Open (Открывание двери) | #*1 | #*1 | #*1 |  |
| 83 | Keypad Facility (Информационный элемент "Возможности клавиатуры") | ##* | ##* | ##* |  |
| 84 | T-Net Log-In/Out (Подключение и отключение от прозрачной сети (TNET)) | 586 | *586 | 586 |  |
| 85 | Universal Answer (Универсальный ответ) | 587 | *587 | 587 |  |
| 86 | USB Call Record (Регистрация вызовов на носителе USB) | 588 | *588 | 588 |  |
| 87 | Delete All VM Message (Удаление всех сообщений голосовой почты) | 681 | *681 | 681 |  |
| 88 | VM Page Message Record (Регистрация сообщений оповещения о голосовой почте) | 682 | *682 | 682 |  |
| 89 | Direct VM Transfer (Прямая передача голосовой почты) | 683 | *683 | 683 |  |
| 90 | Loop Key (Общий код доступа к соединительным линиям) | 684 | *684 | 684 |  |
| 91 | Call Log (Журнал вызовов) | 685 | *685 | 685 |  |

ТАБЛИЦА B-2b КОДЫ ФУНКЦИЙ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИИ | НАБОР НОМЕРОВ 4 | НАБОР НОМЕРОВ 5 | НАБОР НОМЕРОВ 6 | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Attendant Call (Вызов оператора) | 0 | 9 | #9 |  |
| 2 | Conference Room 1 (Конференция 1) | 571 | 571 | *571 |  |
| 3 | Conference Room 2 (Конференция 2) | 572 | 572 | *572 |  |
| 4 | Conference Room 3 (Конференция 3) | 573 | 573 | *573 |  |
| 5 | Conference Room 4 (Конференция 4) | 574 | 574 | *574 |  |
| 6 | Conference Room 5 (Конференция 5) | 575 | 575 | *575 |  |
| 7 | Conference Room 6 (Конференция 6) | 576 | 576 | *576 |  |
| 8 | Conference Room 7 (Конференция 7) | 577 | 577 | *577 |  |
| 9 | Conference Room 8 (Конференция 8) | 578 | 578 | *578 |  |
| 10 | Conference Room 1 (Конференция 9) | 579 | 579 | *579 |  |
| 11 | Internal Page (Внутреннее оповещение) | 543 | 543 | *543 | 543 + 00, xx 00: Общее оповещение xx : Групповое оповещение # |
| 12 | Personal VM Page (Оповещение о поступлении персональной голосовой почты) | 544 | 544 | *544 |  |
| 13 | Announcement Page For Attendant (Оповещение оператора) | 545 | 545 | *545 |  |
| 14 | Page Auto Answer (Автоматический ответ на оповщение) | 546 | 546 | *546 |  |
| 15 | Internal Page Answer (Meet-Me Page) (Ответ на внутреннее оповещение) | 547 | 547 | *547 |  |
| 16 | External Page (Внешнее оповещение) | 548 | 548 | *548 |  |
| 17 | Internal-External Page All (Оповещение по всем внутренним зонам) | 549 | 549 | *549 |  |
| 18 | Call Forward Register (Регистрация автоматической переадресации вызовов) | 554 | 554 | *554 | 554 + Тип + Пункт назначения |
| 19 | Pilot Hunt Call Forward Register (Регистрация автоматической переадресации вызовов на пилотный номер) | 514 | 514 | *514 | 514 + Type + Пункт назначения |
| 20 | Pilot Hunt Call Forward Cancel (Отмена автоматической переадресации вызовов на пилотный номер) | 515 | 515 | *515 |  |
| 21 | DND Status Change (Изменение состояния функции "Не беспокоить") | 516 | 516 | *516 |  |
| 22 | DND Delete (Отмена функции "Не беспокоить") | 517 | 517 | *517 |  |
| 23 | Account Code (Учетный код) | 550 | 550 | *550 |  |
| 24 | CO Flash (Кратковременный разрыв шлейфа на соединительной линии) | 551 | 551 | *551 |  |
| 25 | Last Number Redial (Повторный набор последнего набранного номера) | 552 | 552 | *552 |  |
| 26 | Station Speed PGM (Программирование персонального сокращенного набора) | 553 | 553 | *553 |  |
| 27 | Speed Dial (Сокращенный набор) | 555 | 555 | *555 |  |
| 28 | MWI Register (Регистрация функции "Индикация ожидающего сообщения") | 557 | 556 | *556 |  |
| 29 | MWI Answer (Ответ на ожидающее сообщение) | 558 | 557 | *557 |  |
| 30 | MWI Cancel (Отмена регистрации функции "Индикация ожидающего сообщения") | 559 | 559 | *559 |  |
| 31 | Call Back Register (Регистрация обратного вызова) | 518 | 518 | *518 |  |
| 32 | Call Back Cancel (Отмена регистрации обратного вызова) | 519 | 519 | *519 |  |
| 33 | Group Call Pickup (Перехват вызова в группе) | ** | 566 | *566 |  |
| 34 | Direct Call Pickup (Прямой перехват вызова) | 7 | 7 | *7 |  |
| 35 | Walking COS (Мобильный класс сервиса) | 520 | 520 | *520 |  |
| 36 | Call Parking Location (Ячейка парковки вызова) | 541 | 541 | *541 | 541 + xx xx: Ячейка парковки (00 ~ 49) |
| 37 | PGM Mode Access (Доступ к режиму программирования) | 521 | 521 | *521 |  |
| 38 | Two-Way Record (Запись разговора) | 522 | 522 | *522 |  |
| 39 | VMIB Access (Доступ к голосовой почте VMIB) | 523 | 523 | *523 |  |
| 40 | AME Access (Доступ к функции эмуляции автоответчика) | 524 | 524 | *524 |  |
| 41 | CO Line Access (Доступ к соединительным линиям) | 88 | 88 | 88 | 88 + xxx Xxx: CO Line # (Номер соединительной линии) (001 ~ 200 : MG-300 01 ~ 80 : MG-100) |
| 42 | VM MWI Enable (Включение индикации ожидающего сообщения голосовой почты) | *8 | *8 | *5#8 |  |
| 43 | VM MWI Cancel (Отмена индикации ожидающего сообщения голосовой почты) | *9 | *9 | *5#9 |  |
| 44 | MCID Request (Запрос отслеживания злонамеренного вызова) | *0 | *0 | *5#0 |  |
| 45 | Unsupervised Conf Extend (Увеличение времени неконтролируемой конференции) | 5## | 5## | *5## |  |
| 46 | PTT Group Access (Доступ к группе PTT) | 538 | 538 | *538 | 524 + (0~9,*) 0 ~ 9: PTT Group # (Номер группы PTT) *: Log out (Выход) |
| 47 | Hot Desk Log In/Log out (Подключение и отключение виртуального внутреннего агента) | 525 | 525 | *525 |  |
| 48 | Name Register (Регистрация имени) | 526 | 526 | *526 |  |
| 49 | Create Conf Room (Создание конференции) | 527 | 527 | *527 | 527 + Conf. Room # (Номер конференции) |
| 50 | Delete Conf Room (Удаление конференции) | 528 | 528 | *528 | 528 + Conf. Room # (Номер конференции) |
| 51 | Wake Up Register (Регистрация будильника) | 529 | 529 | *529 | 529 + HH:MM (ЧЧ:ММ) |
| 52 | Wake Up Cancel (Отмена регистрации будильника) | 530 | 530 | *530 |  |
| 53 | Temporarily COS Down (Временное понижение класса сервиса) | 531 | 531 | *531 |  |
| 54 | Cancel Temp COS Down (Отмена временного понижения класса сервиса) | 532 | 532 | *532 |  |
| 55 | Password Change (Изменение пароля) | 533 | 533 | *533 |  |
| 56 | Inter-Phone Group Access (Доступ к группе внутренней связи) | 534 | 534 | *534 |  |
| 57 | Call Wait Request (Запрос ожидания вызова) | 535 | 535 | *535 |  |
| 58 | Preselected MSG PGM (Программирование предустановленных сообщений) | 536 | 536 | *536 |  |
| 59 | Forced Handsfree Call (Принудительное включение режима громкой связи) | 537 | 537 | *537 |  |
| 60 | Call Based CLIR (Включение запрета на предоставление идентификатора вызывающего абонента) | 582 | 582 | *582 |  |
| 61 | CLIR Access (Доступ к включению запрета на предоставление идентификатора вызывающего абонента) | 583 | 583 | *583 |  |
| 62 | COLR Access (Доступ к включению запрета на предоставление идентификатора ответившего абонента) | 584 | 584 | *584 |  |
| 63 | Pilot Hunt Call (Вызов пилотного номера группы) | 585 | 585 | *585 |  |
| 64 | Command Call Oneway (Односторонний командный вызов) | 581 | 581 | *581 |  |
| 65 | Command Call Conf (Многосторонний командный вызов (конференция по приказу)) | 580 | 580 | *580 |  |
| 66 | Intrude Register (Регистрация функции "Принудительное подключение к разговору") | 589 | 589 | *589 |  |
| 67 | Camp On Register (Регистрация функции "Постановка на ожидание с уведомлением") | 590 | 590 | *590 |  |
| 68 | OHVO Register (Регистрация функции "Передача голосовой информации занятому абоненту") | 591 | 591 | *591 |  |
| 69 | Mobile Num Register (Регистрация мобильного терминала) | 592 | 592 | *592 |  |
| 70 | Mobile CLI Register (Регистрация мобильного номера) | 593 | 593 | *593 |  |
| 71 | Mobile Access (Регистрация функции "Предоставление идентификатора мобильного абонента") | 594 | 594 | *594 |  |
| 72 | CCR Access (Доступ к интерактивному голосовому меню) | 670 | 670 | *670 |  |
| 73 | CCR Access And Drop (Доступ к интерактивному голосовому меню с разъединением) | 671 | 671 | *671 |  |
| 74 | System Hold (Системное удержание) | 560 | 560 | *560 |  |
| 75 | Return Held CO (Возврат соединительной линии из удержания) | 8** | 8** | *8** |  |
| 76 | Sys Memo (Системная память сообщений голосовой почты) | 675 | 675 | *675 |  |
| 77 | DISA Tone Service (Сервис прямого входящего набора номера (DISA)) | 678 | 678 | *678 |  |
| 78 | All Feature Cancel (Отмена всех функций) | 679 | 679 | *679 |  |
| 79 | Add Conf Member (Добавление участника в конференцию) | 680 | 680 | *680 |  |
| 80 | System Alarm Reset (Отмена тревожного сигнала) | 565 | 565 | *565 |  |
| 81 | Fault Alarm Reset (Отмена аварийного сигнала) | 564 | 564 | *564 |  |
| 82 | Door Open (Открывание двери) | #*1 | #*1 | #*1 |  |
| 83 | Keypad Facility (Информационный элемент "Возможности клавиатуры") | ##* | ##* | ##* |  |
| 84 | T-Net Log-In/Out (Подключение и отключение от прозрачной сети (TNET)) | 586 | 586 | *586 |  |
| 85 | Universal Answer (Универсальный ответ) | 587 | 587 | *587 |  |
| 86 | USB Call Record (Регистрация вызовов на носителе USB) | 588 | 588 | *588 |  |
| 87 | Delete All VM Message (Удаление всех сообщений голосовой почты) | 681 | 681 | *681 |  |
| 88 | VM Page Message Record (Регистрация сообщений оповещения о голосовой почте) | 682 | 682 | *682 |  |
| 89 | Direct VM Transfer (Прямая передача голосовой почты) | 683 | 683 | *683 |  |
| 90 | Loop Key (Общий код доступа к соединительным линиям) | 684 | 684 | *684 |  |
| 91 | Call Log (Журнал вызовов) | 685 | 685 | *685 |  |

APPENDIX C – Fixed Function/User Program Codes
ПРИЛОЖЕНИЕ С – Фиксированные функции/Коды пользовательских программ

Коды фиксированных функций (Таблицы С-1 и С-2) представляют собой последовательности цифровых кодов. Пользователи и операторы могут использовать эти коды в режиме user program mode (Пользовательский режим программирования) (обратитесь к Описание и руководство по использованию функций iPECS-MG).

ТАБЛИЦА C-1 КОДЫ ФИКСИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ
РЕЖИМА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ PGM CODE | ОПИСАНИЕ | КОММЕНТАРИЙ |
| --- | --- | --- |
| 11 | Intercom Answer Mode (Режим ответа на внутренний вызов) | 1:Гарнитура 2:Тоновый 3:Конфиденциальный |
| 12 + Name (Имя) | User Name Creation (Создание имени пользователя) | По 2 цифры на символ |
| 13 + Time (Имя) | Set Wake-up Alarm Time (Установка будильника) | ЧЧ/мм, в 24-часовом формате |
| 14 | Cancel Wake-up Alarm (Отмена установки будильника) |  |
| 15 | Set Display Language (Установка языка отображения) | 00-14 |
| 16 | LCD Date Mode Change (Изменение режима отображения даты) | ДД/ММ/ГГ или ММ/ДД/ГГ |
| 17 | LCD Time Mode Change (Изменение режима отображения времени) | 12-часовой/24-часовой |
| 18 | Set Backlight (Настройка подсветки) | 0-2 |
| 21 | ICM Ring Type (Тип вызывного сигнала для внутренних вызовов) |  |
| 22 | Trunk Ring Type (Тип вызывного сигнала для внешних вызовов) |  |
| 23 | Ring Download (Загрузка вызывных сигналов) | Только серии LIP |
| 24 | Back Ground Music (Фоновая музыка) |  |
| 31 | Temporary COS (Временное понижение класса сервиса) | Требуется код авторизации |
| 32 | Retrieve COS (Отмена временного понижения класса сервиса) | Требуется код авторизации |
| 33 | COS Override (Walking COS) (Мобильный класс сервиса) | Требуется код авторизации |
| 34 | Register Password (Регистрация пароля) |  |
| 35 | Call Log Protect (Защита журнала вызовов) |  |
| 36 | SMS Message Protect (Защита SMS-сообщений) | Серия LIP/Серия LDP6000 |
| 41 + MSG number [xx] (Номер сообщения) | Set Pre-Defined Message (Установка предопределенных сообщений) | 0-9, СООБЩ *: Польз.сообщ # Деактивация |
| 42 | Create a Station User Message (Создание пользовательского приветствия) |  |
| 43 | Send SMS Message (Отправка SMS-сообщения) | Серия LIP/Серия LDP6000 |
| 44 | Receive SMS Message (Получение SMS-сообщения) | Серия LIP/Серия LDP6000 |
| 51 + x | Mobile Phone Activation (Активация мобильного телефона) | X=1-2 |
| 52 + x | Mobile Phone Registration (Регистрация мобильного телефона) | X=1-2 |
| 53 + x | Mobile CLI Number Registration (Регистрация идентификатора CLI мобильного абонента) | X=1-2 |
| 54 + Rm & Auth Code (Номер конференции и код доступа) | Conf Room Start (Создание конференции) |  |
| 55 + Rm & Auth Code (Номер конференции и код доступа) | Conf Room Close (Закрытие конференции) |  |
| 61 | Speaker/Headset Mode (Режим спикерфон/гарнитура) | Спикерфон/Гарнитура/Микрофон |
| 62 | Headset Ring Mode (Режим вызывного сигнала в режиме трубки) | Спикерфон/Гарнитура/Оба устройства |
| 71 | Register Station ICLID (Регистрация абонентского идентификатора ICLID) |  |
| 72 | View Station ICLID (Просмотр абонентского идентификатора ICLID) |  |
| 81 | View IP Address (Просмотр IP-адреса) | IP телефон/ Модули DTIM/SLTM |
| 82 | View Mac Address (Просмотр MAC-адреса) | IP телефон/ Модули DTIM/SLTM |
| 83 | View IP Phone Version (Просмотр версии IP-телефона) |  |
| 80 | Network Setting (Настройки сети) | Серия LIP |
| 91 | System Version (Версия системы) |  |
| 92 | System IP Address (Системный IP-адрес) |  |

ТАБЛИЦА C-2 КОДЫ ФИКСИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ
РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОПЕРАТОРОМ

| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ PGM CODE | ОПИСАНИЕ | КОММЕНТАРИЙ |
| --- | --- | --- |
| 01 SMDR |  |  |
| 011 | PRINT STATION SMDR (ПЕЧАТЬ ОТЧЕТОВ SMDR) | Диапазон номеров абонентов |
| 012 | DELETE STATION SMDR (УДАЛЕНИЕ АБОНЕНТСКОЙ ИНФОРМАЦИИ SMDR) | Диапазон номеров абонентов |
| 013 | PRINT FAILED CALL SMDR (ПЕЧАТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОШИБКАХ ВЫЗОВОВ) |  |
| 014 | DELETE FAILED CALL SMDR (УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОШИБКАХ ВЫЗОВОВ) |  |
| 015 | DELETE ALL SMDR (УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ ВЫЗОВАХ) |  |
| 016 | ABORT PRINTING (ПРЕРЫВАНИЕ ПЕЧАТИ) |  |
| 02 TRAFFIC (ТРАФИК) |  |  |
| 021 | PRINT TRAFFIC (TENANT) (ПЕЧАТЬ ТРАФИКА ТЕНАНТНЫХ ГРУПП) |  |
| 022 | PRINT TRAFFIC (CALL TYPE) (ПЕЧАТЬ ТРАФИКА ПО ТИПАМ ВЫЗОВОВ) |  |
| 023 | PRINT TRAFFIC (CO GRP) (ПЕЧАТЬ ТРАФИКА ПО ГРУППАМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ) |  |
| 03 COS / PASSWORD |  |  |
| 031 | TEMPORARY COS MODE (ВРЕМЕННОЕ ПОНИЖЕНИЕ КЛАССА СЕРВИСА) | Диапазон номеров абонентов |
| 032 | RETRIEVE COS (ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛАССА СЕРВИСА) | Диапазон номеров абонентов |
| 033 | REGISTER PASSWORD (РЕГИСТРАЦИЯ ПАРОЛЯ) | Диапазон номеров абонентов |
| 034 | CALL LOG PROTECT (ЗАЩИТА ЖУРНАЛА ВЫЗОВОВ) | Диапазон номеров абонентов |
| 04 DATE / TIME (ДАТА/ВРЕМЯ) |  |  |
| 041 | SET SYSTEM DATE (УСТАНОВКА СИСТЕМНОЙ ДАТЫ) |  |
| 042 | SET SYSTEM TIME (УСТАНОВКА СИСТЕМНОГО ВРЕМЕНИ) |  |
| 043 | LCD DATE MODE (РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ДАТЫ НА ДИСПЛЕЕ) | Диапазон номеров абонентов |
| 044 | LCD TIME MODE (РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ НА ДИСПЛЕЕ) | Диапазон номеров абонентов |
| 045 | SET WAKE UP (УСТНОВКА БУДИЛЬНИКА) | Диапазон номеров абонентов |
| 046 | RESET WAKE UP (ОТМЕНА УСТАНОВКИ БУДИЛЬНИКА) | Диапазон номеров абонентов |
| 05 MULTI MESSAGE (СООБЩЕНИЯ) |  |  |
| 051 | PRESELECTED MESSAGE (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫБРАННЫЕ СООБЩЕНИЯ) | Диапазон номеров абонентов, номер сообщения |
| 052 | SET USER MESSAGE (УСТАНОВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ) | Диапазон номеров абонентов |
| 06 VMIB ANNOUNCEMENT (ОПОВЕЩЕНИЯ VMIB) |  |  |
| 061 | LISTEN VM ANNOUCEMENT (ПРОСЛУШАТЬ ОПОВЕЩЕНИЯ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ) |  |
| 062 | RECORD VM ANNOUCEMENT (ЗАПИСАТЬ ПРИВЕТСТВИЕ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ) |  |
| 07 USER PROGRAM (ПРОГРАММИРОВАНИЕ АБОНЕНТОВ) |  |  |
| 071 | STATION NAME (ИМЯ АБОНЕНТА) | Диапазон номеров абонентов |
| 072 | LANGUAGE PROGRAM (ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЯЗЫКА) | Диапазон номеров абонентов |
| 073 | PREPAID CALL (ПРЕДОПЛАЧЕННЫЕ ВЫЗОВЫ) | Диапазон номеров абонентов |
| 074 | FEATURE CANCEL (ОТМЕНА ФУНКЦИЙ) | Диапазон номеров абонентов |
| 08 SYSTEM (СИСТЕМА) |  |  |
| 081 | DAY/NIGHT PROGRAM (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ДНЕВНОЙ/НОЧНОЙ) |  |
| 082 | MONITOR CONF ROOM (МОНИТОРИНГ КОНФЕРЕНЦИИ) |  |
| 083 | FORCED DELETE CONF ROOM (ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ) |  |
| 084 | PPTP CONNECTION (PPTP-СОЕДИНЕНИЕ) | Зарегистрированный номер сервера |
| 09 USB |  |  |
| 091 | SOFTWARE UPGRADE (ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ) |  |
| 092 | DB DOWNLOAD TO USB (ВЫГРУЗКА БАЗЫ ДАННЫХ НА USB-НОСИТЕЛЬ) |  |
| 093 | DB UPLOAD TO USB (ЗАГРУЗКА БАЗЫ ДАННЫХ С USB-НОСИТЕЛЯ) |  |
| 094 | VMIB MSG DOWNLOAD (ВЫГРУЗКА СООБЩЕНИЙ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ VMIB НА USB-НОСИТЕЛЬ) |  |
| 0# WTU SUBSCRIBE (ПОДПИСКА БЕСПРОВОДНОГО ТЕРМИНАЛА) |  |  |

APPENDIX D – Default Values
(ПРИЛОЖЕНИЕ D – Значения по умолчанию)

Нижеследующие таблицы разделены на группы program group (Группы программ) и program (программы) и предоставляют значения по умолчанию для всех вводимых данных. Перед тем, как в процессе программирования изменять значения по умолчанию, убедитесь, что Вы понимаете, для чего служат program (Программы).

ТАБЛИЦА D-1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ

| ПК | ПОДМЕНЮ | ПО УМОЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| PGM Code: 100 – Location program (Программирование местположения) |  |  |  |
| 1 | Nation Code (Код страны) | 1 | Максимально 4 цифры |
| 2 | Site Name (Имя сайта) |  | Максимально 24 символа |
| PGM Code 101 – Slot Assignment (Назначение слотов) |  |  |  |
| 1 | Slot (Слот) |  | 2 цифры |
| 2 | DEVS (Устройства) |  | 2 цифры |
| PGM Code 103 – Logical Slot Assignment (Назначение логических номеров слотов) |  |  |  |
| 1 | COL (Плата соединительных линий) |  |  |
| 2 | STA (Плата абонентских портов) |  |  |
| 3 | VMIB (Плата голосовой почты) |  |  |
| PGM Code 104 – DECT/IP/SIP MAX Port (Назначение портов DECT/IP-телефонов/SIP-телефонов) |  |  |  |
| 1 | MAX NO OF DECT (Максимальное количество DECT) | 8 | 000-192 |
| 2 | MAX NO OF IP Phone (Максимальное количество IP-телефонов) | 32 | 000-324 |
| 3 | MAX NO OF SIP Phone (Максимальное количество SIP-телефонов) | 32 | 000-324 |
| PGM Code 106 – IP-Phone/Phontage Registration (Таблица регистрации IP-телефонов / Программного телефона Phontage) |  |  |  |
| 1 | MAC Address (MAC-адрес) |  |  |
| 2 | User ID (Идентификатор пользователя) |  |  |
| 3 | User Password (Пароль пользователя) |  |  |
| 4 | Station Number (Номер абонента) |  |  |
| 5 | IP Address (IP-адрес) |  |  |
| 6 | F/W IP Address (IP-адрес брандмауэра) |  |  |
| 7 | RTP Security (Безопасность RTP) |  |  |
| PGM Code 107 – DTIM/SLTM Registration (Таблица регистрации модулей DTIM/SLTM). |  |  |  |
| 1 | MAC Address (MAC-адрес) |  |  |
| 2 | Station Range (Диапазон номеров абонентов) |  |  |
| 3 | IP Address (IP-адрес) |  |  |
| 4 | F/W IP Address (IP-адрес брандмауэра) |  |  |
| 5 | RTP Security (Безопасность RTP) |  |  |
| PGM Code 108 – IP Address Plan (План IP-адресов) |  |  |  |
| 1 | IP Address (IP-адрес) | 10.10.10.1 |  |
| 2 | Subnet mask (Маска подсети) | 255.255.255.000 |  |
| 3 | Router IP Address (IP-адрес роутера) | 10.10.10.254 |  |
| 4 | F/W IP Address (IP-адрес брандмауэра) | 0.0.0.0 |  |
| 5 | DNS IP Address (IP-адрес сервера DNS) | 0.0.0.0 |  |
| 6 | H.323 port (Порт H.323) | 1720 | 000-999 |
| 7 | SIP Port (Порт SIP) | 5060 | 000-999 |
| 8 | DHCP Usage (Использование DHCP) | OFF |  |
| 9 | DIFFSERV (Поле пре-тэга DIFFSERV) | 04 | 00-63 |
| PGM Code 109 – System Info Display (Отображение системной информации) |  |  |  |
| 1 | MAC Address (MAC-адрес) |  |  |
| 2 | IPKTS Protocol Port (Порт протокола IPKTS) |  |  |
| 3 | Private Net Mask (Маска подсети) |  |  |
| 4 | Application Release Version (Версия программного обеспечения) |  |  |
| 5 | Application Release Date (Дата релиза) |  |  |
| 6 | Boot Version (Версия загрузчика) |  |  |
| 7 | Boot Release Date (Дата релиза загрузчика) |  |  |

ТАБЛИЦА D-2 ПЛАНЫ НУМЕРАЦИИ

| ПК | ПОДМЕНЮ |  | ПО УМОЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM Code 110 – Numbering Plan Type (Типы планов нумерации) |  |  |  |  |
|  | Default Numbering Plan Type (План нумерации по умолчанию) |  | 1 |  |
| PGM Code 111 – System Numbering Plan (Системный план нумерации) |  |  |  |  |
| 1 | Prefix Code (Префикс) |  | Index01 - 1 Index02- 2 Index03- 3 Index04- 4 Index05- 5 Index06- 6 Index07- 7 Index08- 8 Index09- 9 Index10- 0 Index11- * Index12- # | Индекс системного плана нумерации от 001 до 150 |
| 2 | Additional Digits (Дополнительные цифры) |  | Index01- 2 Index02- 2 Index03- 2 Index04- 2 Index05- 2 Index06- 2 Index07- 0 Index08- 2 Index09- 0 Index10- 0 Index11- 1 Index12- 2 | Индекс системного плана нумерации от 001 до 150 |
| - PGM Code 112 – Flexible Station Number (Гибкий план нумерации абонентов) |  |  |  |  |
|  | Flexible Station Number (Гибкий план нумерации абонентов) |  | 100~473 | Гибкий план нумерации абонентов по умолчанию для страны с кодом 1 (США). |
| PGM Code 113 – Feature Numbering Plan (План нумерации функций) |  |  |  |  |
| 1 | Attendant Call (Вызов оператора) |  | 0 |  |
| 2 | Conference Room 1 (Конференция 1) |  | 571 |  |
| 3 | Conference Room 2 (Конференция 2) |  | 572 |  |
| 4 | Conference Room 3 (Конференция 3) |  | 573 |  |
| 5 | Conference Room 4 (Конференция 4) |  | 574 |  |
| 6 | Conference Room 5 (Конференция 5) |  | 575 |  |
| 7 | Conference Room 6 (Конференция 6) |  | 576 |  |
| 8 | Conference Room 7 (Конференция 7) |  | 577 |  |
| 9 | Conference Room 8 (Конференция 8) |  | 578 |  |
| 10 | Conference Room 1 (Конференция 9) |  | 579 |  |
| 11 | Internal Page (Внутреннее оповещение) |  | 543 |  |
| 12 | Personal VM Page (Оповещение о поступлении персональной голосовой почты) |  | 544 |  |
| 13 | Announcement Page For Attendant (Оповещение оператора) |  | 545 |  |
| 14 | Page Auto Answer (Автоматический ответ на оповщение) |  | 546 |  |
| 15 | Internal Page Answer (Meet-Me Page) (Ответ на внутреннее оповещение) |  | 547 |  |
| 16 | External Page (Внешнее оповещение) |  | 548 |  |
| 17 | Internal-External Page All (Оповещение по всем внутренним зонам) |  | 549 |  |
| 18 | Call Forward Register (Регистрация автоматической переадресации вызовов) |  | 554 |  |
| 19 | Pilot Hunt Call Forward Register (Регистрация автоматической переадресации вызовов на пилотный номер) |  | 514 |  |
| 20 | Pilot Hunt Call Forward Cancel (Отмена автоматической переадресации вызовов на пилотный номер) |  | 515 |  |
| 21 | DND Status Change (Изменение состояния функции "Не беспокоить") |  | 516 |  |
| 22 | DND Delete (Отмена функции "Не беспокоить") |  | 517 |  |
| 23 | Account Code (Учетный код) |  | 550 |  |
| 24 | CO Flash (Кратковременный разрыв шлейфа на соединительной линии) |  | 551 |  |
| 25 | Last Number Redial (Повторный набор последнего набранного номера) |  | 552 |  |
| 26 | Station Speed PGM (Программирование персонального сокращенного набора) |  | 553 |  |
| 27 | Speed Dial (Сокращенный набор) |  | 555 |  |
| 28 | MWI Register (Регистрация функции "Индикация ожидающего сообщения") |  | 557 |  |
| 29 | MWI Answer (Ответ на ожидающее сообщение) |  | 558 |  |
| 30 | MWI Cancel (Отмена регистрации функции "Индикация ожидающего сообщения") |  | 559 |  |
| 31 | Call Back Register (Регистрация обратного вызова) |  | 518 |  |
| 32 | Call Back Cancel (Отмена регистрации обратного вызова) |  | 519 |  |
| 33 | Group Call Pickup (Перехват вызова в группе) |  | 566 |  |
| 34 | Direct Call Pickup (Прямой перехват вызова) |  | 7 |  |
| 35 | Walking COS (Мобильный класс сервиса) |  | 520 |  |
| 36 | Call Parking Location (Ячейка парковки вызова) |  | 541 |  |
| 37 | PGM Mode Access (Доступ к режиму программирования) |  | 521 |  |
| 38 | Two-Way Record (Запись разговора) |  | 522 |  |
| 39 | VMIB Access (Доступ к голосовой почте VMIB) |  | 523 |  |
| 40 | AME Access (Доступ к функции эмуляции автоответчика) |  | 524 |  |
| 41 | CO Line Access (Доступ к соединительным линиям) |  | 888 |  |
| 42 | VM MWI Enable (Включение индикации ожидающего сообщения голосовой почты) |  | *8 |  |
| 43 | VM MWI Cancel (Отмена индикации ожидающего сообщения голосовой почты) |  | *9 |  |
| 44 | MCID Request (Запрос отслеживания злонамеренного вызова) |  | *0 |  |
| 45 | Unsupervised Conf Extend (Увеличение времени неконтролируемой конференции) |  | 5## |  |
| 46 | PTT Group Access (Доступ к группе PTT) |  | 538 |  |
| 47 | Hot Desk Log In/Log out (Подключение и отключение виртуального внутреннего агента) |  | 525 |  |
| 48 | Name Register (Регистрация имени) |  | 526 |  |
| 49 | Create Conf Room (Создание конференции) |  | 527 |  |
| 50 | Delete Conf Room (Удаление конференции) |  | 528 |  |
| 51 | Wake Up Register (Регистрация будильника) |  | 529 |  |
| 52 | Wake Up Cancel (Отмена регистрации будильника) |  | 530 |  |
| 53 | Temporarily COS Down (Временное понижение класса сервиса) |  | 531 |  |
| 54 | Cancel Temp COS Down (Отмена временного понижения класса сервиса) |  | 532 |  |
| 55 | Password Change (Изменение пароля) |  | 533 |  |
| 56 | Inter-Phone Group Access (Доступ к группе внутренней связи) |  | 534 |  |
| 57 | Call Wait Request (Запрос ожидания вызова) |  | 535 |  |
| 58 | Preselected MSG PGM (Программирование предустановленных сообщений) |  | 536 |  |
| 59 | Forced Handsfree Call (Принудительное включение режима громкой связи) |  | 537 |  |
| 60 | Call Based CLIR (Включение запрета на предоставление идентификатора вызывающего абонента) |  | 582 |  |
| 61 | CLIR Access (Доступ к включению запрета на предоставление идентификатора вызывающего абонента) |  | 583 |  |
| 62 | COLR Access (Доступ к включению запрета на предоставление идентификатора ответившего абонента) |  | 584 |  |
| 63 | Pilot Hunt Call (Вызов пилотного номера группы) |  | 585 |  |
| 64 | Command Call Oneway (Односторонний командный вызов) |  | 581 |  |
| 65 | Command Call Conf (Многосторонний командный вызов (конференция по приказу)) |  | 580 |  |
| 66 | Intrude Register (Регистрация функции "Принудительное подключение к разговору") |  | 589 |  |
| 67 | Camp On Register (Регистрация функции "Постановка на ожидание с уведомлением") |  | 590 |  |
| 68 | OHVO Register (Регистрация функции "Передача голосовой информации занятому абоненту") |  | 591 |  |
| 69 | Mobile Num Register (Регистрация мобильного терминала) |  | 592 |  |
| 70 | Mobile CLI Register (Регистрация мобильного номера) |  | 593 |  |
| 71 | Mobile Access (Регистрация функции "Предоставление идентификатора мобильного абонента") |  | 594 |  |
| 72 | CCR Access (Доступ к интерактивному голосовому меню) |  | 670 |  |
| 73 | CCR Access And Drop (Доступ к интерактивному голосовому меню с разъединением) |  | 671 |  |
| 74 | System Hold (Системное удержание) |  | 560 |  |
| 75 | Return Held CO (Возврат соединительной линии из удержания) |  | 8** |  |
| 76 | Sys Memo (Системная память сообщений голосовой почты) |  | 675 |  |
| 77 | DISA Tone Service (Сервис прямого входящего набора номера (DISA)) |  | 678 |  |
| 78 | All Feature Cancel (Отмена всех функций) |  | 679 |  |
| 79 | Add Conf Member (Добавление участника в конференцию) |  | 680 |  |
| 80 | System Alarm Reset (Отмена тревожного сигнала) |  | 565 |  |
| 81 | Fault Alarm Reset (Отмена аварийного сигнала) |  | 566 |  |
| 82 | Door Open (Открывание двери) |  | #*1 |  |
| 83 | Keypad Facility (Информационный элемент "Возможности клавиатуры") |  | ##* |  |
| 84 | T-Net Log-In/Out (Подключение и отключение от прозрачной сети (TNET)) |  | 586 |  |
| 85 | Universal Answer (Универсальный ответ) |  | 587 |  |
| 86 | USB Call Record (Регистрация вызовов на носителе USB) |  | 588 |  |
| 87 | Delete All VM Message (Удаление всех сообщений голосовой почты) |  | 681 |  |
| 88 | VM Page Message Record (Регистрация сообщений оповещения о голосовой почте) |  | 682 |  |
| 89 | Direct VM Transfer (Прямая передача голосовой почты) |  | 683 |  |
| 90 | Loop Key (Общий код доступа к соединительным линиям) |  | 684 |  |
| 91 | Call Log (Журнал вызовов) |  | 685 |  |
| PGM Code 114 – CO Group Access Code (Коды доступа к соединительным линиям) |  |  |  |  |
|  | CO Group Access Code (Коды доступа к соединительным линиям) 01 ~ 73 |  | 9, 801 ~ 872 |  |
| PGM Code 115 – Station Group Number (Номер группы абонентов) |  |  |  |  |
|  |  | Station Group (Группа абонентов) 01 ~ Station Group (Группа абонентов) 50 | 620 ~ 669 |  |

ТАБЛИЦА D-3 ДАННЫЕ АБОНЕНТСКИХ ПОРТОВ

| ПК | ПОДМЕНЮ |  | ДИАП | ПО УМОЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM Code 120 – Station Type (Типы абонентов) |  |  |  |  |  |
| 1 | Station Type (Типы абонентов) |  |  |  |  |
| 2 | DSS MAP (Раскладка консоли DSS) |  |  |  |  |
| 3 | Serial DSS (Последовательная цепь консолей DSS) |  |  |  |  |
| PGM Code 121 – Station Port Attributes I (Атрибуты портов абонентов I) |  |  |  |  |  |
| 1 | Auto Speak Selection (Автовыбор спикерфона) |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |  |
| 2 | Headset Mode (Режим гарнитуры) |  | 0: Speaker (Спикерфон) 1: Headset (Гарнитура) 2: E-MIC (Микрофон E-Mic) | Speaker |  |
| 3 | Headset Ring (Звонок на гарнитуру) |  | 0: Speaker (Спикерфон) 1: Headset (Гарнитура) 2: Both (Оба) | Speaker |  |
| 4 | Group Listening (Групповое прослушивание разговора) |  | 0: OFF(ВЫКЛ) 1: ON(ВКЛ) | OFF |  |
| 5 | Keyset Admin (Администрирование системы) |  | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | ON |  |
| 6 | No Touch Answer (Ответ без нажатия на кнопку) |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 7 | Howling Tone (Сигнал уведомления о неосвобожденной абонентской линии) |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |  |
| 8 | Dummy Terminal (Виртуальный терминал) |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 9 | Port Blocking (Блокировка порта) |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 10 | Gain Table Index (Индекс таблицы усиления) |  | 1-3 | OFF |  |
| 11 | SLT Line Length (Длина линии аналогового телефона) |  | 0: Short (Короткий) 1: Long (Длинный) 2: Far (Очень далекий) | Short |  |
| 12 | System Alarm Report (Сообщение о срабатывании сигнализации системы) |  | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | DISABLE |  |
| 13 | Door Open Access (Доступ к функции открывания двери) |  | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | DISABLE |  |
| PGM Code 122 – Station Port Attributes II (Атрибуты портов абонентов II) |  |  |  |  |  |
| 1 | LCD language Display Mode (Смена языка отображения информации на ЖК-дисплее) |  | 00 ~ 14 | Korean |  |
| 2 | LCD Date Display Mode (Формат отображения даты на ЖК-дисплее) |  | 1:MMDDYY (ММДДГГ) 0:DDMMYY (ДДММГГ) | DDMMYY |  |
| 3 | LCD Time Display Mode (Формат отображения времени на ЖК-дисплее) |  | 1: 24 Hour Mode (24-ч часовой режим) 0: 12 Hour Mode (12-ти часовой режим) | 12 Hour Mode |  |
| 4 | Backlight Usage (Использование подсветки экрана) |  | 0: Always Off (Всегда выключено) 1: Busy Only (Только во время работы) 2: Always On (Всегда включено) 3: Auto (Авто) 4 Delayed Off (С задержкой выключения) | Busy Only |  |
| 5 | LIP-8000 Phone Font (Шрифт телефона LIP-8000) |  | 0: Times New Roman 1: Gothic | Time New Roman |  |
| 6 | Яркость ЖК-дисплея телефона LIP-8000 |  | 01 ~ 15 | 07 |  |
| 7 | Group Queue Display (Отображение очереди в группе) |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| PGM Code 123 – Station Port Attributes III (Атрибуты портов абонентов III) |  |  |  |  |  |
| 1 | Prime Number Button (1-48) (Кнопка основного номера (1-48)) |  | 01 ~ 48 | 01 |  |
| 2 | Zone Number (1-9) (Номер зоны (1-9)) |  | 1 ~ 9 | 1 |  |
| 3 | Automatic Hold (Автоматическое удержание) |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 4 | Enblock Dial Mode (Режим блочного набора) |  | 0: OFF (ВЫКЛ.) 1: All (Все) 2: On Hook Dialing Only (Только набор номера без поднятия трубки) | OFF |  |
| 5 | Intercom Answer Mode (Тип ответа при приеме сигнала внутреннего вызова) |  | 1:Handfree (Гарнитура) 2:Tone (Тоновый) 3:Privacy (Конфиденциальный) | Tone |  |
| 6 | Data Line Security (Защита передачи данных) |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 7 | Sending Progress Indicator (Использование элемента Progress Indicator) |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 8 | Fax Mode (Режим факса) |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 9 | DTMF Confirmation Tone When Redial (Тоновый сигнал подтверждения при повторном наборе номера) |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |  |
| 10 | Mute Ring Service (Приглушение звонка) |  | 0: Mute Ring (Приглушение звонка) 1:No Ring (Звонок отключен) | Mute Ring |  |
| 11 | Auto Idle Service (Автоосвобождение линии) |  | 0: Auto (Авто) 1: Manual (Ручное) | Auto |  |
| PGM Code 124 – Station Port Attributes IV (Атрибуты портов абонентов IV) |  |  |  |  |  |
| 1 | Message-Wait Indication (Индикация ожидающего сообщения) |  | 0: N/A (Неприменимо) 1:Ring LED (Светодиодный индикатор звонка) 2:MW Remind Tone (Тоновый сигнал напоминания об ожидающем сообщении) 3:Ring LED + Tone (Светодиодный индикатор звонка + тоновый сигнал) | MW Remind Tone |  |
| 2 | Apply Differential Ring (Применить дифференциацию звонковых сигналов) |  | 0:All Ring (Все звонки) 1:Normal Ring (Обычный звонок) | All ring |  |
| 3 | Intercom Differential Ring ID (Идентификатор дифференциации внутренних вызывных сигналов) |  | 000 ~ 254 | 1 |  |
| 4 | CO Differential Ring ID (Идентификатор дифференциации внешних вызывных сигналов) |  | 000 ~ 254 | 1 |  |
| 5 | COS Apply (Применение класса сервиса) |  | 0:SUB-DN 1:MY-DN | Sub-DN |  |
| 6 | Hook Flash When Transfer (Кратковременный разрыв шлейфа при переводе вызова) |  | 0:Cancel transfer (Отмена перевода вызова) 1:Broker Call (Переключение между двумя вызовами) 2:Conference (Конференц-связь) 3: Conference after Broker Call (Конференц-связь после режима переключения между двумя вызовами) | - Cancel Transfer |  |
| 7 | Off-Hook On Paged (Снятие трубки во время оповещения) |  | 0:Paged (Прослушивание оповещения) 1:Dial-Tone (Сигнал готовности) | Paged |  |
| 8 | Preferred Line Answer (Ответ по приоритетной линии) |  | 0:OFF(ВЫКЛ) 1:ON(ВКЛ) | ON |  |
| 9 | Pick-Up By DSS Button (Перехват с помощью кнопки консоли DSS) |  | 0:Disable (Выключено) 1:Group Pickup (Перехват в группе) 2:Direct Pickup (Прямой перехват) | Direct Pick-Up |  |
| 10 | CTI IP Address (IP-адрес CTI) |  | IP Address CTI (IP-адрес CTI) | 0.0.0.0 |  |
| PGM Code 126 – Flexible Button Assignment (Назначение программируемых кнопок абонента) |  |  |  |  |  |
| 1 | Button Type (Тип кнопки) | Не назначено Station DSS: назначить кнопку DSS абонентского терминала CO Number: назначить кнопку для СЛ Loop key: назначить общий код доступа к СЛ CO Group Access: назначить код доступа к группе соединительных линий Station Group Number: назначить номер группы абонентов Dial Number: назначить код или цифры для функции Directory Number: назначить номер каталога Redial: назначить кнопку [ПОВТОР НАБОРА] Speed: назначить кнопку [СОКР НАБОР] Conference: назначить кнопку [ПОВТОР НАБОРА] Mute: назначить кнопку [МИК.ВЫК] Call Back: назначить кнопку [ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ] DND/FWD: назначить кнопку [НЕ БЕСПОКОИТЬ/ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ] Transfer: назначить кнопку [ПЕРЕВОД] Flash: назначить кнопку [ФЛЭШ] PTT: назначить кнопку [PTT] |  |  |  |
| 2 | Ring Option (Вариант вызывного сигнала) | Immediate Ring (Немедленный звонок) Delay Ring 1-9 (Звонок с задержкой) No Ring (Нет звонка) |  |  |  |
| 3 | Access type (Тип доступа) | 0: Changeable (Изменяемый) 1: Unchangeable (Неизменяемый) |  |  | Если кнопка имеет тип «Номер DN» Все вызовы Набор после занятия Только входящие |

ТАБЛИЦА D-4 НУМЕРАЦИЯ АБОНЕНТОВ

| ПК | ПОДМЕНЮ | ДИАП | ПО УМОЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM Code 130 – Station DN Assignment (Назначение номера абонента) |  |  |  |  |
| 1 | Station DN Type (Тип DN-номера абонента) | 1: SADN Normal (SADN-Обычный) 2: MADN 3: SADN-Hotdesk (SADN-Виртуальный агент) |  |  |
| 2 | DN Number View (Просмотр DN-номера абонента) |  |  |  |
| PGM Code 131 – Station DN Attributes I (Атрибуты DN-номера абонента I) |  |  |  |  |
| 1 | Station Name (Имя абонента) | Max 16 Chars (Макс. 16 символов) |  |  |
| 2 | Tenant Group (Тенантная группа) | 1~9(MG-300) 1~5(MG-100) | 1 |  |
| 3 | Digit Conversion Table (Таблица перевода цифровых значений) | 1 ~ 9 | 1 |  |
| 4 | Password (Пароль) | 0 ~ 12 digits (0-12 цифр) |  |  |
| 5 | Busy Service (Обслуживание при занятом абоненте) | 0:Busy Tone (Сигнал «Занято») 1:Camp-on (Соединение при освобождении) 2:Call Wait (Ожидающий вызов) 3:Pilot Hunt (Прием вызова на пилотный номер) | Busy Tone |  |
| 6 | Charge Mode (Режим тарификации) | 0:Free (Бесплатный) 1:Report (Учетный) | Report |  |
| 7 | SMDR Dialed Digit Hidden (Отображение скрытых цифр набранного номера в SMDR) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | DISABLE |  |
| 8 | Hot Desk Agent Number (Номер виртуального абонента) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 9 | Time Table Index (Индекс расписания) | 1-9, None (Нет) | None |  |
| PGM Code 122 – Station DN Attributes II (Атрибуты DN-номера абонента II) |  |  |  |  |
| 1 | Forced Handsfree Access (Доступ с принудительным использованием гарнитуры) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | DISABLE |  |
| 2 | Forward Access (Доступ к переадресации) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | ENABLE |  |
| 3 | Offnet-Forward Access (Доступ к переадресации внешних вызовов) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | ENABLE |  |
| 4 | DND Access (Доступ к функции DND) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | ENABLE |  |
| 5 | Intrusion Access (Доступ в режиме вторжения в разговор) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | DISABLE |  |
| 6 | Mobile Extension Access (Доступ к мобильному абоненту) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | ENABLE |  |
| 7 | Hook Flash Mode (Режим кратковременного разрыва шлейфа) | 0. FLASH NORMAL (Обычный флэш) 1. FLASH IGNORE (Игнорировать флэш) 2. FLASH DROP (Сброс флэш) 3. HOLD RELEASE (Освобождение линии) | Flash Normal |  |
| 8 | Auto Pickup (Автоматический перехват) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | DISABLE |  |
| PGM Code 133 – Station DN Attributes III (Атрибуты DN-номера абонента III) |  |  |  |  |
| 1 | CO Queue Access (Доступ к очереди СЛ) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | ENABLE |  |
| 2 | Conference Access (Доступ к конференц-связи) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | ENABLE |  |
| 3 | Wake-up Access (Доступ к функции будильника) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | ENABLE |  |
| 4 | Station Call Back Access (Доступ к функции обратного вызова абонента) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | ENABLE |  |
| 5 | ACNR Access (Доступ к функции автодозвона) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | ENABLE |  |
| 6 | Absence Notice Access (Доступ к функции уведомления об отсутствии на месте) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | ENABLE |  |
| 7 | Call Wait Access (Доступ к функции уведомления об ожидающем вызове) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | ENABLE |  |
| 8 | Camp-on Access (Доступ к функции соединения при освобождении линии) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | ENABLE |  |
| 9 | Voice Over Access (Доступ к функции передачи голосовой информации поверх текущего разговора) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | DISABLE |  |
| 10 | Prepaid Call Usage (Использование функции предоплаты вызова) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | DISABLE |  |
| 11 | Keypad Facility Usage (Использование информационного элемента «Возможности клавиатуры») | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | DISABLE |  |
| PGM Code 134 – Station DN Attributes IV (Атрибуты DN-номера абонента IV) |  |  |  |  |
| 1 | Speed Access (Доступ к функции сокращенного набора) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | ENABLE |  |
| 2 | Page Access (Доступ к функции оповещения) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | ENABLE |  |
| 3 | Meet-Me Access (Доступ к функции ответа на оповещение) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | ENABLE |  |
| 4 | CO Call Duration Restrict (Ограничение продолжительности вызова по СЛ) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | DISABLE |  |
| 5 | SLT Block Back Call (Обратный вызов блока однолинейных аналоговых телефонов) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | DISABLE |  |
| 6 | Pilot Hunt Ring (Звонок при приеме пилотного номера) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | ENABLE |  |
| 7 | ACR User (Пользователь функции ACR) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 8 | Wake-Up Time (HHMM) (Время включения будильника (ЧЧММ)) | HH:MM (ЧЧ:ММ) |  |  |
| 9 | Repeat Wake-up (Повтор будильника) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 10 | Branch Line/Bridge Line Mode (Режим отводной линии/межсетевой линии) | 0: OFF(ВЫКЛ) 1: ON(ВКЛ) | OFF |  |
| 11 | Auto Privacy (Автоматическое включения режима конфиденциальности) | 0: OFF(ВЫКЛ) 1: ON(ВКЛ) | OFF |  |
| PGM Code 135 – Station DN Attributes V (Атрибуты DN-номера абонента V) |  |  |  |  |
| 1 | CLIP Display (Отображение АОН) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ENABLE |  |
| 2 | COLP Display (Отображение АОН ответившего абонента) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ENABLE |  |
| 3 | CLI/Redirect (АОН/перевод вызова) | 0: CLI (АОН) 1: Redirect (Перевод) | CLI |  |
| 4 | CLIR When Outgoing (Запрет на предоставление номера вызывающего абонента при исходящем вызове) | 0: OFF(ВЫКЛ) 1: ON(ВКЛ) | DISABLE |  |
| 5 | COLR When Incoming Answer (Запрет на предоставление номера ответившего абонента при ответе на входящий вызов) | 0: OFF(ВЫКЛ) 1: ON(ВКЛ) | DISABLE |  |
| 6 | CLI Number (Номер АОН) | 24 digits (24 цифры) |  |  |
| 7 | Call Forward CLI/Redirect (АОН/перевод вызова при переадресации вызова) | 0: CLI (АОН) 1: Redirect (Перевод) | CLI |  |
| 8 | Ignore Caller’s CLIR option (Игнорирование запрета на предоставление номера вызывающего абонента) | 0: OFF(ВЫКЛ) 1: ON(ВКЛ) | DISABLE |  |
| 9 | Mobile Extension CLI (АОН мобильного абонента) | 0: Caller No (Номер вызывающего абонента) 1: Mobile Sta No (Номер мобильного абонента) 2:Caller+Mobile Sta (Номер вызывающего абонента + номер мобильного абонента) | Caller Number |  |
| 10 | Long CLI 1 (Длинный идентификатор вызывающего абонента 1) | 24 digits (24 цифры) |  |  |
| 11 | Long CLI 2 (Длинный идентификатор вызывающего абонента 2) | 24 digits (24 цифры) |  |  |
| 12 | Long CLI 3 (Длинный идентификатор вызывающего абонента 3) | 24 digits (24 цифры) |  |  |
| 13 | CLI Name Display (Отображение имени в АОН) | 0: OFF(ВЫКЛ) 1: ON(ВКЛ) | DISABLE |  |
| PGM Code 137 – COS Assignment (Класс сервиса абонента) |  |  |  |  |
| 1 | Day COS (Класс сервиса абонента в режиме обслуживания Дневной) |  |  |  |
| 2 | Night COS (Класс сервиса абонента в режиме обслуживания Ночной) |  |  |  |
| 3 | Timed COS (Класс сервиса абонента в режиме обслуживания По расписанию) |  |  |  |
| PGM Code 138 – Auto Dial Attribute (Абонентские атрибуты автоматического набора номера) |  |  |  |  |
| 1 | Auto Dial Digit (Автонабор запрограммированных цифр) |  |  |  |
| 2 | Auto Dial Pause Time (Пауза перед автонабором) | 00-30 | 00 | 1sec |
| PGM Code 142 – Preset Call Forward (Предустановленная автоматическая переадресация вызова) |  |  |  |  |
| 1 | Internal Unconditional (Безусловная для внутренних вызовов) |  |  |  |
| 2 | Internal Busy (По занятости для внутренних вызовов) |  |  |  |
| 3 | Internal No-Answer (По неответу для внутренних вызовов) |  |  |  |
| 4 | External Unconditional (Безусловная для внешних вызовов) |  |  |  |
| 5 | External Busy (По занятости для внешних вызовов) |  |  |  |
| 6 | External No-Answer (По неответу для внешних вызовов) |  |  |  |
| PGM Code 143 – Call Forward (Абонентская автоматическая переадресация вызова) |  |  |  |  |
| 1 | Forward Type (Тип переадресации) | 0:Not Assigned (Не назначено) 1:Unconditional (Безусловная) 2:Busy (По занятости) 3:No Answer (По неответу) 4:Busy or No Answer (По занятости или неответу) | Not Assigned |  |
| 2 | Forward Number (Номер для переадресации) | Max 32 digits (Максимум 32 цифры) |  |  |
| 3 | Forward Apply Time (Время действия переадресации) | 0:All (Все) 1:Day (Дневной) 2:Night (Ночной) 3:Timed (По расписанию) | All |  |
| 4 | CFW No-Answer Timer (Таймер переадресации по неответу) | ( 0 ~ 600) sec (сек) | 15 |  |
| 5 | Forward Information Display (Отображение информации о переадресации) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |  |
| PGM Code 145 – VMIB Attribute (Абонентские атрибуты голосовой почты VMIB) |  |  |  |  |
| 1 | VMIB Access (Доступ к голосовой почте VMIB) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | DISABLE |  |
| 2 | Prompt Language Index (Индекс языка голосовых инструкций) | 1 ~ 3 | First |  |
| 3 | Auto-Record Service (Автозапись) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | DISABLE |  |
| 4 | Two-Way Record Access (Доступ к записи разговора) | 0:Disable (Выключено) 1:Enable (Включено) | DISABLE |  |
| 5 | Two-Way Recording Destination (Место записи разговора) |  |  |  |
| 6 | VM Message Backup Phontage Number (Номер Phontage для резервной копии сообщений голосовой почты) |  |  |  |
| 7 | VM Message Backup Delete Option (Удаление резервной копии сообщений голосовой почты) | 1:Enable (Включено) 0:Disable (Выключено) | DISABLE |  |
| 8 | VMIB Message Retrieve Type (Тип прослушивания сообщений на VMIB) | 1:FIFO 0::LIFO | LIFO |  |
| 9 | VMIB New Message No (Количество новых сообщений на VMIB) |  |  |  |
| 10 | VMIB Saved Message No (Количество сохраненных сообщений на VMIB) |  |  |  |
|  | VM MSG-SMTP Mail Server Address (Адрес почтового сервера VM MSG-SMTP) |  |  |  |
|  | VM MSG-User Mail Address (Адрес почты пользователя VM MSG) |  |  |  |
|  | VM MSG-SMTP Mail Server ID (Идентификатор почтового сервера VM MSG-SMTP) |  |  |  |
|  | VM MSG-SMTP Mail Server ID (Идентификатор почтового сервера VM MSG-SMTP) |  |  |  |
|  | VM MSG – Attach Message (Вложение сообщения VM MSG) | 1: ON (ВКЛ), 0: OFF (ВЫКЛ) | OFF |  |
| PGM Code 146 – Mobile Extension Attribute (Атрибуты мобильного абонента) |  |  |  |  |
| 1 | Mobile EXT 1 Enable (Включение мобильного абонента 1) | 1: ON (ВКЛ), 0: OFF (ВЫКЛ) | OFF |  |
| 2 | Mobile EXT 1 Number (Номер мобильного абонента 1) |  |  |  |
| 3 | Mobile EXT 1 CLI (CLI мобильного абонента 1) |  |  |  |
| 4 | Mobile EXT 2 Enable (Включение мобильного абонента 2) | 1: ON (ВКЛ), 0: OFF (ВЫКЛ) | OFF |  |
| 5 | Mobile EXT 2 Number (Номер мобильного абонента 2) |  |  |  |
| 6 | Mobile EXT 2 CLI (CLI мобильного абонента 2) |  |  |  |
| 7 | Mobile Service Mode (Режим мобильного сервиса) | 0: All Call (Все вызовы) 1: Service CLI Only (Только вызовы CLI) | All Call |  |
| 8 | Mobile Service CLI 1 (Предопределенный CLI 1 сервиса мобильного абонента) |  |  |  |
| 9 | Mobile Service CLI 2 (Предопределенный CLI 2 сервиса мобильного абонента) |  |  |  |
| 10 | Mobile Service CLI 3 (Предопределенный CLI 3 сервиса мобильного абонента) |  |  |  |
| 11 | Mobile Service CLI 4 (Предопределенный CLI 4 сервиса мобильного абонента) |  |  |  |
| 12 | Mobile Service CLI 5 (Предопределенный CLI 5 сервиса мобильного абонента) |  |  |  |
| PGM Code 150 – CO Group Access (Доступ к группам соединительных линий) |  |  |  |  |
|  | CO Group Access (Доступ к группам соединительных линий) | Group 01-72 (Группы 01-72) | 01 only |  |
| PGM Code 151 – Page Group Access (Доступ к группе внутреннего оповещения) |  |  |  |  |
|  | Page Group Access (Доступ к группе внутреннего оповещения) | Group 01-30 (Группы 01-30) |  |  |
| PGM Code 151 – Command Group Access (Доступ к командной группе) |  |  |  |  |
|  | Command Group Access (Доступ к командной группе) | Group 01-10 (Группы 01-10) |  |  |

ТАБЛИЦА D-5 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

| ПК |  | ПОДМЕНЮ |  |  | ДИАП | ПО УМОЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM Code 160 – CO Line Attributes I (Атрибуты соединительных линий I) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CO Type (Тип СЛ) |  |  | Display only (Только отображение) |  |  |
| 2 |  | Service Type (Вид сервиса) |  |  | 0:Normal (Нормальная линия) 1: DID (Линия DID) | Normal |  |
| 3 |  | Outgoing Group No (Номер выходной группы) |  |  | 01–72, none (Нет) (MG-300) 01–24, none (Нет) (MG-100) | 01 |  |
| 4 |  | Incoming Group No (Номер входной группы) |  |  | 01–72, none (Нет) (MG-300) 01–24, none (Нет) (MG-100) | 01 |  |
| 5 |  | Tenant No (Номер тенантной группы) |  |  | 1-9(MG-300) 1-3(MG-100) | 1 |  |
| 6 |  | Digit Conversion Table (Таблица перевода цифровых значений) |  |  | 1-9 | 1 |  |
| 7 |  | Signal Type (Тип сигнала) |  |  | 0: No Signal (Без сигнала) 1: Send Wink(IC) (Отправка контрольного сигнала (IC)) 2: Wait Seize Ack(OG) (Ожидание подтверждения занятия линии) 3: Send Wink & Wait Sz Ack (Отправка контрольного импульса и ожидание подтверждения занятия линии) 4: Send & Wait Sans (Отправка и ожидание Sans) 5: Send Wink & Send Answer(IC) (Отправка контрольного сигнала и отправка ответа (IC)) 6: Wait Ack & Send Answer(OG) (Ожидание подтверждения и отправка ответа (OG)) 7: Send All & Wait All (Отправка всех и ожидание всех) | No Signal |  |
| 8 |  | Release Timing (Таймер освобождения) |  |  | 0: First Release (Первое освобождение) 1: Caller Release (Завершение вызывающим абонентом) 2: Called Release (Завершение вызываемым абонентом) | First Release |  |
| 9 |  | Incoming/Outgoing Mode (Режим входящих/исходящих вызовов) |  |  | 0: Incoming Only (Только входящие) 1: Outgoing Only (Только исходящие) 2: Allow Both (Разрешить оба типа) | Both |  |
| 10 |  | Dialing Type (Тип набора) |  |  | 0: DTMF 1: PULSE (Импульсный) 2: R2 | DTMF |  |
| 11 |  | Charge Mode (Режим тарификации) |  |  | 0: Free (Бесплатно) 1: Report (Отчет) | Report |  |
| 12 |  | Metering Usage (Учет) |  |  | 00: None (Нет) 01: 12KHz (12 кГц) 02: 16KHz (16 кГц) 03: 50KHz (50 кГц) 04: SPR 05: PPR 06: NPR 07: AOC 0(Standard) (Стандартный) 08: AOC 1(Italy & Spain) (Италия и Испания) 09: AOC 2(Finland) (Финляндия) 10: AOC 3(Australia) (Австралия) 11: AOC 4(Belgium) (Бельгия) 12: AOC 5(Netherlands) (Нидерланды) | None |  |
| PGM Code 161 – CO Line Attributes II (Атрибуты соединительных линий II) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CO Service mode (Режим СЛ) |  |  | 1: SIP/PRI 2: H.323/BRI 3: Qsig 4: T1 PRI 5: T1 Qsig | Not Assigned |  |
| 2 |  | Drop Type (Тип сброса) |  |  | 0: Loop (Соединительная линия) 1: Polarity Reverse (Изменение полярности) | LOOP |  |
| 3 |  | Flash type (Тип кратковременного разрыва шлейфа) |  |  | 0: Loop (Соединительная линия) 1: Ground (Заземление) | LOOP |  |
| 4 |  | Flash timer (Таймер кратковременного разрыва шлейфа) |  |  | 001 – 300(10ms base) (10 мс базовая) | 050 | 10msec |
| 5 |  | Open Loop timer (Таймер разрыва линии) |  |  | 001 – 20(100ms base) (100 мс базовая) | 00 | 100msec |
| 6 |  | Line Length (Длина линии) |  |  | 0: 0km (0 км) | 0Km |  |
| 7 |  | Zone No (Номер зоны) |  |  | 1-9 | 1 |  |
| 8 |  | Prompt Language Index (Индекс языка голосовых инструкций VMIB) |  |  | 1-3 | First Prompt |  |
| 9 |  | ISDN CD (Отклонение вызова ISDN) |  |  | 1-3 | OFF |  |
| PGM Code 162 – CO Line Attributes III (Атрибуты соединительных линий III) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CO Access Mode (Режим доступа к СЛ) |  |  | 0: Blocked Line (Линия заблокирована) 1: Normal CO Line (Обычная СЛ) 2: Dedicated Line (Выделенная линия) | Normal CO Line |  |
| 2 |  | Digit Sending Mode (Режим отправки цифр) |  |  | 0: Overlap (С частичным перекрытием) 1: Enblock (Блочный) | Overlap |  |
| 3 |  | Max. Digit Length (Макс. длина номера) |  |  | 00-32 | 32 |  |
| 4 |  | Min. Digit Length for Overlap Mode (Минимальная длина номера при поцифровой отправке) |  |  | 00-32 | 00 |  |
| 5 |  | Check Password (Проверка пароля) |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 6 |  | R2 Connect Mode (Режим соединения R2) |  |  | 0: END-TO-END (Сквозное) 1: LINK-BY-LINK (Поканальное) | END-to-END |  |
| 7 |  | R2MFC Backward Value (Обратное значение R2MFC) |  |  | 01-15 | 01 |  |
| 8 |  | Dummy Dial-Tone Service (Дополнительный сигнал готовности) |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| PGM Code 163 – CO Line Attributes IV (Атрибуты соединительных линий IV) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CID Mode (Режим CID) |  |  | 0: Disabled (Отключено) 1: FSK 2 : DTAS FSK 3: DTMF 4: R-CID | Disable |  |
| 2 |  | RCID Detect (Обнаружение российского АОН) |  |  | 0: LOCAL (Локальный) 1: ALL (Все) | All |  |
| 3 |  | RCID Request (Запрос российского АОН) |  |  | 0: USER (Пользователь) 1: AUTO (Авто) | Auto |  |
| 4 |  | RCID Digit Number (Количество цифр в российском АОН) |  |  | 04-10 | 7 |  |
| 5 |  | RCID No-Answer Timer (Таймер российского АОН по неответу) |  |  | 001-300 | 20 | - 1Sec |
| 6 |  | RCID Request Count (Счетчик запросов российского АОН) |  |  | 1-3 | 1 |  |
| 7 |  | RCID Request First Delay Timer (Таймер задержки первого запроса российского АОН) |  |  | 010-150 | 020 | - 10msec |
| 8 |  | RCID Request Retry Daly Timer (Таймер задержки при повторном запросе российского АОН) |  |  | 10-30 | 10 | - 10msec |
| PGM Code 165 – Incoming CO Attributes I (Атрибуты входящих соединительных линий I) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CO Name (Название СЛ) |  |  | Max 16 characters (Макс. 16 символов) |  |  |
| 2 |  | ISDN Screen Indicator (Экранный индикатор ISDN) |  |  | 0: Off (user-provided, not screened) (ВЫКЛ (определяется пользователем, не отображается на экране)) 1: On (user-provided, verified and passed) (ВКЛ (определяется пользователем, разрешение после проверки)) | User Provided, Not Screened |  |
| 3 |  | Calling Type (Тип вызова) |  |  | 0: Unknown (Нет данных) 1: International (Международный) 2: National (Национальный) 3: Subscriber (Пользователь) 4: Not Used (Не используется) | National |  |
| 4 |  | Calling Numbering Type (Тип нумерации вызывающего абонента) |  |  | 0: Unknown (Нет данных) 1: ISDN/Telephony (ISDN/телефония) 2: Data (Данные) 3: Telex (Телекс) 4: National (Национальный) 5: Private (Частный) | Unknown |  |
| 5 |  | Sending Progress Indicator (Отправка индикатора выполнения) |  |  | 0 : NO (Нет) 1: ALL (Все) 2: ALERTING (Предупреждающее) | OFF |  |
| 6 |  | R2 ANI Service Request (Запрос сервиса R2 ANI) |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 7 |  | ICLID Service (Сервис ICLID) |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 8 |  | Own Code Add to Transit CLI (Добавление собственного кода к транзитному АОН) |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 9 |  | Own code (Собственный код) |  |  | Max 16 digits (Максимум 16 цифр) |  |  |
| 10 |  | CLI Prefix Code (Префикс АОН) |  |  | Max 2 digits (Максимум 2 цифры) |  |  |
| 11 |  | International Code (Префикс международного доступа) |  |  | Max 4 digits (Максимум 4 цифры) |  |  |
| 12 |  | Transit CLI 1 (Транзитный АОН 1) |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Transit CLI 2 (Транзитный АОН 2) |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Transit CLI 3 (Транзитный АОН 3) |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CLI Conversion Table Index (Индекс таблицы преобразования АОН) |  |  | None (Нет), 1-9 | None |  |
| PGM Code 166 – Incoming CO Attributes II (Атрибуты входящих соединительных линий II) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Provide Dial Tone (Обеспечение сигнала готовности) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) |  | OFF |  |
| 2 |  |  | BLF Usage (Использование лампового табло для идентификации занятых линий) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) |  | ON |  |
| 3 |  |  | Unsupervised Conference Extend (Продление неконтролируемой конференции) | 0: Disable (Выключено) 1: Enable (Включено) |  | OFF |  |
| 4 |  |  | Block after Clear Forward Waiting Time (Блокировка после задержки сигнала разъединения в прямом направлении) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) |  | OFF |  |
| 5 |  |  | CPT Detect (Обнаружение сигнала обработки вызова) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) |  | ON |  |
| 6 |  |  | Answer to waiting call (Ответ на ожидающий вызов) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) |  | OFF |  |
| 7 |  |  | Universal Answer (Универсальный ответ) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) |  | OFF |  |
| 8 |  |  | Release Guard Time (Защитный интервал перед разъединением) | 00-15 (sec) (сек) |  | 1 | 1sec |
| 9 |  |  | Unsupervised Conference Timer (Таймер неконтролируемой конференции) | 000-255(min) (мин) |  | 0 | 1min |
| 10 |  |  | Clear Forward Waiting Timer (Задержка сигнала разъединения в прямом направлении) | 001-300 (sec) (сек) |  | 300 | 1sec |
| 11 |  |  | Max Ring Time (Максимальная длительность звонка) | 015-300 (sec) (сек) |  | 120 | 1sec |
| 12 |  |  | DISA Supervision Timer (Таймер контроля DISA) | 1-9 |  | 2 | 1sec |
| 13 |  |  | VMIB Play Delay Timer (Таймер задержки воспроизведения VMIB) | 0-9 |  | 0 | 1sec |
| 14 |  |  | Time Table Index (Индекс расписания для входящих вызовов) | None (Нет), 1-9 |  | None |  |
| PGM Code 167 – CO Ring Assignment (Назначение приема вызовов по входящим соединительным линиям) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Day (Дневной) |  |  | Flex1 - Service Type (ПК 1 – Тип сервиса) 0: Ring Assign (Назначение вызовов) 1: Feature Code (Код функции) Flex2 - Feature (ПК2 – Функция) Not Assigned (Не назначено) CCR (Голосовое интерактивное меню) CCR Drop (Голосовое интерактивное меню и разъединение) DISA Tone (Сигналы DISA) Digits (Цифры) Flex3 - Feature Delay (ПК3 – Задержка функции) Flex4 - Member Display (ПК4 – Отображение членов группы) Flex5 - Member Assign (Назначение членов группы) | Ring Assign Not Assign Delay 0 Member 100 |  |
| 2 |  | Night (Ночной) |  |  | Flex1 - Service Type (ПК 1 – Тип сервиса) 0: Ring Assign (Назначение вызовов) 1: Feature Code (Код функции) Flex2 - Feature (ПК2 – Функция) Not Assigned (Не назначено) CCR (Голосовое интерактивное меню) CCR Drop (Голосовое интерактивное меню и разъединение) DISA Tone (Сигналы DISA) Digits (Цифры) Flex3 - Feature Delay (ПК3 – Задержка функции) Flex4 - Member Display (ПК4 – Отображение членов группы) Flex5 - Member Assign (Назначение членов группы) | Ring Assign Not Assign Delay 0 Member 100 |  |
| 3 |  | Timed (По расписанию) |  |  | Flex1 - Service Type (ПК 1 – Тип сервиса) 0: Ring Assign (Назначение вызовов) 1: Feature Code (Код функции) Flex2 - Feature (ПК2 – Функция) Not Assigned (Не назначено) CCR (Голосовое интерактивное меню) CCR Drop (Голосовое интерактивное меню и разъединение) DISA Tone (Сигналы DISA) Digits (Цифры) Flex3 - Feature Delay (ПК3 – Задержка функции) Flex4 - Member Display (ПК4 – Отображение членов группы) Flex5 - Member Assign (Назначение членов группы) | Ring Assign Not Assign Delay 0 Member 100 |  |
| PGM Code 168 – Normal/DISA CO Attributes (Обычные/DISA атрибуты входящей соединительной линии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Day (Дневной) |  |  |  | Flex1 - CO Access From DISA (ПК1 – Доступ к соединительным линиям с линии DISA) 1: ON, 0: OFF (1: ВКЛ, 0: ВЫКЛ) Flex2 - DISA Account Code (ПК2 – Учетный код DISA) 1: ON, 0: OFF (1: ВКЛ, 0: ВЫКЛ) Flex3 - DISA Retry Count (ПК3 – Количество попыток DISA) 1 - 9 Flex4 –Preset Forward Time (ПК4 – Таймер предустановленной автоматической переадресации) 0 - 20 Flex5 - Preset Forward Ring Table Index (ПК5 – Индекс таблицы предустановленной автоматической переадресации) 1 - 80 | OFF OFF 3 0 | 1sec |
| 2 | Night (Ночной) |  |  |  | Flex1 - CO Access From DISA (ПК1 – Доступ к соединительным линиям с линии DISA) 1: ON, 0: OFF (1: ВКЛ, 0: ВЫКЛ) Flex2 - DISA Account Code (ПК2 – Учетный код DISA) 1: ON, 0: OFF (1: ВКЛ, 0: ВЫКЛ) Flex3 - DISA Retry Count (ПК3 – Количество попыток DISA) 1 - 9 Flex4 –Preset Forward Time (ПК4 – Таймер предустановленной автоматической переадресации) 0 - 20 Flex5 - Preset Forward Ring Table Index (ПК5 – Индекс таблицы предустановленной автоматической переадресации) 1 - 80 | OFF OFF 3 0 | 1sec |
| 3 | Timed (По расписанию) |  |  |  | Flex1 - CO Access From DISA (ПК1 – Доступ к соединительным линиям с линии DISA) 1: ON, 0: OFF (1: ВКЛ, 0: ВЫКЛ) Flex2 - DISA Account Code (ПК2 – Учетный код DISA) 1: ON, 0: OFF (1: ВКЛ, 0: ВЫКЛ) Flex3 - DISA Retry Count (ПК3 – Количество попыток DISA) 1 - 9 Flex4 –Preset Forward Time (ПК4 – Таймер предустановленной автоматической переадресации) 0 - 20 Flex5 - Preset Forward Ring Table Index (ПК5 – Индекс таблицы предустановленной автоматической переадресации) 1 - 80 | OFF OFF 3 0 | 1sec |
| PGM Code 169 – Incoming CO Alternative (Альтернативный пункт назначения для входящей соединительной линии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Day (Дневной) |  |  |  | F1: Busy (Занято) F2: No Answer (Нет ответа) F3: Invalid (Неверный ввод) F4:Transfer No Answer (Перевод по неответу) F5: Recall No Answer (Повторный вызов по неответу) F6: DND (Не беспокоить) F7: OOS (Номер не обслуживается) F8: Error (Ошибка) 1: Disconnect (Разъединение) 2:Attendant (Вызов оператора) 3:CO Ring Assign (Назначение плана распределения входящих вызовов) 4:ALT Ring Table (Альтернативная таблица обработки вызовов) 5:Tone (Тоновый сигнал) 6:Pilot Hunt Group (Группа приема вызовов на пилотный номер) | Disconnect | 1sec |
| 2 | Night (Ночной) |  |  |  | F1: Busy (Занято) F2: No Answer (Нет ответа) F3: Invalid (Неверный ввод) F4:Transfer No Answer (Перевод по неответу) F5: Recall No Answer (Повторный вызов по неответу) F6: DND (Не беспокоить) F7: OOS (Номер не обслуживается) F8: Error (Ошибка) 1: Disconnect (Разъединение) 2:Attendant (Вызов оператора) 3:CO Ring Assign (Назначение плана распределения входящих вызовов) 4:ALT Ring Table (Альтернативная таблица обработки вызовов) 5:Tone (Тоновый сигнал) 6:Pilot Hunt Group (Группа приема вызовов на пилотный номер) | Disconnect | 1sec |
| 3 | Timed (По расписанию) |  |  |  | F1: Busy (Занято) F2: No Answer (Нет ответа) F3: Invalid (Неверный ввод) F4:Transfer No Answer (Перевод по неответу) F5: Recall No Answer (Повторный вызов по неответу) F6: DND (Не беспокоить) F7: OOS (Номер не обслуживается) F8: Error (Ошибка) 1: Disconnect (Разъединение) 2:Attendant (Вызов оператора) 3:CO Ring Assign (Назначение плана распределения входящих вызовов) 4:ALT Ring Table (Альтернативная таблица обработки вызовов) 5:Tone (Тоновый сигнал) 6:Pilot Hunt Group (Группа приема вызовов на пилотный номер) | Disconnect | 1sec |
| PGM Code 170 – Outgoing CO Attributes I (Атрибуты исходящих соединительных линий I) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ISDN Screen Indicator (Экранный индикатор ISDN) |  |  |  | 0: Off (Выкл.) (определяется пользователем, не отображается на экране) 1: On (Вкл.) (определяется пользователем, разрешение после проверки) | User Provided, Not Screened |  |
| 2 | Sending Caller Number (Отправка номера вызывающего абонента) |  |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |  |
| 3 | Calling Type (Тип вызова) |  |  |  | 0: Unknown (Нет данных) 1: International (Международный) 2: National (Национальный) 3: Subscriber (Пользователь) 4: Not Used (Не используется) | National |  |
| 4 | Calling Numbering Type (Тип нумерации вызывающего абонента) |  |  |  | 0: Unknown (Нет данных) 1: ISDN/Telephony (ISDN/телефония) 2: Data (Данные) 3: Telex (Телекс) 4: National (Национальный) 5: Private (Частный) | Unknown |  |
| 5 | Calling Numbering Type (Тип нумерации вызывающего абонента) |  |  |  | 0: Unknown (Нет данных) 1: ISDN/Telephony (ISDN/телефония) 2: Data (Данные) 3: Telex (Телекс) 4: National (Национальный) 5: Private (Частный) | Unknown |  |
| 6 | Bearer Capability (Тип канала) |  |  |  | 0: Speech (Речь) 1: Unrestricted (Без ограничений) 2: Restricted (Ограниченный) 3: 3.1KHz Audio (Аудио 3,1кГц) 4: 7KHz 7кГц 5:Video (Видео) | Speedch |  |
| 7 | ISDN Line Type (Тип линии ISDN) |  |  |  | 0: A-law 1: U-law | A-Law |  |
| 8 | Sending Complete IE for Information Message (Информационный элемент «Отправка завершена» для информационного сообщения) |  |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 9 | Make Transit CLI (Создать транзитный АОН) |  |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 10 | Own Code Add to Transit CLI (Добавление собственного кода к транзитному АОН) |  |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 11 | Representative CLI Usage (Использование репрезентативного АОН) |  |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 12 | Representative CLI (Репрезентативный АОН) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Own code (Собственный код) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CLI Type (Тип АОН) |  |  |  | 0: Normal (Обычный) 1: Long CLI 1(PGM Code 135-ПК10) (Длинный CLI 1) 2: Long CLI 2(PGM Code 135-ПК11) (Длинный CLI 2) 3: Long CLI 3(PGM Code 135-ПК12) (Длинный CLI 3) | Normal |  |
| 15 | Transit CLI Type (Тип транзитного АОН) |  |  |  | 0: Normal (Обычный) 1: CLI 1(PGM Code 165-ПК8) 2: CLI 2(PGM Code 165-ПК9) 3: CLI 3(PGM Code 165-ПК10) | Normal |  |
| 16 | CLI Conversion Table Index (Индекс таблицы преобразования АОН) |  |  |  | 1-9, none (нет) |  |  |
| 17 | Send Redirection Number (Отправка номера для перенаправления) |  |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| PGM Code 171 – Outgoing CO Attributes II (Атрибуты исходящих соединительных линий II) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPT Detect (Обнаружение сигнала обработки вызова) |  |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |  |
| 2 | Unsupervised Conference Extend (Продление неконтролируемой конференции) |  |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 3 | Provide Ring-Back Tone (Предоставление сигнала обратного вызова) |  |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 4 | BLF Usage (Использование лампового табло для идентификации занятых линий) |  |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |  |
| 5 | Release Guard Timer (Защитный интервал перед разъединением) |  |  |  | 00-15 | 2 | 1sec |
| 6 | Unsupervised Conference Timer (Таймер неконтролируемой конференции) |  |  |  | 000-255 | 0 | 1min |
| 7 | Max Transfer Ring Timer (Максимальная длительность звонков при переадресации) |  |  |  | 001-300 | 120 | sec |
| 8 | Outgoing Time Table Index (Индекс расписания исходящих вызовов) |  |  |  | None (Нет), 1-9 | None |  |
| PGM Code 173 – Outgoing CO Alternative (Альтернативное место назначения для исходящей соединительной линии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Day (Дневной) |  |  |  | F1: Recall No-Answer (ПК1 – Повтор вызова по неответу) F2:Transfer No-Answer (ПК2 – Переадресация по неответу) F3: No-Answer (ПК3 – Неответ) 1: Disconnect (Разъединение) 2:Attendant (Вызов оператора) 3:CO Ring Assign (Назначение плана распределения входящих вызовов) 4:ALT Ring Table (Альтернативная таблица обработки вызовов) 5:Tone (Тоновый сигнал) 6:Pilot Hunt Group (Группа приема вызовов на пилотный номер) | Disconnect |  |
| 2 | Night (Ночной) |  |  |  | F1: Recall No-Answer (ПК1 – Повтор вызова по неответу) F2:Transfer No-Answer (ПК2 – Переадресация по неответу) F3: No-Answer (ПК3 – Неответ) 1: Disconnect (Разъединение) 2:Attendant (Вызов оператора) 3:CO Ring Assign (Назначение плана распределения входящих вызовов) 4:ALT Ring Table (Альтернативная таблица обработки вызовов) 5:Tone (Тоновый сигнал) 6:Pilot Hunt Group (Группа приема вызовов на пилотный номер) | Disconnect |  |
| 3 | Timed (По расписанию) |  |  |  | F1: Recall No-Answer (ПК1 – Повтор вызова по неответу) F2:Transfer No-Answer (ПК2 – Переадресация по неответу) F3: No-Answer (ПК3 – Неответ) 1: Disconnect (Разъединение) 2:Attendant (Вызов оператора) 3:CO Ring Assign (Назначение плана распределения входящих вызовов) 4:ALT Ring Table (Альтернативная таблица обработки вызовов) 5:Tone (Тоновый сигнал) 6:Pilot Hunt Group (Группа приема вызовов на пилотный номер) | Disconnect |  |
| PGM Code 174 – CO Inter-Digit Timer (Таймер межцифрового интервала исходящей соединительной линии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Seize Wait Time (Время ожидания перед занятием линии) |  |  |  | 005-200 (100msec) (100мс) | 50 | 100msec |
| 2 | First Digit (Первая цифра) |  |  |  | 010-200 (100msec) (100мс) | 100 | 100msec |
| 3 | Second digit (Вторая цифра) |  |  |  | 010-200 (100msec) (100мс) | 80 | 100msec |
| 4 | Third Digit (Третья цифра) |  |  |  | 010-200 (100msec) (100мс) | 70 | 100msec |
| 5 | Fourth Digit (Четвертая цифра) |  |  |  | 010-200 (100msec) (100мс) | 60 | 100msec |
| 6 | Fifth Digit (Пятая цифра) |  |  |  | 010-200 (100msec) (100мс) | 50 | 100msec |
| 7 | More than 6th (После 6 цифры) |  |  |  | 010-200 (100msec) (100мс) | 40 | 100msec |
| PGM Code 175 – DTMF Send Interval (Задержка отправки сигналов DTMF по соединительной линии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | First DTMF Delay (Задержка первого DTMF) |  |  |  | 00-90(100msec) (100мс) | 5 | 100msec |
| 2 | Second DTMF Delay (Задержка отправки второго DTMF) |  |  |  | 00-90(100msec) (100мс) | 2 | 100msec |
| 3 | Third DTMF Delay (Задержка отправки третьего DTMF) |  |  |  | 00-90(100msec) (100мс) | 2 | 100msec |
| 4 | Fourth DTMF Delay (Задержка отправки четвертого DTMF) |  |  |  | 00-90(100msec) (100мс) | 2 | 100msec |
| 5 | Fifth DTMF Delay (Задержка отправки пятого DTMF) |  |  |  | 00-90(100msec) (100мс) | 2 | 100msec |
| 6 | Sixth DTMF Delay (Задержка отправки шестого DTMF) |  |  |  | 00-90(100msec) (100мс) | 2 | 100msec |
| 7 | More than 7 (Более 7) |  |  |  | 00-90(100msec) (100мс) | 2 | 100msec |
| PGM Code 177 – CO COS Assignment (Назначение классов серсива соединительным линиям) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Day COS (Класс сервиса соединительных линий в режиме обслуживания «Дневной») |  |  | 00-15 | 00 |  |
| 2 |  | Night COS (Класс сервиса соединительных линий в режиме обслуживания «Ночной») |  |  | 00-15 | 00 |  |
| 3 |  | Timed COS (Класс сервиса соединительных линий в режиме обслуживания «По расписанию») |  |  | 00-15 | 00 |  |
| GM Code 179 – CO–to–CO Attributes (Атрибуты перевода вызова с соединительной линии на соединительную линию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Station Outgoing Call Transfer (Переадресация исходящего вызова абонентом) |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON | First: Outgoing / Second: Outgoing |
| 2 |  | Attendant Outgoing Call Transfer (Переадресация исходящего вызова оператором) |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON | First: Outgoing / Second: Outgoing |
| 3 |  | Outgoing Call Transfer Release Type (Тип освобождения линии при переводе исходящего вызова) |  |  | 0: None (Нет) 1: Release after Release Timer (Освобождение по истечении таймера освобождения) | None | First: Outgoing / Second: Outgoing |
| 4 |  | Outgoing Call Transfer Release Time (Время освобождения линии при переводе исходящего вызова) |  |  | 000-300(sec) (сек) | 060 | 1sec |
| 5 |  | Incoming Call Transfer Directly (Прямая переадресация входящего вызова) |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF | First: Incoming / Second: Outgoing |
| 6 |  | Station Incoming Call Transfer (Переадресация входящего вызова абонентом) |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON | First: Incoming / Second: Outgoing |
| 7 |  | Attendant Incoming Call Transfer (Переадресация входящего вызова оператором) |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON | First: Incoming / Second: Outgoing |
| 8 |  | Incoming Call Transfer Release Type (Тип освобождения линии при переводе входящего вызова) |  |  | 0: None (Нет) 1: Release after Release Timer (Освобождение по истечении таймера освобождения) | None | First: Incoming / Second: Outgoing |
| 9 |  | Incoming Call Transfer Release Time (Время освобождения линии при переводе входящего вызова) |  |  | 000-300(sec) (сек) | 060 | 1sec |
| PGM Code 180 – CO Group Access Code (Атрибуты кода доступа к группе соединительных линий) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Access Code Name (Имя кода доступа) |  |  | Max 16 characters (Макс. 16 символов) |  |  |
| 2 |  | CO Line Choice (Выбор СЛ) |  |  | 0: Round Robin (Циклический алгоритм) 1: Last Line (Последняя линия) 2: First Line (Первая линия) | Round Robin |  |
| 3 |  | Outgoing Group No (Номер группы исходящих СЛ) |  |  | 01-72 |  |  |
| 4 |  | AND Digit (Цифра AND) |  |  | Max 10 digits (Максимум 10 цифр) |  |  |
| 5 |  | ARS Service (Сервис ARS) |  |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 6 |  | ARS Digit1 (Цифра ARS 1) |  |  | Max 8 digits (Максимум 8 цифр) |  |  |
| 7 |  | ARS Digit2 (Цифра ARS 2) |  |  | Max 8 digits (Максимум 8 цифр) |  |  |
| PGM Code 181 – Alternative Ring Table (Назначение альтернативного приема вызовов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Service Type (Тип сервиса) |  |  | 0: Ring Assign (Назначение приема вызовов) 1: Feature (Функция) | Ring Assign |  |
| 2 |  | Station Range (Диапазон абонентов) |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Feature Code (Код функции) |  |  | Not Assigned Station Group (Группа абонентов) CCR (Интерактивное голосовое меню) CCR Drop (Интерактивное меню и разъединение) DISA Tone (Тоновый сигнал DISA) Digits (Цифры) | Not Assigned |  |
| 4 |  | Feature Delay (Задержка функции) |  |  | 0 |  |  |

ТАБЛИЦА D-6 ГРУППЫ АБОНЕНТОВ

| ПК | ПОДМЕНЮ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM Code 200 – Station Group Assignment (Назначение групп абонентов) |  |  |  |  |
| 1 | Group Type (Тип группы) | 0: Not Assign (Не назначено) 1: Terminal (Терминальная группа) 2: Circular (Циркулярная группа) 3: Ring (Звонковая группа) 4: Longest Idle (Свободная наибольшее время) 5: VoVoice Mail (Голосовая почта) | Not Assign |  |
| 2 | Group Name (Имя группы) | Max 16 characters (Максимально 16 символов) |  |  |
| 3 | Tenant Number (Тенантный номер) | 1-9(MG-300) 1-5(MG-100) | 1 |  |
| 4 | Time Table Index (Индекс расписания) | 1-9 | 1 |  |
| 5 | Pick Up Option (Опция перехвата вызовов) | 0: Disable (Выключено) 1: All Call (Все вызовы) 2: Intercom (Внутренние) 3: External (Внешние) | Disable |  |
| 6 | Member (Участник) | Station (Номер абонента) | - | Not applicable VM group (Неприменимо – группа голосовой почты) |
| PGM Code 201 – Station Group Attributes I (Атрибуты сообщений / уведомлений о постановке в очередь для групп абонентов) |  |  |  |  |
| 1 | Greeting Tone Type (Тип сигнала приветствия) | 1. Normal (Обычный) 2. Prompt (Приглашение) 3. Annc (Объявление) 4. INT MOH (Внутренняя музыка при удержании) 5. EXT MOH (Внешняя музыка при удержании) 6: VMIB MOH1 (Музыка при удержании 1 VMIB) 7: VMIB MOH2 (Музыка при удержании 2 VMIB) 8: VMIB MOH3 (Музыка при удержании 3 VMIB) 9: VMIB MOH4 (Музыка при удержании 4 VMIB) 10:SLT MOH1 (Музыка при удержании 1 SLT-телефона) 11:SLT MOH2 (Музыка при удержании 2 SLT-телефона) 12:SLT MOH3 (Музыка при удержании 3 SLT-телефона) 13:SLT MOH4 (Музыка при удержании 4 SLT-телефона) 14:SLT MOH5 (Музыка при удержании 5 SLT-телефона) | Normal |  |
| 2 | Greeting Play Timer (Таймер воспроизведения приветствия) | 000-180 | 0 | 1sec (сек) |
| 3 | Greeting Tone Number (Номер тонового сигнала приветствия) | 01-19 |  |  |
| 4 | Greeting Prompt/Announcement Table Number (Номер приветственного сообщения/уведомления) |  |  |  |
| 5 | Greeting Repeat Count (Число повторов приветствия) | 000-100 | 3 |  |
| 6 | Greeting Repeat Delay Timer (Таймер задержки повтора приветствия) | 000-100 | 0 | 1sec (сек) |
| 7 | Queuing Tone Type (Тип тонового сигнала уведомления о постановке в очередь) | 1. Normal (Обычный) 2. Prompt (Приглашение) 3. Annc (Объявление) 4. INT MOH (Внутренняя музыка при удержании) 5. EXT MOH (Внешняя музыка при удержании) 6: VMIB MOH1 (Музыка при удержании 1 VMIB) 7: VMIB MOH2 (Музыка при удержании 2 VMIB) 8: VMIB MOH3 (Музыка при удержании 3 VMIB) 9: VMIB MOH4 (Музыка при удержании 4 VMIB) 10:SLT MOH1 (Музыка при удержании 1 SLT-телефона) 11:SLT MOH2 (Музыка при удержании 2 SLT-телефона) 12:SLT MOH3 (Музыка при удержании 3 SLT-телефона) 13:SLT MOH4 (Музыка при удержании 4 SLT-телефона) 14:SLT MOH5 (Музыка при удержании 5 SLT-телефона) | Internal MOH |  |
| 8 | Greeting/Queuing Timeout Timer (Таймер тайм-аута тонового сигнала уведомления о постановке в очередь) | 000-300 | 30 | 1с |
| 9 | Queuing Tone Number (Номер тонового сигнала уведомления о постановке в очередь) | 01-19 |  |  |
| 10 | Queuing Prompt/Announcement Table Number (Номер приветственного сообщения/объявления о постановке в очередь) |  |  |  |
| 11 | Queuing Repeat Count (Число повторов тонового сигнала уведомления о постановке в очередь) | 000-100 | 3 |  |
| 12 | Queuing Repeat Delay Timer (Таймер задержки повтора тонового сигнала уведомления о постановке в очередь) | 000-100 | 0 | 1с |
| PGM Code 202 - Station Group Attributes II (Атрибуты группы абонентов II) |  |  |  |  |
| 1 | Call In Greeting (Вызов во время приветствия) | 0.After Greeting (После приветствия) 1. In Greeting (Во время приветствия) |  |  |
| 2 | Max Queue Count (Максимальное количество в очереди) | 00~99 |  |  |
| 3 | Forward Type (Тип автоматической переадресации) | 0. NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1. UNCOND (БЕЗУСЛОВНАЯ) 2. Q Overflow (Переполнение очереди) 3. Time out (Тайм-аут) 4. All (Все) | Not Used |  |
| 4 | Apply Time Type (Время применения типа) | 0. ALL (Все режимы) 1. DAY (Дневной) 2. NIGHT (Ночной) 3. TIMED (По расписанию) | All |  |
| 5 | Forward Destination (Место назначения переадресованного вызова) |  |  |  |
| 6 | Wrap-Up Timer (Таймер технологической паузы) | 000-600 | 10 | 100мс |
| 7 | Member No-Answer Timer (Таймер неответа участника группы) | 50-600 | 150 | 100мс |
| PGM Code 203 – Voice Mail Group (Атрибуты группы голосовой почты) |  |  |  |  |
| 1 | Put Mail Index (Индекс оставления сообщений) | 1-9 | 1 |  |
| 2 | Get Mail Index (Индекс получения сообщения) | 1-9 | 2 |  |
| 3 | Busy Index (Индекс «Занято») | 1-9 | 3 |  |
| 4 | No-Answer Index (Индекс неответа) | 1-9 | 4 |  |
| 5 | Disconnect Index (Индекс разъединения) | 1-9 | 9 |  |
| 6 | SMDI Type (Тип SMDI) | 0.Type1 (Тип1) 1.Type2 (Тип2) | Type 1 |  |
| 7 | SMDI CLI Information (Информация АОН SMDI) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| PGM Code 204 – Call Pick-Up Group (Группа перехвата вызовов) |  |  |  |  |
| 1 | Pick-Up Condition (Условие перехвата) | 0. ALL CALL (Все вызовы) 1. INT CALL (Внутренние вызовы) 2. EXT CALL (Внешние вызовы) | All call |  |
| 2 | Pick-Up Member Assignment (Назначение членов группы) | Station (Номер абонента) |  |  |
| PGM Code 205 – Page Group (Группа оповещения) |  |  |  |  |
| 1 | Page Member Assignment (Назначение членов группы оповещения) | Station (Номер абонента) |  |  |
| PGM Code 206 – Command Conference Group (Группы комадного вызова) |  |  |  |  |
| 1 | On Hook Service (Режим работы без поднятия трубки) | 0: ON HOOK (Режим работы без поднятия трубки) 1: RECALL (Повторный вызов) | On-Hook |  |
| 2 | One-Way Busy (Обработка состояния односторонней занятости) | 0: BUSY (Занято) 1: REQEST QUEUING (Запрос на постановку в очередь) 2: RECOVER CALL (Возобновление вызова) | Busy |  |
| 3 | Both-Way Busy (Обработка состояния двухсторонней занятости) | 0: BUSY (Занято) 1: REQEST QUEUING (Запрос на постановку в очередь) 2: RECOVER CALL (Возобновление вызова) | Busy |  |
| 4 | Command Group Member Assignment (Назначение членов группы командного вызова) |  |  |  |
| PGM Code 208 – PTT Group (Группа PTT (группового оповещения)) |  |  |  |  |
| 1 | PTT Member Assignment (Назначение членов группы PTT) | Station (Номер абонента) |  |  |
| PGM Code 209 – Interphone Group (Группа внутренней связи) |  |  |  |  |
|  | Digit ‘0’ Service (Сервис набора одной цифрой 0) | Station (Номер абонента) |  |  |
|  | Digit ‘1’ Service (Сервис набора одной цифрой 1) | Station (Номер абонента) |  |  |
|  | Digit ‘2’ Service (Сервис набора одной цифрой 2) | Station (Номер абонента) |  |  |
|  | Digit ‘3’ Service (Сервис набора одной цифрой 3) | Station (Номер абонента) |  |  |
|  | Digit ‘4’ Service (Сервис набора одной цифрой 4) | Station (Номер абонента) |  |  |
|  | Digit ‘5’ Service (Сервис набора одной цифрой 5) | Station (Номер абонента) |  |  |
|  | Digit ‘6’ Service (Сервис набора одной цифрой 6) | Station (Номер абонента) |  |  |
|  | Digit ‘7’ Service (Сервис набора одной цифрой 7) | Station (Номер абонента) |  |  |
|  | Digit ‘8’ Service (Сервис набора одной цифрой 8) | Station (Номер абонента) |  |  |
|  | Digit ‘9’ Service (Сервис набора одной цифрой 9) | Station (Номер абонента) |  |  |
| PGM Code 210 – Pilot Hunt Group I (Группа пилотного приема вызовов I) |  |  |  |  |
| 1 | Pilot Hunt Call Service (Профиль сервиса пилотного приема вызовов) | 0. All call (Все вызовы) 1. Intercom (Вызовы по внутренней связи) 2. External (Внешние вызовы) | All call |  |
| 2 | Service Type (Тип сервиса) | 0. Terminal (Терминальный) 1. Circular (Циркулярный) | Circular |  |
| 3 | Time Table Index (Индекс расписания) | 1-9(MG-300) 1-5(MG-100) | 1 |  |
| 4 | Pilot Hunt Member Assignment (Назначение членов группы) |  |  |  |
| PGM Code 211 – Pilot Hunt Group II (Группа пилотного приема вызовов II) |  |  |  |  |
| 1 | Day Forward Type (Тип переадресации «День») | 0. NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1.UNCOND (БЕЗУСЛОВНАЯ) 2. BUSY (ПО ЗАНЯТОСТИ) 3. NO ANS (ПО НЕОТВЕТУ) 4. BUSY/ NO ANS (ПО ЗАНЯТОСТИ И ПО НЕОТВЕТУ) | Not Used |  |
| 2 | Day Forward Destination (Место назначения для дневной переадресации) | Max 8 digits (Максимум 8 цифр) |  |  |
| 3 | Night Forward Type (Тип переадресации «Ночь») | 0. NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1.UNCOND (БЕЗУСЛОВНАЯ) 2. BUSY (ПО ЗАНЯТОСТИ) 3. NO ANS (ПО НЕОТВЕТУ) 4. BUSY/ NO ANS (ПО ЗАНЯТОСТИ И ПО НЕОТВЕТУ) | Not Used |  |
| 4 | Night Forward Destination (Место назначения ночной переадресации) | Max 8 digits (Максимум 8 цифр) |  |  |
| 5 | Timed Forward Type (Тип переадресации «По расписанию») | 0. NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1.UNCOND (БЕЗУСЛОВНАЯ) 2. BUSY (ПО ЗАНЯТОСТИ) 3. NO ANS (ПО НЕОТВЕТУ) 4. BUSY/ NO ANS (ПО ЗАНЯТОСТИ И ПО НЕОТВЕТУ) | Not Used |  |
| 6 | Timed Forward Destination (Место назначения для переадресации по расписанию) | Max 8 digits (Максимум 8 цифр) |  |  |

ТАБЛИЦА D-7 ДАННЫЕ СИСТЕМЫ

| ПК | ПОДМЕНЮ | ДИАП | ПО УМОЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM Code 220 – System Timer I (Системные таймеры I) |  |  |  |  |
| 1 | CO-to-CO Transfer Timer (Время переадресации СЛ-СЛ) | 000-300 | 30 | 1с |
| 2 | HOT-DEST Logout Timer (Таймер выхода HOT-DEST из системы) | 00-24 | 0 | 1ч |
| 3 | ACNR Pause Timer (Таймер периода автодозвона) | 5-300 | 30 | 1с |
| 4 | Pause Timeout Timer (Таймаут паузы) | 0-300 | 15 | 1с |
| 5 | Pause Timer (Таймер паузы) | 1-9 | 3 | 1с |
| 6 | Voice Mail Pause Timer (Таймер паузы голосовой почты) | 1-9 | 3 | 1с |
| 7 | VMIB-Message Minimum Record Timer (Время минимальной записи сообщения голосовой почты) | 1-9 | 4 | 1с |
| 8 | VMIB-Message Maximum Record Timer (Время максимальной записи сообщения голосовой почты) | 1-999 | 60 | 1с |
| 9 | Call Wait Warning Timer (Таймер предупреждения об ожидающем вызове) | 10-180 | 30 | 1с |
| 10 | Camp-On Warning Timer (Таймер предупреждения об ответе на ожидающий вызов) | 10-180 | 30 | 1с |
| 11 | CCR Inter-Digit Timer (Межцифровой интервал интерактивного голосового меню) | 1-30 | 3 | 1с |
| 12 | Web Password Guard Timer (Защитный интервал перед запросом веб-пароля) | 1-999 | 5 | 1мин |
| PGM Code 221 – System Timer II (Системные таймеры II) |  |  |  |  |
| 1 | SLT Hook Switch Bounce Timer (Таймер защиты от дребезга контактов аналогового телефона) | 1-25 | 1 | 100мс |
| 2 | SLT Maximum Hook Flash Timer (Максимальное время кратковременного разрыва шлейфа на аналоговом телефоне) | 1-25 | 5 | 100мс |
| 3 | SLT Minimum Hook Flash Timer (Максимальное время кратковременного разрыва шлейфа на аналоговом телефоне) | 0-250 | 20 | 10мс |
| 4 | LCO Ring On Timer (Таймер включения звонка СЛ) | 1-9 | 2 | 100мс |
| 5 | LCO Ring Off Timer (Таймер выключения звонка СЛ) | 10-150 | 60 | 100мс |
| 6 | Release Guard Timer (Защитный интервал перед разъединением СЛ) | 1-150 | 10 | 100мс |
| PGM Code 222 – System Timer III (Системные таймеры III) |  |  |  |  |
| 1 | Door Open Timer (Таймер открывания двери) | 5-99 | 20 | 100мс |
| 2 | Message Wait Alert Tone Timer (Таймер предупредительного сигнала об ожидающем сообщении) | 0-60 | 0 | 1мин |
| 3 | Inter Digit Timer (Межцифровой интервал) | 0-300 | 15 | 1с |
| 4 | Incoming CO Inter Digit Timer (Межцифровой интервал входящей СЛ) | 1-60 | 15 | 1с |
| PGM Code 223 – System Attributes (Системные атрибуты) |  |  |  |  |
| 1 | Web Admin Password Encryption (Шифрование пароля доступа к службе Web Admin) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 2 | Pulse Dial Break/Make Ratio (Отношение импульс/пауза при импульсном наборе) | 0: 60/40 1:66/33 2:50/50 | 60/40 |  |
| 3 | Voice Mail SMDI Interface (Интерфейс SMDI голосовой почты) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 4 | VMIB SMTP Port (Порт SMTP платы голосовой почты) | 0000~9999 | 25 |  |
| 5 | Network Time/Date (Сетевое время/дата) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | Disable |  |
| 6 | CLI Print (Печать АОН) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 7 | TLS for Web (Протокол безопасной передачи данных в Интернете) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 8 | Web Server Port (Порт Web-сервера) | 1-65535 | 80 |  |
| 9 | Database Auto USB download (Автозагрузка базы данных на накопитель USB) | OFF (ВЫКЛЮЧЕНО) 1-7 | OFF |  |
| 10 | Database Auto Download Hour (Время автоматической загрузки базы данных) | 00-23 | 0 |  |
| 11 | UC Server IP Address (Адрес IP UC-сервера) |  | 0.0.0.0 |  |
| 12 | CTI Server IP Address (Адрес IP CTI-сервера) |  | 0.0.0.0 |  |
| 13 | MODEM Associated CO Line (СЛ с подключением по модему) | 001-240 | 0 |  |
| PGM Code 226 – System Password (Системный пароль) |  |  |  |  |
| 1 | User ID & Password (Идентификатор пользователя и пароль) | 12 digits (12 цифр) |  |  |
| 2 | Admin ID & Password (Идентификатор администратора и пароль) | 12 digits (12 цифр) |  |  |
| 3 | Maint ID & Password (Идентификатор специалиста и пароль) | 12 digits (12 цифр) |  |  |
| PGM Code 227 – Alarm Attributes |  |  |  |  |
| 1 | Alarm Enable (Включение внешней сигнализации) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 2 | Alarm Contact Type (Тип контактов внешней сигнализации) | 0: Open (Разомкнуты) 1: Close (Замкнуты) | Open |  |
| 3 | Alarm Mode (Режим внешней сигнализации) | 0: Bell (Звонок) 1: Alarm (Сигнализация) | Alarm |  |
| 4 | Alarm Signal Mode (Режим сигнала внешней сигнализации) | 0: Once (Однократно) 1: Repeat (Повтор) | Repeat |  |
| PGM Code 228 – External Control Contact (Управление внешними контактами) |  |  |  |  |
|  | External Contact Type (Тип внешних контактов) | 0: Not Used (Не используется) 1: LBC (Реле громкого вызова (LBC) + номер абонента, (напр. 150)) 2: Door Open (Дверной замок) 3: External Paging (Доступ к внешнему оповещению) | Not Used |  |
| PGM Code 229 – Music Source (Источники музыки) |  |  |  |  |
| 1 | ICM Box Music Type (Тип внутреннего музыкального источника) | 00: NO BGM (Без фоновой музыки) 01: Internal Music (Внутреннее музыкальное устройство) 02: External Music (Внешнее музыкальное устройство) 03: VMIB BGM 1 (Фоновая музыка 4 на интерфейсной плате голосовой почты) 04: VMIB BGM 2 (Фоновая музыка 4 на интерфейсной плате голосовой почты) 05: VMIB BGM 3 (Фоновая музыка 4 на интерфейсной плате голосовой почты) 06: VMIB BGM 4 (Фоновая музыка 4 на интерфейсной плате голосовой почты) 07: SLT MOH 1 (Музыкальная заставка 5 однолинейного аналогового телефона) 08: SLT MOH 2 (Музыкальная заставка 5 однолинейного аналогового телефона) 09: SLT MOH 3 (Музыкальная заставка 5 однолинейного аналогового телефона) 10: SLT MOH 4 (Музыкальная заставка 5 однолинейного аналогового телефона) 11: SLT MOH 5 (Музыкальная заставка 5 однолинейного аналогового телефона) | NO BGM |  |
| 2 | Internal Music Type (Тип внутреннего музыкального устройства) | 00: Romance (Романс) 01: Turkish March (Турецкий марш) 02: Green Sleeves (Зеленые рукава) 03: Fur Elise (К Элизе) 04: Carmem (Кармен) 05: Waltz (Вальс) 06: Pavane (Павана) 07: Sichiliano (Сицилианец) 08: Sonata (Соната) 09: Spring (Весна) 10: Campanella (Кампанелла) 11:Badinerie (Шутка) 12:Blue Danube (На прекрасном голубом Дунае) | Romance |  |
| 3 | VMIB MOH1 /BGM Type (Тип музыкальной заставки/фоновой музыки интерфейсной платы голосовой почты) | Announcement (Сообщение) |  |  |
| 4 | VMIB MOH2 /BGM Type (Тип музыкальной заставки/фоновой музыки интерфейсной платы голосовой почты) | Announcement (Сообщение) |  |  |
| 5 | VMIB MOH3 /BGM Type (Тип музыкальной заставки/фоновой музыки интерфейсной платы голосовой почты) | Announcement (Сообщение) |  |  |
| 6 | VMIB MOH4 /BGM Type (Тип музыкальной заставки/фоновой музыки интерфейсной платы голосовой почты) | Announcement (Сообщение) |  |  |
| 7 | SLT MOH1 Type (Тип музыкальной заставки однолинейного аналогового телефона) | Station (Номер абонента) |  |  |
| 8 | SLT MOH2 Type (Тип музыкальной заставки однолинейного аналогового телефона) | Station (Номер абонента) |  |  |
| 9 | SLT MOH3 Type (Тип музыкальной заставки однолинейного аналогового телефона) | Station (Номер абонента) |  |  |
| 10 | SLT MOH4 Type (Тип музыкальной заставки однолинейного аналогового телефона) | Station (Номер абонента) |  |  |
| 11 | SLT MOH5 Type (Тип музыкальной заставки однолинейного аналогового телефона) | Station (Номер абонента) |  |  |
| PGM Code 230 – RS-232 Setting (Настройки порта RS-232) |  |  |  |  |
| 1 | Baudrate (Скорость передачи) | 1: 9600 2: 19200 3: 38400 4: 57600 5: 115200 | 115200 Baud |  |
| 2 | Page Break (Конец страницы) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 3 | Line Per Page (Число строк на странице) | 001-199 | 66 |  |
| 4 | XON/XOFF (Протокол XON/XOFF) | 0: XOFF 1: XON | XOFF |  |
| PGM Code 231 – Serial Port Selection (Выбор функций последовательного порта) |  |  |  |  |
| 1 | On-line SMDR Print (Печать онлайновых записей SMDR) | 0: Serial Port (Последовательный порт) 1: Modu Port (Модульный порт) 2: TCP 1 (Порт TCP 1) 3: TCP 2 (Порт TCP 2) 4: TCP 3 (Порт TCP 3) 5: TCP 4 (Порт TCP 4) 6: TCP 5 (Порт TCP 5) | Serial Port |  |
| 2 | Off-line SMDR/Statistics Print (Печать автономных записей SMDR/статистики) | 0: Serial Port (Последовательный порт) 1: Modu Port (Модульный порт) 2: TCP 1 (Порт TCP 1) 3: TCP 2 (Порт TCP 2) 4: TCP 3 (Порт TCP 3) 5: TCP 4 (Порт TCP 4) 6: TCP 5 (Порт TCP 5) | Serial Port |  |
| 3 | SMDI Print (Печать SMDI) | 0: Serial Port (Последовательный порт) 1: Modu Port (Модульный порт) 2: TCP 1 (Порт TCP 1) 3: TCP 2 (Порт TCP 2) 4: TCP 3 (Порт TCP 3) 5: TCP 4 (Порт TCP 4) 6: TCP 5 (Порт TCP 5) | Serial Port |  |
| 4 | Call Information Print (Печать информации о вызове) | 0: Serial Port (Последовательный порт) 1: Modu Port (Модульный порт) 2: TCP 1 (Порт TCP 1) 3: TCP 2 (Порт TCP 2) 4: TCP 3 (Порт TCP 3) 5: TCP 4 (Порт TCP 4) 6: TCP 5 (Порт TCP 5) | Serial Port |  |
| 5 | Traffic Print (Печать данных трафика) | 0: Serial Port (Последовательный порт) 1: Modu Port (Модульный порт) 2: TCP 1 (Порт TCP 1) 3: TCP 2 (Порт TCP 2) 4: TCP 3 (Порт TCP 3) 5: TCP 4 (Порт TCP 4) 6: TCP 5 (Порт TCP 5) | Serial Port |  |
| 6 | Trace Print (Печать трассировки) | 0: Serial Port (Последовательный порт) 1: Modu Port (Модульный порт) 2: TCP 1 (Порт TCP 1) 3: TCP 2 (Порт TCP 2) 4: TCP 3 (Порт TCP 3) 5: TCP 4 (Порт TCP 4) 6: TCP 5 (Порт TCP 5) | Serial Port |  |
| 7 | ADMIN Data Print (Печать данных администрирования) | 0: Serial Port (Последовательный порт) 1: Modu Port (Модульный порт) 2: TCP 1 (Порт TCP 1) 3: TCP 2 (Порт TCP 2) 4: TCP 3 (Порт TCP 3) 5: TCP 4 (Порт TCP 4) 6: TCP 5 (Порт TCP 5) | Serial Port |  |
| PGM Code 232 -SMDR Attributes (Атрибуты SMDR) |  |  |  |  |
| 1 | Save Enable (Включение функции сохранения) | 0: OFF (Выкл.) 1: ON (Вкл.) | OFF |  |
| 2 | Print Enable (Разрешение печати) | 0: OFF (Выкл.) 1: ON (Вкл.) | OFF |  |
| 3 | Record Type (Тип записи) | 1: LD (Дальняя связь) 0: ALL CALL (Все вызовы) | All Call |  |
| 4 | Long Distance Call Digit Counter (Счетчик цифр номера в вызове дальней связи) | 07-15 | 07 |  |
| 5 | Print Incoming Call (Распечатка входящих вызовов) | 0: OFF (Выкл.) 1: ON (Вкл.) | OFF |  |
| 6 | Print Lost Call (Распечатка неотвеченных вызовов) | 0: OFF (Выкл.) 1: ON (Вкл.) | OFF |  |
| 7 | SMDR Currency Unit (Денежная единица для SMDR) | Max 3 characters (Макс. 3 символа) |  |  |
| 8 | SMDR Cost Per Metering Pulse (Стоимость импульса тарификации) | 6 digits (6 цифр) |  |  |
| 9 | SMDR Fraction (Дробь) | 0~5 | 0 |  |
| 10 | SMDR Transfer Charge Mode (Режим тарификации при переводе вызова) | 0:INDIVIDUAL (Оба абонента) 1:INTEGRATE XFERING (Тарификация переводящего абонента) 2:INTEGRATE XFERED (Тарификация принимающего абонента) | Individual |  |
| 11 | SMDR Attendant Charge Mode (Режим тарификации оператора) | 0:NORMAL CHARGING (Обычная тарификация) 1:ATD CHARGING (тарификация оператора) 2:XFERED CHARGING (тарификация принимающего абонента) | Normal Charging |  |
| 12 | SMDR Dialed Digit Hidden Number (Количество скрываемых цифр набранного номера в SMDR) | 0~9 | 0 |  |
| 13 | SMDR Hidden Position (Положение скрытых цифр) | 0: Left (Слева) 1: Right (Справа) | Right |  |
| 14 | SMDR ICM Save (Сохранение внутренних вызовов в SMDR) | 0: OFF (Выкл.) 1: ON (Вкл.) | OFF |  |
| 15 | SMDR ICM Print (Распечатка внутренних вызовов) | 0: OFF (Выкл.) 1: ON (Вкл.) | OFF |  |
| 16 | SMDR Interface Service (Интерфейс SMDR) | 0: OFF (Выкл.) 1: ON (Вкл.) | OFF |  |
| 17 | SMDR Interface Connection Type (Тип соединения интерфейса SMDR) | 0:SIO 1:LAN | SIO |  |
| 18 | SMDR Interface AUTH Index (Индекс аутентификации интерфейса SMDR) | 0: OFF (Выкл.) 1: ON (Вкл.) | OFF |  |
|  | SMDR Mail Server IP Address (IP-адрес почтового сервера SMDR) |  | 0.0.0.0 |  |
|  | Адрес электронной почты пользователя SMDR | Max 64 characters (Макс. 64 символа) |  |  |
|  | Доменное имя системы SMDR | Max 64 characters (Макс. 64 символа) |  |  |
|  | SMDR Mail Send Weekly Set (День еженедельной отправки почты SMDR) | N/A (Не назначено) (Monday ~ Sunday) (Понедельник- воскресенье) | Not Assign |  |
|  | SMDR Mail Send Daily set (Время ежедневной отправки почты SMDR) | 00-23 | 00 |  |
|  | SMDR Mail Auto Send Set (Настройка автоматической отправки уведомления SMDR) | 0: OFF (Выкл.) 1: ON (Вкл.) | OFF |  |
|  | SMDR Mail Auto Delete Set | 0: OFF (Выкл.) 1: ON (Вкл.) | OFF |  |
| PGM Code 233 – System Date & Time (Системная дата и время) |  |  |  |  |
| 1 | System Time (Системное время) | HH:MM (ЧЧ:ММ) |  |  |
| 2 | System Date (Системная дата) | MMDDYY (ММДДГГ) |  |  |
| 3 | Daylight Savings Time (DST) (Летнее время) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 4 | DST Start Time (Переход на летнее время) | See DST Table (См. расписание перехода на летнее время) |  |  |
| 5 | DST End Time (Переход на зимнее время) | See DST Table (См. расписание перехода на летнее время) |  |  |
|  | Network Time / Date (Сетевое время / дата) | Disable (Выключено) ISDN Clock (Синхронизация по часам ISDN) NTP (Синхронизация по протоколу NTP) |  |  |
|  | NTP Primary Server Address (IP-адрес первичного сервера NTP) |  |  |  |
|  | NTP Secondary Server Address (IP-адрес вторичного сервера NTP) |  |  |  |
|  | Standard Time Zone (Часовой пояс) |  |  |  |
| PGM Code 234 -LED Flashing Rate (Настройка частот мигания светодиодных индикаторов программируемых кнопок) |  |  |  |  |
| 1 | [CALLBK] INTERCOM (Внутренняя связь) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 30 IPM | - Flash IPM - 15 IPM / 30 IPM / 30 IPM Wink 60 IPM / 60 IPM Wink / 120 IPM / 120 IPM Flutter / 240 IPM / 240 IPM Flutter / 480 IPM / 480 IPM Flutter / 480 IPM Wink / 480 IPM Double |
| 2 | [CALL BK] CO LINE (Соединительная линия) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 120 IPM |  |
| 3 | [CALL BK] MSG WAIT (Ожидающее сообщение) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 120 IPM |  |
| 4 | [MUTE] TRANSMISSION (Передача) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash Steady |  |
| 5 | [MUTE] COS CHANGE (Изменение класса сервиса) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 120 IPM |  |
| 6 | [DND] DND (Не беспокоить) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash Steady |  |
| 7 | [DND] ONE-TIME (Однократно) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 60 IPM |  |
| 8 | [DND] PRESELECT MSG (Предустановленное сообщение) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 15 IPM |  |
| 9 | [CALL BK] ACNR (Автодозвон) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 480 IPM |  |
| 10 | [SPK] SPEAKER (Спикерфон) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash Steady |  |
| 11 | [SPK] HEADSET (Гарнитура) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash Steady |  |
| 12 | [SPK] INCOMING CALL (Входящий вызов) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 60 IPM |  |
| 13 | [HOLD] PAGING (Оповещение) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 60 IPM |  |
| 14 | [HOLD] VOICE OVER (Передача голосовой информации поверх текущего разговора) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 60 IPM |  |
| 15 | [HOLD] RESERVED (Зарезервировано) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 60 IPM |  |
| 16 | [RING] ICM RING (Внутренний вызов) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 60 IPM |  |
| 17 | [RING] CO RING (Вызов по СЛ) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 60 IPM |  |
| 18 | [RING] MSW WAIT (Ожидающее сообщение) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 60 IPM |  |
| 19 | [HEADSET] HEADSET (Гарнитура) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash Steady |  |
| 20 | [HEADSET] BLUETOOTH | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 60 IPM |  |
| 21 | [DN] I USE (Собственное использование) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash Steady |  |
| 22 | [DN] OTHER USE (Использование другим абонентом) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash Steady |  |
| 23 | [DN] DND (Не беспокоить) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash off |  |
| 24 | [DN] INCOMING CALL (Входящий вызов) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 60 IPM |  |
| 25 | [DN] HOLD (Удержание) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 60 IPM |  |
| 26 | [DN] CALL FORWARD (Автоматическая переадресация) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash off |  |
| 27 | [DN] I CONFERENCE (Собственная конференция) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash Steady |  |
| 28 | [DN] OTHER CONFERENCE (Участие в конференции другого абонента) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash Steady |  |
| 29 | [DN] CONF SUPERVISOR (Супервизор конференции) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 60 IPM |  |
| 30 | [DSS] INCOMING CALL (Входящий вызов) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 60 IPM |  |
| 31 | [DSS] ICM TALK (Разговор по внутренней линии) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash Steady |  |
| 32 | DSS] DND (Не беспокоить) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash off |  |
| 33 | [DSS] CALL FORWARD (Автоматическая переадресация) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash off |  |
| 34 | [DSS] HANDSET-LIFT (Снятие трубки) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash off |  |
| 35 | [DSS] PRESELECTED MSG (Предустановленное сообщение) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash off |  |
| 36 | [DSS] HOLD (Удержание) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash Steady |  |
| 37 | [CO] CALL SETUP (Настройка вызова) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 60 IPM |  |
| 38 | [CO] CO TALK (Разговор по СЛ) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash Steady |  |
| 39 | [DN] VM Message Wait (Ожидающее сообщение голосовой почты) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 120 IPM |  |
| 40 | [DSS] VM Message Wait (Ожидающее сообщение голосовой почты) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 120 IPM |  |
| 41 | [CO] Command Group Ring (Звонок в командной группе) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 60 IPM |  |
| 42 | [CO] Command Group Talk (Разговор в командной группе) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash Steady |  |
| 43 | [CO] I Talk (Собственный разговор) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED Flash Steady |  |
| 44 | [CO] Hold (Удержание) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 60 IPM Wink |  |
| 45 | [CO] Transfer (Перевод вызова) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 120 IPM |  |
| 46 | [CO] Recall (Повторный вызов) | Flex1: Color (ПК1: Цвет индикатора) Red / Green / Amber (Красный / Зеленый / Оранжевый) Flex2: Flash (ПК2: Мигание индикатора) Flash off / On / IPM (Мигание выключено / Мигание включено / Мигает с частотой) | RED 480 IPM Flutter |  |
| 47 | Reserved 1 (Зарезервировано 1) |  |  |  |
| 48 | Reserved 2 (Зарезервировано 2) |  |  |  |
| PGM Code 235 – PPP Attributes (Атрибуты доступа к службе Web Admin по линии ISDN с помощью протокола PPP) |  |  |  |  |
| 1 | PPP Usage (Использование PPP) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 2 | PPP Destination (Пункт назначения PPP) | Station Number (Номер абонента) |  |  |
| 3 | User ID 1 (Идентификатор пользователя 1) | Max 12 characters (Макс. 12 символов) |  |  |
| 4 | User Password 1 (Пароль пользователя 1) | Max 12 characters (Макс. 12 символов) |  |  |
| 5 | User ID 2 (Идентификатор пользователя 2) | Max 12 characters (Макс. 12 символов) |  |  |
| 6 | User Password 2 (Пароль пользователя 2) | Max 12 characters (Макс. 12 символов) |  |  |
| PGM Code 236 – Mobile Attributes (Атрибуты мобильного абонента) |  |  |  |  |
| 1 | Mobile Flash Digit (Цифра команды Flash на мобильном терминале) | Max 2 digits (Максимум 2 цифры) | * |  |
| 2 | Mobile Input Time (Время ввода с мобильного терминала) | 01-20 (seconds) (секунд) | 5 |  |
| PGM Code 237 – Intercom Busy Digit (Атрибуты сервиса набора одной цифры при занятости внутренней линии) |  |  |  |  |
| 1 | Step Call (Пошаговый вызов) | 0: Disable (Выключено) 1: Enable (Включено) | DISABLE |  |
| 2 | Digit ‘1’ Service (Функция цифры 1) | 0: N/A (Не назначено) 1:Call-Back (Обратный вызов) 2:Camp-on (Постановка на ожидание с уведомлением) 3:Call Wait (Ожидающий внутренний вызов) 4:Voice Over (Передача голосовой информации поверх текущего разговора) 5:Intrusion (Принудительное подключение к разговору со стороны оператора) 6: Hunt (Прием вызова) | Not Assign |  |
| 3 | Digit ‘2’ Service (Функция цифры 2) | 0: N/A (Не назначено) 1:Call-Back (Обратный вызов) 2:Camp-on (Постановка на ожидание с уведомлением) 3:Call Wait (Ожидающий внутренний вызов) 4:Voice Over (Передача голосовой информации поверх текущего разговора) 5:Intrusion (Принудительное подключение к разговору со стороны оператора) 6: Hunt (Прием вызова) | Not Assign |  |
| 4 | Digit ‘3’ Service (Функция цифры 3) | 0: N/A (Не назначено) 1:Call-Back (Обратный вызов) 2:Camp-on (Постановка на ожидание с уведомлением) 3:Call Wait (Ожидающий внутренний вызов) 4:Voice Over (Передача голосовой информации поверх текущего разговора) 5:Intrusion (Принудительное подключение к разговору со стороны оператора) 6: Hunt (Прием вызова) | Not Assign |  |
| 5 | Digit ‘4’ Service (Функция цифры 4) | 0: N/A (Не назначено) 1:Call-Back (Обратный вызов) 2:Camp-on (Постановка на ожидание с уведомлением) 3:Call Wait (Ожидающий внутренний вызов) 4:Voice Over (Передача голосовой информации поверх текущего разговора) 5:Intrusion (Принудительное подключение к разговору со стороны оператора) 6: Hunt (Прием вызова) | Not Assign |  |
| 6 | Digit ‘5’ Service (Функция цифры 5) | 0: N/A (Не назначено) 1:Call-Back (Обратный вызов) 2:Camp-on (Постановка на ожидание с уведомлением) 3:Call Wait (Ожидающий внутренний вызов) 4:Voice Over (Передача голосовой информации поверх текущего разговора) 5:Intrusion (Принудительное подключение к разговору со стороны оператора) 6: Hunt (Прием вызова) | Not Assign |  |
| 7 | Digit ‘6’ Service (Функция цифры 6) | 0: N/A (Не назначено) 1:Call-Back (Обратный вызов) 2:Camp-on (Постановка на ожидание с уведомлением) 3:Call Wait (Ожидающий внутренний вызов) 4:Voice Over (Передача голосовой информации поверх текущего разговора) 5:Intrusion (Принудительное подключение к разговору со стороны оператора) 6: Hunt (Прием вызова) | Not Assign |  |
| 8 | Digit ‘7’ Service (Функция цифры 7) | 0: N/A (Не назначено) 1:Call-Back (Обратный вызов) 2:Camp-on (Постановка на ожидание с уведомлением) 3:Call Wait (Ожидающий внутренний вызов) 4:Voice Over (Передача голосовой информации поверх текущего разговора) 5:Intrusion (Принудительное подключение к разговору со стороны оператора) 6: Hunt (Прием вызова) | Not Assign |  |
| 9 | Digit ‘8’ Service (Функция цифры 8) | 0: N/A (Не назначено) 1:Call-Back (Обратный вызов) 2:Camp-on (Постановка на ожидание с уведомлением) 3:Call Wait (Ожидающий внутренний вызов) 4:Voice Over (Передача голосовой информации поверх текущего разговора) 5:Intrusion (Принудительное подключение к разговору со стороны оператора) 6: Hunt (Прием вызова) | Not Assign |  |
| 10 | Digit ‘9’ Service (Функция цифры 9) | 0: N/A (Не назначено) 1:Call-Back (Обратный вызов) 2:Camp-on (Постановка на ожидание с уведомлением) 3:Call Wait (Ожидающий внутренний вызов) 4:Voice Over (Передача голосовой информации поверх текущего разговора) 5:Intrusion (Принудительное подключение к разговору со стороны оператора) 6: Hunt (Прием вызова) | Not Assign |  |
| 11 | Digit ‘0’ Service (Функция цифры 0) | 0: N/A (Не назначено) 1:Call-Back (Обратный вызов) 2:Camp-on (Постановка на ожидание с уведомлением) 3:Call Wait (Ожидающий внутренний вызов) 4:Voice Over (Передача голосовой информации поверх текущего разговора) 5:Intrusion (Принудительное подключение к разговору со стороны оператора) 6: Hunt (Прием вызова) | Not Assign |  |
| 12 | Digit ‘*’ Service (Функция знака *) | 0: N/A (Не назначено) 1:Call-Back (Обратный вызов) 2:Camp-on (Постановка на ожидание с уведомлением) 3:Call Wait (Ожидающий внутренний вызов) 4:Voice Over (Передача голосовой информации поверх текущего разговора) 5:Intrusion (Принудительное подключение к разговору со стороны оператора) 6: Hunt (Прием вызова) | Not Assign |  |
| 13 | Digit ‘#’ Service (Функция знака #) | 0: N/A (Не назначено) 1:Call-Back (Обратный вызов) 2:Camp-on (Постановка на ожидание с уведомлением) 3:Call Wait (Ожидающий внутренний вызов) 4:Voice Over (Передача голосовой информации поверх текущего разговора) 5:Intrusion (Принудительное подключение к разговору со стороны оператора) 6: Hunt (Прием вызова) | Not Assign |  |
| PGM Code 240 – Dial-Tone Digit Table (Таблица дополнительных сигналов готовности линии (гудка)) |  |  |  |  |
|  | Dummy dial-Tone Digit (Цифра дополнительного сигнала готовности) | Max 6 Digits (Максимально 6 цифр) |  |  |
| PGM Code 241 – Executive / Secretary Assign (Назначение функции Руководитель/Секретарь) |  |  |  |  |
| 1 | Executive (Руководитель) | Station (Номер абонента) |  |  |
| 2 | Secretary 1-3 (Секретарь 1-3) | 1-3 Station (Номер абонента) |  |  |
| 3 | ICM Call to Exec. (Внутренний вызов руководителя) | 0: Secretary (Секретарь) 1: SEC IF EXEC DND (Секретарь, если статус Руководителя – «Не беспокоить») | Secretary |  |
| 4 | CO Call To Exec. (Вызов руководителю по СЛ) | 0: Secretary (Секретарь) 1: SEC IF EXEC DND (Секретарь, если статус Руководителя – «Не беспокоить») | Secretary |  |
| 5 | Call Executive (Вызов руководителю) | 0: Off (Выкл) 1: First Sec DND (Статус 1-го секретаря – «Не беспокоить») 2: All Sec DND (Статус всех секретарей – «Не беспокоить») | Off |  |
| 6 | Sec. Choice (Выбор секретаря) | 0: First Idle (Первый свободный) 1: Longest Idle (Своюодный наибольшее время) | First Idle |  |
| 7 | Message Wait Station (Абонент для получения уведомления об ожидающем сообщении) | 0: Executive (Руководитель) 1: First Secretary (Первый секретарь) | Executive |  |
| PGM Code 242 – Executive Access (Доступ к связи Руководитель-Руководитель) |  |  |  |  |
|  | Executive / Executive Access (Доступ к связи Руководитель-Руководитель) | Each Exec EN/DIS (ВКЛ/ВЫКЛ для каждого Руководителя) | All DISABLE |  |
| PPTP Attributes (Атрибуты протокола PPTP) |  |  |  |  |
|  | PPTP Server Address (Адрес сервера PPTP) | Max 32 Ch (Макс. 32 символа) |  |  |
|  | PPTP ID (Идентификатор пользователя) | Max 24 Ch (Макс. 24 символа) |  |  |
|  | PPTP Password (Пароль пользователя) | Max 24 Ch (Макс. 24 символа) |  |  |
|  | PPTP Service CLI (Идентификатор CLI для пользователя PPTP) | Max 23 Digits (Макс. 23 цифры) |  |  |

ТАБЛИЦА D-8 ТАБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

| ПК | ПОДМЕНЮ |  | ДИАП | ПО УМОЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM Code 250 – Toll Exception Table (Таблицы ограничений) |  |  |  |  |  |
| 1 | Allow Table (Index 001-100) (Таблицы разрешений, индексы от 001 до 100) |  | Max 16 Digits (Максимально 16 цифр) |  |  |
| 2 | Deny Table (Index 001-100) (Таблицы запретов, индексы от 001 до 100) |  | Max 16 Digits (Максимально 16 цифр) |  |  |
| PGM Code 251 – Digit Conversion Table (Таблицы преобразования цифр исходящего набора) |  |  |  |  |  |
|  | Digit Conversion Table 1-9 (Таблицы преобразования цифр исходящего набора 1-9) Each Table Index 001-300 (В каждой таблице – индексы 001–300) |  |  |  |  |
| 1 | Apply Time Type (Тип применения) |  | 0: Unconditional (Безусловный) 1:Follow DNT (Использовать DNT) 2: Follow LCR (Использовать LCR) | Unconditional |  |
| 2 | Dialed Digit (Набранные цифры) |  | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |  |
| 3 | Unconditional Changed Digit (Цифры, отправляемые в режиме «Безусловный») |  | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  | When Apply Time Type is “Unconditional” |
| 4 | Day Changed Digit (Цифры, отправляемые в режиме Дневной) |  | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  | When Apply Time Type is “Follow Day/Night/Timed” |
| 5 | Night Changed Digit (Цифры, отправляемые в режиме Ночной) |  | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  | When Apply Time Type is “Follow Day/Night/Timed” |
| 6 | Timed Changed Digit (Цифры, отправляемые в режиме По расписанию) |  | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  | When Apply Time Type is “Follow Day/Night/Timed” |
| 7 | Day1-Time1 Changed Digit (Измененные цифры для режима День1-Время1) |  | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  | When Apply Time Type is “Follow LCR” |
| 8 | Day1-Time2 Changed Digit (Измененные цифры для режима День1-Время2) |  | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  | When Apply Time Type is “Follow LCR” |
| 9 | Day1-Time3 Changed Digit (Измененные цифры для режима День1-Время3) |  | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  | When Apply Time Type is “Follow LCR” |
| 10 | Day2-Time1 Changed Digit (Измененные цифры для режима День2-Время1) |  | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  | When Apply Time Type is “Follow LCR” |
| 11 | Day2-Time2 Changed Digit (Измененные цифры для режима День2-Время2) |  | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  | When Apply Time Type is “Follow LCR” |
| 12 | Day2-Time3 Changed Digit (Измененные цифры для режима День2-Время3) |  | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  | When Apply Time Type is “Follow LCR” |
| 13 | Day3-Time1 Changed Digit (Измененные цифры для режима День3-Время1) |  | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  | When Apply Time Type is “Follow LCR” |
| 14 | Day3-Time2 Changed Digit (Измененные цифры для режима День3-Время2) |  | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  | When Apply Time Type is “Follow LCR” |
| 15 | Day3-Time3 Changed Digit (Измененные цифры для режима День3-Время3) |  | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  | When Apply Time Type is “Follow LCR” |
| PGM Code 252 – Digit Conversion Option (Параметры преобразования цифр исходящего набора) |  |  |  |  |  |
|  | Digit Conversion Table 1-9 (Таблицы преобразования цифр исходящего набора) |  |  |  |  |
| 1 | Display Conversion Digit (Отображение преобразованных цифр) |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 2 | Print Conversion Digit (Печать преобразованных цифр) |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| PGM Code 253 – System Time Table (Системное расписание) |  |  |  |  |  |
|  | System Time Table 1-9 (Системные расписания) |  |  |  |  |
| 1 | Time Zone Comment (Комментарий к часовому поясу) |  | 32 Character (32 знака) |  |  |
| 2 | Time Zone (Часовой пояс) |  | 0-73 |  |  |
| 3 | Daylight Saving Time (Летнее время) |  | ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) | OFF |  |
| 4 | Ring Mode (Режим звонка) |  | 0. Дневной, 1. Ночной, 2. По расписанию | Day |  |
| 5 | Auto Ring Mode (Автоматическое переключение режима звонков) |  | ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) | OFF |  |
| PGM Code 254 – Weekly Time Table (Еженедельное расписание) |  |  |  |  |  |
|  | Weekly Time Table 1-9 (Еженедельное расписание) |  |  |  |  |
| 1 | Monday (Понедельник) |  | Flex1: Day Start Time (ПК1: Начало режима обслуживания Дневной) Flex2:Night Start Time (ПК2: Начало режима обслуживания Ночной) Flex3:Timed Start Time (ПК3: Начало режима обслуживания По расписанию) Flex4:Timed End Time (ПК4: Окончание режима обслуживания По расписанию) Flex5: Work / Holiday (Расписание праздничных дней) | 09:00 18:00 Workday |  |
| 2 | Tuesday (Вторник) |  | Flex1: Day Start Time (ПК1: Начало режима обслуживания Дневной) Flex2:Night Start Time (ПК2: Начало режима обслуживания Ночной) Flex3:Timed Start Time (ПК3: Начало режима обслуживания По расписанию) Flex4:Timed End Time (ПК4: Окончание режима обслуживания По расписанию) Flex5: Work / Holiday (Расписание праздничных дней) | 09:00 18:00 Workday |  |
| 3 | Wednesday (Среда) |  | Flex1: Day Start Time (ПК1: Начало режима обслуживания Дневной) Flex2:Night Start Time (ПК2: Начало режима обслуживания Ночной) Flex3:Timed Start Time (ПК3: Начало режима обслуживания По расписанию) Flex4:Timed End Time (ПК4: Окончание режима обслуживания По расписанию) Flex5: Work / Holiday (Расписание праздничных дней) | 09:00 18:00 Workday |  |
| 4 | Thursday (Четверг) |  | Flex1: Day Start Time (ПК1: Начало режима обслуживания Дневной) Flex2:Night Start Time (ПК2: Начало режима обслуживания Ночной) Flex3:Timed Start Time (ПК3: Начало режима обслуживания По расписанию) Flex4:Timed End Time (ПК4: Окончание режима обслуживания По расписанию) Flex5: Work / Holiday (Расписание праздничных дней) | 09:00 18:00 Workday |  |
| 5 | Friday (Пятница) |  | Flex1: Day Start Time (ПК1: Начало режима обслуживания Дневной) Flex2:Night Start Time (ПК2: Начало режима обслуживания Ночной) Flex3:Timed Start Time (ПК3: Начало режима обслуживания По расписанию) Flex4:Timed End Time (ПК4: Окончание режима обслуживания По расписанию) Flex5: Work / Holiday (Расписание праздничных дней) | 09:00 18:00 Workday |  |
| 6 | Saturday (Суббота) |  | Flex1: Day Start Time (ПК1: Начало режима обслуживания Дневной) Flex2:Night Start Time (ПК2: Начало режима обслуживания Ночной) Flex3:Timed Start Time (ПК3: Начало режима обслуживания По расписанию) Flex4:Timed End Time (ПК4: Окончание режима обслуживания По расписанию) Flex5: Work / Holiday (Расписание праздничных дней) | 00:00 Holiday |  |
| 7 | Sunday (Воскресенье) |  | Flex1: Day Start Time (ПК1: Начало режима обслуживания Дневной) Flex2:Night Start Time (ПК2: Начало режима обслуживания Ночной) Flex3:Timed Start Time (ПК3: Начало режима обслуживания По расписанию) Flex4:Timed End Time (ПК4: Окончание режима обслуживания По расписанию) Flex5: Work / Holiday (Расписание праздничных дней) | 00:00 Holiday |  |
| PGM Code 255 – LCR Time Table (Расписание маршрутизации по наименьшей стоимости LCR) |  |  |  |  |  |
|  | LCR Time Table 1-9 (Расписание маршрутизации по наименьшей стоимости LCR) |  |  |  |  |
| 1 | Day Zone Definition (Определение зоны дней) Monday (понедельник) Tuesday (вторник) Wednesday (среда) Thursday (четверг Friday (пятница) Saturday (суббота Sunday (воскресенье) |  | Zone1 / Zone2 / zone3 (Зона1 /Зона2 /Зона3) | Zone 1 Zone 1 Zone 1 Zone 1 Zone 1 Zone 1 Zone 1 |  |
| 2 | Day Zone 1 (Зона дня 1) |  | Flex1: Time Zone1 (ПК1: Зона времени 1) Flex1: Time Zone2 (ПК2: Зона времени 2) Flex1: Time Zone3 (ПК3: Зона времени 3) | 00:00 |  |
| 3 | Day Zone 2 (Зона дня 2) |  | Flex1: Time Zone1 (ПК1: Зона времени 1) Flex1: Time Zone2 (ПК2: Зона времени 2) Flex1: Time Zone3 (ПК3: Зона времени 3) | 00:00 |  |
| 4 | Day Zone 3 (Зона дня 3) |  | Flex1: Time Zone1 (ПК1: Зона времени 1) Flex1: Time Zone2 (ПК2: Зона времени 2) Flex1: Time Zone3 (ПК3: Зона времени 3) | 00:00 |  |
| PGM Code 256 – Holiday Time Table (Расписание праздничных дней) |  |  |  |  |  |
|  | Holiday Table 1-9 (Расписание праздничных дней) Each Table Index 01-50 (Индексы таблицы 01-50) |  |  |  |  |
| 1 | Lunar Calendar (Лунный календарь) |  | LUNAR/GREGORIAN (Лунный / Грегорианский) | GREGORIAN |  |
| 2 | Holiday Date (Дата праздничного дня) |  |  |  |  |
| PGM Code 257 – System Speed dial (Системный сокращенный набор) |  |  |  |  |  |
|  | Speed Dial Table Index 2000 – 3999 (Индекс таблицы системного сокращенного набора) |  |  |  |  |
| 1 | System Speed Dial (Номер системного сокращенного набора) |  | Max 32 digits (Максимум 32 цифры) |  |  |
| 2 | System Speed Name (Имя ячейки системного сокращенного набора) |  | Max 16 characters (Макс. 16 символов) |  |  |
| 3 | Toll Free (Применение бесплатного вызова) |  | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 4 | Tenant Number (Тенантный номер) |  | 1~9(MG-300) 1-5(MG-100) | 1 |  |
| PGM Code 258 – Emergency Code Table (Таблица кодов экстренного вызова) |  |  |  |  |  |
|  | Emergency Table Index 01-50 (Индекс таблицы кодов экстренного вызова) |  |  |  |  |
| 1 | Dialed Digit (Набираемые цифры) |  | Max 16 digits (Максимум 16 цифр) |  |  |
| 2 | Changed Digit (Измененные цифры) |  | Max 16 digits (Максимум 16 цифр) |  |  |
| 3 | Tenant number (Номер тенантной группы) |  | Empty,1-9 (MG-300) (Не заполнено, 1-9) 1-5 (MG-100) | 1 |  |
| PGM Code 259 – Announcement Table (Таблица оповещений) |  |  |  |  |  |
|  | Announcement Table Index 001-100 (Индекс таблицы оповещений) |  |  |  |  |
|  | First (Первое оповещение) |  | 1:VMIB Slot (Номер слота VMIB) 2:Announce Num (Номер оповещения) |  |  |
|  | Second (Второе оповещение) |  | 1:VMIB Slot (Номер слота VMIB) 2:Announce Num (Номер оповещения) |  |  |
|  | Third (Третье оповещение) |  | 1:VMIB Slot (Номер слота VMIB) 2:Announce Num (Номер оповещения) |  |  |
|  | Fourth (Четвертое оповещение) |  | 1:VMIB Slot (Номер слота VMIB) 2:Announce Num (Номер оповещения) |  |  |
|  | CCR (Индекс таблицы маршрутизации на основе интерактивного голосового меню) |  | 1-100 |  |  |
| PGM Code 260 – CCRTable (Таблица маршрутизации на основе интерактивного голоового меню) |  |  |  |  |  |
|  | CCR Table Index 001-100 (Индекс таблицы маршрутизации на основе интерактивного голосового меню) |  |  |  |  |
| 1 | Digit ‘1’ (Цифра 1) | 1) Station Number (Номер абонента) 2) Station Group (Группа абонентов) 3) CCR (Интерактивное голосовое меню) 4) CCR Drop (Отсоединение интерактивного голосового меню) 5) System Speed (Сокращенный набор) 6) Conference Room (Открытая конференция) 7) Attendant Call (Вызов оператора) 8) VMIB Access (Доступ к голосовой почте VMIB) 9) Networking Number (Номер сетевого доступа) 10) Digits (Цифры): для преобразования цифр, либо отображается назначенная цифра при изменении указанного выше кода функции. |  | Not Assign |  |
| 2 | Digit ‘2’ (Цифра 2) | 1) Station Number (Номер абонента) 2) Station Group (Группа абонентов) 3) CCR (Интерактивное голосовое меню) 4) CCR Drop (Отсоединение интерактивного голосового меню) 5) System Speed (Сокращенный набор) 6) Conference Room (Открытая конференция) 7) Attendant Call (Вызов оператора) 8) VMIB Access (Доступ к голосовой почте VMIB) 9) Networking Number (Номер сетевого доступа) 10) Digits (Цифры): для преобразования цифр, либо отображается назначенная цифра при изменении указанного выше кода функции. |  | Not Assign |  |
| 3 | Digit ‘3’ (Цифра 3) | 1) Station Number (Номер абонента) 2) Station Group (Группа абонентов) 3) CCR (Интерактивное голосовое меню) 4) CCR Drop (Отсоединение интерактивного голосового меню) 5) System Speed (Сокращенный набор) 6) Conference Room (Открытая конференция) 7) Attendant Call (Вызов оператора) 8) VMIB Access (Доступ к голосовой почте VMIB) 9) Networking Number (Номер сетевого доступа) 10) Digits (Цифры): для преобразования цифр, либо отображается назначенная цифра при изменении указанного выше кода функции. |  | Not Assign |  |
| 4 | Digit ‘4’ (Цифра 4) | 1) Station Number (Номер абонента) 2) Station Group (Группа абонентов) 3) CCR (Интерактивное голосовое меню) 4) CCR Drop (Отсоединение интерактивного голосового меню) 5) System Speed (Сокращенный набор) 6) Conference Room (Открытая конференция) 7) Attendant Call (Вызов оператора) 8) VMIB Access (Доступ к голосовой почте VMIB) 9) Networking Number (Номер сетевого доступа) 10) Digits (Цифры): для преобразования цифр, либо отображается назначенная цифра при изменении указанного выше кода функции. |  | Not Assign |  |
| 5 | Digit ‘5’ (Цифра 5) | 1) Station Number (Номер абонента) 2) Station Group (Группа абонентов) 3) CCR (Интерактивное голосовое меню) 4) CCR Drop (Отсоединение интерактивного голосового меню) 5) System Speed (Сокращенный набор) 6) Conference Room (Открытая конференция) 7) Attendant Call (Вызов оператора) 8) VMIB Access (Доступ к голосовой почте VMIB) 9) Networking Number (Номер сетевого доступа) 10) Digits (Цифры): для преобразования цифр, либо отображается назначенная цифра при изменении указанного выше кода функции. |  | Not Assign |  |
| 6 | Digit ‘6’ (Цифра 6) | 1) Station Number (Номер абонента) 2) Station Group (Группа абонентов) 3) CCR (Интерактивное голосовое меню) 4) CCR Drop (Отсоединение интерактивного голосового меню) 5) System Speed (Сокращенный набор) 6) Conference Room (Открытая конференция) 7) Attendant Call (Вызов оператора) 8) VMIB Access (Доступ к голосовой почте VMIB) 9) Networking Number (Номер сетевого доступа) 10) Digits (Цифры): для преобразования цифр, либо отображается назначенная цифра при изменении указанного выше кода функции. |  | Not Assign |  |
| 7 | Digit ‘7’ (Цифра 7) | 1) Station Number (Номер абонента) 2) Station Group (Группа абонентов) 3) CCR (Интерактивное голосовое меню) 4) CCR Drop (Отсоединение интерактивного голосового меню) 5) System Speed (Сокращенный набор) 6) Conference Room (Открытая конференция) 7) Attendant Call (Вызов оператора) 8) VMIB Access (Доступ к голосовой почте VMIB) 9) Networking Number (Номер сетевого доступа) 10) Digits (Цифры): для преобразования цифр, либо отображается назначенная цифра при изменении указанного выше кода функции. |  | Not Assign |  |
| 8 | Digit ‘8’ (Цифра 8) | 1) Station Number (Номер абонента) 2) Station Group (Группа абонентов) 3) CCR (Интерактивное голосовое меню) 4) CCR Drop (Отсоединение интерактивного голосового меню) 5) System Speed (Сокращенный набор) 6) Conference Room (Открытая конференция) 7) Attendant Call (Вызов оператора) 8) VMIB Access (Доступ к голосовой почте VMIB) 9) Networking Number (Номер сетевого доступа) 10) Digits (Цифры): для преобразования цифр, либо отображается назначенная цифра при изменении указанного выше кода функции. |  | Not Assign |  |
| 9 | Digit ‘9’ (Цифра 9) | 1) Station Number (Номер абонента) 2) Station Group (Группа абонентов) 3) CCR (Интерактивное голосовое меню) 4) CCR Drop (Отсоединение интерактивного голосового меню) 5) System Speed (Сокращенный набор) 6) Conference Room (Открытая конференция) 7) Attendant Call (Вызов оператора) 8) VMIB Access (Доступ к голосовой почте VMIB) 9) Networking Number (Номер сетевого доступа) 10) Digits (Цифры): для преобразования цифр, либо отображается назначенная цифра при изменении указанного выше кода функции. |  | Not Assign |  |
| 10 | Digit ‘0’ (Цифра 0) | 1) Station Number (Номер абонента) 2) Station Group (Группа абонентов) 3) CCR (Интерактивное голосовое меню) 4) CCR Drop (Отсоединение интерактивного голосового меню) 5) System Speed (Сокращенный набор) 6) Conference Room (Открытая конференция) 7) Attendant Call (Вызов оператора) 8) VMIB Access (Доступ к голосовой почте VMIB) 9) Networking Number (Номер сетевого доступа) 10) Digits (Цифры): для преобразования цифр, либо отображается назначенная цифра при изменении указанного выше кода функции. |  | Not Assign |  |
| 11 | Digit ‘*’ (Символ звездочка) | 1) Station Number (Номер абонента) 2) Station Group (Группа абонентов) 3) CCR (Интерактивное голосовое меню) 4) CCR Drop (Отсоединение интерактивного голосового меню) 5) System Speed (Сокращенный набор) 6) Conference Room (Открытая конференция) 7) Attendant Call (Вызов оператора) 8) VMIB Access (Доступ к голосовой почте VMIB) 9) Networking Number (Номер сетевого доступа) 10) Digits (Цифры): для преобразования цифр, либо отображается назначенная цифра при изменении указанного выше кода функции. |  | Not Assign |  |
| 12 | Digit ‘#’ (Символ решетка) | 1) Station Number (Номер абонента) 2) Station Group (Группа абонентов) 3) CCR (Интерактивное голосовое меню) 4) CCR Drop (Отсоединение интерактивного голосового меню) 5) System Speed (Сокращенный набор) 6) Conference Room (Открытая конференция) 7) Attendant Call (Вызов оператора) 8) VMIB Access (Доступ к голосовой почте VMIB) 9) Networking Number (Номер сетевого доступа) 10) Digits (Цифры): для преобразования цифр, либо отображается назначенная цифра при изменении указанного выше кода функции. |  | Not Assign |  |
| PGM Code 262 – ICLID Table (Таблица маршрутизации на основе номера вызывающего абонента (ICLID)) |  |  |  |  |  |
|  | ICLID Table Index 001-250 (Индекс таблицы маршрутизации на основе номера вызывающего абонента (ICLID)) |  |  |  |  |
| 1 | ICLID Number (Номер ICLID) |  | 24 digits (24 цифры) |  |  |
| 2 | Name (Название) |  | 16. Character (16 символов) |  |  |
| 3 | Inc CO Group Number (Номер группы входящих СЛ) |  | 1 - 72 |  |  |
| 4 | Day Index (Индекс «Дневной») |  | 1 – 80 |  |  |
| 5 | Night Index (Индекс «Ночной») |  | 1 – 80 |  |  |
| 6 | Timed Index (Индекс «По расписанию») |  | 1 – 80 |  |  |
| 7 | Tenant Number (Тенантный номер) |  | 1-9(MG-300) 1-5(MG-100) | 1 |  |
| PGM Code 263 – CLI Conversion Table (Таблица преобразования идентификаторов вызывающего абонента) |  |  |  |  |  |
|  | CLI Table 1-9 (Таблица преобразования идентификаторов вызывающего абонента) Each Table Index 01-50 (Индексы каждой таблицы) |  |  |  |  |
| 1 | Original CLI (Исходный CLI) |  | 24 digits (24 цифры) |  |  |
| 2 | Converted CLI (Преобразованный CLI) |  | 24 digits (24 цифры) |  |  |
| PGM Code 264 – Tone Frequency/Cadence Table (Таблица частот/модуляции тоновых сигналов) |  |  |  |  |  |
|  | 19 Tone Source is Defined with Each Frequency and Cadence. (Определено 19 источников сигнала) Refer to 2.3.7.14 Tone Port Table (Обратитесь к таблице 2.3.7.14) |  |  |  |  |
| PGM Code 265 – Ring Table |  |  |  |  |  |
| 1 | Normal Call Ring (Station) (Обычный звонок вызова (Абонент)) |  | 1st: Ring Port 1-15 (1-й порт) 2nd Ring Port 1-15 (2-й порт) 3rd Ring Port 1-15 (3-й порт) 4th Ring Port 1-15 (4-й порт) | 5 6 7 8 |  |
| 2 | Normal Call Ring (CO) (Обычный звонок вызова (СЛ)) |  | 1st: Ring Port 1-15 (1-й порт) 2nd Ring Port 1-15 (2-й порт) 3rd Ring Port 1-15 (3-й порт) 4th Ring Port 1-15 (4-й порт) | 9 10 11 12 |  |
| 3 | Recall Ring (Station) (Звонок повторного вызова (Абонент)) |  | 1st: Ring Port 1-15 (1-й порт) 2nd Ring Port 1-15 (2-й порт) 3rd Ring Port 1-15 (3-й порт) 4th Ring Port 1-15 (4-й порт) | 5 6 7 8 |  |
| 4 | Recall Ring (CO) (Звонок повторного вызова (СЛ)) |  | 1st: Ring Port 1-15 (1-й порт) 2nd Ring Port 1-15 (2-й порт) 3rd Ring Port 1-15 (3-й порт) 4th Ring Port 1-15 (4-й порт) | 9 10 11 12 |  |
| 5 | Forward Call Ring (Station) (Звонок вызова при автоматической переадресации (Абонент)) |  | 1st: Ring Port 1-15 (1-й порт) 2nd Ring Port 1-15 (2-й порт) 3rd Ring Port 1-15 (3-й порт) 4th Ring Port 1-15 (4-й порт) | 5 6 7 8 |  |
| 6 | Forward Call Ring (CO) (Звонок вызова при автоматической переадресации (СЛ)) |  | 1st: Ring Port 1-15 (1-й порт) 2nd Ring Port 1-15 (2-й порт) 3rd Ring Port 1-15 (3-й порт) 4th Ring Port 1-15 (4-й порт) | 9 10 11 12 |  |
| 7 | Forward Call Ring (Station) (Звонок при ручном переводе вызова (Абонент)) |  | 1st: Ring Port 1-15 (1-й порт) 2nd Ring Port 1-15 (2-й порт) 3rd Ring Port 1-15 (3-й порт) 4th Ring Port 1-15 (4-й порт) | 5 6 7 8 |  |
| 8 | Normal Call Ring (CO) (Звонок при ручном переводе вызова (СЛ)) |  | 1st: Ring Port 1-15 (1-й порт) 2nd Ring Port 1-15 (2-й порт) 3rd Ring Port 1-15 (3-й порт) 4th Ring Port 1-15 (4-й порт) | 9 10 11 12 |  |
| 9 | Call Back Indication Ring (Звонок индикации обратного вызова) |  | 1st: Ring Port 1-15 (1-й порт) 2nd Ring Port 1-15 (2-й порт) 3rd Ring Port 1-15 (3-й порт) 4th Ring Port 1-15 (4-й порт) | 1 1 1 1 |  |
| 10 | Wakeup Indication Ring (Звонок индикации будильника) |  | 1st: Ring Port 1-15 (1-й порт) 2nd Ring Port 1-15 (2-й порт) 3rd Ring Port 1-15 (3-й порт) 4th Ring Port 1-15 (4-й порт) | 1 1 1 1 |  |
| 11 | Revertible Ring (Обратный сигнал вызова) |  | 1st: Ring Port 1-15 (1-й порт) 2nd Ring Port 1-15 (2-й порт) 3rd Ring Port 1-15 (3-й порт) 4th Ring Port 1-15 (4-й порт) | 1 1 1 1 |  |
| 12 | Paging Call Ring (Звонок при оповещении) |  | 1st: Ring Port 1-15 (1-й порт) 2nd Ring Port 1-15 (2-й порт) 3rd Ring Port 1-15 (3-й порт) 4th Ring Port 1-15 (4-й порт) | 5 5 5 5 |  |
| 13 | Handsfree Answer Ring (Звонок ответа при помощи гарнитуры) |  | 1st: Ring Port 1-15 (1-й порт) 2nd Ring Port 1-15 (2-й порт) 3rd Ring Port 1-15 (3-й порт) 4th Ring Port 1-15 (4-й порт) | 5 5 5 5 |  |
| 14 | Command Call Ring (Звонок командного вызова) |  | 1st: Ring Port 1-15 (1-й порт) 2nd Ring Port 1-15 (2-й порт) 3rd Ring Port 1-15 (3-й порт) 4th Ring Port 1-15 (4-й порт) | 5 5 5 5 |  |
| 15 | Msg Alert Ring (Звонок оповещения о поступлении сообщения) |  | 1st: Ring Port 1-15 (1-й порт) 2nd Ring Port 1-15 (2-й порт) 3rd Ring Port 1-15 (3-й порт) 4th Ring Port 1-15 (4-й порт) | 1 1 1 1 |  |
| 16 | Alarm Ring (Тревожный сигнал) |  | 1st: Ring Port 1-15 (1-й порт) 2nd Ring Port 1-15 (2-й порт) 3rd Ring Port 1-15 (3-й порт) 4th Ring Port 1-15 (4-й порт) | 13 13 13 13 |  |
| 17 | Fault Ring (Звонок сигнализации неисправности) |  | 1st: Ring Port 1-15 (1-й порт) 2nd Ring Port 1-15 (2-й порт) 3rd Ring Port 1-15 (3-й порт) 4th Ring Port 1-15 (4-й порт) | 14 14 14 14 |  |
| PGM Code 266 – Ring Frequency/Cadence Table (Таблица частот/модуляции вызывных сигналов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 Ring Source is Defined with Each Frequency and Cadence (Определено 15 источников вызывных сигналов и для них раздельно коэфиициенты усиления и модуляция) (refer to 2.3.7.15-1 Ring Port Table) (Обратитесь к таблице 2.3.7.15-1) |
| PGM Code 269 – Voice Mail Dial Table (Таблица команд внешней голосовой почты) |  |  |  |  |  |
| 1 | Voice Mail 1 – Put (Голосовая почта 1 - Оставить) |  | 1:Prefix (Префикс) 2:Suffix (Суффикс) | P# | Max 12 Digits (Максимально 12 цифр) 0~9, *, #, P(Pause) (Пауза), F(Flash) (Флэш) |
| 2 | Voice Mail 2 – Get (Голосовая почта 2 - Получить) |  | 1:Prefix (Префикс) 2:Suffix (Суффикс) | P## |  |
| 3 | Voice Mail 3 – Busy (Голосовая почта 3 - Занято) |  | 1:Prefix (Префикс) 2:Suffix (Суффикс) | P#*3P |  |
| 4 | Voice Mail 4 - No Answer (Голосовая почта 4 - неответ) |  | 1:Prefix (Префикс) 2:Suffix (Суффикс) | P#*4P |  |
| 5 | Voice Mail 5 – Error (Голосовая почта 5 - ошибка) |  | 1:Prefix (Префикс) 2:Suffix (Суффикс) | P#*5P |  |
| 6 | Voice Mail 6 – DND (Голосовая почта 6 – Не беспокоить) |  | 1:Prefix (Префикс) 2:Suffix (Суффикс) | P#*6P |  |
| 7 | Voice Mail 7 (Голосовая почта 7) |  | 1:Prefix (Префикс) 2:Suffix (Суффикс) |  |  |
| 8 | Voice Mail 8 (Голосовая почта 8) |  | 1:Prefix (Префикс) 2:Suffix (Суффикс) |  |  |
| 9 | Voice Mail 9 – Disconnect (Голосовая почта 9 - разъединение) |  |  | **** |  |

ТАБЛИЦА D-9 ТЕНАНТНЫЕ ГРУППЫ

| ПК | ПОДМЕНЮ | ДИАП |  | ПО УМОЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM Code 270 – ATD Group Assignment (Группа операторов) |  |  |  |  |  |
| 1 | Group Type (Тип группы) | 0: Terminal (Терминальный) 1: Circular (Циркулярный) 2: Ring (Звонковый) 3: Longest Idle (Свободная наибольшее время) |  | Terminal |  |
| 2 | Group Name (Имя группы) | Max 16. (Максимум 16) |  |  |  |
| 3 | CO Attendant Number (Номер оператора соединительной линии) | Max 4 (Макс. 4) |  |  |  |
| 4 | Member (Назначение членов группы) | Station (Номер абонента) |  | 100 |  |
| PGM Code 271 – ATD Group Attributes I (Атрибуты группы операторов I) |  |  |  |  |  |
| 1 | Greeting Tone Type (Тип тонового сигнала приветствия) | 1. Normal (Обычный) 2. Prompt (Голосовые инструкции) 3. Annc (Сообщение) 4. INT MOH (внутренняя музыкальная заставка) 5. EXT MOH (Внешняя музыкальная заставка) 6.VMIB MOH1 (Музыкальная заставка 1 VMIB) 7.VMIB MOH2 (Музыкальная заставка 2 VMIB) 8.VMIB MOH3 (Музыкальная заставка 3 VMIB) 9.VMIB MOH4 (Музыкальная заставка 4 VMIB) (MG300 Only) (Только MG300) 10.SLT MOH1 (Музыкальная заставка 1 аналогового однолинейного телефона) 11.SLT MOH2 (Музыкальная заставка 2 аналогового однолинейного телефона) 12.SLT MOH3 (Музыкальная заставка 3 аналогового однолинейного телефона) 13.SLT MOH4 (Музыкальная заставка 4 аналогового однолинейного телефона) 14.SLT MOH5 (Музыкальная заставка 5 аналогового однолинейного телефона) |  | Normal |  |
| 2 | Greeting Play Timer (Таймер воспроизведения приветствия) | 000-180 |  | 0 | 1с |
| 3 | Greeting Tone No (Номер тонового сигнала приветствия) | 01-19 |  | 4 |  |
| 4 | Greeting Prompt/Announcement (Номер приветствия/сообщения) | 001-255 |  |  |  |
| 5 | Greeting Repeat Count (Счетчик повторов приветствия) | 000-100 |  | 3 |  |
| 6 | Greeting Repeat Delay Timer (Задержка повтора приветствия) | 000-100 |  | 0 | 1с |
| 7 | Queuing Tone Type (Тип тонового сигнала уведомления о постановке в очередь) | 1. Normal (Обычный) 2. Prompt (Голосовые инструкции) 3. Annc (Сообщение) 4. INT MOH (внутренняя музыкальная заставка) 5. EXT MOH (Внешняя музыкальная заставка) 6.VMIB MOH1 (Музыкальная заставка 1 VMIB) 7.VMIB MOH2 (Музыкальная заставка 2 VMIB) 8.VMIB MOH3 (Музыкальная заставка 3 VMIB) 9.VMIB MOH4 (Музыкальная заставка 4 VMIB) (MG300 Only) (Только MG300) 10.SLT MOH1 (Музыкальная заставка 1 аналогового однолинейного телефона) 11.SLT MOH2 (Музыкальная заставка 2 аналогового однолинейного телефона) 12.SLT MOH3 (Музыкальная заставка 3 аналогового однолинейного телефона) 13.SLT MOH4 (Музыкальная заставка 4 аналогового однолинейного телефона) 14.SLT MOH5 (Музыкальная заставка 5 аналогового однолинейного телефона) |  | INT MOH |  |
| 8 | Queuing Forward/Second Queuing Annc Timer (Постановка в очередь переадресации/таймер второго сообщения о постановке в очередь) | 010-300 |  | 30 | 1с |
| 9 | Queuing Tone No (Номер тонового сигнала уведомления о постановке в очередь) | 01-19 |  |  |  |
| 10 | Queuing Prompt/Announcement) (Номер голосовой инструкции/сообщения о постановке в очередь) | 001-255 |  |  |  |
| 11 | Queuing Repeat Count (Счетчик повторов уведомлений о постановке в очередь) | 000-100 |  | 3 |  |
| 12 | Queuing Repeat Delay Timer (Задержка повтора уведомления о постановке в очередь) | 000-100 |  | 0 | 1с |
| PGM Code 272 – ATD Group Attributes II (Атрибуты группы операторов II) |  |  |  |  |  |
| 1 | Call In Greeting (Вызов во время приветствия) | 0.After Greeting (После приветствия) 1. In Greeting (Во время приветствия) |  | In Greeting |  |
| 2 | Max Queue Count (Максимальное количество вызовов в очереди) | 00-99 |  | 5 |  |
| 3 | Forward Type (Тип автоматической переадресации) | 0. NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1. UNCOND (БЕЗУСЛОВНАЯ) 2. Q Overflow (Переполнение очереди) 3. Time out (Таймаут) 4. All (Все) |  | NOT USED |  |
| 4 | Apply Time Type (Время применения типа) | 0. ALL (Все) 1. DAY (Дневной) 2. NIGHT (Ночной) 3. TIMED (По расписанию) |  | ALL |  |
| 5 | Forward Destination (Место назначения переадресованного вызова) | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |  |  |
| 6 | Wrap-Up Timer (Таймер технологической паузы) | 000-600 (100ms) (мсек) |  | 5 | 100мс |
| 7 | Member No-Answer Timer (Таймер неответа участника группы) | 05-60 (seconds) (секунд) |  | 150 | 100мс |
| 8 | Attendant Call by Station Number (Номер вызова оператора абонентом) | 1: ON, 0: OFF (1: ВКЛ, 0: ВЫКЛ) |  | OFF |  |
| PGM Code 275 -Night ATD Group Assignment (Назначение групп ночных операторов) |  |  |  |  |  |
| 1 | Group Type (Тип группы) | 0: Terminal (Терминальный) 1: Circular (Циркулярный) 2: Ring (Звонковый) 3: Longest Idle (Свободная наибольшее время) |  | Terminal |  |
| 2 | Group Name (Имя группы) | Max 16. (Максимум 16) |  |  |  |
| 3 | Member (Назначение членов группы) | Station (Номер абонента) |  |  |  |
| PGM Code 276 – Night ATD Group Attributes I (Атрибуты групп ночных операторов I) |  |  |  |  |  |
| 1 | Greeting Tone Type (Тип тонового сигнала приветствия) | 1. Normal (Обычный) 2. Prompt (Голосовые инструкции) 3. Annc (Сообщение) 4. INT MOH (внутренняя музыкальная заставка) 5. EXT MOH (Внешняя музыкальная заставка) 6.VMIB MOH1 (Музыкальная заставка 1 VMIB) 7.VMIB MOH2 (Музыкальная заставка 2 VMIB) 8.VMIB MOH3 (Музыкальная заставка 3 VMIB) 9.VMIB MOH4 (Музыкальная заставка 4 VMIB) (MG300 Only) (Только MG300) 10.SLT MOH1 (Музыкальная заставка 1 аналогового однолинейного телефона) 11.SLT MOH2 (Музыкальная заставка 2 аналогового однолинейного телефона) 12.SLT MOH3 (Музыкальная заставка 3 аналогового однолинейного телефона) 13.SLT MOH4 (Музыкальная заставка 4 аналогового однолинейного телефона) 14.SLT MOH5 (Музыкальная заставка 5 аналогового однолинейного телефона) |  | Normal |  |
| 2 | Greeting Play Timer (Таймер воспроизведения приветствия) | 000-180 |  | 0 | 1с |
| 3 | Greeting Tone No (Номер тонового сигнала приветствия) | 01-19 |  | 4 |  |
| 4 | Greeting Prompt/Announcement (Номер приветствия/сообщения) | 001-255 |  |  |  |
| 5 | Greeting Repeat Count (Счетчик повторов приветствия) | 000-100 |  | 3 |  |
| 6 | Greeting Repeat Delay Timer (Задержка повтора приветствия) | 000-100 |  | 0 | 1с |
| 7 | Queuing Tone Type (Тип тонового сигнала уведомления о постановке в очередь) | 1. Normal (Обычный) 2. Prompt (Голосовые инструкции) 3. Annc (Сообщение) 4. INT MOH (внутренняя музыкальная заставка) 5. EXT MOH (Внешняя музыкальная заставка) 6.VMIB MOH1 (Музыкальная заставка 1 VMIB) 7.VMIB MOH2 (Музыкальная заставка 2 VMIB) 8.VMIB MOH3 (Музыкальная заставка 3 VMIB) 9.VMIB MOH4 (Музыкальная заставка 4 VMIB) (MG300 Only) (Только MG300) 10.SLT MOH1 (Музыкальная заставка 1 аналогового однолинейного телефона) 11.SLT MOH2 (Музыкальная заставка 2 аналогового однолинейного телефона) 12.SLT MOH3 (Музыкальная заставка 3 аналогового однолинейного телефона) 13.SLT MOH4 (Музыкальная заставка 4 аналогового однолинейного телефона) 14.SLT MOH5 (Музыкальная заставка 5 аналогового однолинейного телефона) |  | INT MOH |  |
| 8 | Queuing Forward/Second Queuing Annc Timer (Постановка в очередь переадресации/таймер второго сообщения о постановке в очередь) | 010-300 |  | 30 | 1sec |
| 9 | Queuing Tone No (Номер тонового сигнала уведомления о постановке в очередь) | 01-19 |  |  |  |
| 10 | Queuing Prompt/Announcement) (Номер голосовой инструкции/сообщения о постановке в очередь) | 001-255 |  |  |  |
| 11 | Queuing Repeat Count (Счетчик повторов уведомлений о постановке в очередь) | 000-100 |  | 3 |  |
| 12 | Queuing Repeat Delay Timer (Задержка повтора уведомления о постановке в очередь) | 000-100 |  | 0 | 1sec |
| PGM Code 277 – Night ATD Group Attributes II (Атрибуты групп ночных операторов II) |  |  |  |  |  |
| 1 | Call In Greeting (Вызов во время приветствия) | 0.After Greeting (После приветствия) 1. In Greeting (Во время приветствия) |  | In Greeting |  |
| 2 | Max Queue Count (Максимальное количество вызовов в очереди) | 00-99 |  | 5 |  |
| 3 | Forward Type (Тип автоматической переадресации) | 0. NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1. UNCOND (БЕЗУСЛОВНАЯ) 2. Q Overflow (Переполнение очереди) 3. Time out (Таймаут) 4. All (Все) |  | NOT USED |  |
| 4 | Apply Time Type (Время применения типа) | 0. ALL (Все) 1. DAY (Дневной) 2. NIGHT (Ночной) 3. TIMED (По расписанию) |  | ALL |  |
| 5 | Forward Destination (Место назначения переадресованного вызова) | Max 16 digits (Максимально 16 цифр) |  |  |  |
| 6 | Wrap-Up Timer (Таймер технологической паузы) | 000-600 (100ms) (мсек) |  | 10 | 100msec |
| 7 | Member No-Answer Timer (Таймер неответа участника группы) | 05-60 (seconds) (секунд) |  | 150 | 100msec |
| PGM Code 280 – Tenant Attributes I (Атрибуты тенантных групп I) |  |  |  |  |  |
| 1 | Tenant Name (Имя тенантной группы) | Max 24 chars (Максимально 24 символа) |  |  |  |
| 2 | Tenant Name Display (Отображение имени тенантной группы) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) |  | OFF |  |
| 3 | Tenant Time Table Index (Индекс расписания тенантной группы) | 1-9 |  | 1 |  |
| 4 | ACNR Retry Count (Счетчик попыток автодозвона) | 0-5 |  | 3 |  |
| 5 | Wake Up Retry Count (Количество повторов сигнала будильника) | 0-5 |  | 3 |  |
| 6 | Wake Up Retry Time (Интервал повтора сигнала будильника) | 00-20 |  | 1 |  |
| 7 | Auth Retry Count (Счетчик повторов аутентификации) | 0-5 |  | 3 |  |
| 8 | Multi-Call Forward Service Count (Счетчик сервиса мульти-маршрутизации) | 01-10 |  | 5 |  |
| PGM Code 281 – Tenant Attributes II (Атрибуты тенантных групп II) |  |  |  |  |  |
| 1 | Conference Member Manual Add (Добавление участников конференции в ручном режиме) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) |  | ON |  |
| 2 | Redial Method (Метод повторного набора номера) | 0: One Touch Dial (Набор одной кнопкой) 1: One Touch Log Phone (Повторный набор или список) 2: List Dial (Список повторных наборов) |  | List Dial |  |
| 3 | Dial Digit Process (Обработка цифр набора) | 0: Type 1 (Тип 1) 1: Type 2 (Тип 2) 2: Type 3 (Тип 3) |  | Type 3 | Type1: Restrict -> Convert -> CO Seize Type2:Convert -> Co Seize -> Restrict All Digit Type3:Convert -> CO Seize -> Restrict External number |
| 4 | Transfer CO call to COS 0 Station (Перевод вызова СЛ на абонента с классом сервиса 0) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) |  | ON |  |
| 5 | Add CO access code to incoming call log (Добавить код доступа к СЛ в журнал входящих вызовов) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) |  | ON |  |
| 6 | Codec Type (Тип кодека) | 1.G711 2.G723 3.G729 4.G722 |  | G.711 |  |
| 7 | Backlight Usage (Использование подсветки экрана) | 0.All Off (Все выкл.) 1.Day On (Дневной Вкл.) 2.Night On (Ночной Вкл.) 3.Timed On (По расписанию Вкл.) 4.D/N On (Дневной/ночной Вкл.) 5.D/T On (Дневной/По расписанию Вкл.) 6.N/T On (Ночной/По расписанию Вкл.) 7.All On (Все Вкл.) |  | All Off |  |
| PGM Code 283 – Tenant Group Access (Доступ к тенантной группе) |  |  |  |  |  |
|  | Between Tenant Group Access (Доступ между тенантными группами) | EN/DIS (ВКЛ/ВЫКЛ) |  | All DISABLE |  |
| PGM Code 284 – CO Call Restriction I (Ограничения вызовов по соединительным линиям I) |  |  |  |  |  |
| 1 | Restriction (Normal CO Line) (Ограничение (обычная СЛ)) | 0: No restriction (Без ограничений) 1: All call (Все вызовы) 2: Long/International call (Междугородные/Международные вызовы) 3: International call (Международные вызовы) |  | No Restriction |  |
| 2 | Restriction (Dedicated CO Line) (Ограничение (выделенная СЛ)) | 0: No restriction (Без ограничений) 1: All call (Все вызовы) 2: Long/International call (Междугородные/Международные вызовы) 3: International call (Международные вызовы) |  | No Restriction |  |
| 3 | Service After Restriction Time (Local Call) (Сервис по истечении времени ограничения (местный вызов)) | 0: No restriction (Без ограничений) 1: All call (Все вызовы) 2: Long/International call (Междугородные/Международные вызовы) 3: International call (Международные вызовы) |  | No Restriction |  |
| 4 | Service After Restriction Time (Long Distance Call) (Сервис по истечении времени ограничения (междугородный вызов)) | 0: No restriction (Без ограничений) 1: All call (Все вызовы) 2: Long/International call (Междугородные/Международные вызовы) 3: International call (Международные вызовы) |  | No Restriction |  |
| 5 | Service After Restriction Time (International Call) (Сервис по истечении времени ограничения (международный вызов)) | 0: No restriction (Без ограничений) 1: All call (Все вызовы) 2: Long/International call (Междугородные/Международные вызовы) 3: International call (Международные вызовы) |  | No Restriction |  |
| 6 | Service After Restriction Time (Dedicated Call) (Сервис по истечении времени ограничения (специальный вызов)) | 0: No restriction (Без ограничений) 1: All call (Все вызовы) 2: Long/International call (Междугородные/Международные вызовы) 3: International call (Международные вызовы) |  | No Restriction |  |
| PGM Code 285 – CO Call Restriction II (Ограничения вызовов по соединительным линиям II) |  |  |  |  |  |
| 1 | Tone Repeat Time (Local Call) (Время повтора сигнала (местный вызов)) | 10-254 |  | 20 | 1с |
| 2 | Tone Repeat Time (Long Call) (Время повтора сигнала (междугородный вызов)) | 10-254 |  | 20 | 1с |
| 3 | Tone Repeat Time (International Call) (Время повтора сигнала (международный вызов)) | 10-254 |  | 20 | 1с |
| 4 | Tone Repeat Time (Dedicated Call) (Время повтора сигнала (специальный вызов)) | 10-254 |  | 20 | 1с |
| 5 | Forced Disconnection Time (Local Call) (Время принудительного разъединения (местный вызов)) | 10-60 |  | 15 | 1с |
| 6 | Forced Disconnection Time (Long Call) (Время принудительного разъединения (междугородный вызов)) | 10-60 |  | 15 | 1с |
| 7 | Forced Disconnection Time (International Call) (Время принудительного разъединения (международный вызов)) | 10-60 |  | 15 | 1с |
| 8 | Forced Disconnection Time (Dedicated Call) (Время принудительного разъединения (специальный вызов)) | 10-60 |  | 15 | 1с |
| 9 | Call Restriction Time (Local Call) (Время ограничения вызова (местный вызов)) | 1-100 |  | 3 | 1мин |
| 10 | Call Restriction Time (Long Call) (Время ограничения вызова (междугородный вызов)) | 1-100 |  | 3 | 1мин |
| 11 | Call Restriction Time (International Call) (Время ограничения вызова (международный вызов)) | 1-100 |  | 3 | 1мин |
| 12 | Call Restriction Time (Dedicated Call) (Время ограничения вызова (специальный вызов)) | 1-100 |  | 3 | 1мин |
| PGM Code 286 – Local Call Prefix Table (Таблица префиксов местных вызовов) |  |  |  |  |  |
|  | Local Prefix Table Index 01-50 (Индекс таблицы префиксов местных вызовов) |  |  |  |  |
| 1 | Local Call Prefix Value (Значение префикса местных вызовов) | Max 4 Digits (Максимально 4 цифры) |  |  |  |
| PGM Code 287 – Long Call Prefix Table (Таблица префиксов дальних вызовов) |  |  |  |  |  |
|  | Long Prefix Table Index 01-50 (Индекс таблицы префиксов дальних вызовов) |  |  |  |  |
| 1 | Long Call Prefix Value (Значение префикса дальних вызовов) | Max 4 Digits (Максимально 4 цифры) |  |  |  |
| PGM Code 288 – International Call Prefix (Таблица префиксов международных вызовов) |  |  |  |  |  |
|  | International Prefix Table Index 01-50 (Индекс таблицы префиксов международных вызовов) |  |  |  |  |
| 1 | International Call Prefix Value (Значение префикса международных вызовов) | Max 4 Digits (Максимально 4 цифры) |  |  |  |
| PGM Code 290 – Tone Table (Таблицы тоновых сигналов тенантных групп) |  |  |  |  |  |
| 1 | 1st Dial Tone (1-й сигнал готовности) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) – Normal Time (Длительность) – 10c Tone Number (Номер тонового сигнала) – 10 | Типы тонового сигнала: 1. Normal (Обычный) 2. Prompt (Голосовые инструкции) 3. Annc (Сообщение) 4. INT MOH (внутренняя музыкальная заставка) 5. EXT MOH (Внешняя музыкальная заставка) 6.VMIB MOH1 (Музыкальная заставка 1 VMIB) 7.VMIB MOH2 (Музыкальная заставка 2 VMIB) 8.VMIB MOH3 (Музыкальная заставка 3 VMIB) 9.VMIB MOH4 (Музыкальная заставка 4 VMIB) (MG300 Only) (Только MG300) 10.SLT MOH1 (Музыкальная заставка 1 аналогового однолинейного телефона) 11.SLT MOH2 (Музыкальная заставка 2 аналогового однолинейного телефона) 12.SLT MOH3 (Музыкальная заставка 3 аналогового однолинейного телефона) 13.SLT MOH4 (Музыкальная заставка 4 аналогового однолинейного телефона) 14.SLT MOH5 (Музыкальная заставка 5 аналогового однолинейного телефона) Tone Number: Индекс таблицы тоновых сигналов (PGM 264) или номер приветствия |  |
| 2 | 2nd Dial Tone (2-й сигнал готовности) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec 11 |  |
| 3 | CO Dial Tone (Сигнал готовности СЛ) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec 17 |  |
| 4 | DISA Dial Tone (Сигнал готовности DISA) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec 10 |  |
| 5 | LCR Virtual Tone (Виртуальный сигнал LCR) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec 17 |  |
| 6 | Digit Conversion Virtual Tone (Виртуальный тоновый сигнал преобразования цифр) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec 17 |  |
| 7 | Password Dial Tone (Тоновый сигнал пароля) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Prompt 10 sec 10 |  |
| 8 | Internal Busy Tone (Сигнал внутренней занятости) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Prompt 10 sec 11 |  |
| 9 | External Busy Tone (Сигнал внешней занятости) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec 16 |  |
| 10 | CO Line Busy Tone (Сигнал занятости СЛ) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec 17 |  |
| 11 | Uncompleted Dial Error Tone (Сигнал ошибки при незавершении набора номера) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 20 sec 1 |  |
| 12 | DOD Restriction Tone (Сигнал ограничения DOD) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 20 sec 1 |  |
| 13 | Internal No-Answer Tone (Сигнал при неответе на внутренний вызов) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Prompt 20 sec 15 |  |
| 14 | External No-Answer Tone (Сигнал при неответе на внешний вызов) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Prompt 20 sec 15 |  |
| 15 | Internal Vacant Error Tone (Сигнал ошибки при наборе несуществующего внутреннего номера) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Prompt 20 sec 54 |  |
| 16 | External Vacant Error one (Сигнал ошибки при наборе несуществующего внешнего номера) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Prompt 20 sec 54 |  |
| 17 | Call Duration Restriction Tone (Сигнал ограничения продолжительности вызова) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 20 sec 1 |  |
| 18 | Anonymous Call Restriction Tone (Сигнал ограничения анонимного вызова) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 20 sec 1 |  |
| 19 | Error Tone (Сигнал ошибки) (все остальные случаи) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 20 sec 1 |  |
| 20 | Relative Blocking (Относительное блокирование) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 20 sec 1 |  |
| 21 | Relative Line Lock Out (Относительная блокировка линии) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 20 sec 1 |  |
| 22 | Relative Do Not Disturb (Относительный статус "Не беспокоить") |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Prompt 5 sec 28 |  |
| 23 | Relative Absence (Относительное отсутствие) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 20 sec 1 |  |
| 24 | Relative Out of Order (Относительная неправильная последовательность) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 20 sec 1 |  |
| 25 | External Relative Out of Order (Внешняя относительная неправильная последовательность) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 20 sec 1 |  |
| 26 | External Relative Outgoing Restriction (Внешнее относительное исходящее ограничение) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 20 sec 1 |  |
| 27 | Relative Hot Desk Logout (Относительное отключение виртуального внутреннего абонента) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 20 sec 1 |  |
| 28 | Howling Tone (Сигнал уведомления о неосвобожденной абонентской линии) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 30 sec 19 |  |
| 29 | 1st Ring-Back Tone (Сигнал 1-го обратного вызова) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec 4 |  |
| 30 | 2nd Ring-Back Tone (Сигнал 2-го обратного вызова) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec 4 |  |
| 31 | CO Ring Back Tone (Сигнал обратного вызова СЛ) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec 4 |  |
| 32 | Recall Ring-Back Tone (Сигнал повторного обратного вызова) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec 4 |  |
| 33 | Zone Paging Call Ring Back Tone (Сигнал обратного вызова для зонального оповещения) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec 4 |  |
| 34 | Command Call Ring Back Tone (Сигнал обратного вызова управляемой конференции) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 30 sec 4 |  |
| 35 | Alert Message Wait (Оповещение об ожидающем сообщении) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 5 sec 11 |  |
| 36 | Alert Do not Disturb (Оповещение о статусе «Не беспокоить») |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 5 sec 11 |  |
| 37 | Alert Call Forward (Оповещение об автоматической переадресации вызова) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 5 sec 11 |  |
| 38 | Alert Absence (Оповещение об отсутствии) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 5 sec 11 |  |
| 39 | Camp on Alarm (Сигнализация о постановке на ожидание с уведомлением) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 1 sec 13 |  |
| 40 | Conference Alarm (Сигнализация конференции) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 1 sec 13 |  |
| 41 | Conference Join (Подключение к конференции) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 1 sec 13 |  |
| 42 | Call Wait Alarm (Сигнализация ожидающего внутреннего вызова) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 1 sec 13 |  |
| 43 | Break In Alarm (Сигнализация о вторжении) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 1 sec 13 |  |
| 44 | Conference Room In (Вхождение в открытую конференцию) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 1 sec 13 |  |
| 45 | Conference Room Out (Выход из открытой конференции) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 1 sec 13 |  |
| 46 | Call Duration Restriction Alarm (Сигнализация ограничения продолжительности вызова) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 1 sec 13 |  |
| 47 | Confirm Tone (Сигнал подтверждения) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 1 sec 8 |  |
| 48 | Single Error Tone (Сигнал единичной ошибки) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 3 sec 9 |  |
| 49 | Transfer Hold Tone (Тоновый сигнал удержания при ручном переводе вызова) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Internal MOH 30 sec |  |
| 50 | Transfer Hold Tone (Тоновый сигнал удержания при ручном переводе вызова) (Абонент) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Internal MOH 30 sec |  |
| 51 | Camp On Hold Tone (Сигнал удержания при постановке на ожидание с уведомлением) (СЛ) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 30 sec 14 |  |
| 52 | Camp On Hold Tone (Сигнал удержания при постановке на ожидание с уведомлением) (Абонент) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 30 sec 14 |  |
| 53 | Call Wait Hold Tone (Сигнал удержания при ожидающем вызове) (СЛ) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 30 sec 14 |  |
| 54 | Call Wait Hold Tone (Сигнал удержания при ожидающем вызове) (Абонент) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 30 sec 14 |  |
| 55 | Normal Hold Tone (Обычный сигнал удержания (СЛ) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Internal MOH 30 sec |  |
| 56 | Normal Hold Tone (Обычный сигнал удержания) (Абонент) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Internal MOH 30 sec |  |
| 57 | Normal Hold Tone (Attendant) (Обычный сигнал удержания) (Оператор) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Internal MOH 30 sec |  |
| 58 | Call Park Hold Tone (Сигнал удержания при парковке вызова) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 120 sec 14 |  |
| 59 | Call Park Hold Tone (Сигнал удержания при парковке вызова) (Абонент) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 120 sec 14 |  |
| 60 | IC Auto Hold Tone (Сигнал автоудержания IC) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 30 sec 14 |  |
| 61 | IC Auto Hold Tone (Сигнал автоудержания IC) (Оператор) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 30 sec 14 |  |
| 62 | Command Call Answer Tone (Сигнал ответа на командный вызов) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec 14 |  |
| 63 | R2 Normal Outgoing Tone (Обычный исходящий сигнал R2) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec 4 |  |
| 64 | R2 Off-net Call Forward Tone (Сигнал автоматической переадресации на внешний номер R2) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec 4 |  |
| 65 | Wake-up Answer Tone (Сигнал ответа на будильник) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Prompt 10 sec 12 |  |
| 66 | Service Set Tone (Сигнал режима программирования) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec Tone Port 8 |  |
| 67 | DISA Retry Tone (Сигнал повтора DISA) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Prompt 5 sec 5 |  |
| 68 | ICLID Restrict Tone (Сигнал ограничения ICLID) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec 1 |  |
| 69 | Auto Call Answer Alert Tone (Сигнализация об автоответе) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 1 sec 13 |  |
| 70 | VM Interaction Confirm Tone (Сигнал подтверждения взаимодействия с голосовой почтой) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 1 sec 8 |  |
| 71 | Authorization Code Dial Tone (Сигнал готовности кода авторизации) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Prompt 10 sec 10 |  |
| 72 | Tenant Dial Tone (Сигнал готовности тенанта) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 10 sec 10 |  |
| 73 | Two-way Record Warning Tone (Предупреждение о записи разговора) |  | Tone Type (Тип тонового сигнала) Time (Длительность) Tone Number (Номер тонового сигнала) | Normal 1 sec 13 |  |

ТАБЛИЦА D-10 ДАННЫЕ ПЛАТ

| ПК | ПОДМЕНЮ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM Code 300 –ISDN Board Attributes (Данные плат ISDN) |  |  |  |  |  |
| 1 | PRIB CRC Check (Проверка PRIB избыточным циклическим кодом) | 0: Disable (Выключено) 1: Enable (Включено) | ENABLE |  |  |
| 2 | PRIB Line Mode (Режим линии PRIB) | 0: TE 1: NT | TE |  |  |
| 3 | BRIB TEI Mode Port1 (Режим TEI BRIB – Порт 1) | 0: Fixed (Фиксированный) 1: Auto (Автоматический) | AUTO |  |  |
| 4 | BRIB TEI Mode Port2 (Режим TEI BRIB – Порт 2) | 0: Fixed (Фиксированный) 1: Auto (Автоматический) | AUTO |  |  |
| 5 | BRIB TEI Mode Port3 (Режим TEI BRIB – Порт 3) | 0: Fixed (Фиксированный) 1: Auto (Автоматический) | AUTO |  |  |
| 6 | BRIB TEI Mode Port4 (Режим TEI BRIB – Порт 4) | 0: Fixed (Фиксированный) 1: Auto (Автоматический) | AUTO |  |  |
| PGM Code 301 –ISDN Clock Priority (Приоритет тактовой частоты плат ISDN) |  |  |  |  |  |
|  | ISDN BRD CLOCK PRIORITY (Приоритет тактовой частоты плат ISDN) | Slot No.(Номер слота) | NET |  |  |
| PGM Code 305 –VOIB/VMIB Board Attributes (Атрибуты плат VOIB/VMIB) |  |  |  |  |  |
| 1 | IP Address (IP-адрес) | IP Address (IP-адрес) | 10. 10. 10. # (# : slot number) |  |  |
| 2 | Router IP Address (IP-адрес роутера) | IP Address (IP-адрес) | 0.0.0.0 |  |  |
| 3 | Subnet Mask (Маска подсети) | IP Address (IP-адрес) | 255.255.255.0 |  |  |
| 4 | DHCP Usage (Использование DHCP) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |  |
| 5 | T38 Usage (Использование T.38) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |  |
| 6 | RTP Security (Безопасность протокола RTP) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |  |
| 7 | VLAN (Виртуальные частные сети) | 0-4096, none (Нет) | none |  |  |
| 8 | Priority (Приоритет) | 0-7 | 0 |  |  |
| 9 | Diffserv (Пре-тэг DiffServ) | 0-63 | 0 |  |  |

ТАБЛИЦА D-11 СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСА

| ПК | ПОДМЕНЮ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM Code 320 –Networking Attributes (Базовые атрибуты сети) |  |  |  |  |
| 1 | NET Enable (Активация сети) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 2 | NET CNIP Enable (Включение функции предоставления имени вызывающего абонента в сети) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |  |
| 3 | NET CONP Enable (Включение CONP сети) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 4 | NET Signal Method (Метод сигнализации в сети) | 0: UUS 1: FAC | FACILITY |  |
| 5 | NET CC Retain (Задержка завершения вызова в сети) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 6 | NET BLF Usage (Использование лампового табло для идентификации занятых линий в сети) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |
| 7 | TCP Port for BLF (Порт TCP для функции BLF) | 9000-9999 | 9000 |  |
| 8 | UDP Port for BLF (Порт UDP для функции BLF) | 9000-9999 | 9001 |  |
| 9 | Duration of BLF STS (Продолжительность отправки сообщения о статусе BLF) | 01-99 | 10 |  |
| 10 | BLF Manager IP Address (IP-адрес менеджера BLF) |  | 0.0.0.0 |  |
| PGM Code 321 –Networking Numbering (Планы сетевой нумерации) |  |  |  |  |
| 1 | Numbering Plan Type (Тип плана нумерации) | 0:NET (Сетевой) 1:TRANSIT (Транзитный) | NET |  |
| 2 | Numbering Plan Code (Код плана нумерации) | 8 digits (8 цифр) |  |  |
| 3 | Outgoing CO Group No (Номер группы исходящих соединительных линий) | 01-72 |  |  |
| 4 | AND Digit (Цифры автоматического сетевого набора) | 10 digits (10 цифр) |  |  |
| 5 | Digit Repeat (Повтор цифр) | 1: ON (ВКЛ) 0: OFF (ВЫКЛ) | OFF |  |
| 6 | Digit Sending Mode (Режим отправки цифр) | 1: Enblock (Блочный) 0:Overlap (С частичным перкрытием) | OVERLAP |  |
| 7 | CPN Information (Информация CPN) |  |  |  |
| 8-1~4 | BLF Destination System IP Address (IP-адрес системы BLF места назначения) |  | 0.0.0.0 |  |
| 9 | BLF Destination System Port (Порт системы BLF места назначения) | 0000 ~ 9999 | 9500 |  |
| 10 | Firewall Routing (Маршрутизация с использованием брандмауэра) | 1: ON (ВКЛ) 0: OFF (ВЫКЛ) | ON |  |

ТАБЛИЦА D-12 СЕТЬ TNET

| ПК | ПОДМЕНЮ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM Code 330 –T-Net Attribute (Атрибуты сети TNET) |  |  |  |  |  |
| 1 | TNET Enable (Активация функции сети TNET) | 1: ON (ВКЛ) 0: OFF (ВЫКЛ) | OFF |  |  |
| PGM Code 331 –CM Attribute (Атрибуты центрального модуля сети TNET) |  |  |  |  |  |
| 1 | Register Enable (Разрешить регистрацию) | 1: ON (ВКЛ) 0: OFF (ВЫКЛ) | ON |  |  |
| 2 | IP Address (IP-адрес) | IP Address (IP-адрес) | 0.0.0.0 |  |  |
| 3 | IPKTS Port number (Количество портов IPKTS) | 0001-9999 | 5588 |  |  |
| 4 | Total no of ports (Общее количество портов) | 000-999 | 000 |  |  |
| 5 | Polling Count (Счетчик опроса) | 00-99 | 05 |  |  |
| 6 | Polling Interval (Интервал опроса) | 00-99 | 02 |  |  |
| PGM Code 333 –FoPSTN Attribute (Атрибуты аварийного переключения в сети TNET) |  |  |  |  |  |
| 1 | Enable FoPSTN (Включить функцию FoPSTN) | 1: ON (ВКЛ) 0: OFF (ВЫКЛ) | OFF |  |  |
| 2 | Initialize FoPSTN (Инициализация FoPSTN) |  |  |  |  |
| 3 | Index (Индекс) | 1-100 (MG-100) 1-200 (MG-300) |  |  |  |
| 3-1 | Numbering Plan (План нумерации) | Max 16 (Макс 16) |  |  |  |
| 3-2 | CO Group (Группа СЛ) | 1-24 (MG-100) 1-72 (MG-300) |  |  |  |
| 3-3 | Tel Number (Номер телефона) | Max 10 (Макс. 10) |  |  |  |
| PGM Code 334 –T-Net Board Attribute (Атрибуты плат в сети TNET) |  |  |  |  |  |
| 1 | TNET Enable (Включение платы для работы в сети TNET) | 1: ON (ВКЛ) 0: OFF (ВЫКЛ) | OFF |  |  |
| PGM Code 335 –IP-Phone T-Net Enable (Атрибуты IP-телефонов в сети TNET) |  |  |  |  |  |
| 1 | TNET Enable (Включение IP-телефона для работы в сети TNET) | 1: ON (ВКЛ) 0: OFF (ВЫКЛ) | OFF |  |  |

ТАБЛИЦА D-13 ДАННЫЕ ПРОТОКОЛА H.323

| ПК | ПОДМЕНЮ | ДИАП | ПО УМОЛ |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM Code 360 –H.323 Routing Attribute (Атрибуты маршрутизации H.323) |  |  |  |  |  |
| 1 | Digit (Номера, относящиеся к системе маршрутизации H.323) | Max 8 digits (Максимально 8 цифр) |  |  |  |
| 2 | Destination IP Address (IP-адрес системы назначения H.323) | IP Address (IP-адрес) | 0.0.0.0 |  |  |
| PGM Code 361 –H.323 Call Attribute (Атрибуты настройки вызова H.323) |  |  |  |  |  |
| 1 | H.323 Setup Mode (Режим настройки H.323) | 0: Normal (Обычный) 1: Fast mode (Режим Fast Mode) | FAST |  |  |
| 2 | H.323 Tunneling Mode (Режим туннелирования H.323) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | ON |  |  |
| 3 | H.323 DTMF Path (Тракт DTMF H.323) | 0: Inband (Внутриполосная) 1: RFC2833 2:out (Внешняя) | Inband |  |  |
| 4 | DiffServ (Значение приоритета DiffServ) | 0-63 | 4 |  |  |
| 5 | First Codec Type (Использование кодека типа G.711A) | 0: NOT USE (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1: USE (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) | USE |  |  |
| 6 | Second Codec Type (Использование кодека типа G.711U) | 0: NOT USE (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1: USE (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) | Not Use |  |  |
| 7 | Third Codec Type (Использование кодека типа G.729) | 0: NOT USE (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1: USE (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) | Not Use |  |  |
| 8 | Fourth Codec Type (Использование кодека типа G.723.1) | 0: NOT USE (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 1: USE (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) | Not Use |  |  |
| 9 | GateKeeper USED (Использование привратника (контроллера зоны)) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |  |
| PGM Code 362 –H.323 Incoming ATTR (Атрибуты входящих вызовов H.323) |  |  |  |  |  |
| 1 | From IP Address (IP-адрес, назначенный для входящих вызовов H.323) |  |  | 0.0.0.0 |  |
| 2 | Incoming CO Group Number (Номер группы СЛ, назначенный для входящих вызовов H.323) | 01 ~ 72 |  |  |  |
| PGM Code 363 –GK Attribute (Атрибуты привратника H.323) |  |  |  |  |  |
| 1 | GateKeeper (Привратник (Контроллер зоны H.323)) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |  |
| 2 | RAS Light RRQ Usage (Использование подсветки RAS для запроса регистрации)) | 0: OFF (ВЫКЛ) 1: ON (ВКЛ) | OFF |  |  |
| 3 | Multicast GateKeeper IP Address (IP-адрес привратника многоадресной передачи) | IP Address (IP-адрес) | 0.0.0.0 |  |  |
| 4 | Multicase GateKeeper Port (Порт привратника для многоадресной передачи) | IP Port # (Номер IP порта) (0-9999) | 0 |  |  |
| 5 | Unicast GateKeeper IP Address (IP-адрес привратника для одноадресной передачи) | IP Address (IP-адрес) | 0.0.0.0 |  |  |
| 6 | Unicast GateKeeper Port (Порт привратника для одноадресной передачи) | IP Port # (Номер IP порта) (0-9999) | 1719 |  |  |
| 7 | Keep Alive Time (Таймер дежурного сообщения) | 1-1000 | 120 |  |  |
| 8 | Gateway Prefix (Префикс шлюза) | MAX 25 Digits (Максимально 25 цифр) |  |  |  |
| 9 | H.323 Gateway ID (Идентификатор шлюза H.323) | MAX 129 Digits (Максимально 129 цифр) |  |  |  |

ТАБЛИЦА D-14 ДАННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ SIP

| ПК | ПОДМЕНЮ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Web Only: –SIP CO Basic Registration (Базовая регистрация соединительных линий SIP) |  |  |  |  |
|  | Main Proxy Address (Адрес основного прокси) |  |  |  |
|  | Main Proxy Port (Порт основного прокси) |  | 1024 – 9999 | 5060 |
|  | Main Domain Name (Основное доменное имя) |  |  |  |
|  | Proxy Type (Тип прокси) |  | Normal / Dacom / KT | Обычный |
| Web Only: –SIP CO Additional Registration (Дополнительная регистрация соединительных линий SIP) |  |  |  |  |
|  | User ID Start Index (Индекс начального кода пользователя) |  |  |  |
|  | User ID End Index (Индекс конечного кода пользователя) |  |  |  |
|  | Main Outbound Proxy Address (Адрес основного исходящего прокси) |  |  |  |
|  | Main Outbound Proxy Port (Порт основного исходящего прокси) | 1024 – 9999 | 5060 |  |
|  | Sub Proxy Address (Адрес дополнительного прокси) |  |  |  |
|  | Sub Proxy Port (Порт дополнительного прокси) | 1024 – 9999 | 5060 |  |
|  | Sub Domain Name (Дополнительное доменное имя) |  |  |  |
|  | Sub Outbound Proxy Address (Адрес дополнительного исходящего прокси) |  |  |  |
|  | Sub Outbound Proxy Port (Порт дополнительного исходящего прокси) | 1024 – 9999 | 5060 |  |
|  | Connection Mode (Режим соединения) | UDP / TCP / TLS | UDP |  |
|  | Registration Timer (Таймер регистрации) | 60-86400 | 3600 |  |
|  | 100rel Support (Поддержка 100rel) | ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) | OFF |  |
|  | Session Timer Support (Поддержка таймера сеанса) | ON/OFF | OFF |  |
|  | Max Session Timer (Максимальное время сеанса) | 180-3600 | 1800 |  |
|  | Min Session Timer (Минимальное время сеанса) | 60-150 | 90 |  |
|  | Use 181 Message (Использование сообщения 181) | ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) | OFF |  |
|  | Use RPORT (Использование RPORT) | ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) | OFF |  |
|  | P-Asserted-Identity (Информация, удостоверяющая абонента) | NOT USE / USE (НЕ ИСП/ИСП) | NOT USE |  |
|  | User ID Start Index (Индекс начального кода пользователя) | IN / OUT / RFC2833 (В / ИЗ / RFC2833) | RFC2833 |  |
| Web Only: –SIP CO Codec (Только через Web Admin: Кодек на соединительной линии SIP) |  |  |  |  |
|  | First Codec Type (Тип первого кодека) | Not Use / 711U/A/729/723a (Не использовать / 711U/A/729/723a) | G.711A |  |
|  | Second Codec Type (Тип второго кодека) | Not Use / 711U/A/729/723a (Не использовать / 711U/A/729/723a) | Not Use |  |
|  | Third Codec Type (Тип третьего кодека) | Not Use / 711U/A/729/723a (Не использовать / 711U/A/729/723a) | Not Use |  |
|  | Fourth Codec Type (Тип четвертого кодека) | Not Use / 711U/A/729/723a (Не использовать / 711U/A/729/723a) | Not Use |  |
| Web Only: –SIP CO User ID Table (Только через Web Admin: Таблица идентификаторов пользователей SIP, подключающихся по соединительным линиям) |  |  |  |  |
|  | Registration User ID (Код пользователя для регистрации) |  |  |  |
|  | Authentication User ID (Код пользователя для аутентификации) |  |  |  |
|  | Authentication User Password (Пароль пользователя для аутентификации) |  |  |  |
|  | Registration (Регистрация) | YES / NO (Да/Нет) | NO |  |
|  | Usage (Использование) | YES / NO (Да/Нет) | NO |  |

ТАБЛИЦА D-15 ДАННЫЕ АБОНЕНТОВ SIP

| ПК | ПОДМЕНЮ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Web Only: –SIP STA Basic Registration (Только через Web Admin: Базовая регистрация абонентов SIP) |  |  |  |  |  |
|  | User ID (Идентификатор пользователя) |  |  |  |  |
|  | Authentication ID (Код аутентификации) |  |  |  |  |
|  | Password (Пароль) |  |  |  |  |
| Web Only: –SIP STA Additional Registration (Только через Web Admin: |  |  |  |  |  |
|  | Station Number (Номер абонента) |  |  |  |  |
|  | Registering Mode (Режим регистрации) | Manual / UserRgister (Вручную/регистрация пользователя) | Manual |  |  |
|  | Registration Status (Статус регистрации) | Not Registered / Registered (Не зарегистрирован/Зарегистрирован) | Not Registered |  |  |
|  | IP Address (IP-адрес) |  |  |  |  |
|  | IP Port (IP-порт) |  | 0 |  |  |
|  | Device NAT Usage (использование NAT устройства) | NO NAT / NAT (Без NAT / NAT) | No NAT |  |  |
|  | Transfer Mode (Режим передачи) | UDP / TCP / TLS | UDP |  |  |
|  | SIP Phone Type (Тип телефона SIP) | Normal / MOIMSTONE / IP-1535 (Обычный / MOIMSTONE / IP-1535) | Normal |  |  |
|  | Registration Timer (Таймер регистрации) |  | 3600 |  |  |
|  | Keep Alive Usage (Использование проверочных сообщений) | ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) | OFF |  |  |
| Web Only: –SIP Station Service (Только через Web Admin: Абоненты SIP) |  |  |  |  |  |
|  | Check Message Send Timer (Таймер проверки отправки сообщений) | 10-3600 | 30 |  |  |
|  | Retry Count (счетчик повторов) | 3-10 | 5 |  |  |
|  | 407 Authentication (Аутентификация 407) | ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) | OFF |  |  |
|  | 100rel Support (Поддержка 100rel) | ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) | OFF |  |  |
|  | Session Timer Support (Поддержка таймера сеанса) | ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) | OFF |  |  |
|  | Max Session Timer (Максимальное время сеанса) | 180-3600 | 1800 |  |  |
|  | Min Session Timer (Минимальное время сеанса) | 60-150 | 90 |  |  |

ТАБЛИЦА D-16 ЗОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

| ПК | ПОДМЕНЮ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Web Only: –Zone Attribute (Только через Web Admin: |  |  |  |  |  |
|  | Nation Code (Код страны) |  | Same with system's nation |  |  |
|  | Memo (Примечание) |  |  |  |  |
|  | Codec Type (Тип кодека) | Tenant Codec (Кодек тенанта) / G.711 / G.723 / G.729 / G.722 / Not Assign (Не назначено) | Tenant Codec |  |  |
|  | RTP Relay Rule (Правило ретрансляции RTP) | Automatic / Follow Relay Group (Автоматически / как в группе ретрансляции) | Automatic |  |  |
|  | VOIB Slot for RTP Relay (Слот VOIB для ретрансляции RTP) |  | VOIB Slot |  |  |
|  | VMIB Slot (Слот VMIB) |  | VMIB Slot |  |  |
|  | Peer-to-Peer (Равноправные) | Disable / Enable (Выключено/Включено) | Enable |  |  |
| Web Only: –Zone RTP Relay Group (Только через Web Admin: (Зональная группа ретрансляции RTP) |  |  |  |  |  |
|  | Force To RTP Relay (Принудительная ретрансляция RTP) | 00 ~ 63 | 32 |  |  |
| Web Only: –Inter Zone Attribute (Только через Web Admin: (Межзональные атрибуты) |  |  |  |  |  |
|  | Codec Type (Тип кодека) | Station Codec (Кодек абонента) / G.711 G.723 / G.729 | Station Codec |  |  |
|  | RTP Rule (Правило RTP) | If Need (По необходимости) / Always Not (Всегда нет) / Forced To Do (Принудительно) | If Need |  |  |
|  | Src RTP Relay VOIB Slot (Слот VOIB при ретрансляции RTP источника) |  |  |  |  |
|  | Dest RTP Relay VOIB Slot (Слот VOIB при ретрансляции RTP назначения) |  |  |  |  |
| Web Only: –Station Zone Attribute (Только через Web Admin: Зональные атрибуты абонентов) |  |  |  |  |  |
|  | Zone No (Номер зоны) | 1-9 | 1 |  |  |
|  | RTP Relay Group (Группа ретрансляции RTP) | N/A (Не назначено), 01~15 | N/A |  |  |
|  | Codec Type (Тип кодека) | Follow Zone (Как для зоны) / G.711 / G.723 / G.729 / G.722 | Follow Zone |  |  |

ТАБЛИЦА D-17 ДАННЫЕ ПРОТОКОЛА SNMP

| ПК | ПОДМЕНЮ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Web Only: –SNMP Data (Только через Web Admin: Данные протокола SNMP) |  |  |  |  |
| 1 | SNMP service (Служба SNMP) | ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) |  |  |
| 2 | SNMP Port (Порт SNMP) |  |  |  |
| 3 | Read Only Community (Только чтение) | 4 ` 16 characters (4-16 знаков) |  |  |
| 4 | Read Write Community (Чтение/запись) | 4 ` 16 characters (4-16 знаков) |  |  |
| 5 | Trap Community (Ловушки) | 4 ` 16 characters (4-16 знаков) |  |  |
| 6 | Trap Destination (Место назначения ловушек) | IP address (IP-адрес) |  |  |
| 7 | Message Type (Тип сообщения) | Notify (Оповестить) Inform (Проинформировать) Trap (Поймать) | Notify |  |

ТАБЛИЦА D-18 НАСТРОЙКА УСИЛЕНИЯ И МОДУЛЯЦИИ

| ПК | ПОДМЕНЮ | ДИАП | ПО УМОЛ |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM Code 400-407 –TDM Gain (DKT/SLT/DECT/IP-Phone/ACO/DCO/VMIB/External Page RX GAIN) (Управление усилением TDM для устройств (системного телефона / аналогового однолинейного телефона / аналоговой соединительной линии / цифровой соединительной линии / платы VMIB / Внешнего оповещения) в режиме приема) |  |  |  |  |  |
| 1 | DKT (Цифровой системный телефон) | 00 ~ 63 | 26/32/26/26/40/26/21/26 |  |  |
| 2 | SLT (Однолинейный аналоговый телефон) | 00 ~ 63 | 22/32/33/33/32/26/21/26 |  |  |
| 3 | DECT (Телефон DECT) | 00 ~ 63 | 26/32/26/26/31/26/26/26 |  |  |
| 4 | IP-Phone (IP-телефон) | 00 ~ 63 | 26/33/26/26/33/33/29/32 |  |  |
| 5 | ACO (Аналоговая соединительная линия) | 00 ~ 63 | 26/32/38/33/32/15/23/28 |  |  |
| 6 | DCO (Цифровая соединительная линия) | 00 ~ 63 | 33/44/33/33/38/32/32/37 |  |  |
| 7 | VMIB (Плата VMIB) | 00 ~ 63 | 29/40/29/29/37/32/32/37 |  |  |
| 8 | DTMF (Сигналы DTMF) | 00 ~ 63 | 8/28/8/8/37/32/32/32 |  |  |
| 9 | TONE (Тоновый сигнал) | 00 ~ 63 | 32/38/37/32/37/32/32/32 |  |  |
| 10 | MUSIC (Музыка) | 00 ~ 63 | 29/40/29/29/37/32/32/32 |  |  |
| PGM Code 415 –DSP Rx Gain (Усиление для цифрового сигнального процессора в режиме приема) |  |  |  |  |  |
| 1 | DTMF/A | 00 ~ 63 | 32 |  |  |
| 2 | DTMF/D | 00 ~ 63 | 32 |  |  |
| 3 | CPT | 00 ~ 63 | 32 |  |  |
| 4 | CID/FSK | 00 ~ 63 | 32 |  |  |
| 5 | CID/D | 00 ~ 63 | 32 |  |  |
| 6 | CID/RUS | 00 ~ 63 | 36 |  |  |
| 7 | SMS/TRK | 00 ~ 63 | 32 |  |  |
| 8 | SMS/SLT | 00 ~ 63 | 32 |  |  |
| PGM Code 420~426 –Device(SLTM/DTIM(HS)/DTIM(HF)/IP-Phone(HS)/IP-Phone(HF)/WIT/VOIB) RX RTP Gain (Устройства SLTM/DTIM(HS)/DTIM(HF)/IP-телефон(HS)/IP-телефон(HF)/WIT/VOIB) – усиление в режиме приема для протокола RTP) |  |  |  |  |  |
| 1 | SLTM | 00 ~ 63 | 34/34/34/34/34/34/34 |  |  |
| 2 | DTIM(HS) | 00 ~ 63 | 34/34/34/34/34/34/34 |  |  |
| 3 | DTIM(HF) | 00 ~ 63 | 34/34/34/34/34/34/34 |  |  |
| 4 | IP-Phone(HS) (IP-телефон) | 00 ~ 63 | 34/34/34/34/34/34/34 |  |  |
| 5 | IP-Phone(HF) (IP-телефон) | 00 ~ 63 | 34/34/34/34/34/34/34 |  |  |
| 6 | WIT (Беспроводной терминал) | 00 ~ 63 | 34/34/34/34/34/34/34 |  |  |
| 7 | VOIB (Плата VoIP) | 00 ~ 63 | 34/34/34/34/34/34/34 |  |  |
| PGM Code 430~436 –Device(SLTM/DTIM(HS)/DTIM(HF)/IP-Phone(HS)/IP-Phone(HF)/WIT/VOIB) TX RTP Gain (Устройства SLTM/DTIM(HS)/DTIM(HF)/IP-телефон(HS)/IP-телефон(HF)/WIT/VOIB) – усиление в режиме передачи для протокола RTP) |  |  |  |  |  |
| 1 | SLTM (Модуль портов SLT-телефонов) | 00 ~ 63 | 34/34/34/34/34/34/34 |  |  |
| 2 | DTIM(HS) | 00 ~ 63 | 34/34/34/34/34/34/34 |  |  |
| 3 | DTIM(HF) | 00 ~ 63 | 34/34/34/34/34/34/34 |  |  |
| 4 | IP-Phone(HS) (IP-телефон) | 00 ~ 63 | 34/34/34/34/34/34/34 |  |  |
| 5 | IP-Phone(HF) (IP-телефон) | 00 ~ 63 | 34/34/34/34/34/34/34 |  |  |
| 6 | WIT (Беспроводной терминал) | 00 ~ 63 | 34/34/34/34/34/34/34 |  |  |
| 7 | VOIB (Плата VoIP) | 00 ~ 63 | 34/34/34/34/34/34/34 |  |  |
| PGM Code 440 –SLT Ring Cadence (Модуляция для SLT-телефона) |  |  |  |  |  |
| 1 | CO Ring (Вызывной сигнал по соединительной линии) | Flex 1-10 (ПК 1-10) |  |  |  |
| 2 | ICM Ring (Вызывной сигнал по внутренней связи) | Flex 1-10 (ПК 1-10) |  |  |  |
| PGM Code 441 –ACNR Tone Cadence (Модуляция тонового сигнала для автодозвона) |  |  |  |  |  |
| 1 | Dial Tone Cadence (Модуляция тонового сигнала готовности) | Flex 1(ON)/Flex 2(OFF) (ПК1 (ВКЛ) / ПК2 (ВЫКЛ)) | 75/0 |  |  |
| 2 | Ringback Tone Cadence (Модуляция тонового сигнала обратного вызова) | Flex 1(ON)/Flex 2(OFF) (ПК1 (ВКЛ) / ПК2 (ВЫКЛ)) | 50/200 |  |  |
| 3 | Busy Tone Cadence (Модуляция тонового сигнала «занято») | Flex 1(ON)/Flex 2(OFF) (ПК1 (ВКЛ) / ПК2 (ВЫКЛ)) | 25/25 |  |  |
| 4 | Error Tone Cadence (Модуляция тонового сигнала ошибки автодозвона) | Flex 1(ON)/Flex 2(OFF) (ПК1 (ВКЛ) / ПК2 (ВЫКЛ)) | 5/5 |  |  |
| 5 | LCR Dial Tone Cadence (Модуляция тонового сигнала маршрутизации по наименьшей стоимости LCR) | Flex 1(ON)/Flex 2(OFF) (ПК1 (ВКЛ) / ПК2 (ВЫКЛ)) | 70/0 |  |  |

ТАБЛИЦА D-19 ДАННЫЕ DECT

| ПК | ПОДМЕНЮ | ДИАП | ПО УМОЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM Code 0# –DECT Registration (Регистрация DECT) |  |  |  |  |
| 1 | DECT Subscribe Enable (Разрешение подписки DECT) | Station Number (Номер абонента) | OFF |  |
| 2 | DECT Unsubscribe (Удаление подписки DECT) | Station Number (Номер абонента) |  |  |
| 3 | AC Code (Код аутентификации) |  |  |  |
| 4 | PARK (view) (Просмотр кода PARK) |  |  |  |
| 5 | Wtu User Authenticate (Аутентификация пользователя беспроводного терминала) | Station Number (Номер абонента) |  |  |
| 6 | PARK (Код PARK) |  |  |  |
| 7 | Wtu Subs All Data Erase (Удаление всех подписок) |  |  |  |
| 8 | Wtu Subscription Erase (Удаление подписки) | Station Number (Номер абонента) |  |  |
| 9 | Wtu (Un)Subscription Range (view) (Просмотр диапазона удаляемых из подписки терминалов) |  |  |  |
| 10 | DECT Mobility (Мобильный DECT) | Station Number (Номер абонента) |  |  |
| PGM Code 492 –WTIM DECT Attribute (Атрибуты модуля WTIM DECT) |  |  |  |  |
| 1 | Auto Call Release (Автоматическое разъединение незавершенного вызова) | ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) | OFF |  |
| 2 | Base Fault Alarm (Сигнализация неисправности базовой станции) | Enable/Disable (Включено/Выключено) | Disable |  |

ТАБЛИЦА D-20 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

| ПК | ПОДМЕНЮ | ДИАП | ПО УМОЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Web Only: –Green Mode Activation (Только через Web Admin: Активация режима энергосбережения) |  |  |  |  |
|  | Power Save Mode (Режим энергосбережения) | Enable/Disable (Включено/Выключено) | DISABLE |  |
| Web Only: –Green Mode Time Setting (Только через Web Admin: Настройка времени действия режима энергосбережения) |  |  |  |  |
|  | Monday Power ON/OFF Time (Время включения/выключения электропитания – понедельник) | 0000 ~ 2359 |  |  |
|  | Tuesday Power ON/OFF Time (Время включения/выключения электропитания – вторник) | 0000 ~ 2359 |  |  |
|  | Wednesday Power ON/OFF Time (Время включения/выключения электропитания – среда) | 0000 ~ 2359 |  |  |
|  | Thursday Power ON/OFF Time (Время включения/выключения электропитания – четверг) | 0000 ~ 2359 |  |  |
|  | Friday Power ON/OFF Time (Время включения/выключения электропитания – пятница) | 0000 ~ 2359 |  |  |
|  | Saturday Power ON/OFF Time (Время включения/выключения электропитания – суббота) | 0000 ~ 2359 |  |  |
|  | Sunday Power ON/OFF Time (Время включения/выключения электропитания – воскресенье) | 0000 ~ 2359 |  |  |

ТАБЛИЦА D-21 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

| ПК | ПОДМЕНЮ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| PGM Code 499 -Initialization (Инициализация) |  |  |
| 1 | All Database (Инициализирует все базы данных) |  |
| 2 | System Reset (Перезагрузка системы) |  |
| 3 | Station Data (Инициализация абонентских данных (Кроме данных о настройках программируемых кнопок) |  |
| 4 | Station Button Data (Инициализация данных о настройках программируемых кнопок) |  |
| 5 | CO Line Data (Инициализация данных о настройках соединительных линий) |  |
| 6 | Station Group Data (Инициализация данных о настройках групп) |  |
| 7 | System Data (Инициализация данных о настройках системы) |  |
| 8 | SMDR Data (Инициализация данных SMDR) |  |
| 9 | System Timer (Инициализация системных таймеров) |  |
| 10 | Table Data (Инициализация табличных данных) |  |
| 11 | Tenant Data (Инициализация данных тенантных групп) |  |
| 12 | Networking Data (Инициализация данных о настройке сети) |  |
| 13 | SIP Data (Инициализация данных SIP) |  |
| 14 | Hotdesk Logout (Отключение виртуального агента) |  |