# 1. Установка DTMF приёмников

## Максимальное количество DTMF приёмников

- LDK-300

- Максимальное количество DTMF приёмников – 80!

- Максимальное количество в базовом блоке – 32!

- Максимальное количество в блоках 2 и 3 – 80!

Вышеуказанные количества DTMF приёмников включают 4 приёмника расположенных на MPB. Таким образом, только 76 DTMF приёмников могут быть установлены в системе, используя платы DTRU.

- LDK-600

- Максимальное количество DTMF приёмников – 160!

- Максимальное количество в каждом стативе – 80!

- Максимальное количество в каждом блоке рассчитывается также как в LDK-300.

Базовый статив – блоки 1, 2, 3.

Статив расширения – блоки 4, 5, 6.

в стативе расширения не учитываются 4 приёмника, расположенных на MPBE.

- LDK-100

- Максимальное количество DTMF приёмников – 32!

- Любой из блоков может содержать 32 DTMF приёмника

Вышеуказанные количества DTMF приёмников включают 2 приёмника расположенных на MPB. Таким образом, только 30 DTMF приёмников могут быть установлены в системе, используя платы DTRU.

## Назначение тайм-слотов для DTMF приёмников

В системах LDK-100 и LDK-300 для DTMF приёмников зарезервировано 32 тайм-слота. Эти тайм-слоты не используются для абонентов и городских линий!

Таким образом, нет никаких ограничений, если необходимо установить всего 32 DTMF приёмника или меньше.

- LDK-300

вариант 1: необходимо установить 32 (или меньше 32) DTMF приёмников:

нет никаких ограничений,

DTMF приёмники могут быть установлены в любой из блоков

вариант 2: необходимо установить 33 (или больше) DTMF приёмников:

Для DTMF приёмников зарезервировано 32 тайм-слота в LDK-300.

Для этого варианта тайм-слотов DTMF приёмников должно быть больше.

Во второй блок следует устанавливать DTMF приёмники, начиная с 33-его, потому что в базовом блоке есть 32 зарезервированных тайм-слота.

LDK-300 распределяет тайм-слоты блока 2 для DTMF приёмников таким образом, что они не являются зарезервированными. Все 144 тайм-слота блока 2 обслуживают все порты: абонентов, городских линий, DTMF приёмников и т. д.

- LDK-600

Применяется то же правило, что и в LDK-300, для каждого статива.

- LDK-100

Нет ограничений по установке DTMF приёмников.

## 1.3	количество DTMF приёмников на платах

- LDK-300/600

| плата | количество |
| --- | --- |
| MPB | 4 |
| DTRU (SLIB24, SLIB48, DSIB, LCOB, EMIB, TLIB) | 2 |
| DTRU-II (SLIBII) | 4 |
| DTRU4 (LCOB8, SLIB2E, SLIBII) | 4 |

- LDK-100

| плата | количество |
| --- | --- |
| MPB | 2 |
| DTRU (SLIB24, SLIB48, DSIB, LCOB, EMIB, TLIB) | 2 |
| DTRU-II (SLIBII) | 4 |
| DTRU4 (LCOB8, SLIB2E, SLIBII) | 4 |