IP-телефон

Руководство по установке

IP8802/8802A

SIP (Session Initiation Protocol)

Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед установкой.

Обязательно сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Нормативные указания и правила техники безопасности

IP8802/8802A

1.	Электромагнитное излучение

Заявление о соответствии нормам FCC:

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC (Федеральной комиссии связи). Эксплуатация устройства зависит от следующих условий;

1. Данное устройство не должно создавать вредных помех, и

2. Это устройство может принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе.

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC (Федеральной комиссии связи). Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если это оборудование вызывает помехи для радио или телевизионного приема, что может быть определено путем включения и выключения оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи одним из следующих способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

- Подключить оборудование к розетке другой цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

Если проблема сохраняется, обратитесь к опытному специалисту.

Заявление о соответствии нормам законодательства Канады:

Этот цифровой аппарат класса В соответствует канадскому регламенту ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Данное устройство соответствует требованиям класса В требований, применяемых для Канады. Эксплуатация устройства зависит от следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно создавать вредных помех и

2. Это устройство может принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе.

Декларация соответствия требованиям ЕС:

LG-Ericsson Ltd. заявляет, что оборудование, указанное в этом документе, носящее маркировку "CE", соответствует требованиям объединенной директивы EC по вопросам функционирования радио и телевизионных устройства R&TTE 1999/5/EC, в том числе:

Директива по электромагнитной совместимости (89/336/EEC) и

Директива по низкому напряжению (73/23/EEC)

Продукт отвечает необходимым требованиям вышеупомянутых стандартов.

2.	Инструкции по технике безопасности

Этот продукт соответствует и удовлетворяет требованиям следующих международных стандартов безопасности продукта в зависимости от обстоятельств:

Безопасность оборудования информационных технологий, IEC 6095-1, в том числе

Соответствующие национальные особенности, которые перечислены в соответствии с директивой комитета по электротехническому оборудованию EC (IECEE)

Безопасность оборудования информационных технологий, CAN/CSA-C22.2 номер 60950-1/UL 60950-1

3.	Линия E-911 и использование терминалов IP8802/8802A с многоканальными системами:

Пожалуйста, обратите внимание, что использование и эксплуатация этого телефона в составе многоканальной системы (MLTS) может быть предметом государственного и/или федерального законодательства, регулирующего работу систем E-911 MLTS, которое требует наличия линий MLTS для обеспечения вызовов на телефонной номер федеральных или местных служб экстренной помощи, когда абонент инициирует вызов по номеру 911. Система не всегда MLTS может предоставить номер вызывающего абонента и информацию о его физическом местоположении службам экстренной помощи, когда абонент набирает 911. Соблюдение норм государственного и/или федерального законодательства, регулирующего работу систем E-911 MLTS, является исключительной ответственностью покупателя этого телефона.

4.	Конфиденциальность:

IP8802/8802A представляет собой оборудование, в котором реализованы технологии безопасности и шифрования, однако, полная конфиденциальность связи при использовании данного оборудования не обеспечивается.

Уход и меры предосторожности:

Пожалуйста, прочтите о мерах безопасности перед началом использования вашего аппарата. Нарушение этих мер и инструкций может повлечь возникновение опасных ситуаций. Данная информация поможет Вам избежать повреждений телефонного аппарата, ущерба вашего имущества, а также исключить травмы при использовании телефонного аппарата IP8802/8802A.

- Оборудование следует использовать только на сухой ровной поверхности. Ставьте телефонный аппарат дальше от края, чтобы избежать возможности его падения.

- Располагайте соединительные кабели так, чтобы избежать возможного их повреждения. Например, прокладка кабеля под ковром может привести к повреждениям при движении по ковру людей или тяжелых предметов. Запрещается располагать кабели в щелях между рабочим столом и стенами, где они могут быть раздавлены.

- Регулярно проверяйте состояние соединительных кабелей. Если вы заметили повреждение, отключите телефон. Свяжитесь со специалистом для проведения замены.

- Если на телефонный аппарат пролилась жидкость, следует отключить устройство от электропитания и компьютерной сети.

- Запрещается использовать оборудование во время грозы. Молния представляет собой потенциальную опасность.

- Применяйте для чистки телефонов IP8802/8802A только мягкую сухую ткань. Запрещается использовать жидкие чистящие средства.

- Всегда будьте осторожны при подключении кабеля к сети переменного тока. Используйте только стандартную электрическую розетку с заземлением.

Что нового в этой версии?

Выпуск 1.0	2012.05	Первоначальный выпуск

Оглавление

Общие сведения о телефоне IP8802/8802A	1

Обзор IP-телефона IP8802/8802A	1

Установка телефона IP8802/8802A	4

Подключение IP-телефона	4

Монтаж на стену	6

Подготовка телефона IP8802/8802A	6

Использование конфигурационного меню	8

Навигация по конфигурационному меню	10

Ввод значений при помощи наборной клавиатуры и программных клавиш	10

Блокировка / Разблокировка конфигурации	10

Настройка сети	12

Режим сетевой адресации	12

IP-адрес	13

Маска подсети	13

Шлюз по умолчанию	14

Адрес первичного сервера DNS	15

Secondary DNS Address	15

MAC-адрес	16

Настройка виртуальной сети (VLAN)	16

Настройка приоритета VLAN (порт LAN)	17

Настройка идентификатора VLAN (порт LAN)	17

Настройка приоритета VLAN (порт PC)	18

Настройка идентификатора VLAN (порт PC)	19

Настройка SIP-протокола	19

Настройки SIP, параметры линии	19

Адрес сервера вызовов	20

Порт прокси	20

Отображаемое имя	21

Имя	21

Учетная запись пользователя	22

Пароль пользователя	23

Состояние регистрации	23

Настройки SIP, основные параметры	24

Адрес исходящего прокси-сервера	24

Порт исходящего прокси-сервера	24

Адрес резервного исходящего прокси-сервера	25

Порт резервного исходящего прокси-сервера	26

Локальный UDP-порт	26

Начальный порт RTP	27

Регистрация на прокси-сервере	27

Таймер регистрации	28

Адрес сервера голосовой почты	28

Домен	29

Настройки телефона	30

Контрастность ЖК-дисплея	30

Настройка сигналов вызова ("звонков")	30

Сигнал вызова по умолчанию	30

Сигнал вызова по соединительной линии	31

Отключение сигнала вызова	32

Настройка программируемых кнопок	32

Настройка времени	33

Адрес NTP-сервера	34

Часовой пояс	34

Автоматическая настройка перехода на летнее время	35

Формат отображения времени	35

Формат отображения даты	36

Обновление программного обеспечения (прошивки) телефона	36

Тип автоматической подготовки (Provisioning)	36

Адрес сервера TFTP	37

Автоматическая подготовка (Provisioning) по протоколу HTTPS	38

Локатор URL для сервера автоматической настройки	38

Имя пользователя	39

Пароль	39

Номер параметра DHCP при использовании HTTPS URL	40

Флаг загрузки программного обеспечения	41

Флаг загрузки конфигурации	41

Использование DHCP	42

Блокировка исходящих вызовов	43

Сокращенный набор номера	43

Тональные сигналы клавиш	44

Язык отображения информации на ЖК-дисплее	44

Настройка вызовов	45

DND (Не беспокоить)	45

Ожидающий вызов	45

Тональный сигнал уведомления об ожидающем вызове	46

Тональный сигнал удержания вызова	47

Тональный сигнал уведомления о поступивших сообщениях	47

Автоматический ответ	48

Блокировка идентификатора вызывающего абонента	48

Блокировка анонимных вызовов	49

Телефонная книга	49

Набор номера из телефонной книги	49

Возврат к заводским настройкам по умолчанию	50

Перезагрузка	50

Использование службы Web Manager	51

Вход в систему и карта сайта	51

VoIP Configuration (Конфигурация VoIP)	53

LAN Configuration (Конфигурация локальной сети)	56

Call Preferences (Настройка вызовов)	58

Dial Plan (Таблица обработки исходящего набора)	60

Digit Map Table (Таблица модификации исходящего набора)	60

Phone Information (Информация о телефоне)	62

Phone Settings (Настройки телефона)	64

Phone Book (Телефонная книга)	66

Flexible Button (Программируемые кнопки)	69

Call Log (Журнал вызовов)	70

Network Time Configuration (Настройка времени)	71

Upgrade Configuration (Обновление конфигурации)	73

QoS Configuration (Конфигурация QoS)	76

Load Default (Возврат к заводским настройкам)	79

Reboot (Перезагрузка)	80

Поиск неисправностей	81

Информация	81

Руководство по устранению неисправностей	82

Приложение A. Заводская конфигурация по умолчанию	84

Приложение B. Технические характеристики телефона IP8802/8802A	90

Приложение C. Сообщения загрузки программного обеспечения,
отображаемые на дисплее	91

Приложение D. Использование конфигурационных файлов	92

Приложение E. Режимы набора символов на клавиатуре телефона	114

Приложение F. Процедура автоматической подготовки (Auto Provisioning)	115

- Общие сведения о телефоне IP8802/8802A

  - Обзор IP-телефона IP8802/8802A

Телефонный аппарат LG Ericsson IP8802/8802A является IP-телефоном, который предназначен для поддержки услуг IP-телефонии по управляемым IP-сетям. Основанный на технологиях открытого стандарта SIP (Session Initiation Protocol), телефон IP8802/8802A при создании, поддержке и завершении вызовов при помощи сигнальных сообщений SIP взаимодействует с серверами вызовов SIP, прокси-серверами и шлюзами. Доставка голосовых пакетов SIP производится при помощи протокола реального времени (RTP) по сетям сервис-провайдеров.

Функции, доступные для IP-телефона при работе с серверами вызовов SIP, аналогичны традиционным функциям, применяемым в телефонии. Функции, доступные для данного телефона, зависят от конфигурации сервера вызовов, а также от конфигурации IP-телефона и включают в себя:

Блокировка анонимных вызовов

Автоматический ответ

Автоматическая переадресация вызовов

Сигнал "Занято"

Сигнал "Нет ответа"

Безусловная

Удержание вызова

Тональный сигнал удержания вызова

Журналы вызовов

Пропущенные

Входящие

Исходящие

Парковка вызова

Перехват вызова

Прямая

В группе

Парковка

Отклонение вызова

Ручной перевод вызова

Ожидающий вызов

Блокировка идентификатора вызывающего абонента

Отображение идентификатора вызывающего абонента

Различные мелодии вызова

Не беспокоить (DND)

Громкая связь

Сервис "Горячая линия / Теплая линия"

Возврат последнего вызова

Набор последнего набранного номера

Настройка контрастности ЖК-дисплея

Индикация ожидающих сообщений с индикаторной лампой и тональным сигналом

Выключение микрофона (Mute)

Ручной перевод вызова одной кнопкой

Телефонная книга

Персональная линия

Персональное удержание вызова

Двухсторонняя громкая связь (спикерфон)

Кнопки сокращенного набора

Сокращенный набор номера

Регулятор громкости (телефон, громкая связь и вызовы)

Трехсторонняя конференция

Для удобства использования телефон IP8802/8802A имеет несколько фиксированных кнопок, программируемые кнопки, жидкокристаллический дисплей, кнопки навигации для перемещения по меню и наборную клавиатуру. Рисунок 1.1-1 иллюстрирует эти элементы телефонного аппарат IP8802/8802A.

Трубка

ЖК-дисплей

Индикатор
сообщений

Динамик

Микрофон

9

10

11

1

2

3

4

5

6

Рисунок 1.1-1 IP8802/8802A

| Номер | Функция |
| --- | --- |
| 1 | Клавиша навигации Left (Влево): используется для перемещения к предыдущему уровню меню при нахождении в меню настройки. |
|  | Клавиша навигации Right (Вправо) |
|  | Клавиша навигации Up (Вверх) - когда телефон находится в свободном состоянии, используется для доступа к журналу вызовов. |
|  | Клавиша навигации Down (Вниз) - когда телефон находится в свободном состоянии, используется для доступа к телефонной книге. |
| 2 | Кнопка ОК - подтверждение выбора текущего элемента или сохранение выбранного значения при нахождении в меню настроек. Кнопка Retrieve a Hold Call (Возврат вызова из удержания) (в состоянии удержания) - используется для подключения к удерживаемому вызову. |
| 3 | Кнопка Settings (Настройка) - служит для доступа в меню настроек телефона и для выхода из меню. |
| 4 | Кнопка Redial (Повторный набор) - используется для повторного набора ранее набранного номера. |
| 5 | Кнопка Mute (Отключение микрофона) - переключает состояние микрофона во время активного разговора. |
| 6 | Кнопки Volume Control (Регулировка громкости) - Используются для регулировки громкости телефонной трубки, спикерфона и вызывного сигнала ("звонка"). |
| 7 | Кнопка Speakerphone (Спикерфон) - переключает состояние устройства громкой связи (спикерфона). |
| 8 | Кнопка Mode (Режим) (в режиме редактирования) - используется для переключения между различными режимами ввода алфавитно-цифровых символов. Кнопка Forward (Автоматическая переадресация) (в свободном состоянии) - используется для установки автоматической переадресации вызовов. Кнопка Transfer (Ручной перевод) (во время текущего разговора) - используется для ручного перевода текущего вызова. |
| 9 | Кнопка Delete (Удалить) (в режиме редактирования) - используется для удаления символа перед курсором или очистки всей текущей строки. Кнопка Conference (Конференция) (во время текущего разговора) – используется для открытия или закрытия конференции, а также для присоединения к открытой конференции. |
| 10 | Программируемые кнопки - им назначаются различные функции телефона. Обратитесь к Разделу 3.6.5 за более подробной информацией о настройках и использовании программируемых кнопок.. |
| 11 | Наборная клавиатура (в режиме редактирования)- используется для ввода номера, выбора пункта меню или ввода значений. |

- Установка телефона IP8802/8802A

  - Подключение IP-телефона

На рисунке ниже показан порядок подключения кабелей к вашему IP-телефону. Для подключения к сети и настольному ПК используется стандартный сетевой кабель 5-й категории с разъемами RJ-45. Телефон IP8802 поддерживает дистанционное электропитание PoE (электропитание через Ethernet) в соответствии с промышленным стандартом IEEE 802.1af. (Внимание: телефон IP8802A не поддерживает дистанционное электропитание PoE и может использоваться только с адаптером электропитания). При подключении к порту локальной сети, который поддерживает дистанционное электропитание PoE, IP-телефон IP8802 получает электропитание через данный порт локальной сети. Если порт локальной сети не поддерживают PoE, для подключения электропитания необходимо использовать адаптер электропитания, который приобретается отдельно. Телефонная трубка подключается к аппарату с помощью входящего в комплект стандартного телефонного кабеля, скрученного спиралью. Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы выполнить подключение IP-телефона.

Рисунок 2.1-1 Схема подключений IP-телефона

Схема подключений

| 1 | LAN (Локальная сеть) | Подключите порт локальной сети (LAN) IP-телефона к настенной розетке локальной сети при помощи кабеля, который входит в комплект поставки. |
| --- | --- | --- |
| 2 | PC (Компьютер) | Подключите порт компьютера (PC) IP-телефона к компьютеру при помощи кабеля 5-й категории с разъемами RJ-45. |
| 3 | Электропитание | Телефонный аппарат IP8802 поддерживает дистанционное электропитание по стандарту PoE. Если порт локальной сети, к которому подключен телефон, предоставляет дистанционное электропитание по стандарту PoE IEEE 802.3af, класс 2, использование адаптера для питания телефона не требуется. Если дистанционное электропитание на порту локальной сети не поддерживается, подключите к телефону адаптер электропитания. Затем подключите вилку адаптера питания к розетке переменного тока. Телефонный аппарат IP8802A не поддерживает дистанционное электропитание по стандарту PoE. Подключите к телефону адаптер электропитания. Затем подключите вилку адаптера питания к розетке переменного тока. |
| 4 | Телефонная трубка | Подключите скрученный шнур телефонной трубки к телефонному аппарату. |

Назначение контактов разъема RJ-45

LAN порт телефона					Порт ПК

Контакт 1 = TX+					Контакт 1 = RX+

Контакт 2 = TX-						Контакт 2 = RX-

Контакт 3 = RX+					Контакт 3 = TX+

Контакт 4 = опция: 48В (или аналоговая "земля")	Контакт 4 = Не используется

Контакт 5 = опция: 48В (или аналоговая "земля")	Контакт 5 = Не используется

Контакт 6 = RX-					Контакт 6 = TX-

Контакт 7 = опция: аналоговая "земля" (или 48В)	Контакт 7 = Не используется

Контакт 8 = опция: аналоговая "земля" (или 48В)	Контакт 8 = Не используется

Рисунок 2.1-2 Разъемы RJ-45

  - Монтаж на стену

Телефонный аппарат IP8802/8802A может быть закреплен на стене при помощи подставки на корпусе телефона. Ниже приведены подробные инструкции, см. Рисунок 2.5-1, объясняющие, как закрепить аппарат IP8802/8802A на стене.

- Отметьте и просверлите в стене два отверстия диаметром 7 мм для пластиковых дюбелей с вертикальным расстоянием между отверстиями 10 см.

- Вставьте два дюбеля в подготовленные отверстия, а затем вставьте и вкрутите в дюбели два винта, оставив под головками винтов зазор около 2,5 мм. Обратитесь к рисунку 2.5-1.

- Проложите все необходимые кабели, как указано в Разделе 2.1.

- Наденьте корпус IP-телефона на винты и убедитесь, что корпус аппарат надежно закреплен. Обратите внимание, что для надежности монтажа может быть необходимо снять телефонную трубку, а также подтянуть или ослабить винты. Также обратите внимание, что при настенном монтаже подставка не должна быть прикреплена к IP-телефону.

- Снимите фиксатор телефонной трубки с аппарата, как показано на рисунке ниже. Переверните фиксатор на другую сторону и снова установите его на корпусе телефона, закрепив защелку фиксатора в выемке телефонной трубки.

- Завершите прокладку всех необходимых кабелей, как указано в Разделе 2.1.

Рисунок 2.5-1 Настенный монтаж телефона IP8802/8802A

  - Автоматическая подготовка и выделение ресурсов телефона IP8802/8802A

Телефон IP8802/8802A поддерживает процедуру автоматической подготовки и выделения ресурсов (provisioning), описанную в Приложении F. После подключения к локальной сети, компьютеру и сети электропитания (обратитесь к Разделу 2.1), 
IP-телефон автоматически получает настройки локальной сети, включая IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза по умолчанию, с локального сервера DHCP. Кроме того, IP-телефон выполняет запрос адресной информации с сервера подготовки (provisioning server), на котором хранятся файлы конфигурации и программного обеспечения. IP-телефон загружает настройки и, при необходимости, файлы программного обеспечения с сервера подготовки. По окончании этой процедуры IP-телефон автоматически регистрируется на сервере вызовов SIP, используя информацию из конфигурационных файлов. См. Приложение D для более подробной информации.

Телефон IP8802/8802A включает в себя средства для ручной настройки для тех случаев, когда автоматизированный процесс не является полностью доступным. Для обеспечения нормальной работы при ручной настройке телефона IP8802/8802A требуются, как минимум, приведенные ниже данные. Если указанные параметры не были назначены с помощью автоматизированного процесса выделения ресурсов, для нормальной работы телефона необходимо вручную задать значения этих параметров.

- Параметры SIP-протокола, в том числе:

  - IP-адрес сервера вызовов SIP

  - Имя (Идентификатор пользователя SIP)

  - Имя пользователя

  - Пароль пользователя

Кроме того, при использовании статического IP-адреса требуется ручной ввод следующих данных настройки IP-протокола:

  - IP-адрес телефона

  - IP-адрес шлюза по умолчанию

  - Маска подсети

Два из них будут доступны для ручной настройки. Меню LCD Конфигурация позволяет местной конфигурации с помощью цифровой клавиатуры, см. Раздел 3 Второй метод использует менеджер IP8802/8802A Web, который позволяет получить доступ к IP-конфигурации телефона с помощью веб-браузера, см. Раздел 4. Ручная настройка позволяет задание всех параметров, необходимых для получения полноценной работы IP-телефона. Тем не менее, ручная настройка требует много времени и предназначен только для расширения автоматизации процесса и позволяют настраивать пользовательские настройки.

Для ручной настройки параметров могут быть использованы два различных метода. Первый метод заключается в использовании конфигурационного меню, которое отображается на ЖК-дисплее телефонного аппарата, см. Раздел 3 Второй метод подразумевает использование сервиса IP8802/8802A Web Manager, который позволяет выполнять настройку параметров через веб-интерфейс, см. Раздел 4.

Ручная настройка позволяет назначить все параметры, необходимые для полноценного функционирования телефона. Однако, ручная настройка параметров отнимает много времени и должна использоваться только как дополнение автоматического процесса настройки или как процедура задания пользовательских настроек.

- Использование конфигурационного меню

В этой главе содержится подробная информация по настройке телефона IP8802/8802A с помощью конфигурационного меню, которое отображается на ЖК-дисплее. Наборная клавиатура используется для выбора пунктов меню и ввода значений. Сеанс работы с конфигурацией параметров всегда начинается с нажатия на кнопку Settings (Настройки), которая служит для доступа к меню, как показано на рисунке 3-1. Выберите нужный пункт меню, используя один из следующих методов:

- С помощью цифровой клавиатуры введите номер пункта меню. Соответствующие цифры отображаются в первой позиции каждого элемента меню, или

- С помощью клавиш навигации переместитесь к требуемому пункту, чтобы выделить элемент, а затем выбрать его с помощью кнопки OK.

Configuration Menu 1.Network Configuration 2.SIP Configuration 3.Phone Settings 4.Call Preferences 5.Directory 6.Set to Default 7.Lock/Unlock Config 8.Information 9.Reboot

Рисунок 3-1 Главная страница конфигурационного меню

Когда нужный параметр найден, введите требуемые данные при помощи наборной клавиатуры или выберите требуемое значение при помощи клавиш навигации. На рисунке 3-2 приведена полная структура конфигурационного меню.

Разделы 3.1 - 3.3 предоставляют основную информацию по использованию конфигурационного меню. Остальные параграфы данного раздела предоставляют более подробную информацию по каждому параметру конфигурационного меню. Эта информация организована в соответствии со структурой меню, показанной на рисунке 3-2.

Рисунок 3-2 Структура конфигурационного меню

  - Навигация по конфигурационному меню

Доступ к конфигурационному меню возможен только тогда, когда телефон находится в свободном состоянии. Доступ к меню может быть защищен паролем. Если доступ к меню защищен паролем (заблокирован), параметры конфигурации можно просматривать, однако, ввод данных невозможен. Обратитесь к разделу 3.3.

Для доступа к конфигурационному меню:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

Для выбора пункта меню:

- Наберите цифру, ассоциированную с требуемым пунктом меню, или

- Используя клавиши навигации Вверх/Вниз, переместите курсора к требуемому пункту меню, а затем нажмите кнопку ОК.

Для возврата вверх на один уровень меню:

- Нажмите клавишу навигации Влево.

Для выхода из конфигурационного меню:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

  - Ввод значений при помощи наборной клавиатуры и программных клавиш

Для ввода цифр, букв и специальных символов используйте наборную клавиатуру. Нажатие на кнопку Mode (Режим) переключает режимы ввода алфавитно-цифровых символов с наборной клавиатуры. Текущий режим ввода отображается в верхнем правом углу дисплея для режимов: числовой верхний регистр и нижний регистр. В Приложении E приводится диаграмма ввода алфавитно-цифровых символов для различных режимов ввода.

При вводе символов с наборной клавиатуры используйте клавиши с цифрами. Нажимайте на одну и ту же цифру до тех пор, пока на дисплее не появится требуемый символ. После ввода символа выдержите небольшую паузу, чтобы курсор мог переместиться к следующей позиции.

Ввод специальных символов:

- Чтобы набрать символ точки (например, при указании IP-адреса), нажмите на клавишу "звездочка" .

Чтобы удалить символ перед курсором, нажмите кнопку Delete(Удалить).

- Для удаления всей строки нажимайте кнопку Delete(Удалить) более продолжительное время.

Перед сохранением записи вы можете отменить изменения, нажав клавишу навигации Влево для возврата к предыдущему меню, или нажав кнопку Settings (Настройка), чтобы выйти из меню настроек.

  - Блокировка / Разблокировка конфигурации

Доступ к конфигурационному меню может быть защищен с помощью пароля длиной от четырех до восьми цифр. Если конфигурационное меню защищено паролем, выход из меню автоматически блокирует доступ к нему. В заблокированном состоянии на дисплее отображаются все настройки параметров, однако, для изменения значений параметров меню должно быть разблокировано вводом действительного пароля. Параметры в разделе меню "Phone Settings" (Настройка телефона), перечисленные ниже, не подпадают под действие блокировки, и это позволяет пользователю изменять эти параметры без необходимости ввода пароля.

Контрастность ЖК-дисплея

Тип сигнала вызова ("звонка")

Отключение сигнала вызова

Настройка программируемых кнопок

Настройка времени

Сокращенный набор номера

Тональные сигналы клавиш

Язык отображения информации на ЖК-дисплее

Когда доступ в конфигурационное меню заблокирован, на дисплее отображается соответствующая пиктограмма в виде замочка   .

Чтобы назначить пароль:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Нажмите на цифру 7 или, используя клавиши навигации, переместите курсор к пункту 7.Lock/Unlock Config (Блокировка/Разблокировка меню), а затем нажмите на кнопку OK. Если ранее для конфигурационного меню был установлен пароль доступа, он должен быть введен перед нажатием кнопки OK.

- Нажмите на цифру 1 или при помощи клавиш навигации переместите курсор к пункту меню 1.Change Password (Изменение пароля), а затем нажмите кнопку ОК. Выбор пункта меню 2.Remove Password (Удаление пароля) удаляет ранее назначенный пароль.

- Введите новый пароль с помощью клавиатуры для набора номера и нажмите кнопку ОК. Пароль может быть длиной от четырех (4) до восьми (8) цифр.

- Чтобы подтвердить ввод нового​пароля, введите новый пароль еще раз, а затем нажмите на кнопку ОК для сохранения данных.

- Перейдите к другому параметру с помощью кнопок навигации и продолжите сессию или нажмите кнопку Settings (Настройка), чтобы выйти из сеанса конфигурации. После выхода из сеанса, если пароль был задан, доступ к меню будет автоматически заблокирован.

Чтобы разблокировать меню:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 7.Lock/Unlock Config (Блокировка/Разблокировка меню), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите пароль (от 4 до 8 цифр) и нажмите кнопку ОК.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации переместите курсор к пункту меню 3.Unlock Menu (Разблокировка меню) и нажмите кнопку ОК. На дисплее приблизительно на две секунды отобразится сообщение Unlocked (Разблокировано), а доступ в конфигурационное меню будет разблокирован.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | После задания пароля выход из конфигурационного меню автоматически блокирует доступ к меню. |
| --- | --- |
|  | Ввод неверного пароля возвращает сообщение об ошибке, вслед за которым отображается приглашение "Enter Password" (Введите пароль). |

  - Настройка сети

В меню конфигурации сети настраиваются следующие параметры: режим сетевой адресации (способ назначения IP-адреса): DHCP или статический), различные служебные IP-адреса, адрес DNS-сервера и другие параметры сети. Кроме того, с помощью данного меню можно просмотреть MAC-адрес телефона. При использовании беспроводной связи Wi-Fi обратитесь к разделу 5 , в котором приведено описание вложенных меню настройки сети.

|  | Изменение сетевых параметров требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

    - Режим сетевой адресации

IP-телефон может автоматически получать все настройки IP-протокола от сервера DHCP. Если сервер DHCP недоступен, для настройки параметров сети используется режим статической IP-адресации. При выборе статической адресации требуется ручной ввод следующих параметров IP-протокола:

- IP-адрес телефона

- IP-адрес шлюза по умолчанию

- Маска подсети

- IP-адрес DNS-сервера

Для установки режима сетевой адресации:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Network Mode (Режим сетевой адресации), а затем нажмите кнопку OK.

- Выберите тип сетевой адресации при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить выбранный тип сигнала вызова.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Перед текущим выделением отображается символ "звездочка" . Изменение сетевых параметров требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

    - IP-адрес

При выборе режима статической адресации требуется ручной ввод IP-адреса телефона. Для нормальной работы IP-телефона необходимо ввести правильный IP-адрес.

Для установки IP-адреса:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.IP Address (IP-адрес), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите IP-адрес с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | IP-адрес может быть изменен только в статическом режиме адресации и не может быть изменен, если применяется автоматический режим сетевой адресации с использованием DHCP-сервера. В режиме автоматической адресации IP-телефон может получить IP-адрес только от сервера DHCP. |
| --- | --- |
|  | Изменение параметров IP-адреса требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |

    - Маска подсети

При выборе для телефона режима статической адресации требуется ручной ввод маски подсети. Для нормальной работы IP-телефона необходимо ввести правильную маску подсети.

Для установки маски подсети:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Subnet Mask (Маска подсети), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите маску подсети с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Маска подсети может быть изменена только в статическом режиме адресации и не может быть изменена, если применяется автоматический режим сетевой адресации с использованием DHCP-сервера. В режиме автоматической адресации IP-телефон может получить маску подсети только от сервера DHCP. |
| --- | --- |
|  | Изменение параметров IP-протокола требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |

    - Шлюз по умолчанию

При выборе для телефона режима статической адресации требуется ручной ввод IP-адреса шлюза по умолчанию. Для нормальной работы IP-телефона необходимо ввести правильный IP-адрес шлюза по умолчанию.

Для установки IP-адреса шлюза по умолчанию:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 4 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 4.Default Gateway (IP-адрес шлюза по умолчанию), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите IP-адрес шлюза по умолчанию с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | IP-адрес шлюза по умолчанию может быть изменен только в статическом режиме адресации и не может быть изменен, если применяется автоматический режим сетевой адресации с использованием DHCP-сервера. В режиме автоматической адресации IP-телефон может получить IP-адрес шлюза по умолчанию только от сервера DHCP. |
| --- | --- |
|  | Изменение параметров IP-протокола требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |

    - Адрес первичного сервера DNS

Использование в настройках параметров символьных имен серверов требует настройки IP-адреса первичного сервера DNS. Для разрешения символьного имени в IP-адрес IP-телефон обращается к первичному серверу DNS.

Для установки IP-адреса первичного сервера DNS:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 5 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 5.Primary DNS Address (IP-адрес первичного сервера DNS), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите IP-адрес первичного сервера DNS с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | IP-адрес первичного сервера DNS может быть изменен только в статическом режиме адресации и не может быть изменен, если применяется автоматический режим сетевой адресации с использованием DHCP-сервера. В режиме автоматической адресации IP-телефон может получить IP-адрес первичного сервера DNS только от сервера DHCP. |
| --- | --- |
|  | Изменение параметров IP-протокола требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |

    - Secondary DNS Address

Использование в настройках параметров символьных имен серверов требует настройки IP-адреса первичного сервера DNS. Для разрешения символьного имени в IP-адрес IP-телефон обращается к первичному серверу DNS. В случае, если первичный сервер DNS не может выполнить запрос на разрешение символьного имени, IP-телефон отправляет запрос вторичному серверу DNS. Ввод IP-адреса вторичного сервера DNS является опциональным, но рекомендуется для повышения надежности работы системы.

Для установки IP-адреса вторичного сервера DNS:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 6 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 5.Secondary DNS Address (IP-адрес вторичного сервера DNS), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите IP-адрес вторичного сервера DNS с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | IP-адрес вторичного сервера DNS может быть изменен только в статическом режиме адресации и не может быть изменен, если применяется автоматический режим сетевой адресации с использованием DHCP-сервера. В режиме автоматической адресации IP-телефон может получить IP-адрес вторичного сервера DNS только от сервера DHCP. |
| --- | --- |
|  | Изменение параметров IP-протокола требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |

    - MAC-адрес

Спецификации IEEE требуют от изготовителей оборудования для сетей передачи данных, чтобы в постоянной памяти каждого устройства хранился уникальный 6-байтовый MAC-адрес, однозначно идентифицирующий данное устройство в сети.

Для отображения MAC-адреса:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 7 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.MAC Address (MAC-адрес), а затем нажмите кнопку OK.

- На дисплее отобразится MAC-адрес IP-телефона.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

    - Настройка виртуальной сети (VLAN)

Настройки виртуальных сетей (VLAN) определяют приоритеты при передаче кадров по сети Ethernet, а также идентификацию принадлежности к сети VLAN на основе меток в соответствии со стандартом IEEE 802.1p/Q. Каждому порту IP-телефона - порту компьютера (PC) и порту локальной сети (LAN) соответствует своя собственная метка VLAN. Когда для порта активировано использование идентификации VLAN на основе меток, сетевой интерфейс порта принимает только кадры, содержащие заданную метку VLAN, и все исходящие голосовые пакеты и пакеты SIP, отправляемые по сети аппаратом IP8802/8802A, включают идентификатор VLAN, назначенный порту LAN.

|  | Для обеспечения правильной работы сети, ее элементы (коммутаторы локальной сети и шлюз по умолчанию) должны обладать возможностями поддержки сетей VLAN и быть правильно настроены с использованием соответствующих параметров VLAN. |
| --- | --- |
|  | Изменение параметров виртуальных сетей VLAN требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |

      - Настройка приоритета VLAN (порт LAN)

Приоритет VLAN (порт LAN) устанавливает приоритет кадров Ethernet, передаваемых портом LAN телефона IP8802/8802A, в том числе кадров сигнализации и голосовых пакетов. Настройка VLAN ID в нулевое значение запрещает использование приоритезации кадров VLAN на основе меток, и порт LAN IP-телефона использует только стандартные кадры Ethernet.

Чтобы назначить приоритет VLAN для порта передачи голоса (LAN):

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 8 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 8.VLAN Settings (Настройка VLAN), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.VLAN Priority (LAN) (Настройка приоритета VLAN для порта LAN), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите значение приоритета VLAN для порта LAN с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение параметров виртуальных сетей VLAN требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Рекомендуемое значение приоритета VLAN для порта LAN равно 5. |
|  | Чтобы отключить использование виртуальной сети VLAN на данном порту, задайте нулевое значение приоритета. |

      - Настройка идентификатора VLAN (порт LAN)

VLAN ID (Идентификатор VLAN) для порта LAN необходим для однозначной идентификации кадров сигнализации и голосовых пакетов, передаваемых портом LAN телефона IP8802/8802A. Настройка VLAN ID в нулевое значение запрещает использование кадров VLAN, и порт LAN IP-телефона использует только стандартные кадры Ethernet.

Чтобы назначить VLAN ID (Идентификатор VLAN) для порта передачи голоса (LAN):

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 8 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 8.VLAN Settings (Настройка VLAN), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.VLAN ID (LAN) (Настройка идентификатора VLAN для порта LAN), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите значение идентификатора VLAN для порта LAN с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение параметров виртуальных сетей VLAN требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Чтобы отключить использование виртуальной сети VLAN на данном порту, задайте нулевое значение приоритета. |

      - Настройка приоритета VLAN (порт PC)

Приоритет VLAN (порт PC) устанавливает приоритет кадров Ethernet, передаваемых портом LAN телефона IP8802/8802A. Настройка VLAN ID в нулевое значение запрещает использование приоритезации кадров VLAN на основе меток, и порт PC IP-телефона использует только стандартные кадры Ethernet.

Чтобы назначить приоритет VLAN для порта PC:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 8 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 8.VLAN Settings (Настройка VLAN), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.VLAN Priority (PC) (Настройка приоритета VLAN для порта PC), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите значение приоритета VLAN для порта PC с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение параметров виртуальных сетей VLAN требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Чтобы отключить использование виртуальной сети VLAN на данном порту, задайте нулевое значение приоритета. |
|  | Рекомендуемое значение приоритета VLAN для порта PC равно 3. |

      - Настройка идентификатора VLAN (порт PC)

VLAN ID (Идентификатор VLAN) для порта PC необходим для однозначной идентификации кадров Ethernet, передаваемых портом LAN телефона IP8802/8802A. Настройка VLAN ID в нулевое значение запрещает использование кадров VLAN, и порт PC IP-телефона использует только стандартные кадры Ethernet.

Чтобы назначить VLAN ID (Идентификатор VLAN) для порта PC:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 8 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 8.VLAN Settings (Настройка VLAN), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 4 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 4.VLAN ID (PC) (Настройка идентификатора VLAN для порта PC), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите значение идентификатора VLAN для порта PC с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения .сеанса настройки.

|  | Изменение параметров виртуальных сетей VLAN требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Чтобы отключить использование виртуальной сети VLAN на данном порту, задайте нулевое значение приоритета. |

  - Настройка SIP-протокола

Раздел конфигурационного меню SIP Configuration (Настройка SIP) предназначен для установки параметров SIP-протокола, что позволяет IP-телефону выполнять регистрацию на соответствующем сервере вызовов. Кроме того, в данном меню настраиваются общие параметры VoIP.

    - Настройки SIP, параметры линии

В данном разделе приведены настройки параметров SIP-протокола для линии SIP.

      - Адрес сервера вызовов

Адрес сервера вызовов представляет собой IP-адрес или полное доменное имя сервера вызовов IP-телефонии.

Чтобы назначить адрес сервера вызовов:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.Line Configuration (Настройка линии SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Call Server Address (Адрес сервера вызовов), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите IP-адрес или полное доменное имя сервера вызовов с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение адреса сервера вызовов требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

      - Порт прокси

Настройка порта прокси определяет номер порта TCP/UDP, который используется для сигнализацией SIP при транспортировке голосовых пакетов. В большинстве случаев используется номер порта 5060.

Чтобы изменить номер порта прокси:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.Line Configuration (Настройка линии SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.Proxy Port (Номер порта прокси), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите номер порта прокси с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение номера порта прокси требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

      - Отображаемое имя

При назначении данного параметра, отображаемое имя будет использоваться в заголовках SIP в качестве идентификатора вызывающего абонента.

Для установки отображаемого имени:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.Line Configuration (Настройка линии SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.Display Name (Отображаемое имя), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите отображаемое имя с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |
| --- | --- |

      - Имя

Параметр "Имя" используется в заголовках SIP в качестве имени пользователя SIP (SIP ID) или учетной записи SIP на сервере обработки вызовов. Настройка параметра "Имя" необходима для нормальной работы системы. Задаваемое этой настройкой имя должно совпадать с идентификатором пользователя (SIP ID) или с учетной записью на сервере обработки вызовов.

Для установки имени:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.Line Configuration (Настройка линии SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 4 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 4.Name (Имя), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите имя с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения параметра "Имя" требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

      - Учетная запись пользователя

Для проверки подлинности при взаимодействии с сервером вызовов SIP используется учетная запись пользователя.

Чтобы задать учетную запись пользователя:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.Line Configuration (Настройка линии SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 5 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 5.Auth. Username (Настройка учетной записи пользователя), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите учетную запись пользователя с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение учетной записи пользователя SIP требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

      - Пароль пользователя

Для проверки подлинности при взаимодействии с сервером вызовов SIP используется пароль пользователя.

Чтобы задать пароль пользователя:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.Line Configuration (Настройка линии SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 6 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 6.Auth. Password (Настройка пароля пользователя), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите пароль пользователя с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение пароля пользователя SIP требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

      - Состояние регистрации

Состояние регистрации на сервере обработки вызовов SIP можно просматривать. Возможные варианты состояния: ОК, NОК (не ОК) или неопределенное. Последнее состояние отображается в том случае, когда адрес сервера обработки вызовов не назначен.

Для отображения строки состояния регистрации:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.Line Configuration (Настройка линии SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 7 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 7.Reg. Status (Состояние регистрации), а затем нажмите кнопку OK.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

    - Настройки SIP, основные параметры

В данном разделе назначаются основные параметры SIP-протокола.

      - Адрес исходящего прокси-сервера

Когда настроен адрес исходящего прокси-сервера, IP-телефон отправляет все исходящие запросы по заданному адресу прокси, а не по адресу сервера обработки вызовов SIP, настроенному в разделе 3.5.1.1. В качестве адреса исходящего прокси-сервера может быть назначен IP-адрес или полное доменное имя.

Чтобы назначить адрес исходящего прокси-сервера:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.Outbound Proxy Addr. (Адрес исходящего прокси-сервера), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите адрес исходящего прокси-сервера с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение адреса исходящего прокси-сервера требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

      - Порт исходящего прокси-сервера

Если задан адрес исходящего прокси-сервера (см. выше), должен быть определен и номер порта для исходящего прокси-сервера. Все исходящие запросы SIP будут отправляться по заданному здесь номеру порта, а не в порт, определенный в разделе 3.5.1.2.

Чтобы назначить номер порта исходящего прокси-сервера:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Outbound Proxy Port (Номер порта исходящего прокси-сервера), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите номер порта исходящего прокси-сервера с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение номера порта исходящего прокси-сервера требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

      - Адрес резервного исходящего прокси-сервера

При использовании исходящего прокси-сервера рекомендуется определить адрес резервного прокси-сервера на случай, если основной прокси-сервер недоступен. В качестве адреса резервного прокси-сервера можно задать IP-адрес или полное доменное имя.

Чтобы назначить адрес резервного прокси-сервера:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 4 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 4.Backup Proxy Address (Адрес резервного прокси-сервера), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите адрес резервного прокси-сервера с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение адреса резервного прокси-сервера требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

      - Порт резервного исходящего прокси-сервера

Если задан адрес резервного прокси-сервера (см. выше), должен быть определен и номер порта для резервного прокси-сервера. Все исходящие запросы SIP будут отправляться по заданному здесь номеру порта соответствующего резервного прокси-сервера, определенного выше в разделе 3.5.2.3.

Чтобы назначить номер порта резервного прокси-сервера:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 5 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 5.Backup Proxy Port (Номер порта резервного прокси-сервера), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите номер порта резервного прокси-сервера с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение номера порта резервного прокси-сервера требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

      - Локальный UDP-порт

Настройка локального порта UDP определяет порт, который IP-телефон использует для передачи и приема пакетов SIP. Как правило, для этой цели используется порт 5060. В некоторых случаях, особенно когда IP-телефон находится за межсетевым экраном, некоторые стандартные порты могут быть недоступны. Если порт 5060 недоступен, следует назначить другой порт.

Чтобы установить локальный порт UDP:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 6 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 6.Local UDP Port (Номер локального порта UDP), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите номер локального порта UDP с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение номера локального порта UDP требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

      - Начальный порт RTP

Когда при исходящем вызове устанавливается соединение SIP, в дальнейшем для транспортировки голосовых пакетов используется протокол реального времени RTP (Real-Time Transport Protocol). Как правило, RTP-протокол использует порт 23000, при необходимости может быть назначен другой номер порта.

Чтобы назначить начальный номер порта для RTP-протокола:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 7 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 7.RTP Start Port (Начальный номер порта RTP), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите начальный номер порта RTP с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение номера порта RTP требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

      - Регистрация на прокси-сервере

Если для параметра "Регистрация на прокси-сервере" установлено значение Yes (Да), IP-телефон будет регистрироваться на прокси-сервере каждый раз при осуществлении вызовов, первоначальном включении, во время перезагрузки, а также периодически на основе таймера, определенного в разделе 3.5.2.8.

Чтобы включить регистрацию на прокси-сервере:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 8 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 8.Proxy Registration (Регистрация на прокси-сервере), а затем нажмите кнопку OK.

- Для изменения параметра выберите Yes (Да) или No (Нет), используя клавиши навигации Вверх/Вниз, а затем нажмите кнопку ОК.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение режима регистрации на прокси-сервере требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

      - Таймер регистрации

Для обеспечения связи с прокси-сервером или сервером обработки вызовов SIP, IP-телефон периодически выполняет повторную регистрацию. Независимо от настроек, заданных на сервере в процессе регистрации, задаваемый здесь таймер определяет интервал между попытками повторной регистрации. Таймер можно установить в значение от 0 до 6400 секунд, по умолчанию 3600 секунд.

Чтобы изменить значение таймера регистрации:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 9 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 9.Register Expires (Таймер регистрации), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите значение таймера регистрации с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение значения таймера повторной регистрации требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

      - Адрес сервера голосовой почты

Адрес сервера голосовой почты (VMS) представляет собой IP-адрес или телефонный номер системы голосовой почты пользователя.

Для установки адреса сервера голосовой почты (VMS):

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- , или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 10.VMS Address (Адрес сервера голосовой почты), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите адрес сервера голосовой почты (VMS) с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |
| --- | --- |

      - Домен

Параметр "Домен" задает имя домена, используемое сервисом SIP в случаях, когда провайдер предусматривает использование конкретного домена SIP для IP-телефонов.

Для назначения имени домена:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP), а затем нажмите кнопку OK.

- , или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 11.Domain (Домен), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите имя домена с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения параметра "Домен" требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

  - Настройки телефона

Пункт конфигурационного меню Phone Settings (Настройки телефона) служит для настройки пользовательских параметров, перечисленных ниже:

Контрастность ЖК-дисплея

Настройка сигналов вызова ("звонков")

Отключение сигнала вызова

Настройка программируемых кнопок

Настройка времени

Обновление программного обеспечения (прошивки) телефона

Блокировка исходящих вызовов

Сокращенный набор номера

Тональные сигналы клавиш

Язык отображения информации на ЖК-дисплее

Доступ к изменению всех этих параметров может быть защищен паролем, за исключением обновления ПО и блокировки исходящих вызовов. Пользователь может получить доступ к этим параметрам, даже если доступ к ним заблокирован в конфигурационном меню.

    - Контрастность ЖК-дисплея

Контрастность ЖК-дисплея может регулироваться для достижения оптимального угла обзора.

Для настройки контрастности ЖК-дисплея:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.LCD Contrast (Контрастность ЖК-дисплея), а затем нажмите кнопку OK.

- Нажмите клавишу навигации Вниз для уменьшения контрастности, нажмите клавишу навигации Вверх для увеличения контрастности.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

    - Настройка сигналов вызова ("звонков")

Для подачи уведомлений о поступающем вызове IP-телефон может быть настроен на использование одного из четырех сигналов вызова (Ring Type) или на отсутствие сигнала вызова ("Ringer Off"). Записям телефонной книги могут быть назначены различные типы сигналов вызова, в том числе "Ringer Off" (Нет сигнала) и "Default Ring" (Сигнал вызова по умолчанию). Тип вызывного сигнала "Default Ring Type" (Сигнал вызова по умолчанию) используется, когда установлен тип вызывного сигнала "Default Ring". Задавая различные сигналы вызова для близко расположенных телефонных аппаратов или для записей телефонной книги, пользователь может определить, на какой аппарат или от какого абонента поступает входящий вызов.

      - Сигнал вызова по умолчанию

Чтобы установить тип вызывного сигнала по умолчанию для IP-телефона:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.Ring Settings (Настройка сигналов вызова), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Default Ring Type (Сигнал вызова по умолчанию), а затем нажмите кнопку OK.

- Выберите требуемый тип вызывного сигнала, используя клавиши навигации Вверх/Вниз.

- Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить выбранный тип сигнала вызова.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Телефон IP8802/8802A использует один из четырех типов сигнала вызова. Записи телефонной книги могут использовать различные типы сигналов вызова. |
| --- | --- |

      - Сигнал вызова по соединительной линии

Чтобы установить тип вызывного сигнала по соединительной линии для IP-телефона:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.Ring Settings (Настройка сигналов вызова), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.Trunk Ring Type (Сигнал вызова по соединительной линии), а затем нажмите кнопку OK.

- Выберите тип звонка при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз. При выборе варианта "Ringer Off" сигнал уведомления о поступающем вызове (звонок) будет отключен. Вариант "Default Ring" использует тип звонка по умолчанию, см. раздел 3.6.6.1.

- Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить выбранный тип сигнала вызова.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Если для вызовов, поступающих по соединительной линии, установлен "Default Ring" (Звонок по умолчанию), используется тип звонка по умолчанию ("Default Ring Type"). |
| --- | --- |
|  | В качестве сигнала уведомления о поступающем вызове может быть установлен один из следующих вариантов: один из четырех звонковых сигналов, сигнал по умолчанию или отключение сигнала вызова. |
|  | При выборе сигнала вызова, напротив текущей выбранной позиции отображается символ звездочка . |

    - Отключение сигнала вызова

IP-телефон может быть запрограммирован так, чтобы вызывной сигнал при поступлении входящего вызова не предоставлялся.

Для настройки отключения сигнала вызова:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Ringer Off (Отключение сигнала вызова), а затем нажмите кнопку OK.

- Для изменения параметра выберите Yes (Да) или No (Нет), используя клавиши навигации Вверх/Вниз, а затем нажмите кнопку ОК.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

    - Настройка программируемых кнопок

Программируемые кнопки, не назначенные соединительным линиям, могут использоваться для доступа к различным функциям. Подробное описание функций приведено ниже в таблице 3.6.5-1.

Таблица 3.6.5-1 Функции программируемых кнопок

| Функция |  | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | No Function (Нет функции) | Не назначено |
| 1 | Speed Dial Function (Сокращенный набор) | Выполняется набор назначенного номера абонента. |
| 2 | Phone Book Function (Телефонная книга) | Отображает записи персональной телефонной книги |
| 3 | Call Log Function (Журнал вызовов) | Отображает записи журнала регистрации вызовов |
| 4 | Mute Function (Отключение микрофона) | Функция отключения и включения микрофона |
| 6 | Redial Function (Повторный набор номера) | Выполняется набор последнего номера, набранного пользователем. |
| 7 | Return Call Function (Повторный вызов) | Выполняется набор номера последнего отвеченного вызова |
| 8 | Set Call Forwarding (Автоматическая переадресация) | Устанавливает конфигурацию автоматической переадресации вызовов |
| 9 | Conference Function (Конференция) | 1. Инициируется создание конференции 2. Выполняется закрытие ранее открытой конференции 3. Выполняется подключение абонентов к отрытой конференции |
| 10 | Transfer Function (Ручной перевод вызова) | Выполняет ручной перевод вызова |
| 11 | Hold Function (Удержание вызова) | Выполняет постановку активного вызова на удержание |
| 12 | Do not disturb (Не беспокоить) | Функция включения и отключения режима "Не беспокоить" |
| 13 | Set Ringer Off (Отключение сигнала вызова) | Функция включения и отключения сигнала вызова |
| 14 | Message Function (Сообщения) | Отображается количество новых и старых сообщений, хранящихся на сервере голосовой почты, при нажатии на кнопку OK производится подключение к серверу голосовой почты. |
| 46 | Recording Function (Запись) | Запись текущего разговора |
| 48 | Blind Transfer Function (Перевод вызова без информирования) | Выполняет ручной перевод вызова без информирования абонента |

Чтобы назначить функцию программируемой кнопке:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 4 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 4.Flexible Button (Настройка программируемых кнопок), а затем нажмите кнопку OK.

- Выберите требуемую программируемую кнопку.

- Выберите требуемую функцию при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз, а затем нажмите кнопку OK. Обратитесь к Таблице 3.6.5-1, содержащей перечень функций, доступных для назначения программируемой кнопке.

- Если выбрана функция сокращенного набора, введите номер ячейки сокращенного набора и нажмите кнопку ОК.

- Каждая программируемая кнопка может иметь свою собственную надпись. Введите надпись программируемой кнопки и нажмите кнопку OK.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |
| --- | --- |

    - Настройка времени

В разделе конфигурационного меню Time Configuration (Настройка времени)настраиваются следующие параметры: IP-адрес или символьное имя сервера точного времени (SNTP), часовой пояс, а также автоматический переход на летнее время.

Для коррекции текущего времени на IP-телефоне могут использоваться следующие серверы точного времени, работающие по протоколу SNTP:

- clock.via.net

- ntp.nasa.gov

- tick.ucla.edu

      - Адрес NTP-сервера

Протокол SNTP (простой протокол сетевого времени) является стандартным протоколом, который позволяет сетевым устройствам получать значение текущего времени по IP-сетям. Для работы с серверами времени по протоколу SNTP на IP-телефоне IP8802/8802A требуется настроить IP-адрес или символьное имя NTP-сервера.

Чтобы назначить адрес SNTP-сервера:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 5 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 5.Time Configuration (Настройка времени), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.SNTP Server Address (Адрес сервера SNTP), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите адрес сервера SNTP с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |
| --- | --- |

      - Часовой пояс

Для правильной работы часов на IP-телефоне требуется правильно указать часовой пояс.

Для установки часового пояса:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 5 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 5.Time Configuration (Настройка времени), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.Time Zone (Часовой пояс), а затем нажмите кнопку OK.

- Выберите требуемый часовой пояс при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить выбранную настройку.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Перед текущим выделением отображается символ "звездочка" . |
| --- | --- |

      - Автоматическая настройка перехода на летнее время

Когда данная функция активирована, IP-телефон автоматически выполняет переход на летнее время.

Чтобы включить или отключить автоматический переход на летнее время:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 5 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 5.Time Configuration (Настройка времени), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.DST Auto Adjustment (Автоматический переход на летнее время), а затем нажмите кнопку OK.

- Для изменения параметра выберите On (Вкл) или Off (Выкл), используя клавиши навигации Вверх/Вниз, а затем нажмите кнопку ОК.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

      - Формат отображения времени

Для отображения времени на ЖК-дисплее телефона может быть установлен 12-часовой или 24-часовой формат. Кроме того, отображение времени на дисплее может быть отключено.

Для установки формата отображения времени:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 5 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 5.Time Configuration (Настройка времени), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 4 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 4.Time Format (Формат отображения времени), а затем нажмите кнопку OK.

- Используя клавиши навигации Вверх/Вниз, выберите требуемый формат отображения времени и нажмите кнопку OK.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Перед текущим выделением отображается символ "звездочка" . |
| --- | --- |

      - Формат отображения даты

Для отображения даты на ЖК-дисплее телефона может быть установлен один из приведенных ниже форматов:

MM/DD (ММ/ДД, 01/22)

DD/MM (ДД/ММ, 22/01)

DD Month (ДД месяц, 22 Jan)

Month DD (Месяц ДД, Jan 22)

Не отображается

Чтобы установить формат отображения даты:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 5 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 5.Time Configuration (Настройка времени), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 5 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 5.Date Format (Формат отображения даты), а затем нажмите кнопку OK.

- Используя клавиши навигации Вверх/Вниз, выберите требуемый формат отображения даты и нажмите кнопку OK.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Перед текущим выделением отображается символ "звездочка" . |
| --- | --- |

    - Обновление программного обеспечения (прошивки) телефона

Раздел конфигурационного меню S/W Update (Обновление ПО) можно изменить или просмотреть следующие параметры: тип сетевого протокола, используемого для автоматической подготовки телефона (Provisioning) (TFTP/HTTPS), адрес сервера автоматической подготовки, настройки верификации протокола HTTPS и различные опции, связанные с автоматической настройкой сетевых параметров по протоколу DHCP.

      - Тип автоматической подготовки (Provisioning)

Телефон IP8802/8802A поддерживает два типа протоколов для автоматической настройки (Provisioning):

Trivial File Transfer Protocol (TFTP) - простой протокол передачи, использующий в качестве транспорта протокол UDP, но не обладающий достаточной безопасностью, вследствие чего использование протокола TFTP часто блокируется на межсетевых экранах.

Hyper-Text Transfer Protocol/Secure (HTTPS) - сетевой протокол, использующий в качестве транспорта протокол TCP и применяющий шифрование с использованием протокола SSL (Secure Sockets Layer), является более безопасным. Как правило, использование протокола HTTPS с использованием известных портов разрешается на межсетевых экранах.

Для назначения протокола автоматической подготовки:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 6 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 6.S/W Update (Обновление ПО), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Provisioning Type (Настройка протокола Provisioning), а затем нажмите кнопку OK.

- Выберите тип протокола для автоматической настройки (Provisioning) - TFTP или HTTPS - при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить выбранную настройку.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения параметров автоматической настройки (Provisioning) требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Перед текущим выделением отображается символ "звездочка" . |

      - Адрес сервера TFTP

Если в качестве протокола автоматической настройки (Provisioning) выбран TFTP, необходимо указать IP-адрес или полное доменное имя сервера TFTP. Адрес сервера TFTP можно получить автоматически с сервера DHCP или установить вручную.

Чтобы ввести адрес TFTP-сервера:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 6 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 6.S/W Update (Обновление ПО), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.TFTP Server Address (Адрес сервера TFTP), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите адрес сервера TFTP с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение параметров IP-адреса сервера TFTP требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

      - Автоматическая подготовка (Provisioning) по протоколу HTTPS

Если в качестве протокола автоматической настройки (Provisioning) выбран HTTPS, необходимо указать локатор URL для сервера автоматической подготовки. Как правило, протокол HTTP использует TCP-порт 80, протокол HTTPS использует порт 443. Кроме того, если необходима аутентификация HTTPS, могут быть заданы имя пользователя и пароль.

|  | При использовании HTTPS, для обеспечения нормальной работы сервер должен поддерживать SSL (Secure Sockets Layer). |
| --- | --- |

        - Локатор URL для сервера автоматической настройки

Сетевой указатель ресурса (Локатор URL) сервера автоматической настройки представляет собой URL сервера, работающего по протоколу HTTPS.

Чтобы назначить локатор URL сервера HTTPS:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 6 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 6.S/W Update (Обновление ПО), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.HTTPS Provisioning (Автоматическая подготовка с использованием HTTPS), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Provisioning URL (Локатор URL для сервера Provisioning), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите локатор URL для сервера Provisioning с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения параметров автоматической настройки (Provisioning) требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

        - Имя пользователя

В некоторых случаях, при использовании аутентификации протокола HTTPS сервер требует предоставить имя пользователя и пароль, разрешающий доступ к файлам.

Чтобы установить имя пользователя:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 6 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 6.S/W Update (Обновление ПО), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.HTTPS Provisioning (Автоматическая подготовка с использованием HTTPS), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 5.Username (Имя пользователя), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите имя пользователя с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения имени пользователя для аутентификации HTTPS требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

        - Пароль

В некоторых случаях, при использовании аутентификации протокола HTTPS сервер требует предоставить имя пользователя и пароль, разрешающий доступ к файлам.

Чтобы установить пароль:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 6 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 6.S/W Update (Обновление ПО), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.HTTPS Provisioning (Автоматическая подготовка с использованием HTTPS), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Password (Пароль), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите пароль с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения пароля для аутентификации HTTPS требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

        - Номер параметра DHCP при использовании HTTPS URL

Для автоматического назначения указателя сетевого ресурса (локатора URL) для сервера подготовки (Provisioning HTTPS) могут применяться неиспользуемые параметры DHCP. По умолчанию, IP-телефон использует параметр DHCP с номером 160.

Чтобы изменить номер параметра DHCP, используемого для HTTPS URL:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 6 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 6.S/W Update (Обновление ПО), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.HTTPS Provisioning (Автоматическая подготовка с использованием HTTPS), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 4 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 4.DHCP Option Number (Номер параметра DHCP), а затем нажмите кнопку OK.

- Введите номер параметра DHCP (от 1 до 255) с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения параметров DHCP требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

      - Флаг загрузки программного обеспечения

Когда на IP-телефон подается электропитание или выполняется процедура перезагрузки, IP-телефон автоматически проверяет наличие нового программного обеспечения и загружает его с заранее определенного сервера автоматической подготовки (Provisioning). IP-телефон будет загружать программное обеспечение в том случае, если версии ПО на сервере и телефоне различны, и установлен флаг "S/W Download" (Загрузка ПО). Обратите внимание: этот пункт меню отображается только тогда, когда в Web Manager включена функция Download Flag (Флаг загрузки), см. Раздел 4.7, или файл конфигурации в Приложении D.

Чтобы установить флаг загрузки ПО:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 6 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 6.S/W Update (Обновление ПО), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 4 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 4.S/W Download Flag (Флаг загрузки ПО), а затем нажмите кнопку OK.

- С помощью клавиш навигации Вверх/Вниз выберите Yes (Да) для активации флага загрузки ПО или No (Нет) для деактивации флага загрузки ПО, а затем нажмите на кнопку OK.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение настройки флага загрузки ПО требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

      - Флаг загрузки конфигурации

Когда на IP-телефон подается электропитание или выполняется процедура перезагрузки, IP-телефон автоматически загружает с заранее определенного сервера автоматической подготовки (Provisioning) конфигурационные файлы - системный и пользовательский (определяется на основе MAC-адреса). IP-телефон будет загружать конфигурационные файлы в том случае, если установлен флаг "Config Download" (Загрузка конфигурационных файлов). Обратите внимание: этот пункт меню отображается только тогда, когда в Web Manager включена функция Download Flag (Флаг загрузки), см. Раздел 4.7, или файл конфигурации в Приложении D.

Чтобы установить флаг загрузки конфигурационных файлов:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 6 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 6.S/W Update (Обновление ПО), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 5 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 5.Config Download Flag (Флаг загрузки конфигурационных файлов), а затем нажмите кнопку OK.

- С помощью клавиш навигации Вверх/Вниз выберите Yes (Да) для активации флага загрузки конфигурационных файлов или No (Нет) для деактивации флага загрузки, а затем нажмите на кнопку OK.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение настройки флага загрузки конфигурационных файлов требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

      - Использование DHCP

IP-телефон поддерживает при выполнении автоматической настройки стандартные параметры DHCP 66 и 150 (Сервер TFTP), а также неиспользуемый параметр 160 автоматической для указателя ресурса (локатора) HTTPS URL для сервера подготовки (Provisioning). В некоторых ситуациях использование автоматической настройки при помощи DHCP рекомендуется отключить.

Чтобы установить флаг использования DHCP:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 6 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 6.S/W Update (Обновление ПО), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 6 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 6.DHCP Option (Использование DHCP), а затем нажмите кнопку OK.

- С помощью клавиш навигации Вверх/Вниз выберите требуемый вариант использования автоматической настройки с помощью DHCP и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись. Возможные варианты использования DHCP: “Don’t use any Option” (Не использовать DHCP), “Option 66/150 only” (Использовать только параметры DHCP 66 и 150), “Option 160 only” (Использовать только параметр DHCP 160) и “Option 66/150, 160 both” (Использовать все параметры DHCP 66, 150 и 160).

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения параметров DHCP требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Перед текущим выделением отображается символ "звездочка" . |

    - Блокировка исходящих вызовов

На вашем IP-телефоне может быть активирован режим, позволяющий выполнять исходящие вызовы только после ввода пароля. Если эта функция включена, на ЖК-дисплее отобразится запрос пароля и пиктограмма блокировки. Для осуществления исходящего вызова необходимо ввести действительный пароль.

Для активации этой функции должен быть установлен пароль для доступа к конфигурационному меню, см. Раздел 3.3.

Для включения / выключения блокировки исходящих вызовов:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 7 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 7.Lock Outgoing Call (Блокировка исходящих вызовов), а затем нажмите кнопку OK.

- Для активации функции блокировки исходящих вызовов выберите с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз вариант Yes (Да), для деактивации функции блокировки исходящих вызовов выберите No (Нет), затем нажмите кнопку OK.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

    - Сокращенный набор номера

IP8802/8802A включает в себя телефонную книгу, которая поддерживает до 100 записей. Каждая запись телефонной книги включает в себя две цифры ячейки сокращенного набора номера, см. Раздел 3.8. Если эта функция включена, то набор номера ячейки сокращенного набора (00~99) отправляет на сервер обработки вызовов контактную информацию соответствующей записи телефонной книги.

Для включения или отключения функции сокращенного набора номера:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 8 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 8.Speed Number (Сокращенный набор номера), а затем нажмите кнопку OK.

- Для активации функции сокращенного набора выберите с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз вариант Yes (Да), для деактивации функции сокращенного набора выберите No (Нет), затем нажмите кнопку OK.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Если функция сокращенного набора активирована, попытка вызова номера незаполненной ячейки сокращенного набора завершает вызов, при этом на дисплее в течение 2 секунд отображается незаполненное состояние данной ячейки сокращенного набора. |
| --- | --- |

    - Тональные сигналы клавиш

Как правило, когда на телефонном аппарате пользователь нажимает кнопку, телефон воспроизводит тональный сигнал, который служит для пользователя подтверждением нажатия. При необходимости, этот сигнал можно отключить.

Для включения или отключения тональных сигналов клавиш:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 9 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 9.Key Tone (Тональные сигналы клавиш), а затем нажмите кнопку OK.

- Для активации тональных сигналов клавиш выберите с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз вариант Yes (Да), для деактивации тональных сигналов клавиш выберите No (Нет), затем нажмите кнопку OK.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

    - Язык отображения информации на ЖК-дисплее

Программное обеспечение вашего IP-телефона включает в себя XML-файл, который, среди прочего, определяет доступные языки отображения информации на ЖК-дисплее телефона. Когда в XML-файле содержатся сообщения более чем для одного языка, вы можете выбрать язык отображения информации на дисплее.

Чтобы выбрать доступный язык отображения информации на ЖК-дисплее:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите 10 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 10.Language (Язык), а затем нажмите кнопку OK.

- Выберите в списке требуемый язык отображения информации на дисплее, используя клавиши навигации Вверх/Вниз, а затем нажмите кнопку ОК.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Перед текущим выделением отображается символ "звездочка" . |
| --- | --- |

  - Настройка вызовов

Настройка вызовов определяют различные функции обработки вызовов для IP-телефонов.

    - DND (Не беспокоить)

Когда на вашем аппарате активирована функция DND (Не беспокоить), IP-телефон не будет уведомлять вас о входящих вызовах. На вашем телефоне не будут воспроизводиться вызывные сигналы ("звонки"), не будет мигать кнопка, ассоциированная с вызывающим вас абонентом. Это позволит вам работать, не прерываясь для ответа на входящие вызовы. Настройка сервера вызовов, к которому подключен ваш IP-телефон, определяет маршрутизацию входящих вызовов для телефона, который находится в режиме "Не беспокоить". Выполнение функции "Не беспокоить" должно быть предварительно активировано.

Чтобы активировать функцию "Не беспокоить":

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 4 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 4.Call Preferences (Настройка вызовов), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Do-Not-Disturb (Не беспокоить), а затем нажмите кнопку OK.

- Для активации функции "Не беспокоить" выберите с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз вариант On (Вкл), для деактивации функции "Не беспокоить" выберите Off (Выкл), затем нажмите кнопку OK.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

    - Ожидающий вызов

Когда на телефоне включена функция "Ожидающий вызов", во время текущего разговора IP-телефон предупреждает пользователя о поступающем вызове. Кнопка соединительной линии мигает, указывая на новый вызов, а поверх текущего разговора передается специальный звуковой сигнал, см. Раздел 3.7.3. Кроме того, во время подачи сигнала уведомления об ожидающем вызове на ЖК-дисплее отображается номер вызывающего абонента, чтобы вы могли определить, кто вас вызывает, прежде чем прервать текущий разговор.

Если функция "Ожидающий вызов" отключена, IP-телефон будет отклонять вызовы, поступающие во время текущего разговора. Маршрутизацию входящих вызовов (в том числе, по занятости) определяет настройка сервера вызовов.

Для включения или выключения функции "Ожидающий вызов":

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 4 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 4.Call Preferences (Настройка вызовов), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 2 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 2.Call Waiting (Ожидающий вызов), а затем нажмите кнопку OK.

- Для активации функции "Ожидающий вызов" выберите с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз вариант On (Вкл), для деактивации функции "Ожидающий вызов" выберите Off (Выкл), затем нажмите кнопку OK.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

    - Тональный сигнал уведомления об ожидающем вызове

Во время текущего разговора с поднятой трубкой IP-телефон может предоставлять абоненту поверх текущего разговора специальный тональный сигнал, информирующий абонента о поступающем вызове. Для получения сигнала уведомления должна быть активирована функция "Ожидающий вызов", см. выше Раздел 3.7.2.

Для включения или выключения тонального сигнала уведомления об ожидающем вызове:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 4 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 4.Call Preferences (Настройка вызовов), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 3 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 3.Call Waiting Tone (Сигнал уведомления об ожидающем вызове), а затем нажмите кнопку OK.

- Для активации тонального сигнала уведомления об ожидающем вызове выберите с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз вариант On (Вкл), для деактивации тонального сигнала уведомления об ожидающем вызове выберите Off (Выкл), затем нажмите кнопку OK.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

    - Тональный сигнал удержания вызова

Когда функция уведомления об удерживаемом вызове включена, то после возврата абонента в свободное состояние IP-телефон подает специальный сигнал в качестве напоминания о вызове, находящемся на удержании.

Для включения или выключения тонального сигнала уведомления об удерживаемом вызове:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 4 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 4.Call Preferences (Настройка вызовов), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 4 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 4.Call Hold Ringback (Уведомление об удерживаемом вызове), а затем нажмите кнопку OK.

- Для активации тонального сигнала уведомления об удерживаемом вызове выберите с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз вариант On (Вкл), для деактивации тонального сигнала уведомления об удерживаемом вызове выберите Off (Выкл), затем нажмите кнопку OK.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

    - Тональный сигнал уведомления о поступивших сообщениях

Когда функция уведомления о новых сообщениях голосовой почты включена, то при поступлении новых сообщений мигает индикаторная лампа Message (Сообщения). В дополнение к этому, в качестве звуковой индикации поступивших сообщений может воспроизводиться специальный тональный сигнал готовности ("заикающийся гудок"). Когда пользователь поднимает трубку, чтобы выполнить вызов, он получает этот сигнал.

Чтобы включить или отключить специальный тональный сигнал готовности линии ("заикающийся гудок") для индикации поступивших сообщений:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 4 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 4.Call Preferences (Настройка вызовов), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 5 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 5.Msg Waiting Tone (Сигнал уведомления о поступивших сообщениях), а затем нажмите кнопку OK.

- Для активации тонального сигнала уведомления о поступивших сообщениях выберите с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз вариант On (Вкл), для деактивации тонального сигнала уведомления о поступивших сообщениях выберите Off (Выкл), затем нажмите кнопку OK.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

    - Автоматический ответ

При нахождении в свободном состоянии IP-телефон может автоматически выполнять ответ на входящий вызов с подключением устройства громкой связи (спикерфона).

Для включения или выключения функции автоматического ответа:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 4 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 4.Call Preferences (Настройка вызовов), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 6 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 6.Auto Answer (Автоматический ответ), а затем нажмите кнопку OK.

- Для активации функции автоматического ответа выберите с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз вариант On (Вкл), для деактивации функции автоматического ответа выберите Off (Выкл), затем нажмите кнопку OK.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

    - Блокировка идентификатора вызывающего абонента

В обычном случае IP-телефон передает при исходящем вызове назначенное отображаемое имя в качестве идентификатора вызывающего абонента SIP. Если необходимо, IP-телефон может отправлять в заголовках сообщений SIP анонимный идентификатор.

Для включения или отключения блокировки идентификатора вызывающего абонента:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 4 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 4.Call Preferences (Настройка вызовов), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 7 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 7.Caller ID Blocking (Блокировка идентификатора Caller ID), а затем нажмите кнопку OK.

- Для активации функции блокировки идентификатора Caller ID выберите с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз вариант Yes (Да), для деактивации функции блокировки идентификатора Caller ID выберите No (Нет), затем нажмите кнопку OK.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

    - Блокировка анонимных вызовов

Телефон IP8802/8802A может блокировать входящие вызовы, содержащие анонимный идентификатор вызывающего абонента.

Для включения или выключения функции блокировки анонимных вызовов:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 4 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 4.Call Preferences (Настройка вызовов), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 8 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 8.Anonymous Call Block (Блокировка анонимных вызовов), а затем нажмите кнопку OK.

- Для активации функции блокировки анонимных вызовов выберите с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз вариант On (Вкл), для деактивации функции блокировки анонимных вызовов выберите Off (Выкл), затем нажмите кнопку OK.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

  - Телефонная книга

IP-телефоны IP8802/8802A имеют внутреннюю телефонную книгу, в которой могут храниться до 100 записей контактов: имен пользователей и их номеров или идентификаторов SIP. Чтобы войти в раздел конфигурационного меню "Телефонная книга", необходимо при нахождении телефона в свободном состоянии нажать клавишу навигации Вниз или нажать предварительно назначенную программируемую кнопку вызова телефонной книги. После этого на дисплее отобразятся записи телефонной книги. Добавление, изменение или удаление записей производится при помощи службы Web Manager, см. раздел 4.8. Номер абонента или идентификатор пользователя SIP в телефонной книге представляют собой контактную информацию, которая используется при сокращенном наборе, см. Раздел 3.6.10. Каждому контакту может быть назначен сигнал вызова ("звонок"). В этом случае, при поступлении входящего вызова от контакта для уведомления о поступающем вызове используется заданный сигнал.

    - Набор номера из телефонной книги

Чтобы выполнить набор номера из телефонной книги:

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите цифру 5 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 5.Directory (Телефонный справочник), а затем нажмите кнопку OK.

- Наберите цифру 1 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 1.Phone Book (Телефонная книга), а затем нажмите кнопку OK.

- С помощью клавиш навигации Вверх/Вниз выберите требуемый контакт.

- Нажмите кнопку OK, чтобы выполнить вызов.

  - Возврат к заводским настройкам по умолчанию

Настройки конфигурации IP-телефона могут быть возвращены к первоначальному заводскому состоянию, см. Приложение A.

Для возврата к заводским настройкам по умолчанию:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 6 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 6.Default (Возврат к заводским настройкам), а затем нажмите кнопку OK.

- Нажмите кнопку OK, чтобы выполнить возврат к заводским настройкам.

- Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Возврат параметров телефона к заводским настройкам требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Возврат параметров IP-телефона к заводским настройкам по умолчанию удаляет все предыдущие пользовательские настройки. |

  - Перезагрузка

После изменения некоторых параметров для применения измененных настроек IP-телефон требует перезагрузки. Эти настройки включают в себя следующие разделы:

- Настройки сети

- Настройки адреса сервера обработки вызовов

- Настройки обновления программного обеспечения

- Настройки возврата к заводским настройкам по умолчанию

Для перезагрузки IP-телефона:

- Нажмите на кнопку Settings (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

- Наберите цифру 9 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 9.Reboot (Перезагрузка), а затем нажмите кнопку OK.

- Нажмите кнопку OK, чтобы выполнить перезагрузку IP-телефона.

- Если в ситуации, описанной выше, нажать вместо кнопки OK клавишу навигации Влево, вы можете далее с помощью клавиш навигации перейти к другому параметру и продолжить сессию или нажать кнопку Settings (Настройка), чтобы выйти из сеанса конфигурации без активации изменений. Любые изменения параметров будет обновлены при следующей перезагрузке.

- Использование службы Web Manager

Web Manager представляет собой веб-инструмент для настройки параметров IP-телефона. С помощью службы Web Manager возможен доступ к параметрам, недоступным через конфигурационное меню телефона. Приложение А содержит информацию о различных настраиваемых параметрах. Кроме того, поскольку служба Web Manager позволяет осуществлять удаленную настройку параметров IP-телефона, Web Manager является более удобным инструментом при настройке нескольких IP-телефонов или нескольких параметров одного IP-телефона.

Для доступа к службе Web Manager необходимо в адресной строке браузера ввести IP-адрес телефона и через двоеточие номер порта 8000. Таким образом, до начала работы со службой Web Manager необходимо назначить телефону IP-адрес. Кроме того, IP-адрес, назначенный телефону, должен быть доступен с компьютера, на котором открыт браузер. Настройка IP-адреса телефона IP8802/8802A производится через конфигурационное меню на дисплее телефона, см. Раздел 5.1.

Нижеследующий раздел 4.1 предоставляет информацию о входе с систему и структуре разделов меню службы Web Manager. В разделах с 4.2 по 4.15 представлены описания параметров, которые настраиваются на каждой из страниц службы Web Manager. Страницы представлены в порядке, в котором они отображены в структуре гиперссылок на карте сайта Web Manager.

  - Вход в систему и карта сайта

Введите в адресной строке вашего браузера IP-адрес телефона IP8802/8802A и порт 8000, например: http://150.150.255.251:8000. На экране будет отображено окно входа в систему, как показано на рисунке ниже.

- Нажмите на кнопку LOGIN; отобразится окно ввода пароля, как показано на рисунке ниже.

- Введите действительные учетные данные (имя пользователя и пароль) и нажмите на кнопку OK. Отобразится карта сайта Web Manager, как показано ниже на рисунке 4-1. Имя пользователя по умолчанию private, пароль по умолчанию lip.

Рисунок 4.1-1 Карта сайта Web Manager

В левой части окна Web Manager расположено меню гиперссылок, содержащее разделы сайта, в основном окне отображается более подробная карта сайта.

- Выберите требуемую страницу, кликнув мышью по гиперссылке в левой части окна, либо на карте сайта в основном окне.

  - VoIP Configuration (Конфигурация VoIP)

Рисунок 4.2-1 Конфигурация VoIP

Нас странице конфигурации VoIP настраиваются следующие параметры:

Line Settings (Параметры соединительных линий)

  - Proxy Server Address (Адрес прокси-сервера): IP-адрес или полное доменное имя сервера обработки вызовов SIP или SIP-прокси.

  - Proxy Port (Порт прокси-сервера): порт протокола SIP для входящих запросов и исходящих ответов

  - Display Name (Отображаемое имя): Имя, назначаемое в этом поле, используется как часть идентификатора вызываемого абонента (Caller ID), передаваемого в заголовках сообщений SIP. Отображаемое имя, назначенное для первой соединительной линии, отображается на ЖК-дисплее.

  - Name (Имя): Имя, используемое при регистрации. Обычно в качестве этого имени используется абонентский номер или идентификатор конечного пользователя SIP (User ID).

  - Authentication Name (Учетная запись пользователя): Имя пользователя, используемое для аутентификации при создании подключения по соединительной линии SIP к северу обработки вызовов.

  - Authentication Password (Пароль пользователя): Пароль пользователя, используемый для аутентификации при создании подключения по соединительной линии SIP к северу обработки вызовов.

  - Delayed Ring (Задержка сигнала вызова): Задержка сигнала уведомления о поступающем вызове ("звонка"). Задержка может быть установлена в пределах от 0 до 10 секунд с шагом в 1 секунду.

  - Registration Status (Статус регистрации): Отображение статуса регистрации соединения SIP на сервере обработки вызовов.

Common Settings (Общие параметры)

  - Outbound Proxy Address (Адрес исходящего прокси-сервера): IP-адрес или символьное имя прокси-сервера, который используется для отправки сообщений SIP/ Это прокси, который принимает запросы от клиента, даже если эти запросы предназначены другим серверам, адреса которых получены из поля сообщения SIP Request-URI.

  - Outbound Proxy Port (Порт исходящего прокси-сервера): Номер порта исходящего прокси-сервера.

  - Backup Proxy Address (Адрес резервного прокси-сервера): IP-адрес или символьное имя прокси-сервера, который будет использоваться для пересылки сообщений SIP в случае, если основной прокси-сервер недоступен в течение заранее заданного времени.

  - Backup Proxy Port (Порт резервного прокси-сервера): Номер порта резервного прокси-сервера.

  - Domain (Домен): Имя домена SIP, если сервис-провайдер SIP требует указания имени домена.

  - VMS Address (Адрес сервера голосовой почты): IP-адрес или номер телефона сервера голосовой почты (VMS).

  - Proxy Registration (Регистрация на прокси-сервере): Включает регистрацию пользователя SIP на прокси-сервере. Этот параметр игнорируется, если исходящий прокси-сервер не используется, т.е. не задано значение параметра Outbound Proxy Address (Адрес исходящего прокси-сервера).

  - Registration Timer (Таймер регистрации): Интервал времени в секундах между попытками регистрации SIP.

  - Local UDP Port (Локальный UDP-порт): Номер локального порта UDP, который IP-телефон использует для передачи и приема пакетов SIP в случае, когда в качестве транспортного протокола используется UDP. Как правило, для этой цели используется порт 5060

  - Local TCP Port (Локальный порт TCP): Номер локального порта TCP, который IP-телефон использует для приема пакетов SIP в случае, когда в качестве транспортного протокола используется TCP.

  - Local TLS Port (Локальный порт TLS): Номер локального порта TLS, который IP-телефон использует для приема пакетов SIP в случае, когда в качестве транспортного протокола используется TLS.

  - TCP Port (Порт TCP): Номер локального порта TCP, который IP-телефон использует для передачи пакетов SIP в случае, когда в качестве транспортного протокола используется TCP.

  - TLS Port (Порт TLS): Номер локального порта TLS, который IP-телефон использует для передачи пакетов SIP в случае, когда в качестве транспортного протокола используется TLS.

  - Transport Mode (Протокол транспортного уровня): Определяет протокол, который сигнализация SIP использует для транспортировки пакетов SIP. Если в качестве протокола транспортного уровня используется TLS, применяется пакет шифрования.

  - Start RTP Port (Начальный RTP-порт): Номер порта протокола реального времени (RTP), используемого для передачи голосовых пакетов.

  - SRTP (SRTP): Для безопасной передачи голосовых пакетов может применяться расширение протокола RTP - Secure RTP, использующее пакет шифрования SRTP.

  - Codec priority (Приоритет кодеков): Определяет приоритет используемых аудио-кодеков.

Для изменения параметров:

- Выберите параметр и измените его значение.

- Нажмите кнопку Change (Изменить).

|  | Изменение всех параметров, кроме отображаемого имени, задержки сигнала вызова и адреса сервера голосовой почты, требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

  - LAN Configuration (Конфигурация локальной сети)

Рисунок 4.3-1 Конфигурация локальной сети

Если в вашем телефоне установлен модуль беспроводной сети Wi-Fi, обратитесь за описанием настройки сети к Разделу 5. Если модуль Wi-Fi не установлен, на странице настроек локальной сети доступны следующие параметры:

LAN Configuration (Конфигурация локальной сети)

  - Network Selection (Выбор режима адресации): Выбор режима назначения параметров IP-протокола. С помощью переключателя установите один из двух вариантов: Static (Статический) или DHCP (Автоматическое назначение параметров).

  - Desired IP Lease Time (Требуемый срок аренды IP-адреса): Требуемый срок аренды IP-адреса включается в исходящее сообщение DHCP, которое телефон отправляет серверу DHCP. Обратите внимание, что при выборе статического метода присвоения IP-адреса это поле недоступно.

  - IP address: IP-адрес телефона.

  - Subnet Mask: Маска подсети.

  - Default Gateway: IP-адрес шлюза по умолчанию.

  - Mac Address: MAC-адрес телефона, только для чтения.

  - Primary DNS: IP-адрес первичного сервера DNS.

  - Secondary DNS: IP-адрес вторичного сервера DNS.

  - Domain Name: Доменное имя.

Чтобы выбрать режим сетевой адресации (режим назначения параметров IP-протокола):

- Выберите переключатель требуемого режима: Static (Статический) или DHCP (Автоматический).

- По окончании настройки нажмите кнопку Change (Изменить), чтобы загрузить новые значения в память IP-телефона.

Чтобы какое-либо из полей настройки IP-протокола:

- Выберите требуемое поле и введите новое значение. Изменения могут быть сделаны, только если выбран режим настройки IP-протокола Static (Статический).

- По окончании настройки нажмите кнопку Change (Изменить), чтобы загрузить новые значения в память IP-телефона.

|  | МАС-адрес вашего телефона является фиксированным и не может быть изменен. |
| --- | --- |
|  | IP-адрес, маска подсети и другие сетевые параметры могут быть изменены только в статическом режиме сетевой адресации. |
|  | Изменения параметров настройки IP-протокола требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |

  - Call Preferences (Настройка вызовов)

Рисунок4.4-1 Настройка вызовов

IP-телефон поддерживает различные пользовательские настройки, описание которых приводится ниже.

Call Preferences (Настройка вызовов)

  - Caller ID Blocking (Блокировка идентификатора вызывающего абонента): Включает и выключает блокировку идентификатора вызывающего абонента. Когда функция блокировки активна, телефон отправляет в заголовках сообщений SIP анонимный идентификатор.

  - Anonymous Call Block (Блокировка анонимных вызовов): Когда эта функция активна, телефон блокирует входящие вызовы, не содержащие идентификатора вызывающего абонента.

  - Call Waiting Function (Функция "Ожидающий вызов"): Когда на телефоне включена функция "Ожидающий вызов", во время текущего разговора IP-телефон предупреждает пользователя о поступающем вызове. Кроме того, во время подачи сигнала уведомления об ожидающем вызове на ЖК-дисплее отображается номер вызывающего абонента, чтобы вы могли определить, кто вас вызывает, прежде чем прервать текущий разговор. Если функция "Ожидающий вызов" отключена, IP-телефон будет отклонять вызовы, поступающие во время текущего разговора. Маршрутизацию входящих вызовов (в том числе, по занятости) определяет настройка сервера вызовов.

  - Call Waiting Tone (Тональный сигнал уведомления об ожидающем вызове): Во время текущего разговора с поднятой трубкой IP-телефон может предоставлять абоненту поверх текущего разговора специальный тональный сигнал, информирующий абонента о поступающем вызове. Для получения сигнала уведомления должна быть активирована функция "Ожидающий вызов", см. выше.

  - Call Hold Ringback (Тональный сигнал удержания вызова): Когда функция уведомления об удерживаемом вызове включена, то после возврата абонента в свободное состояние IP-телефон подает специальный сигнал в качестве напоминания о вызове, находящемся на удержании.

  - Message Waiting Tone (Тональный сигнал уведомления о поступивших сообщениях): Когда функция уведомления о новых сообщениях голосовой почты включена, то при поступлении новых сообщений мигает индикаторная лампа Message (Сообщения). В дополнение к этому, в качестве звуковой индикации поступивших сообщений может воспроизводиться специальный тональный сигнал готовности ("заикающийся гудок"). Когда пользователь поднимает трубку, чтобы выполнить вызов, он получает этот сигнал.

  - Auto Answer (Автоматический ответ): При нахождении в свободном состоянии IP-телефон может автоматически выполнять ответ на входящий вызов с подключением устройства громкой связи (спикерфона).

Call Forwarding (Автоматическая переадресация вызовов)

  - Condition (Условие): Определяет условие автоматической переадресации входящих вызовов - Busy (По занятости), No-Answer (По неответу), Unconditional (Безусловная) и Not Used (Не используется).

  - Address to Forward (Пункт назначения для переадресации): Определяет пункт назначения для автоматической переадресации входящих вызовов.

Direct Call (Сервис "Горячая линия / Теплая линия")

  - Direct Call ("Горячая линия"): Когда данная функция включена, при поднятии трубки или включении устройства громкой связи (спикерфона) немедленно производится автоматический набор назначенного номера (см. ниже).

  - Direct Call Number (Номер "горячей линии"): Определяет номер, автоматический набор которого выполняется при поднятии трубки или включении спикерфона, когда активирована функция Direct Call (Прямой вызов), см. выше.

  - Direct Call Timer (Таймер "теплой линии"): Устанавливает задержку автоматического набора номера после поднятия трубки или включения устройства громкой связи (спикерфона). Задержка может быть установлена в пределах от 0 до 10 секунд с шагом в одну секунду. Нулевое значение задержки означает работу сервиса в режиме "горячей линии", т.е. немедленный набор номера после поднятия трубки или включения спикерфона.

Чтобы изменить параметры в окне Call Preferences (Настройка вызовов):

- Выберите требуемый параметр, введите новое значение вручную или выберите значение из выпадающего меню.

- По окончании настройки нажмите кнопку Change (Изменить), чтобы загрузить новые значения в память IP-телефона.

  - Dial Plan (Таблица обработки исходящего набора)

IP-телефон предоставляет пользователям таблицу обработки исходящего набора. Этот сервис отслеживает набранные абонентом цифры и выполняет сравнение этих цифр с записями в таблице. Если совпадение найдено, телефон изменяет цифры исходящего набора, обрабатывая вызов с помощью инструкций, которые размещены в соответствующей записи таблицы обработки исходящего набора.

    - Digit Map Table (Таблица модификации исходящего набора)

Рисунок 4.5.2-1 Таблица модификации исходящего набора

В таблице модификации исходящего набора могут быть определены строки длиной до 512 символов. Внутри каждой строки определяются отдельные номера, разделенные символом вертикальной черты "|". Кроме алфавитно-цифровых символов, которые вводятся при помощи наборной клавиатуры, в строку могут вводиться следующие специальные символы:

-	Символ ‘x’ соответствует любой одиночной цифре от 0 до 9.

-	Символ ‘T’ соответствует паузе для ввода дополнительных цифр.

-	Символ точки ‘.’ соответствует любому количеству вхождений цифры или символа в исходящем наборе, включая нулевое количество вхождений и специальные символы.

-	Символ ‘+’ соответствует любому количеству вхождений предыдущего совпадения, включая специальные символы.

-	Комбинация ‘[ ]’ соответствует одной цифре из группы цифр. Такая комбинация в сочетании с символом точки "." используется для определения диапазона. Запись [2-6] соответствует любой цифре из диапазона от 2 до 6 включительно.

Таблица обработки исходящего набора может включать в себя процедуру модификации набранного номера перед отправкой его на сервер обработки вызовов. В разделе Digit Map Process (Обработка набранных цифр) определяются процедуры модификации набранного номера. Процедура может включать в себя следующие параметры:

- TRNC: определяет количество символов, которые необходимо удалить в строке исходящего набора.

- Pre: определяет цифры, которые будут вставлены в начале усеченной строки.

- Post определяет цифры, которые будут вставлены в конце усеченной строки.

Ниже приведены примеры применения таблицы обработки исходящего набора.

Простая процедура обработки исходящего набора

Требования заказчика:

Обработать вызов, если набран любой семизначный номер, или если абонент произвел вызов оператора набором цифры '0'.

Запись в таблице обработки исходящего набора

В поле Digit Map (Routing) записываем следующую строку:
(0T|xxxxxxx).

В соответствии с этой записью в таблице, если пользователь набирает '0' в качестве первой цифры, IP-телефон будет выдерживать паузу, ожидая ввода дополнительных цифр. Если по окончании паузы никаких дополнительных цифр введено не было, телефон выполняет вызов оператора. Если пользователь набирает семизначный номер, вызов направляется для обработки на сервер вызовов.

Сложная процедура обработки исходящего набора

Требования заказчика:

Обработать исходящий вызов в следующих случаях:
- произведен вызов местного оператора набором номера 0,
- произведен вызов оператора междугородней связи набором номера 00,
- набран номер внутреннего абонента, начинающийся на цифры 3, 4 или 5,
- набран семизначный местный номер, сопровождаемый префиксом 8,
- набран двухзначный номер, начинающийся символом звездочки "*",
- набран десятизначный междугородний номер, начинающийся на 91,
- набран международный номер, начинающийся на 9011.

Запись в таблице обработки исходящего набора

В поле Digit Map (Routing) записываем следующую строку:
(0T|00T|[3-5]xxx|8xxxxxxx|*xx|91xxxxxxxxxx|9011x.T).

2nd Dial Tone (Дополнительный сигнал готовности линии)

Строка из 512 символов, которая записывается в текстовом поле 2nd Dial Tone, используется для предоставления дополнительного сигнала готовности линии ("гудка").

Требования заказчика:

Обеспечить предоставление абоненту сигнала готовности линии ("гудка") после набора цифры 9, в соответствии с представленным ниже алгоритмом обработки:

В текстовом поле 2nd Dial Tone запишем строку обработки следующего вида: (9|)

Чтобы изменить параметры таблицы обработки набора:

- Выберите переключатель Digit Map (Таблица обработки набора) на странице Dial Plan Type.

- Введите требуемую строку алгоритма обработки в текстовом поле Digit Map (Routing).

- Нажмите кнопку Change (Изменить).

Для настройки или изменения алгоритма обработки набора для предоставления дополнительного сигнала готовности линии ("гудка"):

- Введите требуемую строку алгоритма обработки в текстовом поле 2nd Dial Tone.

- Нажмите кнопку Change (Изменить).

Чтобы изменить процедуру обработки исходящего набора:

- Введите требуемую строку алгоритма обработки в текстовом поле Digit Map (Process).

- Нажмите кнопку Change (Изменить).

Чтобы удалить процедуру обработки исходящего набора:

- Установите флажок DEL слева от текстового поля Number.

- Нажмите кнопку Change (Изменить).

  - Phone Information (Информация о телефоне)

Рисунок 4.6-1 Информация о телефоне

На странице Phone Information (Информация о телефоне) в разделе Version (Версия) отображается информация о версии программного обеспечения, в разделе Phone Name (Имя телефона) отображается имя телефона IP8802/8802A. Кроме того, на данной странице в разделе Change Password (Изменение пароля) можно изменить пароль доступа к службе Web Manager.

Для установки имени телефона:

- Введите требуемое имя в текстовое поле Phone Name.

- По окончании настройки нажмите кнопку Change (Изменить), чтобы загрузить новые значения в память IP-телефона.

Чтобы установить пароль:

- Введите текущий пароль пользователя в поле Old Password (Старый пароль).

- Введите новый пароль в поле New Password (Новый пароль) и подтвердите его в поле Confirm Password (Подтверждение пароля).

- По окончании настройки нажмите кнопку Change (Изменить), чтобы загрузить новые значения в память IP-телефона.

  - Phone Settings (Настройки телефона)

Рисунок 4.7-1 Настройки телефона

На странице Phone Settings (Настройки телефона) могут быть изменены следующие параметры:

Параметры в разделе Phone Settings (Настройки телефона):

  - Frame Duration (Длительность кадра): Устанавливает интервал между получением и отправкой пакетов RTP в миллисекундах

  - DTMF Relay (Ретрансляция DTMF): Определяет метод передачи для сигнализации DTMF (внутриполосная, внеполосная или по договоренности).

  - DTMF Payload: В соответствии с RFC 2833 устанавливает тип полезной нагрузки (Payload) для сигнализации DTMF.

  - DTMF Duration (Длительность сигналов DTMF): Определяет длительность в миллисекундах для тональных сигналов DTMF, отправляемых телефоном.

  - Lock Outgoing Call (Блокировка исходящих вызовов): Включает режим блокировки телефона, в котором для осуществления исходящего внешнего вызова с IP-телефона требуется ввести пароль.

  - Use Speed Number (Использование сокращенного набора): Включает и выключает функцию использования двухзначных номеров сокращенного набора для набора контактов из телефонной книги.

  - Key Tone (Тональный сигналы клавиш): Включает и выключает генерацию тональных сигналов, которые подаются при нажатии на клавиши телефона.

  - Line Lock Out (Блокировка линии): Осуществляет подачу специального тонального сигнала после принудительного разъединения вызова.

Параметры в разделе Functions (Функции):

  - Download Flag (Флаг загрузки): Включает отображение флагов загрузки программного обеспечения и настроечных файлов в конфигурационном меню, см. соответственно Раздел 3.6.8.4 или Раздел 3.6.8.5.

  - One-touch Pickup (Ответ на вызов одним нажатием): Выполняет подключение к входящему вызову при помощи выбора требуемого вызова на дисплее клавишами навигации, когда на телефон одновременно поступает несколько входящих вызовов. Отмена функции ответа одним нажатием приводит к тому, что на дисплее отображается состояние выбранного вызова, но подключение вызова к трубке или спикерфону не производится до тех пор, пока во второй раз не будет нажата кнопка OK. Это может быть полезно в тех случаях, когда пользователь не может различать цвета светодиодных индикаторов.

Ring Settings (Настройки сигналов вызова)

  - Ringer Type (Тип звонка): Устанавливает тип уведомления о поступающем вызове (звонка). Можно выбрать один из четырех различных звуковых сигналов.

  - Trunk Ringer Type (Тип звонка для соединительной линии): Устанавливает для соединительной линии тип уведомления о поступающем вызове (звонка). Можно выбрать один из четырех различных звуковых сигналов, а также звонок по умолчанию или отключение звонка.

  - Ringer (Звонок): Включает (On) или выключает (Off) подачу уведомления о поступающем вызове (звонка).

Для изменения параметров настройки телефона:

- Выберите требуемый параметр.

- Введите новое значение или выберите значение из раскрывающегося меню.

- По завершении нажмите на кнопку Change (Изменить).

|  | Изменения параметров "DTMF Duration" и "Frame Duration" требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

  - Phone Book (Телефонная книга)

Рисунок 4.8-1 Телефонная книга

IP-телефон включает в себя телефонную книгу на 100 записей контактов. Вызов контакта осуществляется с помощью двухзначного номера сокращенного набора (00-99). В телефонной книге хранятся номера телефонов контактов или идентификаторы пользователей (SIP ID). На странице Phone Book (Телефонная книга) могут быть добавлены, отредактированы или удалены записи телефонной книги.

Чтобы изменить запись:

- Выберите Modify (Изменить) для отображения требуемой записи и введите новые значения в текстовые поля на появившейся странице Phone Book Entry (Запись телефонной книги).

- По окончании ввода нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения записи.

Чтобы выполнить вызов с помощью телефонной книги:

- Нажмите кнопку Dial (Набрать) для требуемого контакта.

Чтобы удалить контакты из телефонной книги:

- Включите флажки Clear (Очистить) напротив требуемых контактов, а затем нажмите кнопку Clear (Очистить) для удаления отмеченных записей.

Чтобы удалить все контакты из телефонной книги:

- Нажмите кнопку Clear All (Удалить все).

Чтобы добавить запись в телефонной книге:

- Нажмите кнопку Add (Добавить) и введите новые значения в текстовые поля на появившейся странице Phone Book Entry (Запись телефонной книги). В текстовом поле Address (Адрес) укажите номер телефона контакта или его идентификатор SIP ID.

- По окончании ввода нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения записи.

Рисунок 4.8-2 Добавление записи в телефонную книгу

Телефонная книга может быть выгружена на компьютер или загружена с компьютера в виде файла в формате CSV.

Чтобы выполнить выгрузку или загрузку телефонной книги:

- Нажмите кнопку Browse (Найти) и укажите требуемый файл в формате CSV на вашем компьютере.

- Выберите требуемый тип операции - загрузка или выгрузка

Ниже приводится пример телефонной книги и соответствующего файла.

Телефонная книга

| Speed Number (Номер сокращенного набора) | Name (Имя) | Phone Number (Номер телефона) | Information (Информация) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергей Иванов | 1000 | serg@abc.com |
| 2 | Юрий Петрович | 2000 |  |
| 3 | ППВ | 3000 | Украина |

Образец файла в формате csv:

SpeedNumber,Name,PhoneNumber,Information

1,Сергей Иванов,1000,serg@abc.com

2,Юрий Петрович,2000,

3,ППВ,3000,Украина

  - Flexible Button (Программируемые кнопки)

Рисунок 4.9-1 Программируемые кнопки

Телефонный аппарат IP8802/8802A имеет 4 программируемые кнопки. Программируемым кнопкам могут быть назначены различные функции. Перечень функций, доступных для назначения программируемым кнопкам, приведен в таблице 3.6.5-1.

Чтобы изменить функции программируемых кнопок:

- Выберите функцию из раскрывающегося меню, соответствующего требуемой кнопке.

- При назначении программируемой кнопке функции сокращенного набора необходимо ввести в текстовом поле телефонный номер контакта или идентификатор пользователя SIP ID.

- Нажмите кнопку Change (Изменить), чтобы сохранить изменения.

Чтобы удалить назначения функций для всех программируемых кнопок:

- Нажмите кнопку Clear All (Удалить все). Обратите внимание, нажатие на кнопку Clear All удаляет назначения для всех программируемых кнопок.

  - Call Log (Журнал вызовов)

Рисунок 4.10-1 Журнал вызовов

Журнал вызовов представляет собой список всех вызовов (входящих, исходящих и пропущенных) данного абонента. В записях журнала указывается тип вызова: I/C (Incoming Calls, Входящие вызовы), O/G (Outgoing Calls, Исходящие вызовы), MIS (Missed Calls, Пропущенные вызовы). Кроме того, в записях указывается имя и контактная информация абонента, время и продолжительность вызова и состояние вызова. Пользователь может выполнить вызов контакта из журнала вызовов или сохранить запись о вызове непосредственно в телефонной книге.

Для добавления номера из журнала вызовов в список телефонной книги:

- Нажмите кнопку Add (Добавить).

Для удаления всех записей в журнале вызовов:

- Нажмите кнопку Clear All (Удалить все).

Внимание! Выбор кнопки Clear All (Удалить все) приводит к удалению всех записей в журнале вызовов.

Чтобы выполнить вызов контакта из журнала вызовов:

- Нажмите кнопку Dial (Набрать), ассоциированную с требуемой записью в журнале вызовов.

  - Network Time Configuration (Настройка времени)

Рисунок 4.11-1 Настройка времени

На странице Network Time (Настройка времени) можно настроить конфигурацию времени и автоматический переход на летнее время. На данной странице могут быть установлены следующие параметры:

Network Time Configuration (Настройка времени)

  - SNTP Server Address (Адрес сервера SNTP): IP-адрес или полное символьное имя сервера точного времени SNTP (Simple Network Time Protocol).

  - Time Zone (Часовой пояс): Определяет часовой пояс.

  - DST Usage (Использование летнего времени): Включает или выключает автоматический переход на летнее время.

- В разделе Time Format (Формат отображения времени) устанавливает один из форматов отображения времени на дисплее телефона: 12-часовой или 24-часовой.

- В разделе Date Format (Формат даты) с помощью переключателя устанавливается формат отображения даты на дисплее телефона. Кроме того, может быть установлен пользовательский формат отображения даты. Для этого в текстовое поле Format необходимо ввести требуемый формат отображения даты, используя символы, которые отображаются в ниже следующем текстовом поле.

- DST Configuration (Настройка перехода на летнее время)

В разделе DST Configuration (Настройка перехода на летнее время) устанавливаются параметры автоматического перехода на летнее время. Даты начала и окончания действия летнего времени могут быть заданы в североамериканском формате Месяц/Неделя/День/Время.

Для синхронизации времени по протоколу NTP могут быть использованы следующие SNTP-серверы:

- ntp.nasa.gov

- clock.via.net

- tick.ucla.edu

Для изменения параметров на странице Network Time (Настройка времени) выберите нужный параметр и введите новые значения в текстовые поля или выберите значения из выпадающих меню. По завершении выбора загрузите новые значения в память IP-телефона.

  - Upgrade Configuration (Обновление конфигурации)

Рисунок 4.12-1 Обновление конфигурации

На странице Upgrade Configuration (Обновление конфигурации) в верхней части, в разделе Upgrade Result (Результаты обновлений) отображаются результаты последних сеансов обновления. Сообщения о результатах обновления определены в Приложении C. В журнале отображаются любые ошибки, которые могут произойти во время загрузки файла конфигурации. Кроме того, могут быть изменены следующие параметры:

Upgrade Configuration (Обновление конфигурации)

  - TFTP/HTTPS: Устанавливает тип протокола для выполнения загрузки с сервера, на котором хранятся конфигурационные файлы и файлы обновлений программного обеспечения.

  - TFTP Server Address: Здесь задается IP-адрес или полное символьное имя сервера TFTP, на котором находятся конфигурационные файлы и файлы обновлений программного обеспечения. Если в настройках включен флажок “Received by DHCP on boot” (Автоматическое получение параметров по DHCP при загрузке), IP-телефон будет использовать только значения адреса сервера TFTP, полученные от сервера DHCP в параметрах 66 или 150.

  - HTTPS URL: Единый указатель сетевого ресурса (локатор URL) для сервера HTTP/HTTPS, на котором находятся конфигурационные файлы и файлы обновлений программного обеспечения. Если в настройках включен флажок “Received by DHCP on boot” (Автоматическое получение параметров по DHCP при загрузке), IP-телефон автоматически настроит тип сервера подготовки (Provisioning) и будет использовать только значение локатора URL для сервера HTTP/HTTPS, полученные от сервера DHCP в параметре 160.

  - ID (Идентификатор): Имя учетной записи пользователя, которое назначается для аутентификации HTTPS.

  - Password (Пароль): Пароль учетной записи пользователя, который назначается для аутентификации HTTPS.

  - MAC Cfg. Format (Формат настройки MAC-адреса): определяет формат имени конфигурационного файла MAC; Строка “$MAC” заменяется на MAC-адрес телефона и должна включаться в имя конфигурационного файла, который хранится на сервере автоматической подготовки.

  - File to Upgrade: Определяет имена файлов (конфигурационных и обновления ПО) для выполнения автоматической загрузки этих файлов после перезапуска системы.

  - Smart Upgrade: Определяет периодичность проверки новых версий файлов на сервере автоматической подготовки (provisioning). Существует два метода: первый - проверка обновлений через определенный интервал, задаваемый в часах, второй - ежедневная проверка обновлений в заранее заданное время. Включите флажок “Use Smart Upgrade” (Использовать проверку наличия обновлений), выберите метод проверки и введите требуемый интервал для проверки наличия обновлений на сервере.

Если во время процедуры проверки обновлений IP-телефон наличие новой версии программного обеспечения, то он либо выполняет загрузку новой версии ПО или файлов, либо ожидал от пользователя подтверждения загрузки. Для того, чтобы телефон всегда ожидал от пользователя подтверждения загрузки, необходимо включить флажок “if discovered, confirm downloading” (Подтверждать загрузку при обнаружении новых версий) в нижней части раздела Upgrade Configuration.

Для изменения параметров обновления конфигурации:

- Выберите параметр и введите новое значение или измените состояние флажка.

- По окончании редактирования нажмите кнопку Change (Изменить) для сохранения изменений.

|  | Если включен флажок “Received by DHCP on boot” (Автоматическое получение параметров по DHCP при загрузке), то адреса серверов, соответственно, введенные в поля адреса TFTP Server Address или HTTP URL игнорируются. При перезагрузке телефона будет использована информация, полученная с сервера DHCP. |
| --- | --- |
|  | При настройке типа сервера автоматической подготовки необходимо выбрать один из серверов (TFTP или HTTPS) с помощью переключателя. Если ни один из серверов не был выбран, загрузка обновлений отключается. |
|  | Изменения параметров загрузки обновлений требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |

  - QoS Configuration (Конфигурация QoS)

Рисунок 4.13-1 Конфигурация QoS

Diffserv Configuration (Конфигурация DiffServ)

На странице настройки QoS Configuration (Конфигурация QoS) настраиваются параметры DiffServ Code Point (DSCP) и виртуальных сетей VLAN. Параметры Diffserv и VLAN применяются для настройки приоритета при передаче голосовых пакетов по IP-сетям.

На уровне кадров Ethernet (на канальном уровне модели OSI) требуемый уровень обслуживания обычно устанавливается включением для кадра поля Tag (приоритезация на основе меток IEEE 802p/Q). Поскольку IP-протокол работает в сетях WAN, где на канальном уровне далеко не всегда используется Ethernet, в заголовке IP-пакета было предусмотрено специальное поле ToS, на основании значения которого принимается решение об уровне обслуживания. В настоящее время для маркировки IP-пакетов в соответствии с уровнем обслуживания используется протокол DiffServ. 6-битное поле ToS в заголовке IP-пакета устанавливается в одно из 64-х значений приоритета в диапазоне 0~63. Пакеты высшего приоритета имеют преимущество при маршрутизации или при постановке в очередь (и извлечении из нее) в случае заторов при коммутации на сетевом уровне модели OSI.

Как правило, современные маршрутизаторы корректно обрабатывают теги DiffServ, предоставляя при коммутации преимущество пакетам с более высоким приоритетом. Однако, при существенном объеме высокоприоритетной информации другие пакеты могут теряться. С другой стороны, при маркировке пакетов несколькими возможными уровнями вероятных потерь, пакеты с наивысшим приоритетом первыми отбрасываются в случае больших задержек, что может привести к чрезмерной потере пакетов и плохому качеству звука. Таким образом, рекомендуется для голосовых пакетов всегда выбирать среднее значение приоритета DiffServ.

IEEE 802.1Q (Приоритезация на основе меток)

Использование меток VLAN предусмотрено стандартом IEEE 802.11p/Q (Приоритезация на основе меток) для установления требуемого уровня обслуживания для кадров Ethernet. Пакеты, которые IP-телефон отправляет по своим портам LAN и PC, имеют различные метки VLAN. После назначения меток VLAN на портах принимаются только пакеты, имеющие метку соответствующей виртуальной сети VLAN. Для корректной работы системы на основе меток VLAN необходимо правильно настроить параметры портов LAN и PC.

Jitter Buffer Configuration (Конфигурация jitter-буфера)

Самая главная проблема IP-телефонии - потеря пакетов при передаче в сети. В случае потери пакетов теряется часть медийной информации, что вызывает разрывы голоса. Скорость доставки RTP пакетов в IP сетях постоянно меняется в зависимости от загрузки IP тракта. Это называется jitter (дрожание). Для компенсации неравномерной скорости поступления пакетов на приемной стороне создают временное хранилище пакетов, или так называемый jitter buffer. Задача jitter-буфера заключается в том, чтобы собрать поступающие пакеты в правильном порядке в соответствии с временными метками и выдавать их кодеку с правильными интервалами и правильном порядке.

Размер jitter-буфера приемное VOIP устройство рассчитывает в процессе работы, либо принудительно задается в настройках. С одной стороны он не может быть слишком большой, чтобы не увеличивать транспортную задержку. С другой стороны, маленький размер буфера вызывает потери пакетов при изменениях времени задержки в IP-сети. Отсюда и происходит одно из главных противоречий, между интернет провайдерами и пользователями IP телефонии. С точки зрения провайдера, все пакеты доставлены абоненту, то есть, потерь нет. С точки зрения VOIP устройства, разница во времени между приходом пакетов значительно превышает jitter-буфер. Поэтому фактически потери есть. На практике потеря более 1% вызывает определенные неприятные ощущения. При потерях больше 2% разговор затруднен. При значениях больше 4% разговор уже практически невозможен.

В данной настройке могут задаваться минимальная, нормальная и максимальная задержка ожидания. Обратите внимание, что большие значения могут задержать обработку голосовых пакетов, меньшие значения могут привести к более существенным потерям пакетов, но к большей скорости обработки голосовых пакетов.

Для изменения параметров конфигурации QoS:

- Выберите требуемый параметр, введите новое значение вручную или выберите значение из выпадающего меню.

- По окончании настройки нажмите кнопку Change (Изменить), чтобы загрузить новые значения в память IP-телефона.

|  | Изменения параметров конфигурации QoS требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

  - Load Default (Возврат к заводским настройкам)

Рисунок 4.14-1 Возврат к заводским настройкам по умолчанию

Страница Load Default (Возврат к заводским настройкам по умолчанию) позволяет выполнять сброс всех настроек IP-телефона и возврат к заводским значениям по умолчанию. За более подробной информацией обратитесь к Приложению A.

Для сброса конфигурации IP-телефона к заводским значениям по умолчанию:

- Нажмите кнопку Load (Загрузить) и подтвердите выполнение операции.

- IP-телефон загружает заводскую конфигурацию по умолчанию и выполняет перезагрузку.

  - Reboot (Перезагрузка)

Рисунок 4.15-1 Перезагрузка

Страница Reboot (Перезагрузка) используется для ручной перезагрузки IP-телефона.

Для перезагрузки IP-телефона:

- Нажмите кнопку Reboot (Перезагрузка).

- После выполнения обновления параметров IP-телефон сохраняет и загружает изменения конфигурации в активную память и выполняет автоматическую перезагрузку с использованием обновленной конфигурации.

- Поиск неисправностей

  - Информация

Телефонный аппарат IP8802/8802A предоставляет средства для быстрого просмотра параметров сети (IP-адрес, адрес шлюза по умолчанию и маска подсети), IP-адресов серверов (сервер обработки вызовов, TFTP-сервер, NTP-сервер), а также результаты последней попытки загрузки файлов обновлений.

- Нажмите кнопку Settings (Настройка).

- Наберите 8 или при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз переместите курсор к пункту меню 8.Information (Информация), а затем нажмите кнопку OK.

- Нажимайте клавишу навигации Вниз для просмотра следующей страницы информации.

Телефон может отображать служебную информацию о самой последней попытке загрузки обновлений. Для получения более подробной информации и списка служебных сообщений обратитесь к Приложению C.

- Нажмите кнопку Settings (Настройка) для выхода из меню.

  - Руководство по устранению неисправностей

Таблица 5.2-1 Устранение неисправностей

| Симптом | Корректирующее действие |
| --- | --- |
| Нет изображения на ЖК-дисплее | 1. Включите электропитание 2. Подключите исправный адаптер электропитания 3. При использовании дистанционного электропитания PoE проверьте подачу электропитания по кабелю локальной сети |
| При поднятой трубке отсутствует сигнал готовности (гудок) | 1. Убедитесь, что к порту LAN правильно подключен кабель 2. Убедитесь, что IP-адрес сервера обработки вызовов является правильным. |
| Телефон более 2 минут непрерывно отображает сообщение "DHCP Searching" | DHCP-сервер не отвечает. 1. Проверьте, работает ли в локальной сети DHCP-сервер. 2. Проверьте настройки виртуальной сети VLAN. Для выхода из режима поиска DHCP-сервера три раза нажмите кнопку Settings (Настройка), телефон завершить автоматическую настройку сети и вернется в свободное состояние. |
| Ошибка настройки сети | 1. Режим сетевой адресации: DHCP Убедитесь, что выбран режим сетевой адресации DHCP. Убедитесь в том, кабель локальной сети надежно подключен к порту LAN IP-телефона и к сети (коммутатору или маршрутизатору). Убедитесь, что исправны соответствующие сетевые порты, маршрутизаторы и коммутаторы. Убедитесь, в локальной сети правильно работает DHCP-сервер. 2. Режим сетевой адресации: Статический Убедитесь, что выбран статический режим сетевой адресации. Если вы ввели IP-адрес с помощью конфигурационного меню на дисплее телефона, убедитесь, что вы перезагрузили свой IP-телефон. |
| При попытке сделать вызов нет звука | 1. Проверьте все кабели и соединения. 2. Убедитесь, что IP-адрес сервера обработки вызовов является правильным. |
| При попытке перезагрузиться или обновить программное обеспечение IP-телефон блокируется. | Блокировка IP-телефона может быть вызвана транспортировки во время обновления программного обеспечения. Чтобы устранить эту проблему: 1. Отключите питание IP-телефона. 2. Повторно включите питание IP-телефона, при этом нажмите и удерживайте клавишу навигации Вверх и кнопку с цифрой 2. 3. Отпустите кнопку, когда погаснет индикаторная лампа Message (Сообщение). 4. На дисплее отобразится экран BootC, последовательно введите цифры 1, 2, 3 и 4. 5. Следуйте инструкциям по настройке параметров IP-протокола для IP-телефона. 6 После отображения на дисплее системного приглашения "Server?" введите адрес TFTP-сервера, с которого IP-телефон может загрузить прошивку BootC. Проверьте правильность введенной информации и нажмите кнопку ОК. IP-телефон перезагрузится и вернется к нормальной работе. |

Приложение A. Заводская конфигурация по умолчанию

Параметры заводской конфигурации по умолчанию представляют собой параметры конфигурации, которые устанавливаются на заводе. В нижеследующей Таблице A-1 приведены значения по умолчанию для настраиваемых параметров.

Таблица A-1 Заводские значения параметров по умолчанию

| Название раздела конфигурации | Параметр / Поле | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| [LAN] | Network mode (Режим сетевой адресации) | DHCP |
|  | IP address (IP-адрес) | 192.168.1.1 |
|  | Subnet mask (Маска подсети) | 255.255.255.0 |
|  | Default gateway (Шлюз по умолчанию) | 192.168.1.254 |
|  | Primary DNS address (Primary DNS Address) | 0.0.0.0 |
|  | Secondary DNS address (Secondary DNS Address) | 0.0.0.0 |
|  | TFTP server address (Адрес сервера TFTP) | Не назначено |
|  | ToS (Type of Service)* ToS (Тип обслуживания) | 0 |
|  | PC port VLAN priority (Приоритет VLAN для порта PC) | 3 |
|  | PC port VLAN ID (Метка VLAN для порта PC) | 0 |
|  | LAN port VLAN priority (Приоритет VLAN для порта LAN) | 5 |
|  | LAN port VLAN ID (Метка VLAN для порта LAN) | 0 |
| [VOIP] | Call server address line 1 (Адрес сервера обработки вызовов для линии 1) | 0.0.0.0 |
|  | Proxy port line 1 (Порт прокси-сервера для линии 1) | 5060 |
|  | Display name line 1 (Отображение имени для линии 1) | Не назначено |
|  | Name line 1 (Имя для линии 1) | Не назначено |
|  | Auth. user name line 1 (Учетная запись пользователя для линии 1) | Не назначено |
|  | Auth. password line 1 (Пароль учетной записи пользователя для линии 1) | Не назначено |
|  | Delayed ring for line 1* (Задержка подачи уведомления о входящем вызове (звонка) для линии 1) | 0 с |
|  | Outbound proxy address (Адрес исходящего прокси-сервера) | Не назначено |
|  | Outbound proxy port (Порт исходящего прокси-сервера) | 5060 |
|  | Backup proxy address (Адрес резервного исходящего прокси-сервера) | Не назначено |
|  | Backup proxy port (Порт резервного исходящего прокси-сервера) | 5060 |
|  | Domain (Домен) | Не назначено |
|  | Start RTP port (Стартовый RTP-порт) | 23000 |
|  | VMS address (Адрес сервера голосовой почты) | Не назначено |
|  | PRACK Mode** (Режим SIP PRACK) | Отключено |
|  | User name (Имя пользователя) | Не назначено |
|  | Replaces header** (Замена заголовка SIP) | Включено |
|  | Local UDP port* (Локальный UDP-порт) | 5060 |
|  | Local TCP port* (Локальный TCP-порт) | 5060 |
|  | Local TLS port* (Локальный TLS-порт) | 5061 |
|  | TCP port* (Порт TCP) | 5060 |
|  | TLS port* (Порт TLS) | 5061 |
|  | Transport Mode* (Транспортный протокол) | UDP |
|  | TLS Crypto Suite* (Пакет шифрования TLS Crypto) | AES_CM_128_HMAC_SHA1_80/ ARIA_CM_128_HMAC_SHA1_80 |
|  | SRTP Crypto Suite* (Пакет шифрования SRTP Crypto) | AES_CM_128_HMAC_SHA1_80/ ARIA_CM_128_HMAC_SHA1_80/ ARIA_CM_192_HMAC_SHA1_80 |
|  | SRTP* (Использование SRTP) | Отключено |
|  | Register expires* (Таймер регистрации) | 3600 с |
|  | SIP session timer** (Таймер сессии SIP) | 0 |
|  | SIP T1 timer** (Таймер SIP T1) | 500 мс |
|  | SIP T2 timer** (Таймер SIP T2) | 4000 мс |
|  | Preferred codec* (Предпочитаемый кодек) | G729/PCMU/PCMA |
|  | De-register* (Отмена регистрации) | Включено |
| [DSP] | Handsfree gain (Коэффициент усиления устройства громкой связи (спикерфона)) | 6 |
|  | Handset gain (Коэффициент усиления трубки) | 6 |
|  | Ring volume (Громкость сигнала вызова (звонка)) | 6 |
|  | LCD Contrast (Контрастность ЖК-дисплея) | 4 |
|  | Ringer off (Отключение сигнала вызова) | Звонок включен |
|  | VAD** | OFF |
|  | Frame duration* (Длительность кадра) | 20 |
|  | DTMF relay* (Ретрансляция DTMF) | По договоренности |
|  | DTMF payload* (Полезная нагрузка DTMF) | 101 |
|  | DTMF duration** (Длительность сигналов DTMF) | 120 мс |
|  | Default Ring (Звонковый сигнал по умолчанию) | Звонковый сигнал 1 |
|  | Trunk ring (Звонковый сигнал для вызовов по соединительной линии) | Звонковый сигнал по умолчанию |
|  | Key tone (Тональные сигналы клавиш) | Включено |
|  | Undefined cadence (0)** (Неопределенная модуляция) | 2000, 4000, 0, 0, 0, 0 |
|  | External call cadence (1)** (Модуляция для внешних вызовов) | 800, 400, 800, 4000, 0, 0 |
|  | Group call cadence (2)** (Модуляция для групповых вызовов) | 400, 200, 400, 200, 800, 4000 |
|  | Internal call cadence (3)** (Модуляция для внутренних вызовов) | 300, 200, 1000, 200, 300, 4000 |
|  | ACD call cadence (4)** (Модуляция для вызовов в группу ACD) | 500, 0, 0, 0, 0, 0 |
|  | Priority call cadence (5)** (Модуляция для приоритетных вызовов) | 1500 4500 0 0 0 0 0 0 |
|  | Emergency call cadence (6)** (Модуляция для экстренных вызовов) | 1500 500 1500 2500 0 0 0 0 |
|  | Community-1 call cadence (7)** (Модуляция для вызовов сообщества 1) | 1500 500 500 3500 0 0 |
|  | Community-2 call cadence (8)** (Модуляция для вызовов сообщества 2) | 1500 500 500 500 500 2500 0 0 |
|  | Community-3 call cadence (9)** (Модуляция для вызовов сообщества 3) | 1500 500 500 500 1000 2500 0 0 |
|  | Community-4 call cadence (10)** (Модуляция для вызовов сообщества 4) | 500 500 500 500 500 500 500 2500 |
|  | Auto answer call cadence (11)** (Модуляция для автоматического ответа на вызов) | 500 500 500 500 2500 3500 0 0 |
|  | Jitter buffer, (min, max, nom.)* (Jitter-буфер) | 30, 60, 120 мс |
| [FWRD] | Call forward (Автоматическая переадресация вызовов) | Не назначено |
| [DIAL] | Dial mode (Режим набора номера) | Номер |
|  | Dial plan pause timer** (Таймер паузы обработки исходящего набора) | 3 с |
|  | Inter-digit timer** (Межцифровой таймер) | 6 с |
| [SYSTEM] | Language (Язык отображения информации на ЖК-дисплее) | Английский |
|  | Lock outgoing call (Блокировка исходящих вызовов) | Отключено |
|  | Speed Number (Сокращенный набор номера) | Включено |
|  | Web server** (Web-сервер) | Включено |
|  | telnet_server** (Сервер telnet) | Включено |
|  | Phone password (Пароль пользователя телефона) | Не назначено |
|  | Function download_flag* (Функция "флаг загрузки") | Включено |
|  | Function onetouch_pickup* (Функция "ответ одним нажатием") | Включено |
|  | Function dnd* (Функция "Не беспокоить") | Включено |
|  | Web Manger login name* (Имя пользователя сервиса Web Manager) | private |
|  | Web Manger login password* (Пароль сервиса Web Manager) | lip |
|  | Line Lock Out (Блокировка соединительной линии) | Включено |
|  | Line Lock Out Time (Таймер блокировки соединительной линии) | 30 с |
| [NETTIME] | NTP server address (Адрес сервера NTP) | Не назначено |
|  | Synchronization Interval** (Интервал синхронизации) | 24 ч |
|  | Time Zone (Часовой пояс) | GMT+00:00 |
|  | DST enable (Автоматический переход на летнее время) | OFF |
|  | DST start configuration* (Настройка начала действия летнего времени) | 2-я неделя марта, в воскресенье в 2 часа ночи |
|  | DST end configuration* (Настройка окончания действия летнего времени) | 1-я неделя ноября, в воскресенье в 2 часа ночи |
|  | Time format (Формат отображения времени) | 24-часовой |
|  | Date format (Формат отображения даты) | ДД Мес (21 Feb) |
| [PROVISION] | Provisioning type (Тип автоматической подготовки (Provisioning)) | TFTP |
|  | DHCP option 66/150 (Использование параметров DHCP 66 и 150) | Включено |
|  | HTTPS URL | Не назначено |
|  | HTTPS URL DHCP option (Номер параметра DHCP при использовании HTTPS URL) | 160 |
|  | Use TFTP DHCP option* (Использование DHCP для настройки адреса сервера TFTP) | Включено |
|  | Use HTTP/S DHCP option* (Использование DHCP для настройки адреса сервера HTTPS) | Включено |
|  | ID | Не назначено |
|  | Пароль | Не назначено |
|  | Phone specific file name* (Имя файла, связанное с конкретным телефоном) | $MAC |
|  | Smart upgrade* (Интеллектуальное обновление) | Обновление ежедневно в полночь |
|  | S/W download flag (Флаг загрузки ПО) | Включено |
|  | Config download flag (Флаг загрузки конфигурационных файлов) | Включено |
|  | Dhcp lease duration (Требуемый срок аренды DHCP) | 3600 с |
| [PROG] | Flex Buttons (Программируемые кнопки) | Не назначено |
| [CALL] | Caller ID block (Блокировка идентификатора вызывающего абонента) | Отключено |
|  | Anonymous caller ID block (Блокировка анонимного идентификатора вызывающего абонента) | Отключено |
|  | Call waiting (Ожидающий вызов) | Включено |
|  | Call waiting tone (Тональный сигнал уведомления об ожидающем вызове) | Включено |
|  | Call hold ringback tone (Тональный сигнал удержания вызова) | Включено |
|  | Message waiting tone (Тональный сигнал уведомления о поступивших сообщениях) | Включено |
|  | Auto answer (Автоматический ответ) | Отключено |
|  | Forwarding condition* (Условие автоматической переадресации) | OFF |
|  | Forwarding address* (Пункт назначения для автоматической переадресации) | Не назначено |
|  | Direct call* (Сервис "Горячая / Теплая линия") | Отключено |
|  | Direct call number* (Номер вызова для сервиса "Горячая линия") | Не назначено |
|  | Direct call timer* (Таймер "теплой линии") | 5 с |

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Параметры, отмеченные звездочкой, не могут быть изменены при помощи конфигурационного меню на дисплее телефона.

Параметры, отмеченные двойной звездочкой, могут быть изменены только при загрузке конфигурационного файла.

Приложение B. Технические характеристики телефона IP8802/8802A

В Таблице B-1 представлены основные технические характеристики IP-телефона IP8802/8802A.

Таблица B-1 Технические характеристики телефона IP8802/8802A

| Параметр | Технические характеристики телефона IP8802/8802A |
| --- | --- |
| Сетевой интерфейс (LAN) | RJ-45 IEEE 802.3 Ethernet/Fast Ethernet |
| Интерфейс (PC) | RJ-45 IEEE 802.3 Ethernet/Fast Ethernet |
| Электропитание | Дистанционное питание PoE IEEE 802.3af (IP8802) или адаптер питания переменного тока |
| Светодиодная индикация | Светодиодный индикатор Message (Сообщение) |
| ЖК-дисплей | Графический дисплей 128 x 32 пикселей |
| Физические размеры (В х Ш х Г) | 19.5см х 19.5см х 11.2cm |
| Вес | 0,64 кг |
| Адаптер электропитания | Выход: 48В, 0,3 А (макс.) Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц. |
| Рабочая температура | 0 - 50o C |
| Температура хранения | -20 - 60o C |
| Рабочая влажность воздуха | 0~85 % без образования конденсата |
| Аудио | Система подавления эха и активного обнаружения голоса (Voice Active Detection) |
| Кодеки | G.711, G.729a/b |

Приложение C. Сообщения загрузки программного обеспечения, отображаемые на дисплее

В Таблице C-1 представлены варианты сообщений, которые могут отображаться на дисплее телефона в качестве информации о самой последней попытке обновления программного обеспечения телефона.

Таблица C-1 Сообщения загрузки ПО, отображаемые на дисплее

| Сообщение | Описание |
| --- | --- |
| LOAD FLAG OFF | Флаг загрузки отключен |
| NULL SERVER ADDR | Адрес сервера загрузки TFTP/HTTPS установлен в 0.0.0.0 |
| VER FILE XFER ERR | Загрузка новой версии программного обеспечения завершилась неудачно Проверьте настройки соединения с сервером TFTP/HTTPS |
| IMAGE XFER ERR |  |
| VER FILE NOT FOUND | Требуемая версия файла загрузки отсутствует на сервере TFTP/HTTPS |
| VER STRING ERR | Файл загрузки имеет ошибочный формат |
| IMAGE NOT FOUND | Требуемый файл образа ПО отсутствует на сервере TFTP/HTTPS |
| IMAGE SIZE ERR | Размер файла образа ПО равен нулю или больше максимально установленного размера |
| INVALID ID OR PW | Неправильный логин или пароль учетной записи для аутентификации на сервере загрузки |
| NEW VERSION LOADED | Программное обеспечение успешно загружено |
| UPDATE NOT NEEDED | Обновление не требуется, загружена последняя версия ПО |

В Таблице C-2 представлены варианты сообщений, которые могут отображаться на дисплее телефона в качестве информации о самой последней попытке обновления конфигурационных файлов.

Таблица C-1 Сообщения загрузки файлов, отображаемые на дисплее

| Сообщение | Описание |
| --- | --- |
| LOAD FLAG OFF | Отключен флаг загрузки (см. Раздел 4.12) |
| NO SERVER ADDR | Адрес сервера загрузки TFTP/HTTPS установлен в 0.0.0.0 |
| CFG XFER ERR | Загрузка конфигурационных файлов завершилась неудачно. Проверьте настройки соединения с сервером TFTP/HTTPS |
| FILE SIZE ERR | Размер конфигурационного файла равен нулю, или произошла ошибка при загрузке конфигурационного файла |
| FILE NOT FOUND | Требуемая версия файла отсутствует на сервере TFTP/HTTPS |
| PARAMETER ERR | Конфигурационный файл содержит ошибочные значения; значения параметров автоматически были возвращены к предыдущему состоянию |
| INVALID ID OR PW | Неправильный логин или пароль учетной записи для аутентификации на сервере загрузки |
| DOWNLOAD OK | Загрузка конфигурационных файлов завершилась успешно |

Приложение D. Использование конфигурационных файлов

Во время процедуры автоматической подготовки (provisioning) с использованием конфигурационных файлов, когда включен флаг загрузки (см. Раздел 4.12), IP-телефон выполняет попытку загрузить с сервера TFTP или HTTPS глобальный конфигурационный файл, содержащий общие настройки, и пользовательский конфигурационный файл, содержащий настройки для конкретного телефона. Глобальный конфигурационный файл “sysconf_8802_sip.cfg”, как правило, содержит настройки параметров, применяемые для всех телефонов, которые подключаются к одному и тому же серверу обработки вызовов. Режим сетевой адресации, выбор сервера автоматической подготовки (provisioning), режим автоматического перехода на летнее время являются глобальными параметрами.

В имени конфигурационного файла, применяемого для конкретного телефонного аппарата, используется MAC-адрес этого телефона, например 00405a123477. Даже если в качестве источника загрузки используется сервер HTTPS Provisioning, необходимо включить в имя файла строку, соответствующую MAC-адресу телефонного аппарата. Параметры, специфические для каждого конкретного телефона, имеют приоритет перед параметрами, полученными из глобального конфигурационного файла.

В каждом из конфигурационных файлов можно настроить все параметры телефона. Разница заключается в том, что параметры, специфические для конкретного телефона (полученные из соответствующего файла), имеют приоритет над глобальными параметрами. Каждый конфигурационный файл представляет собой ASCII-файл, содержащий строковые поля параметров, сгруппированные по разделам, см. Таблицу D-1. Значения параметров конфигурации задаются в соответствующих строковых полях.

Если в каком-либо поле конфигурационного файла не установлено значение параметра, то при загрузке файла будет использовано заводское значение этого параметра по умолчанию. Если поле параметра помечено звездочкой в Таблице D-1, будет активирован флаг перезагрузки, и по завершении применения новых параметров телефон будет перезагружен. Первая строка конфигурационного файла (глобального или специфичного для конкретного телефона) должна содержать строку “configuration information”, как показано на рисунке D-1.

IP-телефон поддерживает SSL и позволяет назначить имя пользователя и пароль для аутентификации HTTPS при доступе к файлам конфигурации.

В режиме автоматической настройки сетевой адресации с помощью DHCP настройки IP-протокола, полученные от сервера DHCP, имеют приоритет перед параметрами, переданными в глобальном конфигурационном файле sysconf_8802_sip.cfg и файле, специфичном для конкретного телефонного аппарата.

В приведенной ниже Таблице D-1 показаны параметры конфигурации, сгруппированные по разделам и содержащие подробные описания. В Таблице D-2 приведены возможные значения для выбора часового пояса. На рисунке D-1 представлен пустой конфигурационный файл. Заполняйте поле только в том случае, если вам необходимо задать для этого поля значение, отличное от заводского значения по умолчанию. Если поле удалено из конфигурационного файла или закомментировано, при перезагрузке телефон использует записанное в памяти значение данного параметра. Удаление неиспользуемых строк параметров уменьшает размер конфигурационного файла и, тем самым, способствует уменьшению сетевого трафика в процессе загрузки конфигурационного файла с сервера.

Таблица D-1 Параметры конфигурации

| Раздел | Название поля |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN | network_mode |  | Устанавливает режим сетевой адресации: DHCP или статическая адресация. В режиме статической адресации параметры IP-протокола устанавливаются вручную. В режиме DHCP IP-телефон запрашивает с локального сервера DHCP следующие параметры: Параметр #1: Маска подсети Параметр #2: Смещение местного времени в секундах относительно времени по Гринвичу (GMT) Параметр #3: IP-адрес шлюза по умолчанию Параметр #4: IP-адрес первичного сервера DNS Параметр #5: IP-адрес сервера SNTP Параметр #50: IP-адрес телефона Параметр #66: Полное символьное имя (FQDN) сервера TFTP Параметр #150: IP-адрес сервера TFTP. Если данный параметр установлен, то он имеет приоритет над параметром #66 Параметр #160: Единый указатель сетевого ресурса (локатор URL) для сервера автоматической подготовки (HTTPS Provisioning). Если этот параметр установлен, то он имеет приоритет над параметрами #66 и #150. Допустимые значения параметра: static и dhcp. Значение по умолчанию: dhcp |
|  | ipAddress |  | IP-адрес телефона В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес. Значение по умолчанию: 192.168.1.1 |
|  | defaultGateway |  | IP-адрес шлюза по умолчанию. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес. Значение по умолчанию: 192.168.1.254 |
|  | subnetMask |  | Маска подсети. В данном поле должно быть введено правильное значение маски подсети. Значение по умолчанию: 255.255.255.0 |
|  | dns1_address |  | IP-адрес первичного сервера DNS. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес. Значение по умолчанию: не задано |
|  | dns2_address |  | IP-адрес вторичного (дополнительного) сервера DNS. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес. Значение по умолчанию: не задано |
|  | domain_name |  | Не используется |
|  | tftp_server_address |  | Определяет IP-адрес или локатор URL для сервера TFTP. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес или полное символьное имя (FQDN). Значение по умолчанию: не задано |
|  | tos |  | Устанавливает значение приоритета ToS (Type of Service) для голосовых пакетов SIP. Действительные значения: от 00 до FF (Hex). Значение по умолчанию: 0 |
|  | pc_802_priority |  | Определяет значение приоритета IEEE 802.1 для кадров Ethernet для порта PC IP-телефона. Действительные значения: от 0 до 7. Значение по умолчанию: 3 |
|  | phone_802_priority |  | Определяет значение приоритета IEEE 802.1 для кадров Ethernet для голосового порта LAN IP-телефона. Действительные значения: от 0 до 7. Значение по умолчанию: 5 |
|  | pc_vlan_id |  | Определяет уникальный идентификатор (метку VLAN) для порта PC. Нулевое значение данного параметра отключает использование сети VLAN для данного порта. Действительные значения: от 0 до 4094. Значение по умолчанию: 0 (отключено) |
|  | phone_vlan_id |  | Определяет уникальный идентификатор (метку VLAN) для голосового порта LAN. Нулевое значение данного параметра отключает использование сети VLAN для данного порта. Действительные значения: от 0 до 4094. Значение по умолчанию: 0 (отключено) |
| NETTIME | sntp_server_address |  | Назначает IP-адрес или полное символьное имя (FQDN) NTP-сервера для синхронизации времени. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес или полное символьное имя (FQDN). Значение по умолчанию: не задано |
|  | interval |  | Задает интервал синхронизации времени с сервером NTP. Действительные значения: от 0 до 120 часов Значение по умолчанию: 1 |
|  | timezone |  | Задает часовой пояс. Значение по умолчанию: GMT+00:00, время по Гринвичу |
|  | time_format |  | Устанавливает формат отображения времени. Действительные значения: 0 (выключено), 1 (12-часовой формат), 3 (24-часовой формат). Значение по умолчанию: 2 |
|  | date_format |  | Устанавливает формат отображения даты. Действительные значения: ММ: два символа месяца; М: один символ месяца; DD: два символа дня; D: один символ дня; YYYY: четыре цифры года; YY: две цифры года; m: сокращенное обозначение месяца из трех символов; d: день недели; а также разделители: '/', ',', '-'. |
|  | dst_auto_adjust |  | Включает режим автоматического перехода на летнее время. Действительные значения: 0 (выключено) или 1 (включено). Значение по умолчанию: 0 |
|  | dst_start_month |  | Устанавливает месяц начала действия летнего времени Действительные значения: от 1 до 12, с января (1) по декабрь (12). Значение по умолчанию: 3 |
|  | dst_start_day_of_week |  | Устанавливает день недели начала действия летнего времени Действительные значения: от 1 до 7, с воскресенья (1) по субботу (7). Значение по умолчанию: 1 |
|  | dst_start_week_of_month |  | Устанавливает порядковый номер недели месяца для начала действия летнего времени Действительные значения: от 1 до 6 и 7. Единица (1) соответствует первой неделе месяца, каждая следующая неделя месяца имеет на единицу больший номер. Семь (7) соответствует последней неделе месяца независимо от того, сколько недель в этом месяце. Значение по умолчанию: 2 |
|  | dst_start_time |  | Устанавливает время начала действия летнего времени Действительные значения: от 0 до 23. Значение по умолчанию: 2 |
|  | dst_stop_month |  | Устанавливает месяц окончания действия летнего времени Действительные значения: от 1 до 12, с января (1) по декабрь (12). Значение по умолчанию: 11 |
|  | dst_stop_day_of_week |  | Устанавливает день недели окончания действия летнего времени Действительные значения: от 1 до 7, с воскресенья (1) по субботу (7). Значение по умолчанию: 1 |
|  | dst_stop_week_of_month |  | Устанавливает порядковый номер недели месяца для окончания действия летнего времени Действительные значения: от 1 до 6 и 7. Единица (1) соответствует первой неделе месяца, каждая следующая неделя месяца имеет на единицу больший номер. Семь (7) соответствует последней неделе месяца независимо от того, сколько недель в этом месяце. Значение по умолчанию: 1 |
|  | dst_stop_time |  | Устанавливает время окончания действия летнего времени Действительные значения: от 0 до 23. Значение по умолчанию: 2 |
| VOIP | outbound_proxy_server |  | Когда данный параметр установлен, строковое значение параметра пересылается во всех исходящих сообщениях SIP вместо параметра linen_proxy_address. Медиа поток не перенаправляется через исходящий прокси-сервер. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес или полное символьное имя (FQDN). Значение по умолчанию: не задано |
|  | outbound_proxy_port |  | Определяет номер порта исходящего прокси-сервера. Действительные значения: от 1024 до 32000. Значение по умолчанию: 5060 |
|  | backup_proxy_server |  | Определяет номер порта резервного прокси-сервера. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес или полное символьное имя (FQDN). Значение по умолчанию: не задано |
|  | backup_proxy_port |  | Определяет номер порта резервного прокси-сервера. Действительные значения: от 1024 до 32000. Значение по умолчанию: 5060 |
|  | message_url |  | Определяет адрес сервера голосовой почты, который может быть задан в виде IP-адреса или телефонного номера. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес или номер телефона. Значение по умолчанию: не задано |
|  | SIP_service_domain |  | Определяет домен SIP. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес или полное символьное имя (FQDN). Значение по умолчанию: не задано |
|  | preferred_codec |  | Определяет приоритет кодеков, используемых на этапе согласования. Действительные значения: g729, pcmu, pcma. Порядок по приоритетам по умолчанию: g729, pcmu, pcma |
|  | rtp_port |  | Определяет номер порта RTP-протокола для голосовых пакетов. Действительные значения: от 16300 до 32700. Значение по умолчанию: 23000. |
|  | outbound_proxy_register |  | Устанавливает использование прокси-сервера для отправки исходящих сообщений SIP. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable |
|  | prack_mode |  | Устанавливает использование сообщений SIP PRACK для обеспечения соответствующего ответа на входящие запросы SIP. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: 0 (отключено) |
|  | user_param |  | Определяет параметр “user=phone” для значений полей To, From, Contact в заголовках служебных сообщений SIP REGISTER. Допустимые значения параметра: enable (включено) и disable (отключено). Значение по умолчанию: disable (отключено) |
|  | replaces_mode |  | Определяет использование заголовка SIP "Replace". Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | local_udp_port |  | Определяет номер локального порта UDP для сообщений SIP. Действительные значения: от 1024 до 32000. Значение по умолчанию: 5060 |
|  | local_tcp_port |  | Определяет номер локального порта TCP для сообщений SIP. Действительные значения: от 1024 до 32000. Значение по умолчанию: 5060 |
|  | local_tls_port |  | Определяет номер локального порта TLS для сообщений SIP. Действительные значения: от 1024 до 32000. Значение по умолчанию: 5061 |
|  | tcp_port |  | Определяет номер порта TCP для сообщений SIP. Действительные значения: от 1024 до 32000. Значение по умолчанию: 5060 |
|  | tls_port |  | Определяет номер порта TLS для сообщений SIP. Действительные значения: от 1024 до 32000. Значение по умолчанию: 5061 |
|  | transport_mode |  | Определяет тип используемого транспортного протокола. Действительные значения: UDP, TCP, TLS. Значение по умолчанию: UDP. |
|  | tls_crypto |  | Определяет порядок применения шифрования в пакете TLS Crypto. Действительные значения: AES_CM_128_HMAC_SHA1_80, AES_CM_128_HMAC_SHA1_32, AES_F8_128_HMAC_SHA1_80, ARIA_CM_128_HMAC_SHA1_80. Порядок применения шифрования по умолчанию: AES_CM_128_HMAC_SHA1_80, ARIA_CM_128_HMAC_SHA1_80. |
|  | srtp_crypto |  | Определяет порядок применения шифрования в пакете SRTP Crypto. Действительные значения: AES_CM_128_HMAC_SHA1_80, AES_CM_128_HMAC_SHA1_32, AES_F8_128_HMAC_SHA1_80, ARIA_CM_128_HMAC_SHA1_80, ARIA_CM_192_HMAC_SHA1_80. Порядок применения шифрования по умолчанию: AES_CM_128_HMAC_SHA1_80, ARIA_CM_128_HMAC_SHA1_80, ARIA_CM_192_HMAC_SHA1_80. |
|  | srtp_use |  | Устанавливает использование протокола SRTP. Допустимые значения параметра: enable (включено) и disable (отключено). Значение по умолчанию: disable (отключено) |
|  | timer_register_expires |  | Определяет значение таймера регистрации в секундах. По истечении заданного значения выполняется повторная регистрация. Заданное здесь значение указывается в поле заголовка Expire регистрационного сообщения SIP. Нулевое значение данного параметра означает отмену регистрации. Действительные значения: от 0 до 6400. Значение по умолчанию: 3600 |
|  | timer_session |  | Определяет значение таймера сеанса в секундах. Действительные значения: от 0 до 640. Значение по умолчанию: 0 |
|  | timer_t1 |  | Определяет нижнее значение времени ретрансляции сообщений SIP в миллисекундах. Действительные значения: от 100 до 640. Значение по умолчанию: 250 |
|  | timer_t2 |  | Определяет верхнее значение времени ретрансляции сообщений SIP в миллисекундах. Действительные значения: от 641 до 6400. Значение по умолчанию: 2000 |
|  | de_register |  | Включает отмену регистрации для каждой соединительной линии перед повторной регистрацией. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | line1_proxy_address |  | Назначает адрес прокси-сервера SIP. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес или полное символьное имя (FQDN). Значение по умолчанию: не задано |
|  | line1_proxy_port |  | Назначает номер порта прокси-сервера SIP. Действительные значения: от 1024 до 32000. Значение по умолчанию: 5060. |
|  | line1_displayname |  | Определяет для данной соединительной линии отображаемое имя, которое будет использоваться в качестве идентификатора вызывающего абонента. Действительное значение: строка длиной до 50 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | line1_name |  | Определяет для данной соединительной линии идентификатор пользователя SIP ID, который часто представляет собой адрес SIP, используемый при регистрации. Укажите в качестве значения данного параметра телефонный номер без дефисов (например, если номер абонента 555-0100, введите 5550100) или символьную строку адреса SIP без имени хоста. Действительное значение: строка длиной до 50 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | line1_authname |  | Определяет имя учетной записи пользователя для аутентификации на прокси-сервере, если прокси-сервер производит проверку подлинности при подключении линии. Данный параметр необходимо задать только в том случае, если для входа на прокси-сервер требуется аутентификация. Действительное значение: строка длиной до 50 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | line1_password |  | Определяет пароль учетной записи пользователя для аутентификации на прокси-сервере, если прокси-сервер производит проверку подлинности при подключении линии. Данный параметр необходимо задать только в том случае, если для входа на прокси-сервер требуется аутентификация. Действительное значение: строка длиной до 50 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | line1_delayed_ring |  | Определяет для соединительной линии задержку подачи сигнала уведомления о поступающем вызове ("звонка"). Значение задержки изменяется от 0 до 10 секунд с шагом в 1 секунду. Действительные значения: от 0 до 10 секунд. Значение по умолчанию: 0. |
| DSP | handsfree |  | Определяет коэффициент усиления для устройства громкой связи (спикерфона). Действительные значения: от 1 до 11. Значение по умолчанию: 6. |
|  | handset |  | Определяет коэффициент усиления для телефонной трубки. Действительные значения: от 1 до 11. Значение по умолчанию: 6. |
|  | ring |  | Определяет коэффициент усиления для звонкового сигнала. Действительные значения: от 1 до 11. Значение по умолчанию: 6. |
|  | lcd |  | Определяет уровень контрастности для ЖК-дисплея. Действительные значения: от 1 до 7. Значение по умолчанию: 4. |
|  | ringer_off |  | Определяет включение и отключение сигнала вызова. Действительные значения: 1 (включено), 0 (выключено). Значение по умолчанию: 1 (включено). |
|  | VAD |  | Устанавливает использование активного обнаружения голоса (VAD, Voice Active Detection). Действительные значения: 1 (включено), 0 (выключено). Значение по умолчанию: 0. |
|  | ring_type |  | Устанавливает тип звонкового сигнала для телефона. Значение типа сигнала можно выбрать в пределах от 1 до 4. Значение по умолчанию: 1. |
|  | alert_ring_type external |  | Устанавливает тип звонкового сигнала для внешних вызовов. Значение типа сигнала можно выбрать в пределах от -1 до 4. • -1: Default ring (Звонковый сигнал по умолчанию) • 0: Звонковый сигнал выключен • 1 ~ 4: Тип звонкового сигнала - от 1 до 4 Значение по умолчанию: -1. |
|  | dtmf_payload |  | Устанавливает тип полезной нагрузки для DTMF в соответствии с RFC 2833. Действительные значения: от 96 до 255. Значение по умолчанию: 101. |
|  | dtmf_duration |  | Устанавливает значение длительности сигналов DTMF (DTMF Duration). Действительные значения: от 50 до 300 мс. Значение по умолчанию: 120. |
|  | cadence0 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение undefined ("неопределенный"). Действительное значение представляет собой последовательность шести чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 2000-4000-0-0-0-0. |
|  | cadence1 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение External Call ("Внешний вызов"). Действительное значение представляет собой последовательность шести чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 800-400-800-4000-0-0. |
|  | cadence2 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Group Call ("Вызов группы"). Действительное значение представляет собой последовательность шести чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 400-200-400-200-800-4000. |
|  | cadence3 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Internal Call ("Внутренний вызов"). Действительное значение представляет собой последовательность шести чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 300-200-1000-200-300-4000. |
|  | cadence4 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение ACD Call ("Вызов группы ACD"). Действительное значение представляет собой последовательность шести чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 500-0-0-0-0-0. |
|  | cadence5 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Priority Call ("Приоритетный вызов"). Действительное значение представляет собой последовательность восьми чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 1500-4500-0-0-0-0-0-0 |
|  | cadence6 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Emergency Call ("Экстренный вызов"). Действительное значение представляет собой последовательность восьми чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 1500-500-1500-2500-0-0-0-0 |
|  | cadence7 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Community-1 Call ("Вызов сообщества 1"). Действительное значение представляет собой последовательность восьми чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 1500-500-500-3500-0-0-0-0 |
|  | cadence8 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Community-2 Call ("Вызов сообщества 2"). Действительное значение представляет собой последовательность восьми чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 1500-500-500-500-500-2500-0-0 |
|  | cadence9 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Community-3 Call ("Вызов сообщества 3"). Действительное значение представляет собой последовательность восьми чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 1500-500-500-500-1000-2000-0-0 |
|  | cadence10 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Community-4 Call ("Вызов сообщества 4"). Действительное значение представляет собой последовательность восьми чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 500 500 500 500 500 500 500 2500 |
|  | cadence11 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Auto Answer Call ("Автоответ на вызов"). Действительное значение представляет собой последовательность восьми чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 500 500 500 500 2500 3500 0 0 |
|  | frame_duration |  | Определяет длительность кадра RTP-протокола в миллисекундах. Действительные значения: от 10 до 100. Значение по умолчанию: 20. |
|  | jitterbuffer_min_delay |  | Определяет минимальный размер jitter-буфера в миллисекундах. Скорость доставки RTP пакетов в IP сетях постоянно меняется в зависимости от загрузки IP тракта. Это называется jitter (дрожание). Для компенсации неравномерной скорости поступления пакетов на приемной стороне создают временное хранилище пакетов, или так называемый jitter buffer. Задача jitter-буфера заключается в том, чтобы собрать поступающие пакеты в правильном порядке в соответствии с временными метками и выдавать их кодеку с правильными интервалами и правильном порядке. Обратите внимание, что большие значения могут задержать обработку голосовых пакетов, меньшие значения могут привести к более существенным потерям пакетов, но к большей скорости обработки голосовых пакетов. Действительные значения: от 0 до 150. Значение по умолчанию: 30. |
|  | jitterbuffer_nom_delay |  | Устанавливает номинальный размер jitter-буфера в миллисекундах. Действительные значения: от 0 до 150. Значение по умолчанию: 60. |
|  | jitterbuffer_max_delay |  | Устанавливает максимальный размер jitter-буфера в миллисекундах. Действительные значения: от 0 до 150. Значение по умолчанию: 120. |
|  | dtmf |  | Устанавливает метод определения полезной нагрузки DTMF в соответствии с RFC 2833. Действительные значения: • inband — Всегда применять внутриполосную генерацию сигналов DTMF. • nego — Выполнять согласование с приемной стороной в соответствии с RFC 2833. • rfc2833 — Всегда применять внеполосную генерацию сигналов DTMF в соответствии с RFC 2833. • info — Всегда применять внеполосную генерацию сигналов DTMF в служебных сообщениях INFO. Значение по умолчанию: nego |
|  | key_tone |  | Управляет подачей тональных сигналов клавиш. Если данный параметр включен, то при нажатии на клавишу телефона воспроизводится тональный сигнал. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable |
| FWRD | condition |  | Устанавливает условия для автоматической переадресации вызовов. Действительные значения: • -1 — Отключает использование автоматической переадресации вызовов. • 0 — Условие автоматической переадресации не определено, пользователь может задать условие переадресации самостоятельно. • 1 — Включает автоматическую переадресацию по неответу. • 2 — Включает автоматическую переадресацию по занятости. • 4 — Включает безусловную автоматическую переадресацию всех входящих вызовов. Значение по умолчанию: 0 (Условие автоматической переадресации не определено) |
|  | forwarding_address |  | Пункт назначения для автоматической переадресации входящих вызовов. Действительное значение: строка длиной до 60 символов. Значение по умолчанию: не задано |
| DIAL | dial_mode |  | Устанавливает режим набора номера. Действительные значения: number (номер телефона, состоящий из цифр), IP Address (IP-адрес), URL (единый указатель сетевого ресурса (локатор URL)). Значение по умолчанию: number |
|  | pause_timer |  | Определяет значение таймера паузы при ожидании ввода дополнительных цифр (для сервиса обработки исходящего набора). Действительные значения: от 1 до 30. Значение по умолчанию: 3. |
|  | inter_digit_timer |  | Устанавливает значение максимально возможной задержки в секундах между вводом двух цифр при наборе номера. Действительные значения: от 1 до 30. Значение по умолчанию: 6. |
|  | digitmap |  | Определяет символьную строку в таблице обработки исходящего набора Действительное значение: строка длиной до 512 символов. Значение по умолчанию: “x.T¦x+#”. |
|  | digitmap_tone |  | Определяет символьную строку в таблице обработки исходящего набора для предоставления дополнительного сигнала готовности линии ("гудка"). Действительное значение: строка длиной до 512 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | digitmap_emergency |  | Определяет номер службы экстренного вызова, см. Раздел 4.7. Действительное значение: строка длиной до 750 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | digitmap_process |  | Определяет символьную строку процедуры обработки в таблице обработки исходящего набора Действительные значения: • num: строка символов в таблице обработки, до 512 символов. • trunc: количество отсекаемых цифр, 0 to 30. • prefix: цифры, добавляемые в начало усеченной строки, до 32 цифр. • post: цифры, добавляемые в конец усеченной строки, до 32 цифр. Значение по умолчанию: не задано |
| PROG | add | prog | Определяет номер программируемой кнопки Действительные значения: от 1 до 4. Значение по умолчанию: не задано |
|  |  | func | Определяет номер функции, которая будет назначена данной программируемой кнопке. Действительные значения: • 1 — Сокращенный набор • 2 — Телефонная книга • 3 — Журнал вызовов • 4 — Отключение микрофона • 6 — Набор последнего набранного номера • 7 — Возврат последнего вызова • 8 — Автоматическая переадресация • 9 — Конференция • 10 — Ручной перевод вызова • 11 — Удержание вызова • 12 — Не беспокоить • 13 — Выключение звонкового сигнала • 14 — Сообщение • 46 — Запись разговора • 48 — Ручной перевод вызова без информирования Значение по умолчанию: не задано |
|  |  | num | Определяет номер ячейки сокращенного набора. Значение по умолчанию: не задано |
|  | label | prog | Определяет номер программируемой кнопки Действительные значения: от 1 до 4. Значение по умолчанию: не задано |
|  |  | string | Определяет надпись для программируемой кнопки. Строка длиной до 15 символов Значение по умолчанию: не задано |
| CALL | callnum_in_line |  | Определяет количество активных вызовов на линии. Действительное значение: от 1 до 3. Значение по умолчанию: 3. |
|  | caller_id_blk |  | Управляет блокировкой передачи второй стороне идентификатора вызывающего абонента (Caller ID). Если данный параметр включен, телефон отправляет второй стороне анонимный идентификатор Caller ID. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: disable. |
|  | anonymous_call_blk |  | Устанавливает блокировку входящих вызовов, содержащих анонимный идентификатор вызывающего абонента. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: disable. |
|  | call_waiting |  | Управляет отображением на дисплее во время текущего разговора номера вызывающего абонента. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | call_waiting_tone |  | Управляет подачей тонального сигнала уведомления об ожидающем вызове. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | call_hold_ringback |  | Управляет подачей тонального сигнала уведомления об удерживаемом вызове. Когда пользователь возвращает телефон в свободное состояние, и при этом имеется вызов на удержании, будет воспроизводиться тональный сигнал уведомления. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | msg_waiting_tone |  | Управляет подачей специального сигнала готовности линии ("заикающийся гудок") в случае, сели у пользователя имеются новые сообщения голосовой почты. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | auto_answer |  | Включает автоматический ответ на поступающий вызов с подключением устройства громкой связи (спикерфона). Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | call_direct |  | Управляет работой сервиса "горячей / теплой линии". При поднятии трубки может быть выполнен автоматический набор заранее заданного номера. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: disable (отключено) |
|  | call_direct_number |  | Определяет номер для сервиса "горячей линии", автоматический набор которого выполняется при поднятии трубки или включении спикерфона, когда активирована функция Direct Call (Прямой вызов), см. выше. Действительное значение: номер абонента Значение по умолчанию: не задано |
|  | call_direct_timer |  | Определяет значение таймера "теплой линии". По истечении данного таймера производится вызов. Значение 0 соответствует сервису "горячей линии", т.е. немедленному осуществлению вызова при поднятии трубки. Действительные значения задержки: от 0 до 10 секунд. Значение по умолчанию: 5 |
| SYSTEM | phone_name |  | Назначает имя телефона для отображения на дисплее в свободном состоянии. Действительное значение: строка длиной до 15 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | lang |  | Устанавливает язык отображения информации на дисплее. Количество поддерживаемых языков ограничено возможностями дисплея и содержанием файла xml. Действительные значения: • 0 — Английский • 1 — Французский • 2 — Корейский • 3 — Датский Значение по умолчанию: 0 (Английский) |
|  | lock_outgoing_call |  | Отключает блокировку исходящих вызовов таким образом, что для выполнения исходящего вызова не требуется пароль. Действительные значения: 0 (блокировка отключена), 1 (блокировка включена). Значение по умолчанию: 0 (блокировка отключена). |
|  | use_speed_number |  | Определяет использование двухзначных номеров сокращенного набора. Действительные значения: 0 (отключено), 1 (включено). Значение по умолчанию: 1 (включено). |
|  | web_server |  | Разрешает доступ к службе Web Manager. Действительные значения: 0 (отключено), 1 (включено). Значение по умолчанию: 1 (включено). |
|  | telnet_server |  | Разрешает доступ к серверу telnet. Действительные значения: 0 (отключено), 1 (включено). Значение по умолчанию: 1 (включено). |
|  | function_dnd |  | Выключает функцию "Не беспокоить" Допустимые значения параметра: enable (включено) и disable (отключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | function onetouch_pickup |  | Включает использование функции ответа одним нажатием кнопки. Если эта функция отключена, нажатие на кнопку будет отображать состояние линии. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable |
|  | function download_flag |  | Разрешает отображение флагов загрузки ПО и конфигурационных файлов в меню на дисплее телефона. Допустимые значения параметра: enable (включено) и disable (отключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | llo_use |  | Использование функции Line Lock Out (Блокировка линии). Осуществляет подачу специального тонального сигнала после принудительного разъединения вызова. Допустимые значения параметра: enable (включено) и disable (отключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | llo_time |  | Определяет длительность тонального сигнала после принудительного разъединения вызова. Действительные значения: от 0 до 999. Нулевое значение означает непрерывную генерацию сигнала. Значение по умолчанию: 30 с |
|  | phone_password |  | Назначает пароль для доступа к конфигурационному меню на дисплее телефона. Действительное значение: строка длиной от 4 до 8 символов. Значение по умолчанию: не задано |
| PROVISION | type |  | Определяет тип протокола, используемого для автоматической настройки (provisioning). Действительные значения: 0 (TFTP), 1 (HTTPS). Значение по умолчанию: 0 (TFTP). |
|  | cfg_download |  | Разрешает загрузку конфигурационного файла с сервера автоматической подготовки (Provisioning). Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | sw_download |  | Разрешает загрузку файла обновления программного обеспечения с сервера автоматической подготовки (Provisioning). Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | dhcp_get_tftp |  | Разрешает использование параметров DHCP 66 и 150 для автоматической настройки адреса и порта сервера TFTP. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | dhcp_get_http |  | Разрешает использование параметра DHCP 160 для определения локатора URL для сервера автоматической подготовки HTTPS. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | https_url |  | Определяет значение адреса сервера автоматической подготовки HTTPS в виде единого указателя сетевого ресурса (локатора URL). Действительное значение: строка длиной до 255 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | https_opt |  | Определяет номер параметра DHCP, который будет использоваться для назначения локатора URL сервера автоматической подготовки HTTPS. Действительные значения: от 1 до 255. Значение по умолчанию: 160 |
|  | https_id |  | Определяет имя учетной записи для аутентификации на сервере автоматической подготовки HTTPS. Действительное значение: строка длиной до 50 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | https_password |  | Определяет пароль учетной записи для аутентификации на сервере автоматической подготовки HTTPS. Действительное значение: строка длиной до 50 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | https_macform |  | Определяет имя конфигурационного файла, специфичного для данного телефонного аппарата. Имя файла или путь к файлу должны включать строку $MAC, которая заменяется на MAC-адрес телефона в процессе автоматической подготовки (provisioning). Действительное значение: строка длиной до 50 символов, содержащая подстроку $MAC. Значение по умолчанию: $MAC |
|  | smartup_use |  | Включает режим периодической проверки наличия новых версий ПО или конфигурационных файлов на сервере автоматической подготовки. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | smartup_type |  | Определяет тип проверки наличия обновлений: через определенные интервалы в течение дня или ежедневно в одно и то же время. Действительные значения: 1 (Интервалы в течение дня), 2 (Ежедневно в определенное время). Значение по умолчанию: 2 |
|  | smartup_interval |  | Определяет интервал между проверками наличия обновлений в секундах в течение дня Действительные значения: от 0 до 86400 секунд. Значение по умолчанию: 3600 |
|  | smartup_time |  | Определяет время проверки наличия обновлений для режима ежедневной проверки. Действительные значения: от 0 до 23 часов. Значение по умолчанию: 00:00 |
|  | smartup_confirm |  | Включает запрос подтверждения пользователя на загрузку файла обновления программного обеспечения с сервера автоматической подготовки (Provisioning). Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | dhcp_lease_duration |  | Определяет требуемый срок аренды IP-адреса на сервере DHCP. Действительные значения: от 600 до 4294967295 секунд. Значение по умолчанию: 3600. |

;=========================================================================

;IP8802 configuration information(v1.0)

;copyright LG-Ericsson since 2010

;=========================================================================

;Описание конфигурационного файла

;Конфигурационный файл имеет следующий формат

;[SECTION-NAME] - имя раздела конфигурационного файла, размещается в квадратных скобках,

;включает следующие группы параметров: LAN, VOIP, DSP и т.п.

;name - название параметра или поля

;value - значение параметра. Если параметру присвоено пустое значение, используется заводское значение по умолчанию.

;Перед началом комментария в середине строки должен вставляться пробел

;Комментарий начинается с символа ';' и заканчивается символом возврата каретки.

;

;=========================================================================

[LAN]

; Конфигурация локальной сети

network_mode

ipAddress

defaultGateway

subnetMask

dns1_address

dns2_address

domain_name

tftp_server_address

tos

pc_802_priority

phone_802_priority

pc_vlan_id

phone_vlan_id

[NETTIME]

; Настройка доступа к NTP-серверу, часового пояса и перехода на летнее время

sntp_server_address

interval

timezone

time_format

date_format

dst_auto_adjust

dst_start_month

dst_start_day_of_week

dst_start_week_of_month

dst_start_time

dst_stop_month

dst_stop_day_of_week

dst_stop_week_of_month

dst_stop_time

[VOIP]

;Конфигурация VoIP

outbound_proxy_server

outbound_proxy_port

backup_proxy_server

backup_proxy_port

message_url

SIP_service_domain

preferred_codec

rtp_port

outbound_proxy_register

outbound_proxy_mode

prack_mode

user_param

replaces_mode

local_udp_port

tcp_port

local_tcp_port

tls_port

local_tls_port

transport_mode

srtp_use

srtp_crypto

tls_crypto

timer_register_expires

timer_session

timer_t1

timer_t2

de_register

line1_proxy_address

line1_proxy_port

line1_displayname

line1_name

line1_authname

line1_password

line1_delayed_ring

[DSP]

; Настройка обработки голоса

handsfree

handset

ring

lcd

ringer_off

VAD

ring_type

alert_ring_type external

dtmf_payload

dtmf_duration

cadence0

cadence1

cadence2

cadence3

cadence4

cadence5

cadence6

cadence7

cadence8

cadence9

cadence10

cadence11

frame_duration

jitterbuffer_min_delay

jitterbuffer_nom_delay

jitterbuffer_max_delay

dtmf

key_tone

[FWRD]

; Настройка автоматической переадресации

condition

forwarding_address

[DIAL]

; Настройка набора номера

dial_mode

pause_timer

inter_digit_timer

digitmap

digitmap_tone

digitmap_emergency

digitmap_process

[PROG]

; Для назначения функции программируемой кнопке используйте следующую строку:

; add prog func [num]

; В этой строке:

;	prog = номер программируемой кнопки, 1 ~ 4

;	func = 0, если функция не назначена

;		1 = Сокращенный набор

;		2 = Телефонная книга

;		3 = Журнал вызовов

;		4 = Отключение микрофона

;		6 = Повторный набор номера

;		7 = Возврат последнего вызова

;		8 = Автоматическая переадресация вызовов

;		9 = Конференция

;		10 = Ручной перевод вызова

;		11 = Удержание вызова

;		12 = Не беспокоить

;		13 = Выключение звонкового сигнала

;		14 = Сообщения голосовой почты

;		46 = Запись разговора

;		48 = Ручной перевод вызова без информирования

;	num = номер телефона, если аргументом функции является номер телефона, строка длиной до 50 символов

; Для ввода надписей программируемых кнопок используйте строку вида

;label prog name

; В этой строке:

;	prog = номер программируемой кнопки (1~ 4)

;	name = надпись программируемой кнопки.

[CALL]

; Настройка параметров вызова

call_num_in_line

caller_id_blk

anonymous_call_blk

call_waiting

call_waiting_tone

call_hold_ringback

msg_waiting_tone

auto_answer

call_direct

call_direct_number

call_direct_timer

[SYSTEM]

; Настройка системных параметров

phone_name

lang

lock_outgoing_call

use_speed_number

web_server_port

web_server

telnet_server

function download_flag

function onetouch_pickup

function dnd

llo_use

llo_time

phone_password

[PROVISION]

; Настройка параметров доступа к сервису автоматической подготовки (provisioning)

type

cfg_download

sw_download

dhcp_get_tftp

dhcp_get_http

https_url

https_opt

https_id

https_password

https_macform

smartup_use

smartup_type

smartup_interval

smartup_time

smartup_confirm

dhcp_lease_duration

Приложение E. Режимы набора символов на клавиатуре телефона

Клавиатура телефонного аппарата IP8802/8802A позволяет осуществлять ввод алфавитно-цифровых символов. В Таблице E-1 приводится описание различных режимов ввода алфавитно-цифровых символов при помощи клавиатуры.

Таблица E-1 Набор алфавитно-цифровых символов

| Цифра | Режим ввода |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Верхний регистр ‘[A]’ | Нижний регистр ‘[a]’ | Символы ‘[S]’ |
| 1 | @ : / | @ : / | @ : / |
| 2 | A B C | a b c | ¦ $ % |
| 3 | D E F | d e f | ^ & _ |
| 4 | G H I | g h i | ( ) ? |
| 5 | J K L | j k l | - +, / |
| 6 | M N O | m n o | < > = |
| 7 | P Q R S | p q r s | ; : |
| 8 | T U V | t u v | ’ ” ` |
| 9 | W X Y Z | w x y z | { } |
| 0 | ., ? ! | ., ? ! | ., ? ! |
| * | . * | . * | . * |
| # | Пробел (‘ ‘) | Пробел (‘ ‘) | # [ ] |

Приложение F. Процедура автоматической подготовки (Auto Provisioning)

Общие положения

Телефонный аппарат IP8802/8802A предоставляет процедуры автоматической настройки и выделения ресурсов системы (provisioning). При соответствующей настройке системы телефон может в процессе инициализации запросить с сервера DHCP параметры подключения к серверам автоматической подготовки, выполнить загрузку с этих серверов файлов обновлений ПО и конфигурационных файлов и затем, используя полученные из файлов параметры конфигурации, выполнить подключение к требуемому серверу SIP и регистрацию на нем.

IP-телефон выполняет попытки установить соединение с сервером автоматической подготовки и выделения ресурсов (provisioning server) для загрузки файлов, когда телефон выполняет проверку наличия обновлений ПО и конфигурационных файлов, см. Приложение D. Обратите внимание, что загрузки могут быть настроены отдельно для файлов обновлений ПО и конфигурационных файлов. По умолчанию, телефон использует для загрузки обновлений протокол TFTP. Кроме того, телефон может подключаться к серверам автоматической подготовки по протоколу HTTP/HTTPS. Если при настройке IP-протокола от сервера DHCP в параметре 160 был получен единый указатель сетевого ресурса (локатор URL) для сервера автоматической подготовки, телефон начнет использование протокола HTTP/HTTPS и назначенного локатора URL для доступа к серверу автоматической настройки.

DHCP

В процессе загрузки и инициализации системы телефон, если это запрограммировано, может запрашивать значения различных параметров настройки с локального сервера DHCP. Ниже приводится список параметров, которые могут быть получены с сервера DHCP:

- Параметр #1: Маска подсети

- Параметр #2: Смещение местного времени в секундах относительно времени по Гринвичу (GMT)

- Параметр #3: IP-адрес шлюза по умолчанию

- Параметр #4: IP-адрес первичного сервера DNS

- Параметр #5: IP-адрес сервера SNTP

- Параметр #50: IP-адрес телефона

- Параметр #66: Полное символьное имя (FQDN) сервера TFTP

- Параметр #150: IP-адрес сервера TFTP. Если данный параметр установлен, то он имеет приоритет над параметром #66

- Параметр #160: Единый указатель сетевого ресурса (локатор URL) для сервера автоматической подготовки HTTP/HTTPS.

Загрузка с сервера TFTP

Когда используется загрузка по протоколу TFTP, IP-телефон будет обращаться к серверу TFTP по IP-адресу или символьному имени, полученному от сервера DHCP в параметрах #66 и #150, или по адресу, хранящемуся в памяти телефона в случае, если локальный сервер DHCP недоступен. IP-телефон обратится к серверу TFTP с запросом на загрузку глобального конфигурационного файла (“sysconf_8802_sip.cfg”). Данные, полученные из этого файла, будут записаны в память телефона.

Изменения параметров доступа к серверам автоматической настройки и выделения ресурсов (provisioning), полученные из глобального конфигурационного файла, передаются в память телефона, после чего инициируется процесс загрузки с соответствующего сервера конфигурационного файла, специфичного для данного телефона. Настройки в конфигурационном файле, специфичном для данного телефона, перезаписывают в памяти телефона настройки, полученные из глобального конфигурационного файла.

Если изменилось значение параметра, который помечен звездочкой в Таблице D-1, устанавливается флаг перезагрузки. По окончании процедуры загрузки файла IP-телефон автоматически перезагрузится. По умолчанию, в качестве имени конфигурационного файла, специфичного для данного телефона, используется строка символов, соответствующая MAC-адресу телефона, без расширения.

По окончании процедуры загрузки конфигурационных файлов IP-телефон запрашивает на сервере автоматической подготовки файлы обновлений программного обеспечения телефона. В каталоге на сервере автоматической подготовки находится файл “IP_8802_VER_SIP3”, который представляет собой текстовый ASCII-файл, содержащий текущий номер версии программного обеспечения и список загружаемых файлов. IP-телефон выполняет сравнение текущей версии ПО с установленной в телефоне. Если текущая версия ПО отличается от установленной, выполняется загрузка файлов обновлений. Как правило, в процессе обновления требуется загрузка образа прошивки и xml-файла, однако, могут загружаться и другие файлы, необходимые для проведения обновления ПО. Файлы обновлений и текстовый файл текущей версии предоставляются компанией LG-Ericsson. При необходимости, в текстовый файл с номером версии могут добавляться комментарии. Строка комментария должна начинаться символом "решетка".

Если требуется загрузка файлов обновлений программного обеспечения, телефон устанавливает флаг перезагрузки. По окончании процедуры обновления телефон автоматически перезагружается.

Загрузка с сервера HTTP/HTTPS

Когда используется загрузка по протоколу HTTP/HTTPS, IP-телефон будет обращаться к серверу HTTP/S, используя единый указатель сетевого ресурса (локатор URL), записанный в памяти телефона или полученный от сервера DHCP в параметре #160. Когда задано значение для параметра DHCP #160, телефон будет использовать для взаимодействия с сервером автоматической подготовки протоколы HTTP/HTTPS вместо протокола TFTP. При использовании протокола HTTPS телефон устанавливает открытое SSL-подключение. Во время процедуры рукопожатия (SSL Handshake) телефон может опционально выполнять проверку цифрового сертификата сервера. Телефон проверяет, что сертификат выдан одним из уполномоченных центров сертификации (например, Verisign), что информация сертификата действительна и срок действия сертификата еще не истек. Проверка срока действия сертификата возможна только в том случае, если для телефона установлено использование синхронизации времени с помощью NTP-сервера. Каждый из трех этапов проверки цифрового сертификата по умолчанию включен, однако, любой из этапов можно отключить по отдельности, используя конфигурационный файл или возможности ручной настройки параметров. IP-телефон поддерживает цифровые сертификаты нескольких поставщиков, включая Verisign. Необходимые для работы цифровые сертификаты могут быть установлены в системе при помощи службы Web Manager.

Если для доступа к серверу автоматической подготовки HTTP/S требуется аутентификация, IP-телефон использует назначенные для этой цели учетные данные. IP-телефон поддерживает методы аутентификации HTTP basic и digest.

В дальнейшем, процедура загрузки конфигурационных файлов полностью идентична процедуре для сервера TFTP, описанной выше. IP-телефон запрашивает с сервера глобальный конфигурационный файл (“sysconf_8802_sip.cfg”). Если доступ к файлу разрешен и файл не зашифрован, содержимое файла записывается в память телефона.

Изменения параметров доступа к серверам автоматической настройки и выделения ресурсов (provisioning), полученные из глобального конфигурационного файла, передаются в память телефона, после чего инициируется процесс загрузки с соответствующего сервера конфигурационного файла, специфичного для данного телефона. Настройки в конфигурационном файле, специфичном для данного телефона, перезаписывают в памяти телефона настройки, полученные из глобального конфигурационного файла.

Если изменилось значение параметра, который помечен звездочкой в Таблице D-1, устанавливается флаг перезагрузки. По окончании процедуры загрузки файла IP-телефон автоматически перезагрузится. По умолчанию, в качестве имени конфигурационного файла, специфичного для данного телефона, используется строка символов, соответствующая MAC-адресу телефона, без расширения. Файлы, загружаемые с сервера HTTP/S, могут иметь и другие имена, однако, строка, соответствующая MAC-адресу телефона, должна содержаться в имени файла или пути к нему.

По окончании процедуры загрузки конфигурационных файлов IP-телефон запрашивает на сервере автоматической подготовки файлы обновлений программного обеспечения телефона. В каталоге на сервере автоматической подготовки находится файл “IP_8802_VER_SIP3”, который представляет собой текстовый ASCII-файл, содержащий текущий номер версии программного обеспечения и список загружаемых файлов.

Прежде всего, IP-телефон запрашивает на сервере файл “mac address”/IP_8802_VER_SIP3. Если указанный файл на сервере не обнаружен, запрашивается файл IP_8802_VER_SIP3. Затем IP-телефон выполняет сравнение текущей версии ПО с установленной в телефоне. Если текущая версия ПО отличается от установленной, выполняется загрузка файлов обновлений. Как правило, в процессе обновления требуется загрузка образа прошивки и xml-файла, однако, могут загружаться и другие файлы, необходимые для проведения обновления ПО. Файлы обновлений и текстовый файл текущей версии предоставляются компанией LG-Ericsson. При необходимости, в текстовый файл с номером версии могут добавляться комментарии. Строка комментария должна начинаться символом "решетка".

Если требуется загрузка файлов обновлений программного обеспечения, телефон устанавливает флаг перезагрузки. По окончании процедуры обновления телефон автоматически перезагружается.

Запрос от сервера SIP на подтверждение регистрации

При получении от сервера SIP запроса на повторную регистрацию или подтверждение существующей регистрации (служебное сообщение SIP check sync event), IP-телефон инициирует процесс перезагрузки. Для выполнения процедуры автоматической подготовки и выделения ресурсов (provisioning) телефон должен находиться в свободном состоянии. Если телефон занят, процедура автоматической подготовки начнется после возврата в свободное состояние. Во время процедуры автоматической подготовки и выделения ресурсов телефон выполняет загрузку конфигурационных файлов и файлов обновлений программного обеспечения вне зависимости от состояния флагов загрузки.