ИНСТРУКЦИЯ

по программированию

АТС “Panasonic” KX-T308/616

Трафарет программиста:

SECRET             ¬   ,    -                   ®                                                 “STORE” = “MEMORY”  - запись в память

“DAY”  - день

“NIGHT”  - ночь

CLEAR               “AM” - время до полудня

“PM” - время после полудня

“SELEKT” - выбор, перебор, селекция

1                         2                       3				       “ENABLE” - разблокировано

“DISABLE “ - заблокировано

PAUSE	       “¬“ ,  “®“ - переход внутри функции

“STARTING  TIME” - старт времени

“MAN” = “MANUAL” - ручной режим

4                         5                       6		                                “AUTO” - автоматический режим

“CLEAR” - сброс, стирание памяти

STORE            “СО” - соединительная (городская) линия

“NEXT” - “следующий”

7                         8                       9				       “PREV” - “предыдущий”

AUTO

SELECT

*                      0                      #

PREV             FLASH                  END                        NEXT

- Включить станцию в сеть 220V, 50Гц. (Предварительно корпус необходимо заземлить).

- Подключите линии абонентских аппаратов и городских номеров к системному блоку.

- К гнезду 11-го абонента (крайнее левое) подключите системный аппарат “Р КХ-Т7030В”

- Включите на блоке станции клавишу “сеть” в положение “вкл”.

- Включите на блоке станции переключатель SET/PROGRAM в положение “PROGRAM”.

- Включите на системном аппарате переключатель SET/PROGRAM в положение “PROGRAM”.

- Наложите на тастатуру (кнопочное поле) трафарет программиста.

- Программируйте ...

- (квадратные кавычки в дальнейшей инструкции означают обозначение кнопки клавиатуры, 	которая используется в текущий момент; на дисплее они не отображаются)

- По окончании программирования станции, запрограммируйте кнопки системного аппарата.

- Включите на блоке станции переключатель SET/PROGRAM в положение “SET”.

- Запрограммируйте сервисные функции системных и обычных аппаратов.

- Включите на системном аппарате переключатель SET/PROGRAM в положение “SET”.

- Нажмите на базовом блоке кнопку “RESET” и подождите 10 секунд.

- Запрограммируйте сервисные функции абонентских аппаратов.

- Обучите персонал работе с функциями станции и начинайте ей пользоваться ...

(Если в процессе работы возникают сбои - нажмите ещё раз кнопку “RESET”.)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.

[00]	Установка времени и даты на внутренних часах станции.

[NEXT] [ГГ] [®] [FEB] [®] [ДД] [®] [FRI] [®] [ЧЧ] [®] [MM] [®] [AM/PM] [STORE] [END].

В любой момент времени набирается только та функция, которая мигает на дисплее. 	Переход к следующей функции осуществляется с помощью кнопки [®].

Цифровые символы набираются с помощью тастатуры.

Буквенные символы перебираются с помощью кнопки [SELECT].

Неправильно набранная функция устраняется повторным правильным набором.

Значение АМ/РМ нужно выбирать точно для выполнения следующих функций. (нап. 04, 05)

[01]	Заполнение памяти скоростного набора.

[NEXT] [“номер ячейки памяти”] [№ СО или “9”] [“набираемый номер”] [STORE] [END]

Номера ячейки памяти от 00 до 99,номер ячейки выбирается с тастатуры или кнопкой [NEXT]

№ СО - соответственно “81, 82, 83” или “9” для автопоиска свободной СО

После номера СО или цифры “9”, обязательно ставится знак “ - ”

Пример: [00] [9-] [12-34-56] /  [00] [81-] [123456]

В наборе номера знак  “ - “ ставить не обязательно.

Количество знаков в номере - до 32, обозначения функций набора “ * ”, “ # “, “PAUSE” и т.д. 									                      считаются за один знак.

Просмотр ячеек памяти:  в прямом направлении - “NEXT”, в обратном - “PREV”

При ошибочном наборе номера - память ячейки стирается кнопкой “CLEAR”

[03]	Способ набора номера по каждой из СО тональный или импульсный ¬ (по умолчанию).

[NEXT] [SELECT(TONE/PULSE)] [STORE] [END]

Для всех отечественных станций набор номера поддерживается импульсный, если Вы 	подключаете на одну из СО городскую линию поддерживающую тональный набор, то 	запрограммируйте её соответствующим образом.

Перебор СО при программировании осуществляется кнопкой “NEXT”.

[04]	Способ переключения станции на режимы “день”/”ночь” (автоматический или ручной)

[SELECT(MAN/AUTO)] [STORE] [END].

Функция нужна для определения возможности переключения станции в ночной или дневной 	режимы работы вручную (с системного аппарата) или автоматически (программируется 	время переключения).

В режиме “AUTO” переключения режимов день/ночь с системного аппарата невозможны.

[05]	Начало режимов дневной или ночной работы (только если функция [04] в режиме “AUTO”.

[NEXT] [ЧЧ] [®] [ММ][®] [SELECT(AM/PM)] [STORE] [NEXT] [ЧЧ] [®] [ММ] [®] [SELECT(AM/PM)] 	[STORE] [END]

Пример: (на дисплее) DAY:08:00 AM

NIGHT:05:00 PM

Данная функция необходима для автоматического переключения станции из дневного 	режима в ночной и наоборот. Это необходимо для выполнения далее программируемых 	функций станции (“главный абонент”, “включение на факс”, “доступ к СО” и т.д.)

[06]	Разрешение исходящих звонков по СО в дневное (рабочее) время

[NEXT] [№CO] [STORE] [END]

Пример:	11:СО1,2,3	- 11-му абоненту разрешён выход по всем СО

12:СО1,2	- 12-му абоненту только по СО1 и СО2

13:СО3		- 13-му абоненту только по СО3

14:.....		- 14-му абоненту выход запрещён по всем СО

Данная функция программируется для каждого внутреннего абонента.

Перебор номеров абонентов: прямой - кнопкой “NEXT”, обратный - кнопкой “PREV”

Запрещение выхода по всем СО программируется кнопкой “CLEAR”

[07]	То-же самое, что и [06], только для исходящих звонков по СО в ночное (нерабочее) время.

Работа со значениями и абонентами полностью аналогична функции [06].

[08]	То-же самое, что и [06], только для входящих вызовов по СО в дневное (рабочее) время.

Работа со значениями и абонентами полностью аналогична функции [06].

[09]	То-же самое, что и [06], только для входящих вызовов по СО в ночное (нерабочее) время.

Работа со значениями и абонентами полностью аналогична функции [06].

[10]	Разбивка внутренних абонентов по классам.

[NEXT] [SELECT(CLASS1,2,3)] [STORE] [END]

Программируется для каждого внутреннего абонента.

Перебор классов кнопкой “SELECT”.

Номера абонентов набираются с тастатуры или перебираются кнопкой “NEXT”.

Разбивка на классы требуется в функциях [11] и [12] для запрещения и разрешения 	определённым классам внутренних абонентов дозваниваться на определённые группы 	номеров, в том числе и “на меж. город” (ф.[11]).

Абоненты, определённые как класс 1, имеют полный доступ на все номера и коды.

[11]	Запрет выхода на некоторые номера для 2 и 3 классов абонентов.

[NEXT] [номер ячейки памяти] [STORE] [END].

Номера ячеек памяти вводятся с тастатуры.

Станция позволяет запретить внутренним абонентам выходить по СО на определённые 	номера, группы номеров и коды доступа (напр. - “8”), кроме абонентов класса 1.

Номера или определённые коды заносятся в ячейки внутренней памяти станции (см. ф. [01]).

Ячейки имеют номера с 00 по 99, причём номера, содержащиеся в ячейках с 00 по 09, 	запрещены для классов 2 и 3, а номера в ячейках с 10 до 19 запрещены только для класса 3.

При наборе запрещаемого номера в ячейку памяти (в функции [01]), можно ввести только 	первые одну или несколько цифр, а вместо остальных - ввести знак “ * “ (“любая цифра”), 	тем самым запрещая дозвон по группе номеров или по определённому коду.

Пример: Запрет выхода на меж. город (“8”) - 00 : 8 * * * * * * * * * *  (для ф. [01]).

(где “00” - код ячейки памяти)

Запрет выхода на 27 АТС               - 01 : 27 * * * * (для ф. [01]).

(где “01” - код ячейки памяти)

Главное, не забывать добирать необходимое до семи количество знаков символом “ * “.

[12]	То-же самое что и функция [11], но для разрешения выхода.

Ввод данных - как для ф. [11] (также не менее 7 знаков).

[14]	Программирование автоматического или ручного ответа на вызов.

[NEXT] [SELECT(AUTO/MAN)] [STORE] [END]

В режиме “AUTO” разговор начинается сразу при поднятии трубки абонентом.

В режиме “MAN” разговор начинается при поднятии абонентом трубки и нажатии кнопки 	“SP-PHONE” (на системном аппарате).

[15]	Программирование сигнала “Ожидание”.

[NEXT] [SELECT(ENABLE/DISABLE)] [STORE] [END].

Номер абонента перебирается кнопкой “NEXT”

При разговоре двух абонентов может позвонить третий и чтобы тот, кому он звонит мог об 	этом узнать, необходимо разблокировать на этом абоненте сигнал “Ожидание”.

Пример:	11 : ENABLE	- 11 абонент услышит вызов

18 : DISABLE	- 18 абонент не услышит вызов.

[17]	Начало отсчёта (для тарификации) времени разговора после установки соединения.

[SELECT(5сек./10сек.)] [STORE] [END].

Пример: 5 s  AFTER DIAL (по умолчанию)

10 s  AFTER DIAL

Данная функция необходима для отсчёта времени разговора при тарификации. Начало 	отсчёта может устанавливаться по прошествии 5 или 10 секунд.

[18]	Программирование функции “FLASH” (короткое прерывание) по времени действия.

[NEXT] [SELECT(300ms/600ms/900ms)] [STORE] [END].

Устанавливает длительность прерывания по абонентской линии при однократном нажатии 	кнопки “FLASH”. Используется для осуществления сервисных функций, предоставляемых 	станцией (удержание, перевод, конференция).

[19]	Время разъединения/переключения линии СО (городской)

[NEXT] [SELECT(1,5сек./4сек.)] [STORE] [END]

Определяет необходимую длительность для разрыва соединения по городской линии СО.

Программируется для каждой СО.

[20]	Кодирование сигнала СРС.

[NEXT] [SELECT(ENABLE/DISABLE)] [STORE] [END]

Сигнал СРС будет слышен, если местный абонент, которому звонят, снял и сразу положил 	телефонную трубку (отказ от ведения разговора). Вызывающий абонент будет уведомлён 	об этом сигналом СРС, в отличие от возможного простого сбоя соединения.

Пример:	СО1 : ENABLE	- на СО1 сигнал разблокирован

СО2 : DISABLE	- на СО2 сигнал заблокирован.

[21]	Режим внутреннего вызова “тон/голос”

По умолчанию устанавливается тональный вызов.

Функция применяется для выбора внутреннего вызова тональным сигналом или 	голосовым сообщением (только для системных аппаратов “Panasonic”).

[30]	Время возврата переадресованного звонка.

[SELECT(30сек./2мин.)] [STORE] [END]

Станция позволяет переадресовывать входящий звонок на любого внутреннего абонента. 	При неответе этого абонента звонок возвращается обратно через 30 секунд или 2 минуты. 	Данная функция задаёт время, через которое звонок возвращается обратно.

[34]	Взаимосвязь абонентского аппарата с системным.

Всегда ставить “ENABLE”

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ С СИСТЕМНОГО АППАРАТА

(в режиме SET)

1. Общий вызов.

¯ Sp-Phone (INTERCOM)

¯ 34

“трансляция”

¯ Sp-Phone

2. Ответ на вызов.

¯ Sp-Phone (INTERCOM)

¯ 43

“ответ”

¯ Sp-Phone

3.  Автоматический захват свободной СО

¯ Sp-Phone (INTERCOM)

¯ 721#

¯ Sp-Phone

отмена:

¯ Sp-Phone (INTERCOM)

¯ 720#

¯ Sp-Phone

4. Режим индивидуального пользования.

Препятствует перехвату входящего вызова с других абонентских аппаратов.

¯ Sp-Phone (INTERCOM)

¯ 731#

¯ Sp-Phone

отмена:

¯ Sp-Phone (INTERCOM)

¯ 730#

¯ Sp-Phone

5. Автоматический переход входящего звонка на заданного абонента.

Установка и отмена может задаваться постоянно по необходимости.

¯ Sp-Phone (INTERCOM)

¯ “FVD/DND”

¯ “номер, на который переводится вызов”

(Индикатор  “FVD/DND” мигает)

¯ Sp-Phone

отмена:

¯ Sp-Phone (INTERCOM)

¯ “FVD/DND”

¯ 0

(Индикатор  “FVD/DND” гаснет)

¯ Sp-Phone

6. Режим “не беспокоить”

Позволяет игнорировать вызова, поступающие на Ваш аппарат.

¯ Sp-Phone (INTERCOM)

¯ “FVD/DND”

¯ 10

(Индикатор  “FVD/DND” горит постоянно)

¯ Sp-Phone

отмена:

¯ Sp-Phone (INTERCOM)

¯ “FVD/DND”

¯ 0

(Индикатор  “FVD/DND” горит постоянно)

¯ Sp-Phone

7. Ручной перевод режимов “день”/”ночь”.

ночь:

¯ Sp-Phone (INTERCOM)

¯ 782#

¯ Sp-Phone

день:

¯ Sp-Phone (INTERCOM)

¯ 781#

¯ Sp-Phone

Данную функцию можно рализовать только с системного аппарата абонента № 11.

8. Стирание сервисных режимов:	- автоматический перевод звонка

- режим индивидуального пользования

- режим “не беспокоить”

- режим захвата свободной линии.

¯ Sp-Phone (INTERCOM)

¯ 79#

¯ Sp-Phone

9. Звонок по внешней линии быстрым набором (из памяти)

Режим используется, если ячейки памяти заполнены функцией [01]

¯ Sp-Phone (INTERCOM)

¯ AUTO DIAL

¯ набрать код ячейки “00 - 99”

Примечание: если в ячейке памяти предварительно не запрограммирован код выхода на СО или

автоматический выбор СО, то при быстром наборе требуется перед набором кода

ячейки нажать кнопку свободной СО (только для системного аппарата)

¯ Sp-Phone (INTERCOM)

¯ AUTO DIAL

¯ “СО1,2,3”

¯ набрать код ячейки “00 - 99”

10. Автозахват СО в случае текущей занятости (если заняты все СО).

¯ Sp-Phone (INTERCOM)

¯ 9 или 81, 82, 83 (код СО)

после получения сигнала “занято”

¯ 6

после подтверждающего сигнала положить трубку

после получения вызова станции снять трубку

¯ номер городского абонента (без набора кода СО)

11. Повторный набор последнего набранного номера.

¯ Sp-Phone

¯ код СО

¯ REDIAL

12. Ручной перевод текущего разговора (с абонентом I) на другого абонента ( II ).

“разговор с абонентом I”

¯ TRANSFER

¯ номер абонента II

положите трубку (предварительно можно переговорить с абонентом II)

Если абонент не ответит, переведённый вызов вернётся через 30сек. / 2мин.(функция [30])

13. Очистка памяти.

Установите переключатель SYSTEM/PROGRAM на базовом блоке в положение PROGRAM.

¯ 98 (очистка памяти системного аппарата)

¯ 99 (очистка памяти системы)

Установите переключатель SYSTEM/PROGRAM на базовом блоке в положение SYSTEM.